Приложение 3

84

Режущий инструмент

Таблица П.3.1

Выбор марок твердого сплава при различных видах обработки резанием

| Виды и характер обработки | Марка твердого сплава при обработке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | углеродистой и легированной стали | коррозионно-стойкой стали аустенитного класса | чугуна |  | цветных металлов и их сплавов |
|  |  |  | НВ 240 | НВ 400-700 |  |
| Черновое фрезерование | Т15К6 Т14К8 Т5К10 | Т5К12 Т5К10 Т14К8 | ВК4 ВК6 ВК8 | – | ВК4 ВК6 ВК8 |
| Получистовое и чистовое фрезерование | Т30К4 Т15К6 Т14К8 | Т15К6 Т14К8 | ВК4 ВК6 | ВК6М | ВК3 ВК3М ВК4 |

ФРЕЗЫ

Таблица П.3.2

Концевые фрезы из быстрорежущей стали 
с цилиндрическим хвостовиком (по ГОСТ 17025–71)

| d, мм | L, мм | l, мм | Число зубьев фрез типа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 – фрезы с нор-мальным зубом | 2 – фрезы с крупным зубом |
| 2,0 | 39 | 7 | 3 | 2 |
| 2,5 | 40 | 8 |  |  |
| 3,0 | 40 | 8 | 4 | 3 |
| 3,5 | 42 | 10 |  |  |
| 4,0 | 43 | 11 |  |  |
| 5,0 | 47 | 13 |  |  |
| 6,0 | 57 | 13 |  |  |
| 7,0 | 60 | 16 |  |  |
| 8,0 | 63 | 19 |  |  |
| 9,0 | 69 | 19 |  |  |
| 10,0 | 72 | 22 |  |  |
| 11,0 | 79 | 22 |  |  |
| 12,0 | 83 | 26 | 5 | 4 |
| 14,0 | 83 | 26 |  |  |
| 16,0 | 92 | 32 | 6 |  |
| 18,0 | 92 | 32 |  |  |
| 20,0 | 104 | 38 |  |  |
| 22,0 | 104 | 38 |  |  |
| 25,0 | 121 | 45 |  |  |
| 28,0 | 121 | 45 |  |  |

Таблица П.3.3

Концевые фрезы из быстрорежущей стали 
с коническим  хвостовиком (по ГОСТ 17026–71)

| d, мм | L, мм | l, мм | Число зубьев фрез типа |  | Конус Морзе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 – фрезы с нормальным зубом | 2 – фрезы с крупным зубом | 3 |
| 10 | 92 | 22 | 4 | 3 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | 96 | 26 |  |  |  |
| 12 | 111 |  |  |  | 2 |
| 14 | 96 |  |  |  | 1 |
| 14 | 111 |  |  |  | 2 |
| 16 | 117 | 32 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 20 | 123 | 38 | 5 |  | 2 |
| 20 | 140 |  |  |  | 3 |
| 22 | 123 |  |  |  | 2 |
| 22 | 140 |  |  |  | 3 |
| 25 | 147 | 45 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 32 | 155 | 53 | 6 | 4 |  |
| 32 | 173 |  |  |  | 4 |
| 36 | 155 |  |  |  | 3 |
| 36 | 178 |  |  |  | 4 |
| 40 | 188 | 63 | 6 | 4 | 4 |
| 40 | 221 |  |  |  | 5 |
| 45 | 188 |  |  |  | 4 |
| 45 | 221 |  |  |  | 5 |
| 50 | 200 | 75 |  |  | 4 |
| 50 | 233 |  |  |  | 5 |
| 56 | 200 |  | 8 | 5 | 4 |
| 56 | 233 |  |  |  | 5 |
| 63 | 248 | 90 |  |  | 5 |

Таблица П.3.4

Концевые обдирочные фрезы из быстрорежущей стали с коническим  хвостовиком (по ГОСТ 15086–69)

| d, мм | L, мм | l, мм | Число зубьев | Конус Морзе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 120 | 50 | 3 | В24 |
|  | 150 | 50 |  | 3 |
|  | 150 | 80 |  | В24 |
|  | 180 | 80 |  | 3 |
| 32 | 130 | 55 | 4 | В32 |
|  | 180 | 55 |  | 4 |
|  | 160 | 85 |  | В32 |
|  | 210 | 85 |  | 4 |
| 32 | 205 | 130 | 4 | В32 |
|  | 255 | 130 |  | 4 |
| 40 | 140 | 65 | 4 | В32 |
|  | 190 | 65 |  | 4 |
|  | 175 | 100 |  | В32 |
|  | 225 | 100 |  | 4 |
|  | 235 | 160 |  | В32 |
|  | 285 | 160 |  | 4 |
| 50 | 160 | 70 | 4 | В45 |
|  | 225 | 70 |  | 5 |
|  | 210 | 120 |  | В45 |
|  | 275 | 120 |  | 5 |
|  | 270 | 180 |  | В45 |
|  | 335 | 180 |  | 5 |
| 63 | 235 | 80 | 5 | 5 |
|  | 280 | 125 |  | 5 |
|  | 290 | 80 |  | 6 |
|  | 355 | 200 |  | 5 |
|  | 355 | 125 |  | 6 |
|  | 410 | 200 |  | 6 |
| 80 | 300 | 90 | 7 | 6 |
|  | 350 | 140 |  |  |
|  | 430 | 220 |  |  |
|  | 315 | 90 |  | 80 (метрический) |
|  | 365 | 140 |  |  |
|  | 445 | 220 |  |  |

Таблица П.3.5

Концевые обдирочные фрезы из быстрорежущей стали с затылованными зубьями и коническим  хвостовиком (по ГОСТ 4675–71)

| d, мм | L, мм | l, мм | Число зубьев | Конус Морзе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 150 | 50 | 5 | 3 |
|  | 180 | 80 |  |  |
| 32 | 180 | 55 |  | 4 |
|  | 210 | 85 |  |  |
|  | 255 | 130 |  |  |
| 40 | 190 | 65 | 6 |  |
|  | 225 | 100 |  |  |
|  | 285 | 160 |  |  |
| 50 | 225 | 70 |  | 5 |
|  | 270 | 115 |  |  |
|  | 335 | 180 |  |  |
| 63 | 235 | 80 | 8 |  |
|  | 280 | 125 |  |  |
|  | 355 | 200 |  |  |
| 80 | 300 | 90 | 10 | 6 |
|  | 350 | 140 |  |  |
|  | 435 | 224 |  |  |

Таблица П.3.6

Концевые фрезы с коническим  хвостовиком, оснащённые прямыми пластинами из твёрдого сплава (по ТУ 2-035-591–77)

| D, мм | L, мм | l, мм | Число зубьев | Конус Морзе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 105 | 16 | 4 | 2 |
| 20 | 125 | 20 | 5 | 3 |
| 25 | 125 | 20 | 5 | 3 |
| 32 | 150 | 20 | 5 | 4 |
| 40 | 150 | 25 | 6 | 4 |
| 50 | 190 | 32 | 6 | 5 |

Фрезы оснащают пластинами из твёрдых сплавов Г15К10, ВК8, ВК6.

Таблица П.3.7

Концевые фрезы, оснащённые винтовыми твёрдосплавными пластинами

| D, мм | L, мм | l, мм | Число зубьев | ω | Диаметр хвостовика | Конус Морзе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С цилиндрическим хвостовиком по ГОСТ 20536–75 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 14 | 70 | 2 | 20 | 10,0 | – |
| 12,5 | 14 | 80 | 2 | 24 | 12,5 |  |
| 16 | 13 | 90 | 3 | 30 | 16,0 |  |
| 20 | 12 | 90 | 4 | 36 | 20,0 |  |
| С коническим хвостовиком по ГОСТ 20537–75 |  |  |  |  |  |  |
| 12,5 | 14 | 115 | 2 | 24 | – | 2 |
| 16 | 13 | 120 | 3 | 30 |  | 2 |
| 20 | 12 | 135 | 4 | 36 |  | 3 |
| 25 | 20 | 160 | 4 | 36 |  | 4 |
| 32 | 19 | 160 | 4 | 40 |  | 4 |
| 40 | 24 | 190 | 6 | 34 |  | 5 |
| 50 | 22 | 190 | 6 | 40 |  | 5 |

Таблица П.3.8

Концевые твёрдосплавные фрезы (по ГОСТ 18372–73)

| D, мм | l, мм | L, мм |
| --- | --- | --- |
| 3,0; 3,5 4,0; 4,5 5,0; 5,5 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 10,0; 10,5; 11,0; 11,5 12,0 | 8 10 12 16 20 20 25 | 28 32 36 40 45 50 60 |

Таблица П.3.9

Концевые конические фрезы из быстрорежущей стали 
с коническим хвостовиком (по ГОСТ 18151–72)

| Технические требования по ГОСТ 18152–72 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d(js12), мм | d1, мм | l, мм | L, мм | Число зубьев | Конус Морзе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| φ = 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | 9,24 | 50 | 130 | 2; 3 | 2 |
|  | 11,34 | 70 | 150 |  |  |
|  | 14,48 | 100 | 180 |  |  |
| 6 | 11,24 | 50 | 130 |  |  |
|  | 13,34 | 70 | 150; 155 |  |  |
|  | 16,48 | 100 | 185 |  |  |
| 10 | 17,34 | 70 | 170 |  | 3 |
|  | 20,48 | 100 | 200 |  | 3 |
|  | 24,68 | 140 | 270 |  | 4 |
| 16 | 23,34 | 70 | 200 | 3; 4 | 4 |
|  | 26,48 | 100 | 230 |  |  |
|  | 30,68 | 140 | 270 |  |  |

Окончание табл. П.3.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 35,48 | 100 | 260 | 3; 4 | 5 |
|  | 39,68 | 140 | 300 |  |  |
| φ = 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | 11,7 | 50 | 135 | 2; 3 | 2 |
|  | 15,26 | 70 | 155 |  |  |
| 4 | 12,75 | 50 | 135 |  | 2 |
|  | 16,26 | 70 | 155 |  | 2 |
|  | 21,50 | 100 | 200 |  | 3 |
| 6 | 14,75 | 50 | 135 | 2; 3 | 2 |
|  | 18,25 | 70 | 170 |  | 3 |
|  | 23,50 | 100 | 230 |  | 4 |
|  | 30,50 | 140 | 270 |  | 4 |
| 10 | 22,25 | 70 | 170 |  | 3 |
|  | 27,50 | 100 | 230 |  | 4 |
| 16 | 28,26 | 70 | 200 | 3; 4 | 4 |
|  | 33,50 | 100 | 250 |  | 5 |
|  | 40,50 | 140 | 300 |  | 5 |
| 25 | 42,50 | 100 | 260 |  | 5 |
|  | 49,50 | 140 | 300 |  |  |
| φ = 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | 15,30 | 50 | 135 | 2; 3 | 2 |
|  | 20,22 | 70 | 170 |  | 3 |
| 4 | 16,30 | 50 | 135 |  | 2 |
|  | 21,20 | 70 | 170 |  | 3 |
|  | 28,60 | 100 | 230 |  | 4 |
| 6 | 23,20 | 70 | 170 |  | 3 |
|  | 30,60 | 100 | 260 |  | 5 |
|  | 40,40 | 140 | 300 |  | 5 |
| 10 | 27,20 | 70 | 200 |  | 4 |
|  | 34,60 | 100 | 260 |  | 5 |
|  | 49,36 | 160 | 320 |  | 5 |
| 16 | 33,22 | 70 | 230 | 3; 4 | 5 |
|  | 40,60 | 100 | 260 |  | 5 |
|  | 50,40 | 140 | 300 |  | 5 |
| 25 | 59,40 | 140 | 360 |  | 6 |
| φ = 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20,60 | 50 | 150 | 2; 3 | 3 |
|  | 27,60 | 70 | 195 |  | 4 |
| 4 | 21,60 | 50 | 150 |  | 3 |
|  | 28,60 | 70 | 200 |  | 4 |
|  | 39,20 | 100 | 260 |  | 5 |
| 6 | 30,60 | 70 | 200 | 2; 3 | 4 |
|  | 41,20 | 100 | 260 |  | 5 |
|  | 53,30 | 140 | 300 |  | 5 |
| 10 | 34,60 | 70 | 230 |  | 5 |
|  | 45,20 | 100 | 260 |  |  |
|  | 66,40 | 160 | 320 |  |  |
| 16 | 40,60 | 70 | 230 | 3; 4 |  |
|  | 51,20 | 100 | 250 |  |  |
|  | 65,40 | 140 | 300 |  |  |
| 25 | 60,20 | 100 | 260 |  |  |
|  | 74,40 | 140 | 360 |  |  |

Таблица П.3.10

Шпоночные фрезы из быстрорежущей стали (по ГОСТ 9140–78)

| Тип 1 – с цилиндрическим хвостовиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(e8), мм | L, мм |  | l, мм |  | D(e8), мм | L, мм |  | l, мм |
| 2 | 36 |  | 4 |  | 12 | 73 |  | 16 |
| 3 | 37 |  | 5 |  | 14 | 73 |  | 16 |
| 4 | 39 |  | 7 |  | 16 | 79 |  | 19 |
| 5 | 42 |  | 8 |  | 18 | 79 |  | 19 |
| 6 | 52 |  | 8 |  | 20 | 88 |  | 22 |
| 7 | 54 |  | 10 |  | 22 | 88 |  | 22 |
| 8 | 55 |  | 11 |  | 25 | 102 |  | 26 |
| 10 | 63 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| Тип 2 – с коническим хвостовиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D(e8), (мм) |  | L, мм |  | l, мм |  |  | Конус Морзе |  |
| 10 |  | 83 |  | 13 |  |  | 1 |  |
| 12; 14 |  | 86; 101 |  | 16 |  |  | 1; 2 |  |
| 16; 18 |  | 101; 104 |  | 19 |  |  | 2 |  |
| 20; 22 |  | 107; 124 |  | 22 |  |  | 2; 3 |  |
| 25; 28 |  | 128 |  | 26 |  |  | 3 |  |
| 32; 36 |  | 134; 157 |  | 32 |  |  | 3; 4 |  |
| 40 |  | 163 |  | 38 |  |  | 4 |  |

Примечание. Фрезы предназначены для фрезерования шпоночных пазов на шпоночно-фрезерных станках с маятниковой подачей. Угол наклона винтовых стружечных канавок ω = 200.

Таблица П.3.11

Шпоночные немерные фрезы из быстрорежущей стали 
(по ТУ 2-035-858–82)

| Тип 1 – с цилиндрическим хвостовиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина шпоночного паза, мм | D, мм | L, мм | l, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5,75 | 52 | 8 |
| 8 | 7,75 | 55 | 11 |
| 6 | 5,75 | 52 | 8 |
| 8 | 7,75 | 55 | 11 |
| 10 | 9,75 | 63 | 13 |
| 12 | 11,7 | 73 | 16 |
| 14 | 13,7 | 73 | 16 |
| 16 | 15,7 | 79 | 19 |
| 18 | 17,7 | 79 | 19 |
| 20 | 19,7 | 88 | 22 |
| 22 | 21,7 | 88 | 22 |
| 25 | 24,7 | 102 | 26 |
| Тип 2 – с коническим хвостовиком |  |  |  |
| Ширина шпоночного паза, мм | D, мм | L, мм | l, мм |
| 16 | 15,7 | 104 | 19 |
| 18 | 17,7 | 104 | 19 |
| 20 | 19,7 | 107 | 22 |
| 22 | 21,7 | 107 | 22 |
| 25 | 24,7 | 128 | 26 |
| 28 | 27,7 | 128 | 26 |
| 32 | 31,7 | 134 | 32 |
| 36 | 35,7 | 134 | 32 |
| 40 | 39,7 | 163 | 38 |
| 45 | 44,6 | 163 | 40 |
| 50 | 49,6 | 172 | 45 |

Таблица П.3.12

Шпоночные фрезы, оснащённые твёрдосплавными пластинами 
(по ГОСТ 6396–78)

| Тип 1 – с цилиндрическим хвостовиком |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип 2 – с коническим хвостовиком |  |  |  |  |  |  |
| Тип 1 |  |  | Тип 2 |  |  |  |
| d(e8), мм | l, мм | L, мм | d(e8), мм | l, мм | L, мм | Конус Морзе |
| 10 | 12 | 62 | 12 | 16 | 86 | 1 |
|  |  |  |  |  | 101 | 1 |
| 12 | 16 | 73 | 14 | 16 | 86 | 1 |
|  |  |  |  |  | 101 | 2 |
| 14 | 16 | 73 | 16 | 16 | 101 | 2 |
|  |  |  | 18 | 19 | 104 |  |
| 16 | 16 | 76 | 20 | 19 | 104 | 2 |
|  |  |  |  |  | 121 | 3 |
| 18 | 19 | 79 | 22 | 19 | 104 | 2 |
|  |  |  |  |  | 121 | 3 |
| 20 | 19 | 85 | 25 | 22 | 124 | 3 |
|  |  |  | 28 |  |  |  |
| 22 | 19 | 85 | 32 | 22 | 124 | 3 |
|  |  |  |  |  | 147 | 4 |
| 25 | 22 | 98 | 36 | 25 | 127 | 3 |
|  |  |  |  |  | 150 | 4 |
|  |  |  | 40 | 25 | 150 | 4 |

Таблица П.3.13

Шпоночные цельные твёрдосплавные фрезы (по ГОСТ 16463–80)

| d(e8), мм | l, мм | L, мм | d(e8), мм | l, мм | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 25 | 7 | 10 | 35 |
| 3 | 5 | 30 | 8 | 11 | 40 |
| 4 | 6 | 32 | 10 | 13 | 45 |
| 5 | 8 | 32 | 12 | 16 | 50 |
| 6 | 10 | 35 |  |  |  |

Таблица П.3.14

Твёрдосплавные фрезы для обработки станочных Т-образных пазов 
(по ГОСТ 7063–72)

| Тип 1 – с цилиндрическим хвостовиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный размер паза, мм | d*, мм |  | l, мм |  | L, мм |  |  | Конус Морзе |  |
| 6 | 12,5 |  | 6 |  | 57 |  |  | 6 |  |
| 8 | 16 |  | 8 |  | 62 |  |  |  |  |
| 10 | 18 |  | 8 |  | 70 |  |  |  |  |
| 12 | 21 |  | 9 |  | 74 |  |  | 8 |  |
| 14 | 25 |  | 11 |  | 82 |  |  |  |  |
| 18 | 32 |  | 14 |  | 90 |  |  |  |  |
| 22 | 40 |  | 18 |  | 108 |  |  |  |  |
| Тип 2 – с коническим хвостовиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный размер паза, мм | d*, мм | l, мм |  | L, мм |  | Число зубьев исполнения |  |  | Конус Морзе |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| 6 | 12,5 | 6 |  | 73 |  | 6 | – |  | 1 |
| 8 | 16 | 7 |  | 77 |  |  | – |  |  |
| 10 | 18 | 8 |  | 82 |  |  | 4 |  |  |
| 12 | 21 | 9 |  | 98 |  | 8 | 6 |  | 2 |
| 14 | 25 | 11 |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 18 | 32 | 14 |  | 111 |  |  |  |  |  |
| 22 | 40 | 18 |  | 138 |  |  |  |  | 3 |
| 28 | 50 | 22 |  | 173 |  | – |  |  | 4 |
| 36 | 60 | 28 |  | 188 |  |  | 8 |  |  |
| 42 | 72 | 35 |  | 229 |  |  |  |  | 5 |
| 48 | 85 | 40 |  | 240 |  |  |  |  |  |
| 54 | 95 | 44 |  | 251 |  |  |  |  |  |

Таблица П.3.15

Фрезы с напаянными твёрдосплавными пластинами 
для обработки Т-образных пазов (по ГОСТ 10673–75)

| Номинальный размер паза | d*, мм | l, мм | L, мм | Число зубьев | Конус Морзе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 21 | 9 | 98 | 6 | 2 |
| 14 | 25 | 11 | 103 |  |  |
| 18 | 32 | 14 | 111 |  |  |
| 22 | 40 | 18 | 138 |  | 3 |
| 28 | 50 | 22 | 173 |  | 4 |
| 36 | 60 | 28 | 188 | 8 |  |
| 42 | 72 | 35 | 229 |  | 5 |
| 48 | 85 | 40 | 240 |  |  |
| 54 | 95 | 44 | 251 |  |  |

Таблица П.3.16

Фрезы с напаянными твёрдосплавными пластинами 
для пазов сегментных шпонок (по ГОСТ 6648–79)

Исполнение 1

Исполнение 2

Окончание табл. П.3.16

| Исполнение 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный размер шпонок (диаметр × ширина), мм | d(h11), мм | l(e8), мм | L, мм | Число зубьев |
| 4 × 1,0 | 4,3 | 1,0 | 40 | 6 |
| 7 × 1,5 | 7,5 | 1,5 |  |  |
| 7 × 2,0 | 7,5 | 2,0 |  |  |
| 10 × 2,0 | 10,8 | 2,0 |  |  |
| 10 × 2,5 | 10,8 | 2,5 |  |  |
| 13 × 3,0 | 14,0 | 3,0 | 60 |  |
| 16 × 3,0 | 17,3 | 3,0 |  | 8 |
| 16 × 4,0 | 17,3 | 4,0 |  |  |
| 16 × 5,0 | 17,3 | 5,0 |  |  |
| 19 × 4,0 | 20,5 | 4,0 |  |  |
| 19 × 5,0 | 20,5 | 5,0 |  |  |
| 22 × 5,0 | 23,8 | 5,0 | 63 |  |
| 22 × 6,0 | 23,8 | 6,0 |  |  |
| 22 × 6,0 | 27,0 | 6,0 |  |  |
| 28 × 8,0 | 30,2 | 8,0 | 67 |  |
| 32 × 10,0 | 34,6 | 10,0 | – | 10 |

Примечание. Фрезы изготавливают: исполнение 1 – с прямыми зубьями и наружными центрами (d = 4…10 мм); исполнение 2 – с прямыми зубьями и внутренними центрами (d = 13…22 мм); исполнение 3 – с разнонаправленными зубьями и внутренними центрами (d = 22…32 мм).

Таблица П.3.17

Дисковые пазовые фрезы из быстрорежущей стали

(по ГОСТ 3964–69)

| Технические требования по ГОСТ 1695–80 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(js16), мм | В*, мм |  | d(Н7), мм |  | Число зубьев |
| 50 | 3; 4; 5; 6 |  | 16 |  | 14 |
| 63 | 5; 6; 8 |  | 22 |  | 16 |
| 80 | 8; 10; 12 |  | 27 |  | 18 |
| 100 | 10; 12; 14; 16 |  | 32 |  | 20 |
| 125 | 8; 12; 16; 20; 25 |  | 32 |  | 22 |
| Предельные отклонения ширины фрез, мм |  |  |  |  |  |
| В |  | Предельные отклонения В для паза |  |  |  |
|  |  | по Н9 |  | по Р9 |  |
| От 1 до 3 |  | +0,014 0 |  | – 0,017 – 0,031 |  |
| Свыше 3 до 6 |  | +0,018 0 |  | – 0,024 – 0,042 |  |
| Свыше 6 до 10 |  | +0,022 0 |  | – 0,029 – 0,051 |  |
| Свыше 10 до 18 |  | +0,027 0 |  | – 0,035 – 0,062 |  |
| Свыше 18 до 25 |  | +0,033 0 |  | – 0,040 – 0,073 |  |

Таблица П.3.18

Пазовые затылованные фрезы из быстрорежущей стали

(по ГОСТ 8543–71)

| D(js15), мм | В, мм | d(Н7), мм | Число зубьев |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 4; 5; 6 | 16 | 12 |
| 63 | 5; 6; (7); 8 | 22 | 14 |
| 80 | (7); 8; 10; 12 | 27 | 14 |
| 100 | 10; 12; 14; 16 | 32 | 16 |

Примечания: 1. В скобках нерекомендуемые значения. 2. Допускаемые отклонения ширины фрез см. табл. П.3.17.

Таблица П.3.19

Дисковые трёхсторонние  фрезы из быстрорежущей стали 
(по ГОСТ 3755–78)

| D(js16), мм | В*(К11), мм |  | d(Н7), мм |  | Число зубьев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 4–10 |  | 16 |  | 14 |  |
| 63 | 4–16 |  | 22 |  | 16 |  |
| 80 | 5–20 |  | 27 |  | 18 |  |
| 100 | 6–25 |  | 32 |  | 20 |  |
| 125 | 8–28 |  | 32 |  | 22 |  |
| Предельные отклонения ширины фрез, мм |  |  |  |  |  |  |
| В |  | Предельные отклонения В для паза |  |  |  |  |
|  |  | по Н9 |  | по Р9 |  | по N9 |
| От 4 до 6 |  | +0,018 0 |  | – 0,024 – 0,042 |  | – 0,012 – 0,030 |
| Свыше 6 до 10 |  | +0,022 0 |  | – 0,029 – 0,051 |  | – 0,014 – 0,036 |
| Свыше 10 до 18 |  | +0,027 0 |  | – 0,035 – 0,062 |  | – 0,016 – 0,043 |
| Свыше 18 до 28 |  | +0,033 0 |  | – 0,040 – 0,073 |  | – 0,019 – 0,052 |

_______________

* В указанных пределах брать из ряда: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 мм.

Таблица П.3.20

Дисковые трёхсторонние  фрезы из быстрорежущей стали с разнонаправленными зубьями (по ГОСТ 9474–73)

| D(js16), мм | В*(К11), мм | d(Н7), мм | Число зубьев для типа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 63 | 6–16 | 22 | 16 | 12 |
| 80 | 8–20 | 27 | 18 | 14 |
| 100 | 10–25 | 32 | 20 | 14 |
| 125 | 12–28 | 32 | 22 | 18 |

_______________

* В указанных пределах брать из ряда: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 мм. Предельные отклонения ширины  В  см. табл. П.3.19.

Таблица П.3.21

Трёхсторонние  фрезы со вставными ножами из быстрорежущей стали (по ГОСТ 1669–78)

| Технические требования по ГОСТ 1671–77 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D, мм | В, мм | d(Н7), мм | Число зубьев |
| 80 | 12; (14) | 27 | 12 |
|  | 16; (18); 20; (22); 25 |  | 10 |
| 100 | 14; 18 |  | 12 |
|  | 22; 28 |  | 10 |
| 125 | 12 | 32 | 16 |
|  | 16 |  | 14 |
|  | 20 |  | 12 |
|  | 25 |  | 12 |
|  | 32 |  | 10 |
| 160 | 14 | 40 | 20 |
|  | 18; 22 |  | 18 |
|  | 28; 36 |  | 16 |
| 200 | (12) | 50 | 24 |
|  | 16; 20; 25 |  | 20 |
|  | 32 |  | 18 |
|  | 40 |  | 16 |
| 250 | 18 |  | 26 |
|  | 22; 28 |  | 24 |
|  | 36; 45 |  | 30 |
| 315 | 20 | 50 | 30 |
|  | 25; 32 |  | 28 |
|  | 40 |  | 26 |
|  | 50 |  | 22 |

Примечание. Размеры, заключённые в скобки, по возможности не применять.

Таблица П.3.22

Дисковые трёхсторонние  фрезы со вставными ножами, оснащёнными твёрдым сплавом (по ГОСТ 5348–69)

| Технические требования по ГОСТ 5808–77 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D, мм | В, мм | d(Н7), мм | Число зубьев |
| 100 | 14; 18; 22 | 32; (27) | 8 |
| 125 | 12; 16; 20; 25 | 40; (32) | 10 |
| 160 | 14; 18; 22; 28 | 50; (40) | 12 |
| 200 | 12; 16; 20; 25; 32 | 60; (50) | 14 |
| 250 | 14; 22; 28; 36 |  | 18 |
| 315 | 16; 20; 32; 40 |  | 20 |

Примечание. В скобках приведён второй ряд диаметров отверстия. Фрезы первого ряда диаметров являются предпочтительными.

Таблица П.3.23

Прорезные (шлицевые) и отрезные фрезы из быстрорежущей стали 
(по ГОСТ 2679–73)

Продолжение табл. П.3.23

| D, мм | В, мм |  | d**, мм | Число зубьев для типа 1 |  | D, мм | В, мм |  | d**, мм | Число зубьев для типа 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 2,00 2,50 |  | 5 | 80 64 64 64 48 48 48 40 40 40 40 32 32 |  | 25 | 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 2,00 2,50 2,80 3,00 |  | 8 | 80 80 80 64 64 64 48 48 48 48 40 40 40 40 32 |  |
| 32 | 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 2,00 2,50 2,80 3,00 4,00 |  | 8 | 100 100 80 80 80 64 64 64 48 48 48 48 40 40 40 40 |  | 40 | 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 2,00 2,50 2,80 3,00 4,00 5,00 |  | 10 | 128 100 100 100 80 80 80 64 64 64 64 48 48 48 48 40 40 |  |
| D, мм |  | В, мм |  |  | d**, мм | Число зубьев для типа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |
| 63 |  | 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,50 3,00 |  |  | 16 | 160 128 128 128 100 100 100 80 80 80 64 64 |  | – – – 64 48 48 48 40 40 40 32 32 |  |  | – – – – – – 24 (18) 20 (16) 20 (16) 20 (16) 16 (14) 16 |

Продолжение табл. П.3.23

| D, мм | В, мм | d**, мм | Число зубьев для типа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 63 | 4,00 5,00 6,00 | 16 | 64 48 48 | – – – | – – – |
| 50 | 0,2 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 | 13 | 128 128 128 100 100 100 80 80 80 64 64 64 48 48 48 40 | – – – – 48 48 40 40 40 32 32 32 24 – – – | – – – – – – – 20 20 16 16 16 – – – – |
| 80 | 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 | 22 | 160 160 128 128 128 100 100 100 80 80 80 64 64 64 | – – – 64 64 48 48 48 40 40 40 32 – – | – – – – – 24 (20) 24 (18) 24 (18) 20 (16) 20 (16) 20 (14) – – – |
| 100 | 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 | 22 | 160 160 128 128 128 100 100 100 80 80 80 64 | – 80 64 64 64 48 48 48 40 40 – – | – – – 32 (22) 32 (20) 24 (20) 24 (18) 24 (18) 20 (16) – – – |

Окончание табл. П.3.23

| D, мм | В, мм | d**, мм | Число зубьев для типа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 125 | 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 | 27 | 160 160 160 128 128 128 100 100 100 80 80 | – 80 80 64 64 64 48 48 48 – – | – – – – 32 (22) 32 (20) 24 (20) 24 (18) 24 (18) – – |
| 160 | 1,00 1,20 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 | 32 | 160 160 160 128 128 128 100 100 100 | 80 80 80 64 64 64 48 48 48 | – 40 (26) 32 (22) 32 (22) 32 (20) 24 (20) – – – |
| 200 | 1,00 1,20 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 | 32 | 200 200 160 160 160 128 128 128 100 | – 100 80 80 80 64 64 64 48 | – – – 40 (26) 40 (26) 32 (22) 32 (22) 32 (20) – |
| 250 | 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 | 32 | 200 200 160 160 160 128 128 | 100 100 80 80 80 64 64 | – – 40 (28) 40 (26) 40 (26) 32 (22) 32 |
| 315 | 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 | 40 | 200 160 160 160 160 | 100 100 80 80 80 | 48 48 40 40 40 |

Примечание. В скобках приведена вторая градация чисел зубьев. * – поле допуска h16. ** – поле допуска H7.

Таблица П.3.24

Дисковые сегментные пилы из быстрорежущей стали для металла

| Технические условия по ГОСТ 4047–82 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(js), мм | d, мм | B, мм | Число зубьев пилы при числе зубьев на каждом сегменте |  |  |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 |
| 250 | 32 | 5,0 | 56 | 84 | 112 |
| 275* | 32* |  |  |  |  |
| 315 | 40 |  |  |  |  |
| 350* | 32* |  |  |  |  |
| 400 | 50 | 6,0 | 72 | 108 | 144 |
| 410* | 70* |  |  |  |  |
| 500 | 50 |  |  |  |  |
| 510* | 70* | 6,5 |  |  |  |
| 610* | 80* |  | 80 | 120 | 160 |
| 630 | 80 |  |  |  |  |
| 710* | 80* |  | 94 | 144 | 240 |
| 800 | 80 | 7,0 |  |  |  |
| 1 000 | 100 | 8,0 | 120 | 180 | 240 |
| 1 100* | 120* |  |  |  |  |
| 1 250 | 100 | 9,0 | 144 | 216 | 288 |
| 1 430* | 150* | 12,5 |  |  |  |
| 1 600 | 120 |  |  |  |  |
| 2 000 | 120 | 14,5 | 176 | 264 | 352 |
| 2 000* | 240* |  |  |  |  |

___________

* Второй ряд диаметров.

Таблица П.3.25

Одноугловые фрезы из быстрорежущей стали 
(по ТУ 2-035-526–76)

| D, мм | B, мм | d, мм | φ0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 8 | 16 | 45; 50 |
|  | 10 |  | 60; 65; 70 |
|  | 12 |  | 75; 80; 85; 90 |
| 50 | 10 | 16 | 45; 50; 110; 120 |
|  | 12 |  | 55; 60; 65; 70; 100; 105 |
|  | 16 |  | 75; 80; 85; 90 |
| 63 | 12 | 22 | 45; 50 |
|  | 16 |  | 55; 60; 65; 70; 100 |
|  | 20 |  | 75; 80; 85; 90 |

Таблица П.3.26

Двухугловые несимметричные фрезы из быстрорежущей стали 
(по ТУ 2-035-526–76)

Окончание табл. П.3.26

| φ0 | D, мм | B, мм | d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 80 | 16; 20 | 22 |
| 55 | 40 | 6 | 16 |
|  | 50 | 8 |  |
|  | 63 | 10 | 22 |
|  | 80 | 16; 20 |  |
| 60 | 40 | 6 | 16 |
|  | 50 | 8 |  |
|  | 63 | 10 | 22 |
|  | 80 | 16; 20 |  |
| 65 | 40 | 6 | 16 |
|  | 50 | 8 |  |
|  | 63 | 10 | 22 |
|  | 80 | 16; 20; 25 |  |
| 70 | 40 | 8 | 16 |
|  | 50 | 10 |  |
|  | 63 | 12 | 22 |
|  | 80 | 16; 20; 25 |  |
| 75 | 40 | 8 | 16 |
|  | 50 | 10 |  |
|  | 63 | 12 | 22 |
|  | 80 | 16; 20; 25 |  |
| 80 | 40 | 10 | 16 |
|  | 50 | 12 |  |
|  | 63 | 16 | 22 |
|  | 80 | 16; 20; 25 |  |
| 85 | 40 | 10 | 16 |
|  | 50 | 12 |  |
|  | 63 | 16 | 22 |
|  | 80 | 16; 20; 25 |  |
| 90 | 40 | 10 | 16 |
|  | 50 | 16 |  |
|  | 63 | 20 | 22 |
|  | 80 | 25 |  |
| 100 | 40 | 12 | 16 |
|  | 50 | 16 |  |
|  | 63 | 20 | 22 |

Примечание. Для фрез с углом  φ = 50…850 угол  φ1 = 150, с углом  φ = 900 угол  φ1 = 200, с углом  φ = 1000 угол  φ1 = 250.

Таблица П.3.27

Полукруглые фрезы из быстрорежущей стали  (по ГОСТ 9305 – 69)

| Выпуклые фрезы |  |  | Вогнутые фрезы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ0 | D(h15), мм | B(h14), мм |  | d(h7), мм | Число зубьев |
| Выпуклые фрезы |  |  |  |  |  |
| 1,6 | 50 | 3,2 |  | 22 | 14 |
| 2,0 |  | 4,0 |  |  |  |
| 2,5 |  | 5,0 |  |  |  |
| 2,5 | 63 | 5,0 |  |  | 12 |
| 3,0 |  | 6,0 |  |  |  |
| 4,0 |  | 8,0 |  |  |  |
| 4,0 | 80 | 8,0 |  | 27 | 10 |
| 5,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| 6,0 |  | 12,0 |  |  |  |
| 7,0 |  | 14,0 |  |  |  |
| 8,0 |  | 16,0 |  |  |  |
| 8,0 | 100 | 16,0 |  | 32 |  |
| 9,0 |  | 16,0 |  |  |  |
| 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |
| 11,0 |  | 22,0 |  |  |  |
| 12,0 |  | 24,0 |  |  |  |
| 12,0 | 125 | 24,0 |  |  |  |
| 14,0 |  | 28,0 |  |  |  |
| 16,0 |  | 32,0 |  |  |  |
| 18.0 |  | 36,0 |  |  |  |
| 20,0 |  | 40,0 |  |  |  |
| 25,0 | 130 | 50,0 |  | 40 |  |
| Вогнутые фрезы |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 50 | 7 |  | 22 | 14 |
| 1,6 |  |  |  |  |  |
| 2,0 |  | 8 |  |  |  |
| 2,5 |  | 10 |  |  |  |
| 2,5 | 63 |  |  |  | 12 |
| 3,0 |  | 12 |  |  |  |
| 4,0 |  | 14 |  |  |  |

Окончание  табл. П.3.27

| φ0 | D(h15), мм | B(h14), мм | d(h7), мм | Число зубьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 80 | 14 | 27 | 10 |
| 5,0 |  | 18 |  |  |
| 6,0 |  | 22 |  |  |
| 7,0 |  | 25 |  |  |
| 8,0 |  | 28 |  |  |
| 8,0 | 100 | 28 | 32 |  |
| 9,0 |  | 32 |  |  |
| 10,0 |  | 35 |  |  |
| 11,0 |  | 40 |  |  |
| 12,0 |  |  |  |  |
| 12,0 | 125 |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |  |
| 14,0 |  | 45 |  |  |

Таблица П.3.28

Фрезы дисковые двусторонние со вставными ножами, оснащёнными твёрдым сплавом  (по ГОСТ 6469–69)

| Ножи по ГОСТ 14700–69. Технические требования – по ГОСТ 5808–77 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D, мм | B, мм | d, мм | Число зубьев |
| 100 | 18 | 32 | 8 |
| 125 | 20 | 40 | 10 |
| 160 | 22 | 50 | 12 |
| 200 | 25 | 60 | 14 |
| 250 | 28 | 60 | 18 |
| 315 | 32 | 60 | 20 |

Таблица П.3.29

Торцовые насадные фрезы из быстрорежущей стали 
(по ГОСТ 9304–69)

| D(js), мм | L, мм | d(H7), мм | Число зубьев для фрез типа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 40 | 32 | 16 | 10 | – |
| 50 | 36 | 22 | 12 | – |
| 63 | 40 | 27 | 14 | 8 |
| 80 | 45 | 32 | 16 | 10 |
| 100 | 50 | 32 | 18 | 12 |

Примечание. Фрезы изготавливают двух типов: тип 1 – фрезы торцовые насадные с мелким зубом; тип 2 – фрезы торцовые насадные с крупным зубом.

Таблица П.3.30

Торцовые насадные фрезы со вставными ножами  из быстрорежущей стали (по ГОСТ 1092–80)

| Технические требования – по ГОСТ 1671–77 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D, мм | B(h16), мм | d, мм | Число зубьев |
| 100 | 40 | 32 | 10 |
| 125 | 40 | 40 | 14 |
| 160 | 45 | 50 | 16 |
| 200 | 45 | 50 | 20 |
| 250 | 45 | 50 | 26 |

Таблица П.3.31

Торцовые насадные фрезы со вставными ножами, 
оснащёнными пластинами из твёрдого сплава (по ГОСТ 9473–80)

| Технические требования – по ГОСТ 24360–80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D, мм | B, мм | d(Н7), мм | Число зубьев |
| 100 | 39 | 32 | 10 |
| 125 | 42 | 40 | 12 |
| 160 | 46 | 50 | 16 |
| 200 | 46 | 50 | 20 |
| 250 | 47 | 50 | 24 |
| 315 | 66 | 60 | 30 |
| 400 | 66 | 60 | 36 |
| 500 | 71 | 60 | 44 |
| 630 | 71 | 60 | 52 |
| Торцовые насадные фрезы со вставными ножами, оснащёнными пластинами из твёрдого сплава (по ГОСТ 24359–80) |  |  |  |
| 100 | 50 | 32 | 8 |
| 125 | 55 | 40 | 8 |
| 160 | 60 | 50 | 10 |
| 200 | 60 | 50 | 12 |
| 250 | 75 | 50 | 14 |
| 315 | 75 | 60 | 18 |
| 400 | 85 | 60 | 20 |
| 500 | 85 | 60 | 26 |
| 630 | 85 | 60 | 30 |

Таблица П.3.32

Торцовые фрезы с механическим креплением круглых пластин 
из твёрдого сплава

| Концевые по ГОСТ 22085–76 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D, мм | L, мм |  | Число зубьев |  | Конус Морзе |  |
| 50 | 167 |  | 5 |  | 4 |  |
| 63 | 167 |  | 6 |  | 4 |  |
| Насадные по ГОСТ 22086–76 |  |  |  |  |  |  |
| D, мм |  | L, мм |  | Число зубьев |  | d, мм |
| 100 |  | 32 |  | 10 |  | 32 |
| 125 |  | 40 |  | 12 |  | 40 |
| 160 |  | 50 |  | 14 |  | 50 |
| 200 |  | 50 |  | 16 |  | 50 |

Примечание. Фрезы предназначены для обработки различных материалов с припуском до 4 мм. Применение фрез тем эффективнее, чем меньше величина снимаемого припуска. При глубине резания  t = 4 мм пластину можно повернуть 6…7 раз при одностороннем её использовании и 12…14 раз при двустороннем. Уменьшение глубины резания приводит к увеличению стойкости фрез.

Таблица П.3.33

Торцовые фрезы с механическим креплением пятигранных твёрдосплавных пластин

| Концевые по ГОСТ 22087–76 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D, мм | L, мм |  | Число зубьев |  | Конус Морзе |  |
| 63 | 172 |  | 5 |  | 4 |  |
| Насадные по ГОСТ 22085–76 |  |  |  |  |  |  |
| D, мм |  | L, мм |  | Число зубьев |  | d, мм |
| 100 |  | 32 |  | 10 |  | 32 |
| 125 |  | 40 |  | 12 |  | 40 |
| 160 |  | 50 |  | 14 |  | 50 |
| 200 |  | 50 |  | 16 |  | 50 |

Примечание. Фрезы предназначены для обработки сталей и других материалов с припуском 9 мм. Главный угол в плане φ = 670, вспомогательный  – φ1 = 50.

Таблица П.3.34

Торцовые насадные фрезы с механическим креплением 
четырёхгранных пластин из твёрдого сплава

| D, мм | d, мм | Число зубьев |
| --- | --- | --- |
| 100 | 32 | 10 |
| 125 | 40 | 12 |
| 160 | 50 | 16 |
| 200 | 50 | 20 |

Примечание. Фрезы предназначены для обработки деталей с неравномерным припуском до 12 мм на фрезерных станках с повышенной жёсткостью. Фрезы выполнены с главным углом в плане  φ1 = 750.

Таблица П.3.35

Торцовые насадные фрезы с механическим креплением 
четырёхгранных пластин из твёрдого сплава клином

|  | D, мм | d, мм |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | 32 |
|  | 125 | 40 |
|  | 160 | 50 |
|  | 200 | 50 |
|  | 250 | 60 |
|  | 315 | 60 |
|  | 400 | 60 |
|  | 500 | 60 |

Таблица П.3.36

Фрезы цилиндрические из быстрорежущей стали (ГОСТ 3752–71)

| D, мм | d, мм | L, мм | Число зубьев |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип 1 с мелким зубом |  |  |  |
| 40 | 16 | 40 | 10 |
| 50 | 22 | 80 | 12 |
| 63 | 27 | 100 | 14 |
| 80 | 32 | 120 | 16 |
| 100 | 40 | 160 | 18 |
| Тип 2 с крупным зубом |  |  |  |
| 50 | 22 | 50 | 6 |
| 63 | 27 | 80 | 8 |
| 80 | 32 | 120 | 10 |
| 100 | 40 | 160 | 12 |