Шлифование валов выполняют на круглошлифовальных и бесцентровошлифовальных станках. Валы с точностью шеек, соответствующей 6-му квалитету, шлифуют в две операции (два перехода): предварительное и чистовое шлифование. При обработке валов на круглошлифовальных станках технологической базой являются центровые отверстия на торцах заготовки. От качества центровых отверстий зависит точность обработки, поэтому перед шлифованием центровые отверстия нередко подвергают исправлению путем шлифования конусным кругом. При шлифовании наиболее распространены два метода: метод продольного шлифования (рис. 8.8, а), применяемый при обработке поверхностей значительной протяженности, и метод врезного шлифования (рис. 8.8, б), применяемый при обработке коротких шеек. В серийном и массовом производстве шлифование вторым методом часто выполняется по автоматическому циклу, что обеспечивает лучшее качество обработки и повышает производительность.

В тех случаях, когда необходимо достигнуть точности размеров, соответствующей 5-му или 6-му квалитету, и шероховатости поверхности Ra = 0,1 мкм и меньше, после чистового шлифования-шейки вала притирают.

При шлифовании деталей размеры часто контролируют в процессе обработки, т. е. без остановки станка, что повышает производительность. Используют также измерительные средства активного контроля, которые автоматически выключают поперечную подачу при достижении заданного размера.

Схема бесцентрового шлифования показана на рис. 8.8, в, где 1 – шлифующий круг; 2 – обрабатываемая деталь; 3 – нож, поддерживающий деталь; 4 – ведущий круг; v – окружная скорость ведущего круга. Деталь располагается выше осевой линии кругов на размер к. Подача S заготовки вдоль оси осуществляется путем поворота ведущего круга на угол а, который составляет 1 – 4,5°. Благодаря этому наклону ведущий круг сообщает детали посредством силы трения движение подачи. Бесцентровое шлифование выполняют с продольной подачей, как показано на рис. 8.8, в, и с поперечной подачей (врезанием). Если вал гладкий, то применяют шлифование с продольной подачей на проход; если вал ступенчатый, то его шлифуют с продольной подачей до упора. Врезным бесцентровым шлифованием обрабатывают у вала короткие буртики. Бесцентровое шлифование применяют при обработке небольших валов, обеспечивая 6—8-й квалитеты точности. Этот метод по точности несколько уступает шлифованию на круглошлифовальных станках.

Рисунок 8.8 – Виды шлифования: а) – продольное; б) – врезное;

в)  бесцентровое.