Плоскошлифовальный станок  3П722

Размер стола 320×1250мм. NД= 15 кВт; η= 0,85, nк= 1500 об/мин. Скорость движения стола 3 – 45 м/мин, поперечная подача круга 2 – 48 мм/ход (регулируются бесступенчато). Вертикальная подача круга (мм на реверс шлифовальной бабки): 0,004; 0,005; 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,03; 0,035; 0,04; 0,045; 0,05; 0,055; 0,06; 0,065; 0,07; 0,075; 0,08; 0,085;  0,09; 0,098; 0,1. Круг: Dк = 450мм; Bк = 80мм.

Кругло-шлифовальный станок 3М131

У шлифуемой поверхности наибольший диаметр 280мм, длина – 700мм. Мощность двигателя шлифовальной бабки Nд = 7,5 кВт; КПД станка η=0,8. Частота вращения круга, об/мин: 1112 и 1285. Частота вращения обрабатываемой заготовки 40 – 400 об/мин (регулируется бесступенчато).

Скорость продольного хода стола 50 – 5000 мм/мин (регулируется бесступенчато). Периодическая поперечная подача шлифовального круга 0,002 – 0,1 мм/ход стола (регулируется бесступенчато). Непрерывная подача для врезного шлифования 0,1 – 4,5 мм/мин. Размеры шлифовального круга (нового): Dк = 600 мм; Bк = 63 мм.

Внутришлифовальный станок 3К228В

Наибольший диаметр шлифуемого отверстия 200 мм; наибольшая длина шлифуемой поверхности 200 мм. Мощность двигателя шлифовального шпинделя Nд = 5,5 кВт; КПД станка η = 0,85.

Частота вращения обрабатываемой заготовки 100 – 600 об/мин (регулируется бесступенчато). Частота вращения шлифовального круга, об/мин: 4500; 6000; 9000; 13000. Скорость продольного хода шлифовальной бабки 1 – 7 м/мин (регулируется бесступенчато). Поперечная подача шлифовального круга, мм/ход: 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006. Наибольшие размеры шлифовального круга: Dк = 175 мм; Bк = 63 мм.