Таблица 23. Плоскошлифовальные станки с крестовым (прямоугольным) столом.

Размеры, мм

| Параметры | ЗЕ710А | ЗЕ710В-1 | ЗЕ711В | ЗЕ711В-1 | ЗЕ711ВФ-1 | ЗЕ721АФ1-1 | ЗЕ721ВФЗ-1 | ЗП722 | ЗД722Ф2 | ЗД723 | ЗД725; ЗП725 | ЗД732Ф1 | ЗП732 | ЗД733 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола | 400 х х125 | 250 х х125 | 630 х х200 | 400 х х200 | 400 х х200 | 630 X х320 | 630 х х320 | 1600 х х320 | 1250 х х320 | 1600 х х400 | 2000 х хбЗ0 | 800 х 320 | 1250 х х320 | 1000х х400 |
| Наибольшие размеры обрабатываемых заготовок | 400 х х125х х320 | 250 х х125х х200 | 630 х х200х х320 | 400 х х200х х320 | 400 х х 200 х х320 | 630 х х320х х400 | 600 х х320х х320 | 1600х х320х х400 | 1250 х х320х х250 | 1600х х400х х400 | 2000 х х6З0х х6З0 | 800 х х320х х400 | 800 х х320х х375 | 1000 х х400х х400 |
| Масса обрабатываемых заготовок, кг, не более | 150 | 50 | 220 | 150 | 150 | 300 | 300 | 1200 | 700 | 1000 | 1500 | 800 | 700 | 1100 |
| Наибольшее расстояние от оси шпинделя до зеркала стола | 420 | 300 | 445 | 445 | 445 | 550 | 550 | - | - | 625 | 880 | - | - | - |
| Наибольшее перемещение стола и шли- фовальной бабки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольное | 490 | 320 | 700 | 490 | 490 | 700 | 710 | 1900 | 1260 | 1900 | - | 1550 | 1550 | 1900 |
| поперечное | 170 | 160 | 250 | 255 | 250 | 395 | 390 | - | 410 | 410 | 660 | - | - | - |
| вертикальное | - | 200 | 320 | - | 320 | - | 400 | - | 415 | 415 | 645 | 400 | 400 | 400 |
| Размеры шлифовального круга (наружный диаметр х высота х внутренний диаметр) или тип и размеры шлифовальных сегментов | 200 х х32х х76 | 200 х х25 х х32 | 250 х х40х х76 | 250 х х40х х76 | 250 х х6З х х76 | 300 х хбЗ х х127 | 400 х х 63 х х 127 | 450 х х80х х203 | 450 х х80х х203 | 450 х х80х х203 | 500 х х305х х 100 | 5С 100 х х40 | 5С 100 х х85 | 5С 100 х х85 |
| Частота вращения шпинделя шлифовального круга, об/мин | 35* | 35* | 35* | 35* | 35* | 35* | 35* | 1500 | 1460 | 1450 | 1470 | 1500 | 1500 | 35* |
| Скорость продольного перемещения стола (бесступенчатое регулирование). м/мин | 2-35 | 2-25 | - | 2-35 | 2-35 | 2-35 | 2-35 | 3-45 | 3-35 | 3-45 | 3-30 | 3-35 | 3-35 | 3-45 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 4 | 1,5 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 17 | 30 | 22 | 22 | 22 |
| Габаритные размеры (с приставным оборудованием): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 2560 | 1310 | 2730 | 2380 | 3030 | 3404 | 3500 | 4780 | 4450 | 4600 | 6050 | 4020 | 3800 | 4400 |
| ширина | 1980 | 1150 | 1801 | 1955 | 2360 | 2073 | 3500 | 2130 | 2190 | 2170 | 2800 | 2130 | 2130 | 2215 |
| высота | 1790 | 1550 | 1915 | 1915 | 2080 | 2090 | 2090 | 2360 | 2360 | 2130 | 2860 | 2558 | 2360 | 2510 |
| Масса (с приставным оборудованием), кг | 2300 | 1000 | 3200 | 3380 | 3780 | 5000 | 6360 | 8900 | 8000 | 9000 | 15 500 | 8350 | 7730 | 8500 |

* Максимальная скорость резания, м/с.

Примечания:

1.   Габаритные размеры и масса станков ЗД722Ф2 и ЗД723 даны без приставного оборудования.

2.   Станки   ЗД732Ф1,   ЗП732   и   ЗД733   с   вертикальным   шпинделем,   остальные   с   горизонтальным шпинделем.

3.   Станки ЗЕ710А и ЗБ721АФ1-1 особо высокой точности.