Приложение 1

## Фрезерные станки

Таблица П.1.1

Вертикально-фрезерные консольные станки

| Параметры | 6Т104 | 6Р10 | 6Р11 | 6Р11Ф3-1 | 6Р11МФ3-1 | 6Р12 | 6Р13 |  | 6Р13Ф3-01 |  | 6Р13РФ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм (ширина × длина) | 160 × 630 | – | 250 × 1 000 | 250 × 1 000 | 250 × 1 000 | 320 × 1 250 | 400 × 1 600 |  | 400 × 1 600 |  | 400 × 1 600 |
| Наибольшее перемещение стола, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольное поперечное вертикальное | 400 160 320 | 500 160 300 | 630 200 350 | 630 300 350 | 630 300 350 | 800 280 420 |  | 1 000 300 420 |  | 1 000 400 380 | 1 000 400 380 |
| Перемещение гильзы со шпинделем, мм | – | 60 | 60 | – | – | 70 |  | 80 |  | 150 | – |
| Наибольший угол поворота шпиндельной головки, …° | ±45 | ±45 | ±45 | – | – | ±45 |  | ±45 |  | – | – |
| Внутренний конус шпинделя (конусность 7:24) | – | – | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |
| 69 Число скоростей шпинделя | 12 | 12 | 16 | 16 | Б/с | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 63…2800 | 50…2240 | 50…1600 | 80…2500 | 63…2500 | 31,5…1600 |  | 31,5…1600 |  | 40…2000 | 40…2000 |
| Число подач стола | 12 | 12 | 16 | Б/с | Б/с | 18 |  | 18 |  | Б/с | Б/с |
| Подача стола, мм/мин: продольная и поперечная вертикальная | 11,2…500 – | 25…1120 12,5…560 | 35…1020 14…390 | 0,1…4800 0,1…4800 | 0,1…4800 0,1…4800 | 25…1250 8,3…416,6 |  | 25…1250 8,3…416,6 |  | 10…1200 10…1200 | 10…1200 10…1200 |
| Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольного и поперечного вертикального | 3 800 – | 2 300 1 120 | 2 900 1 150 | 4 800 4 800 | 4 800 4 800 | 3 000 1 000 |  | 3 000 1 000 |  | 2 400 2 400 | 2 400 2 400 |
| Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 2,2 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 8,0 | 7,5 |  | 11,0 |  | 7,5 | 7,5 |
| Габаритные размеры (длина × ширина ×высота), мм | 1 250 × 1 205 × 1 630 | 1 445 × 1 875 × 1 750 | 1 480 × 1 990 × 2 360 | 4 000* × 2 000 × 2 220 | 2 750 × 2 230 × 2 450 | 2 305 × 1 950 × 2 020 |  | 2 560 × 2 260 × 2 120 |  | 3 620 × 4 150 × 2 760 | 3 425 × 3 200 × 2 520 |
| Масса**, кг | 830 | 1 300 | 2 360 | 2 760 | 2 650 | 3 120 |  | 4 200 |  | 5 650 | 6 750 |

Примечания: 1. На станках с ЧПУ мод. 6Р11Ф3-1, 6Р11МФ3-1, 6Р13Ф3-01, 6Р13РФ3 дискретность задания размеров по координатам 0,01 мм. На станке 6Р11МФ3-1 емкость инструментального магазина – восемь инструментов, на станке 6Р13РФ3 емкость револьверной головки – шесть инструментов. 2. Б/с – бесступенчатое регулирование. * – с приставным оборудованием. ** – без выносного оборудования.

Таблица П.1.2

Вертикально-фрезерные станки с крестовым столом

| Параметры | 6520Ф3 | 6540 | 6550 | 6550Ф3 | 6550РФ3 | 6560 | 654Ф3 | 6560МФ3 | 6А56 | 6А59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250 × 630 | 400 × 1000 | 500 × 1250 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 630 × 1600 | 630 × 1600 | 630 × 1600 | 800 × 2000 | 1000 × 2500 |
| Наибольшие перемещения стола, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольное поперечное шпиндельной бабки гильзы шпинделя | 500 250 350 – | 800 400 430 120 | 1000 500 530 120 | 800 500 530 – | 800 500 530 – | 1250 630 625 125 | 1250 630 625 – | 1250 630 775 – | 1600 800 800 150 | 2000 1000 900 150 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100…450 | 100…530 | 100…630 | 100…630 | 100…630 | 125…750 | 100…530 | 125…900 | 100…900 | 100…1000 |
| Внутренний конус шпинделя (по ГОСТ 15945–82) | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Число скоростей шпинделя | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 52 | 18 | 18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5…1600 | 31,5…1600 | 31,5…1600 | 20…1600 | 40…2000 | 25…1250 | 25…1250 | 5,6…2000 | 25…1250 | 25…1250 |
| Подача (бесступенчатое регулирование), мм/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 стола | 5…1500 | 10…200 | 10…2000 | 4,8…1200* | 5…1200 | 10…2200 | 0,1…4800 | 0,1…4800 | 2,5…2200 | 2,5…2200 |
| шпиндельной бабки | 5–1500 | 4–800 | 4–800 | 4,8…1200* | 5…1200 | 3…730 | 0,1…4800 | 0,1…4800 | 0,6…550 | 0,6…550 |
| Скорость быстрого перемещения, мм/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стола шпиндельной бабки | 5 000 5 000 | 3 000 800 | 3 000 800 | 1200…4800 1200…4800 | 4 800 4 800 | 3 000 1 000 | 4 800 4 800 | 9 600 9 600 | 3 600 750 | 3 600 750 |
| Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 4 | 7,5 | 10 | 8 | 4,3 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина ширина высота | 3 050 2 150 2 185 | 2 640 2 655 2 795 | 2 720 3 205 2 930 | 5 000 3 550 3 180 | 5 000 4 380 3 300 | 4 190 3 400 3 120 | 3 278 4 526 3 571 | 3 440 3 490 4 120 | 5 300 3 900 4 000 | 6 500 4 550 4 700 |
| Масса, кг | 3 700 | 6 500 | 7 500 | 10 490 | 10 500 | 11 500 | 11 800 | 16 500 | 19 100 | 23 600 |

Примечания: 1. На станках с ЧПУ мод. 6520Ф3, 6550Ф3, 6550РФ3, 654Ф3, 6560МФ3 дискретность задания размеров по координатам 0,01 мм. 2. Емкость инструментального магазина (револьверной головки) у станков 6560МФ3 и 6550РФ3 соответственно 24 и 6 инструментов. 3. Угол поворота шпиндельной бабки станка мод.6560 МФЗ составляет ±30°. * – ступенчатая.

Таблица П.1.3

Фрезерные широкоуниверсальные (инструментальные) станки

| Параметры | 6712В; 6712П | 6Б75В; 6Б75ВФ1 | 676П | 6Б76ПФ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности основного вертикального стола, мм | 125 × 320 | 200 × 500 | 250 × 630 | 250 × 630 |
| Наибольшие перемещения вертикального стола, мм: |  |  |  |  |
| продольное вертикальное шпиндельной бабки гильзы вертикальной головки | 200 250 125 40 | 320 320 200 60 | 400 380 250 60 | 400 400 250 – |
| Наибольший угол поворота вертикальной головки, ° | ±90 | ±90 | ±90 | – |
| Расстояние до рабочей поверхности горизонтального стола, мм: |  |  |  |  |
| от оси горизонтального шпинделя от торца вертикального шпинделя | 30…312 0…282 | 80…450 90…460 | 80–460 0–380 | 115…565 95…545 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин: |  |  |  |  |
| горизонтального вертикального | 63…3150 63…3150 | 40…2240 40…2240 | 50…1630 63…2040 | 40…2000 40…2000 |
| Продольная, поперечная и вертикальная подачи с бесступенчатым регулированием, мм/мин | 6,3…250 | 10…600 | 13…395 (ступенчатое) | 2,5…1600 |
| 71 Скорость быстрого перемещения стола и шпиндельной бабки, мм/мин | 1 250 | 1 200 | 935 | 3 000 |
| Размеры рабочей поверхности углового универсального стола, мм | 125 × 400 | 200 × 500 | 200 × 630 | 250 × 800 |
| Диаметр рабочей поверхности круглого стола, мм | 160 | 250 | 250 | – |
| Высота центров делительной головки, мм | 70 | 107 | 107 | – |
| Частота вращения быстроходной головки, об/мин | 157,5…7875 | 104…5000 | 156…5300 | – |
| Наибольшее перемещение резца подрезной головки, мм | 30 | 30 | – | – |
| Подача резца подрезной головки, мм/об | 0,1 | 0,1 | – | – |
| Наибольший ход долбежной головки, мм | 40 | 80 | 80 | – |
| Число двойных ходов в минуту долбежной головки, мм | 50…100 | 40…100 | 50…100 | – |
| Наибольшая длина нарезаемой спирально-фрезерным приспособлением, мм | 150 | 320 | – | – |
| Наибольший шаг нарезаемой спирали, мм | 20 | – | – | – |
| Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 2 260 × 2 000 × 1 320 | 3 700 × 1 975 × 1 695 | 1 285 × 1 215 × 1 780 | 3 600 × 2 150 × 2 020 |
| Масса, кг | 560 | 1 452 | 910 | 1 850 |

Таблица П.1.4

Горизонтально-фрезерные универсальные и широкоуниверсальные консольные станки

| Параметры | 3Т804Г | 6Р80 | 6Р80Ш | 6Р81 | 6Р81Ш | 6Р82Г | 6Р82Ш | 6Р83 | 6Р83Ш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | – | 200 × 800 | 200 × 800 | 250 × 1000 | 250 ×1000 | 320 × 1250 | 320 × 1250 | 400 × 1600 | 400 × 1600 |
| Наибольшее перемещение стола, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольное поперечное вертикальное | 400 160 320 | 500 160 300 | 500 160 300 | 630 200 320 | 630 200 350 | 800 250 420 | 800 250 420 | 1 000 320 350 | 1 000 320 420 |
| Расстояние, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола | 30…350 | 20…320 | 50…350 | 50…370 | 50…400 | 30…450 | 30…450 | 30…480 | 30…450 |
| 72 от оси вертикального шпинделя до направляющих станины | – | – | 205 (наим.) | – | 250…845 | – | 260…820 | – | 250…900 |
| от торца вертикального шпинделя до поверхности стола | – | – | 50…350 | – | 160…510 | – | 35…535 | – | 70…570 |
| Наибольшее перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм | – | – | 60 | – | 80 | – | 80 | – | 80 |
| Наибольший угол поворота стола, ° | – | ±45 | – | ±45 | – | – | – | ±45 | – |
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки, …°, в плоскости, параллельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольному ходу стола | – | – | ±90 | – | 360 | – | 360 | – | 360 |
| поперечному ходу стола: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от станины к станине | – – | – – | 45 30 | – – | 90 45 | – – | 90 45 | – – | 90 45 |

Окончание табл. П.1.4

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний конус шпинделя по ГОСТ 15945–82, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горизонтального вертикального |  | – – |  | 40 – |  | 40 Морзе 4 |  | 45 – |  | 45 Морзе 4 |  | 50 – |  | 50 40 |  | 50 – | 50 40 |
| Число скоростей шпинделя, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горизонтального вертикального | 12 – |  | 12 – |  | 12 12 |  | 16 – |  | 16 12 |  | 18 – |  | 18 11 |  | 18 – |  | 18 11 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горизонтального вертикального | 63…2800 – |  | 50…2240 – |  | 50…2240 56…2500 |  | 50…1600 – |  | 50…1600 45…2000 |  | 31,5…1600 – |  | 31,5…1600 50…1600 |  | 31,5…1600 – |  | 31,5…1600 50…1600 |
| Число рабочих подач стола | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 16 |  | 16 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |
| Подача стола, мм/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольная поперечная вертикальная | 11,2…500 Ручная Ручная |  | 25…1120 25…1120 12,5…560 |  | 25…1120 25…1120 12,5…560 |  | 35…1020 28…790 14…390 |  | 35…1020 28…790 14…390 |  | 25…1250 25…1250 8,3…416,6 |  | 25…1250 25…1250 8,3…416,6 |  | 25…1250 25…1250 8,3…416,6 |  | 25…1250 25…1250 8,3…416,6 |
| 73 Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольного поперечного вертикального | 3 800 – – |  | 2 300 2 300 1 120 |  | 2 300 2 300 1 120 |  | 2 900 2 300 1 150 |  | 2 900 2 300 1 150 |  | 3 000 3 000 1 000 |  | 3 000 3 000 1 000 |  | 3 000 3 000 1 000 |  | 3 000 3 000 1 000 |
| Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 2,2 |  | 3 |  | 3 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 11 |  | 11 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 1 315 × 1 205 × 1 350 |  | 1 525 × 1 875 × 1 515 |  | 1 525 × 1 875 × 1 765 |  | 1 480 × 1 990 × 1 630 |  | 1 480 × 2 045 × 1 890 |  | 2 305 × 1 950 × 1 680 |  | 2 470 × 1 950 × 1 950 |  | 2 560 × 2 260 × 1 770 |  | 2 680 × 2 260 × 2 040 |
| Масса, кг | 800 |  | 1 290 |  | 1 340 |  | 2 280 |  | 2 530 |  | 2 900 |  | 3 300 |  | 3 800 |  | 4 050 |

Примечание. Станки 6Р80Ш, 6Р81Ш, 6Р82Ш и 6Р83Ш широкоуниверсальные класса точности П.

Таблица П.1.5

Копировально-фрезерные станки

| Параметры | 6Л463 | 641 | 6464 | 6520К | 6530К | 6Р12К-1 | 6Р13К-1 | 6Б443Г; 6Б443ГФЗ | 6Б444/ 6Б444Ф3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заготовки копира | 200 × 320 250 × 400 | 250 × 400 400 × 500 | 250 × 400 400 × 500 | 250 × 630 25 × 320 | 320×800 250×320 | 320×1250 250×500 | 400×1600 300×700 | 630 × 1250 – | 1000 × 2000 – |
| Наибольшее перемещение, мм: стола заготовки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольное (или горизонтальное) поперечное (или осевое) вертикальное | 200 125 250 | 150 350 300 | 200 400 350 | 500 250 – | 500 320 – | 800 250 420 | 800 320 430 | 1 000 320 560 | 1 400 – – |
| стола копира (или копировального прибора): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольное (или горизонтальное) поперечное (или осевое) вертикальное | – – – | – – 140 | 350 400 320 | – – – | – – – | – 70 – | – 100 – | 100 380 250 | 100 700 450 |
| Наибольшее перемещение, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осевое шпинделя | – | 50 | – | – | – | 70 | 85 | 175 | 500 |
| вертикальное шпиндельной бабки | – | – | – | 275 | 350 | – | – | – | 800 |
| 74 Расстояние от торца (или от оси) шпинделя до поверхности стола, мм | – | – | – | 100…375 | 100…375 | 30…450 | 30…480 | 120 (наим.) | 100 (наим.) |
| Масштаб копирования | 1:1–1:50 | 1:1,5–1:10 | 1:1,3–1:10 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Число скоростей шпинделя | 12 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1260…15900 | 800…10000 | 800…12500 | 31,5…1600 | 31,5…1600 | 40…2000 | 40…2000 | 31,5…2500 | 25…2000 |
| Продольная и поперечная подача стола, мм/мин | – | – | – | 30…550* | 30…700* | 18…1000 | 20…1000 | 6,3…1000 | 6…1000 |
| Вертикальная подача стола (или шпиндельной бабки), мм/мин | – | – | – | 20…200 | 20…200 | 15…750 | 15…750 | 6,3…1000 | 6…1000 |
| Скорость быстрого перемещения подвижных рабочих органов, мм/мин | – | – | – | 1 000 | 1 100 | 1 500 | 1 500 | 4 000 | 4 000 |
| Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 0,25 | 0,60; 0,85 | 0,37 | 4,00 | 4,00 | 7,50 | 7,50 | 5,50 | 7,00 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 1 100 × 1 000 × 1 260 | 1 720 × 1 520 × 1 740 | 1 640 × 1 130 × 1 330 | 2 335 × 2 440 × 2 085 | 2 000 × 2 500 × 2 185 | 2 500 × 1 950 × 2 035 | 3 460 × 3 000 × 2 120 | 4 750 × 4 550 × 2 630 | 5500/6350 × 5560/5115 × 3500 |
| Масса, кг | 250 | 1 250 | 650 | 3 400 | 3 700 | 3 850 | 4 850 | 9 100 | 27000/22900 |

Примечания: 1. Станки 6Л463, 641 и 6464 – с пантографом. 2. Станки 6520К, 6530К – с крестовым столом, станки 6Р12К-1, 6Р13К-1 консольные. 3. Станки 6Б443Г, 6Б443ГФ3,6Б444 и 6Б444Ф3 горизонтальные. 4. Для станков с ЧПУ мод. 6Б443ГФ3; 6Б444Ф3 дискретность задания размеров по координатам 0,01 мм. * – по контуру.

Таблица П.1.6

Продольно-фрезерные одностоечные и двухстоечные станки

| Параметры | 6305Ф4 | 6У312* | 6У316* | 6605 | 6606 | 6Г608 | 6М610ФЗ | 6Г610 | 6У612* | 6620* | 6625* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 500 × 1250 | 1250 × 4000 | 1600 × 5000 | 500 × 1600 | 630 × 2000 | 630 × 2500 | 1000 × 1600 | 1000 × 3150 | 1250 × 4000 | 2000 × 6300 | 2500 × 8000 |
| Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг | 1 000 | 18 000 | 25 000 | 1 500 | 2 500 | 4 500 | 5000 | 6000 | 18000 | 50 000 | 65000 |
| Расстояние до поверхности стола, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от оси горизонтального шпинделя | 0…500 | 0…1050 | 0…1050 | 25…600 | 25…560 | 25…700 | – | 25…900 | 0…1050 | 0…1765 | 0…1765 |
| от торца вертикального шпинделя | – | 260…1330 | 260…1330 | – | 25…760 | 25…930 | 90…990 | 25…1130 | 260…1330 | 175…2180 | 175…2180 |
| 75 Расстояние между торцами горизонтальных шпинделей, мм | – | – | – | 340…740 | 470…870 | 550…1050 | – | 750…1250 | 860…1490 | 1550…2250 | 2115…2815 |
| Число шпиндельных бабок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горизонтальных вертикальных | 1 – | 1 1 | 1 1 | 2 – | 2 1 | 2 1 | – 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Наибольшие перемещения, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стола продольное гильз шпинделей (или бабки) | 1 250 365 | 4 500 315 | 5 500 315 | 1 600 200 | 2 000 200 | 2 500 250 | 1 900 1 900 | 3 200 250 | 4 500 315 | 6 800 350 | 8 500 350 |
| Число скоростей шпинделя | 21 | 18 | 1 | 21 | 21 | 20 | Бесступен-чатое | 20 | 18 | 18 | 18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 16…1600 | 25…1250 | 25…1250 | 16…1600 | 16…1600 | 16…1250 | 10…1600 | 16…1250 | 25…1250 | 20…1000 | 20…1000 |

Окончание табл. П.1.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, мм/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стола шпиндельной бабки | 10…2500 10…2500 | 5…2000 10…2000 | 5…2000 10…2000 | 10…3000 10…1000 | 10…3000 10…1000 | 10…2500 10…1000 | 3…3000 3…3000 | 10…2500 10…1000 | 5…2000 10…2000 | 5…2000 10…2000 | 5…2000 10…2000 |
| Подача гильз шпинделей, мм/мин | 10…2500 | 5…1000 | 5…1000 | – | – | – | – | – | 5…1000 | 5…1000 | 5…1000 |
| Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт (в зависимости от числа шпиндельных бабок) | 7,8 | 22 × 2 | 22 × 2 | 11 × 2 | 11 × 3 | 15 × 3 | 30 | 18,5 × 4 | 22 × 4 | 30 × 4 | 30 × 4 |
| 76 Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 5 300 × 4 050 × 3 175 | 11 070 × 4 360 × 5 500 | 13 170 × 4 535 × 5 500 | 5 400 × 3 550 × 2 300 | 6 200 × 3 750 × 3 600 | 7 435 × 4 100 × 3 800 | 8 650 × 8 750 × 5 400 | 8 700 × 5 000 × 4 050 | 11 070 × 5 630 × 5 200 | 18 970 × 8 270 × 6 700 | 22 460 × 8 830 × 6 700 |
| Масса, кг | 14 000 | 52 700 | 57 700 | 13 600 | 21 500 | 27 500 | 35 800 | 35 000 | 69 500 | 121 900 | 130 000 |

Примечания: 1. Станки 6305Ф4, 6У312 и 6У316 одностоечные, остальные – двухстоечные. 2. На станках с ЧПУ мод. 6305Ф4, 6М610Ф3 дискретность задания размеров по координатам 0,01 мм. * – наибольший угол поворота вертикальных фрезерных бабок ±45.

Таблица П.1.7

Паспортные данные некоторых вертикально-фрезерных станков

| Параметры | 6Р13 | 6Р12 |
| --- | --- | --- |
| Площадь рабочей поверхности стола, мм | 400 × 1600 | 320 × 1250 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 | 7,5 |
| КПД станка | 0,8 | 0,8 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| Подача стола, мм/мин: |  |  |
| продольная | 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 | 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 |
| поперечная | 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 | 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 |
| вертикальная | 8; 10,5; 13,3; 16,6; 21; 26,6; 33,3; 41,6; 53,3; 66,6; 83,3; 105; 133,3; 166,6; 210; 266,6; 333,3; 400 | 8; 10,5; 13,3; 16,6; 21; 26,6; 33,3; 41,6; 53,3; 66,6; 83,3; 105; 133,3; 166,6; 210; 266,6; 333,3; 400 |

77

Таблица П.1.8

Паспортные данные карусельно-фрезерного станка 6А23

| Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 1 400 |
| --- | --- |
| Наибольший расчётный диаметр фрезы, мм | 400 |
| Наибольшее перемещение гильзы, мм | 100 |
| Наибольшее перемещение фрезерной бабки, мм | 500 |
| Размер конца шпинделя по ГОСТ 836–72 | 50 |
| Число скоростей шпинделя | 9 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: |  |
| чернового | 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 |
| чистового | 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400 |
| Круговые подачи стола на диаметре 1 000 мм/мин | 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400 |
| Подачи бабки (установочные), мм/мин | 400; 500; 630; 800 |
| Наибольший крутящий момент, Н·м | 2 660 |
| Наибольшее усилие подачи на диаметре 1 000 мм, Н | 1 400 |
| Мощность электродвигателя, кВт: |  |
| главного движения | 13 |
| привода стола | 3 |
| 78 Габариты станка, мм | 3 365 × 1 640 |

Примечание. Станок предназначен для непрерывного фрезерования торцевыми фрезами деталей из стали и чугуна в условиях крупносерийного и массового производства. Фрезерная бабка с двумя шпинделями позволяет вести черновую и чистовую обработку за один проход. Класс точности станка Н.

Таблица П.1.9

Паспортные данные некоторых шпоночно-фрезерных станков

| Параметры | 6Д91 | 6Д92 |
| --- | --- | --- |
| Ширина фрезеруемого паза, мм | 3…20 | 6…32 |
| Диаметр обрабатываемого вала, устанавливаемого в приспособлении, мм | 8…80 | 120 |
| Наибольшая длина фрезеруемого паза, мм | 300 | 600 |
| Наибольшая разбивка паза, мм | 1,0 | 1,0 |
| Расстояние от оси шпинделя до стола, мм | 70…175 | 50…150 |
| Расстояние от торца шпинделя до середины стола, мм | 120…174 | 90…190 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 200 × 800 | 250 × 1000 |
| Конус шпинделя | 40 (ГОСТ 636–72) | Морзе № 4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 | 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 |
| Количество рабочих продольных подач фрезерной головки | Бесступенчатое регулирование | 18 |
| Продольная подача фрезерной головки, мм/мин | 20…1200 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 315; 400 |
| 79 Количество поперечных подач фрезерной головки | Бесступенчатое регулирование | 13 |
| Поперечная подача фрезерной головки, мм/мин | 15…300 | 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150; 200 |
| Мощность электродвигателя, кВт: |  |  |
| главного привода | 2,2 | 2,2 |
| привода подач | 0,8 | 1,5 |
| Габариты станка, мм | 1 320 × 1 380 | 1 995 × 1 115 |

Примечание. Станки предназначены для обработки шпоночных пазов: 6Д91 – концевыми и шпоночными фрезами; 6Д92 – немерными шпоночными фрезами. Класс точности станков П. Параметр шероховатости обработки боковых сторон шпоночного паза Rz20, дна паза Rz40. Станки работают по полуавтоматическому циклу. За одну установку на станке 6Д91 может быть обработан один шпоночный паз, а на станке 6Д92 до 6 шпоночных пазов одной ширины, расположенных на одной прямой вдоль вала. Обработка ведётся маятниковой подачей и периодической подачей в начале каждого хода (для шпоночных пазов 3…5 мм), шпоночные пазы шириной более 6 мм обрабатываются за один рабочий ход.

Таблица П.1.10

Фрезерно-центровальные полуавтоматы

| Параметры (размеры, мм) | МР-71М | МР-73М | МР-76М | МР-77 | МР-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр обрабатываемой заготовки | 25…125 | 25…125 | 25…80 | 20…60 | 20…60 |
| Длина обрабатываемой заготовки | 200…500 | 500…1250 | 500…1000 | 100…200 | 200…825 |
| Число скоростей шпинделя фрезы | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Частота вращения шпинделя фрезы, об/мин | 125; 179; 249; 358; 497; 712 |  | 270; 354; 456; 582; 745; 958; 1254 |  |  |
| Наибольший ход головки фрезы | 220 | 220 | 230 | 160 | 160 |
| Рабочая подача фрезы, мм/мин (бесступенчатое регулирование) | 20…400 | 20…400 | 20…400 | 20…400 | 20…400 |
| Число скоростей сверлильного шпинделя | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Частота вращения сверлильного шпинделя | 238; 330; 465; 580; 815; 1125 |  |  |  |  |
| Конец фрезерного шпинделя по ГОСТ 836–72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ход сверлильной головки | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 |
| Рабочая подача сверлильной головки, мм/мин (бесступенчатое регулирование) | 20…300 | 20…300 | 20…300 | 20…300 | 20…300 |
| Продолжительность холостых ходов, мин | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,2 |
| 80 Мощность всех электродвигателей, кВт | 13 | 13 | 6,6 | 5,1 | 5,1 |
| Габариты станка, мм | 3 140 × 1 630 | 3 790 × 1 630 | 3 300 × 1 575 | 2 345 × 1 265 | 2 845 × 1 265 |

Примечание. Полуавтоматы предназначены для двустороннего фрезерования и зацентровки валов. Обеспечивается параллельность торцов и перпендикулярность их к оси детали, что даёт возможность в дальнейшем их не обрабатывать. Кроме того, станки обеспечивают мерную зацентровку, что обусловливает получение стабильных допусков по линейным размерам при последующей обработке на токарных полуавтоматах. Мощность привода и жёсткость станков даёт возможность вести обработку фрезами, оснащёнными пластинами из твёрдого сплава на скоростных режимах. Класс точности полуавтоматов Н. Параметр шероховатости обработанной поверхности Rz20. Полуавтомат МР-71М имеет одни зажимные тиски, а МР-73М – двое; МР-76М имеет два трёхпозиционных барабана. Обладая всеми достоинствами однопозиционных фрезерно-центровальных полуавтоматов, трёхпозиционные превосходят их по производительности в 2,0…2,5 раза.