# Наружнее продольное шлифование (пример)

Разработку режима резания при шлифовании начинают с установления характеристики инструмента. Инструмент при шлифовании различных конструкционных и инструментальных материалов выбирают по данным [2, стр.257, табл.174]. Выбираем  шлифовальный  круг на керамической связке  К8 по ГОСТ 17123-79, зернистость – 40Н, твёрдость СМ2, материал абразивных зёрен белый электрокорунд, тип – 24А плоский с двусторонней выточкой (ПВД), которые имеют универсальное применение.

Выбор шлифовального круга наиболее рационально может быть произведён совместно с выбором шлифовального станка. Основные размеры  шлифовального круга для круглошлифовального станка 3М131 наружный диаметр 600 мм; высота 63 мм.

Окончательная характеристика абразивного инструмента выявляется в процессе пробной эксплуатации с учетом конкретных технологических условий.

Основные параметры резания при шлифовании:

– скорость вращательного или поступательного движения заготовки Vз, м/мин;

– глубина шлифования t, мм, – слой металла, снимаемый периферией или торцом круга в результате поперечной подачи на каждый ход или двойной ход при круглом или плоском шлифовании и в результате радиальной подачи sp при врезном шлифовании;

– продольная подача s – перемещение шлифовального круга в направлении его оси в миллиметрах на один оборот заготовки при круглом шлифовании или в миллиметрах на каждый ход стола при плоском шлифования периферией круга.

Эффективная мощность, кВт, при шлифовании  периферией  круга с продольной подачей определяется по формуле:

N=CN⋅V3r⋅tx⋅sy⋅dq,

где: d – диаметр шлифования, мм.

Значения коэффициента СN и показателей степени   в формулах   приведены   в  [2, стр.303, табл.56]: СN=2,2; r=0,5; y=0,55; q=0; x=0,5 .

Из [2, стр.301, табл.55] выберем Vк=30 м/мин, Vз=16 м/мин=0,27 м/с.

По паспортным данным станка 3М131 у нового круга 600мм;

nк=1112 об/мин. Тогда

Vк=π⋅Dк⋅nк1000⋅60=3,14⋅600⋅11121000⋅60=35мс,

т.е. в пределах рекомендуемого диапазона.

Определяем частоту вращения, соответствующую принятой окружной скорости заготовки

nз=1000⋅vзπ⋅dз=1000⋅163,14⋅110=46,3обмин.

Найденное значение nз= 46,3 об/мин может быть установлено на станке 3М131, имеющем бесступенчатое регулирование частоты вращения заготовки в пределах  40 - 400 об/мин.

Глубина шлифования (поперечная подача круга) t=0,005…0,015 мм/ход стола; учитывая требования, предъявляемые к точности обработки и шероховатости поверхности Ra=0, принимаем t=0,005 мм/ход. Так как на станке 3М131 поперечные подачи регулируются бесступенчато в пределах 0,002-0,1 мм/ход, то принимаем t=0,005 мм/ход.

Определяем продольную подачу на один оборот детали: s=sДВК.  В справочнике рекомендуется продольная подача в долях ширины круга sД= 0,2 – 0,4; принимаем  sД= 0,3. Тогда  s=0,3⋅63=18,9ммоб.

Определяем скорость продольного хода стола:

vСТ=s⋅nз1000=18,9⋅46,31000=0,87ммин,

На используемом станке предусмотрено бесступенчатое регулирование скорости продольного хода станка в пределах 0,05-5 м/мин, поэтому принимаем   vСТ=0,87ммин.

Определяем мощность затрачиваемую на резание:

N=2,2∙160,5∙0,0050,5∙18,90,55=3,1 кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность двигателя шлифовальной бабки. У станка 3М131 NШП=NД⋅η=7,5⋅0,8=6кВт, Nрез≤Nшп, т.е. обработка возможна (если при расчёте получится перегрузка станка по мощности , можно снизить мощность мощность резания путём соответствующего уменьшения окружной скорости заготовки в пределах диапазона, рекомендуемого справочником.

Основное время при шлифовании:

То=Lhnзst⋅Kмин;

где L – длина хода стола; при пробеге круга на каждую сторону, равном 0,5Вк, L=l=210мм; h – припуск на сторону, по условию h=0,2 мм; nз, s и t определены в ходе решения примера; К – коэффициент точности, учитывающий время на «выхаживание», т.е. шлифование без поперечной подачи (осуществляется на заключительном этапе операции для достижения требуемых точности обработки и шероховатости обработанной поверхности); при предварительном шлифовании К=1,2, а при чистовом К=1,4; принимаем К=1,2. Тогда

То=276⋅0,1146,3⋅18,9⋅0,005⋅1,2=8,32мин;

Вспомогательное время:

Тв=0,1То=0,1⋅8,32=0,832мин.

Режимы обработки для чистового шлифования определяем по такой же методике, увеличив скорость заготовки vз до 50 м/мин, уменьшив продольную подачу s до 0,2В. Глубина шлифования равна рассчитанному припуску 0,058 мм, vк=35 м/с.

nз=1000⋅vзπ⋅dз=1000⋅503,14⋅110=144обмин

t=0,005 мм/ход

Продольная подача на один оборот детали

s=0,2⋅63=12,6ммоб

vСТ=s⋅nз1000=12,6⋅1441000=1,8ммин,

N=2,65 ∙500,5∙0,0050,5∙12,60,55=5,28 кВт.

Основное время при  К=1,4

То=276⋅0,058144⋅12,6⋅0,005⋅1,4=2,47мин;

Тв=0,1То=0,1⋅2,47=0,25мин.

# Список использованной литературы

1) Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.1/ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. 656 с., ил.

2) Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2/ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. 496 с., ил.

3) Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту: Учеб. пособие для техникумов по предмету “Основы учения о резании металлов и режущий инструмент”. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1990. – 448 с.: ил.