## 3. Пример расчёта режимов обработки дисковой фрезой

На горизонтально-фрезерном станке 6Р82Г производится черновое фрезерование дисковой фрезой паза шириной В = 32 мм, глубиной h = 15 мм и длиной l = 250 мм (см. рис. 7.3). Обрабатываемый материал – сталь 40Х с пределом прочности = 700 МПа; заготовка – поковка с предварительно обработанной плоской поверхностью. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания, определить основное время.

Рис. 7.3. Эскиз обработки при фрезеровании паза дисковой фрезой

Решение. Выбираем фрезу и устанавливаем значение её геометрических параметров. По табл. П.3.21 принимаем дисковую трёхстороннюю фрезу со вставными ножами из быстрорежущей стали Р6М5. Для фрезерования паза шириной В = 32 мм целесообразно применить фрезу диаметром D = 125 мм с числом зубьев z = 10.

Назначаем режим резания.

Устанавливаем глубину резания. Припуск снимаем за один проход; следовательно,  мм.

Назначаем подачу на один зуб фрезы (табл. П.4.10). Для стальной заготовки при средней жёсткости технологической системы рекомендуемые значения подач  мм/зуб. Принимаем меньшее значение  мм/зуб.

Назначаем период стойкости фрезы (табл. П.4.16). Для дисковой фрезы диаметром D = 125 мм рекомендуется период стойкости  мин.

Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами фрезы:

v=CvDqTmtxszyBuzpKv.

Выписываем из табл. П.4.15 коэффициенты и показатели степеней формулы для конструкционной стали с в = 750 МПа, дисковой фрезы, материала режущей части – стали Р6М5 и подачи  мм/зуб (с охлаждением): Сv = 75,5; q = 0,25; х = 0,3; y = 0,2; u = 0,1; p = 0,1; m = 0,2.

Определяем поправочные коэффициенты.

Поправочный коэффициент , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П.4.1),

.

По табл. П.4.2 устанавливаем: для хромистой стали , nv = 1,35 . У обрабатываемой стали = 700 МПа, следовательно,

.

Для заданных условий обработки находим остальные поправочные коэффициенты: по табл. П.4.5 – , по табл. П.4.6 – = 1. Так как поверхность заготовки – без корки и материал режущей части фрезы – сталь Р6М5, то скорость резания, допускаемая режущими свойствами фрезы,

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания,

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка (табл. П.1.4; числовой ряд частот вращений – табл. П.1.7) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин.

Действительная скорость резания

м/мин.

Минутная подача мм/мин.

Корректируем минутную подачу по данным станка (см. числовые ряды продольных подач стола табл. П.1.7) и устанавливаем её действительное значение:

мм/мин.

Действительное значение подачи на зуб фрезы

мм/зуб.

Определяем окружную силу резания:

Из табл. П.4.17 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы для конструкционной стали с в = 750 МПа и дисковых фрез из быстрорежущей стали: Cр = 68,2; х = 0,86; y = 0,72; u = 1; q = 0,86; w = 0.

Находим поправочный коэффициент (табл. П.4.7):

; n= 0,3;

Определяем мощность, затрачиваемую на резание:

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка. У станка 6Р82Г (табл. П.1.4)  кВт, . Мощность на шпинделе станка  кВт. Следовательно, ≤ (1,93 ≤ 6,0), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где i – число проходов, i = 1;  – минутная подача,  мм/мин (s – подача фрезы на один оборот; n – частота вращения фрезы).

Длина прохода фрезы . Сумма длин подвода, врезания и схода при обработке дисковой фрезой (см. табл. П.5.2) составляет 44 мм. Тогда

мм.

Итак, основное время   мин.