# Расчет припусков (пример)

Расчет припусков на механическую обработку выполняем расчетно-аналитическим методом. Этот метод базируется на анализе условий, влияющих на припуск предшествующего и выполняемого переходов технологического процесса обработки поверхности.

Значение припуска определяется методом дифференциального расчета по элементам, составляющим припуск.

Исходные данные для расчета

- Размеры поверхности.

- Тип производства: крупносерийное.

Определение размеров заготовки ведется для поверхности Æ50−0,05мм путем суммирования припусков и размеров готовой детали.

Для изготовления данной детали заготовка может быть получена путем штамповки.

Принимаем следующий технологический маршрут обработки поверхности Æ50−0,05мм: черновое и чистовое точение, черновое (обдирочное) и чистовое шлифование.

Запишем технологический маршрут обработки в расчетную таблицу 1. Записываем в таблицу также соответствующие заготовке и каждому технологическому переходу значения элементов припуска.

Обработку поверхности производим в центрах. По справочной литературе определяют соответствующие заготовке и каждому технологическому переходу значения элементов припуска.

В таблицу 1 записываем значения Rz, h, D, ε.

где:  Rz – шероховатость поверхности, мкм;

h – глубина дефектного поверхностного слоя на предшествующем переходе (обезуглероженный или отделённый слой);

D – суммарное отклонение расположения поверхности (отклонение от параллельности, перпендикулярности, соосности и т. д.);

ε – погрешность установки детали в центрах (принимаем равной 0).

Пользуясь [1, табл. 12, стр. 186], для поверхности Æ50−0,05мм определяем Rz = 200 мкм, h = 300 мкм. Из [1, табл. 15, стр.186] суммарное отклонение расположения поверхности ∆=3∙l=3∙66=200 мкм, где l – длина обрабатываемой поверхности.

Определение припусков на механическую обработку

Для чернового точения по [1, табл. 25, стр. 188] Rz = 50 мкм, h = 50 мкм. Из [1, табл. 15, стр. 186] ∆=0,4∙l=0,4∙66=25 мкм.

Для чистового точения [1, табл. 25, стр. 188] Rz = 25 мкм, h = 25 мкм. Ввиду малого значения величины ∆ на данной и в последующих операциях принимаем ∆=0.

По [1, табл. 25, стр. 188] для чернового шлифования принимаем Rz=10 мкм, h=15 мкм; для чистового: Rz=5 мкм, h=5 мкм.

## Таблица 1 – Расчет припусков и предельных размеров по технологическим      переходам на обработку поверхности, Æ50−0,05мм

| Элементарная поверхность детали и технологический маршрут её обработки | Элементы припуска, мкм |  |  |  | Расчетный припуск, 2Zmin, мкм | Расчетный минимальный размер, dmin,мм | Допуск на изготовление Td, мкм | Принятые (округленные) размеры по переходам, мм |  | Полученные предельные припуски, мкм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rz, мкм | h, мкм | D, мкм | e, мкм |  |  |  | dImax | dImin | 2ZImax | 2ZImin |
| Штамповка Точение: 1. Черновое 2. Чистовое Шлифование: 3. Черновое 4. Чистовое | 200 50 25 10 5 | 300 50 25 15 15 | 200 25 - - - | - - - - - | - 1400 250 100 50 | 51,75 50,35 50,10 50,00 49,95 | 2000 500 150 100 50 | 54,00 50,90 50,25 50,10 50 | (52,00) (50,40) 50,10 50,00 49,95 | - 3100 650 150 100 | - 1600 300 100 50 |

Расчет припуска 2Zmin определяем для случая обработки тел вращения по формуле:

2Zmin= 2[(Rz+ hi)i-1+Δi-12+εi2]

Для чернового точения: 2Zmin= 2[(200+300)+2002+02]=1400мкм;

Для чистового точения: 2Zmin= 2[(50+50)+252+02]=250мкм;

Для чернового шлифования: 2Zmin= 2[(25+25)+02+02]=100мкм;

Для чистового шлифования: 2Zmin= 2[(10+15)+02+02]=50мкм.

Определяем расчетный минимальный размер. Графа таблицы «Расчетный минимальный размер» заполняется, начиная с конечного (берем из чертежа) размера, путем последовательного прибавления расчетного минимального припуска каждого технического перехода.

dmin i= dmin i+1 + 2Zmin i+1

для чистового шлифования (по заданному размеру):

dmin4 = 50,0-0,050 = 49,95 мм;

для чернового шлифования:

dmin3 = 49,95+0,05 = 50,00 мм;

для чистового точения:

dmin2 = 50,00+0,1 =50,1 мм;

для чернового точения:

dmin1 = 50,10+0,250=50,350 мм;

для заготовки: 50,350 +1,400=51,750 мм.

Результаты расчетов заносятся в таблицу 1.

Допуск на изготовление заготовки и выполнение операций.

Допуск на изготовление заготовки (технологический допуск) определяем по [1, табл. 23, стр. 146]:

Td = 1,3+0,7=2,0 мм=2000 мкм,

Для механической обработки допуск на изготовление определятся по [1, табл. 5, стр. 8].

Для чернового точения: Td =500 мкм.

Для чистового точения: Td =150 мкм.

Для чернового (предварительного) шлифования: Td =100 мкм.

Для чистового шлифования по заданному размеру: Td =50 мкм.

Определение наибольшего предельного размера   производим            сложением допуска и округленного наименьшего предельного размера.

По чертежу детали для чистового шлифования принимаем:

dmax 4=50,00 мм,	dmin4 =49,95 мм.

Для чернового шлифования принимаем:

(dmin 3)=50,00 мм; dmax3= (dmin 3)+ Td=50,00+0,10=50,10 мм.

Для чистового точения:

(dmin 2)=50,10  мм; dmax2= (dmin 2)+ Td=50,10+0,15=50,25 мм.

Для чернового точения принимаем:

(dmin 1)=50,4  мм; dmax4= (dmin 4)+ Td=50,4+0,50=50,90 мм.

Для заготовки  принимаем:

(dmin заготовки)=52,00 мм;

dmax заготовки= (dmin заготовки)+ Td=52,00+2,0=54,00 мм.

Предельные значения припусков 2Z Imin определяются как разность наименьших предельных размеров, 2Z Imax, как разность наибольших предельных размеров предшествующего и выполняемого переходов.

2Z Imin1 = 52,00-50,4 = 1,6 мм. = 1600 мкм;

2Z Imin2 = 50,4 – 50,1 = 0,3 мм. = 300 мкм;

2Z Imin3 = 50,1 – 50,00 = 0,10 мм. = 100 мкм;

2Z Imin4 = 50,00 – 49,95 = 0,050 мм. = 50 мкм;

2Z Imax1 = 54,00 – 50,90 = 3,1 мм = 3100 мкм;

2Z Imax2 = 50,9 – 50,25 = 0,65 мм = 650 мкм;

2Z Imax3 = 50,25 – 50,10 = 0,15 мм = 150 мкм;

2Z Imax4 = 50,10 – 50,00= 0,100 мм = 100 мкм.

По данным таблицы 1 определяем глубину обработки.

Черновое точение:

t=2Zmax1'2=31002=1550мкм;

Чистовое точение:

t=2Zmax2'2=6502=375мкм;

Черновое шлифование:

t=2Zmax3'2=1502=75мкм;

Чистовое шлифование:

t=2Zmax4'2=1002=50мкм.