## 4. Пример расчёта режимов обработки концевой фрезой

На вертикально-фрезерном станке 6Р12 концевой фрезой фрезеруют сквозной паз шириной В = 32 мм, глубиной h = 15 мм и длиной l = 300 мм (рис. 7.4). Материал обрабатываемой заготовки – сталь 45 с пределом прочности = 650 МПа. Обработка – получистовая, параметр шероховатости поверхности Rz = 16 мкм. Охлаждение эмульсией. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания, определить основное время.

Рис. 7.4. Эскиз обработки при фрезеровании паза концевой фрезой

Решение. Выбираем фрезу и устанавливаем её геометрические параметры. По табл. П.3.3 принимаем концевую фрезу с нормальным зубом из быстрорежущей стали Р6М5 (Р18). Диаметр фрезы равен ширине паза, т.е. D = В = 32 мм; число зубьев фрезы z = 6.

Назначаем режим резания.

Устанавливаем глубину резания. При фрезеровании пазов концевой фрезой глубиной резания считается ширина паза, в данном случае t = В = 32 мм. Глубина паза при фрезеровании его за один проход принимается за ширину фрезерования В (мм). В данном примере В = h = 15 мм.

Назначаем подачу на зуб фрезы (табл. П.4.11). Для фрезерования стали концевой фрезой из быстрорежущей стали D = 32 мм соответствующая подача  мм/зуб, при этом глубина паза при фрезеровании за один проход не должна быть более 6 мм. Считая технологическую систему жёсткой, принимаем  мм/зуб, кроме того, на всю глубину 15 мм паз может быть отфрезерован за три прохода, т.е. i = 3.

Назначаем период стойкости фрезы (табл. П.4.16). Для концевой фрезы диаметром D = 32 мм из быстрорежущей стали рекомендуется период стойкости  мин.

Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами фрезы:

v=CvDqTmtxszyBuzpKv.

Выписываем из табл. П.4.15 коэффициенты и показатели степеней формулы для конструкционной стали с в = 750 МПа, концевой цельной фрезы, материала режущей части – стали Р6М5 
(с охлаждением): Сv = 46,7; q = 0,45; х = 0,5; y = 0,5; u = 0,1; p = 0,1; m = 0,33.

Определяем поправочные коэффициенты. Поправочный коэффициент , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П.4.1),

.

По табл. П.4.2 устанавливаем: для углеродистой стали = 650 МПа, , nv = 0,9, следовательно,

.

Для заданных условий обработки находим остальные поправочные коэффициенты: по табл. П.4.5 – , по табл. П.4.6 – = 1. Так как поверхность заготовки – без корки и материал режущей части фрезы – сталь Р6М5, то

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания,

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка (табл. П.1.1; числовой ряд частот вращений – табл. П.1.7) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин.

Действительная скорость резания

м/мин.

Минутная подача  мм/мин.

Корректируем минутную подачу по данным станка (см. числовые ряды продольных подач стола в табл. П.1.7) и устанавливаем её действительное значение:

мм/мин.

Действительное значение подачи на зуб фрезы

мм/зуб.

Определяем окружную силу резания:

Из табл. П.4.17 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы стали 45 с пределом прочности  = 650 МПа и концевых фрез из быстрорежущей стали: Ср = 68,2; х = 0,86; y = 0,72; u = 1; q = 0,86; w = 0.

Находим поправочный коэффициент  (табл. П.4.7):

; n= 0,3;

Определяем мощность, затрачиваемую на резание:

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка. У станка 6Р12 (табл. П.1.7)  кВт, . Мощность на шпинделе станка  кВт. Следовательно,  ≤  (1,47 ≤ 6,0), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где i – число проходов, i = 3;  – минутная подача,  мм/мин.

Длина прохода фрезы . Сумма длин врезания и схода при обработке дисковой фрезой, исходя из данных табл. П.5.3, составляет 17 мм. Длину подвода фрезы принимаем 4 мм, тогда

мм.

Таким образом, основное время

мин.