Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Братский государственный университет»

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА ТОКАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Учебное пособие

Братск

Издательство Братского государственного университета

2010

УДК 621

ББК 34.5

Основы проектирования технологического процесса токарной операции: учеб. пособие / Г.Н. Плеханов, С.А. Зеньков, И.М. Ефремов, Л.А. Мамаев, Д.Ю. Кобзов, С.Н. Герасимов. – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2010. – 166 с.

Приводятся методика и примеры расчета режимов токарной операциии, а также оформления соответствующих технологических документов. Широко представлены справочные материалы по токарному режущему инструменту, приспособлениям и токарным станкам.

Предназначено для студентов, получающих образование по специальности 190205.65 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» всех форм обучения, а также магистрантов магистерской программы 550114 «Комплексная механизация строительства».

- Рецензент А.Ф. Чебунин, канд. техн. наук, доцент, зав. каф. «Строительные и дорожные машины» Читинского государственного университета

 ГОУ ВПО «БрГУ», 2010

 Г.Н. Плеханов, С.А. Зеньков, И.М. Ефремов и др., 2010

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Технология машиностроения, производство и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин», наряду с другими дисциплинами, является профилирующей по специальности «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование». Она базируется на знаниях, полученных при изучении общетехнических и специальных дисциплин, в том числе курсов «Технология конструкционных материалов», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация». Подготовка студентов к конструкторской деятельности, осуществляемая в ходе курсового и дипломного проектирования, подразумевает владение навыками проектирования технологических процессов изготовления машин. Изучение дисциплины должно обеспечить приобретение знаний в области технологии и организации производства и ремонта машин; развитие способности самостоятельно разрабатывать современные технологические процессы, решать различные вопросы проектирования предприятий по ремонту машин, а также управлять качеством изготовления и ремонта машин.

Проектирование различных технологических процессов механической обработки потребует от студента обращения к различным литературным источникам, содержащим необходимую теоретическую, методическую и справочную информацию. Более рационально – распределить все материалы по соответствующим операциям как отдельным составляющим маршрута обработки. Это позволит сосредоточить внимание студента на особенностях и многовариантности построения технологического процесса отдельных видов обработки.

В настоящем пособии рассматриваются основы проектирования наиболее важных этапов токарной операции. Оно может быть использовано студентами всех форм обучения специальности 190205.65 – «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» и магистрантами программы 550114 «Комплексная механизация строительства» на практических занятиях, а также в курсовом и дипломном проектировании при разработке технологических процессов производства и ремонта деталей подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.

1. НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ понятий, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

Токарная операция может быть использована как отдельный технологический процесс для обработки заготовок или как составная часть технологического процесса производства деталей, при изготовлении которых требуется выполнение нескольких технологических операций.

Термины и определения, относящиеся ко всем видам обработки резанием, стандартизованы и обязательны для применения 
в документации всех видов, а также в учебной, научно-техни-ческой и справочной литературе. Далее приводятся некоторые основные термины и определения инструментов режущих в соответствии с ГОСТ 25751-83.

Режим резания – совокупность значений скорости резания, подачи или скорости движения подачи и глубины резания.

Режущий инструмент – инструмент для обработки резанием.

Лезвийный инструмент – режущий инструмент с заданным числом лезвий установленной формы.

Металлорежущий инструмент – режущий инструмент для обработки металлов.

Цельный режущий инструмент (цельный инструмент) – режущий инструмент, изготовленный из одной заготовки.

Составной режущий инструмент (составной инструмент) – режущий инструмент с неразъемным соединением его частей и элементов, может быть сварным, клееным, паяным.

Сборный режущий инструмент (сборный инструмент) – режущий инструмент с разъемным соединением его частей и элементов.

Твердосплавный режущий инструмент (твердосплавный инструмент) – лезвийный инструмент с лезвиями из твердого сплава.

Однолезвийный инструмент – лезвийный инструмент для обработки одним лезвием.

Резец – однолезвийный инструмент для обработки с поступательным или вращательным главным движением резания и возможностью движения подачи в любом направлении (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Геометрические и конструктивные элементы резцов:

1 – передняя поверхность лезвия; 2 – главная режущая кромка; 3 – главная задняя поверхность лезвия; 4 – вершина лезвия; 5 – вспомогательная задняя поверхность лезвия; 6 – вспомогательная режущая кромка; 7 – крепежная часть инструмента

Лезвие режущего инструмента (лезвие) – клинообразный элемент режущего инструмента для проникновения в материал заготовки и отделения слоя материала.

Передняя поверхность лезвия (передняя поверхность) – поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания со срезаемым слоем и стружкой.

Задняя поверхность лезвия (задняя поверхность) – поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания с поверхностями обрабатываемой заготовки.

Режущая кромка – кромка лезвия инструмента, образуемая пересечением передней и задней поверхности лезвия.

Главная режущая кромка – часть режущей кромки, формирующая бóльшую сторону сечения срезаемого слоя.

Главная задняя поверхность – задняя поверхность лезвия инструмента, примыкающая к главной режущей кромке.

Вспомогательная режущая кромка – часть режущей кромки, формирующая меньшую сторону сечения срезаемого слоя.

Вспомогательная задняя поверхность – задняя поверхность лезвия инструмента, примыкающая к вспомогательной режущей кромке.

Вершина лезвия – участок режущей кромки в месте пересечения двух задних поверхностей. У проходного токарного резца вершиной является участок лезвия в месте пересечения главной 
и вспомогательной режущих кромок, у резьбового резца – участок лезвия, формирующий внутреннюю поверхность резьбы, у сверла – точка пересечения главной и вспомогательной режущих кромок.

Радиус вершины – радиус кривизны вершины лезвия.

Рабочая часть режущего инструмента – часть режущего инструмента, содержащая лезвие и выглаживатели при их наличии.

Выглаживатель лезвийного инструмента (выглаживатель) – выступ на лезвийном инструменте для выглаживания.

Крепежная часть режущего инструмента (крепежная часть) – часть режущего инструмента для его установки и (или) крепления в технологическом оборудовании или приспособлении.

Угол в плане  – угол в основной плоскости между плоскостью резания и рабочей плоскостью.

Период стойкости режущего инструмента Т– время резания новым или восстановленным режущим инструментом (лезвием) от начала резания до отказа. Время резания – интервал времени, в течение которого инструмент находится в непосредственном контакте с обрабатываемой поверхностью, сопровождающемся снятием стружки.

При срезании припуска с заготовки и превращении ее в готовое изделие режущий инструмент и заготовка совершают рабочие движения (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Элементы движений в процессе резания при обтачивании:

1 – направление скорости результирующего движения резания; 2 – направление скорости главного движения резания; 3 – рабочая плоскость; 4 – рассматриваемая точка режущей кромки; 5 – направление скорости движения подачи

Главное движение резания Dr – прямолинейное поступательное или вращательное движение заготовки или режущего инструмента, происходящее с наибольшей скоростью  в процессе резания. Главное движение резания может входить в состав сложного формообразующего движения (например, при точении резьбы).

Скорость главного движения резания V– скорость рассматриваемой точки режущей кромки или заготовки в главном движении резания.

Движение подачи Ds – прямолинейное поступательное или вращательное движение режущего инструмента или заготовки, скорость которого меньше скорости главного движения резания, предназначенное для того, чтобы распространить отделение слоя материала на всю обрабатываемую поверхность. Движение подачи может быть продольным, поперечным и др.

Скорость движения подачи  – скорость рассматриваемой точки режущей кромки в движении подачи.

Подача s – отношение расстояния, пройденного рассматриваемой точкой режущей кромки или заготовки вдоль траектории этой точки в движении подачи, к соответствующему числу циклов или определенных долей цикла другого движения во время резания или к числу определенных долей цикла этого другого движения.

Рабочая плоскость  – плоскость, в которой расположены направления скоростей главного движения резания и движения подачи.

Угол скорости резания  – угол в рабочей плоскости между направлениями скоростей результирующего движения резания и главного движения резания.

Угол подачи  – угол в рабочей плоскости между направлениями скоростей движения подачи и главного движения резания.

Сила резания Р– равнодействующая сил, действующих на режущий инструмент при обработке резанием.

Главная составляющая силы резания  – составляющая силы резания, совпадающая по направлению со скоростью главного движения резания в вершине лезвия.

Касательная составляющая силы резания (тангенциальная составляющая силы резания) – главная составляющая силы резания при вращательном главном движении резания.

Осевая составляющая силы резания  – составляющая силы резания, параллельная оси главного вращательного движения резания.

Радиальная составляющая силы резания  – составляющая силы резания, направленная по радиусу главного вращательного движения резания в вершине лезвия.

2. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Основными документами при разработке технологических процессов являются рабочий чертеж детали и узла, в который входит деталь, а также технические требования. Изучение чертежей позволяет оценить технологичность детали из условия механической обработки, возможность ее обработки стандартным режущим инструментом, доступность инструмента к обрабатываемым поверхностям. В зависимости от квалитета точности размеров и класса шероховатости обрабатываемых поверхностей назначаются переходы по черновой и чистовой обработке при выполнении отдельных операций. Чертеж узла позволяет определить служебное назначение детали и условия ее работы и оценить правильность технических требований, указанных в рабочем чертеже.

При проектировании технологических процессов производства деталей основными начальными этапами являются выбор типа производства, выбор исходной заготовки, расчет операционных размеров, экономическое обоснование. В данном пособии подразумевается, что такие этапы проектирования уже выполнены и содержатся в виде исходных данных.

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БАЗ И ПОРЯДоКа ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ

Выбор технологических баз является основой построения технологического процесса изготовления детали и имеет большое значение для обеспечения требуемой точности обработки и экономичности процесса. При назначении технологических баз для первой и последующих операций обработки руководствуются следующими общими соображениями:

– установочная и направляющая базы должны иметь необходимую протяженность для обеспечения устойчивого положения заготовки при ее обработке;

– обрабатываемая заготовка должна иметь минимальные деформации от действия силы резания, зажимной силы и от действия собственной массы;

– в качестве технологической базы следует принимать поверхности, обеспечивающие наименьшую погрешность установки и исключающие погрешность базирования.

Навыки по базированию приобретаются через самостоятельное и вдумчивое решение разнообразных задач, поэтому с учетом правил базирования для различных классов деталей в качестве технологических баз можно рекомендовать следующие поверхности:

1) корпусные детали: наибольшая обрабатываемая плоскость и два точно обработанных отверстия;

2) валы: центровые отверстия, которые являются вспомогательными технологическими базами;

3) втулки: один из торцов, внутренний или наружный диаметр;

4) диски: черновая база – торец и наружный диаметр, чистовая база – торец и внутренний диаметр отверстия;

5) некруглые стержни: черновая база – наружная необработанная поверхность, чистовая база – обработанная плоскость и отверстие.

При выборе технологических баз следует оценить точность и надежность базирования, увязав их с производительностью технологического процесса.

Порядок выполнения технологических переходов. На начальной стадии проектирования токарной операции составляют перечень технологических переходов, которые могут быть применены для достижения конечной точности и шероховатости поверхности, проставленных на рабочем чертеже детали. Между рабочим чертежом и технологическим процессом изготовления детали существуют тесные связи. Они, в частности, обусловлены тем, что каждому методу обработки соответствуют определенные достижимые точность получаемого размера и шероховатость поверхности (табл. 3.1). Поэтому необходимый метод окончательной обработки поверхности подсказывается рабочим чертежом детали.

Таблица 3.1

Характеристика основных методов механической обработки 
деталей при выполнении токарной операции в зависимости 
от точности и шероховатости

| Метод обработки | Квалитет точности | Шероховатость поверхности Rа, мкм |
| --- | --- | --- |
| Точение: предварительное чистовое тонкое | 12…13 10…11 6…7 | 12,5…10,0 2,5…1,25 0,63…0,32 |
| Растачивание: предварительное чистовое | 13 10 | 25,0…1,6 6,3…0,4 |
| Сверление | 11…12 | 6,3…2,5 |
| Зенкерование: предварительное чистовое | 12 11 | 2,5…1,25 6,3…2,5 |
| Развертывание предварительное чистовое | 9…10 6 | 2,5 1,25…0,63 |

Проектирование операции является многовариантной задачей, поэтому оценку возможных вариантов производят на основе технико-экономических расчетов. Важным фактором, влияющим на себестоимость продукции, является производительность процесса, оцениваемая трудоемкостью единицы продукции, т. е. штучным временем. Как известно, основными составляющими штучного времени являются основное и вспомогательное время. В связи с этим при формировании операции с целью возможного перекрытия элементов основного и вспомогательного времени рассматривают схемы построения операций, различающиеся: 1) числом одновременно устанавливаемых заготовок (одноместные и многоместные); 2) числом участвующих в обработке инструментов (одноинструментная и многоинструментная обработка; 3) порядком использования инструментов – (последовательная, параллельная и параллельно-последовательная обработка). Путем различного сочетания перечисленных признаков возможны построения различных схем обработки. Кроме того, выбор определенной схемы построения операции в значительной мере зависит от программы выпуска и размеров детали.

4. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
И РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Выбор оборудования. При выборе оборудования для токарной операции учитывают следующие факторы:

1) соответствие габаритов обрабатываемой детали рабочей зоне станка;

2) возможность достижения при обработке требуемой точности и шероховатости поверхности детали;

3) соответствие мощности оборудования режимам выполнения операции;

4) обеспечение необходимой производительности в соответствии с заданной программой выпуска деталей на основе анализа времени на выполнение токарной операции;

5) соответствие оборудования требованиям техники безопасности;

6) экономическое обоснование выбора оборудования по критерию себестоимости изготовления детали.

При проектировании токарной операции предварительный выбор оборудования производят по справочным данным (см. прил. 1), исходя из первых двух факторов, а окончательный – с учетом всех остальных.

Токарные станки относятся к первой группе металлорежущих станков, которая делится на десять типов (подгрупп), характеризующих назначение станков, их компоновку, степень автоматизации или вид применяемого инструмента (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Классификация токарных станков

| Первая группа металлорежущих станков | Типы (подгруппы) станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарные | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Автоматы и полуавтоматы |  |  | Токарно-револь- верные | Токарно-револьверные полу автоматы | Карусельные | Токарные и лоботокарные | Многорезцовые и копировальные | Специализированные | Разные токарные |
|  | специализированные | одношпиндельные | многошпиндельные |  |  |  |  |  |  |  |

В обозначении модели станка первая цифра указывает на номер группы, вторая – на номер подгруппы (тип станка), а последние одна или две цифры – на наиболее характерные технологические параметры станка. Например, 1Е116 означает токарно-револьверный одношпиндельный автомат с наибольшим диаметром обрабатываемого прутка 16 мм. Буква, стоящая после первой цифры, указывает на различное исполнение и модернизацию основной базовой модели станка. Буква в конце цифровой части – на модификацию базовой модели, класс точности станка или его особенности. Классы точности станков обозначают: Н – нормальной; П – повышенной; В – высокой; А – особо высокой точности и 
С – особо точные станки. Принята следующая индексация моделей станков с программным управлением: Ц – с цикловым управлением; Ф1 – с цифровой индексацией положения, а также с предварительным набором координат; Ф2 – с позиционной системой ЧПУ; Ф3 – с контурной системой ЧПУ; Ф4 – с комбинированной системой ЧПУ. Например, 16Д20П – токарно-винторезный станок повышенной точности.

Специальные и специализированные станки обозначают буквенным индексом (из одной или двух букв), присвоенных каждому заводу, с номером модели станка.

При производстве типовых деталей строительных и дорожных машин для технологического процесса токарной обработки станки выбирают в зависимости от масштаба выпуска.

Валы и оси изготавливают на обычных токарных станках (единичное, мелкосерийное и серийное производство); токарных станках с программным управлением и токарных станках с гидросуппортами (мелкосерийное производство); на многошпиндельных многорезцовых полуавтоматах (крупносерийное и массовое производство, рис. 4.1); копировальных полуавтоматах (мелкосерийное, серийное производство, рис. 4.2). Для мелких валов и осей длиной до 150 – 200 мм используются токарные автоматы (крупносерийное и массовое производство).

Втулки – на токарных станках (единичное и мелкосерийное производство); токарно-револьверных станках – изготовление втулок из прутка (серийное и массовое производство, рис. 4.3); токарных многорезцовых полуавтоматах – предварительное обтачивание наружной поверхности, снятие наружных фасок при изготовлении крупных втулок из штучных заготовок (серийное и массовое производство, рис. 4.4).

Рис. 4.1. Схемы обработки ступенчатого вала на многорезцовом станке:

а  – обработка каждой ступени вала одним резцом (ход суппорта определяется 
длиной наибольшей ступени; б – наладка станка по наименьшей ступени 
(для обточки других ступеней используется несколько резцов); 
в – обтачивание ступенчатого вала из проката

Рис. 4.2. Схема наладки копировального полуавтомата 
для обработки ступенчатого вала

Рис. 4.3. Схема инструментальной наладки для обработки втулки 
на токарно-револьверном станке

Рис. 4.4. Схема предварительного обтачивания наружной поверхности, 
подрезки торцов и снятия наружных фасок при изготовлении втулки 
на токарном многорезцовом полуавтомате

Зубчатые колеса – на токарных станках (единичное и мелкосерийное производство); токарно-револьверных станках, патронных полуавтоматах – обработка заготовок одновенцовых колес из прутка (серийное производство, рис. 4.5); многорезцовых токарных полуавтоматах – обработка заготовок при изготовлении крупных колес из штучных заготовок (серийное производство); токарных автоматах – обработка заготовок одновенцовых колес из прутка (крупносерийное и массовое производство); на многошпиндельных токарных полуавтоматах (серийное и массовое производство, рис. 4.6).

Корпусные детали изготавливают на токарно-карусельных станках – обработка основных отверстий и торцовых поверхностей корпусов, имеющих конфигурацию тел вращения (крупносерийное и массовое производство).

Гидроцилиндры – на многорезцовых токарных полуавтоматах – черновое и чистовое растачивание.

Рис. 4.5. Схема обработки заготовок зубчатых колес до нарезания зубьев:

а, б – предварительная токарная обработка с двух сторон на револьверном станке или патронном полуавтомате; в – чистовая обработка наружной поверхности, 
венца и торцов на многорезцовом токарном полуавтомате

Выбор технологической оснастки. Одновременно с выбором оборудования выбирают приспособление, а также режущий и измерительный инструмент. При выборе технологической оснастки следует учитывать тип производства, вид изделия и программу его выпуска, характер намеченной технологии, возможность максимального применения имеющейся стандартной оснастки.

Выбор приспособлений. К станочным приспособлениям относятся вспомогательные устройства для выполнения технологических операций. Для выполнения токарной операции используют приспособления для установки и закрепления заготовок и для фиксации и закрепления режущего инструмента; контрольные приспособления; приспособления для захвата, перемещения и перевертывания обрабатываемых заготовок. В единичном и мелкосерийном производстве широко используют приспособления универсального типа; в серийном – универсальные переналаживаемые приспособления и приспособления для групповой обработки. В массовом производстве экономически оправдывают себя высокопроизводительные специальные приспособления, позволяющие резко сократить время на установку и закрепление заготовки перед обработкой и на снятие заготовки по окончании выполнения операции.

Рис. 4.6. Схема наладки шестишпиндельного полуавтомата 
при обработке заготовки зубчатого колеса:

1 – снятие обработанной детали и установка новой заготовки; 2, 3  – расточка 
отверстия вместо зенкерования и протягивания; 4 – предварительное обтачивание двух торцовых поверхностей; 5 – чистовая обработка этих поверхностей и фаски; 
6 – обработка двух фасок на отверстии

Установочные элементы приспособлений служат для придания заготовке правильного положения относительно режущего инструмента. Установка заготовки в приспособлении осуществляется на выбранные ранее технологические базы.

На эскизах, выполняемых при проектировании токарной операции, зажимы и установочные устройства обозначают схематично (табл. П. 2.1.).

При установке заготовки на внешнюю цилиндрическую поверхность используют патроны и втулки. Патроны разделяются на кулачковые (двух-, трех- и четырехкулачковые), цанговые мембранные и других конструкций. На рис. 4.7 показаны конструктивные схемы цанговых патронов. При зажиме заготовки цанга втягивается затяжной трубой в конусное гнездо (рис. 4.7, а) или вдвигается в конус (рис. 4.7, б). Кулачковые и цанговые патроны выполняют одновременно функции центрирования.

Рис. 4.7. Схемы цанговых патронов

Для установки заготовки на отверстие используют оправки. Различают оправки консольного типа (с установкой в конусном отверстии шпинделя станка) и центрового (с установкой на центры). По конструкции оправки бывают жесткими (рис. 4.8) и разжимными (рис. 4.9). На рис. 4.8, а показана схема цилиндрической оправки центрового типа, на которую заготовка насаживается с натягом под прессом, а на рис. 4.8, б – схема оправки, на которую заготовка устанавливается с зазором и затяжкой с торца гайкой.

Рис. 4.8. Схемы жестких оправок с установкой на центры

На рис. 4.9, а изображена схема цанговой разжимной оправки. При вращении гайки 5 цанговая втулка 3, имеющая три разреза, перемещается на конической поверхности оправки 4, центрирует 
и зажимает заготовку 2. Гайкой 1 ограничивается перемещение цанги влево. Разжимная оправка, схема которой показана на 
рис. 4.9, б, имеет упругую втулку 1. Эта втулка распирается изнутри гидропластом 2 в результате затяжки винта 3. Вращая винт против часовой стрелки, освобождают заготовку от зажимной силы. Базовое отверстие заготовки должно быть обработано с отклонением не ниже 8-го квалитета. Разжимные оправки бывают также с тремя сухарями, разжимаемыми внутренним конусом, с роликовыми втулками и других конструкций.

Рис. 4.9. Схемы разжимных оправок

При обработке валов с базированием на центровые гнезда или конические фаски в качестве установочных элементов принимают центры. На рис. 4.10, а показана схема конструкции обычного жесткого центра; на рис. 4.10, б – схема установки заготовки конической фаской на срезанный центр; на рис. 4.10, в – схема конструкции вращающегося центра; на рис. 4.10, г – схема конструкции поводкового центра с мелкими зубцами, которые способны передавать крутящий момент путем их внедрения в базовую коническую фаску заготовки. Эти конструкции центров вызывают погрешности базирования при получении осевых размеров из-за неточностей выполнения центровых гнезд или базовых фасок. Для точной установки заготовки по длине применяют конструкцию «плавающего» переднего центра (рис. 4.10, д). При поджиме заготовки задним центром ее торец упирается в торец конусной втулки, установленной в отверстии шпинделя, что обеспечивает постоянство осевого положения обрабатываемой партии заготовок.

При совместном применении жесткого и вращающегося центров, представленных на рис. 4.10, а и 4.10, в, для передачи достаточного крутящего момента необходимо использовать поводковый патрон.

Рис. 4.10. Схемы конструкций центров:

жесткого (а); срезанного (б); вращающегося (в); поводкового (г); плавающего (д)

Выбор режущего инструмента. При токарной обработке 
в большинстве случаев используют призматические токарные резцы, которые разделяются на проходные прямые (правые и левые), упорные, расточные для сквозных и глухих отверстий, подрезные (торцовые), отрезные, галтельные, затыловочные, резьбовые и специальные. По направлению подачи резцы бывают правые и левые; по конструкции – цельные, составные, сварные, составные с механическим креплением пластин; по материалу режущей части – из быстрорежущей стали, с пластинами из твердого сплава, минералокерамики и сверхтвердых синтетических материалов.

Для режущей части инструмента широко используют твердые сплавы, обеспечивающие высокие скорости резания. Материал режущей части из твердого сплава выбирают в зависимости от вида и характера обработки, а также материала обрабатываемой детали (табл. П. 3.1)

В состав твердых сплавов входит смесь зерен карбидов, нитридов, карбонитридов тугоплавких металлов в связующих материалах. Стандартные марки твердых сплавов выполнены на основе карбидов вольфрама, титана и тантала. В качестве связки используется кобальт.

В зависимости от состава карбидной фазы и связки обозначение твердых сплавов включает буквы, характеризующие карбидообразующие элементы (В – вольфрам, Т – титан, вторая буква 
Т – тантал) и связку (буква К – кобальт). Массовая доля карбидообразующих элементов в однокарбидных сплавах, содержащих только карбид вольфрама, определяется разностью между 100 % и массовой долей связки (цифра после буквы К), например, сплав ВК4 содержит 4 % кобальта и 96 % WC. В двухкарбидных 
WC + TiC сплавах цифрой после буквы карбидообразующего элемента определяется массовая доля карбидов этого элемента, следующая цифра – массовая доля связки, остальное – массовая доля карбида вольфрама (например, сплав Т5К10 содержит 5 % TiC, 10 % WC).

Геометрические размеры резцов выбирают исходя из размера и конфигурации обрабатываемой детали (табл. П. 3.2 – П. 3.13). При выборе режущего инструмента в первую очередь ориентируются на применение стандартного инструмента, однако на отдельных операциях, особенно в условиях серийного и массового производства, предусматривают специальный инструмент. В настоящее время при отделочной обработке расширяется применение алмазов (натуральных и синтетических), особенно при обработке цветных металлов и сплавов (бронзы, латуни, алюминиевых сплавов).

Выбор измерительных средств производят с учетом соответствия точностных характеристик инструмента точности выполняемого размера, вида измеряемой поверхности, а также масштаба выпуска деталей. В условиях единичного и мелкосерийного производства применяют в основном универсальные инструменты: штангенциркули, микрометры, нутромеры, универсальные индикаторные приборы и др. С увеличением масштаба выпуска деталей возрастает применение предельных калибров, шаблонов, различных контрольных приспособлений и автоматических средств контроля.

5. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ТОКАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Глубину резания t при черновом точении и отсутствии ограничений по мощности оборудования и жесткости системы СПИД (станок – приспособление – инструмент – деталь) принимают равной припуску на обработку; при чистовом точении припуск срезается за два прохода и более. На каждом последующем проходе следует назначать глубину резания меньше, чем на предшествующем. При параметре шероховатости обработанной поверхности 
Ra = 3,2 мкм включительно t = 0,5  2,0 мм; Ra  0,8 мкм, t = 0,1  0,4 мм.

Подачу, s, мм/об, при черновом точении принимают максимально допустимой по мощности оборудования, жесткости системы СПИД, прочности режущей пластины и прочности державки. Рекомендуемые подачи при черновом наружном точении приведены в табл. П. 4.11, а при черновом растачивании – в табл. П. 4.12.

Максимальные величины подач при точении стали 45, допускаемые прочностью пластины из твердого сплава, приведены в табл. П. 4.13.

Подачи при чистовом точении выбирают в зависимости от требуемых параметров шероховатости обработанной поверхности и радиуса при вершине резца (табл. П. 4.14).

При прорезании пазов и отрезании величина поперечной подачи зависит от свойства обрабатываемого материала, размеров паза и диаметра обработки (табл. П. 4.15).

Рекомендуемые подачи при фасонном точении приведены в табл. П. 4.16.

Скорость резания v, м/мин, при наружном, продольном и поперечном точении и растачивании рассчитывают по эмпирической формуле

,

а при отрезании, прорезании и фасонном точении – по формуле

Среднее значение стойкости Т при одноинструментальной обработке – 30…60 мин. Значения коэффициента  и показателей степени x, y и m приведены в табл. П. 4.17.

Коэффициент  является произведением коэффициентов, учитывающих влияние материала заготовки  (табл. П. 4.1 – П. 4.4), состояния поверхности  (табл. П. 4.5) и материала инструмента (табл. П. 4.6). При многоинструментальной обработке и многостаночном обслуживании период стойкости увеличивают, вводя соответственно коэффициенты KТи (табл. П. 4.7) и  (табл. П. 4.8), а также коэффициенты углов в плане резцов  и радиуса при вершине резца  (табл. П. 4.18).

Отделочная токарная обработка имеет ряд особенностей, отличающих ее от чернового и межоперационного точения, поэтому рекомендуемые режимы резания при тонком (алмазном) точении на быстроходных токарных станках повышенной точности и расточных станках приведены отдельно в табл. П. 4.19.

Режимы резания при точении закаленной стали резцами из твердого сплава представлены в табл. П. 4.20.

Режимы резания при точении и растачивании чугунов, закаленных сталей и твердых сплавов резцами, оснащенными поликристаллами композитов 01 (эльбор-Р), 05, 10 (гексанит-Р) и 10Д (двухслойные пластины с рабочим слоем из гексанита-Р), приведены в табл. П. 4.21.

Полученное значение скорости резания для заданных условий точения, допускаемое резцом, используется для определения частоты вращения шпинделя , об/мин, соответствующей этой скорости:

,

где – диаметр обрабатываемой поверхности, мм.

Значение частоты  корректируют по паспортным данным станка в меньшую сторону до действительного значения , после чего, рассчитывают действительное значение скорости :

.

Силу резания , Н, принято раскладывать на составляющие, направленные по осям координат станка (тангенциальную Pz, радиальную Py и осевую ).

При наружном, продольном и поперечном точении, растачивании, отрезании, прорезании пазов и фасонном точении эти составляющие рассчитывают по формуле

,

При отрезании, прорезании и фасонном точении t – длина лезвия резца.

Постоянная  и показатели , ,  для конкретных (расчетных) условий обработки для каждого из составляющих силы резания приведены в табл. П. 4.22.

Поправочный коэффициент Kp представляет собой произведение ряда коэффициентов:

(),

которые учитывают фактические условия резания. Численные значения этих коэффициентов приведены в табл. П. 4.9, П. 4.10 и П. 4.23.

Мощность резания , кВт, рассчитывают по формуле

,

Мощность привода станка проверяют по условию ≤, где  – мощность, развиваемая на шпинделе станка и составляющая

,

где NД – мощность привода станка;  – КПД привода станка.

При одновременной работе нескольких инструментов эффективную мощность определяют как суммарную мощность отдельных инструментов. По полученному значению мощности производят окончательный выбор оборудования.

6. РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ

Трудоемкость и себестоимость выполнения технологических операций являются критериями эффективности спроектированного технологического процесса. Трудоемкость определяют расчетом на основе технических норм.

Нормой времени в часах или минутах называют время, необходимое для выполнения операции в определенных организационно-технических условиях.

Технической нормой выработки называют величину, обратную норме времени. Норма выработки выражает количество изделий (деталей), выпускаемых в единицу времени.

Различают три метода установления норм: 1) на основе изучения затрат рабочего времени наблюдением в производственных условиях на рабочих местах; 2) по нормативам длительности выполнения отдельных элементов операции; 3) сравнением и расчетом по типовым нормам. Первые два метода нормирования применяют 
в серийном и массовом производстве, третий метод – в единичном и мелкосерийном.

Норма времени на выполнение операции по обработке одной заготовки называется штучным временем.

Штучное время  для неавтоматизированного производства состоит из нескольких элементов:

,

где  – основное (технологическое) время;  – вспомогательное время;  – время технического обслуживания места;  – время организационного обслуживания рабочего места;  – время перерывов.

Основное время определяют по формуле

,

где – расчетная длина обработки, мм (длина хода инструмента в направлении подачи);  – число рабочих ходов инструмента;
 – минутная подача инструмента, мм/мин.

При ручном подводе инструмента расчетная длина обработки (рис. 6.1) представляет собой сумму собственно длины обработки l, размера врезания инструмента  и размера его схода (сбега) :

.

Рис. 6.1. Схема определения расчетной длины обработки:

при продольном точении (а); точении на многорезцовом токарном полуавтомате (б); 
подрезке торца (в); нарезании резьбы (г); растачивании (д); 
протачивании наружной канавки (е)

При автоматическом цикле обработки следует учитывать путь холостого подхода  инструмента в начале резания. В этом случае расчетная длина составит

.

Значения величин ,  и  берут по нормативным таблицам (для приближенных расчетов принимать 35 мм, 24 мм). Значение  можно определить расчетным путем. Например, при продольном точении по схеме, показанной на рис. 6.1, а,

,

где t– глубина резания;  – угол в плане.

Вспомогательное время  – время, затрачиваемое на различные действия, обеспечивающие выполнение элементов работы, относящихся к основному времени, например на установку и снятие заготовки или собираемого узла, на пуск и останов станка, на переключение режимов обработки в процессе выполнения операции, на промеры заготовок и др. Вспомогательное время может быть неперекрываемым и перекрываемым. Если вспомогательные работы выполняют не в процессе обработки (например, снятие обработанной заготовки и установка другой для обработки), то такое вспомогательное время называют неперекрываемым. Если же часть вспомогательных работ производят в процессе выполнения основной работы, то эта часть вспомогательного времени называется перекрываемой.

При расчете нормы времени учитывают лишь ту часть вспомогательного времени, которая не может быть перекрыта машинным временем. Вспомогательное время рассчитывают в соответствии с действующими на данном предприятии нормативами по эмпирическим формулам или на основании хронометражных наблюдений. В табл. П.5.1 – П.5.17 приводятся нормативы вспомогательного времени при выполнении токарной операции для массового и серийного производства.

Сумма основного времени  и вспомогательного неперекрываемого времени  называется оперативным временем:

.

Оперативное время затрачивается на выполнение каждой операции и представляет собой основную часть технической нормы.

Время технического обслуживания  затрачивается рабочим на смену и правку инструмента, регулировку и подналадку станка, а также другие действия, связанные с уходом за рабочим местом при выполнении заданной работы.

Время организационного обслуживания  включает затраты времени рабочего на уход за рабочим местом в течение смены (смазка и чистка механизмов, раскладка и уборка инструмента в начале и в конце смены, уборка рабочего места).

Время перерывов  на отдых, производственную гимнастику и личные надобности регламентируется законодательством и исчисляется в процентах к оперативному времени.

Таким образом, штучное время, состоящее из вышеназванных элементов (То, Тв, Тм, Торг, Тп) рассчитывают по формуле

,

где ,, – коэффициенты, характеризующие соответственно время технического обслуживания, время организационного обслуживания и время перерывов (, , ).

В серийном производстве при расчете норм времени на партию необходимо учитывать подготовительно-заключи-тельное время , которое затрачивается рабочим перед началом обработки партии заготовок или партии сборочных единиц и после окончания задания.

К подготовительной работе относят: получение задания, ознакомление с работой, наладку оборудования, в том числе установку специального приспособления; к заключительной работе относят: сдачу выполненной работы, снятие специального приспособления и режущего инструмента, приведение в порядок оборудования и т. д. Подготовительно-заключительное время зависит от сложности задания, в частности от сложности наладки оборудования, и не зависит от размера партии.

В массовом производстве, в силу повторяемости одной и той же операции, необходимость в работах, выполняемых в подготовительно-заключительное время, отпадает.

В единичном производстве подготовительно-заключи-тельное время включается в штучное время.

В серийном производстве норму времени на обработку партии заготовок или сборку партии сборочных единиц рассчитывают по формуле

,

где  – размер партии.

Штучное время и подготовительно-заключительное время на выполнение операции над одной деталью образуют норму штучно-калькуляционного времени

.

На основе норм времени определяют расценки выполняемых операций, рассчитывают потребное количество оборудования для выполнения программы, осуществляют планирование производственного процесса.

7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ 
ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

7.1. Пример расчёта режимов обработки 
при продольном точении

Задание

На токарно-винторезном станке 16К20 производится черновое обтачивание на один проход шейки вала –0,30. Длина обрабатываемой поверхности l = 280 мм. Заготовка – поковка из стали 40Х. Способ крепления заготовки – в центрах и поводковом патроне. Параметр шероховатости поверхности Rz = 80 мкм. Эскиз обработки приведён на рис. 7.1. Необходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим резания; определить основное время.

Решение

Выбираем токарный проходной резец прямой правый с пластиной из твёрдого сплава (табл. П.3.3). Материал пластины – твёрдый сплав Т15К6 (табл. П.3.1); сечение державки резца h×b = 25×16 мм; длина резца L = 140 мм; угол в плане φ = 60; радиус при вершине резца принимаем R = 1 мм.

Рис. 7.1. Эскиз обработки при продольном точении

Назначаем режим резания.

Глубина резания, при снятии припуска за один проход, состовляет

мм.

Назначаем подачу.

Исходя из данных табл. П.4.11, наиболее близкое значение подачи при наружном точении детали диаметром 60…100 мм при глубине резания до 3 мм составляет s = 0,6 мм/об.

Из табл. П. 4.14 находим значение подачи для параметра шероховатости Rz = 80 мкм при обработке стали резцом с радиусом при вершине r = 0,8…1,2 мм: s = 0,66…0,81 мм/об.

По табл. П.1.10 в соответствии с данными станка 16К20 принимаем подачу s = 0,6 мм/об.

Назначаем период стойкости резца. При одноинструментной обработке рекомендуется Т = 60 мин.

Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами резца:

.

Из табл. П. 4.17 выписываем значения коэффициента Сv и показателей степени формулы: при наружном продольном точении с подачей s до 0,7 мм/об (данные для резца с пластиной из сплава Т15К6) Сv = 350; х = 0,15; y = 0,35; m = 0,2.

Поправочный коэффициент KMv, учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П. 4.1), составляет

.

По табл. П. 4.2 находим KГ = 0,95, nv = 1. Для обрабатываемой детали из стали 40Х – σв = 750 МПа (табл. П. 4.24), следовательно,

KMv=0,957507501=0,95.

По табл. П. 4.5 – KПv=1; по табл. П. 4.6 – KИv= 1; по табл. П. 4.7 – KТи= 1; по табл. П. 4.8 – KТс= 1; по табл. П. 4.18 = 0,9.

Итак,

=350600,2⋅30,15⋅0,60,2⋅0,95⋅1⋅1⋅1⋅1⋅0,9=124 м/мин.

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания, равна

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка (см. табл. П. 1.10) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин, тогда действительная скорость резания составит

м/мин.

Мощность (кВт), затрачиваемую на резание, определяем по формуле

.

Тангенциальную силу резания (Н) – по формуле

.

Из табл. П. 4.22 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы: для заданных условий обработки = 300; x= 1; y= 0,75; n= – 0,15.

Учитываем поправочные коэффициенты на силу резания:

(табл. П. 4.9); n = 0,75 (табл. П. 4.9);  для (табл. П. 4.23).

Прочие поправочные коэффициенты на силу резания при заданных условиях обработки не влияют.

Итак,

=10⋅300⋅31⋅0,60,75⋅107−0,15⋅1⋅0,94=2039Н.

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка по условию ≤, . У станка 16К20 (табл. П. 1.10) NД=10 кВт, .

То есть

кВт;

≤ (3,6<7,5), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где i– число проходов, i=1;  – минутная подача,  (s– подача инструмента на один оборот; n– частота вращения шпинделя).

Длина прохода резца .

Врезание резца мм.

Пробег резца принимаем равным 2 мм, тогда

lр=280+1,74+2=283,74мм;

То=283,74⋅1500⋅0,6=0,95 мин.

7.2. Пример расчёта режимов обработки 
при растачивании

Задание

На токарно-винторезном станке 1К62 растачивается сквозное отверстие диаметром d = 53 мм до диаметра D = 55+0,074 мм, длиной l = 85 мм. Параметр шероховатости обработанной поверхности Rа = =2 мкм. Материал заготовки – сталь 35. Заготовка штампованная с предварительно обработанной поверхностью. Эскиз обработки приведён на рис. 7.2. Необходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим резания; определить основное время.

Рис. 7.2. Эскиз обработки при растачивании отверстия

Решение

Выбираем токарный расточной резец для обработки сквозных отверстий с пластиной из твёрдого сплава (табл. П. 3.9). Материал пластины – твёрдый сплав Т15К6 (табл. П. 3.1); сечение державки резца h × b = 25 × 25 мм; длина резца L = 200 мм; угол в плане 
 = 60; радиус при вершине резца принимаем r = 1 мм.

Назначаем режим резания.

Глубина резания, при снятии припуска за один проход, составляет

t=D−d2=55−532=1 мм.

Назначаем подачу.

Исходя из данных табл. П. 4.12, наиболее близкие значения подачи, при растачивании для вылета резца 80 мм и глубине резания 2 мм, составляют s = 0,1…0,2 мм/об.

Из табл. П. 4.14 находим значение подачи для параметра шероховатости Rа = 1,25…2,5 мкм при обработке стали резцом с радиусом при вершине r = 0,8…1,2 мм: s = 0,13…0,246 мм/об.

По табл. П. 1.10 в соответствии с данными станка 1К62 принимаем подачу s = 0,195 мм/об.

Назначаем период стойкости резца. При одноинструментной обработке рекомендуется Т = 60 мин.

Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами резца:

.

Из табл. П. 4.17 выписываем значения коэффициента Сv и показателей степени формулы: при наружном продольном точении с подачей s до 0,3 мм/об для резца с пластиной из сплава Т15К6 
[с учётом поправочного коэффициента на скорость резания при растачивании вводим коэффициент на вид обработки Kв = 0,9 
(см. Примечание 1 табл. П. 4.17)] Сv = 420; х = 0,15; y = 0,2; m = 0,2.

Поправочный коэффициент KMv, учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П. 4.1), составляет

.

По табл. П. 4.2 находим KГ = 1, nv = 1. Для обрабатываемой детали из стали 35 – σв = 560 МПа (см. табл. 4.24), следовательно,

.

По табл. П. 4.5 – KПv=1; по табл. П. 4.6 – KИv= 1; по табл. П. 4.7 – = 1; по табл. П. 4.8 – = 1; по табл. П. 4.18 = 0,9.

Итак,

=420600,2⋅10,15⋅0,1950,2⋅0,9⋅1,34⋅1⋅1⋅1⋅1⋅0,9=278 м/мин.

Находим частоту вращения шпинделя, соответствующую найденной скорости резания:

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка (см. табл. П. 1.10) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин, тогда действительная скорость резания составит

м/мин.

Определяем мощность, кВт, затрачиваемую на резание:

.

Тангенциальная сила резания (Н) равна

.

Из табл. П. 4.22 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы: для заданных условий обработки = 300; x= 1; y = 0,75; n = – 0,15.

Учитываем поправочные коэффициенты на силу резания:

(табл. П. 4.9); n = 0,75 (табл. П. 4.9);   для (табл. П. 4.23).

Прочие поправочные коэффициенты на силу резания при заданных условиях обработки не влияют.

Итак,

Н.

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка по условию  ≤ , . У станка 1К62 (табл. П. 1.10)  кВт, .

То есть

кВт;

≤  (1,3 < 7,5), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где i– число проходов, i=1;  – минутная подача,  (s– подача инструмента на один оборот; n – частота вращения шпинделя).

Длина прохода резца .

Врезание резца мм.

Пробег резца принимаем равным 2 мм, тогда

мм;

мин.

7.3. Пример расчёта режимов обработки при подрезании

Задание

На токарно-винторезном станке 16К20 подрезается торец втулки диаметром D = 120 мм до диаметра d = 80 мм. Припуск на обработку (на сторону) h = 2 мм. Параметр шероховатости обработанной поверхности Rz = 20 мкм. Материал заготовки – серый чугун СЧ 20. Обрабатываемая поверхность без литейной корки. Эскиз обработки приведён на рис. 7.3. Необходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим резания; определить основное время.

Рис. 7.3. Эскиз обработки при подрезании торца втулки

Решение

Выбираем токарный проходной резец отогнутый правый с пластиной из твёрдого сплава (табл. П. 3.2). Материал пластины – твёрдый сплав ВК6 (табл. П. 3.1); сечение державки резца H×B = 25×16 мм; длина резца L = 140 мм; угол в плане  = 45; радиус при вершине резца принимаем r = 1 мм.

Назначаем режим резания.

Глубина резания, при снятии припуска за один проход, составит

мм.

Назначаем подачу.

Из табл. П. 4.11 находим наиболее близкое значение подачи 
S при точении деталей из чугуна диаметром свыше 100 до 400 мм для размеров державки резца 25×16 мм при глубине резания до 
3 мм: s = 1,0 мм/об.

Исходя из данных табл. П. 4.14 для параметра шероховатости Rz = 20 мкм при обработке чугуна резцом с радиусом при вершине r = 0,8…1,2 мм значение подачи составляет s = 0,33…0,42 мм/об. Принимаем среднюю величину и, корректируя по паспорту станка 16К20 (табл. П. 1.10), устанавливаем поперечную подачу s = 0,35 мм/об.

Назначаем период стойкости резца. При одноинструментной обработке рекомендуется Т = 60 мин.

Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами резца:

.

Из табл. П. 4.17 выписываем значения коэффициента Сv и показателей степени формулы: при наружном продольном точении чугуна с подачей s до 0,4 мм/об для резца с пластиной из сплава ВК6 (с последующим учётом поправочных коэффициентов) 
Сv = 292; х = 0,15; y = 0,2; m = 0,2.

Поправочный коэффициент KMv, учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П. 4.1), составляет

.

По табл. П. 4.2 находим nv = 1,25. Для обрабатываемой детали из серого чугуна СЧ 20 твёрдостью НВ 200 (см. табл. 4.24)

По табл. П. 4.5 – KПv=1; по табл. П. 4.6 – KИv= 1; по табл. 
П. 4.7 – KТи= 1; по табл. П. 4.8 – KТс= 1; по табл. П. 4.18 = 1.

Итак,

м/мин.

Определяем частоту вращения шпинделя, соответствующую найденной скорости резания:

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка (см. табл. П. 1.10) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин, тогда действительная скорость резания составит

м/мин.

Мощность (кВт), затрачиваемую на резание, находим по формуле

.

Тангенциальную силу резания (Н) – по формуле

.

Из табл. П. 4.22 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы: для заданных условий обработки = 92; x = 1; y = 0,75; n = 0.

Учитываем поправочные коэффициенты на силу резания:

(табл. П. 4.9); n = 0,4 (табл. П. 4.9);

Прочие поправочные коэффициенты на силу резания при заданных условиях обработки не влияют.

Итак,

Н.

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка по условию ≤, . У станка 16К20 (табл. П. 1.10) NД=10 кВт, .

То есть

кВт;

≤ (1,7 < 7,5), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где i – число проходов, i=1;  – минутная подача,  (s– подача инструмента на один оборот; n – частота вращения шпинделя).

Длина прохода резца .

Врезание резца мм.

Пробег резца принимаем равным 2 мм, тогда

мм;

мин.

8. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Проектирование технологической операции включает оформление операционной карты по ГОСТ 3.1404-86 и карты эскизов по ГОСТ 3.1105-84.

Операционная карта содержит описание технологической операции с указанием переходов, режимов обработки и расчётных норм. Запись содержания переходов производится в соответствии с ГОСТ 3.1702-79. Операционные карты применяют в серийном и массовом производстве.

Учитывая учебный характер проектирования технологической операции, предлагается использовать операционную карту в виде, представленном в прил. 6.

Твёрдость обрабатываемой заготовки указывают по Бринеллю.

В графе «Оборудование» для универсальных станков достаточно назвать модель станка.

В графе «Приспособление, инструмент» следует указать наименование приспособления и используемый в соответствии с ГОСТом инструмент  (см. прил. 3). Для нестандартных приспособлений пишут «специальное».

Форма записи содержания перехода включает: ключевое слово, например, точить, расточить, нарезать и др.; наименование обрабатываемых поверхностей, конструктивных элементов, например, поверхность, отверстие, канавка, торец и др.; условное обозначение конструктивных элементов, например: 1, 2, 3 и др.

В графе «Расчётные размеры» указывают D – диаметр  обрабатываемого элемента изделия, принимаемый в расчётах режимов резания, или L – размер рабочего хода инструмента в направлении длины изделия, учитываемый при нормировании. При определении диаметра элемента изделия учитывают его наибольший размер, по которому рассчитывают скорость резания.

Графа t содержит указания на глубину резания, соответствующую данному переходу; графа i – на количество рабочих ходов, необходимых для снятия припуска в данном переходе.

В графах s, n, V последовательно записывают элементы режима резания, полученные расчётом на основании нормативов для каждого из переходов токарной операции.

В графе То указывают основное время, затрачиваемое для выполнения перехода. В графе ТВ – вспомогательное время на установку, закрепление, снятие детали, приёмы управления станком, которое подсчитывают по нормативам для всей операции. Данные по основному и вспомогательному времени служат для подсчёта штучного времени Тшт.

Карта эскизов содержит эскизы, схемы и таблицы, необходимые для выполнения технологического процесса, операции или перехода.

На поле операционного эскиза обрабатываемая деталь показывается в том состоянии, которое она приобретает после выполнения операции.

Обрабатываемые поверхности выделяют утолщённой линией. Эскиз и вся информация, помещаемая на поле эскиза и в карте, не должны содержать ничего, не относящегося к данной операции.

Условные обозначения обрабатываемых поверхностей на операционном эскизе выполняют арабскими цифрами, которые ставят в кружках диаметром 6–8 мм и соединяют их линией с обрабатываемой поверхностью.

Схемы базирования заготовок рекомендуется указывать с использованием обозначений зажимов и установочных устройств (см. прил. 2).

Пример оформления операционного эскиза приведен в прил. 7.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Технология машиностроения и производство подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.Г. Тайц, В.И. Гуляев. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

2. Технология изготовления деталей. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учеб. пособие / В.П. Меринов, А.М. Козлов, А.Г. Схиртладзе. – Старый Оскол: ТНТ, 2009. – 264 с.

3. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учеб. пособие / Л.В. Лебедев, А.А. Погонин, А.Г. Схиртладзе, И.В. Шрубченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2009. – 424 с.

4. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учеб. пособие для вузов. – 5-е изд., стереотип. – М.: ООО ИД «Альянс», 2007. – 256 с.

5. Основы технологии производства и ремонта автомобилей: метод. пособие / Г.В. Голованов. – Братск: БрГТУ, 2000. –72 с.

6. Колесов И.М. Основы технологии машиностроения: учебник для машиностроит. спец. вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1999. – 591 с.: ил.

7. Справочник технолога машиностроителя. В 2 т. Т. 1 / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 656 с., ил.

8. Справочник технолога машиностроителя. В 2 т. Т. 2 / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 496 с., ил.

9. Справочник металлиста. В 5 т. Т. 3 / под ред. А.Н. Малова. М.: Машиностроение, 1977. – 748 с., ил.

10. Справочник инструментальщика / И.А. Ординарцев, Г.В. Филиппов, А.Н. Шевченко и др.; под общ. ред. И.А. Ординарцева. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 846 с.: ил.

11. Воробьёв Л.Н. Технология машиностроения и ремонт машин: учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 1981. – 344 с., ил.

12. Нефёдов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту: учеб. пособие для техникумов по предмету «Основы учения о резании металлов и режущий инструмент». 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984. – 400 с., ил.

Приложение 1

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

Таблица П.1.1

Токарно-револьверные и фасонно-отрезные одношпиндельные прутковые автоматы

| Параметры (размеры в мм) | 1Е110 1Е110П | 1Е116 1Е116П | 1Е125 1Е125П | 1Е140 1Е140П | 1Е165 1Е165П | 11Ф16 | 11Ф40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка То же, с применением устройства для наружной подачи | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 16* | 40 |
|  | 16 | 22 | 30 | 45 | 73 | 22 | 45 |
| Наибольшая длина подачи прутка за одно включение | 70 | 70 | 110 | 110 | 125 | 70 | 110 |
| Наибольший размер нарезаемой резьбы по стали: плашкой метчиком | М10l,5 М8l,25 | М121,75 М10l,5 | М182,5 М162 | М273 М243 | М303,5 М273 | М12l,75 – | М182,5 – |
| Диаметр револьверной головки | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | – | – |

Продолжение табл. П.1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр отверстия для крепления инструмента в револьверной головке | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | – | – |
| Наибольший ход револьверного продольного суппорта | 60 | 60 | 100 | 100 | 120 | 70 | 120 |
| Расстояние от торца шпинделя до периферии револьверной головки | 50–130 | 50–130 | 75–235 | 75–235 | 100–305 | – | – |
| Число поперечных суппортов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Наибольший ход: поперечных суппортов продольной каретки переднего крестового суппорта | 32 – | 32 – | 45 80 | 45 80 | 60 100 | 32 – | 45 80 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: левого вращения правого вращения | 112–5000 56–630 | 90–4000 45–500 | 125–4000 63–500 | 80–2500 40–315 | 40–1600 20–250 | 180–3550 180–1800 | 125–2500 125–1250 |
| Наибольшее число автоматически переключаемых частот вращения шпинделя в одном цикле: левого вращения правого вращения | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 2 или 1 0 или 1 | 2 или 1 0 или 1 |

Продолжение табл. П.1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время одного оборота распределительного вала, с | 2,7–302,0 | 2,7–302,0 | 6,1–602,0 | 6,1–602,0 | 8–791 | 2,6–261,0 | 3–465 |
| Число ступеней частот вращения распределительных валов | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 81 | 88 |
| Мощность главного привода, кВт | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 3,0 | 5,5 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 1690 775 1585 | 1760 775 1585 | 2160 1000 1510 | 2160 1000 1510 | 2160 1200 1700 | 1315 780 1460 | 1775 1000 1600 |
| Масса (без электрошкафа и поддерживающего устройства для прутка), кг | 1330 | 1330 | 2200 | 2210 | 2855 | 970 | 1790 |

_______________

*На фасонно-отрезном автомате 11Ф16 возможна обработка прутков диаметром  18 мм.

Таблица П.1.2

Токарные одношпиндельные автоматы продольного точения

| Параметры (размеры в мм) | 1103; 1103А | 1Б10В | 1М06В; 1M06A | 1М10В; 1M10A | 11Т16В | 1M32B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наибольший диаметр: обрабатываемого прутка сверления: по стали по латуни нарезаемой резьбы: по стали по латуни | 4 2 2,5 М2 М3 | 6 4 5 М4 М5 | 6 3,4 4,5 М3, М4 М4, М5 | 10 6 7 М2, М5 М2, М6 | 16 7 9 М6, М8 М10, М12 | 32 12 14 М14 М18 |
| Наибольшая длина: подачи прутка за цикл сверления нарезаемой резьбы | 50 30 25 | 60 40 40 | 60 30–40 30–40 | 80; 100 40 40 | 80; 140 35–40 40–50 | 100; 180 75 75 |
| Частота вращения, об/мин: шпинделя | 1600–12500 | 1400–10000 | 1400–10000 | 900–8000 | 450–6300 | 280–3550 |
| Число суппортов | 5 | 5 | – | 6 | 5 | 5 |
| Рабочий ход суппортов: балансира № 1 и № 2 стойки № 3 стойки № 4 и № 5 | 8* 20 12 | 8* 20 10 | – – – | 10* 15 20 | 18 40 20 | 28 15–30 15–45 |

Окончание табл. П.1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число скоростей шпинделя | 19 | 18 | 18 | 20 | 24 | 2** |
| Мощность главного привода, кВт | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,1/4,7 |
| Габаритные размеры (без поддерживающей трубы): длина ширина высота | 1050 690 1345 | 1250 810 1430 | 1250 810 1450 | 1460 870 1450 | 1900 945 1520 | 2360 1150 1630 |
| Масса, кг | 400 | 630 | 650 | 840 | 1200 | 1700 |

_______________

*На оба резца.

**Имеется два диапазона частот вращения шпинделя, переключаемых в диапазоне бесступенчато.

Таблица П.1.3

Токарные многошпиндельные горизонтальные прутковые автоматы

| Параметры (размеры в мм) | 1216-4К | 1Б240-4К | 1Б26- 4К | 1Б290-4К | 1216-6К | 1Б225-6К | 1Б240-6К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 20 | 50 | 80 | 125 | 16 | 25 | 40 |
| Наибольшая длина подачи прутка | 100 | 180 | 200 | 250 | 100 | 150 | 180 |
| Число шпинделей | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Наибольший ход поперечных суппортов: нижних верхних заднего среднего отрезного | 40 40 – – | 80 80 – – | 80 90 – – | 125 100 – – | 40 40 40 30 | 55 55 55 40 | 80 80 80 50 |
| Наибольший ход продольного суппорта | 80 | 180 | 200 | 275 | 80 | 125 | 180 |
| Число скоростей шпинделя | 21 | 39 | 27 | 40 | 21 | 25 | 39 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин: нормальное исполнение быстроходное исполнение | 279–1995 – | 125–1230 125–1600 | 61–755 61–1050 | 50–508 50–810 | 370–2650 600–4400 | 277–2826 350–3550 | 140–1600 140–2500 |

Продолжение табл. П.1.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ступеней подач | 36 | 30 | 34 | 48 | 36 | 35 | 30 |
| Наибольшая подача, мм/об: продольного суппорта поперечных суппортов | 1,7 0,4 | 6,6 0,33 | 3,2 1,4 | 8,4 2,0 | 1,7 0,4 | 2,3 0,7 | 6,6 3,3 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5 | 13 | 30 | 30–40 | 7,5 | 15 | 15 |

Продолжение табл. П.1.3

| Параметры, (размеры в мм) | 1Б265-6К | 1Б290-6К | 1Б225-8К | 1Б240-8К | 1Б265-8К | 1Б290-8К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 65 | 100 | 20 | 32 | 50 | 80 |
| Наибольшая длина подачи прутка | 200 | 250 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| Число шпинделей | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Наибольший ход поперечных суппортов: нижних верхних заднего среднего отрезного | 80 80 70 70 | 125 100 125 65 | 55 55 55 30 | 80 80 70 50 | 70 80 70 70 | 125 100 100 65 |

Окончание табл. П.1.3

| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший ход продольного суппорта | 200 | 275 | 125 | 180 | 200 | 275 |
| Число скоростей шпинделя | 29 | 40 | 25 | 39 | 28 | 40 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин: нормальное исполнение быстроходное исполнение | 73–1065 73–1590 | 70–660 70–930 | 320–3200 400–4000 | 140–1720 140–2800 | 97–1176 97–1810 | 80–706 80– 1200 |
| Число ступеней подач | 20 | 48 | 35 | 30 | 26 | 48 |
| Наибольшая подача, мм/об: продольного суппорта поперечных суппортов | 3,2 1,4 | 5,9 1,4 | 2,5 0,7 | 4,6 3,3 | 3,2 1,4 | 5,3 1,2 |
| Мощность главного привода, кВт | 30 | 30–40 | 15 | 13 | 30 | 30–40 |

Примечания: 1. Все автоматы повышенной точности. 2. Четырехшпиндельные автоматы имеют четыре поперечных суппорта и один продольный, остальные автоматы – шесть поперечных и один продольный. 3. Шести - и восьмишпиндельные автоматы выпускают также с двойной индексацией, т. е. они могут работать соответственно как два трехшпиндельных или два четырехшпиндельных автомата.

Таблица П.1.4

Токарные многошпиндельные горизонтальные патронные полуавтоматы

| Параметры (размеры в мм) | 1Б240П-4К | 1Б265П-4К | 1Б290П-4К | 1Б225П-6К | 1Б240П-6К | 1Б265П-6К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наибольший диаметр патрона | 160 | 200 | 250 | 100 | 150 | 160 |
| Наибольшая длина обработки | 160 | 190 | 200 | 105 | 160 | 175 |
| Число шпинделей | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Число поперечных суппортов | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Наибольший ход поперечных суппортов: нижних верхних заднего среднего | 80 80 – | 80 90 – | 125 123 – | 65 65 65 | 80 80 80 | 80 80 80 |
| Наибольший ход продольного суппорта | 180 | 200 | 275 | 125 | 180 | 200 |
| Число скоростей шпинделя | 39 | 27 | 40 | 25 | 39 | 27 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин: нормальное исполнение быстроходное исполнение | 63–1048 63–1320 | 62–755 62–900 | 42–553 42–800 | 120–1700 200–2800 | 80–1140 80–1610 | 78–805 78–1160 |
| Число ступеней подач | 30 | 34 | 48 | 35 | 30 | 27 |

Продолжение табл. П.1.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольшая подача, мм/об: продольного суппорта поперечных суппортов | 6,6 0,33 | 3,2 1,4 | 8,4 2,0 | 2,6 0,7 | 6,6 3,3 | 2,5 1,1 |
| Длительность быстрого хода, с | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 1,34–1,6 | 2 | 3,06–4,86 |
| Мощность главного привода, кВт | 13 | 30 | 30–40 | 15 | 17 | 30 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 4330 1600 1985 | 4675 1690 2170 | 4785 2160 2475 | 4105 1320 1920 | 4330 1600 1985 | 4675 1690 2170 |
| Масса, кг | 9000 | 14500 | 18100 | 5800 | 9000 | 14 500 |

Продолжение таблицы П.1.4

| Параметры (размеры в мм) | 1Б290П-6К | 1Б225П-8К | 1Б240П-8К | 1Б2650П-8К | 1Б290П-8К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наибольший диаметр патрона | 200 | 80 | 125 | 150 | 160 |
| Наибольшая длина обработки | 200 | 105 | 160 | 150 | 160 |
| Число шпинделей | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Число поперечных суппортов | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

Окончание таблицы П.1.4

| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший ход поперечных суппортов: нижних верхних заднего среднего | 125 100 125 | 55 55 55 | 80 80 70 | 70 80 80 | 125 100 100 |
| Наибольший ход продольного суппорта | 275 | 125 | 180 | 200 | 275 |
| Число скоростей шпинделя | 40 | 25 | 39 | 25 | 46 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин: нормальное исполнение быстроходное исполнение | 42–617 42–900 | 140–2000 210–2800 | 85–1400 85–1820 | 97–814 97–1290 | 48–800 48–1000 |
| Число ступеней подач | 48 | 35 | 30 | 25 | 48 |
| Наибольшая подача, мм/об: продольного суппорта поперечных суппортов | 5,9 1,4 | 2,5 0,7 | 4,6 3,3 | 3,2 1,4 | 5,3 1,2 |
| Длительность быстрого хода, с | 3,7 | 1,34–1,6 | 1,5–2,5 | 3,06–4,86 | 3,7 |
| Мощность главного привода, кВт | 30–40 | 15 | 17 | 30 | 30–40 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 4785 2160 2475 | 4105 1320 1920 | 4330 1600 1985 | 4675 1690 2170 | 4785 2160 2475 |
| Масса, кг | 18400 | 5800 | 9000 | 14500 | 18 500 |

Примечание. Все полуавтоматы повышенной точности.

Таблица П.1.5

Токарные многошпиндельные вертикальные полуавтоматы

| Параметры (размеры в мм) | 1K282 | 1283 | 1Б284 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки | 250 | 400 | 360 |
| Число шпинделей | 8 | 8 | 6 |
| Число скоростей шпинделя | 50 | 50 | 22 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: при нормальном исполнении при быстроходном исполнении | 42–628 66–980 | 28–410 43–635 | 20–224 – |
| Число суппортов | 7 | 7 | 5 |
| Наибольшее перемещение суппортов (вертикальное и горизонтальное) | 350 | 350 | 200 |
| Подача, мм/об | 0,041–4,053 | 0,064 –4,002 | 0,08–5,0 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 22,30,40,50 | 20, 30,40, 55, 75,100 | 22 или 30 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 3070 2945 3872 | 3252 3065 3942 | 3285 2987 4040 |
| Масса, кг | 19000 | 20 500 | 15000 |

Окончание табл. П.1.5

| 1 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- |
| Параметры (размеры в мм) | 1286-8; 1А286-8 | 1А 286-6 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки | 500 | 630 |
| Число шпинделей | 8 | 6 |
| Число скоростей шпинделя | 21 | 21 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: при нормальном исполнении при быстроходном исполнении | 20–200 63–630 | 12,5–250,0 25–500 |
| Число суппортов | 7 | 5 |
| Наибольшее перемещение суппортов (вертикальное и горизонтальное) | 400 | 450; 200 |
| Подача, мм/об | 0,0315–4,0 | 0,028–4,0 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 40, 55, 75,100 | 110 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 4140 4270 4905 | 4790 4790 4925 |
| Масса, кг | 32000 | 35500 |

Таблица П.1.6

Токарно-револьверные станки и полуавтоматы

| Параметры, (размеры в мм) | 1E3I6 | 1Д316П; 1Д316 | 1Г325 | 1Г325П | 1Г340; 1Г340П | 1В340Ф30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 18 | 18 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Наибольшая длина подачи прутка | 50 | – | 80 | 80 | 100 | 120 |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной | – | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 |
| Наибольшие размеры обточки штучных заготовок в патроне: диаметр длина | 80 50 | 80 50 | – – | 120 50 | 200 – | – – |
| Расстояние от торца шпинделя до передней грани револьверной головки | 350 (наиб.) | 75–250 | 70–400 | 70–500 | 120–630 | 220–530 |
| Наибольшее рабочее перемещение поперечного суппорта (ручное) | 120 | – | 80 | – | – | 110 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100–4000 | 100–4000 | 80–3150 | 80–3150 | 45–2000 | 45–2000 |
| Продольная подача револьверного суппорта (шпиндельной бабки), мм/об (мм/мин) | 0,04–0,4 | 0,04–0,4 | – | 0,04–0,5 | 0,035–1,6 | (1–2500) |

Продолжение табл. П.1.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круговая (поперечная) подача револьверной головки (поперечного суппорта), мм/об (мм/мин) | – | – | – | 0,028–0,315 | 0,02–0,8 | (1–2500) |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 1,7 или 2,2 | 1,7 или 2,2 | 2,6 или 3 | 3,2 или 5,3 | 6,0 или 6,2 | 6,0 или 6,2 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 3662 751 1610 | 1770 800 1500 | 3980 1000 1555 | 4015 1000 1500 | 5170 1200 1400 | 2840 1770 1670 |

Продолжение таблицы П.1.6

| Параметры (размеры в мм) | 1E365ПФЗ | 1365 | 1416Ц | 1П416ФЗ | 1А425 | 1П426ФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 65 | 65 | – | – | – | – |
| Наибольшая длина подачи прутка | – | 200 | – | – | – | – |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной | 500 | 500 | – | – | – | 500 |

Окончание табл. П.1.6

| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольшие размеры обточки штучных заготовок в патроне: диаметр длина | – 200 | – – | 160 110 | 160 80 | 250 175 | 400 200 |
| Расстояние от торца шпинделя до передней грани револьверной головки | – | 275–1000 | 260–430 | – | 365–610 | – |
| Наибольшее рабочее перемещение поперечного суппорта (ручное) | – | 310 | – | – | – | – |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 315–2000 | 34–1500 | 50–2000 | 45–2000 | 50–1250 | 12,5–2500 |
| Продольная подача револьверного суппорта (шпиндельной бабки), мм/об (мм/мин) | (3–2500) | 0,09–2,7 | (20–300) б/с | (0,1– 1200) б/с | (15–300) | (1–1600) б/с |
| Круговая (поперечная) подача револьверной головки (поперечного суппорта), мм/об (мм/мин) | (2–1200) | 0,045–1,35 | (25–200)б/с | (0,1–1200) б/с | (15–200) | (0,5–3000) б/с |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 15 | 13 | 5,5 | 4,2 или 6,3 | 7,5 | 22 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 3400 1700 1530 | 5360 1500 1530 | 2105 1405 1875 | 1970 1150 2040 | 2570 1650 2150 | 3550 2400 – |

Примечание. Б/с – бесступенчатое регулирование подачи.

Таблица П.1.7

Токарно-карусельные станки

| Параметры (размеры в мм) | 1512 | 1А512МФ3 | 1516 | 1516Ф1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наибольшие параметры обрабатываемой заготовки: диаметр высота масса, кг | 1250 1000 4000 | 1450 1000 6300 | 1600 1000 5000 | 1600 1000 6300 |
| Диаметр планшайбы | 1120 | 1120 | 1400 | 1400 |
| Частота вращения планшайбы, об/мин | 5–250 | 1,0–335,0 | 4–200 | 4–200 |
| Подача суппорта вертикальная и горизонтальная, мм/мин | 5–1800 | 0,1–1000,0 (бесступенчатая) | 5–1800 | 0,1–1000,0 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 30 | 55 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 2875 2660 4100 | 5050 3950 4790 | 3190 3360 4100 | 3170 3025 4100 |
| Масса, кг | 16 500 | 26000 | 19200 | 21000 |

Продолжение табл. П.1.7

| Параметры (размеры в мм) | 1Ф516МФ3 | 1525 | 1А525МФ3 | 1А532ЛМФ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наибольшие параметры обрабатываемой заготовки: диаметр высота масса, кг | 1800 1600 10000 | 2500 1600 13000 | 2500 1600 20000 | 3150 2400 25000 |
| Диаметр планшайбы | 1400 | 2250 | 2240 | 2800 |
| Частота вращения планшайбы, об/мин | 0,9–280,0 | 1,6–80,0 | Бесступенчатое регулирование |  |
| Подача суппорта вертикальная и горизонтальная, мм/мин | 0,1–1000,0 (бесступенчатая) | 0,1–1280,0 | 0,1–1000,0 | 0,1–1000,0 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 75 | 40 | 55* | 100* |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 5200 3950 4790 | 5065 5280 4910 | 7330 6475 5300 | 8090 6935 5300 |
| Масса, кг | 27000 | 35 500 | 47000 | 55000 |

Продолжение таблицы П.1.7

| Параметры (размеры в мм) | 1540 | 1550 | 1580Л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 12 |
| Наибольшие параметры обрабатываемой заготовки: диаметр высота масса, кг | 4000 2000 63000 | 5000 2500 63000 | 8000 3200 125000 |
| Диаметр планшайбы | 4000 | 4500 | 7100 |
| Частота вращения планшайбы, об/мин | 0,52–48,7 | 0,34–31,2 | 0,22–20,1 |
| Подача суппорта вертикальная и горизонтальная, мм/мин | 0,059–470 | 0,044–352 | 0,0352–285 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 125 | 125 | 125 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 5920 10144 7200 | 6560 11410 8400 | 8615 17600 9765 |
| Масса, кг | 100000 | 140500 | 248000 |

Окончание табл. П.1.7

| Параметры (размеры в мм) | 1Л532 | 1563 | 1А592 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 14 | 15 |
| Наибольшие параметры обрабатываемой заготовки: диаметр высота масса, кг | 3200 1600 16000 | 6300 3200 125000 | 12500 5000 320000 |
| Диаметр планшайбы | 2800 | 6300 | 11200 |
| Частота вращения планшайбы, об/мин | 1,25–63,0 | 0,28–25,5 | 0,28–23,2 |
| Подача суппорта вертикальная и горизонтальная, мм/мин | 0,1–1000,0 | 0,0352–285,0 | 0,022–160,0 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 55 | 125 | 125 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | 5485 6040 4910 | 8213 14200 9765 | 16935 25 300 18 775 |
| Масса, кг | 43000 | 223000 | 780000 |

_______________

* Электродвигатели постоянного тока.

Примечания: 1. Станки 1512, 1А512МФЗ, 1516, 1516Ф1, 1А516МФЗ – одностоечные, остальные модели двухстоечные. 2. Станки с ЧПУ мод. 1А512МФЗ, 1А516МФЗ, 1А525МФЗ, 1А532ЛМФЗ выполняют с четырьмя, а мод. 1516Ф1 – с двумя управляемыми координатами по программе; дискретность системы управления (цифровой индикации) 0,01  мм.

Таблица П.1.8

Токарно-винторезные и токарные станки

| Параметры (размеры в мм) | 16Т02А | 16Б04А | 16Б05П | 16Б16А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной над суппортом | 125 75 | 200 115 | 250 145 | 320 180 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие шпинделя | 8 | 14 | 16 | 36 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки | 250 | 350 | 500 | 750 |
| Шаг нарезаемой резьбы: метрической дюймовой, число ниток на дюйм модульной, модуль питчевой, питч | – – – – | 0,2–28,0 96–5 0,1–14,0 – | 0,2–28,0 96–5 0,1–14,0 – | 0,25–56,0 112,0–0,5 0,25–56,0 112,0–0,5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 320–3200 | 320–3200 | 30–3000 | 20–2000 |
| Число скоростей шпинделя | 6 | Б/с | Б/с | 21 |
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное поперечное | 65 60 | – – | 540 160 | 700 210 |
| Подача суппорта, мм/об (мм/мин): продольная поперечная | – – | 0,01–0,175 0,005–0,09 | 0,02–0,35 0,01–0,175 | 0,01–0,7 0,005–0,35 |
| Число ступеней подач | – | – | – | – |
| Скорость быстрого перемещения суппорта, мм/мин: продольного поперечного | – – | – – | – – | – – |

Продолжение табл. П.1.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 0,27 | 1,1 | 1,5 | 2,8; 4,6 |
| Габаритные размеры (без ЧПУ): длина ширина высота | 695 520 300 | 1310 690 1360 | 1510 725 1360 | 2280 1060 1485 |
| Масса, кг | 35 | 1245 | 715 | 2100 |

Продолжение табл. П.1.8

| Параметры (размеры в мм) | 16Б16Т1* | 16Л20; 16Л20П | 16К20; 16К20П | 16К20Ф3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной над суппортом | 320 125 | 400 210 | 400 220 | 400 220 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие шпинделя | 36 | 34 | 53 | 53 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки | 750 | 1500 | 710; 1000; 1400; 2000 | 1000 |
| Шаг нарезаемой резьбы: метрической дюймовой, число ниток на дюйм модульной, модуль питчевой, питч | 0,05–40,95 – – – | 0,25–56 56–0,25 0,5–112 112–0,5 | 0,5–112 56–0,5 0,5–112 56–0,5 | До 20 – – – |

Продолжение табл. П.1.8

| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 40–2000 | 16–1600 | 12,5– 1600 | 12,5–2000 |
| Число скоростей шпинделя | 18 | 21/18 | 22 | 22 |
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное поперечное | 700 210 | 1440 240 | 645–1935 300 | 900 250 |
| Подача суппорта, мм/об (мм/мин): продольная поперечная | (2–1200) (1–1200) | 0,05–2,8 0,025–1,4 | 0,05–2,8 0,025–1,4 | (3–1200) (1,5–600,0) |
| Число ступеней подач | Б/с | – | 24 | Б/с |
| Скорость быстрого перемещения суппорта, мм/мин: продольного поперечного | 6000 5000 | 4000 2000 | 3800 1900 | 4800 2400 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 4,2; 7,1 | 3,8; 6,3 | 11 | 10 |
| Габаритные размеры (без ЧПУ): длина ширина высота | 3100 1390 1870 | 2920 1035 1450 | 2505–3795 1190 1500 | 3360 1710 1750 |
| Масса, кг | 2350 | 2050 | 2835–3685 | 4000 |

Продолжение табл. П.1.8

| Параметры (размеры в мм) | 16К20Т1* | 16К25 | 1М63БФ101* | 16К30Ф305* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной над суппортом | 500 215 | 500 290 | 630 350 | 630 320 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие шпинделя | 53 | 53 | 65 | 70 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки | 900 | 710; 2000 | 2800 | 1400 |
| Шаг нарезаемой резьбы: метрической дюймовой, число ниток на дюйм модульной, модуль питчевой, питч | 0,01–40,95 – – – | 0,5–112,0 56,0–0,5 0,5–112,0 56,0–0,5 | 1–224 56,0–0,25 0,5–112,0 112,0–0,5 | До 10 – – – |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 10–2000 | 12,5–1600,0 | 10–1250 | 6,30–1250,0 |
| Число скоростей шпинделя | 24 | 22 | 22 | 24 |
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное поперечное | 900 250 | 645–1935 300 | 2520 400 | 1250 370 |
| Подача суппорта, мм/об (мм/мин): продольная поперечная | 0,01–2,8 0,005–1,4 | 0,05–208,0 0,025–1,4 | 0,06–1,0 0,024–0,31 | (1–1200) (1–600) |

Продолжение табл. П.1.8

| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ступеней подач | Б/с | – | 32 | Б/с |
| Скорость быстрого перемещения суппорта, мм/мин: продольного поперечного | 6000 5000 | 3800 1900 | 4500 1600 | 4800 2400 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 | 11 | 15 | 22 |
| Габаритные размеры (без ЧПУ): длина ширина высота | 3700 1770 1700 | 2505–3795 1240 1500 | 4950 1780 1550 | 4350 2200 1600 |
| Масса, кг | 3800 | 2925– 3775 | 5620 | 6300 |

Продолжение табл. П.1.8

| Параметры (размеры в мм) | 16К40П | 16К50П | 1А660 | 1А670 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной над суппортом | 800 450 | 1000 600 | 1250 900 | 2000 1600 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие шпинделя | 85 | 100 | – | – |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки | 2000, 2800; 4000; 6000 | – | 6000; 8000; 10000 | 10000 |

Окончание  табл. П.1.8

| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг нарезаемой резьбы: метрической дюймовой, число ниток на дюйм модульной, модуль питчевой, питч | 1–288 56–0,25 0,25–88 224–1 | 1–224 28–1/8 0,25–56 112–1/2 | 1–96 20–3/8 – – | 2–384 – – – |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6,3–1250,0 | 2,5–500,0 | 1,6–200,0 | 1–125 |
| Число скоростей шпинделя | 24 | 24 | Б/с | Б/с |
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное поперечное | – – | 2600 650 | – – | 10400 715 |
| Подача суппорта, мм/об (мм/мин): продольная поперечная | 0,055–1,2 0,023–0,5 | 0,08–27,9 0,04–13,95 | 0,06–3,4 0,03–1,7 | 0,04–84,7 0,02–42,4 |
| Число ступеней подач | Б/с | – | 32 | Б/с |
| Скорость быстрого перемещения суппорта, мм/мин: продольного поперечного | – – | 2940 1970 | 2000 2000 | 2400 2400 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 18,5 | 22 | 55 | 100 |
| Габаритные размеры (без ЧПУ): длина ширина высота | 4655 5465 665 | 5750 2157 1850 | 12200 2400 2070 | 22200 4300 2850 |
| Масса, кг | 5800 | 11900 | 41700 | 120000 |

_______________

* – станки с ЧПУ.

Примечания: Б/с – бесступенчатое регулирование.

Таблица П.1.9

Токарные многорезцовые копировальные полуавтоматы

| Параметры (размеры в мм) | 1716Ц | 1Н713 | 1П717Ф3 | 1719 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки: устанавливаемой над станиной устанавливаемой над суппортом длина | 400 200 750 | 400 250 500 | 400 – 100 | 500 320 1000 |
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное или вертикальное поперечное или горизонтальное | 820 100 | 350 200 | 420 160 | 1250 138 |
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта: поперечное или горизонтальное (продольное установочное или вертикальное) | 100 (554) | 200 (395) | – | 160 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100–2000 | 63–1250 | 16–2000 | 80–1600 |
| Рабочая подача суппорта, мм/мин: копировального (в продольном или вертикальном направлении) поперечного (в поперечном или горизонтальном направлении) | 5–1250 10–600 | 25–400 25–400 | 1–1200* 1–600* | 0,109–1,84** – |
| Дискретность задания размеров: продольных (или в вертикальном направлении) поперечных (или в горизонтальном направлении) | – – | – – | 0,01 0,005 | – – |

Продолжение табл.  П.1.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число позиций поворотной револьверной головки | – | – | 6 | – |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 18,5 | 5 | 5,5 8,5 | 40 |
| Габаритные размеры (без устройства ЧПУ): длина ширина высота | 3000 1480 2200 | 2450 1250 1980 | 3020 3330 1860 | 3798 1390 2320 |
| Масса, кг | 4500 | 4700 | 3185 | 9600 |

Продолжение табл. П.1.9

| Параметры (размеры в мм) | 1П752МФ3 | 1Б732 | 1Б732Ф3 | 1740РФ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки: устанавливаемой над станиной устанавливаемой над суппортом длина | 500 250 250; 600 | 590 320 1000; 2000 | 630 400 1000; 2000 | 630 400 1400; 2000 |
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное или вертикальное поперечное или горизонтальное | 1035 350 | 985;1985 161 | 1025; 1985 200 | 1440; 2026 385 |
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта: поперечное или горизонтальное (продольное установочное или вертикальное) | – | 153 | – | – |

Продолжение табл. П.1.9

| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6,3–1250 | 56–900 | 25–1250 | 16–1600 |
| Рабочая подача суппорта, мм/мин: копировального (в продольном или вертикальном направлении) поперечного (в поперечном или горизонтальном направлении) | 1–1200 1–600* | 20–450* 10–240* | 5–512 5–512 | 0,01–10000* 0,01–10000* |
| Дискретность задания размеров: продольных (или в вертикальном направлении) поперечных (или в горизонтальном направлении) | 0,01 0,005 | – – | 0,01 0,005 | 0,001 0,001 |
| Число позиций поворотной револьверной головки | – | – | 6 | 12 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 22 | 40; 55 | 22; 40 | 37 |
| Габаритные размеры (без устройства ЧПУ): длина ширина высота | 3565 2078 2195 | 3760; 4760 2170 2665 | 4245; 5245 2140 2835 | 4930; 5530 2310 3050 |
| Масса, кг | 9000 | 10250; 12750 | 9600; 12100 | 11600; 13100 |

Продолжение табл. П.1.9

| Параметры (размеры в мм) | 1П732МФ4 | 1П756ДФ3 | 1723 | 1723Ф3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки: устанавливаемой над станиной устанавливаемой над суппортом длина | 630 400 250 | 630 500 320 | – – – | – – – |
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное или вертикальное поперечное или горизонтальное | 1010 365 | 720 480 | 420 110 | 400 160 |
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта: поперечное или горизонтальное (продольное установочное или вертикальное) | – | – | 180 (420) | – |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25–1250,0 | 8–1600 | 50–630 | 63–1410 |
| Рабочая подача суппорта, мм/мин: копировального (в продольном или вертикальном направлении) поперечного (в поперечном или горизонтальном направлении) | 5–1216* 5–1216* | 1–2000* 1–2000* | – – | 1–1200* 1–1200* |
| Дискретность задания размеров: продольных (или в вертикальном направлении) поперечных (или в горизонтальном направлении) | 0,01 0,005 | 0,002 0,002 | – – | 0,01 0,005 |

Продолжение табл. П.1.9

| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число позиций поворотной револьверной головки | – | 4; 6 | – | – |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 40 | 30 | 7 | 7; 10 |
| Габаритные размеры (без устройства ЧПУ): длина ширина высота | 4500 2120 2815 | 3200 2000 2600 | 2065 1490 2300 | 1700 2000 2665 |
| Масса, кг | 10500 | 8000 | 6400 | 6000 |

Продолжение таблицы П.1.9

| Параметры (размеры в мм) | 1А734; 1А734П | 1740РФ3 | 1А751; 1А751П |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 15 | 16 |
| Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки: устанавливаемой над станиной устанавливаемой над суппортом длина | 560 320 – | – – 320 | 710 500 – |
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное или вертикальное поперечное или горизонтальное | 600 240 | 500 220 | 600 320 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 45–1000 | 45–1000 | 45–710 |

Окончание таблицы П.1.9

| 1 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая подача суппорта, мм/мин: копировального (в продольном или вертикальном направлении) поперечного (в поперечном или горизонтальном направлении) | 10–2000* 10–2000* | 1–1200* 1–1200* | 10–2000* 10–2000* |
| Число позиций поворотной револьверной головки | – | – | – |
| Рабочая подача суппорта, мм/мин: копировального (в продольном или вертикальном направлении) поперечного (в поперечном или горизонтальном направлении) | 6,0 4,0 | 4,8 2,4 | 6,0 4,0 |
| Дискретность задания размеров: продольных (или в вертикальном направлении) поперечных (или в горизонтальном направлении) | – – | 0,01 0,005 | – – |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 24; 34 | 13,5; 19,5 | 34; 50,6 |
| Габаритные размеры (без устройства ЧПУ): длина ширина высота | 4400 2500 3020 | 2200 2250 3035 | 4700 2600 3030 |
| Масса, кг | 12700 | 8000 | 16200 |

_______________

* Изменение подачи бесступенчатым регулированием. ** Подача в мм/об. 3. Станки 1723, 1723ФЗ, 1А734, 1А734П, 1734ФЗ, 1A751 и 1А751П вертикальной компоновки.

Таблица П.1.10

Паспортные данные некоторых токарных станков

| Токарно–винторезный станок 16К20 |  |
| --- | --- |
| Высота центров, мм | 210 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| Мощность двигателя, кВт | 10 |
| КПД станка | 0,75 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| Продольные подачи, мм/об | 0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 2; 2,4; 2,8 |
| Поперечные подачи, мм/об | 0,025; 0,03; 0,0375; 0,045; 0,05; 0,0625; 0,075; 0,0875; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4 |
| Максимальная осевая сила резания, Н | 6000 |

Продолжение табл. П.1.10

| Токарно–винторезный станок 1К62 |  |
| --- | --- |
| Высота центров, мм | 200 |
| Расстояние между центрами, мм | 140 |
| Мощность двигателя, кВт | 10 |
| КПД станка | 0,75 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 |
| Продольные подачи, мм/об | 0,07; 0,074; 0,084; 0,097; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,17; 0,195; 0,21; 0,23; 0,26; 0,28; 0,3; 0,34; 0,39; 0,43; 0,47; 0,52; 0,57; 0,61; 0,7; 0,78; 0,87; 0,95; 1,04; 1,14; 1,21; 1,4; 1,56; 1,74; 1,9; 2,08; 2,28; 2,42; 2,8; 3,12; 3,48; 3,8; 4,16 |
| Поперечные подачи, мм/об | 0,035; 0,037; 0,042; 0,048; 0,055; 0,06; 0,07; 0,074; 0,084; 0,097; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,17; 0,195; 0,21; 0,23; 0,26; 0,28; 0,3; 0,34; 0,39; 0,43; 0,47; 0,52; 0,57; 0,6; 0,7; 0,78; 0,87; 0,95; 1,04; 1,14; 1,21; 1,4; 1,56; 1,74; 1,9; 2,08 |
| Максимальная осевая сила резания, Н | 3600 |

Продолжение табл. П.1.10

| Токарный многорезцовый полуавтомат 1Н713 |  |
| --- | --- |
| Высота центров, мм | 250 |
| Расстояние между центрами, мм | 1400 |
| Число суппортов | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
| КПД станка | 0,8 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 |
| Продольные и поперечные подачи суппортов, мм/мин | 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400 |
| Максимальная осевая сила резания, Н | 16000 |

Приложение 2

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАЖИМОВ И УСТАНОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 
НА СХЕМАХ (ГОСТ 3.1107-81)

| Центр неподвижный (гладкий) | Центр рифленый |
| --- | --- |
| Центр плавающий | Центр вращающийся |
| Центр обратный вращающийся с рифленой поверхностью | Патрон поводковый |

Продолжение прил . 2

| Люнет подвижный | Люнет неподвижный |
| --- | --- |
| Оправка цилиндрическая | Оправка коническая, роликовая |
| Оправка резьбовая, цилиндрическая с наружной резьбой | Оправка шлицевая |

Окончание прил. 2

| Оправка цанговая |  |
| --- | --- |
| Схема установа в трехкулачковом патроне с механическим устройством зажима, с упором в торец, с поджимом вращающимся центром и с креплением в подвижном люнете |  |
| Схема установа на конической оправке с гидропластовым устройством зажима, с упором в торец на рифленую поверхность и с поджимом вращающимся центром |  |

Приложение 3

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Таблица П.3.1

Выбор марок твердого сплава при различных видах обработки резанием

| Виды и характер обработки | Марка твердого сплава при обработке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | углеродистой и легированной стали | коррозионно-стойкой стали аустенитного класса | чугуна |  | цветных металлов и их сплавов |
|  |  |  | НВ 240 | НВ 400-700 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Черновое точение по корке и окалине при неравномерном сечении среза и прерывистом резании с ударами | Т5К10 Т5К12 ВК8 ВК8В | Т5К12 ВК8В К8В | ВК8 ВК8В ВК4 | ВК8 ВК8В | ВК4 ВК6 ВК8 |
| Черновое точение по корке при неравномерном сечении среза и непрерывном резании | Т14К8 Т5К10 | ВК4 ВК8 | ВК4 ВК8 ВК6 | ВК6М ВК4 | ВК4 ВК6 |
| Черновое точение по корке при относительно равномерном сечении среза и непрерывном резании | Т15К6 Т14К8 | ВК6М ВК4 | ВК4 ВК8 | ВК6М ВК3 | ВК3 ВК3М ВК4 |

Окончание табл. П.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получистовое и чистовое точение при прерывистом резании | Т15К6 Т14К8 Т5К10 | ВК4 ВК8 | ВК4 ВК6 ВК8 | ВК6М | ВК3 ВК3М ВК4 |
| Точное точение при прерывистом резании | Т30К4 Т15К6 | ВК6М | ВК3 ВК3М ВК4 | ВК6М ВК3 | ВК3 ВК3М ВК4 |
| Точное точение при непрерывном резании | Т30К4 | ВК6М ВК3М | ВК3 ВК3М | ВК6М ВК3М ВК3 | ВК3 ВК3М |
| Отрезка и прорезка канавок | Т15К6 Т14К8 Т5К10 | ВК6М ВК4 | ВК4 ВК6 ВК8 | ВК6М ВК3 | ВК3 ВК3М ВК4 |

Таблица П.3.2

Токарные проходные отогнутые резцы (правые и левые)

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы | H | B | L | m | a | r |
| С пластинами из быстрорежущей стали (по ГОСТ 18868-73) |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 10 | 100 | 6 | 10 | 0,5 |
|  | 20 | 12 | 120 | 7 | 12 | 1 |
|  | 25 | 16 | 140 | 8 | 16 | 1 |
|  | 32 | 20 | 170 | 10 | 20 | 1 |
|  | 40 | 25 | 200 | 12 | 25 | 1,5 |

Окончание табл. П.3.2

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы | H | B | L | m | a | r |
| С пластинами из твердого сплава (по ГОСТ 18868-73) |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 10 | 100 | 8 | 8 | 0,5 |
|  | 16 | 12 | 100 | 7 | 10 | 1 |
|  | 20 | 12 | 120 | 7 | 10 | 1 |
|  | 20 | 16 | 120 | 8 | 14 | 1 |
|  | 25 | 16 | 140 | 8 | 14 | 1 |
|  | 25 | 20 | 140 | 10 | 18 | 1,5 |
|  | 32 | 20 | 170 | 10 | 18 | 1,5 |
|  | 40 | 25 | 200 | 12 | 25 | 2 |
|  | 50 | 32 | 240 | 14 | 25 | 2 |

Таблица П.3.3

Токарные проходные прямые резцы (правые и левые)

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С пластинами из быстрорежущей стали (по ГОСТ 18869-73) | H | B | L | l | m |  |  | c | r |
|  |  |  |  |  | φ = 45 | φ = 60 | φ = 75 |  |  |
|  | 10 | 10 | 60 | 30 | – | – | 3 | – | 0,5 |
|  | 16 | 10 | 100 | 40 | 6 | 4,5 | – | – | 0,5 |
|  | 16 | 16 | 80 | 30 | 9 | 7 | – | – | 1,0 |
|  | 20 | 12 | 120 | 40 | 7 | 6 | – | 6 | 1,0 |
|  | 20 | 20 | 120 | 40 | 12 | 9 | – | 6 | 1,0 |
|  | 25 | 16 | 140 | 50 | 9 | 7 | – | 8 | 1,0 |
|  | 32 | 20 | 170 | 60 | 12 | 9 | – | 10 | 1,0 |

Продолжение табл. П.3.3

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С пластинами из твердого сплава (по ГОСТ 18878–73) | h | b | L | n |  | n1 |  | l | R |
|  |  |  |  | φ = 45 | φ = 60 | φ = 45 | φ = 60 |  |  |
|  | 16 | 10 | 100 | 6 | 4,5 | 5 | 4 | 8 | 0,5 |
|  | 20 | 12 | 120 | 7 | 6 | 5,5 | 5,5 | 10 | 1 |
|  | 20 | 16 | 120 | 9 | 7 | 8 | 6,5 | 12 | 1 |
|  | 25 | 16 | 140 | 9 | 7 | 8 | 6,5 | 12 | 1 |
|  | 32 | 20 | 170 | 12 | 9 | 10,5 | 8,5 | 16 | 1,5 |
|  | 32 | 25 | 170 | 14 | 11 | 12,5 | 10,5 | 20 | 2 |
|  | 40 | 25 | 200 | 14 | – | 12,5 | – | 20 | 2 |

Окончание табл. П.3.3

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С пластинами из твердого сплава с углом врезки пластины в стержень (по ГОСТ 18878-73) | h | b | L | n |  | l | R |
|  |  |  |  | φ = 45 | φ = 60 |  |  |
|  | 16 | 10 | 100 | 6 | 4,5 | 8 | 0,5 |
|  | 20 | 12 | 120 | 7 | 6 | 10 | 1 |
|  | 20 | 16 | 120 | 9 | 7 | 12 | 1 |
|  | 25 | 16 | 140 | 9 | 7 | 12 | 1 |
|  | 32 | 20 | 170 | 12 | 9 | 16 | 1,5 |
|  | 32 | 25 | 170 | 14 | 11 | 20 | 2 |
|  | 40 | 25 | 200 | 14 | 11 | 20 | 2 |

Таблица П.3.4

Токарные проходные упорные отогнутые резцы с углом в плане (правые и левые)

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы | h | b | L | n | l | R |
|  | С пластинами из быстрорежущей стали (по ГОСТ 18870-73) |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 10 | 100 | 4 | 12 | 0,5 |
|  | 20 | 12 | 120 | 5 | 16 | 1,0 |
|  | 25 | 16 | 140 | 6 | 20 | 1,0 |
|  | 32 | 20 | 170 | 7 | 25 | 1,0 |
|  | 40 | 25 | 200 | 9 | 30 | 1,5 |

Продолжение табл. П.3.4

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы | h |  | b |  | L | n | l | R |
|  | С пластинами из твердого сплава (по ГОСТ 18879-73) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 10 |  | 100 |  | 4 | 10 | 0,5 |
|  | 16 | 12 |  | 100 |  | 5 | 12 | 0,5 |
|  | 20 | 16 |  | 120 |  | 6 | 16 | 1,0 |
|  | 25 | 16 |  | 140 |  | 7 | 16 | 1,0 |
|  | 25 | 20 |  | 140 |  | 8 | 20 | 1,5 |
|  | 32 | 20 |  | 170 |  | 8 | 20 | 1,5 |
|  | 40 | 25 |  | 200 |  | 10 | 25 | 2,0 |

Окончание табл. П.3.4

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы | h | b | L | n | l | R |
|  | С пластинами из твердого сплава с углом врезки пластин в стержень (по ГОСТ 18879-73) |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 10 | 100 | 4 | 10 | 0,5 |
|  | 16 | 12 | 100 | 5 | 12 | 0,5 |
|  | 20 | 16 | 120 | 6 | 16 | 1,0 |
|  | 25 | 16 | 140 | 7 | 16 | 1,0 |
|  | 25 | 20 | 140 | 8 | 20 | 1,5 |
|  | 32 | 20 | 170 | 8 | 20 | 1,5 |
|  | 40 | 25 | 200 | 10 | 25 | 2,0 |

Таблица П.3.5

Проходные упорные прямые резцы с пластинами из твердого сплава с углом в плане (по ГОСТ 18879-73)

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы | h | b | L | l | R |
|  | 20 | 12 | 100 | 12 | 1 |
|  | 25 | 16 | 120 | 15 | 1 |
|  | 32 | 20 | 140 | 20 | 1,5 |

Таблица П.3.6

Токарные подрезные отогнутые резцы (правые и левые)

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы | H | B | L | m | a | r |  |
|  | С пластинами из быстрорежущей стали (по ГОСТ 18871-73) |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 10 | 100 | 4 | 10 |  | 0,5 |
|  | 20 | 12 | 120 | 5 | 12 |  | 1,0 |
|  | 25 | 16 | 140 | 6 | 16 |  | 1,0 |
|  | 32 | 20 | 170 | 8 | 20 |  | 1,0 |
|  | 40 | 25 | 200 | 10 | 25 |  | 1,5 |

Продолжение табл. П.3.6

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы | H | B | L | m | a | r |
|  | С пластинами из твердого сплава (по ГОСТ 18880-73) |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 12 | 100 | 5 | 12 | 1,0 |
|  | 20 | 12 | 120 | 7 | 12 | 1,0 |
|  | 20 | 16 | 120 | 8 | 15 | 1,0 |
|  | 25 | 16 | 140 | 10 | 15 | 1,0 |
|  | 25 | 20 | 140 | 11 | 20 | 1,5 |
|  | 32 | 20 | 170 | 11 | 20 | 1,5 |
|  | 40 | 25 | 200 | 13 | 25 | 2,0 |

Таблица П.3.7

Токарные отрезные резцы из быстрорежущей стали (по ГОСТ 18874-73)

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | B | L | l | a | r | Наибольший диаметр обработки, D |
|  |  | 10 | 100 | 30 | 3 | 0,2 | 30 |
|  | 20∗2 | 12 | 120 | 50 | 3 | 0,2 | 30 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 35 |
|  | 25∗2 | 16 | 140 | 60 | 3 | 0,2 | 30 |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 50 |
|  | 32∗2 | 20 | 170 | 60 | 4 | 0,2 | 35 |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 60 |

Примечание. 1- резцы исполнения; 2- резцы исполнения 2.

Окончание табл. П.3.7

Токарные отрезные резцы с пластинами из твердого сплава (по ГОСТ 18884-73)

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | L | P | l | Наибольший диаметр обработки, D |
|  | 16 | 10 | 100 | 20 | 3 | 30 |
|  | 20 | 12 | 120 | 25 | 4 | 35 |
|  | 25 | 16 | 140 | 35 | 5 | 50 |
|  | 32 | 20 | 170 | 38 | 6 | 60 |
|  | 40 | 25 | 200 | 45 | 8 | 70 |

Таблица П.3.8

Токарные отрезные резцы с пластинами из твердого сплава (по ГОСТ 18884-73)

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | L | n | l | Шаг резьбы, мм |
|  | 20 | 12 | 120 | 3 | 6 | 0,8–3 |
|  | 25 | 16 | 140 | 4 | 8 | 1,25–5 |
|  | 32 | 20 | 170 | 5 | 10 | 2–6 |

Таблица П.3.9

Токарные расточные резцы с углом в плане  с пластинами из твердого сплава (по ГОСТ 18882-73)

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | L | P | n | l |
|  | 16 | 16 | 120 | 25 | 3,5 | 8 |
|  |  |  | 140 | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 4,5 |  |
|  |  |  | 170 | 60 |  |  |
|  | 20 | 20 | 140 | 40 | 5,5 | 10 |
|  |  |  | 170 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 6,0 | 12 |
|  |  |  | 200 | 80 |  |  |
|  | 25 | 25 | 200 | 70 | 8,0 | 14 |
|  |  |  | 240 | 100 |  |  |

Окончание табл. П.3.9

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | L | P | n | l |
|  | 16 | 12 | 170 | 80 | 6 | 12 |
|  | 20 | 16 | 200 | 100 | 8 | 14 |
|  | 25 | 20 | 240 | 120 | 10 | 18 |
|  | 32 | 25 | 280 | 160 | 12 | 22 |

Примечание. Для резцов исполнений 1 и 2 R = 1 мм.

Таблица П.3.10

Токарные расточные резцы с углом в плане  (по ГОСТ 18883-73)

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | L | P | n | l |
|  | 16 | 16 | 120 | 25 | 3,5 | 8 |
|  |  |  | 140 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 4,5 |  |
|  |  |  | 170 | 60 |  |  |
|  | 20 | 20 | 140 | 40 | 6,0 | 10 |
|  |  |  | 170 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 12 |
|  |  |  | 200 | 80 |  |  |
|  | 25 | 25 | 200 | 70 | 8,0 | 16 |
|  |  |  | 240 | 100 |  |  |

Окончание табл. П.3.10

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | L | P | n | l |
|  | 16 | 12 | 170 | 80 | 6 | 12 |
|  | 20 | 16 | 200 | 100 | 8 | 16 |
|  | 25 | 20 | 240 | 120 | 10 | 20 |
|  | 32 | 25 | 280 | 160 | 12 | 25 |

Примечание. Для резцов исполнений 1 и 2 R = 1мм.

Таблица П.3.11

Расточные цельные резцы из твердого сплава со стальным хвостовиком

| Размеры, мм |  |
| --- | --- |
| Для сквозных отверстий (по ГОСТ 18062-72) | Для глухих отверстий (по ГОСТ 18063-72) |

Окончание таблицы П.3.11

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип 1 |  |  |  |  | Тип 2 |  |  |  |  |
| H | D | L | P | Dmin** | H | D | L | P | Dmin** |
| 2,8 | 6* | 40 | 10 | 3 | 2,8 | 10 | 70 | 20 | 3 |
|  |  | 50 | 20 |  |  |  |  |  | 4 |
| 3,8 |  | 40 | 10 | 4 | 3,8 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4,7 | 10 | 45 | 15 | 5 | 5,5 |  | 90 | 30 | 6 |
|  |  | 60 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 |  | 45 | 15 | 6 | 7,5 | 15 | 100 | 40 | 8 |
|  |  | 60 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6,5 | 12 | 45 | 15 | 7 | Тип 3 |  |  |  |  |
|  |  | 65 | 35 |  | 2,8 | 12 | 120 | 20 | 3 |
|  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  | 4 |
| 7,5 |  | 50 | 20 | 8 | 5.5 | 12 | 130 | 30 | 6 |
|  |  | 70 | 40 |  | 7,5 | 12 | 140 | 40 | 8 |

_______________

* Для глухих отверстий D = 2,8 мм. ** Минимальный диаметр растачиваемого отверстия

Таблица П.3.12

Специальные автоматные резцы из быстрорежущей стали (правые и левые)

Проходные

Продолжение табл. П.3.12

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | B | L | m |  |  | r | l |
| 8 | 8 | 50 | 2 | 4 | 5 | 0,5 | – |
| 10 | 10 | 60 | 3 | 5; 6 | 6 | 0,5 | – |
| 12 | 12 | 70 | 3 | 6; 8 | 8 | 0,5 | – |
| 14 | 14 | 70 | – | 9 | – | 0,5 | – |
| 16 | 16 | 80 | 4 | 8; 10 | 11 | 1 | – |
| 20 | 20 | 100 | 5 | 10 | 14 | 1 | 50 |

Продолжение табл. П.3.12

| Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрезные |  |  |  |  |  |
|  | H | B | L | r | l |
|  | 8 | 8 | 30; 50; 70; 120; 150 | 0,3 | – |
|  | 10 | 10 | 60; 65 | 0,5 | – |
|  |  |  | 100; 110 |  | 50 |
|  | 12 | 12 | 65; 70 | 0,6 | – |
|  |  |  | 100; 120; 175 |  | 50 |
|  | 16 | 16 | 80 | 0,8 | – |
|  | 20 | 20 | 100 | 0,8 | 50 |

Таблица П.3.13

Токарные чистовые широкие резцы с пластинами из твердого сплава (по ГОСТ 18881-73)

| Размеры, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резец | h | b | L | l |
|  | 16 | 10 | 100 | 10 |
|  | 25 | 16 | 140 | 16 |
|  | 32 | 20 | 170 | 20 |

Приложение 4

ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМОВ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ, КОЭФФИЦИЕНТОВ 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕПЕНЕЙ В РАСЧЕТНЫХ ФОРМУЛАХ

Таблица П.4.1

Поправочный коэффициент KMv, учитывающий влияние физико-механических свойств 
обрабатываемого материала на скорость резания

| Обрабатываемый материал | Расчетная формула |
| --- | --- |
| Сталь | KMv=KГ750σвnv |
| Серый чугун | KMv=190HBnv |
| Ковкий чугун | KMv=150HBnv |

Примечания: 1. в и HB – фактические  параметры, характеризующие обрабатываемый материал, для которого рассчитывается скорость резания (см. табл.  П.4.24). 2. Коэффициент KГ, характеризующий  группу стали по обрабатываемости, и показатель степени nv см. в табл. П. 4.2.

Таблица П.4.2

Значения коэффициента KГ и показатели степени nv  в формуле для расчета  коэффициента  
обрабатываемости стали KMv, приведенные в табл. П.4.1

| Обрабатываемый материал | Коэффициент KГ для материала инструмента |  | Показатели степени nv, при обработке резцами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сталь: углеродистая (С  0,6 %) в, МПа: <450 450–550 >550 повышенной и высокой обрабатываемости резанием хромистая углеродистая (С > 0,6 %) хромоникелевая хромомолибденованадиевая хромомарганцовистая хромокремнистая хромокремнемарганцовистая | 1,0 1,0 1,0 1,2 0,85 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 | 1,0 1,0 1,0 1,1 0,95 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 | -1,0 1,75 1,75 1,75 1,75 1,5 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |

Окончание табл. П.4.2

| Обрабатываемый материал | Коэффициент KГ для материала инструмента |  | Показатели степени nv, при обработке резцами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сталь: хромоникельмолибденовая хромомолибденоалюминиевая хромованадиевая марганцовистая хромоникелевольфрамовая хромомолибденовая хромоалюминиевая хромоникельванадиевая быстрорежущие Чугун: серый ковкий | 0,7 0,7 0,85 0,75 0,8 0,8 0,75 0,75 0,6 – – | 0,8 0,8 0,8 0,9 0,85 0,85 0,8 0,85 0,7 – – | 1,25 1,25 1,25 1,5 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,7 1,7 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,25 1,25 |

Таблица П.4.3

Поправочный коэффициент KMv, учитывающий влияние физико-механических свойств жаропрочных 
и коррозионно-стойких сталей и сплавов на скорость резания

| Марка стали или сплава | в, МПа | Усредненное значение коэффициента KMv | Марка стали или сплава | в, МПа | Усредненное значение коэффициента KMv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12X18H9T 13X11H2B2MФ 14Х17Н2 13Х14Н3В2ФР 37Х12Н8Г8МФБ 45Х14Н14В2М 10Х11Н20Т3Р 12Х21Н5Т 20Х23Н18 31Х19Н9МВБТ 15Х18Н12С4ТЮ ХН78Т ХН75МБТЮ ХН60ВТ | 550 1100–1460 800–1300 700–1200 – 700 720–800 820–10000 600–620 600–620 730 780 – 750 | 1,0 0,8–0,3 1,0–0,75 0,5–0,4 0,95–0,72 1,06 0,85 0,65 0,80 0,40 0,50 0,75 0,53 0,48 | ХН77ТЮ ХН77ТЮР ХН35ВТ ХН70ВМТЮ ХН55ВМТКЮ ХН65ВМТЮ ХН35ВТЮ ВТ3–1; ВТ3 ВТ5; ВТ4 ВТ6; ВТ8 ВТ14 12Х13 30Х13; 40Х13 | 850–1000 850–1000 950 1000–1250 1000–1250 900–1000 900–950 950–1200 750–950 900–1200 900–1400 600–1100 850–1100 | 0,40 0,26 0,50 0,25 0,25 0,20 0,22 0,40 0,70 0,35 0,53–0,43 1,5–1,2 1,3–0,9 |

Таблица П.4.4

Поправочный коэффициент KMv, учитывающий влияние физико-механических свойств медных
и алюминиевых сплавов на скорость резания

| Медные сплавы | KMV | Алюминиевые сплавы | KMV |
| --- | --- | --- | --- |
| Гетерогенные: НВ>140 НВ>100-140 | 0,7 1,0 | Силумин и литейные сплавы (закаленные), в = 200300 МПа, НВ > 60 | 0,8 |
| Свинцовистые при основной гетерогенной структуре | 1,7 | Дюралюминий (закаленный), в = 400500 МПа, НВ > 100 | 0,8 |
| Гомогенные | 2,0 | Силумин и литейные сплавы (закаленные), в = 100200 МПа, НВ  60. Дюралюминий (закаленный), в = 300400 МПа, НВ  100 | 1,0 |
| Сплавы с содержанием свинца < 10 % при основной гомогенной структуре | 4,0 |  |  |
|  |  | Дюралюминий, в = 200300 МПа | 1,2 |
| Медь | 8,0 |  |  |
| Сплавы с содержанием свинца > 15 % | 12,0 |  |  |

Таблица П.4.5

Поправочный коэффициент KПv, учитывающий влияние состояния поверхности заготовки на скорость резания

| Состояние поверхности заготовки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без корки | с коркой |  |  |  |  |
|  | Прокат | Поковка | Стальные и чугунные отливки при корке |  | Медные и алюминиевые сплавы |
|  |  |  | нормальной | сильно загрязненной |  |
| 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8–0,85 | 0,5–0,6 | 0,9 |

Таблица П.4.6

Поправочный коэффициент KИv, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания

| Обрабатываемый материал | Значения коэффициента KИv в зависимости от марки инструментального материала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь конструкционная | Т5К12В 0,35 | Т5К10 0,65 | Т14К8 0,8 | Т15К6 1,00 | Т30К4 1,4 | ВК8 0,4 | – |
| Коррозионно-стойкие и жаропрочные стали | ВК8 1,0 | Т5К10 1,4 | Т15К6 1,9 | Р18 0,3 | – |  |  |
| Сталь закаленная | HRC 35 - 50 |  |  |  | HRC 51 - 62 |  |  |
|  | Т15К6 1,0 | Т30К4 1,25 | ВК6 0,85 | ВК8 0,83 | ВК4 1,0 | ВК6 0,92 | ВК8 0,74 |
| Серый и ковкий чугун | ВК8 | ВК6 | ВК4 | ВК3 | ВК3 | – |  |
|  | 0,83 | 1,0 | 1,1 | 1,15 | 1,25 |  |  |
| Сталь, чугун, медные и алюминиевые сплавы | Р6М5 | ВК4 | ВК6 | 9ХС | ХВГ | У12А | – |
|  | 1,0 | 2,5 | 2,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |  |

Таблица П.4.7

Коэффициент изменения стойкости KТи в зависимости от числа одновременно работающих инструментов 
при средней по равномерности нагрузке

| Число работающих инструментов | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KТи | 1 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |

Примечания: 1. При равномерной загрузке инструментов коэффициент KТи увеличивать в 2 раза. 2. При загрузке инструментов с большой неравномерностью коэффициент KТи уменьшать на 25–30 %.

Таблица П.4.8

Коэффициент изменения периода стойкости KТс в зависимости от числа одновременно обслуживаемых станков

| Число обслуживаемых станков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KТс | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,1 |

Таблица П.4.9

Поправочный коэффициент Kмр для стали и чугуна, учитывающий влияние качества 
обрабатываемого материала на силовые зависимости

| Обрабатываемый материал | Расчетная формула | Показатель степени n при определении |
| --- | --- | --- |
|  |  | составляющей Pz силы резания при обработке резцами |
| Конструкционная углеродистая и легированная сталь в, Мпа:  600 > 600 | KMр=σв750n | 0,75/0,35 0,75/0,75 |
| Серый чугун | KMр=HB190n | 0,4/0,55 |
| Ковкий чугун | KMр=HB150n | 0,4/0,55 |

Примечание. В числителе приведены значения показателя степени n для твердого сплава, в знаменателе – для быстрорежущей стали

Таблица П.4.10

Поправочный коэффициент KMp, учитывающий влияние качества медных и алюминиевых сплавов
на силовые зависимости

| Медные сплавы | KMР | Алюминиевые сплавы | KMР |
| --- | --- | --- | --- |
| Гетерогенные: НВ 120 НВ > 120 Свинцовистые при основной гетерогенной структуре и свинцовистые с содержанием свинца 10 % при основной гомогенной структуре Гомогенные Медь Медь с содержанием свинца >15 % | 1,0 0,75 0,65–0,70 1,8–2,2 1,7–2,1 0,25–0,45 | Алюминий и силумин Дюралюминий, в, МПа: 250 350 > 350 | 1,0 1,5 2,0 2,75 |

Таблица П.4.11

Подачи при черновом наружном точении резцами с пластинами из твердого сплава 
и быстрорежущей стали

| Диаметр детали, мм | Размер державки резца, мм | Подача s, мм/об, при глубине резания t, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 3 | Св. 3 до 5 | Св. 5 до 8 | Св. 8 до 12 | Св. 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная |  |  |  |  |  |  |
| До 20 | От 16  25 до 25  25 | 0,3-0,4 | – | – | – | – |
| 20–40 | От 16  25 до 25  25 | 0,4–0,5 | 0,3– 0,4 | – | – | – |
| 40–60 | От 16  25 до 25  40 | 0,5–0,9 | 0,4–0,8 | 0,3–0,7 | – | – |
| 60–100 | От 16  25 до 25  40 | 0,6–1,2 | 0,5–1,1 | 0,5–0,9 | 0,4–0,8 | – |
| 100–400 | От 16  25 до 25  25 | 0,8–1,3 | 0,7–1,2 | 0,6–1,0 | 0,5–0,9 | – |
| 400–500 | От 16  25 до 25  25 | 1,1–1,4 | 1,0–1,3 | 0,7–1,2 | 0,6–1,2 | 0,4–1,1 |
| 500–600 | От 16  25 до 25  40 | 1,2–1,5 | 1,0–1,4 | 0,8–1,3 | 0,6–1,3 | 0,7–1,2 |
| 600–1000 | От 16  25 до 25  40 | 1,2–1,8 | 1,1–1,5 | 0,9–1,4 | 0,8–1,4 | 0,7–1,3 |
| 1000–2500 | От 16  25 до 25  40 | 1,3–2,0 | 1,3–1,8 | 1,2–1,6 | 1,1–1,5 | 1,0–1,5 |
| Чугун и медные сплавы |  |  |  |  |  |  |
| До 20 | От 16  25 до 25  25 | – | – | – | – | – |
| 20–40 | От 16  25 до 25  25 | 0,4–0,5 | – | – | – | – |

Окончание табл.  П.4.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40–60 | От 16  25 до 25  40 | 0,6–0,9 | 0,5–0,8 | 0,4–0,7 | – | – |
| 60–100 | От 16  25 до 25  40 | 0,8–1,4 | 0,7–1,2 | 0,6–1,0 | 0,5–0,9 | – |
| 100–400 | От 16  25 до 25  25 | 1,0–1,5 | 0,8–1,9 | 0,8–1,1 | 0,6–0,9 | – |
| 400–500 | От 16  25 до 25  25 | 1,3–1,6 | 1,2–1,5 | 1,0–1,2 | 0,7–0,9 | – |
| 500–600 | От 16  25 до 25  40 | 1,5–1,8 | 1,2–1,6 | 1,0–1,4 | 0,9–1,2 | 0,8–1,0 |
| 600–1000 | От 16  25 до 25  40 | 1,5–2,0 | 1,3–1,8 | 1,0–1,4 | 1,0–1,3 | 0,9–1,2 |
| 1000–2500 | От 16  25 до 25  40 | 1,6–2,4 | 1,6–2,0 | 1,4–1,8 | 1,3–1,7 | 1,2–1,7 |

Примечания: 1. Нижние значения подач соответствуют меньшим размерам державки резца и более прочным обрабатываемым материалам, верхние – большим размерам державки резца и менее прочным обрабатываемым материалам. 2. При обработке жаропрочных сталей и сплавов подачи свыше 1 мм/об не применяют. 3. При обработке прерывистых поверхностей и при работах с ударами табличные значения подач следует уменьшать на коэффициент 0,75–0,85. 4. При обработке закаленных сталей табличные значения подач уменьшают, умножая на коэффициент 
0,8 для стали с HRC 44 – 56 и на 0,5 для стали с HRC 57–62.

Таблица П.4.12

Подачи при черновом растачивании на токарных, токарно-револьверных и карусельных станках резцами 
с пластинами из твердого сплава и быстрорежущей стали

| Резец или оправка |  | Подача s, мм/об, при глубине резания t, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр круглого сечения резца или размеры прямоугольного сечения оправки, мм | Вылет резца или оправки, мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная |  |  |  |  |  |  |  |
| Токарные и токарно-револьверные станки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 50 | 0,08 | – | – | – | – | – |
| 12 | 60 | 0,10 | 0,08 | – | – | – | – |
| 16 | 80 | 0,1 – 0,2 | 0,15 | 0,1 | – | – | – |
| 20 | 100 | 0,15 – 0,3 | 0,15–0,25 | 0,12 | – | – | – |
| 25 | 125 | 0,25–0,5 | 0,15–0,4 | 0,12–0,4 | – | – | – |
| 30 | 150 | 0,4–0,7 | 0,2–0,5 | 0,12–0,3 | – | – | – |
| 40 | 200 | – | 0,25–0,6 | 0,15–0,4 | – | – | – |
| 4040 | 150 300 | – – | 0,6–1,0 0,4–0,7 | 0,5–0,7 0,3–0,6 | – – | – – | – – |
| 6060 | 150 300 | – – | 0,9–1,2 0,7–1,0 | 0,8–1,0 0,5–0,8 | 0,6–0,8 0,4–0,7 | – – | – – |

Продолжение табл. П.4.12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7575 | 300 500 800 | – – – | 0,8–1,1 0,6–0,9 0,4–0,7 | 0,7–0,9 0,5–0,7 – | – – – | – – – | – – – |
| Карусельные станки |  |  |  |  |  |  |  |
| – – – - | 200 300 500 700 | – | 1,3–1,7 | 1,2–1,5 | 1,1–1,3 | 0,9–1,2 | 0,8–1,0 |
|  |  | – | 1,2–1,4 | 1,0–1,3 | 0,9–1,1 | 0,8–1,0 | 0,6–0,8 |
|  |  | – | 1,0–1,2 | 0,9–1,1 | 0,7–0,9 | 0,6–0,7 | 0,5–0,6 |
|  |  | – | 0,8–1,0 | 0,7–0,8 | 0,5–0,6 | – | – |
| Чугун и медные сплавы |  |  |  |  |  |  |  |
| Токарные и токарно–револьверные станки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 50 | 1,12–1,16 | – | – | – | – | – |
| 12 | 60 | 0,12–0,20 | 1,12–1,18 | – | – | – | – |
| 16 | 80 | 0,20–0,30 | 1,15–1,25 | 1,1–1,18 | – | – | – |
| 20 | 100 | 0,3–0,4 | 0,25–0,35 | 0,12–0,25 | – | – | – |
| 25 | 125 | 0,4–0,6 | 0,3–0,5 | 0,25–0,35 | – | – | – |
| 30 | 150 | 0,5–0,8 | 0,4–0,6 | 0,25–0,45 | – | – | – |
| 40 | 200 | – | 0,6–0,8 | 0,3–0,8 | – | – | – |
| 4040 | 150 300 | – – | 0,7–1,2 0,6–0,9 | 0,5–0,9 0,4–0,7 | 0,4–0,5 0,3–0,4 | – – | – – |
| 6060 | 150 300 | – – | 1,0–1,5 0,9–1,2 | 0,8–1,2 0,7–0,9 | 0,6–0,9 0,5–0,7 | – – | – – |

Окончание табл. П.4.12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7575 | 300 500 800 | – – – | 1,1–1,6 – – | 0,9–1,3 0,7–1,1 0,6–0,8 | 0,7–1,0 0,6–0,8 – | – – – | – – – |
| Карусельные станки |  |  |  |  |  |  |  |
| – – – – | 200 300 500 700 | – | 1,5–2,0 | 1,4–2,0 | 1,2–1,6 | 1,0–1,4 | 0,9–1,2 |
|  |  | – | 1,4–1,8 | 1,2–1,7 | 1,0–1,3 | 0,8–1,1 | 0,7–0,9 |
|  |  | – | 1,2–1,6 | 1,1–1,5 | 0,8–1,1 | 0,7–0,9 | 0,6–0,7 |
|  |  | – | 1,0–1,4 | 0,9–1,2 | 0,7–0,9 | – | – |

Примечания: 1. Верхние пределы подач рекомендуются для меньшей глубины резания при обработке менее прочных материалов, нижние – для большей глубины и более прочных материалов. 2. При обработке жаропрочных сталей и сплавов подачи свыше 1 мм/об не применяют. 3. При обработке прерывистых поверхностей и при работах с ударами табличные значения подач следует уменьшать на коэффициент 0,75–0,85. 4. При обработке закаленных сталей табличные значения подач уменьшают, умножая на коэффициент 0,8 для стали с HRC 44 – 56 и на 0,5 для стали с HRC 57 – 62.

Таблица П.4.13

Подачи, мм/об, допустимые прочностью пластины из твердого сплава, при точении конструкционной 
стали резцами с главным углом в плане  = 45

| Толщина пластины, мм | Глубина резания t, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 7 | 13 | 22 |
| 4 6 8 10 | 1,3 2,6 4,2 6,1 | 1,1 2,2 3,6 5,1 | 0,9 1,8 3,6 4,2 | 0,8 1,5 2,5 3,6 |

Примечания: 1. В зависимости от механических свойств стали на табличные значения подачи вводят поправочный коэффициент 1,2 при в = 480640 МПа; 1,0 при в = 650870 Мпа и 0,85 при в = 8701170 МПа. 2. При обработке чугуна табличное значение подачи умножают на коэффициент 1,6. 3. Табличное значение подачи умножают на поправочный  коэффициент 1,4 при  = 30; 1,0 при  = 45; 0,6 при  = 60 и 0,4 при  = 90. 4. При обработке с ударами подачу уменьшают на 20 %.

Таблица П.4.14

Подачи, мм/об, при чистовом точении

| Параметр шероховатости поверхности, мкм |  | Радиус при вершине резца r, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| Ra | Rz |  |  |  |  |  |  |
| 0,63 1,25 2,50 | – | 0,07 0,10 0,144 | 0,10 0,13 0,20 | 0,12 0,165 0,246 | 0,14 0,19 0,29 | 0,15 0,21 0,32 | 0,17 0,23 0,35 |
| – | 20 40 80 | 0,25 0,35 0,47 | 0,33 0,51 0,66 | 0,42 0,63 0,81 | 0,49 0,72 0,94 | 0,55 0,80 1,04 | 0,60 0,87 1,14 |

Примечание. Подачи даны для обработки сталей с в = 700  900 МПа и чугунов; для сталей с в = 500  700 МПа значения подач следует умножать на коэффициент Ks = 0,45; для сталей с в = 900  1100 МПа – на коэффициент Ks = 1,25.

Таблица П.4.15

Подачи, мм/об, при прорезании пазов и отрезании

| Диаметр обработки, мм | Ширина резца, мм | Обрабатываемый материал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь конструкционная углеродистая и легированная, стальное литье | Чугун, медные и алюминиевые сплавы |
| Токарно-револьверные станки |  |  |  |
| До 20 20–40 40–60 60–100 100–150 Св. 150 | 3 3–4 4–5 5–8 6–10 10–15 | 0,06–0,08 0,1–0,12 0,13–0,16 0,16–0,23 0,18–0,26 0,28–0,36 | 0,11–0,14 0,16–0,19 0,20–0,24 0,24–0,32 0,3–0,4 0,4–0,55 |
| Карусельные станки |  |  |  |
| До 2500 Св. 2500 | 10–15 16–20 | 0,35–0,45 0,45–0,60 | 0,55–0,60 0,60–0,70 |

Примечания: 1. При отрезании сплошного материала диаметром более 60 мм при приближении  резца к оси детали до 0,5 радиуса табличные значения подачи следует уменьшить на 30–50 %. 2. Для закаленной конструкционной стали табличные значения подачи уменьшают на 30 % при HRC < 50 % и на 50 % при HRC > 50. 3. При работе резцами, установленными в револьверной головке, табличные значения умножают на коэффициент 0,8.

Таблица П.4.16

Подачи, мм/об, при фасонном точении

| - Ширина резца, мм | - Диаметр обработки, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 40 | 60 и более |
| 8 10 15 20 30 40 50 и более | 0,03–0,09 0,03–0,07 0,02–0,05 – – – – | 0,04–0,09 0,04–0,085 0,035–0,075 0,03–0,06 – – – | 0,04–0,09 0,04–0,085 0,04–0,08 0,04–0,08 0,035–0,07 0,03–0,06 – | 0,04–0,09 0,04–0,085 0,04–0,08 0,04–0,08 0,035–0,07 0,03–0,06 0,025–0,055 |

Примечание. Меньшие подачи следует брать для более сложных и глубоких профилей и твердых металлов, большие – для простых профилей и мягких металлов.

Таблица П.4.17

Значения коэффициента Cv и показателей степени в формулах скорости резания при обработке резцами

| Вид обработки | Материал режущей части резца | Характеристика подачи | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cv | x | y | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обработка конструкционной углеродистой стали, в = 750 МПа |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | Т15К6* | s до 0,3 s св. 0,3 s до 0,7 s > 0,7 | 420 350 350 340 | 0,15 0,15 0,15 0,15 | 0,20 0,35 0,35 0,45 | 0,20 0,20 0,20 0,20 |
| То же, резцами с дополнительным лезвием | Т15К6* | s  t s > t | 292 292 | 0,30 0,15 | 0,15 0,30 | 0,18 0,18 |
| Отрезание | Т5К10* Р18** | – – | 47 23,7 | – – | 0,80 0,66 | 0,20 0,25 |
| Фасонное точение | Р18** | – | 22,7 | – | 0,50 | 0,30 |
| Нарезание крепежной резьбы | Т15К6* | – | 244 | 0,23 | 0,30 | 0,20 |
|  | Р6М5 | Черновые ходы: P  2 мм P > 2 мм | 14,8 30 | 0,70 0,60 | 0,30 0,25 | 0,11 0,08 |
|  |  | Чистовые ходы | 41,8 | 0,45 | 0,30 | 0,13 |
| Вихревое нарезание резьбы | Т15К6* | – | 2330 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Продолжение табл. П.4.17

| Обработка серого чугуна, HB 190 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружное продольное точение проходными резцами | ВК6* | s  0,40 s > 0,40 | 292 243 | 0,15 0,15 | 0,20 0,40 | 0,20 0,20 |
| Наружное продольное точение проходными резцами с дополнительным лезвием | ВК6** | s ≥ t s > t | 324 324 | 0,40 0,20 | 0,20 0,40 | 0,28 0,28 |
| Отрезание | ВК6* | – – | 68,5 | – | 0,40 | 0,20 |
| Нарезание крепежной резьбы |  |  | 83 | 0,45 | – | 0,33 |
| Обработка ковкого чугуна, HB 150 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | ВК6* | s  0,40 s > 0,40 | 317 215 | 0,15 0,15 | 0,20 0,45 | 0,20 0,20 |
| Отрезание | ВК8* | – | 86 | – | 0,4 | 0,20 |
| Обработка медных гетерогенных сплавов средней твердости, HB 100–140 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | Р18* | s  0,20 s > 0,20 | 270 182 | 0,12 0,12 | 0,25 0,30 | 0,23 0,23 |

Окончание табл. П.4.17

| Обработка силумина и литейных алюминиевых сплавов, в = 100200 МПа, HB  65; дюралюминия, в = 100200 МПа, HB  100 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружное продольное точение проходными резцами | Р18* | s  0,20 s > 0,20 | 485 328 | 0,12 0,12 | 0,25 0,50 | 0,28 0,28 |

_______________

* Без охлаждения.

** С охлаждением.

Примечания: 1. При внутренней обработке (растачивании, прорезании канавок в отверстиях, внутреннем фасонном точении) принимать скорость резания, равную скорости резания для наружной обработки с введением поправочного коэффициента 0,9. 2. При обработке без охлаждения конструкционных и жаропрочных сталей и стальных  отливок резцами из быстрорежущей стали следует ввести поправочный коэффициент на скорость резания 0,8. 
3. При отрезании и прорезании с охлаждением резцами из твердого сплава Т15К6 конструкционных сталей и стальных отливок вводят на скорость резания поправочный коэффициент 1,4. 4. При фасонном точении глубокого и сложного профиля на скорость резания вводят поправочный коэффициент 0,85. 5. При обработке резцами из быстрорежущей стали термообработанных сталей скорость резания  для соответствующей стали уменьшают, вводя поправочный коэффициент  0,95 – при нормализации; 0,9 – при отжиге; 0,8 – при улучшении. 6. Подача s в мм/об.

Таблица П.4.18

Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние параметров резца на скорость резания

| Главный угол в плане  | Коэффициент Kv | Вспомогательный угол в плане 1 | Коэффициент K1v | Радиус при вершине резца r*, мм | Коэффициент Krv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 30 45 60 75 90 | 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 | 10 15 20 30 45 – | 1,0 0,97 0,94 0,91 0,87 – | 1 2 3 – 5 – | 0,94 1,0 1,03 – 1,13 – |

_______________

* Учитывают только для резцов из быстрорежущей стали

Таблица П.4.19

Режимы резания при тонком точении и растачивании

| Обрабатываемый материал | Материал рабочей части режущего инструмента | Параметр шероховатости поверхности Ra, мкм | Подача, мм/об | Скорость резания, мм/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь: в = < 650 МПа в = 650800 МПа в > 800 МПа | Т30К4 | 1,25–0,63 | 0,06–0,12 | 250–300 150–200 120–170 |
| Чугун: HB 149–163 HB 156–229 HB 170–241 | ВК3 | 2,5–1,25 |  | 150–200 120–150 100–120 |
| Алюминиевые сплавы и баббит |  | 1,25–0,32 | 0,04–0,1 | 300–600 |
| Бронза и латунь |  |  | 0,04–0,08 | 180–500 |

Примечания: 1. Глубина резания 0,1–0,15 мм. 2. Предварительный подход с глубиной резания 0,4 мм улучшает геометрическую форму обработанной поверхности. 3. Меньшие значения параметра шероховатости поверхности соответствуют меньшим подачам.

Таблица П.4.20

Режимы резания при точении закаленной стали резцами с пластинами из твердого сплава

| Подача s, мм/об | Ширина прорезания, мм | Твердость обрабатываемого материала HRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
|  |  | Скорость резания v, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 | – | 157 140 125 116 108 | 135 118 104 95 88 | 116 100 88 79 73 | 107 92 78 71 64 | 83 70 60 53 48 | 76 66 66 – – | 66 54 45 – – | 48 39 33 – – | 32 25 – – | 26 20 – – – |
| Прорезание паза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,05 0,08 0,12 0,16 0,20 | 3 4 6 8 12 | 131 89 65 51 43 | 110 75 55 43 36 | 95 65 47 37 31 | 83 56 41 32 27 | 70 47 35 27 23 | 61 41 30 23 20 | 54 37 27 – – | 46 31 23 – – | 38 25 18 – – | 29 19 14 – – |

Окончание табл. П.4.20

Примечания: 1. В зависимости от глубины резания на табличное значение скорости резания вводят поправочный коэффициент: 1,15 при t = 0,40,9 мм; 1,0 при t = 12 мм и 0,91 при t = 23 мм. 2. В зависимости от параметра шероховатости на табличное значение скорости резания вводят поправочный коэффициент: 1,0 для Rа = 10 мкм; 0,9 для Rа = 2,5 мкм и 0,7 для Rа = 1,25 мкм. 3. В зависимости от марки твердого сплава на скорость резания вводить поправочный коэффициент Kиv: Твердость обрабатываемого материала; HRC 35-49; HRC 50-62. Марка твердого сплава; Т30К4; Т15К6; ВК6; ВК8; ВК4; ВК6; ВК8. Коэффициент Kиv; 1,25; 1,0; 0,85; 0,83; 1,0; 0,92; 0,74. 4. В зависимости от главного угла в плане резца вводят поправочные коэффициенты: 1,2 при  = 30; 1,0 при  = 45; 0,9 при  = 60; 0,8 при  = 75; 0,7 при  = 90. 5. При работе без охлаждения вводят на скорость резания поправочный коэффициент 0,9.

Таблица П.4.21

Режимы резания при точении и растачивании резцами, оснащенными композитом на основе нитрида бора

| Обрабатываемый материал | Характер обработки | Марка композита | Глубина резания t, мм | Подача s, мм/об | Скорость резания v, м/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закаленные стали, HRC 40–58 | Без удара | 0,1; 0,5 | 0,05–3,00 | 0,03–0,2 | 50–160 |
|  | С ударом | 10; 10Д | 0,05–1,0 | 0,03–0,1 | 40–120 |
| Закаленные стали, HRC 58–68 | Без удара | 01 | 0,05–0,8 | 0,03–0,1 | 50–120 |
|  | С ударом | 10; 10Д | 0,05–0,2 | 0,03–0,07 | 10–100 |
| Серые и высокопрочные чугуны, HB 150–300 | Без удара | 0,5; 0,1 | 0,05–3,0 | 0,05–0,3 | 300–1000 |
|  | С ударом | 10; 10Д; 0,5; 0,1 | 0,05–3,0 | 0,05–0,15 | 300–700 |
| Отбеленные, закаленные чугуны, HB 400–600 | Без удара | 0,5; 0,1 | 0,05–2,00 | 0,03–0,15 | 80–200 |
|  | С ударом | 10; 10Д | 0,05–1,0 | 0,03–0,10 | 50–100 |
| Твердые сплавы ВК15, ВК20, ВК 25 и т.п., HRA 80–86 | Без удара, допускается биение | 10; 10Д; 01 | 0,05–1,0 | 0,03–0,1 | 5–20 |

Таблица П.4.22

Значения коэффициента Cp и показателей степени в формулах силы резания при точении

| Обрабаты- ваемый материал | Материал рабочей части резца | Вид обработки | Коэффициент и показатели степени в формулах для составляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тангенциальной Pz |  |  |  | радиальной Py |  |  |  | осевой Px |  |  |  |
|  |  |  | Сp | x | y | n | Сp | x | y | n | Сp | x | y | n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Конструк- ционная сталь и стальные отливки, в =750 МПа | Твердый сплав | Наружное продольное и попереч- ное точение и растачи- вание | 300 | 1,0 | 0,75 | -0,15 | 243 | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 339 | 1,0 | 0,5 | -0,4 |
|  |  | Наружное продольное точение резцами с дополнительным лезвием | 384 | 0,90 | 0,90 | -0,15 | 355 | 0,6 | 0,8 | -0,3 | 241 | 1,05 | 0,2 | -0,4 |
|  |  | Отрезание и прорезание | 408 | 0,72 | 0,8 | 0 | 173 | 0,73 | 0,67 | 0 | – | – | – | – |

Продолжение табл. П.4.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкционная сталь и стальные отливки, в =750 МПа | Твердый сплав | Нарезание резьбы | 148 | – | 1,7 | 0,71 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Быстро- режущя сталь | Наружное продольное точение, подрезание и растачивание | 200 | 1,0 | 0,75 | 0 | 125 | 0,9 | 0,75 | 0 | 67 | 1,2 | 0,65 | 0 |
|  |  | Отрезание и прорезание | 247 | 1,0 | 1,0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Фасонное точение | 212 | 1,0 | 0,75 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Сталь жаропрочная 12Х18Н9Т, НВ 141 | Твердый сплав | Наружное продольное и попереч- ное точение и растачи- вание | 204 | 1,0 | 1,75 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Серый чугун, НВ 190 |  | Наружное продольное и попереч- ное точение и растачи- вание | 92 | 1,0 | 0,75 | 0 | 54 | 0,9 | 0,75 | 0 | 46 | 1,0 | 0,4 | 0 |

Продолжение табл. П.4.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружное продольное точение резцами с дополнительным лезвием | 123 | 1,0 | 0,85 | 0 | 61 | 0,6 | 0,5 | 0 | 24 | 1,05 | 0,2 | 0 |
| Серый чугун, НВ 190 | Твердый сплав | Нарезание резьбы | 103 | – | 1,8 | 0,82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Быстро- режущя сталь | Отрезание и прорезание | 92 | 1,0 | 1,0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ковкий чугун, НВ 150 | Твердый сплав | Наружное продольное и попереч- ное точение и растачи- вание | 81 | 1,0 | 0,75 | 0 | 43 | 0,9 | 0,75 | 0 | 38 | 1,0 | 0,4 | 0 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 88 |  |  |  | 40 | 1,2 | 0,65 |  |
|  |  | Отрезание и прорезание | 139 | 1,0 | 1,0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Медные гетерогенные сплавы, НВ 120 | Быстрорежущая сталь | Наружное продольное и поперечное точение, растачивание | 55 | 1,0 | 0,66 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Окончание табл. П.4.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отрезание и прорезание | 75 | 1,0 | 1,0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Алюминий и силумин |  | Наружное продольное и поперечное точение, растачивание, подрезание | 40 | 1,0 | 0,75 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Отрезание и прорезание | 50 | 1,0 | 1,0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица П.4.23

Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние геометрических параметров режущей части инструмента на составляющие силы резания при обработке стали и чугуна

| Параметры |  | Материал режущей части инструмента | Поправочные коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Величина |  | Обо- значе-ние | Величина коэффициента для составляющих |  |  |
|  |  |  |  | тангенциальной Pz | радиальной Py | осевой Px |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Главный угол в плане  | 30 45 60 90 | Твердый сплав | Kр | 1,08 1,0 0,94 0,89 | 1,30 1,0 0,77 0,50 | 0,78 1,0 1,11 1,17 |
|  | 30 45 60 90 | Быстрорежущая сталь |  | 1,08 1,0 0,98 1,08 | 1,63 1,0 0,71 0,44 | 0,70 1,00 1,27 1,82 |
| Передний угол γ | -15 0 10 | Твердый сплав | Kγр | 1,25 1,1 1,0 | 2,0 1,4 1,0 | 2,0 1,4 1,0 |
|  | 12–15 20–25 | Быстрорежущая сталь |  | 1,15 1,0 | 1,6 1,0 | 1,7 1,0 |

Окончание табл. П.4.23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол наклона главного лезвия λ | -5 0 5 15 | Твердый сплав | Kλр | 1,0 1,0 1,0 1,0 | 0,75 1,0 1,25 1,7 | 1,07 1,0 0,85 0,65 |
| Радиус при вершине r, мм | 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 | Быстрорежущая сталь | Krр | 0,87 0,93 1,0 1,04 1,10 | 0,66 0,82 1,0 1,14 1,33 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |

Таблица П.4.24

Механические свойства некоторых конструкционных материалов

| Материал | Состояние материала | Механические свойства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НВ | σв, МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ст.0 | Горячекатаный | 103–107 | 320 |
| Ст.2 | То же | 137 | 320–420 |
| Ст.3 | « | 124 | 380–470 |
| Ст.5 | « | 156–159 | 500–620 |
| Ст.08 | « | ≤131 | 324 |
| Ст.10КП | « | ≤107 | 334 |
| Сталь 15 | « | ≤143 | – |
| Сталь 20 | « | ≤130 | – |
| Сталь 30 | « | ≤187 | – |
| Сталь 35 | « | <187 | 560 |
| Сталь 40 | « | ≤166 | – |
| Сталь 45 | « | 170–179 | 650 |
| Сталь 50 | « | 170–229 | 650 |
| Сталь 60 | Нормализованный | ≤241 | 690 |
| Сталь 70 | То же | ≤241 | 730 |
| Сталь 20Х | Горячекатаный | 131 | 470 |

Продолжение табл. П.4.24

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь 35Х | То же | 163 | 620 |
| Сталь 40Х; 45Х | Нормализованный | <207 | 750 |
| Сталь 50Х | То же | <217 | – |
| Сталь А12 | Горячекатаный | 167–217 | – |
| Сталь 20Л | Литье | ≤126 | 420 |
| Сталь 30Л | То же | ≤187 | 480 |
| Сталь 35Л | « | <217 | 500 |
| Сталь 45Л | « | <201 | 550 |
| Сталь 55Л | « | <207 | 600 |
| Сталь ГЛ3 | « | <229 | – |
| Сталь ШХ15 | Отжиг | <207 | 750 |
| Сталь 20Г | Нормализованный | 143–187 | – |
| Сталь 30Г | То же | 149–197 | – |
| Сталь 40Г | « | 174–207 | – |
| Сталь 50Г | Закалка, отпуск | <229 | – |
| Сталь 65Г | То же | >240 | – |
| Сталь 45Г2 | Нормализованный | 229 | 700 |
| Сталь 18ХГТ | То же | 156–159 | 540 |
| Сталь 30ХГТ | « | 163–207 | – |

Продолжение табл. П.4.24

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь 30ХМ; 30ХМА | Закалка, отпуск | 229–269 | 950 |
| Сталь 30ХМ | То же | 245 | 810 |
| Сталь 30ХФА | « | <241 | – |
| Сталь 40ХН | « | <255 | – |
| Сталь 12ХН3А | Горячекатаный | 207 | – |
| Сталь 12ХН4А | То же | 207 | – |
| Сталь 30ХГС | Закалка, отпуск | <229 | 720 |
| Сталь 30ХГСА | То же | <229 | 720 |
| Сталь 35ХГСА | « | <229 | 720 |
| Сталь 38ХГН | « | 187–236 | 650 |
| Сталь 38ХМЮА | « | 240–270 | 800 |
| Сталь 12Х13 (1Х13) | « | 241 | – |
| Сталь 20Х13 (2Х13) | « | 229–268 | 500 |
| Сталь 40Х13 (4Х13) | Отжиг | – | 560 |
| Сталь 14Х17Н2 (1Х17Н2) | Закалка | 330 | – |
| Сталь 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) | То же | 179 | >550 |
| Сталь Х15Н910 | Отжиг | – | <1100 |
| Сталь 12Х21Н5Т | Закалка | – | >700 |
| Сталь ХН77Т10 | Закалка, старение | <321 | 750 |

Продолжение  табл. П.4.24

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь ХН67ВМТ10 | То же | 217 | – |
| Сталь 37Х12Н8Г8МФ5 | « | 269 | 850 |
| Сталь ВТ5; ВТ5-1; ОТ4; ОТ4-1 | Отжиг | – | 700–950 |
| Сталь ВТ1; ВТ1-1; ВТ1-2 | То же | – | <1200 |
| Сталь ВТ6; ВТ6С | « | – | <1000 |
| Сталь ВТ14; ВТ15 | « | – | <1000 |
| Сталь АЛ2; АЛ4; АМ3 | Состояние поставки | – | 150 – 400 |
| Сталь М1; М2; М3 | То же | – | 290 – 300 |
| Серый чугун СЧ 10 | Отливка без корки | 170 | – |
| Серый чугун СЧ 15 | То же | 190 | – |
| Серый чугун СЧ 20 | « | 200 | – |
| Серый чугун СЧ 25 | « | 210 | – |
| Серый чугун СЧ 30 | « | 220 | – |
| Ковкий чугун КЧ 37-12 | Состояние поставки | 150 | – |
| Ковкий чугун КЧ 45-7 | То же | 150 | – |
| Латунь ЛК 80-3 | Отливка без корки | 110 | – |
| Латунь ЛКС 80-3-3 | То же | 90 | – |
| Латунь ЛМцОС 58-2-2-2 | « |  | – |
| Бронза Бр. АЖ 9-4 | Отливка с коркой | 120 | – |

Окончание табл. П.4.24

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бронза Бр. АЖН 10-4-4 | То же | 170 | – |
| Бронза Бр. АЖН 11-6-6 | « | 180 | – |

Приложение 5

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица П.5.1

Вспомогательное время на установку и снятие детали вручную, мин (патроны самоцентрирующие)

| Содержание работы: взять деталь, установить и закрепить; открепить деталь, снять и отложить |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ установки и крепления детали | Масса детали (кг) до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,25 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| В бесключевом патроне | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | – | – |
| В самоцентрирующемся патроне с креплением: пневматическим зажимом ключом | 0,06 – | 0,07 0,15 | 0,08 0,17 | 0,1 0,23 | 0,12 0,27 | 0,15 0,3 | 0,18 0,4 | 0,22 0,5 |
| Подвести и отвести центр задней бабки, закрепить и открепить пиноль рукояткой: пневматически рычагом маховичком | 0,24 – – | 0,24 – – | 0,24 – – | 0,24 0,03 0,04 | 0,24 0,04 0,05 | 0,24 0,04 0,06 | 0,24 0,04 0,06 | 0,24 0,05 0,07 |

Таблица П.5.2

Вспомогательное время на установку и снятие прутка в цанговом патроне, мин

| Содержание работы: взять деталь, установить и закрепить; открепить деталь, снять и отложить |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ установки и крепления прутка | Диаметр прутка (мм) до |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Взять пруток и вставить в трубу | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,44 | 0,6 | 0,9 |
| Заправить пруток в патрон, установить в размер на подрезку, проверить регулировку зажима и закрепить: пневматическим зажимом рукояткой рычага | 0,11 0,12 | 0,18 0,2 | 0,28 0,3 | 0,38 0,4 | 0,47 0,5 | 0,52 0,55 |
| Разжать патрон для освобождения остатка прутка: пневматическим зажимом рукояткой рычага | 0,01 0,025 | 0,01 0,028 | 0,01 0,031 | 0,01 0,036 | 0,01 0,04 | 0,01 0,045 |
| Вынуть остаток прутка из патрона и отложить | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,025 | 0,03 | 0,035 |

Таблица П.5.3

Вспомогательное время на установку детали в центрах и снятие ее (вручную), мин

| Содержание работы: взять деталь (оправку с деталями), установить в центрах, закрепить центром задней бабки; отвести центр задней бабки, снять деталь (оправку с деталями) и отложить |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ подвода центра задней бабки и крепления пиноли | Масса детали (оправка с деталями), кг |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Рукояткой пневматического зажима | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,21 |
| Отводной пружинной рукояткой с креплением пиноли рукояткой | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,23 |
| Закрыть, открыть, закрепить и открепить крышку люнета закрытого типа | – | – | – | 0,087 | 0,099 | 0,11 | 0,124 |

Таблица П.5.4

Вспомогательное время на установку и снятие детали, мин  (различные приспособления)

| Содержание работы: взять деталь, установить, закрепить; открепить деталь, снять, отложить |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ установки и крепления детали | Масса детали (кг) до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,25 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| В цанговом патроне с креплением: пневмозажимом рукояткой рычага | 0,06 0,07 | 0,07 0,08 | 0,08 0,09 | 0,11 0,12 | 0,13 0,14 | 0,16 0,17 | 0,19 0,20 | 0,24 0,25 |
| На гладкой оправке без крепления | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | – | – |
| На гладкой оправке с креплением гайкой с быстросъемной шайбой | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,47 |
| На резьбовой оправке | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | – | – | – |
| Установка на оправке каждой последующей детали свыше одной | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | – | – |

Таблица П.5.5

Вспомогательное время на приемы управления станками

| Содержание приема управления | Время, мин |
| --- | --- |
| Разные станки Включить или выключить станок или его узлы: кнопкой рычагом | 0,01 0,02 |
| Повернуть резцовую головку на следующую позицию | 0,04 |
| Повернуть револьверную головку на следующую позицию | 0,015 |
| Установить и снять инструмент в быстросъемном патроне: при диаметре инструмента до 15 мм при диаметре инструмента до 25 мм при диаметре инструмента до 30 мм при диаметре инструмента свыше 30 мм | 0,035 0,04 0,06 0,08 |
| Подвести инструмент при снятии одной фаски | 0,016 |
| То же, при снятии каждой последующей | 0,01 |
| Свести плашки резьбонарезной головки рычагом | 0,02 |
| Разжать бруски хонинговальной головки: вручную гидравлической подачей | 0,03 0,02 |
| Подвести или отвести инструмент к детали при обработке: резец револьверную головку сверло, развертку, метчик, зенкер, плашки | 0,025 0,02 0,01 |

Таблица П.5.6

Вспомогательное время на приемы управления станком, связанные с перемещением рабочих органов станков, мин

| Тип станка Содержание приема | Длина перемещения (мм) до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Токарно-центровые, операционные и токарно-многорезцовые станки |  |  |  |  |  |  |
| Переместить каретку суппорта в продольном направлении: наибольший диаметр обработки, мм 400 то же, 600 | – – | 0,04 0,05 | 0,06 0,08 | 0,09 0,11 | 0,11 0,13 | 0,14 0,16 |
| Расточные станки |  |  |  |  |  |  |
| Переместить шпиндель в исходное положение | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
| Револьверные станки с вертикальной осью вращения |  |  |  |  |  |  |
| Переместить каретку суппорта в продольном направлении: Переместить суппорт в поперечном направлении Переместить револьверную головку | – 0,05 – | 0,05 0,08 0,03 | 0,08 – 0,04 | 0,09 – 0,05 | – – 0,06 | – – 0,07 |

Таблица П.5.7

Вспомогательное время на измерение калибрами пробками и кольцами

| Измерительный инструмент | Точность измерения, квалитет | Измеряемый размер (мм) до | Время, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибр-пробка гладкая двусторонняя (полный промер) | 7 8, 9, 10 11, 12, 13 | 10...25 50 75 25 50 75 25 50 75 | 0,11 0,13 0,15 0,09 0,11 0,12 0,06 0,07 0,08 |

Таблица П.5.8

Вспомогательное время на измерение скобами, мин

| Измерительный инструмент | Точность измерения, квалитет | Измеряемый размер (мм) до | Длина измеряемой поверхности (мм) до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Скоба двусторонняя предельная (полный промер) | 6, 7 8, 9 | 50 100 50 100 | 0,09 0,11 0,07 0,09 | 0,11 0,13 0,09 0,11 | 0,15 0,18 0,13 0,15 |

Окончание табл. П.5.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скоба односторонняя предельная | 6, 7 8, 9 10 … 12 | 50 100 50 100 50 100 | 0,07 0,08 0,06 0,07 0,03 0,04 | 0,08 0,01 0,07 0,09 0,04 0,05 | 0,1 0,14 0,1 0,13 0,06 0,07 |
| Скоба резьбовая | 6, 7 8, 9 10 | 50 100 50 100 50 100 | 0,08 0,09 0,07 0,08 0,03 0,04 | 0,09 0,11 0,08 0,1 0,04 0,06 | 0,12 0,15 0,11 0,14 0,07 0,08 |
| Скоба индикаторная | 0,01 мм | 50 100 200 | 0,07 0,09 0,12 | 0,08 0,11 0,13 | 0,12 0,14 0,17 |

Таблица П.5.9

Вспомогательное время на проверку биения или эллиптичности индикатором часового типа

| Контролируемый размер (мм) до | Время, мин |
| --- | --- |
| 50 100 200 300 400 | 0,05 0,055 0,061 0,065 0,068 |

Таблица П.5.10

Вспомогательное время на измерение резьб с точностью 6…8g и 6…7H  
пробками и кольцами резьбовыми в массовом производстве, мин

| Измеряемый размер (мм) до |  | Длина измеряемой резьбы (мм) до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| D | S | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Измерение резьбовой пробкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,5 1 1,5 | 0,21 0,12 0,08 | 0,39 0,21 0,15 | 0,54 0,3 0,21 | 0,72 0,39 0,27 | – 0,54 0,39 | – – – | – – – | – – – | – – – |

Окончание табл. П.5.10

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 1,5 2 2,5 |  | 0,13 0,09 0,08 0,07 |  | 0,22 0,16 0,13 0,1 |  | 0,31 0,22 0,17 0,14 |  | 0,4 0,29 0,22 0,19 |  | 0,59 0,41 0,31 0,26 |  | – 0,54 0,41 0,33 |  | – 0,63 0,5 0,4 |  | – – – – |  | – – – – |  |
| 40 | 1 1,5 2 2,5 3 |  | 0,14 0,11 0,09 0,08 – |  | 0,24 0,18 0,14 0,13 0,11 |  | 0,34 0,24 0,19 0,16 0,14 |  | 0,44 0,31 0,24 0,2 0,18 |  | 0,63 0,44 0,34 0,28 0,24 |  | 0,81 0,59 0,44 0,36 0,31 |  | 1,04 0,72 0,54 0,44 0,38 |  | – – – – – |  | – – – – – |  |
| 60 | 1 1,5 2 3 |  | 0,15 0,12 0,1 – |  | 0,27 0,2 0,15 0,12 |  | 0,38 0,27 0,22 0,15 |  | 0,5 0,35 0,27 0,19 |  | 0,72 0,5 0,38 0,27 |  | 0,9 0,63 0,5 0,35 |  | 1,13 0,72 0,59 0,4 |  | – 0,9 0,72 0,5 |  | – – – – |  |
| Измерение резьбовым кольцом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 0,5 1 1,5 |  | 0,15 0,09 0,06 |  | 0,28 0,15 0,1 |  | 0,41 0,22 0,15 |  | 0,54 0,08 0,2 |  | – 0,41 0,28 |  | – 0,54 0,38 |  | – 0,68 0,54 |  | – – – |  | – – – |
| 20 |  | 1 1,5 2 2,5 |  | 0,09 0,07 0,05 0,04 |  | 0,16 0,12 0,1 0,07 |  | 0,23 0,16 0,13 0,1 |  | 0,3 0,21 0,16 0,13 |  | 0,45 0,3 0,23 0,19 |  | 0,59 0,39 0,3 0,26 |  | 0,72 0,48 0,37 0,3 |  | – 0,59 0,45 0,36 |  | – – 0,59 0,45 |

Окончание табл. П.5.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1 1,5 2 2,5 3 | 0,1 0,07 0,07 0,05 – | 0,18 0,13 0,1 0,09 0,07 | 0,25 0,18 0,13 0,12 0,1 | 0,32 0,23 0,18 0,15 0,13 | 0,5 0,32 0,25 0,21 0,18 | 0,63 0,44 0,32 0,27 0,23 | 0,77 0,54 0,41 0,32 0,27 | – 0,63 0,5 0,39 0,32 | – – 0,63 0,5 0,43 |
| 60 | 1 1,5 2 3 | 0,11 0,08 0,07 – | 0,2 0,15 0,13 0,08 | 0,30 0,2 0,16 0,12 | 0,38 0,26 0,22 0,15 | 0,54 0,38 0,29 0,2 | 0,72 0,5 0,38 0,26 | 0,9 0,59 0,45 0,32 | – 0,72 0,59 0,38 | – – 0,72 0,5 |

Примечание. При измерении резьб более высокой степени точности время по таблице применять с коэффициентом 1, 2.

Таблица П.5.11

Вспомогательное время на измерение шаблонами, мин

| Измерительный инструмент | Точность измерения, мм | Измеряемый размер, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Шаблон линейный односторонний | 0,2…0,5 До 0,2 | 0,04 0,07 | 0,06 0,09 | 0,07 0,11 | 0,08 0,13 | 0,09 0,14 |
| Шаблон линейный двусторонний | 0,2…0,5 До 0,2 | 0,06 0,08 | 0,07 0,11 | 0,09 0,14 | 0,1 0,15 | 0,11 0,17 |
| Шаблон фасонный простого профиля | 0,15…0,25 До 0,15 | 0,07 0,09 | 0,08 0,12 | 0,1 0,15 | – – | – – |
| Шаблон фасонный сложного профиля | 0,15…0,25 До 0,15 | 0,09 0,17 | 0,11 0,21 | 0,13 0,22 | – – | – – |

Таблица П.5.12

Вспомогательное время на контрольные промеры универсальным инструментом с установкой его 
на размер в процессе измерения, мин

| Измерительный инструмент | Точность измерения | Измеряемый размер (мм) до | Измеряемая длина (мм) до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Штанген-глубиномер | 0,02–0,05 мм | – | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 |
| Штанген-циркуль | До 0,1 мм | 50 100 200 400 | 0,12 0,13 0,16 0,22 | 0,15 0,16 0,17 – | 0,18 0,19 0,21 – | 0,2 0,22 0,23 – | 0,24 0,24 0,25 – |
| Микрометр | 6–7 квалитет | 100 200 | 0,22 0,27 | 0,22 0,27 | 0,23 0,28 | 0,28 0,29 | 0,33 0,33 |
| Нутромер индикаторный | 6–7 квалитет | 50 100 200 | 0,17 0,19 0,22 | 0,2 0,22 0,26 | 0,23 0,24 0,27 | 0,26 0,27 0,29 | – – – |
| Угломер универсальный | Свыше 5' До 5' | – | 0,2 0,23 | 0,23 0,26 | 0,24 0,35 | 0,27 0,36 | 0,33 0,38 |

Таблица П.5.13

Техническое обслуживание рабочего места. Время на смену режущего инструмента  Тсм, мин

| Режущий инструмент | Способ закрепления инструмента на станке | Измеряемый размер (мм) до | Размер инструмента – диаметр или квадрат (мм) до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø 20 10×10 | Ø 30 15×15 | Ø 50 25×25 | Ø свыше 50 свыше 10×10 |
| Токарно-операционные, многорезцовые, токарные многошпиндельные полуавтоматы, расточные и револьверные станки |  |  |  |  |  |  |
| Резцы проходные, подрезные, расточные | В резцедержатель суппорта В гнездо головки | – Свыше 0,2 До 0,2 – | 1 1,7 2,5 2 | 1,3 2 3,3 2,5 | 1,5 2,5 4 – | 1,7 3 5,8 – |
| Резцы отрезные, канавочные, фасонные | В резцедержатель суппорта | – Свыше 0,2 До 0,2 | 0,8 1,3 1,7 | 1,1 1,5 2 | 1,2 2 2,3 | 1,3 2 2,3 |
| Резцы фасонные | В гнездо головки В резцедержатель суппорта | – – Свыше 0,2 До 0,2 | 1,2 1,5 2 3,5 | 1,5 2 3 5 | – 2,5 4 6 | – 3 5 7 |

Таблица П.5.14

Затраты времени на организационное обслуживание рабочего места Торг в процентах  П от оперативного Топ

| Станки | Основные размеры или модели станков | Условия работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с охлаждением | без охлаждения |
| Токарно-центровые операционные | 300 400 600 | 1,3 1,5 1,7 | 1 1,2 1,4 |
| Токарные многорезцовые | – | 1,7 | 1,4 |
| Токарные многошпиндельные полуавтоматы | 1262 1283 | 2,4 3,1 | 2,1 2,9 |

Таблица П.5.15

Затраты времени на перерывы, отдых и личные надобности Тотд 
при установке деталей вручную в процентах П от оперативного Топ

| Масса детали (кг) до | Процент основного времени То от Топ | Топ (мин) до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | Свыше 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| При работе с ручной подачей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 40 80 | 8 8 8 | 7 7 8 | 7 7 8 | 6 7 8 | 6 7 8 | – – – | – – – |

Окончание табл. П.5.15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 20 40 80 | – – – | 8 8 8 | 7 7 8 | 6 7 8 | 6 7 8 | – – – | – – – |
| 10 | 20 40 80 | – – – | – – – | 8 8 8 | 6 7 9 | 6 7 9 | – – – | – – – |
| 20 | 20 40 80 | – – – | – – – | 9 9 9 | 8 9 10 | 8 9 10 | – – – | – – – |
| При работе с механической подачей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 80 | – – | – – | 7 7 | 6 6 | 6 5 | 5 5 | – – |
| 5 | 40 80 | – – | – – | 7 7 | 6 6 | 6 6 | 6 5 | – – |
| 10 | 40 80 | – – | – – | 8 7 | 6 6 | 6 6 | 6 5 | 5 5 |
| 20 | 40 80 | – – | – – | – – | 8 7 | 8 7 | 7 6 | 5 5 |

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица П.5.16

Нормативы времени на обслуживание рабочего места, отдых и естественные надобности

| Вид станков | Тоб. отд. , % |
| --- | --- |
| Токарные: высота центров до 125 мм высота центров до 200 мм высота центров до 300 мм | 6 6,5 7 |

Таблица П.5.17

Нормативы подготовительно-заключительного времени при работе на токарных станках, мин

| Способ установки детали или наименование приемов | Количество режущего инструмента | Высота центров станка (мм) до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 | 200 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| На наладку станка, инструмента и приспособлений |  |  |  |  |
| В центрах | 2 4 6 | 6 8 10 | 7 9 12 | 8 10 14 |
| В патроне самоцентрирующем, цанговом или пневматическом | 2 4 6 | 7 9 11 | 8 10 12 | 12 14 16 |
| В патроне самоцентрирующем, с поджатием центром задней бабки | 2 4 6 | 9 10 12 | 10 12 13 | 13 15 17 |

Окончание табл. П.5.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На планшайбе с угольником или в центрирующем приспособлении | 2 4 6 | 11 12 16 | 12 14 18 | 16 19 22 |
| На шпиндельной оправке (концевой конусной, разжимной или резьбовой) | 2 4 6 | 6 8 10 | 7 9 11 | 11 13 15 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| На дополнительные приемы |  |  |  |  |
| Установка упора |  | 1 | 1,5 | 2 |
| Установка копира |  | 4 | 4 | 5 |
| Установка резца на многорезцовой державке на сопряженный размер |  | 2 | 2 | 3 |
| Установка люнета с регулировкой |  | 2 | 2, 7 | 3, 8 |
| Поворот суппорта на угол обточки конуса |  | 1 | 1 | 1 |
| Смещение задней бабки для обточки конуса |  | 2 | 2,5 | 3 |
| Установка подачи по ходовому винту для нарезания резьбы: рычагом коробки передач перестановкой зубчатых колес гитары |  | 1 3 | 1 3 | 1 4 |
| Получение инструмента и приспособлений до начала и сдача после окончания обработки |  | 7…10 |  |  |

Приложение 6

Пример оформления операционной карты

Приложение 7

Прмер оформления операционного эскиза

Оглавление

Введение	3

1. Некоторые основные термины  и определения понятий,  относящиеся к токарной обработке	4

2. Анализ исходных данных для разработки технологического процесса токарной обработки	8

3. Общие указания по выбору технологических баз и порядка выполнения технологических переходов	9

4. Выбор оборудования, приспособлений  и режущего инструмента	11

5. Расчет режимов токарной операции	23

6. Расчет нормы времени	26

7. Примеры расчета режимов  токарной обработки	30

7.1. Пример расчёта режимов обработки  при продольном точении	30

7.2. Пример расчёта режимов обработки  при растачивании	34

7.3. Пример расчёта режимов обработки при подрезании	38

8. Оформление технологических документов	43

Библиографический список	45

Приложение 1. Токарные станки	46

Приложение 2. Примеры обозначений зажимов и установочных устройств  на схемах (гост 3.1107-81)	80

Приложение 3. Режущий инструмент	83

Приложение 4. Таблицы параметров режимов токарной обработки, коэффициентов  и показателей степеней в расчетных формулах	109

Приложение 5. Нормативы времени для массового произво-дства	146

Приложение 6. Пример оформления операционной карты	163

Приложение 7. Пример оформления операционного эскиза	164

Г.Н. Плеханов, С.А. Зеньков, И.М. Ефремов, 
Л.А. Мамаев, Д.Ю. Кобзов, С.Н. Герасимов

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА ТОКАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Учебное пособие

Редактор Устюжина Т.Г., компьютерная верстка Кузнецова А.С.

Подписано в печать

Формат 60  84 1/16

Печать трафаретная.

Уч.-изд. л. 10,3.  Усл. печ. л. 10,3.

Тираж 100 экз. Заказ

Отпечатано в издательстве ГОУ ВПО «БрГУ»

665709, Братск, ул. Макаренко, 40