Таблица 20. Внутришлифовальные станки

Размеры, мм

| Параметры | 3К225В; 3К225А | 3К227В; 3К227А | 3К228В; 3К228А | 3К229В | СШ162 | СШ64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший диаметр: |  |  |  |  |  |  |
| устанавливаемой заготовки | 200 | 400 | 560 | 800 | - | - |
| устанавливаемой заготовки в кожухе | 100 | 250 | 400 | 630 | 300 | - |
| Наибольшая длина: |  |  |  |  |  |  |
| устанавливаемой заготовки | 50 | 125 | 200 | 320 | - | 300 |
| при наибольшем диаметре отверстия шлифования | - | 125 | 200 | 320 | 90 | 300 |
| Диаметр шлифуемых отверстий | 3 - 25 | 5 - 150 | 50 - 200 | 100 - 400 | 60 - 125 | 100 - 150 |
| Наибольший ход стола | 320 | 450 | 630 | 800 | 360 | 800 |
| Наибольшее наладочное попереч- ное перемещение: |  |  |  |  |  |  |
| шлифовальной бабки: |  |  |  |  |  |  |
| вперед (от рабочего) | - | 50 | 60 | 100 | - | 60 |
| назад (на рабочего) | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
| бабки заготовки: |  |  |  |  |  |  |
| вперед (от рабочего) | 100 | 120 | 200 | 100 | 20 | - |
| назад (на рабочего) | 20 | 30 | 50 | 10 | 90 | - |
| Наибольший угол поворота бабки заготовки, ° | 45 | 45 | 30 (наим.) | 30 (наим.) | 3 | - |
| Наибольший диаметр и высота Шлифовального круга | 25 x 25 | 80 x 50 | 180 x 63 | 200 х 63 | В зависимости от наладки | 120 х 50 |
| Скорость, движения стола, м/мин: |  |  |  |  |  |  |
| при правке шлифовального круга | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | 0,5 - 2 | 0,1 - 2 |
| при шлифовании | 1 -7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | - | 1 - 7 |
| при быстром продольном под- воде и отводе | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Частота вращения, об/мин, шпинделя |  |  |  |  |  |  |
| внутришлифовального | 20000 - 100000 | 9000; 12000; 18 000; 22000 | 4500; 6000; 9000; 12 000 | 3500; 4500; 6000 | 12000; 16000; 20000 | 5000; 6000 |
| бабки заготовки | 280-2000 | 60-120 | 100-600 | 40-240 | 340; 460 | 70 |
| торцешлифовального приспособление | 11500 | 5600 | 4000 | 4000 |  | - |
| Мощность электродвигателя при- вода шлифовального круга, кВт | 0,76(бабки заготовки) | 4 | 5,5 | 7,5 | 5,5; .7,5 | 7,5 |
| Габаритные размеры (с приставным оборудованием): |  |  |  |  |  |  |
| длина | 2225 | 2815 | 4005 | 4630 | 3225 | 3900 |
| ширина | 1775 | 1900 | 2305 | 2405 | 2420 | 1990 |
| высота | - | 1750 | 1870 | 2000 | 1500 | 1800 |
| Масса (с приставным оборудованием), кг | 2800 | 4300 | 6900 | 8600 | 4800 | 6400 |

Примечания:  1. Для станка ЗК227А диаметр шлифуемых отверстий 20 — 150 мм.

2. Станок   СШ162 — специальный   полуавтомат  для   скоростного   шлифования;   СШ64 — бесцентровый специальный. Станки ЗК225А, ЗК227А и ЗК228А особо высокой точности.

Внутришлифовальный станок 3К228В

Наибольший диаметр шлифуемого отверстия 200 мм; наибольшая длина шлифуемой поверхности 200 мм. Мощность двигателя шлифовального шпинделя Nд = 5,5 кВт; КПД станка η = 0,85.

Частота вращения обрабатываемой заготовки 100 – 600 об/мин (регулируется бесступенчато). Частота вращения шлифовального круга, об/мин: 4500; 6000; 9000; 13000. Скорость продольного хода шлифовальной бабки 1 – 7 м/мин (регулируется бесступенчато). Поперечная подача шлифовального круга, мм/ход: 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006. Наибольшие размеры шлифовального круга: Dк = 175 мм; Bк = 63 мм.