Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет»

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА ФРЕЗЕРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Учебное пособие

Братск

Издательство Братского государственного университета

2011

УДК 621

ББК 34.5

Основы проектирования технологического процесса фрезерной операции : учеб. пособие / Г.Н. Плеханов, С.А. Зеньков, Д.Ю. Кобзов, С.Н. Герасимов. – Братск : Изд-во БрГУ, 2011. – 154 с.

Пособие содержит методику и примеры расчета режимов фрезерной операции, а также справочные материалы по фрезерным станкам, фрезам и приспособлениям. Представлен порядок оформления технологических документов.

Предназначено для студентов, получающих образование по специальности 190205.65 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», всех форм обучения, а также бакалавров по направлению подготовки 190100 «Наземные транспортно-технологические комплексы» по профилю «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» и магистрантов магистерской программы «Комплексная механизация строительства» направления 270100 «Строительство».

Рецензент В.Г. Зедгенизов, д-р техн. наук, профессор, 
зав. каф. «Строительные и дорожные машины и гидросистемы» Иркутского государственного технического университета (г. Иркутск)

 ФГБОУ ВПО «БрГУ», 2011

 Плеханов Г.Н., Зеньков С.А., Кобзов Д.Ю., Герасимов С.Н., 2011

# ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Технология машиностроения, производство и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин», наряду с другими дисциплинами, является профилирующей по специальности «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование». Она базируется на знаниях, полученных при изучении общетехнических и специальных дисциплин, в том числе курсов «Технология конструкционных материалов», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация». Подготовка студентов к конструкторской деятельности, осуществляемая в ходе курсового и дипломного проектирования, подразумевает владение навыками проектирования технологических процессов изготовления машин. Изучение дисциплины должно обеспечить приобретение знаний в области технологии и организации производства и ремонта машин; развитие способности самостоятельно разрабатывать современные технологические процессы, решать различные вопросы проектирования предприятий по ремонту машин, а также управлять качеством изготовления и ремонта машин.

Проектирование различных технологических процессов механической обработки потребует от студента обращения к различным литературным источникам, содержащим необходимую теоретическую, методическую и справочную информацию. Для студента рациональнее будет распределить ее по соответствующим операциям как отдельным составляющим маршрута обработки. Это позволит сосредоточить внимание на особенностях и многовариантности построения технологического процесса отдельных видов обработки.

В настоящем пособии рассматриваются основы проектирования наиболее важных этапов фрезерной операции. Оно может быть использовано студентами при изучении вышеназванной дисциплины, а также при выполнении курсового и дипломного проектов.

# 1. НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ ТЕОРИИ РЕЗАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ОБРАБОТКЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕМ

Термины и определения режущих инструментов приведены в ГОСТ 25751–83. Они относятся ко всем видам обработки резанием, стандартизованы и обязательны для применения в учебной, 
научно-технической и справочной литературе. Далее приводятся некоторые основные термины и определения понятий теории резания, используемые в данном пособии. Сокращённые термины приведены в скобках.

## Общие понятия

Обработка резанием (резание) – ГОСТ 3.1109–82.

Режущий инструмент – инструмент для обработки резанием.

Режим резания – совокупность значений скорости резания, подачи или скорости движения подачи и глубины резания.

Лезвие режущего инструмента (лезвие) – клинообразный элемент режущего инструмента для проникновения в материал заготовки и отделения слоя материала.

Рабочая часть режущего инструмента – часть режущего инструмента, содержащая лезвие и выглаживатели при их наличии.

Крепежная часть режущего инструмента (крепежная часть) – часть режущего инструмента для его установки и (или) крепления в технологическом оборудовании или приспособлении.

Корпус режущего инструмента (корпус) – часть режущего инструмента, несущая на себе все его элементы.

Хвостовик режущего инструмента (хвостовик) – крепёжная часть режущего инструмента в виде стержня.

Посадочное отверстие режущего инструмента (посадочное отверстие) – крепёжная часть режущего инструмента в виде поверхности отверстия.

## Виды режущих инструментов

Лезвийный инструмент – режущий инструмент с заданным числом лезвий установленной формы.

Металлорежущий инструмент – режущий инструмент для обработки металлов.

Цельный режущий инструмент (цельный инструмент) – режущий инструмент, изготовленный из одной заготовки.

Составной режущий инструмент (составной инструмент) – режущий инструмент с неразъемным соединением его частей и элементов, может быть сварным, клееным, паяным.

Сборный режущий инструмент (сборный инструмент) – режущий инструмент с разъемным соединением его частей и элементов.

Насадной режущий инструмент (насадной инструмент) – режущий инструмент с посадочным отверстием.

Хвостовой режущий инструмент (хвостовой инструмент) – режущий инструмент с хвостовиком.

## Конструктивные элементы лезвийных инструментов

Зуб лезвийного инструмента (зуб) – выступ на многолезвийном инструменте, содержащий лезвие.

Выглаживатель лезвийного инструмента (выглаживатель) – выступ на лезвийном инструменте для выглаживания.

Торцовый зуб лезвийного инструмента (торцовый зуб) – зуб лезвийного инструмента, выступающий из корпуса в осевом направлении.

## Виды лезвийных инструментов

Стальной режущий инструмент (стальной инструмент) – лезвийный инструмент с лезвиями из стали.

Быстрорежущий инструмент – стальной режущий инструмент с лезвиями из быстрорежущей стали.

Твердосплавный режущий инструмент (твердосплавный инструмент) – лезвийный инструмент с лезвиями из твердого сплава.

Минералокерамический режущий инструмент (минералокерамический инструмент) – лезвийный инструмент с лезвиями из минералокерамики.

Однолезвийный инструмент – лезвийный инструмент для обработки одним лезвием.

Многолезвийный инструмент – лезвийный инструмент, лезвия которого расположены в направлении главного движения резания последовательно.

Фреза – лезвийный инструмент для обработки с вращательным главным движением резания инструмента без возможности изменения радиуса траектории этого движения и хотя бы с одним движением подачи, направление которого не совпадает с осью вращения. Невозможность изменения радиуса траектории главного движения резания отличает однолезвийную фрезу от вращающегося резца.

## Надёжность режущих инструментов

Период стойкости режущего инструмента  – время резания новым или восстановленным режущим инструментом (лезвием) от начала резания до отказа. Время резания – интервал времени, в течение которого инструмент находится в непосредственном контакте с обрабатываемой поверхностью, сопровождающемся снятием стружки.

## Кинематические элементы и характеристики резания

Главное движение резания  – прямолинейное поступательное или вращательное движение заготовки или режущего инструмента в процессе резания, происходящее с наибольшей скоростью  (рис. 1.1).

Скорость главного движения резания  – скорость рассматриваемой точки режущей кромки или заготовки в главном движении резания.

а

б

Рис. 1.1. Элементы движений при периферийном фрезеровании: 
а – с встречной подачей; б – с попутной подачей: 
1 – направление скорости результирующего движения резания; 
2 – направление скорости главного движения резания; 3 – рабочая плоскость; 
4 – рассматриваемая точка режущей кромки; 
5 – направление скорости движения подачи

Движение подачи  (подача) – прямолинейное поступательное или вращательное движение режущего инструмента или заготовки, скорость которого меньше скорости главного движения резания, предназначенное для того, чтобы распространить отделение слоя материала на всю обрабатываемую поверхность. Движение подачи может быть продольным, поперечным и др.

Скорость движения подачи  – скорость рассматриваемой точки режущей кромки в движении подачи.

Подача  – отношение расстояния, пройденного рассматриваемой точкой режущей кромки или заготовки вдоль траектории этой точки в движении подачи, к соответствующему числу циклов или определенных долей цикла другого движения во время резания или к числу определенных долей цикла этого другого движения.

Подача на один оборот  – подача, соответствующая одному обороту инструмента или заготовки.

Подача на зуб  – подача, соответствующая повороту инструмента или заготовки на один угловой шаг зубьев режущего инструмента.

Поверхность резания  – поверхность, образуемая режущей кромкой в результирующем движении резания.

Поверхность главного движения  – поверхность, образуемая режущей кромкой в главном движении резания.

Рабочая плоскость  – плоскость, в которой расположены направления скоростей главного движения резания и движения подачи.

Угол скорости резания  – угол в рабочей плоскости между направлениями скоростей результирующего движения резания и главного движения резания.

Угол подачи – угол в рабочей плоскости между направлениями скоростей движения подачи и главного движения резания.

## Элементы лезвия

Передняя поверхность лезвия (передняя поверхность) – поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания со срезаемым слоем и стружкой (рис. 1.2, 1.3).

Задняя поверхность лезвия (задняя поверхность) – поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания с поверхностями обрабатываемой заготовки.

Рис. 1.2. Геометрические элементы цилиндрической фрезы: 
1 – передняя поверхность лезвия; 2 – главная режущая кромка; 3 – главная задняя поверхность лезвия; 4 – вершина лезвия; 5 – вспомогательная режущая кромка

Рис. 1.3. Геометрические элементы концевой угловой фрезы: 
1 – передняя поверхность лезвия; 2 – главная режущая кромка; 3 – главная задняя поверхность лезвия; 4 – вершина лезвия; 5 – вспомогательная режущая кромка

Главная задняя поверхность – задняя поверхность лезвия инструмента, примыкающая к главной режущей кромке.

Режущая кромка – кромка лезвия инструмента, образуемая пересечением передней и задней поверхности лезвия.

Главная режущая кромка – часть режущей кромки, формирующая бóльшую сторону сечения срезаемого слоя.

Вспомогательная режущая кромка – часть режущей кромки, формирующая меньшую сторону сечения срезаемого слоя.

Вспомогательная задняя поверхность – задняя поверхность лезвия инструмента, примыкающая к вспомогательной режущей кромке.

Вершина лезвия – участок режущей кромки в месте пересечения двух задних поверхностей. У проходного токарного резца вершиной является участок лезвия в месте пересечения главной и вспомогательной режущих кромок, у резьбового резца – участок лезвия, формирующий внутреннюю поверхность резьбы, у сверла – точка пересечения главной и вспомогательной режущих кромок.

Радиус вершины – радиус кривизны вершины лезвия.

Угол в плане  – угол в основной плоскости между плоскостью резания и рабочей плоскостью.

## Сила резания

Сила резания  – равнодействующая сил, действующих на режущий инструмент при обработке резанием.

Главная составляющая силы резания  – составляющая силы резания, совпадающая по направлению со скоростью главного движения резания в вершине лезвия.

Касательная составляющая силы резания (тангенциальная составляющая силы резания) – главная составляющая силы резания при вращательном главном движении резания.

Осевая составляющая силы резания  – составляющая силы резания, параллельная оси главного вращательного движения резания.

Радиальная составляющая силы резания  – составляющая силы резания, направленная по радиусу главного вращательного движения резания в вершине лезвия.

# 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
РАБОЧЕГО ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ

Технологичность конструкции изделия – совокупность свойств конструкции, определяющих её пригодность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте изделия для заданных показателей его качества и объёма выпуска и условий выполнения работ (ГОСТ 14.205–83, ЕСТПП).

Основными документами при разработке технологических процессов являются рабочие чертежи детали и узла, в который входит деталь, а также технические требования. Изучение чертежей позволяет оценить технологичность детали из условия механической обработки, возможность её обработки стандартным режущим инструментом, доступность инструмента к обрабатываемым поверхностям. В зависимости от квалитета точности размеров и класса шероховатости обрабатываемых поверхностей назначаются переходы по черновой и чистовой обработке при выполнении отдельных операций. Чертеж узла позволяет определить служебное назначение детали, условия ее работы и оценить правильность технических требований, указанных в рабочем чертеже.

При проектировании технологических процессов производства деталей основными начальными этапами являются выбор типа производства, выбор исходной заготовки, расчет операционных размеров, экономическое обоснование. В данном пособии подразумевается, что такие этапы проектирования уже выполнены и содержатся в виде исходных данных.

В процессе разработки технологического процесса для отдельной операции, например фрезерной, на основе качественной оценки показателей технологичности фрезеруемых элементов детали в ее рабочий чертёж могут быть внесены коррективы.

С целью упрощения контроля рабочего чертежа на технологичность можно использовать следующие рекомендации:

– на основании изучения условий работы узла изделия, с учётом годовой производственной программы проанализировать возможность упрощения конструкции детали и целесообразность замены материала;

– установить возможность применения высокопроизводительных методов обработки;

– выявить труднодоступные для обработки места;

– определить возможность совмещения технологических и измерительных баз при выдерживании размеров, оговоренных допусками, обоснованность заданной точности и шероховатости обработанных поверхностей;

– связать указанные на чертежах допускаемые отклонения геометрической формы и взаимного расположения поверхностей с геометрическими погрешностями станков;

– выяснить возможность непосредственного измерения заданных на чертеже размеров;

– установить поверхности, которые могут быть использованы при базировании;

– выяснить, допускает ли конструкция обработку плоскостей на один проход и что мешает такому виду обработки (рис. 2.1, а);

– определить, расположены ли плоские обрабатываемые поверхности выше примыкающих элементов (рис. 2.1, б);

– выяснить, возможно ли уменьшение протяжённости обрабатываемых поверхностей (рис. 2.1, в);

– определить, имеются ли обрабатываемые плоскости, расположенные под тупым или острым углами, и можно ли заменить их плоскостями, расположенными параллельно или перпендикулярно друг другу;

– выяснить, достаточна ли жёсткость детали, не ограничит ли она величину зажимной силы приспособления и режимы резания;

– определить, можно ли заменить закрытые шпоночные канавки открытыми, которые обрабатываются гораздо производительнее дисковыми фрезами (рис. 2.1, г).

Методически вопросом технологичности конструкции надлежит заниматься на протяжении всего периода проектирования технологического процесса.

а

б

в				г

Рис. 2.1. Требования к конструктивному оформлению 
элементарных поверхностей деталей: 
а –обрабатываемые поверхности желательно располагать на одинаковом уровне; 
б – обрабатываемые поверхности должны располагаться выше примыкающих элементов; в – протяжённость обрабатываемых поверхностей необходимо по возможности уменьшать; г – следует избегать закрытых пазов

# 3. БАЗИРОВАНИЕ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХЕМЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

Базированием называют придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат.

Базой называют поверхность, или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, точку, которые принадлежат заготовке или изделию и используются для базирования.

Технологические базы находятся в непосредственном контакте с установочными элементами приспособления и используются для определения положения заготовки или изделия в процессе их изготовления.

Основные технологические базы – это поверхности, которые являются неотъемлемым элементом конструкции детали.

Вспомогательные (искусственные) базы – это поверхности, специально создаваемые на детали исходя из технологических соображений, и для работы детали в изделии они не нужны.

Измерительные базы используются для отсчета размеров при обработке заготовки (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Измерительная база (поверхность А)

Рассмотрим примеры базирования некоторых типовых деталей. На рис. 3.2 показана установка заготовки 1 в приспособлении 2 на шесть опор 3 по плоскости основания (три опоры) и двум боковым сторонам (две и одна опоры). Технологическими базами будут поверхности А, Б и В. При данной схеме базирования заготовка лишена всех шести степеней свободы и занимает вполне определенное положение относительно принятой системы координат.

Поверхность А, лишающую заготовку или изделие трех степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси (z) и поворотов вокруг двух других осей (х и у), – называют установочной базой. Поверхность Б, лишающую заготовку или изделие двух степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси (у) и поворота вокруг другой оси (z), – называют направляющей базой. Поверхность В, лишающую заготовку или изделие одной степени свободы – перемещения вдоль одной координатной оси (х) или поворота вокруг оси, – называют опорной базой.

Рис. 3.2. Установка заготовки в приспособлении на шесть опор: 
1 – заготовка; 2 – приспособление; 3 – опоры; 
поверхности А, Б, В – технологические базы: установочная, направляющая, опорная

Правило базирования заготовок с лишением их всех шести степеней свободы называют правилом шести точек.

На рис. 3.3, а показана схема базирования валика на шесть точек. Цилиндрическая поверхность валика связывается с координатными плоскостями четырьмя координатами 1, 2, 3 и 4, лишающими его четырех степеней свободы; торцовая плоскость валика связывается с координатной плоскостью yOz координатой 5, лишающей его одной степени свободы; одна из поверхностей шпоночного паза А связывается с плоскостью хОу координатой 6, лишающей валик последней степени свободы.

На рис. 3.3, б изображена схема приспособления для установки данного валика в призме В. Валик фиксируется зажимной силой Q.

а					б

Рис. 3.3. Базирование заготовки с лишением шести степеней свободы: 
а – схема базирования валика на 6 точек; б – установка валика в призме

На рис. 3.4 показана схема базирования дисковой заготовки на шесть точек: на три точки (1, 2 и 3) заготовка базируется торцовой поверхностью, на две точки (4 и 5) – по цилиндрической части, а точка 6 – ориентация углового положения с помощью паза.

Рис. 3.4. Базирование дисковой заготовки на 6 точек

Погрешностью установки называют отклонение фактически достигнутого положения заготовки или изделия при установке от требуемого.

Погрешностью базирования называют разность предельных расстояний от измерительной базы заготовки до установленного на размер инструмента. Погрешность базирования влияет на точность получения размеров и точность взаимного положения поверхностей. Для уменьшения или устранения этой погрешности следует совмещать измерительные и технологические базы, повышать точность размеров последних, выбирать правильное расположение установочных элементов и их размеры.

При выборе технологических баз следует придерживаться принципа постоянства базы на основных операциях механической обработки, т.е. по возможности использовать в качестве технологической базы одни и те же поверхности детали.

Если по условиям обработки не удается выдержать принцип постоянства базы, то в качестве новой базы принимают обработанную поверхность, по возможности наиболее точную и обеспечивающую жесткость установки заготовки.

Выбор технологических баз является основой построения технологического процесса изготовления детали и имеет большое значение для обеспечения требуемой точности обработки и экономичности процесса. При назначении технологических баз для первой и последующих операций обработки руководствуются следующими общими соображениями;

– установочная и направляющая базы должны иметь необходимую протяженность для обеспечения устойчивого положения заготовки при её обработке;

– обрабатываемая заготовка должна иметь минимальные деформации от действия силы резания, зажимной силы и от действия собственной массы;

– в качестве технологической базы следует принимать поверхности, обеспечивающие наименьшую погрешность установки и исключающие погрешность базирования.

Навыки по базированию приобретаются через самостоятельное и вдумчивое решение разнообразных задач, поэтому с учетом правил базирования для различных классов деталей в качестве технологических баз можно рекомендовать следующие поверхности:

● для валов – центровые отверстия, которые являются вспомогательными технологическими базами;

● для втулок – один из торцов, внутренний или наружный диаметр;

● для дисков – черновая база – торец и наружный диаметр, чистовая база – торец и внутренний диаметр отверстия;

● для некруглых стержней – черновая база – наружная необработанная поверхность, чистовая база – обработанная плоскость и отверстие.

Базирование корпусных деталей выполняют с учетом их конструктивных форм и технологии изготовления. Рассмотрим 
наиболее распространенные схемы базирования. На рис. 3.5, а показана схема базирования по плоскости и двум отверстиям диаметром 15…20 мм, выполненным по 7-му квалитету точности. Эти 
отверстия являются вспомогательными базами, в которые входят установочные пальцы приспособления. Детали фланцевого типа базируют по торцу фланца и точно обработанному буртику (рис. 3.5, б).

Вместо поверхности буртика в качестве базы может быть принята поверхность основного отверстия. Корпуса призматической формы, у которых отверстия малы, базируют по трем плоскостям, причём базирование возможно либо по наружным поверхностям, либо по одной наружной и двум внутренним (рис. 3.5, в).

а				в

б				г

Рис. 3.5. Базирование корпусных деталей: 
а – базирование по плоскости и двум отверстиям; б – базирование по торцу фланца и обработанному буртику; в – базирование по трем плоскостям; 
г – базирование на отлитые отверстия и боковую поверхность корпуса 
(1 – конические оправки; 2 – стойки; 3 – упор)

При обработке корпуса призматической формы, имеющего соосные основные отверстия, базирование заготовки целесообразно осуществлять на отлитые отверстия и боковую поверхность корпуса (рис. 3.5, г). В этом случае корпус базируется двумя коническими оправками 1, расположенными в стойках 2. Угловое положение корпуса фиксируется упором 3. При такой схеме базирования на последующей операции обработки отверстий будет обеспечено равномерное распределение припуска.

Если конфигурация корпуса не позволяет эффективно использовать его поверхности для базирования, то обработку целесообразно выполнять в приспособлении-спутнике. При установке детали в таком приспособлении могут быть использованы черновые или искусственно созданные вспомогательные базовые поверхности, причём деталь обрабатывается на различных операциях при постоянной установке в приспособлении, но положение самого приспособления на разных операциях меняется.

При выборе технологических баз следует оценить точность и надежность базирования, увязав их с производительностью технологического процесса.

Определение технологических переходов. На начальной стадии проектирования фрезерной операции составляют перечень технологических переходов, которые могут быть применены для достижения конечной точности и шероховатости поверхности, проставленных на рабочем чертеже детали. Каждому методу обработки соответствуют определенные достижимые точность получаемого размера и шероховатость (см. табл. 3.1). Поэтому необходимый метод окончательной обработки поверхности подсказывается рабочим чертежом детали.

Таблица 3.1

Точность и шероховатость обработанных поверхностей деталей при фрезеровании плоских поверхностей

| Вид обработки |  | Квалитет точности | Шероховатость поверхности, Rа, мкм | Глубина резания, t, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрезерование торцовой фрезой | Черновое | 12…14 | 0,63…12,5 | 4…20 |
|  | Чистовое | 10…11 | 0,32…0,63 | 1…2 |
|  | Тонкое | 8…9 | 0,8…1,6 | 0,2…1,0 |
| Фрезерование цилиндрической фрезой | Черновое | 12…14 | 25…50 | 2…10 |
|  | Чистовое | 10…11 | 3,2…6,3 | 1…2 |
|  | Тонкое | 8…9 | 0,8…1,6 | 0,2…1,0 |

Определение схемы построения операции. При проектировании фрезерной операции могут быть приняты различные схемы, поэтому оценку возможных вариантов производят на основе технико-экономических расчетов. Важным фактором, влияющим на себестоимость продукции, является производительность процесса, оцениваемая трудоемкостью единицы продукции, т.е. штучным временем (см. раздел 6). Как известно, основными составляющими штучного времени являются основное и вспомогательное время. В связи с этим при формировании операции с целью возможного перекрытия элементов основного и вспомогательного времени рассматривают схемы построения операции, отличающиеся: 1) числом одновременно устанавливаемых заготовок – одноместные и многоместные схемы; 2) числом участвующих в обработке инструментов – одноинструментная и многоинструментная обработка; 3) порядком использования инструментов – последовательная, параллельная и параллельно-последовательная обработка. Путем различного сочетания перечисленных признаков возможны построения различных схем обработки (рис. 3.6). Кроме того, выбор определенной схемы построения операции в значительной мере зависит от программы выпуска и размеров детали.

а				б

в

Рис. 3.6. Некоторые схемы построения фрезерной операции: 
а – последовательное фрезерование корпусных деталей 
на карусельном вертикально-фрезерном станке 
(1 – станина станка; 2 – вращающийся стол; 3 – торцовая фреза); 
б – многоинструментная параллельная обработка – фрезерование пазов 
одновременно в двух деталях; 
в – последовательное фрезерование нескольких корпусов, уложенных в ряд, 
двумя торцовыми фрезами

# 4. ВЫБОР МОДЕЛИ СТАНКА, 
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Выбор станка для выполнения фрезерной операции производится с учётом схемы обработки, которая была определена на предыдущем этапе проектирования.

При выборе оборудования необходимо учитывать следующие факторы:

1) соответствие габаритов обрабатываемой детали рабочей зоне станка;

2) возможность достижения при обработке требуемых точности и шероховатости поверхности детали;

3) соответствие мощности оборудования режимам выполнения операции;

4) обеспечение необходимой производительности в соответствии с заданной программой выпуска деталей на основе анализа времени на выполнение токарной операции;

5) соответствие оборудования требованиям техники безопасности;

6) экономическое обоснование выбора оборудования по критерию себестоимости изготовления детали.

Предварительный выбор фрезерного станка производится по справочным данным (см. прил. 1), исходя из первых двух факторов, а окончательный – с учетом всех остальных на основе расчёта режимов обработки.

Фрезерные станки относятся к шестой группе металлорежущих станков. Их классификация по типам приведена в табл. 4.1.

Обозначение (шифрование) моделей станков осуществляется по следующим правилам: первая цифра указывает группу; вторая – определяет тип станка; третья и четвёртая – условно обозначают его размер. Кроме цифр обозначение может содержать прописные буквы. Если между первой и второй цифрами стоит буква, это означает, что станок по сравнению с предыдущей моделью подвергся усовершенствованию. Алфавитная последовательность этих букв свидетельствует о дальнейших усовершенствованиях. Так, горизонтально-фрезерный консольный станок модели 6Т82 является более новым по сравнению со станком модели 6Р82. Буквы на конце шифра обозначают: П – повышенную точность; Г – изменение базовой модели; Ш – широкоуниверсальность; Ц – наличие циклового программного управления.

Таблица 4.1

Классификация фрезерных станков по типам

| Подгруппа станков шестой группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабанно-фрезерные | Вертикально-фрезерные консольные | Фрезерные непрерывного действия | Продольные одностоечные | Копировальные и гравировальные | Вертикально-фрезерные бесконсольные | Продольные двухстоечные | Консольно-фрезерные операционные | Горизонтально-фрезерные консольные | Разные фрезерные |

Специальные и специализированные станки обозначают буквенным индексом (из одной или двух букв), присвоенным каждому заводу, с номером модели станка.

Модели станков с числовым программным управлением (ЧПУ) в конце шифра имеют букву Ф и рядом с ней цифры: 1 – для станков с цифровой индикацией и преднабором; 2 – для станков с позиционной системой ЧПУ; 3 – для станков с контурной (непрерывной) системой; 4 – для многооперационных станков с контурной (или смешанно-контурной и позиционной) системой ЧПУ и автоматической сменой инструмента из магазина инструментов.

В качестве признака размерной характеристики приняты размеры (мм) стола станка. По этому признаку станки имеют пять градаций (см. табл. 4.2).

Наиболее распространёнными типами фрезерных станков являются станки горизонтальные, универсальные и вертикальные.

Таблица 4.2

Градация фрезерных станков по размеру стола

| Размер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь стола, мм |  |  |  |  |
| 200 × 800 | 250 × 1 000 | 320 × 1 250 | 400 × 1 600 | 500 × 2 000 |

Горизонтальные консольно-фрезерные станки имеют горизонтально расположенный, не меняющий своего места шпиндель. Стол может перемещаться перпендикулярно к оси шпинделя в горизонтальном и вертикальном направлениях и вдоль оси.

Универсальные консольно-фрезерные станки отличаются от горизонтальных тем, что имеют стол, который может поворачиваться на требуемый угол.

Вертикальные консольно-фрезерные станки имеют вертикально расположенный шпиндель, перемещающийся вертикально 
и в некоторых моделях поворачивающийся. Стол может перемещаться в горизонтальном направлении перпендикулярно к оси шпинделя и в вертикальном направлении.

Широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки, в отличие от универсальных, имеют, помимо основного горизонтального шпинделя, приставную головку со шпинделем, поворачивающимся вокруг вертикальной и горизонтальной осей.

Бесконсольно-фрезерные станки имеют шпиндель, расположенный вертикально и перемещающийся в этом направлении. Стол перемещается только в продольном и поперечном направлениях.

Продольно-фрезерные станки оборудованы столом, который может перемещаться только в продольном направлении, по направляющим поверхностям станины. Вертикальные и поперечные перемещения получают шпиндельные бабки и шпиндели. Станки могут иметь до двух вертикальных и двух горизонтальных шпинделей при одно- и двухстоечном исполнении.

Объёмно-фрезерные станки по принципу действия делятся на станки прямого и следящего копирования, осуществляемого путём ощупывания модели копировальным пальцем, и станки с программным управлением, работающие одновременно и непрерывно по трём взаимно перпендикулярным координатам.

На рис. 4.1 показана одна из схем фрезерования заготовки по копиру методом круговой подачи. Заготовка 1 и копир 2 вращаются вокруг общей оси с постоянной угловой скоростью. Стол станка разобщён с винтом продольной подачи, а ролик 3 прижимается к копиру под действием груза или пневматического привода. При данной схеме обработки профиль копира отличается от профиля детали, так как оси ролика и фрезы не лежат на одной прямой и смещены на расстояние а. Изготовление копиров трудоёмко и целесообразно при серийном и массовом производстве деталей.

Рис. 4.1. Фрезерование заготовки по копиру методом круговой подачи: 
1 – заготовка; 2 – копир; 3 – ролик; 4 – концевая фреза

Фрезерные станки непрерывного действия (карусельные) имеют вертикально расположенный шпиндель (шпиндели), установочно перемещающийся по вертикали, и круглый стол, который может непрерывно вращаться со скоростью рабочей подачи. Закрепление и обработка заготовок – многопозиционные (см. схему обработки на рис. 3.5, а).

Шпоночно-фрезерные станки (относятся к типу «разные») имеют вертикальный шпиндель, осуществляющий вращательное и одновременно с ним планетарное движение. Диаметр последнего может изменяться в соответствии с заданной шириной шпоночного гнезда. Стол перемещается возвратно-поступательно в продольном направлении. Рабочий цикл автоматизирован. Примером таких станков может служить станок модели 6А23.

Схемы обработки шпоночного паза представлены на рис. 4.2.

а				б

Рис. 4.2. Фрезерование шпоночного паза: 
а – на станках с маятниковой подачей; 
б – на вертикально-фрезерных станках в один проход

Фрезерно-центровальные полуавтоматы МР-71 и МР-73 используются в серийном производстве для подрезки торцов и зацентровки заготовок валов. Заготовка устанавливается в призмы по наружному диаметру с базированием в осевом направлении по упору. Схема обработки на этих станках показана на рис. 4.3. Подрезку торцов выполняют раздельно от зацентровки на продольно-фрезерных или горизонтально-фрезерных станках. В массовом производстве для фрезерования торцов и зацентровки применяют станки барабанного типа моделей МР-77 и МР-78.

Рис. 4.3. Схема обработки заготовки на фрезерно-центровальном станке

Выбор технологической оснастки. Одновременно с оборудованием выбирают приспособление, режущий и измерительный инструмент, т.е. технологическую оснастку. При ее выборе следует учитывать тип производства, вид изделия и программу его выпуска, характер намеченной технологии, возможность максимального применения имеющейся стандартной оснастки.

Выбор приспособлений. К станочным приспособлениям относятся вспомогательные устройства для выполнения технологических операций. При выполнении фрезерной операции используются приспособления для установки и закрепления заготовок, для фиксации и закрепления режущего инструмента, контрольные приспособления, а также приспособления для захвата, перемещения и перевертывания обрабатываемых заготовок. В единичном и мелкосерийном производстве широко используют приспособления универсального типа, в серийном – универсальные переналаживаемые приспособления и приспособления для групповой обработки. В массовом производстве экономически оправдывают себя высокопроизводительные специальные приспособления, позволяющие значительно сократить время на установку и закрепление заготовки перед обработкой и на снятие заготовки по окончании выполнения операции.

Установочные элементы приспособлений служат для придания заготовке правильного положения относительно режущего инструмента. Установка заготовки в приспособление осуществляется на выбранные ранее технологические базы (см. раздел 3).

При установке заготовки на плоскость применяют опоры постоянные, регулируемые, самоустанавливающиеся и подводимые.

К постоянным опорам относятся различные конструкции штырей и опорных пластин. Для установки заготовок на необработанные поверхности применяют штыри со сферической (рис. 4.4, а) или с рифленой (рис. 4.4, б) головкой. Штыри с плоской головкой (рис. 4.4, в) предназначены для установки на плоскость, обработанную не ниже Rа = 2,5 мкм. Заготовки с чисто обработанной базовой поверхностью устанавливают на опорные пластины (рис. 4.4, г). Постоянные опоры при износе меняют.

а				б

в				г

Рис. 4.4. Виды постоянных опор: 
а и б – штыри со сферической и рифлёной головкой; 
в – штыри с плоской головкой; г – опорные пластины

Регулируемые опоры, в отличие от постоянных, позволяют периодически изменять их осевое положение для компенсации износа контактных плоскостей опор. В связи с этим регулируемые опоры монтируют в корпусе приспособления путем ввертывания в корпус с фиксацией контргайкой. Опоры в корпусе приспособления располагают в общем случае по правилу шести точек (см. раздел 3).

Установочные элементы, используемые как добавочные опоры для устранения деформации заготовки от действия сил резания, сил зажима или собственного веса заготовки, выполняют в виде самоустанавливающихся опор. Пример конструкции такой опоры приведен на рис. 4.5. Заготовку 1 устанавливают на постоянные опоры (штыри или пластины). Для исключения прогиба заготовки применена дополнительная самоустанавливающаяся опора 3. Эта опора, находясь под воздействием предварительно сжатой пружины 5, выдвигается вверх до упора в поверхность заготовки, после чего ее положение фиксируется винтом 4. Колпачок 2 защищает устройство от попадания мелкой стружки.

Рис. 4.5. Схема самоустанавливающейся опоры: 
1 – заготовка; 2 – защитный колпачок, 
3 – самоустанавливающаяся опора; 4 – винт; 5 – пружина

Для крупногабаритных заготовок применяют подводимые клиновые опоры, которые стопорят затяжкой маховичка.

Опорные штыри и пластины изготавливают из стали 45, У8А, 20 или 20Х с последующей термообработкой до твердости HRC 56–60 и шлифованием несущих поверхностей до Ra = 0,63 мкм.

При установке заготовки на внешнюю цилиндрическую поверхность используют призмы 2 (рис. 4.6), которые обычно делают с углом  = 90°. Для точной установки призмы на корпусе приспособления применяют штифты 3. Закрепляют призму винтами 1.

Если заготовку ориентируют по двум внешним цилиндрическим поверхностям (рис. 4.7), то одну поверхность базируют на призму 1, а другую – на самоустанавливающуюся призму 2. Применение самоустанавливающейся призмы обусловлено тем, что исходные заготовки выполняют с определенными отклонениями диаметральных размеров.

Рис. 4.6. Призматическая опора: 
1 – винты; 2 – призма; 3 – штифты

Рис. 4.7. Схема центрирования заготовки 
по двум внешним цилиндрическим поверхностям: 
1 – призма; 2 – самоустанавливающаяся призма

Если базовая цилиндрическая поверхность заготовки выполнена с отклонением, соответствующим 6-му или 8-му квалитету, то деталь можно установить во втулке. На рис. 4.8 показана установка фланцевой детали 1 во втулку 2 с базированием по цилиндрической поверхности и торцу.

Рис. 4.8. Установка фланцевой детали с базированием 
по цилиндрической поверхности и торцу: 1 – деталь; 2 – втулка

Для установки заготовки на внутреннюю цилиндрическую поверхность и перпендикулярную её оси плоскость применяют пальцы и оправки. На рис. 4.9, а и б показаны постоянные пальцы, 
а на рис. 4.9, в и г – сменные. Базирование заготовки осуществляют отверстием на палец и торцовой поверхностью заготовки на опорную пластину приспособления. Базовая плоскость заготовки должна быть подвергнута чистовой обработке.

а		б		в		г

Рис. 4.9. Пальцы и оправки для установки заготовки 
на внутреннее отверстие и на опорную пластину: 
а и б – постоянные пальцы; в и г – сменные пальцы

При установке заготовки на два отверстия используют два пальца 1 и 2, один из которых срезают так, как показано на рис. 4.10. Эти срезы компенсируют погрешности 2δ в расстоянии между осями отверстий устанавливаемых заготовок и одновременно обеспечивают минимальные угловые отклонения заготовки вокруг оси цилиндрического пальца. Диаметр срезанного пальца выполняют с посадкой в отверстии H7/f7 или H9/d9.

а					б

Рис. 4.10. Установка заготовки на два отверстия

Зажимные устройства приспособлений предназначены для создания надёжного контакта заготовки с установочными элементами приспособлений и возможного смещения и вибрации заготовки в процессе выполнения операции.

К зажимным элементам предъявляют следующие основные требования: простота конструкции и надежность в работе; полное исключение смещения и вибрации заготовки в процессе ее обработки; отсутствие деформации заготовки и порчи ее поверхности; быстрота действия зажима при минимальной затрате сил рабочего; безопасность в работе.

Зажимные устройства делят на элементарные и комбинированные. Элементарные зажимные устройства – это простейшие механизмы, используемые для закрепления заготовок или выполняющие роль промежуточных звеньев в более сложных зажимных системах. К ним относятся винтовые (рис. 4.11, а), эксцентриковые (рис. 4.11, б), клиновые (рис. 4.11, в), рычажные (рис. 4.11, г), реечно-рычажные и другие устройства. Комбинированные зажимные устройства представляют собой сочетание элементарных зажимов различных типов, например, винтоклиновые, клинорычажные, винторычажные (рис. 4.11, д) и др. Кроме того, для сокращения времени закрепления заготовок используют силовые зажимные устройства с пневматическим (рис. 4.11, ж) и гидравлическим приводом, а также пневмогидравлические устройства (рис. 4.11, з).

а		     б			    в

г				        д

ж				з

Рис. 4.11. Зажимные устройства: 
а – винтовые; б – эксцентриковые; в – клиновые; г – рычажные; 
д – винторычажные; ж – с пневматическим приводом; 
з – пневмогидравлические (N или P – силы воздействия в приспособлении; 
Q – зажимная сила; Д – деталь)

На эскизах, выполняемых при проектировании фрезерной операции, зажимы и установочные устройства обозначаются схематично (см. прил. 2).

Выбор режущего инструмента. При изготовлении режущей части фрез чаще всего используются быстрорежущие стали и твёрдые сплавы, а кроме того, минералокерамические и синтетические сверхтвёрдые инструментальные материалы.

Быстрорежущие стали обозначаются буквами, соответствующими карбидообразующим и легирующим элементам 
(Р – вольфрам, М – молибден, Ф – ванадий, А – азот, К – кобальт, 
Т – титан, Ц – цирконий). За буквой следует цифра, обозначающая среднее массовое содержание элемента в процентах (содержание хрома (около 4 %) в обозначении марок не указывается). Массовое содержание азота указывается в сотых долях процента. Цифра, стоящая в начале обозначения стали, указывает содержание углерода в десятых долях процента (например, сталь марки 11Р3АМ3Ф2 содержит около 1,1 % C; 3 % W; 3 % Мо и 2 % V). По ГОСТ 19265–73 основными марками быстрорежущих сталей являются: Р18, Р6М5, Р12, Р9, 11Р3АМ3Ф2, Р6М5Ф3, Р12Ф3, Р18К5Ф2, Р9К5, Р6М5К5, Р9М4К8. В процессе проектирования операций при расчёте режимов резания предпочтительнее выбирать фрезы с материалом режущей части Р18 и Р6М5.

Твердые сплавы, широко используемые для режущей части фрез, обеспечивают высокие скорости резания. Выбор материала режущей части – твердого сплава – зависит от вида и характера обработки, а также материала обрабатываемой детали (см. табл. П.3.1)

В состав твердых сплавов входит смесь зерен карбидов, нитридов, карбонитридов тугоплавких металлов в связующих материалах. Стандартные марки твердых сплавов выполнены на основе карбидов вольфрама, титана, тантала. В качестве связки используется кобальт.

В зависимости от состава карбидной фазы и связки обозначение твердых сплавов включает буквы, характеризующие карбидообразующие элементы (В – вольфрам, Т – титан, вторая буква 
Т – тантал) и связку (буква K – кобальт). Массовая доля карбидообразующих элементов в однокарбидных сплавах, содержащих только карбид вольфрама, определяется разностью между общей массой сплава, т.е. 100 % и массовой долей связки в нем (цифра после буквы К), например, сплав ВК4 содержит 4 % кобальта и 96 % WC. В двухкарбидных WC + TiC сплавах цифра после буквы карбидообразующего элемента означает массовую долю карбидов этого элемента, следующая цифра – массовую долю связки, остальное – массовую долю карбида вольфрама (например, сплав Т5К10 содержит 5 % TiC, 10 % WC).

Твёрдосплавные материалы поставляются в виде заготовок под напайку и многогранных пластин.

Минералокерамические инструментальные материалы в своей основе содержат глинозём Al2O3 (оксидная керамика) или смесь Al2O3 с карбидами, нитридами и другими соединениями (керметы). Минералокерамика поставляется в виде многогранных пластин.

Синтетические сверхтвёрдые материалы содержат в своей основе кубический нитрид бора (КНБ), композицию Si-Al-O-N (сиалон) или алмазы. Основные марки синтетических материалов – эльбор Р (К01), гексанит (К10, К10Д), композит 05, силинит – поставляются в виде заготовок или готовых сменных пластин.

Геометрические размеры и тип фрезы выбирают исходя из размера и конфигурации обрабатываемой поверхности детали (см. табл. П.3.2–П.3.36). На рис. 4.12 и 5.1 приводятся примеры схем обработки некоторых поверхностей. При выборе фрезы в первую очередь ориентируются на применение стандартного инструмента, однако на отдельных операциях, особенно в условиях серийного и массового производства, предусматривают специальный инструмент.

Выбор измерительных средств производят с учетом соответствия точностных характеристик инструмента точности выполняемого размера, вида измеряемой поверхности, а также масштаба выпуска деталей. В условиях единичного и мелкосерийного производства применяют в основном универсальные инструменты: штангенциркули, микрометры, нутромеры, универсальные индикаторные приборы и др. С увеличением масштаба выпуска деталей возрастает применение предельных калибров, шаблонов, различных контрольных приспособлений и автоматических средств контроля.

а

в

б					г

Рис. 4.12. Схемы фрезерования: 
а – паза под сегментную шпонку; б – проушины концевой фрезой; 
в – Т-образного паза грибковой фрезой; 
г – паза типа ласточкиного хвоста угловой фрезой

# 5. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ФРЕЗЕРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Конфигурация обрабатываемой поверхности и вид оборудования обуславливают тип применяемой фрезы (см. рис. 4.12, 5.1). Её размеры зависят от размеров обрабатываемой поверхности и глубины срезаемого слоя. Диаметр фрезы с целью сокращения основного технологического времени и расхода инструментального материала выбирают по возможности наименьшей величины, учитывая при этом жесткость технологической системы (станок – приспособление – инструмент – деталь), схему фрезерования, форму и размеры обрабатываемой заготовки.

Для достижения производительных режимов резания и увеличения стойкости инструмента при торцовом фрезеровании необходимо соблюдение следующих правил:

– диаметр фрезы D должен быть больше ширины фрезерования B, т.е. D = (1,25…1,50)B;

– для заготовок из конструкционных углеродистых и легированных сталей обязательным является их сдвиг в направлении врезания зуба фрезы (рис. 5.2, а), чем обеспечивается начало резания при малой толщине срезаемого слоя;

– для заготовок из жаропрочных и коррозионно-стойких сталей обязательным является сдвиг заготовки в сторону выхода зуба фрезы (рис. 5.2, б), чем обеспечивается минимально возможная толщина срезаемого слоя по завершении процесса резания.

Для выполнения технологического процесса фрезерования необходимо определить параметры резания: глубину и ширину.

Глубина фрезерования t и ширина фрезерования B – понятия, связанные с размерами слоя заготовки, срезаемого при фрезеровании (см. рис. 5.1). Во всех видах фрезерования, за исключением торцового, глубина фрезерования t определяет продолжительность контакта зуба фрезы с заготовкой; t измеряют в направлении, перпендикулярном к оси фрезы. Ширина фрезерования B определяет длину лезвия зуба фрезы, участвующего в резании; B изменяют в направлении, параллельном оси фрезы. При торцовом фрезеровании эти понятия меняются местами.

Рис. 5.1. Виды фрезерования

а				б

Рис. 5.2. Расположение стальной заготовки 
при торцовом фрезеровании относительно фрезы: 
а – врезание зуба фрезы при с1 = (0,03…0,05)D; б – выход зуба фрезы при с2 = 0

Подача. При фрезеровании различают подачу на один зуб , мм, подачу на один оборот фрезы , мм, и подачу минутную , мм/мин, которые находятся в следующем соотношении:

,

где  – частота вращения фрезы, об/мин;  – число зубьев фрезы.

Исходной величиной подачи при черновом фрезеровании является её величина на один зуб , при чистовом фрезеровании – на один оборот фрезы , по которой для дальнейшего использования вычисляют величину подачи на один зуб:

.

Рекомендуемые подачи для различных фрез и условий резания приведены в табл. П.4.9–П.4.14.

Скорость резания – окружная скорость фрезы, м/мин,

.

Значение коэффициента  и показателей степени приведены в табл. П.4.15, а периода стойкости  – в табл. П.4.16.

Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий фактические условия резания,

,

где  – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала (см. табл. П.4.1–П.4.4);  – коэффициент, учитывающий состояние заготовки (см. табл. П.4.5);  – коэффициент, учитывающий материал инструмента (см. табл. П.4.6).

Сила резания. Главная составляющая силы резания при фрезеровании – окружная сила Pz, Н. Ее определяют по формуле

,

где z – число зубьев фрезы; n – частота вращения фрезы, об/мин.

Значение коэффициента  и показателей степени приведены в табл. П.4.17, поправочный коэффициент на качество обрабатываемого материала  для стали и чугуна – в табл. П.4.7, а для медных и алюминиевых сплавов – в табл. П.4.8. Величины остальных составляющих силы резания (рис. 5.3, 5.4): горизонтальной (сила подачи) , вертикальной , радиальной , осевой  – устанавливают из соотношения с главной составляющей  по табл. П.4.18.

Составляющая силы , по которой рассчитывают оправку на изгиб, .

Крутящий момент , Нм, на шпинделе

,

где D – диаметр фрезы, мм.

Мощность резания (эффективная) , кВт,

.

Полученные значения режимов фрезерной операции позволяют далее определять величину нормы времени на ее выполнение.

а				б

Рис. 5.3. Составляющие силы резания при фрезеровании цилиндрической фрезой: 
а – при встречном фрезеровании (против подачи); б – попутном (в направлении подачи)

б

а					в

Рис. 5.4. Составляющие силы резания при торцовом фрезеровании: 
а – симметричном; б – несимметричном встречном; 
в – несимметричном попутном

# 6. РАСЧЕТ НОРМ ВРЕМЕНИ

Трудоемкость и себестоимость выполнения технологических операций являются критериями эффективности спроектированного технологического процесса. Трудоемкость определяют расчетом на основе технических норм.

Нормой времени в часах или минутах называют время, необходимое для выполнения операции в определенных организационно-технических условиях.

Технической нормой выработки называют величину, обратную норме времени. Норма выработки выражает количество изделий (деталей), выпускаемых в единицу времени.

Различают три метода установления норм: 1) на основе изучения затрат рабочего времени наблюдением в производственных условиях на рабочих местах; 2) по нормативам длительности выполнения отдельных элементов операции; 3) сравнением и расчетом по типовым нормам. Первые два метода нормирования применяют в серийном и массовом производстве, третий метод – в единичном и мелкосерийном.

Норма времени на выполнение операции по обработке одной заготовки называется штучным временем.

Штучное время  для неавтоматизированного производства состоит из нескольких элементов:

,

где  – основное (технологическое) время;  – вспомогательное время;  – время технического обслуживания места;  – время организационного обслуживания рабочего места;  – время перерывов.

Основное время составляет

,

где  – расчетная длина обработки, мм (длина хода инструмента в направлении подачи);   – число рабочих ходов инструмента;  – минутная подача инструмента, мм/мин.

При фрезеровании плоскостей цилиндрическими, концевыми, торцовыми фрезами, а пазов дисковыми фрезами, и при ручном подводе инструмента расчетная длина обработки (рис. 6.1) представляет собой сумму собственно длины обработки , размера врезания инструмента  и размера схода (сбега) инструмента :

.

При автоматическом цикле обработки следует учитывать путь холостого подхода  инструмента в начале резания. В этом случае расчетная длина

.

Рис. 6.1. Схема для определения расчётной длины обработки 
при фрезеровании плоскостей

Значения величин ,  и  берут по нормативным табл. П.5.1–П.5.3.

Вспомогательное время  – время, затрачиваемое на различные действия, обеспечивающие выполнение элементов работы, относящихся к основному времени, например на установку и снятие заготовки или собираемого узла, на пуск и останов станка, на переключение режимов обработки в процессе выполнения операции, на промеры заготовок и др. Вспомогательное время может быть неперекрываемым и перекрываемым. Если вспомогательные работы выполняют не в процессе обработки (например, снятие обработанной заготовки и установка другой для обработки), то такое вспомогательное время называют неперекрываемым. Если же часть вспомогательных работ производят в процессе выполнения основной работы, то эта часть вспомогательного времени называется перекрываемой.

При расчете нормы времени учитывают лишь ту часть вспомогательного времени, которая не может быть перекрыта машинным временем. Вспомогательное время рассчитывают в соответствии с действующими на данном предприятии нормативами по эмпирическим формулам или на основании хронометражных наблюдений. В табл. П.6.1–П.6.10 приводятся нормативы вспомогательного времени при выполнении фрезерной операции для массового производства, а в табл. П.7.1–П.7.2 – для серийного. Вспомогательное время для серийного производства принимается в пределах: = (40…60)% .

Сумму основного времени  и вспомогательного неперекрываемого времени  называют оперативным временем:

.

Оперативное время затрачивается на выполнение каждой операции и представляет собой основную часть технической нормы.

Время технического обслуживания  – это время, затрачиваемое рабочим на смену и правку инструмента, регулировку и подналадку станка, а также на другие действия, связанные с уходом за рабочим местом при выполнении заданной работы.

Время организационного обслуживания  включает затраты времени рабочего на уход за рабочим местом в течение смены (смазка и чистка механизмов, раскладка и уборка инструмента в начале и в конце смены, уборка рабочего места).

Время перерывов  на отдых, производственную гимнастику и личные надобности регламентируется законодательством и исчисляется в процентах к оперативному времени.

Штучное время рассчитывают по формуле

,

где , ,  – коэффициенты, характеризующие соответственно время технического обслуживания, время организационного обслуживания и время перерывов (, , ).

В серийном производстве при расчете норм времени на партию заготовок необходимо учитывать подготовительно-заключительное время , которое затрачивается рабочим перед началом обработки партии и по окончании выполнения задания.

К подготовительной работе относят: получение задания, ознакомление с работой, наладку оборудования, в том числе установку специального приспособления; к заключительной работе относят: сдачу выполненной работы, снятие специального приспособления и режущего инструмента, приведение в порядок оборудования и т.д. Подготовительно-заключительное время зависит от сложности задания, в частности от сложности наладки оборудования, 
и не зависит от размера партии.

В массовом производстве в силу повторяемости одной и той же операции необходимость в работах, выполняемых в подготовительно-заключительное время, отпадает.

В единичном производстве подготовительно-заключительное время включается в штучное время.

В серийном производстве норму времени на обработку партии заготовок рассчитывают по формуле

,

где  – размер партии.

Штучное время и подготовительно-заключительное время, затрачиваемые на выполнение операции над одной деталью, образуют норму штучно-калькуляционного времени:

.

На основе норм времени определяют расценки выполняемых операций, рассчитывают потребное количество оборудования для выполнения программы, осуществляют планирование производственного процесса.

# 7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ 
ОБРАБОТКИ ФРЕЗЕРОВАНИЕМ

## 7.1. Пример расчёта режимов обработки 
при торцовом фрезеровании

На вертикально-фрезерном станке 6П13 производится торцовое фрезерование плоской поверхности шириной В = 100 мм и длиной l = 320 мм; припуск на обработку h = 4 мм (рис. 7.1). Материал обрабатываемой заготовки – серый чугун СЧ 25 твёрдостью НВ 210. Обработка черновая по корке. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания, определить основное время.

Рис. 7.1. Эскиз обработки при торцовом фрезеровании

Решение. Выбираем фрезу и устанавливаем значение её геометрических параметров. По табл. П.3.31 принимаем торцовую насадную фрезу со вставными ножами, оснащёнными пластинами из твёрдого сплава. Для фрезерования плоской поверхности шириной В = 100 мм целесообразно применить фрезу D = 1,6В = 1,6 · 100 = 160 мм, с числом зубьев z = 16,  = 45. Материал режущей части фрезы – твёрдый сплав марки ВК8 (см. табл. 3.1).

Назначаем режим резания.

Устанавливаем глубину резания. Припуск снимаем за один проход; следовательно,  мм.

Назначаем подачу на зуб фрезы (табл. П.4.9). Для чернового фрезерования чугуна, твёрдого сплава ВК8, мощности станка 6Р13 NД = 10 кВт подача  мм/зуб.

Считая, что обработка осуществляется в условиях жёсткой системы СПИД (станок – приспособление – инструмент – деталь), принимаем наибольшее значение диапазона  мм/зуб.

Назначаем период стойкости фрезы (табл. П.4.16). Для торцовой фрезы с пластинами из твёрдого сплава диаметром D = 160 мм рекомендуется период стойкости  мин.

Определяем скорость резания, м/мин, допускаемую режущими свойствами фрезы:

.

Выписываем из табл. П.4.15 коэффициенты и показатели степеней формулы для серого чугуна с НВ 190, торцовой фрезы и материала режущей части – сплава ВК6 (с последующим учётом поправочных коэффициентов): Сv = 445; q = 0,2; х = 0,15; y = 0,35; u = 0,2; p = 0; m = 0,32.

Определяем поправочные коэффициенты.

Поправочный коэффициент , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П.4.1),

.

У обрабатываемого чугуна НВ 190. По табл. П.4.2 устанавливаем: nv = 1,25, следовательно,

.

Для заданных условий обработки находим остальные поправочные коэффициенты: по табл. П.4.5 – ; по табл. П.4.6 для материала режущей части фрезы – твёрдого сплава ВК8 – = 0,83.

Кроме того, в соответствии с примечанием к табл. П.4.15 при угле в плане  = 45 вводится поправочный коэффициент на скорость резания = 1,1.

Итак, скорость резания, допускаемая режущими свойствами фрезы,

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания,

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка (см. табл. П.1.7) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин.

Действительная скорость резания

м/мин.

Минутная подача

мм/мин.

Корректируем минутную подачу по данным станка 
(см. табл. П.1.7) и устанавливаем её действительное значение:

мм/мин.

Действительное значение подачи на зуб фрезы

мм/зуб.

Определяем окружную силу резания:

.

Из табл. П.4.17 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы для серого чугуна с НВ 190 и торцовых фрез с пластинами из твёрдого сплава: Ср = 54,5; х = 0,9; y = 0,74; w = 0; q = 1.

Определяем поправочный коэффициент  (табл. П.4.7):

; n= 1;

Определяем мощность, затрачиваемую на резание:

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка.

Необходимо, чтобы ≤, . У станка 6Р13 (табл. П.1.7)  кВт, .

Отсюда  кВт.

Следовательно, ≤ (7,8 < 8,0), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где i – число проходов, i = 1; – минутная подача,  
(s – подача фрезы на один оборот; n – частота вращения фрезы).

Длина прохода фрезы . Сумма длин подвода, врезания и схода при обработке торцовой фрезой (см. табл. П.5.1) составляет 21 мм. Тогда

мм.

Итак, основное время   мин.

Вспомогательное время на выполнение операции

.

Принимаем  мин.

## 7.2. Пример расчёта режимов обработки 
при цилиндрическом фрезеровании

На горизонтально-фрезерном станке 6Р82Г производится получистовое цилиндрическое фрезерование плоской поверхности шириной В = 65 мм и длиной l = 225 мм; припуск на обработку h = 1,5 мм (рис. 7.2). Параметр шероховатости обработанной поверхности Rа = 3,2 мкм. Материал обрабатываемой заготовки – серый чугун СЧ 10 твёрдостью НВ 170. У обрабатываемой поверхности литейная корка снята. Обработка без охлаждения. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания, определить основное время.

Решение. Выбираем фрезу и устанавливаем значение её геометрических параметров. По табл. П.3.36 принимаем цилиндрическую фрезу с мелким зубом из быстрорежущей стали. Диаметр фрезы D = 63 мм, z = 14, L = 80 мм. Материал режущей части фрезы – быстрорежущая сталь Р6М5.

Назначаем режим резания.

Устанавливаем глубину резания. Припуск снимаем за один проход; следовательно,  мм.

Назначаем подачу на один оборот фрезы (табл. П.4.13). 
Для получистового фрезерования с параметром шероховатости Rа = 3,2 мкм на чугунной заготовке при обработке цилиндрической фрезой D = 63 мм (см. диапазон диаметров 40…75 мм) рекомендуется подача  мм/об. Принимаем среднее значение  мм/об. Тогда подача на зуб фрезы

мм/зуб.

Рис. 7.2. Эскиз обработки при торцовом фрезеровании

Назначаем период стойкости фрезы (табл. П.4.16). Для цилиндрической фрезы с мелким зубом диаметром D = 63 мм рекомендуется период стойкости  мин.

Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами фрезы:

Выписываем из табл. П.4.15 коэффициенты и показатели степеней формулы для серого чугуна с НВ 190, цилиндрической фрезы и материала режущей части – стали Р6М5 и подачи  мм/зуб (с последующим учётом поправочных коэффициентов): Сv = 57,6; q = 0,7; х = 0,5; y = 0,2; u = 0,3; p = 0,3; m = 0,25.

Определяем поправочные коэффициенты. Поправочный коэффициент , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П.4.1),

.

По табл. П.4.2 устанавливаем: nv = 0,95. У обрабатываемого чугуна НВ 170, следовательно,

.

Для заданных условий обработки находим остальные поправочные коэффициенты: по табл. П.4.5 – , по табл. П.4.6 – = 1. Так как поверхность заготовки – без корки, материал режущей части фрезы – сталь Р6М5, то

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания,

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка (табл. П.1.4; числовой ряд частот вращений – табл. П.1.7) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин.

Действительная скорость резания

м/мин.

Минутная подача  мм/мин.

Корректируем минутную подачу по данным станка (см. числовые ряды продольных подач стола в табл. П.1.7) и устанавливаем её действительное значение:

мм/мин.

Действительное значение подачи на зуб фрезы

мм/зуб.

Определяем окружную силу резания:

Из табл. П.4.17 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы для серого чугуна с НВ 190 и цилиндрических фрез из быстрорежущей стали: Ср = 30; х = 0,83; y = 0,65; q = 0,83; w = 0.

Определяем поправочный коэффициент (табл. П.4.7):

; n= 0,55;

Определяем мощность, затрачиваемую на резание:

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка. У станка 6Р82Г (табл. П.1.4)  кВт, . Мощность на шпинделе станка  кВт. Следовательно, ≤ (2,2 ≤ 6,0), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где i – число проходов, i = 1;  – минутная подача,  
(s – подача фрезы на один оборот; n – частота вращения фрезы).

Длина прохода фрезы . Сумма длин подвода, врезания и схода при обработке цилиндрической фрезой, исходя из данных табл. П.5.2, составляет 14 мм. Тогда  мм.

Таким образом,    мин.

Вспомогательное время на выполнение операции

.

Принимаем  мин.

## 7.3. Пример расчёта режимов обработки дисковой фрезой

На горизонтально-фрезерном станке 6Р82Г производится черновое фрезерование дисковой фрезой паза шириной В = 32 мм, глубиной h = 15 мм и длиной l = 250 мм (см. рис. 7.3). Обрабатываемый материал – сталь 40Х с пределом прочности = 700 МПа; заготовка – поковка с предварительно обработанной плоской поверхностью. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания, определить основное время.

Рис. 7.3. Эскиз обработки при фрезеровании паза дисковой фрезой

Решение. Выбираем фрезу и устанавливаем значение её геометрических параметров. По табл. П.3.21 принимаем дисковую трёхстороннюю фрезу со вставными ножами из быстрорежущей стали Р6М5. Для фрезерования паза шириной В = 32 мм целесообразно применить фрезу диаметром D = 125 мм с числом зубьев z = 10.

Назначаем режим резания.

Устанавливаем глубину резания. Припуск снимаем за один проход; следовательно,  мм.

Назначаем подачу на один зуб фрезы (табл. П.4.10). Для стальной заготовки при средней жёсткости технологической системы рекомендуемые значения подач  мм/зуб. Принимаем меньшее значение  мм/зуб.

Назначаем период стойкости фрезы (табл. П.4.16). Для дисковой фрезы диаметром D = 125 мм рекомендуется период стойкости  мин.

Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами фрезы:

v=CvDqTmtxszyBuzpKv.

Выписываем из табл. П.4.15 коэффициенты и показатели степеней формулы для конструкционной стали с в = 750 МПа, дисковой фрезы, материала режущей части – стали Р6М5 и подачи  мм/зуб (с охлаждением): Сv = 75,5; q = 0,25; х = 0,3; y = 0,2; u = 0,1; p = 0,1; m = 0,2.

Определяем поправочные коэффициенты.

Поправочный коэффициент , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П.4.1),

.

По табл. П.4.2 устанавливаем: для хромистой стали , nv = 1,35 . У обрабатываемой стали = 700 МПа, следовательно,

.

Для заданных условий обработки находим остальные поправочные коэффициенты: по табл. П.4.5 – , по табл. П.4.6 – = 1. Так как поверхность заготовки – без корки и материал режущей части фрезы – сталь Р6М5, то скорость резания, допускаемая режущими свойствами фрезы,

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания,

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка (табл. П.1.4; числовой ряд частот вращений – табл. П.1.7) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин.

Действительная скорость резания

м/мин.

Минутная подача мм/мин.

Корректируем минутную подачу по данным станка (см. числовые ряды продольных подач стола табл. П.1.7) и устанавливаем её действительное значение:

мм/мин.

Действительное значение подачи на зуб фрезы

мм/зуб.

Определяем окружную силу резания:

Из табл. П.4.17 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы для конструкционной стали с в = 750 МПа и дисковых фрез из быстрорежущей стали: Cр = 68,2; х = 0,86; y = 0,72; u = 1; q = 0,86; w = 0.

Находим поправочный коэффициент (табл. П.4.7):

; n= 0,3;

Определяем мощность, затрачиваемую на резание:

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка. У станка 6Р82Г (табл. П.1.4)  кВт, . Мощность на шпинделе станка  кВт. Следовательно, ≤ (1,93 ≤ 6,0), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где i – число проходов, i = 1;  – минутная подача,  мм/мин (s – подача фрезы на один оборот; n – частота вращения фрезы).

Длина прохода фрезы . Сумма длин подвода, врезания и схода при обработке дисковой фрезой (см. табл. П.5.2) составляет 44 мм. Тогда

мм.

Итак, основное время   мин.

## 7.4. Пример расчёта режимов обработки концевой фрезой

На вертикально-фрезерном станке 6Р12 концевой фрезой фрезеруют сквозной паз шириной В = 32 мм, глубиной h = 15 мм и длиной l = 300 мм (рис. 7.4). Материал обрабатываемой заготовки – сталь 45 с пределом прочности = 650 МПа. Обработка – получистовая, параметр шероховатости поверхности Rz = 16 мкм. Охлаждение эмульсией. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания, определить основное время.

Рис. 7.4. Эскиз обработки при фрезеровании паза концевой фрезой

Решение. Выбираем фрезу и устанавливаем её геометрические параметры. По табл. П.3.3 принимаем концевую фрезу с нормальным зубом из быстрорежущей стали Р6М5 (Р18). Диаметр фрезы равен ширине паза, т.е. D = В = 32 мм; число зубьев фрезы z = 6.

Назначаем режим резания.

Устанавливаем глубину резания. При фрезеровании пазов концевой фрезой глубиной резания считается ширина паза, в данном случае t = В = 32 мм. Глубина паза при фрезеровании его за один проход принимается за ширину фрезерования В (мм). В данном примере В = h = 15 мм.

Назначаем подачу на зуб фрезы (табл. П.4.11). Для фрезерования стали концевой фрезой из быстрорежущей стали D = 32 мм соответствующая подача  мм/зуб, при этом глубина паза при фрезеровании за один проход не должна быть более 6 мм. Считая технологическую систему жёсткой, принимаем  мм/зуб, кроме того, на всю глубину 15 мм паз может быть отфрезерован за три прохода, т.е. i = 3.

Назначаем период стойкости фрезы (табл. П.4.16). Для концевой фрезы диаметром D = 32 мм из быстрорежущей стали рекомендуется период стойкости  мин.

Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами фрезы:

v=CvDqTmtxszyBuzpKv.

Выписываем из табл. П.4.15 коэффициенты и показатели степеней формулы для конструкционной стали с в = 750 МПа, концевой цельной фрезы, материала режущей части – стали Р6М5 
(с охлаждением): Сv = 46,7; q = 0,45; х = 0,5; y = 0,5; u = 0,1; p = 0,1; m = 0,33.

Определяем поправочные коэффициенты. Поправочный коэффициент , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П.4.1),

.

По табл. П.4.2 устанавливаем: для углеродистой стали = 650 МПа, , nv = 0,9, следовательно,

.

Для заданных условий обработки находим остальные поправочные коэффициенты: по табл. П.4.5 – , по табл. П.4.6 – = 1. Так как поверхность заготовки – без корки и материал режущей части фрезы – сталь Р6М5, то

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания,

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка (табл. П.1.1; числовой ряд частот вращений – табл. П.1.7) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин.

Действительная скорость резания

м/мин.

Минутная подача  мм/мин.

Корректируем минутную подачу по данным станка (см. числовые ряды продольных подач стола в табл. П.1.7) и устанавливаем её действительное значение:

мм/мин.

Действительное значение подачи на зуб фрезы

мм/зуб.

Определяем окружную силу резания:

Из табл. П.4.17 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы стали 45 с пределом прочности  = 650 МПа и концевых фрез из быстрорежущей стали: Ср = 68,2; х = 0,86; y = 0,72; u = 1; q = 0,86; w = 0.

Находим поправочный коэффициент  (табл. П.4.7):

; n= 0,3;

Определяем мощность, затрачиваемую на резание:

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка. У станка 6Р12 (табл. П.1.7)  кВт, . Мощность на шпинделе станка  кВт. Следовательно,  ≤  (1,47 ≤ 6,0), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где i – число проходов, i = 3;  – минутная подача,  мм/мин.

Длина прохода фрезы . Сумма длин врезания и схода при обработке дисковой фрезой, исходя из данных табл. П.5.3, составляет 17 мм. Длину подвода фрезы принимаем 4 мм, тогда

мм.

Таким образом, основное время

мин.

## 7.5. Пример расчёта режимов обработки шпоночной фрезой в один проход

На вертикально-фрезерном станке 6Д92 фрезеруют шпоночный паз шириной В = 10 мм, глубиной h = 6 мм и длиной l = 50 мм (рис. 7.5). Материал обрабатываемой заготовки – сталь 45 с пределом прочности = 650 МПа. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания, определить основное время.

Рис. 7.5. Эскиз обработки при фрезеровании шпоночного паза

Решение. По данным табл. П.1.7 станок 6Д92 предназначен для обработки шпоночных пазов концевыми и шпоночными фрезами. Класс точности станка П. Параметр шероховатости обработки боковых сторон шпоночного паза Rz20, дна паза Rz40. Станок работает по полуавтоматическому циклу. За одну установку на станке 6Д92 может быть обработан один шпоночный паз. Обработка ведётся маятниковой подачей и периодической подачей в начале каждого хода (для шпоночных пазов 3…5 мм), шпоночные пазы шириной более 6 мм обрабатываются за один рабочий ход.

Выбираем фрезу и устанавливаем её геометрические параметры. По табл. П.3.10 принимаем шпоночную фрезу тип 2 из быстрорежущей стали Р6М5 (Р18). Диаметр фрезы равен ширине паза, т.е. D = В = 10 мм; число зубьев фрезы z = 2.

Назначаем режим резания.

Устанавливаем глубину резания. При фрезеровании пазов шпоночной фрезой глубиной резания считается глубина паза, в данном случае t = h = 6 мм. Ширина паза при фрезеровании его за один проход принимается за ширину фрезерования В (мм). В данном примере В = h = 15 мм.

Назначаем подачу на зуб фрезы (см. табл. П.4.14). Для фрезерования шпоночного паза за один проход фрезой из быстрорежущей стали D = 10 мм подача при осевом врезании на глубину шпоночного паза  мм/зуб, подача при продольном движении  мм/зуб.

Назначаем период стойкости фрезы. В соответствии с данными табл. П.4.16 для концевой фрезы диаметром D = 20 мм из быстрорежущей стали рекомендуемый период стойкости  мин.

Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами фрезы:

v=CvDqTmtxszyBuzpKv.

Выписываем из табл. П.4.15 коэффициенты и показатели степеней формулы для конструкционной стали с в = 750 МПа, шпоночной двухпёрой фрезы, материала режущей части – стали Р6М5 (с охлаждением): Сv = 12; q = 0,3; х = 0,3; y = 0,25; u = 0; p = 0; 
m = 0,33.

Определяем поправочные коэффициенты. Поправочный коэффициент , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П.4.1),

.

По табл. П.4.2 устанавливаем: для углеродистой стали = 650 МПа , nv = 0,9, следовательно,

.

Для заданных условий обработки находим остальные поправочные коэффициенты: по табл. П.4.5 –, по табл. П.4.6 – = 1. Так как поверхность заготовки – без корки и материал режущей части фрезы – сталь Р6М5, то скорость резания

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания,

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка 6Д92 (табл. П.1.1; числовой ряд частот вращений – табл. П.1.7) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин.

Действительная скорость резания

м/мин.

Минутная продольная подача

мм/мин.

Минутная осевая подача

мм/мин.

Корректируем минутную подачу по данным станка (см. числовые ряды продольных подач стола в табл. П.1.7) и устанавливаем её действительное значение:

мм/мин.

Действительное значение подачи на зуб фрезы

мм/зуб.

Определяем окружную силу резания:

Pz=10CptxszyBuzDqnwKMp.

Из табл. П.4.17 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы стали 45 с пределом прочности = 650 МПа и концевых фрез из быстрорежущей стали: Ср = 68,2; х = 0,86; y = 0,72; u = 1; q = 0,86; w = 0.

Находим поправочный коэффициент  (табл. П.4.7):

;   n= 0,3;

Определяем мощность, затрачиваемую на резание:

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка. У станка 6Д92 (табл. П.1.7)  кВт, . Мощность на шпинделе станка  кВт. Следовательно, ≤ (0,064 ≤ 2,2), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где  – число проходов, = 1; D – диаметр фрезы, D = 10 мм;  – минутная продольная подача, = 12 мм/мин;  – минутная осевая подача, = 4 мм/мин; l – длина шпоночного паза, l = 50 мм; lп – длина подвода фрезы, lп = 1 мм; 
t = h – глубина паза, t = 6 мм.

Длину подвода фрезы принимаем 1 мм.

Таким образом, основное время

# 8. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Проектирование технологической операции включает в себя оформление операционной карты по ГОСТ 3.1404–86 и карты эскизов по ГОСТ 3.1105–84.

Операционная карта содержит описание технологической операции с указанием переходов, режимов обработки и расчётных норм. Запись содержания переходов производится в соответствии с ГОСТ 3.1702–79. Операционные карты применяют в серийном и массовом производстве.

Учитывая учебный характер проектирования технологической операции, предлагается использовать операционную карту в таком виде, как представлен в прил. 8.

Твёрдость обрабатываемой заготовки указывают по Бринеллю.

В графе «Оборудование» для универсальных станков достаточно указать модель станка.

Графа «Приспособление, инструмент» содержит наименование приспособления и используемого инструмента в соответствии с ГОСТом (см. прил. 3). Для нестандартных приспособлений указывают «специальное».

Форма записи содержания перехода включает: ключевое слово, например: фрезеровать; наименование обрабатываемых поверхностей, конструктивных элементов, например: поверхность, канавка, торец и др.; условное обозначение конструктивных элементов, например: 1, 2, 3 и др.

Графа «Расчётные размеры» содержит размеры обрабатываемого элемента изделия, принимаемые в расчётах режимов резания, или размер рабочего хода инструмента L в направлении длины изделия, учитываемые при нормировании.

В графе t указывают глубину резания, соответствующую данному переходу. В графе i – количество рабочих ходов, необходимых для снятия припуска в данном переходе.

Графы s, n, V содержат последовательную запись элементов режима резания, полученных расчётом на основании нормативов для каждого из переходов фрезерной операции.

В графе То указывают основное время, затрачиваемое для выполнения перехода; в графе Тв – вспомогательное время на установку, закрепление, снятие детали, приёмы управления станком. Данные по основному и вспомогательному времени служат для подсчёта штучного времени Тшт.

Карта эскизов содержит эскизы, схемы и таблицы, необходимые для выполнения технологического процесса, операции или перехода.

На поле операционного эскиза обрабатываемую деталь изображают в том виде, какой она приобретает после выполнения данной операции.

Обрабатываемые поверхности детали на операционном эскизе выделяют утолщённой линией. Эскиз и вся информация, помещаемая на поле эскиза и в карте, не должны содержать ничего, что не относится к данной операции.

Условное обозначение обрабатываемых поверхностей на операционном эскизе выполняют арабскими цифрами, которые ставят в кружках диаметром 6…8 мм и соединяют линией с обрабатываемой поверхностью.

Схемы базирования заготовок рекомендуется указывать с использованием обозначений зажимов и установочных устройств (см. прил. 2).

Пример оформления операционного эскиза приведен в прил. 9.

# Литература

1. Технология машиностроения и производство подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.Г. Тайц, В.И. Гуляев. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

2. Технология изготовления деталей. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб. пособие / В.П. Меринов, А.М. Козлов, А.Г. Схиртладзе. – Старый Оскол : ТНТ, 2009. – 264 с.

3. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб. пособие / Л.В. Лебедев, А.А. Погонин, А.Г. Схиртладзе, И.В. Шрубченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол : ТНТ, 2009. – 424 с.

4. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб. пособие для вузов. – 
5-е изд., стереотип. Перепечатка с четвертого издания 1983 г. – М. : ООО ИД «Альянс», 2007. – 256 с.

5. Основы технологии производства и ремонт автомобилей : метод. пособие / Г.В. Голованов. – Братск : БрГТУ, 2000. –72 с.

6. Колесов И.М. Основы технологии машиностроения : учебник для машиностроит. спец. вузов. – 2-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1999. – 591 с.: ил.

7. Справочник технолога машиностроителя. В 2 т. Т.1 / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1986. – 656 с., ил.

8. Справочник технолога машиностроителя. В 2 т. Т.2 / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1986. – 496 с., ил.

9. Справочник металлиста. В 5 т. Т.3. / под ред. А.Н. Малова. – М. : Машиностроение, 1977. – 748 с., ил.

10. Справочник инструментальщика / И.А. Ординарцев, Г.В. Филиппов, А.Н. Шевченко и др.; под общ. ред. И.А. Ординарцева. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1987. – 846 с.: ил.

11. Воробьёв Л.Н. Технология машиностроения и ремонт машин : учебник для вузов. – М. : Высш. шк., 1981. – 344 с., ил.

12. Нефёдов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту : учеб. пособие для техникумов по предмету «Основы учения о резании металлов и режущий инструмент». 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1984. – 400 с., ил.

13. Блюмберг В.А., Зазерский Е.И. Справочник фрезеровщика. – Л. : Машиностроение, 1984. – 288 с., ил.