Таблица 21. Шлицешлифовальные станки

Размеры, мм

| Параметры | 3451 3451В | ЗБ451-II ЗБ451-IV | 3452В-V 3452В-VII | ЗП451 | МШ314 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный (шлифуемый) диа- | 25 - 125 | 14 - 125 | 80 - 400 | 35 - 100 | 14 - 230 |
| метр шлицевого вала |  |  |  |  |  |
| Длина шлифуемой заготовки | 200-710 200-1400 | 100-700 100-1400 | 300-2000 300-4000 | 200 - 710 | 200 - 2000 |
| Наибольшая длина шлифуемых шлицев | 550 1250 | 650 1350 | 1750 3750 | 60 - 380 | 50 - 1850 |
| Число шлифуемых шлицев | 3 - 96 | 2 - 98 | 8 - 120 | 3 - 98 | 2 - 98 |
| Размеры рабочей поверхности стола | 1500 x 250 2360 х 250 | 220 х 1950 220 х 2650 | 540 х 4280 540 х 6275 | 250 - 1500 | 220 - 3250 |
| Продольное перемещение сто- ла | 200 - 660 200 -1620 | 200-990 200 - 1690 | 300 - 2800 300 - 4800 | 200 - 660 | 120 - 2290 |
| Скорость продольного переме- | 1 - 15 | 0,5 - 30 | 1 - 10 | 2 - 10 | 0,5 - 24 |
| щения стола (бесступенчатое |  |  |  |  |  |
| регулирование), м/мин |  |  |  |  |  |
| Наибольшее вертикальное пе- | 150 | 180 | 300 | 100 | 180 |
| ремещение шлифовальной бабки |  |  |  |  |  |
| Автоматическое вертикальное | 0,005-0,07 | 0,005-0,05 | 0,005-0,05 | 0,005-0,07 | 0,004-0,12 |
| перемещение шлифовальной го- |  |  |  |  |  |
| ловки |  |  |  |  |  |
| Частота вращения шлифоваль- | 2880; 4550; | 4430; 5760; | 1500-3000 | 2880; 4550; | 4550; 5830; |
| ного круга, об/мим | 6300 | 8860 |  | 6300 | 8900 |
| Мощность электродвигателя | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| привода главного движения, кВт |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры (с при- |  |  |  |  |  |
| ставным оборудованием): |  |  |  |  |  |
| длина | 2820 4850 | 3475 4875 | 9100 12900 | 2600 | 6070 |
| ширина | 1513 | 1400 | 2150 | 1513 | 1685 |
| высота | 1900 | 1650 | 2235 | 1905 | 1650 |
| Масса (с приставным оборудо- ванием), кг | 3900 6200 | 7180 8672 | 20500 27200 | 4180 | 9347 |