## 7.1. Пример расчёта режимов обработки 
при торцовом фрезеровании

На вертикально-фрезерном станке 6П13 производится торцовое фрезерование плоской поверхности шириной В = 100 мм и длиной l = 320 мм; припуск на обработку h = 4 мм (рис. 7.1). Материал обрабатываемой заготовки – серый чугун СЧ 25 твёрдостью НВ 210. Обработка черновая по корке. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания, определить основное время.

Рис. 7.1. Эскиз обработки при торцовом фрезеровании

Решение. Выбираем фрезу и устанавливаем значение её геометрических параметров. По табл. П.3.31 принимаем торцовую насадную фрезу со вставными ножами, оснащёнными пластинами из твёрдого сплава. Для фрезерования плоской поверхности шириной В = 100 мм целесообразно применить фрезу D = 1,6В = 1,6 · 100 = 160 мм, с числом зубьев z = 16,  = 45. Материал режущей части фрезы – твёрдый сплав марки ВК8 (см. табл. 3.1).

Назначаем режим резания.

Устанавливаем глубину резания. Припуск снимаем за один проход; следовательно,  мм.

Назначаем подачу на зуб фрезы (табл. П.4.9). Для чернового фрезерования чугуна, твёрдого сплава ВК8, мощности станка 6Р13 NД = 10 кВт подача  мм/зуб.

Считая, что обработка осуществляется в условиях жёсткой системы СПИД (станок – приспособление – инструмент – деталь), принимаем наибольшее значение диапазона  мм/зуб.

Назначаем период стойкости фрезы (табл. П.4.16). Для торцовой фрезы с пластинами из твёрдого сплава диаметром D = 160 мм рекомендуется период стойкости  мин.

Определяем скорость резания, м/мин, допускаемую режущими свойствами фрезы:

.

Выписываем из табл. П.4.15 коэффициенты и показатели степеней формулы для серого чугуна с НВ 190, торцовой фрезы и материала режущей части – сплава ВК6 (с последующим учётом поправочных коэффициентов): Сv = 445; q = 0,2; х = 0,15; y = 0,35; u = 0,2; p = 0; m = 0,32.

Определяем поправочные коэффициенты.

Поправочный коэффициент , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П.4.1),

.

У обрабатываемого чугуна НВ 190. По табл. П.4.2 устанавливаем: nv = 1,25, следовательно,

.

Для заданных условий обработки находим остальные поправочные коэффициенты: по табл. П.4.5 – ; по табл. П.4.6 для материала режущей части фрезы – твёрдого сплава ВК8 – = 0,83.

Кроме того, в соответствии с примечанием к табл. П.4.15 при угле в плане  = 45 вводится поправочный коэффициент на скорость резания = 1,1.

Итак, скорость резания, допускаемая режущими свойствами фрезы,

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания,

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка (см. табл. П.1.7) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин.

Действительная скорость резания

м/мин.

Минутная подача

мм/мин.

Корректируем минутную подачу по данным станка 
(см. табл. П.1.7) и устанавливаем её действительное значение:

мм/мин.

Действительное значение подачи на зуб фрезы

мм/зуб.

Определяем окружную силу резания:

.

Из табл. П.4.17 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы для серого чугуна с НВ 190 и торцовых фрез с пластинами из твёрдого сплава: Ср = 54,5; х = 0,9; y = 0,74; w = 0; q = 1.

Определяем поправочный коэффициент  (табл. П.4.7):

; n= 1;

Определяем мощность, затрачиваемую на резание:

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка.

Необходимо, чтобы ≤, . У станка 6Р13 (табл. П.1.7)  кВт, .

Отсюда  кВт.

Следовательно, ≤ (7,8 < 8,0), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где i – число проходов, i = 1; – минутная подача,  
(s – подача фрезы на один оборот; n – частота вращения фрезы).

Длина прохода фрезы . Сумма длин подвода, врезания и схода при обработке торцовой фрезой (см. табл. П.5.1) составляет 21 мм. Тогда

мм.

Итак, основное время   мин.

Вспомогательное время на выполнение операции

.

Принимаем  ми