Таблица 19. Бесцентрово-шлифовальные полуавтоматы

Размеры, мм

| Параметры | ЗД180 | ЗМ182А | ЗШ182Д | ЗМ184И | ЗШ184Д | ЗМ184А | ЗМ185 | <ЗШ185> | <ЗА474В> | <ЗА475В> | <ЗА484ГВ> | <ЗА485В> | <МЕ468С1> | <Л297С1> <Л297С2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры обрабатываемой заготовки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный диаметр | 0,2-12 | 0,8-25 | 0,8-25 | 3-80 | 3-80 | 3-80 | 8-160 | <10-160> | <20-87> | <62-160> | <35-100> | <160> | <200-360> | <10-200> |
| внутренний диаметр | — | — | — | — | — | — | — | <—> | <15-55> | <—> | <25-85> | <60-150> | <—> | <—> |
| длина обработки при сквозном шлифовании, не более | 60 | 170 | 290 | 250 | 270 | 250 | 320 | <320> | <—> | <—> | <—> | <—> | <—> | <6000> |
| длина обработки при врезном шлифовании, не более | 35 | 95 | 290 | 145 | 540 | 145 | 195 | <800> | <—> | <—> | <—> | <—> | <—> | <—> |
| ширина дорожки качения | — | — | — | — | — | — | — | <—> | <5-35> | <10-63> | <—> | <—> | <—> | <—> |
| радиус желоба или угол шлифуемого конуса | — | — | — |  | — | — | — | <—> | <—> | <_> | <2-17> | <60°> | <—> | <—> |
| Размеры шлифовального круга: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр | 200 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 600 | <600> | <400; ><500> | <400;500> | <20-70> | <110> | <600> | <600> |
| высота | 40 | 100 | 300 | 150 | 550* | 150 | 200 | <800*> | <10-40> | <10-63> | <32> | <63> | <650*> | <500*> |
| Размеры ведущего круга: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | <350> | <—> | <—> | <—> | <—> | <500> | <400> |
| высота | 40 | 100 | 300 | 150 | 550* | 150 | 300* | <800*> | <—> | <—> | <—> | <—> | <700*> | <550*> |
| Частота вращения, об/мин, круга: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шлифовального | 3325 | 1910 | 500;740; 970;1480 | 2300 | 420; 530; 710;1070 | 1370 | 1100 | <1100> | <1900;> <3000> | <1900> | <12000;> <48 ><000> | <6000;> <24000> | <1460> | <1135;> <1460> |
| ведущего (или заготовки) | 40-300 | 10-150 | 20-150 | 11-150 | 11-120 | 10-150 | 15-100 | <10-100> | <200-> <1400> | <100-> <1000> | <300-> <1000> | <150-450> | <20-70> | <20-70> |
| Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 1,5 | 5,5 | 3,3; 5,8 8,1; 8,5 | 30 | 5,6; 9,0 12; 15 | 11 | 22 | <55> | <11> | <15> | <2,2; ><5,5> | <5,5; ><7,5> | <45> | <30;45;> <55> |
| Габаритные размеры (с приставным оборудованием): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 1550 | 2560 | 2700 | 3220 | 3750 | 3120 | 3920 | <4515> | <2410> | <2410> | <2510> | <2510> | <5950> | <5047> |
| ширина | 1500 | 1560 | 2300 | 2375 | 2750 | 2160 | 2620 | <3095> | <1210> | <1210> | <1300> | <1300> | <2730> | <2540> |
| высота | 1530 | 2120 | 2120 | 2255 | 2255 | 2120 | 1950 | <2786> | <2388> | <2388> | <2200> | <2200> | <2230> | <2230> |
| Масса (с приставным оборудованием), кг | 1573 | 3740 | 4432 | 7400 | 8500 | 6940 | 8800 | 13180 | 5050 | 5300 | 4600 | 4700 | 12700 | 9640 |

<* ><Высота ><набора ><кругов.>

<Примечание.>< ><Полуавтоматы ><ЗД180, ><ЗМ184И ><и ><ЗМ185 ><высокой ><точности, ><полуавтоматы ><ЗМ182А ><и ЗМ184А>< ><особо ><высокой ><точности. ><Станки ><ЗШ182Д ><и ><ЗШ184Д ><— ><бесцентрово-шлифовальные ><доводочные, ><станки ><ЗА474В ><и ><ЗА475В ><— ><бесцентрово-шлифовальные ><круглошлифовальные ><автоматы, ><станки ><ЗА484ГВ ><и ><3А485В ><- ><бесцентрово-шлифовальные ><внутришлифовальные ><автоматы; ><станки ><МЕ468С1, ><Л297С1 ><и ><Л297С2 ><— ><автоматы ><бесцентровые ><круглошлифовальные.>