## 7.5. Пример расчёта режимов обработки шпоночной фрезой в один проход

На вертикально-фрезерном станке 6Д92 фрезеруют шпоночный паз шириной В = 10 мм, глубиной h = 6 мм и длиной l = 50 мм (рис. 7.5). Материал обрабатываемой заготовки – сталь 45 с пределом прочности = 650 МПа. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания, определить основное время.

Рис. 7.5. Эскиз обработки при фрезеровании шпоночного паза

Решение. По данным табл. П.1.7 станок 6Д92 предназначен для обработки шпоночных пазов концевыми и шпоночными фрезами. Класс точности станка П. Параметр шероховатости обработки боковых сторон шпоночного паза Rz20, дна паза Rz40. Станок работает по полуавтоматическому циклу. За одну установку на станке 6Д92 может быть обработан один шпоночный паз. Обработка ведётся маятниковой подачей и периодической подачей в начале каждого хода (для шпоночных пазов 3…5 мм), шпоночные пазы шириной более 6 мм обрабатываются за один рабочий ход.

Выбираем фрезу и устанавливаем её геометрические параметры. По табл. П.3.10 принимаем шпоночную фрезу тип 2 из быстрорежущей стали Р6М5 (Р18). Диаметр фрезы равен ширине паза, т.е. D = В = 10 мм; число зубьев фрезы z = 2.

Назначаем режим резания.

Устанавливаем глубину резания. При фрезеровании пазов шпоночной фрезой глубиной резания считается глубина паза, в данном случае t = h = 6 мм. Ширина паза при фрезеровании его за один проход принимается за ширину фрезерования В (мм). В данном примере В = h = 15 мм.

Назначаем подачу на зуб фрезы (см. табл. П.4.14). Для фрезерования шпоночного паза за один проход фрезой из быстрорежущей стали D = 10 мм подача при осевом врезании на глубину шпоночного паза  мм/зуб, подача при продольном движении  мм/зуб.

Назначаем период стойкости фрезы. В соответствии с данными табл. П.4.16 для концевой фрезы диаметром D = 20 мм из быстрорежущей стали рекомендуемый период стойкости  мин.

Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами фрезы:

v=CvDqTmtxszyBuzpKv.

Выписываем из табл. П.4.15 коэффициенты и показатели степеней формулы для конструкционной стали с в = 750 МПа, шпоночной двухпёрой фрезы, материала режущей части – стали Р6М5 (с охлаждением): Сv = 12; q = 0,3; х = 0,3; y = 0,25; u = 0; p = 0; 
m = 0,33.

Определяем поправочные коэффициенты. Поправочный коэффициент , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания (см. табл. П.4.1),

.

По табл. П.4.2 устанавливаем: для углеродистой стали = 650 МПа , nv = 0,9, следовательно,

.

Для заданных условий обработки находим остальные поправочные коэффициенты: по табл. П.4.5 –, по табл. П.4.6 – = 1. Так как поверхность заготовки – без корки и материал режущей части фрезы – сталь Р6М5, то скорость резания

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания,

об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспортным данным станка 6Д92 (табл. П.1.1; числовой ряд частот вращений – табл. П.1.7) и устанавливаем действительную частоту вращения  об/мин.

Действительная скорость резания

м/мин.

Минутная продольная подача

мм/мин.

Минутная осевая подача

мм/мин.

Корректируем минутную подачу по данным станка (см. числовые ряды продольных подач стола в табл. П.1.7) и устанавливаем её действительное значение:

мм/мин.

Действительное значение подачи на зуб фрезы

мм/зуб.

Определяем окружную силу резания:

Pz=10CptxszyBuzDqnwKMp.

Из табл. П.4.17 выписываем коэффициент и показатели степеней формулы стали 45 с пределом прочности = 650 МПа и концевых фрез из быстрорежущей стали: Ср = 68,2; х = 0,86; y = 0,72; u = 1; q = 0,86; w = 0.

Находим поправочный коэффициент  (табл. П.4.7):

;   n= 0,3;

Определяем мощность, затрачиваемую на резание:

кВт.

Проверяем, достаточна ли мощность привода станка. У станка 6Д92 (табл. П.1.7)  кВт, . Мощность на шпинделе станка  кВт. Следовательно, ≤ (0,064 ≤ 2,2), т.е. обработка возможна.

Основное время

,

где  – число проходов, = 1; D – диаметр фрезы, D = 10 мм;  – минутная продольная подача, = 12 мм/мин;  – минутная осевая подача, = 4 мм/мин; l – длина шпоночного паза, l = 50 мм; lп – длина подвода фрезы, lп = 1 мм; 
t = h – глубина паза, t = 6 мм.

Длину подвода фрезы принимаем 1 мм.

Таким образом, основное время