Таблица 24. Плоскошлифовальные станки с круглым столом (размеры, мм)

| Параметры | ЗД740В | ЗД740А | ЗП741ИВ | ЗД754 | ЗД741А | ЗП756Л | ЗП772-2* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр устанавливаемой заготовки | 40-400 | 30-400 | 50-800 | 20-400 | 50-800 | 40-1000 | 40-200 |
| Наибольшая высота: |  |  |  |  |  |  |  |
| обрабатываемой заготовки (при номинальном диаметре шлифовального круга) | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 350 | 250 |
| заготовки наименьшего диаметра, шлифуемой на столе | 40 | 40 | 50 | 20 | 50 | 40 | 40 |
| Масса обрабатываемой заготовки, кг, не более | 100 | 100 | 200 | 250 | 200 | 200 | - |
| Диаметр магнитного стола | 400 | 400 | 800; 200 | 400 | 800; 200 | 1000 | 1000 |
| Наибольшее продольное перемещение стола | 400 | 400 | 560 | 380 | 560 | 555 | - |
| Продольная подача стола, мм/об | 8 - 30 | 8 - 30 | 12 - 44 | - | 12 - 44 | - | - |
| Перемещение шлифовальной бабки: |  |  |  |  |  |  |  |
| наибольшее | 235 | 235 | 315 | - | 315 | - | - |
| на одно деление лимба | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 |
| Частота вращения, об/мин: |  |  |  |  |  |  |  |
| шлифовального круга | 1670 | 1630 | - | 1500 | 1330 | 1000 | 980 |
| стола | 15-180 | 15-180 | 8-96 | 10-56 | 8-96 | 5-30 | 0,25-1,4 |
| Мощность электродвигателя привода главного движения. кВт | 11 | 7,5 | 18,5 | 15 | 11 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры (с приставным оборудованием): |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 2350 | 2350 | 3050 | 2030 | 4200 | 2840 | 5340 |
| ширина | 1970 | 2700 | 2550 | 1880 | 2580 | 2535 | 4400 |
| высота | 2300 | 2300 | 2570 | 2215 | 2570 | 2565 | 2660 |
| Масса (с приставным оборудованием), кг | 5800 | 5300 | 10 340 | 5000 | 9700 | 10300 | 14800 |

Примечания:

- Станок ЗП772-2 — двухшпиндельный полуавтомат непрерывного действия.

- Станки ЗД740А и ЗД741А особо высокой точности.

- Станки ЗД754, ЗП756Л и ЗП772-2 с вертикальным шпинделем,

остальные - с  горизонтальным шпинделем.

Плоскошлифовальный станок  3П722

Размер стола 320×1250мм. NД= 15 кВт; η= 0,85, nк= 1500 об/мин. Скорость движения стола 3 – 45 м/мин, поперечная подача круга 2 – 48 мм/ход (регулируются бесступенчато). Вертикальная подача круга (мм на реверс шлифовальной бабки): 0,004; 0,005; 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,03; 0,035; 0,04; 0,045; 0,05; 0,055; 0,06; 0,065; 0,07; 0,075; 0,08; 0,085;  0,09; 0,098; 0,1. Круг: Dк = 450мм; Bк = 80мм.