## Приложение 5

## Длины подводов, врезаний и сходов фрез

Таблица П.5.1

Длины подводов, врезаний и сходов при обработке торцовой частью фрез

| B, мм | Длины подвода, врезания и пробегов при диаметре фрезы, D, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| 5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 139 16 | – | – | – | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | 8,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – | 9,0 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – | 11 | 9,0 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 10 | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 12 | 10 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | – | – |
| 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 14 | 12 | 9,5 | 8,0 | 7,0 | – |
| 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8,0 |
| 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 25 | 20 | 16 |
| 160 |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 32 | 25 |

Примечание. В – ширина фрезерования.

Таблица П.5.2

Суммарная величина врезания  и схода  
при фрезеровании цилиндрическими, дисковыми, прорезными и фасонными фрезами

| Глубина резания, t, мм | Диаметр фрезы, D, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| 2 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 |
| 3 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 31 |
| 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 5 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 |
| 6 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| 7 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 41 | 45 |
| 8 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 |
| 9 | 16 | 19 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 46 | 51 |
| 140 10 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 38 | 42 | 48 | 53 |
| 12 | – | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 |
| 14 | – | – | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | 62 |
| 16 | – | – | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 52 | 58 | 65 |
| 18 | – | – | – | 31 | 36 | 42 | 47 | 54 | 61 | 69 |
| 20 | – | – | – | 32 | 38 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 |

Примечание. При чистовой обработке величину врезания и схода для дисковых фрез следует брать вдвое больше приведённой в таблице.

Таблица П.5.3

Суммарная величина врезания  и схода  при работе концевыми фрезами

| Диаметр фрезы, D, мм | Глубина резания, t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – | – | – | – |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | – | – | – |
| 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | – | – | – |
| 20 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | – | – | – |
| 22 |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | – | – |
| 25 |  |  |  | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | – | – |
| 28 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | – |
| 30 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | – |
| 35 |  |  | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | – |
| 141 40 | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 45 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 50 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Приложение 6

## Нормативы времени для массового производства

Таблица П.6.1

Вспомогательное время на установку и снятие детали, мин  (различные приспособления)

| Содержание работы: взять деталь, установить, закрепить; открепить деталь, снять, отложить |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ установки и крепления детали | Масса детали (кг) до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,25 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Установка и снятие быстросъёмной шайбы | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Установка в тисках с креплением: пневмозажимом эксцентриковым замком | 0,06 0,06 | 0,07 – | 0,07 0,08 | 0,08 0,09 | 0,10 0,10 | 0,11 0,12 | 0,14 0,15 | 0,17 0,18 |
| Установка в тисках каждой последующей детали свыше одной | 0,03 | – | 0,04 | 0,05 | 0,06 | – | – | – |

142

Таблица П.6.2

Вспомогательное время на установку деталей вручную в специальных приспособлениях и на их снятие, мин

| Установочные плоскости, элементы приспособления и его тип | Масса детали (кг) до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установка на горизонтальную плоскость или призму в приспособлении: открытом – первая деталь то же – каждая последующая деталь | 0,034 0,024 | 0,038 0,027 | 0,043 0,03 | 0,053 0,37 | 0,063 0,05 | 0,078 0,062 | 0,1 0,08 | 0,13 0,104 |
| В закрытом приспособлении | 0,037 | 0,042 | 0,047 | 0,058 | 0,069 | 0,086 | 0,11 | 0,143 |
| Установка на горизонтальную плоскость с упором или призму, расположенную вертикально в приспособлении: открытом – первая деталь то же – каждая последующая деталь закрытом | 0,037 0,026 0,041 | 0,042 0,029 0,046 | 0,047 0,033 0,052 | 0,058 0,041 0,064 | 0,069 0,055 0,076 | 0,086 0,069 0,095 | 0,11 0,088 0,121 | 0,142 0,114 0,156 |
| 143 Установка на горизонтальную плоскость и палец гладкий или вертикальную плоскость с упором в приспособлении: открытом – первая деталь то же – каждая последующая деталь закрытом | 0,041 0,029 0,045 | 0,046 0,032 0,051 | 0,051 0,036 0,056 | 0,063 0,044 0,069 | 0,075 0,060 0,083 | 0,095 0,076 0,105 | 0,119 0,095 0,131 | 0,154 0,123 0,169 |
| Установка в отверстие или гнездо в горизонтальной плоскости; на палец гладкий и вертикальную плоскость в приспособлении открытом – первая деталь то же – каждая последующая деталь закрытом | 0,044 0,031 0,048 | 0,049 0,034 0,054 | 0,055 0,039 0,061 | 0,068 0,048 0,075 | 0,082 0,066 0,090 | 0,102 0,082 0,112 | 0,129 0,103 – | 0,168 0,134 – |

Окончание табл. П.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка на горизонтальную плоскость и два пальца в отверстие и на вертикальную плоскость в приспособлении: открытом – первая деталь то же – каждая последующая деталь закрытом | 0,048 0,034 0,053 | 0,054 0,038 0,059 | 0,060 0,042 0,066 | 0,075 0,053 0,083 | 0,089 0,071 0,098 | 0,112 0,090 0,123 | 0,141 0,113 0,155 | 0,152 0,122 0,167 |
| Установка на палец шлицевый в горизонтальной плоскости или на два пальца и вертикальную плоскость в приспособлении: открытом – первая деталь то же – каждая последующая деталь закрытом | 0,053 0,037 0,058 | 0,059 0,041 0,065 | 0,066 0,046 0,073 | 0,082 0,057 0,090 | 0,098 0,078 0,108 | 0,121 0,097 0,133 | 0,158 0,126 0,174 | 0,197 0,157 0,217 |
| 144 Установка по горизонтальному пазу или на палец шлицевый в вертикальной плоскости в приспособлении открытом – первая деталь то же – каждая последующая деталь закрытом | 0,037 0,026 0,041 | 0,042 0,029 0,046 | 0,047 0,033 0,052 | 0,058 0,041 0,064 | 0,069 0,055 0,076 | 0,086 0,069 0,095 | 0,110 0,088 – | 0,142 0,114 – |
| Установка на призму и палец горизонтально в открытом приспособлении: первая деталь то же – каждая последующая деталь | 0,045 0,032 | 0,051 0,036 | 0,056 0,039 | 0,069 0,048 | 0,083 0,066 | 0,105 0,084 | 0,131 0,105 | 0,169 0,135 |
| Установка на призму и в паз горизонтально в открытом приспособлении: первая деталь то же – каждая последующая деталь | 0,041 0,029 | 0,046 0,032 | 0,052 0,036 | 0,064 0,045 | 0,076 0,061 | 0,095 0,076 | 0,121 0,101 | 0,156 0,125 |

Таблица П.6.3

Вспомогательное время на закрепление и открепление детали в специальных приспособлениях, мин

| Способ крепления | Количество зажимов | Масса детали (кг) до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 5 | 12 | 20 | свыше 20 |
| Крепление в приспособлениях |  |  |  |  |  |  |
| Рукояткой: пневматического зажима и гидравлического | 1 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| эксцентрикового зажима | 1 2 | 0,03 – | 0,034 0,054 | 0,036 0,061 | – 0,065 | – 0,082 |
| Винтовым зажимом, маховичком, звёздочкой | 1 2 | 0,034 0,060 | 0,042 0,076 | 0,055 0,097 | 0,068 0,120 | 0,128 0,196 |
| 145 Гаечным или винтовым зажимом с помощью гаечного ключа | 1 2 3 4 | 0,094 0,153 – – | 0,110 0,180 0,240 0,300 | 0,135 0,220 0,290 0,390 | 0,160 0,260 0,350 0,440 | 0,200 0,320 0,420 0,550 |
| Гаечным зажимом с быстросъёмной шайбой при помощи гаечного ключа | 1 | 0,085 | 0,1 | 0,12 | 0,135 | 0,17 |
| Рукояткой пневматического зажима и винтовым зажимом | 2 | 0,052 | 0,060 | 0,071 | 0,083 | 0,137 |
| Рукояткой эксцентрикового зажима и винтовым зажимом | 2 | 0,058 | 0,068 | 0,082 | 0,095 | 0,154 |
| Крепление откидной или скользящей планкой |  |  |  |  |  |  |
| Рукояткой пневматического зажима | 1 | 0,034 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,060 |
| Рукояткой эксцентрикового зажима | 1 | 0,040 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,079 |
| Винтовым зажимом вручную | 1 | 0,044 | 0,060 | 0,077 | 0,094 | 0,163 |
| Винтовым или гаечным зажимом с помощью гаечного ключа | 1 | 0,104 | 0,123 | 0,157 | 0,186 | 0,235 |
| Гаечным или винтовым зажимом с помощью гаечного ключа | 2 | 0,062 | 0,078 | 0,093 | 0,109 | 0,172 |

Таблица П.6.4

Вспомогательное время на приёмы управления станками

| Содержание приёма управления | Время, мин |
| --- | --- |
| Разные станки |  |
| Включить или выключить станок или его узлы: кнопкой рычагом | 0,01 0,02 |
| Подвести или отвести инструмент к детали при обработке: фрезу к детали в вертикальном направлении то же, в горизонтальном направлении деталь к фрезе в поперечном направлении то же, в продольном направлении | 0,04 0,04 0,04 0,03 |

146

Таблица П.6.5

Вспомогательное время на приёмы управления станком, связанные с перемещением рабочих органов станков, мин

| Тип станка | Содержание приёма управления | Длина перемещения (мм) до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Горизонтально- и вертикально-фрезерные | Переместить стол в продольном и поперечном направлении при длине стола до: 750 мм 1 250 мм 1 800 мм | – – – | 0,04 0,05 0,06 | 0,07 0,09 0,11 | 0,11 0,14 0,15 | 0,13 0,16 0,18 | 0,16 0,19 0,21 |

Таблица П.6.6

Вспомогательное время на измерения шаблонами, мин

| Измерительный инструмент | Точность измерения, мм | Измеряемый размер, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Шаблон линейный односторонний | 0,2…0,5 До 0,2 | 0,04 0,07 | 0,06 0,09 | 0,07 0,11 | 0,08 0,13 | 0,09 0,14 |
| Шаблон линейный двусторонний | 0,2…0,5 До 0,2 | 0,06 0,08 | 0,07 0,11 | 0,09 0,14 | 0,1 0,15 | 0,11 0,17 |
| Шаблон фасонный простого профиля | 0,15…0,25 До 0,15 | 0,07 0,09 | 0,08 0,12 | 0,1 0,15 | – – | – – |
| Шаблон фасонный сложного профиля | 0,15…0,25 До 0,15 | 0,09 0,17 | 0,11 0,21 | 0,13 0,22 | – – | – – |

Таблица П.6.7

Вспомогательное время на контрольные промеры универсальным инструментом 
с установкой его на размер в процессе измерения, мин

| 147 Измерительный инструмент | Точность измерения | Измеряемый размер (мм) до | Измеряемая длина (мм) до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Штанген-глубиномер | 0,02…0,05 мм | – | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 |
| Штангенциркуль | До 0,1 мм | 50 100 200 400 | 0,12 0,13 0,16 0,22 | 0,15 0,16 0,17 – | 0,18 0,19 0,21 – | 0,2 0,22 0,23 – | 0,24 0,24 0,25 – |
| Микрометр | 6…7 квалитет | 100 200 | 0,22 0,27 | 0,22 0,27 | 0,23 0,28 | 0,28 0,29 | 0,33 0,33 |
| Нутромер индикаторный | 6…7 квалитет | 50 100 200 | 0,17 0,19 0,22 | 0,2 0,22 0,26 | 0,23 0,24 0,27 | 0,26 0,27 0,29 | – – – |
| Угломер универсальный | Свыше 5' До 5' | – – | 0,2 0,23 | 0,23 0,26 | 0,24 0,35 | 0,27 0,36 | 0,33 0,38 |

Таблица П.6.8

Техническое обслуживание рабочего места. Время на смену режущего инструмента 
на фрезерных одношпиндельных, многошпиндельных станках и автоматах  Тсм, мин

| Фрезы | Количество фрез в наладке | Диаметр фрезы (мм) до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 | 320 | 400 | 500 |
| Торцовые | 1 2 3 4 | 1,5 2,5 3,5 4,5 | 1,9 3,2 4,5 5,8 | 2,2 3,7 5,2 6,7 | 2,8 4,8 6,7 8,6 | 3,1 5,3 7,5 9,7 | 4,0 6,8 9,6 12,4 | 4,5 7,6 10,7 13,8 | 5,0 8,5 12,0 15,5 |
| Концевые | 1 2 | 1,8 2,7 | 2,0 3,0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Набор фрез с оправкой | – | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | – |
| Цилиндрические | 1 2 3 4 | 2,0 2,5 3,0 3,5 | 2,8 3,3 3,8 4,3 | 3,6 4,1 4,6 5,1 | 4,4 4,9 5,4 5,9 | 5,2 – – – | – – – – | – – – – | – – – – |
| 148 Дисковые, пазовые, отрезные | 1 2 4 6 | 2,0 2,6 3,8 5,0 | 3,0 3,6 4,8 6,0 | 4,0 4,6 5,8 7,0 | 5,0 5,6 6,8 8,0 | 6, 6,6 7,8 9,0 | 7,0 7,6 8,8 10,0 | – – – – | – – – – |

Таблица П.6.9

Затраты времени на организационное обслуживание рабочего места Торг в процентах  П от оперативного Топ

| Станки | Размерные характеристики станков, мм | Основные размеры станков, мм | Условия работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С охлаждением | Без охлаждения |
| Горизонтально- и вертикально-фрезерные | – | – | 1,4 | 1,2 |
| Фрезерные полуавтоматы карусельного типа | Диаметр стола до | 1 000 2 000 | 2,4 3,0 | 2,1 2,8 |
| Фрезерные полуавтоматы барабанного типа | – | – | 2,4 | 2,1 |
| Шпоночно-фрезерные вертикальные | – | – | 1,4 | 1,2 |

Таблица П.6.10

Затраты времени на перерывы, отдых и личные надобности Тотд  при установке деталей вручную 
в процентах от оперативного Топ

| Масса детали (кг) до | Процент основного времени То от Топ | Топ (мин) до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | свыше 5 |
| При работе с ручной подачей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 40 80 | 8 8 8 | 7 7 8 | 7 7 8 | 6 7 8 | 6 7 8 | – – – | – – – |
| 5 | 20 40 80 | – – – | 8 8 8 | 7 7 8 | 6 7 8 | 6 7 8 | – – – | – – – |
| 149 10 | 20 40 80 | – – – | – – – | 8 8 8 | 6 7 9 | 6 7 9 | – – – | – – – |
| 20 | 20 40 80 | – – – | – – – | 9 9 9 | 8 9 10 | 8 9 10 | – – – | – – – |
| При работе с механической подачей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 80 | – – | – – | 7 7 | 6 6 | 6 5 | 5 5 | – – |
| 5 | 40 80 | – – | – – | 7 7 | 6 6 | 6 6 | 6 5 | – – |
| 10 | 40 80 | – – | – – | 8 7 | 6 6 | 6 6 | 6 5 | 5 5 |
| 20 | 40 80 | – – | – – | – – | – – | 8 7 | 7 6 | 5 5 |

## Приложение 7

## Нормативы времени для серийного производства

Таблица П.7.1

Нормативы времени на обслуживание рабочего места, отдых и естественные надобности

| Вид станков | Тоб. отд , % |
| --- | --- |
| Горизонтально-, вертикально- и универсально-фрезерные (работа с механической подачей): длина стола станка до 750 мм то же до 1 800 мм – » – до 2 500 мм | 6…8 7…9 7,5…9,5 |

150

Таблица П.7.2

Нормативы подготовительно-заключительного времени 
при работе на горизонтально- и вертикально-фрезерных станках, мин

| Способ установки деталей и наименование дополнительных приемов | Длина стола станка (мм) до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 750 | 1 250 | 1 800 | 2 500 |
| На наладку станка, инструмента и приспособлений |  |  |  |  |
| На столе с креплением болтами и планками | 12 | 14 | 16 | 18 |
| В тисках или патроне с креплением их четырьмя болтами | 14 | 16 | 18 | 20 |
| В центрах или патроне с делительной головкой: в делительном приспособлении с креплением четырьмя болтами | 17 | 19 | 21 | 23 |
| В специальном приспособлении, устанавливаемом вручную и закрепляемом четырьмя болтами | 14 | 16 | 18 | 20 |
| На установку фрез |  |  |  |  |
| Установка фрез: 1…2 шт. 151 3…4 шт. 5…6 шт. | 2 4 6 | 2 4 6 | 2 4 6 | 2 4 6 |
| На дополнительные приемы |  |  |  |  |
| Установка двух стоек, придерживающих хобот | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Установка шестерён для нарезки спиралей | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Установка круглого стола | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Установка копира | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поворот шпиндельной бабки на угол | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Поворот стола на угол | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Установка упора | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Установка домкрата или распорки | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Получение инструмента или приспособлений до начала и сдача их после обработки партии деталей | 7 | 7 | 10 | 10 |

## Приложение 8

152

Пример оформления операционной карты

## Приложение 9

153

Пример оформления операционного эскиза

Оглавление

Введение	3

1. Некоторые термины и определения понятий теории резания, относящиеся к обработке фрезерованием	4

2. Технологический контроль рабочего чертежа детали	11

3. Базирование типовых деталей при фрезеровании и определение схемы выполнения операции	14

4. Выбор модели станка, режущего инструмента и приспособлений	22

5. Расчет режимов фрезерной операции	37

6. Расчет норм времени	42

7. Примеры расчёта режимов обработки фрезерованием	46

7.1. Пример расчёта режимов обработки при торцовом фрезеровании	46

7.2. Пример расчёта режимов обработки при цилиндрическом фрезеровании	50

7.3. Пример расчёта режимов обработки дисковой фрезой	54

7.4. Пример расчёта режимов обработки концевой фрезой	57

7.5. Пример расчёта режимов обработки шпоночной фрезой в один проход	61

8. Оформление технологических документов	66

Литература	68

Приложение 1. Фрезерные станки	69

Приложение 2. Примеры обозначений зажимов и установочных устройств на схемах	81

Приложение 3. Режущий инструмент	84

Приложение 4. Таблицы параметров режимов фрезерования, коэффициентов и показателей степеней в расчетных формулах	119

Приложение 5. Длины подводов, врезаний и сходов фрез	139

Приложение 6. Нормативы времени для массового производства	142

Приложение 7. Нормативы времени для серийного производства	150

Приложение 8. Пример оформления операционной карты	152

Приложение 9. Пример оформления операционного эскиза	153

Григорий Николаевич Плеханов

Сергей Алексеевич Зеньков

Дмитрий Юрьевич Кобзов

Сергей Николаевич Герасимов

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА ФРЕЗЕРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Учебное пособие

Редактор Т.Г. Устюжина

Компьютерная верстка А.В. Петухова

Подписано в печать 25.05.2011

Формат 60 × 84 1/16

Печать трафаретная

Уч.-изд. л. 9,9. Усл. печ. л. 9,9.

Тираж 100 экз. Заказ

Отпечатано в издательстве БрГУ

665709, Братск, ул. Макаренко, 40