Таблица 18. Круглошлифовальные станки

Размеры,мм

| Параметры | 3У10В | 3А110В | 3М150 | 3Э110М | 3М153 | 3М153А | 3Т153Е | 3М151 | 3М151Ф2 | 3У12В | 3У120А | 3У12УА | 3У131М | 3Т160 | 3М161Е | 3М163В | 3У142 | 3М174Е | 3М194 | 3М197 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Наибольшие размеры устанавливаемой заготовки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр | 100 | 140 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 400 | 400 | 560 | 800 |
| Длина | 160 | 200 | 360 | 200 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 700 | — | 700 | 1400 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| Рекомендуемый (или наибольший) диаметр шлифования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружного | 3-15 | 3-30 | 10-45 | 3-30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 20-180 | 60 | 60 | 10-60 | 60 | 20-280 | 90 | 60 | 80 | 120 | 350 | 450 |
| внутреннего | 40 | 5-25 | — | 10-25 | — | — | — | — | — | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 30-100 | — | — | — | 30-200 | — | — | — |
| Наибольшая длина шлифования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружного | 160 | 180 | 340 | 180 | 450 | 450 | 500 | 700 | 650 | 450 | 450 | 500 | 710 | 130 | 130 | 1400 | 1000 | 1800 | 3800 | 5600 |
| внутреннего | 50 | 50 | — | 50 | — | — | — | — | — | 40 | 75 | 120 | 125 | — | — | — | 125 | — | — | — |
| Высота центров над столом | 80 | 115 | 75 | 100 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 185 | 160 | 160 | 160 | 240 | 210 | 520 | 615 |
| Наибольшее продольное перемещение стола | 200 | 250 | 400 | 300 | 500 | 500 | 500 | 705 | 700 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1000 | 2000 | 4240 | 4300 |
| Угол поворота стола, °: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по часовой стрелке | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8,5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 0,5 |
| против часовой стрелки | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8,5 | 7 | 10 | 10 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Скорость автоматического перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин | 0,025-1 | 0,03-2,2 | 0,02-4 | 0,03-1,5 | 0,02-5 | 0,02-5 | — | 0,05-5 | 0,05-5 | 0,03-5 | 0,02-5 | 0,03-5 | 0,05-5 | 0,05-5 | 0,05-5 | 0,05 - 5 | 0,05 - 5 | 0,05-5 | 0,05-3,7 | 0,05-3,7 |
| Чистота вращения, об/мин, шпинделя заготовки с бесступенчатым регулированием | 100-950 | 100-1000 | 100-1000 | 100-800 | 50-1000 | 50-1000 | 63-700* | 50-500 | 50-500 | 55-900 | 50-1000 | 55-900 | 40-400 | 55-620* | 50-620* | 55-620 | 30-300 | 20-180 | 12-120 | 8-80 |
| Конус Морзе шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки | 2 | 4; 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4; 5 | 4 | 4 | 4 | 5; 4 | — | 5 | 5 | 5 | 6 | 80 (метрический) | 100 (метрический) |
| Наибольшие размеры шлифовального круга: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный диаметр | 250 | 250 | 400 | 250 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 400 | 350 | 400 | 600 | 750 | 750 | 750 | 600 | 750 | 750 | 750 |
| Высота | 20 | 25 | 40 | 25 | 63 | 50 | 63 | 100 | 80 | 40 | 40 | 40 | 50 | 130 | 130 | 200 | 63 | 100 | 100 | 100 |
| Перемещение шлифовальной бабки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наибольшее | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 90 | 185 | 235 | 100 | 100 | 125 | 290 | 190 | 290 | 290 | 290 | 365 | 250 | 250 |
| на одно деление лимба | 0,0025 | 0,0025 | 0,002 | — | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,0025 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,0025-0,05 | 0,005 | 0,005 |
| за один оборот толчковой рукоятки | 0,00125 | 0,001 | 0,0005 | 0,005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | — | 0,001 | 0,001 | 0,001 | — | 0,005 | 0,005 |
| Частота вращения шпинделя шлифовального круга, об/мин, при шлифовании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружном | 1910 | 2680;3900 | 2350;1670 | 2300;2700 | 1900 | 1910; 1340 | 1900 | 1590 | 1590 | 2390; 2000; 1670 | 1910 | 2300 | 1112 | 1250 | 1270 | 1260 | 1112 | 1270 | 600-1300 | 600-1300 |
| внутреннем | — | 40000; 70000 | — | 14000 | — | — |  | — | — | 16000 | 20000; 40000 | 24000; 48 000 | 16900 | — | — | — | 16900 | — | — | — |
| Скорость врезной подачи шлифовальной бабки, мм/мин | 0,05-0,5 | — | 0,05-5 | — | 0,05-5 | 0,03-3 | 0,1-10 | 0,1-4 | 0,02-1,2 | 0,025-15 | — | 0,02-0,2 | — | 0,1-3 | 0,1-3 | 0,1-4,5 | — | — | — | — |
| Продолжение таблицы 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Дискретность программируемого перемещения (цифровой индикации) шлифовальной бабки | — | — | 0,001 | — | — | 0,001 | — | — | 0,001; (0,1 стола) | — | 0,001 | — | — | — | — | 0,1-4,5 | — | — | — | — |
| Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 1,1 | 2,2 | 4 | 3 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 10 | 15,2 | 5,5 | 4 | 3 | 5,5 | 17 | 18,5 | 13 | 7,5 | 30 | 25 | 25 |
| Габаритные размеры (с приставным оборудованием): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 1360 | 1880 | 2500 | 2420 | 2700 | 3070 | 4455 | 4605 | 5400 | 3600 | 3800 | 2300 | 5500 | 3754 | 3480 | 5026 | 6310 | 6710 | 14 065 | 16 075 |
| ширина | 1715 | 2025 | 2220 | 2330 | 2540 | 2400 | 2700 | 2450 | 2400 | 2260 | 2600 | 2400 | 2585 | 4675 | 4345 | 2930 | 2585 | 3100 | 3615 | 3775 |
| высота | 1690 | 1750 | 1920 | 1585 | 1950 | 2075 | 2000 | 2170 | 2170 | 2040 | 2075 | 1600 | 1982 | 2245 | 2170 | 2170 | 1982 | 2100 | 2450 | 2450 |
| Масса (с приставным оборудованием), кг | 1980 | 2000 | 2600 | 3100 | 4000 | 4200 | 4000 | 5600 | 6500 | 4200 | 4100 | 3500 | 5960 | 8110 | 8880 | 9220 | 7600 | 11500 | 34 300 | 43 400 |

* Со ступенчатым регулированием.

Примечание.  Станки  ЗТ153Е  и   ЗТ160  торцекруглошлифовальные,  станок  ЗМ161Е  круглошлифовальный врезной, станки, ЗМ153А, ЗУ120А и ЗУ12УА       особо высокой точности.

Кругло-шлифовальный станок 3М131

У шлифуемой поверхности наибольший диаметр 280мм, длина – 700мм. Мощность двигателя шлифовальной бабки Nд = 7,5 кВт; КПД станка η=0,8. Частота вращения круга, об/мин: 1112 и 1285. Частота вращения обрабатываемой заготовки 40 – 400 об/мин (регулируется бесступенчато).

Скорость продольного хода стола 50 – 5000 мм/мин (регулируется бесступенчато). Периодическая поперечная подача шлифовального круга 0,002 – 0,1 мм/ход стола (регулируется бесступенчато). Непрерывная подача для врезного шлифования 0,1 – 4,5 мм/мин. Размеры шлифовального круга (нового): Dк = 600 мм; Bк = 63 мм.