ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

Физические свойства материалов.

Теплопроводность, гипотеза Фурье, температурный градиент и тепловой поток. Тепловое расширение твердых тел.

Задача1   Металлическая стенка камеры площадью F покрыта с одной стороны слоем изоляции. Температура внутренней неизолированной поверхности t 1, а наружной поверхности изоляции – t3, толщина стенки и изоляции соответственно δ1 и δ2.  Определить потери тепла Q через стенку, плотность теплового потока q и температуру между поверхностью стенки и изоляции t2.  Коэффициенты теплопроводности стенки λ1 и изоляции λ2 принять по средним значениям их температур.  Исходные данные выбрать из приведенных ниже таблиц.

Таблица исходных данных

| Последняя цифра номера зачетной книжки | t1, 0C | t3, 0C | δ 1, м | δ 2, м | Материал стенок |  | F2, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Металлическая | изоляция |  |
| 9 | 600 | 400 | 0,038 | 0,06 | Медь | Диамитовый кирпич | 3,8 |

Таблица теплофизических свойств материалов

| Коэффициент теплопроводности λ для стали и сплавов, Вт/(м·К) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка металла или сплава |  | Температура, 0С |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Сталь 15 | 54,2 | 50,2 | 46,0 | 41,9 | 37,7 | 33,5 | 29,8 |
| Сталь 30 | 50,2 | 46,0 | 41,9 | 37,7 | 33,5 | 29,3 | 28,7 |
| Сталь1Х13 | 24,0 | 23,6 | 23,3 | 23,3 | 23,7 | 24,4 | 25,5 |
| Сталь2Х13 | 24,3 | 25,8 | 26,3 | 26,4 | 26,6 | 26,4 | 26,2 |
| Сталь3Х13 | 25,1 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 24,6 |
| Сталь4Х13 | 28,0 | 29,1 | 29,3 | 29,2 | 28,8 | 28,4 | 28,0 |
| СтальХ28 | 20,9 | 21,7 | 22,7 | 23,4 | 23,4 | 25,0 | 26,4 |
| Алюминий | 206 | 229 | 262 | 319 | 371 | 422 | 471 |
| Алюминий92/8 | 123 | 148 | 165 | 193 | 252 | 308 | 343 |
| Алюминий 80/20 | 169 | 174 | 186 | 205 | 263 | 315 | 358 |
| Латунь 90/10 | 117 | 134 | 149 | 166 | 180 | 195 | 200 |
| Медь | 385 | 378 | 371 | 365 | 359 | 354 | 350 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) и предельная температура для изоляционных материалов t, 0C |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование материала |  |  | λ, Вт/(м·К) |  |  |  | t, 0C |
| Асбест |  |  | 0,130 + 0,00019·t |  |  |  | 700 |
| Асбозонолит |  |  | 0,143 + 0,00019·t |  |  |  | 700 |
| Асбослюда |  |  | 0,120 + 0,00015·t |  |  |  | 600 |
| Асботермит |  |  | 0,109 + 0,00015·t |  |  |  | 500 |
| Зонолит |  |  | 0,072 + 0,00026·t |  |  |  | 1000 |
| Совелит |  |  | 0,090 + 0,00010·t |  |  |  | 400 |
| Шлаковая вата |  |  | 0,060 + 0,00014·t |  |  |  | 700 |
| Вермикулитовые плиты |  |  | 0,081 + 0,00015·t |  |  |  | 750 |
| Вулканитовые плиты |  |  | 0,080 + 0,00021·t |  |  |  | 600 |
| Диамитовый кирпич |  |  | 0,113 + 0,00023·t |  |  |  | 800 |

Литература: [4 с. 307-311, 316-321].

Методические рекомендации.

Решение задачи требует знания основного закона теплопроводности (закона Фурье) и условий однозначности при передаче тепла теплопроводностью, градиента температуры, теплового потока, видеть связь между этими понятиями. Важно, также, понимать в основном законе физический смысл коэффициента теплопроводности λ вещества и знать его зависимость от температуры вещества, учитывая, что для большинства материалов эта зависимость оказывается почти линейной, т. е. можно записать: λ = λ0·[1 + b·(t – t0],

где λ0 – коэффициент теплопроводности при температуре t0; b – постоянная, определяемая опытным путем.

Передача тепла конвекцией

Задача №2

Металлическая труба с внутренним диаметром d1 и наружным d2 длиной l покрыта двумя слоями изоляции, толщины которых δ2 и δ3. Температура внутренней поверхности трубы t1, наружной поверхности последнего слоя изоляции t4. Коэффициенты теплопроводности изоляции соответственно λ2 и λ3. Определить потерю тепла через трехслойную трубу, тепловое сопротивление трехслойной стенки R и эквивалентный коэффициент теплопроводности изоляционных слоев λэкв. Исходные данные выбрать из приведенной ниже таблицы.

Таблица исходных данных

| Последняя цифра номера зачетной книжки | d1, мм | d2, мм | L, М | t1, 0С | δ2, мм | δ3, мм | t4, 0 С | Материал трубы | Теплопроводность изоляционных слоев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ2, Вт/(м·К) | λ3, Вт/(м·К) |
| 9 | 290 | 310 | 2,4 | 200 | 40 | 20 | 50 | Сталь2Х13 | 0,10 | 0,12 |

Литература:[4, с. 320-323]

Методические рекомендации.

Для решения задачи необходимо учесть влияние геометрической формы стенки, используя соответствующие аналитические выражения для теплового потока и его удельных значений, приходящихся на единицу длины или единицу поверхности.

Основные законы теплового излучения.

Задача №3

Между двумя поверхностями площадью F установлен экран. Коэффициенты излучения поверхностей C1 = C2 = C3, а температуры поверхностей составляют t1 и t2. Определить тепловой поток до и после установки экрана, а также температуру экрана Тэ, и лучистый поток после установки n экранов. Исходные данные выбрать из таблицы 14.

Таблица 14

| Последняя цифра номера зачетной книжки | t1, 0 С | t2, 0 С | F, м2 | C1, C2, C3, Вт/(м2·К4) | Количество экранов, n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 590 | 290 | 19 | 5,5 | 3 |

Литература:[4, с. 402-417]

Методические рекомендации.

Решение задачи требует понимания закона Стефана-Больцмана с учетом того, что если тело участвует в теплообмене с другим телом, то часть падающего потока энергии поглощается телом, а часть отражается. То есть, необходимо учитывать так называемый эффективный лучистый поток, который зависит не только от физических свойств и температуры излучающего энергию тела, но и от физических свойств, температуры тела и спектра излучения воспринимающего тела. Рассматривая  лучистый поток между параллельными поверхностями разделенными экраном важно знать расчет приведенного коэффициента излучения.