МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

по дисциплине

Нормирование точности в конструкторско-технологических процессах

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПОСАДКИ

- 1.1 Теоретическая часть

Посадка – это характер соединения, показывающий возможность деталей перемещаться друг относительно друга или оставаться неподвижными под действием внешней нагрузки.

Существует три вида посадок:

- с зазором;

- с натягом;

- переходные.

Посадки с зазором используются для создания подвижных и (или) разъемных соединений. Они характеризуются наличием зазора S между соединяемыми деталями. Зазор S – это разность диаметров отверстия и соединяемого с ним вала, при условии, что диаметр D отверстия больше диаметра d вала:

S=D−d, при D>d

Таким образом, посадка с гарантированным зазором образуется тогда, когда минимально допустимый диаметр Dmin отверстия больше максимально допустимого диаметра dmax вала.

Посадки с натягом используются для создания неподвижных и (или) неразъемных в процессе эксплуатации соединений. Детали в таких соединениях удерживаются друг относительно друга силой трения, возникающей на контактирующих поверхностях. Натяг i – это разность диаметров вала и соединяемого с ним отверстия, при условии, что диаметр d вала больше диаметра D отверстия:

i=d−D, если d>D.

Таким образом, посадка с гарантированным натягом образуется тогда, когда минимально допустимый диаметр dmin вала больше максимально допустимого диаметра Dmax отверстия.

Переходные посадки используются для центрирования и точного позиционирования деталей. В переходных посадках, в зависимости от случайного соотношения допустимых диаметров отверстия и вала могут получаться как зазоры, так и натяги. Переходные посадки отличаются от рассмотренных ранее тем, что у них предельные значения зазоров и натягов при прочих равных условиях минимальны по сравнению с посадками с гарантированными зазором или натягом.

Посадки образуют в двух системах:

- Отверстия;

- Вала;

в зависимости от того, какой элемент посадки является основным – отверстие или вал.

Основным называется такой элемент посадки, поле допуска которого при ее образовании остается постоянным (как правило, H – для отверстия, h – для вала). Требуемый характер посадки обеспечивается комбинированием поля допуска основного элемента с полями допусков неосновного элемента.

В процессе выполнения курсовой работы необходимо:

- Рассчитать параметры посадки;

- Написать все виды обозначения предельных отклонений размеров на конструкторских и рабочих чертежах.

Для расчета параметров посадки необходимо найти значения верхнего и нижнего предельных отклонений отверстия и вала и в примерном масштабе вычертить схему расположения полей допусков посадки.

Параметрами посадки, подлежащими расчету, являются предельные размеры сопрягаемых деталей и их допуски, предельные значения зазоров (натягов), средняя величина зазора (натяга) и допуск посадки.

Формулы для расчета параметров посадки приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Параметры посадки | Обозначение параметров посадки | Формулы для расчета параметров посадки |
| --- | --- | --- |
| Наибольший размер отверстия | Dmax | N + ES |
| Наименьший размер отверстия | Dmin | N + EI |
| Наибольший размер вала | dmax | N + es |
| Наименьший размер вала | dmin | N + ei |
| Допуск отверстия | TD | Dmax−Dmin или ES−EI |
| Допуск вала | Td | dmax−dmin или es−ei |
| Наибольший зазор | Smax | Dmax−dmin или ES−ei |
| Наименьший зазор | Smin | Dmin−dmax или EI−es |
| Наибольший натяг | imax | dmax−Dmin или es−EI |
| Наименьший натяг | imin | dmin−Dmax или ei−ES |
| Средний зазор | Sc | (Smax−Smin)2 |
| Средний натяг | ic | (imax−imin)2 |
| Допуск зазора (посадки) | TS | Smax−Smin или TD+Td |
| Допуск натяга (посадки) | Ti | imax−imin или TD+Td |

На схеме расположения полей допусков необходимо указать предельные размеры сопрягаемых деталей, допуски и отклонения, а также предельные зазоры (натяги) посадки.

Предельные отклонения линейных размеров на конструкторских чертежах могут быть указаны одним из следующих способов:

а) условным обозначением полей допусков по ГОСТ 25346-82, например, 18 Н7, 12 е8;

б) числовыми значениями предельных отклонений, например, 18+0,018 или 12−0,059−0,032;

в) условным обозначением полей допусков с указанием справа в круглых скобках числовых значений предельных отклонений, например, 18 Н7(+0,018) или 12 е8(−0,059−0,032);

г) на сборочных чертежах в обозначение посадки входит номинальный размер, общий для обоих соединяемых элементов (отверстия и вала), за которым следуют условные обозначения полей допусков или числовые значения предельных отклонений каждого элемента, начиная с отверстия, или одновременное обозначение полей допусков и числовых значений предельных отклонений, например, 40 Н7/f6 (или 40 H7-f6, или 40 H7f6) или  40+0,025−0,041−0,025, или 40H7(+0,025)f6(−0,041−0,025).

Обозначение размеров на рабочих чертежах производят по следующей схеме: рабочий размер состоит из предельного размера, соответствующего максимальному количеству материала детали (наибольшему предельному – для вала и наименьшему предельному – для отверстия) и допуска, откладываемого «в тело» (в материал) детали.

для вала

для отверстия

- 1.2 Пример расчета

Рассчитать параметры посадки ∅40F8h6; написать все виды обозначения предельных отклонений размеров на конструкторских и рабочих чертежах.

Для расчета дана посадка с зазором в системе вала.

- Отклонения отверстия и вала по ГОСТ 25347-82:

ES = +64 мкм	es = 0

EI = +25 мкм	ei = -16 мкм.

+25 мкм

+64 мкм

–16 мкм

Smax

Smin

TD

+

–

h6

F8

Td

Dmax

Æ40

Dmin

dmax

dmin

Схема расположения полей допусков посадки

- Предельные размеры:

Dmax=N+ES=40+0,064=40,064 мм;

Dmin=N+EI=40+0,025=40,025 мм;

dmax=N+es=40+0=40 мм;

dmin=N+ei=40+(−0,016)=39,984 мм.

- Допуски отверстия и вала:

TD=Dmax−Dmin=40,064−40,025=0,039 мм;

Td=dmax−dmin=40−39,984=0,016 мм.

либо

TD=ES−EI=+0,064−(+0,025)=0,039 мм;

Td=es−ei=0−(−0,016)=0,016 мм.

- Зазоры:

Smax=Dmax−dmin=40,064−39,984=0,080 мм;

Smin=Dmin−dmax=40,025−40=0,025 мм

либо

Smax=ES−ei=+0,064−(−0,016)=0,080 мм;

Smin=EI−es=+0,025−0=0,025 мм.

- Средний зазор:

Sc=Smax+Smin2=0,080+0,02520,0525.

- Допуск зазора (посадки):

TS=Smax−Smin=0,080−0,025=0,055 мм

либо

TS=TD+Td=0,039+0,016=0,055 мм.

- Обозначение предельных отклонений размеров на конструкторских чертежах:

а) условное обозначение полей допусков:

Æ40h6

Æ40F8

б) числовые значения предельных отклонений:

Æ40–0,016

в) условное обозначение полей допусков и числовых значений предельных отклонений:

Æ40h6(–0,016)

- Обозначение размеров на рабочих чертежах:

Æ40–0,016

Æ40,025+0,039

Примечание: для переходных посадок допускается определять натяги.