Работа № 1

«Анализ линейной цепи постоянного тока»

1. Расчетное задание

Рис. 1.1

1.1. Рассчитать цепь (рис.1.1), т.е. найти ток и напряжение каждого участка методом контурных токов.

1.2. Составить необходимое число уравнений при решении данной задачи методом непосредственного применения законов Кирхгофа. 1.5. Определить мощность, рассеиваемую в каждом резисторе и отдаваемую каждым источником. Проверить баланс мощности.

1.3. Изобразить схему на формате листа не менее А5 с указанием контуров и направлений их обхода, направлений токов и ЭДС в каждой ветви.

2. Схема и числовые данные

2.1. Схема цепи задана на рис. 1.1.

2.2. Источники ЭДС Е = 13,2 В одинаковые для всех вариантов.

2.3. Сопротивления резисторов Rв1=120 Ом, Rв5 =100 Ом, Rв6= 80 Ом одинаковы для всех вариантов.

2.4. Значение сопротивлений Rв2, Rв3, Rв5 (Ом) приведены в табл. 1.2.

2.5. Исполнительная схема должна содержать только два источника ЭДС в ветвях, указанных в табл. 1.2. Если в таблице у ЭДС знак «»„ то ее направление на рис. 1.1 нужно изменить на противоположное.

Таблица 1.2

### Варианты заданий для анализа цепей постоянного тока

| № | Rв2 | Rв3 | Rв4 | Ев1 | Ев2 | Ев3 | Ев4 | Ев5 | Ев6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 80 | 40 | 90 |  |  | ## E |  | ## E |  |

Работа № 2

«Расчет установившихся режимов в линейной цепи

синусоидального тока»

1.1. Содержание работы

I. Для схемы рис. 2.1:

1. Рассчитать токи во всех ветвях схемы, известным Вам методом.

2. Построить топографическую векторную диаграмму напряжений и совмещенную с ней векторную диаграмму токов.

3. Составить баланс активных и реактивных мощностей.

4. Привести на одном графике кривые мгновенных значений для ЭДС – е и тока i для сопротивления Z3.

Указания для студентов

I. Числовые данные параметров схемы приведены в табл. 2.1, частота  в цепи f = 50 Гц.

II. При выполнении п. I.1. сопротивления Z3  (Z5) на схеме рис. 2.1 представляются последовательно соединенными элементами R3 и L3 (R5 и L5), когда С3 = 0 (С5 = 0) и R3 и С3 (R5 и С5), когда L3 = 0 (L5=0).

III. При оформлении данного этапа работы представить:

1. Электрическую схему заданной цепи с указанием величины сопротивлений и ЭДС, контуров и их обхода, выбранного направления токов.

2. Таблицы с указанием токов, напряжений и мощностей всех элементов схемы. Баланс активных и реактивных мощностей.

3. Построенные в масштабе на листе формата А4 топографические диаграммы напряжений и векторные диаграммы токов.

4. Графики изменения мгновенных значений ЭДС e и тока i3 не менее чем за один период.

IV. В расчетных схемах использовать только сопротивления и ЭДС, значения которых в табл. 2.1 не равны нулю.

Рисунок 2.1 Схема цепи синусоидального тока

### Варианты заданий

Таблица 2.1

| № вари-анта | E1, B | E2, B | R1, Ом | R2, Ом | Z3, |  |  | R4, Ом | Z5 |  |  | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R3 | L3, мГн | C3, мкФ |  | R5, Ом | L5, мГн | C5, мкФ |  |
| 98 | 0 | 210 | 3,5 | 0,2 | 5,5 | 0 | 250 | 2,5 | 5,0 | 40 | 0 | 3,5 |

Работа № 3. Анализ трехфазных цепей

I. Расчетное задание

1.1. Определить линейные и фазные токи несимметричной трехфазной цепи, приемники которой соединены по схеме «звезда» (рис.3.1) и «треугольник» (рис.3.2). Для схемы «звезда» рассмотреть два случая: соединение приемников при наличии нейтрального провода (n) и при его отсутствии (обрыве).

Рис. 3.1

1.2. Произвести проверку правильности решения по законам Кирхгофа.

Рис. 3.2

1.3. На отдельных листах формата А4 начертить заданные схемы (звезда, звезда с нейтральным проводом, треугольник) с указанием величины и характера сопротивлений фаз приемника, положительных направлений токов, напряжений и мощностей всех участков цепи.

1.4. Построить в масштабе для всех заданных схем соединения приемников электроэнергии топографическую диаграмму напряжений и совмещенную с ней векторную диаграмму токов. Графически показать, удовлетворяется ли первый закон Кирхгофа для всех узлов.

1.5. Для всех трех схем соединения приемника определить полную, активную и реактивную мощности источника электроэнергии трехфазной цепи и приемника. Проверить баланс мощностей. Выявить соотношения мощностей для рассмотренных схем соединения приемников.

1.6. Значения линейного напряжения Uл, активного и реактивного сопротивлений элементов рассматриваемых схем приведены в табл. 3.1.

II. Указания для студентов

2.1. Сопротивлением линейных проводов и нейтрального провода пренебречь.

2.2. Сопротивления фаз приемника по схеме «звезда» равны сопротивлениям фаз приемника по схеме «треугольник». Поэтому в табл. 3.1 приведены только их активные и реактивные значения (знак «–» показывает, что сопротивление емкостное).

2.3. Линейные напряжения источника электрической энергии симметричны, т.е. их модули равны между собой Uab =Ubc = Uca и равны Uл, а фазовые углы сдвинуты относительно друг друга на угол 2/3.

2.4. Все расчеты должны быть выполнены в комплексной форме и представлены в виде топографической диаграммы напряжения, совмещенной с векторной диаграммой токов.

Таблица 3.1.

### Варианты заданий для анализа трехфазных цепей

| № варианта | Uл, В | Сопротивления фаз, Ом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «а» |  | «b» |  | «c» |  |
| 98. | 380 | 14 | 12 | 20 | -18 | 17 | 15 |