Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

# Лабораторная работа 1

# По дисциплине: Теория автоматов

Выполнил: Некрасов А.В.

Группа: ПБТП73

Вариант №

Проверил: Бойко Ольга Александровна

Новосибирск, 2021 г

Лабораторная работа №1

- Задание

1. Изучить теорию.

2. Составить графическое представление машины Тьюринга.

3. Составить табличное представление машины Тьюринга.

4. Составить логическое представление машины Тьюринга.

5. Составить схему алгоритма моделирования.

6. Написать программу.

7. Исследовать работоспособность модели при различных вариантах исходных данных, обеспечивающих проверку работы всех ветвей программы.

8. Провести анализ полученных результатов и сделать выводы по работоспособности модели.

9. Написать отчет о проделанной работе.

Таблица 1. Вариант задания

| Номер варианта | Подстановка |
| --- | --- |
| 15 | AAAA-BBBB |

- Графическое представление машины Тьюринга

Рис 1. Графическое представление машины Тьюринга

- Таблица переходов и выходов машины Тьюринга

Таблица 2. Таблица переходов и выходов машины Тьюринга

|  | A | B | * |
| --- | --- | --- | --- |
| q0 | q1/A,R | q0/B,R | q9/*,R |
| q1 | q2/A,R | q0/B,R | q9/*,R |
| q2 | q3/A,R | q0/B,R | q9/*,R |
| q3 | q4/B,L | q0/B,R | q9/*,R |
| q4 | q5/B,L |  |  |
| q5 | q6/B,L |  |  |
| q6 | q7/B,R |  |  |
| q7 |  | q8/B,R |  |
| q8 |  | q0/B,R |  |
| q9 |  |  | STOP |

- Логическое представление машины Тьюринга

q0 A → q1 A R

q0 B → q0 B R

q0 * → q9 * R

q1 A → q2 A R

q1 B → q0 B R

q1 * → q9 * R

q2 A → q3 A R

q2 B → q0 B R

q2 * → q9 * R

q3 A → q4 B L

q3 B → q0 B R

q3 * → q9 * R

q4 A → q5 B L

q5 A → q6 B L

q6 A → q7 B R

q7 B → q8 B R

q8 B → q0 B R

- Язык программирования

Язык программирования — Python 3.

- Среда программирования и компилятор

Среда программирования — PyCharm Community Edition.

Компилятор отсутствует, так как Python — это скриптовый язык программирования.

- Программа моделирования на алгоритмическом языке

from typing import Optional

class TuringMachine:

"""

Машина Тьюринга задаётся функцией переходов, стартовым и конечным состоянием

"""

history: list = None

def __init__(self, start: str, table: dict, finish: str, empty_symbol: str = '*'):

self.start = start

self.table = table

self.finish = finish

self.state: Optional[str] = None

self.tape: Optional[str] = None

self.pointer: Optional[int] = None  # Изначально МТ в стартовом положении

self.operations = {

'L': self._left_shift,

'R': self._right_shift,

}

self.empty_symbol = empty_symbol

self.history = []

def run(self, string):

"""

Обработка конкретной строки при помощи МТ

"""

self.state = self.start

self.pointer = 1

self.tape = self.empty_symbol + string + self.empty_symbol  # окаймление слова символами _

self.history = []

while True:

# print(self)

self._stroke()

if self.state == self.finish:

break

return self._get_result(), self._get_history()

def _left_shift(self):

self.pointer -= 1

def _right_shift(self):

self.pointer += 1

def _get_transition(self):

try:

return self.table[self.state][self.tape[self.pointer]]

except KeyError as e:

raise Exception(f'Wrong _transition detected ({e})')

def _check_pointer_position(self):

if self.pointer == -1:

self.tape = self.empty_symbol + self.tape

self.pointer = 0

elif self.pointer == len(self.tape) - 1:

self.tape = self.tape + self.empty_symbol

def _stroke(self):

self.history.append(self.__str__())

transition = self._get_transition()

self.tape = self.tape[0:self.pointer] + transition[1] + self.tape[self.pointer + 1:]

self.state = transition[0]

try:

self.operations[transition[2]]()

except KeyError:

raise Exception('Wrong _transition detected')

self._check_pointer_position()

def _get_result(self):

return self.tape.strip(self.empty_symbol)

def _get_history(self):

return '\n'.join([f'{i}\t{item}' for i, item in enumerate(self.history, start=1)])

def __str__(self):

state, symbol, operation = self._get_transition()

return f'{self.state},{self.tape[self.pointer]} -> {state},{symbol},{operation}'

if __name__ == '__main__':

transitions_table = {

'q0': {'A': ['q1', 'A', 'R'], 'B': ['q0', 'B', 'R'], '*': ['q9', '*', 'R']},

'q1': {'A': ['q2', 'A', 'R'], 'B': ['q0', 'B', 'R'], '*': ['q9', '*', 'R']},

'q2': {'A': ['q3', 'A', 'R'], 'B': ['q0', 'B', 'R'], '*': ['q9', '*', 'R']},

'q3': {'A': ['q4', 'B', 'L'], 'B': ['q0', 'B', 'R'], '*': ['q9', '*', 'R']},

'q4': {'A': ['q5', 'B', 'L']},

'q5': {'A': ['q6', 'B', 'L']},

'q6': {'A': ['q7', 'B', 'R']},

'q7': {'B': ['q8', 'B', 'R']},

'q8': {'B': ['q0', 'B', 'R']},

'q9': {}

}

tm = TuringMachine('q0', transitions_table, 'q9')

s = 'AAAA'

print('\nНачальное состояние ленты:', s)

result, history = tm.run(s)

print(history)

print(f'{s}->{result}')

s = 'BABA'

print('\nНачальное состояние ленты:', s)

result, history = tm.run(s)

print(history)

print(f'{s}->{result}')

s = 'ABAAAAAAAA'

print('\nНачальное состояние ленты:', s)

result, history = tm.run(s)

print(history)

print(f'{s}->{result}')

s = 'BBBAAAAAB'

print('\nНачальное состояние ленты:', s)

result, history = tm.run(s)

print(history)

print(f'{s}->{result}')

- Пошаговая работа и результаты работы машины Тьюринга

Начальное состояние ленты: AAAA

1	q0,A -> q1,A,R

2	q1,A -> q2,A,R

3	q2,A -> q3,A,R

4	q3,A -> q4,B,L

5	q4,A -> q5,B,L

6	q5,A -> q6,B,L

7	q6,A -> q7,B,R

8	q7,B -> q8,B,R

9	q8,B -> q0,B,R

10	q0,B -> q0,B,R

11	q0,* -> q9,*,R

AAAA->BBBB

Начальное состояние ленты: BABA

1	q0,B -> q0,B,R

2	q0,A -> q1,A,R

3	q1,B -> q0,B,R

4	q0,A -> q1,A,R

5	q1,* -> q9,*,R

BABA->BABA

Начальное состояние ленты: ABAAAAAAAA

1	q0,A -> q1,A,R

2	q1,B -> q0,B,R

3	q0,A -> q1,A,R

4	q1,A -> q2,A,R

5	q2,A -> q3,A,R

6	q3,A -> q4,B,L

7	q4,A -> q5,B,L

8	q5,A -> q6,B,L

9	q6,A -> q7,B,R

10	q7,B -> q8,B,R

11	q8,B -> q0,B,R

12	q0,B -> q0,B,R

13	q0,A -> q1,A,R

14	q1,A -> q2,A,R

15	q2,A -> q3,A,R

16	q3,A -> q4,B,L

17	q4,A -> q5,B,L

18	q5,A -> q6,B,L

19	q6,A -> q7,B,R

20	q7,B -> q8,B,R

21	q8,B -> q0,B,R

22	q0,B -> q0,B,R

23	q0,* -> q9,*,R

ABAAAAAAAA->ABBBBBBBBB

Начальное состояние ленты: BBBAAAAAB

1	q0,B -> q0,B,R

2	q0,B -> q0,B,R

3	q0,B -> q0,B,R

4	q0,A -> q1,A,R

5	q1,A -> q2,A,R

6	q2,A -> q3,A,R

7	q3,A -> q4,B,L

8	q4,A -> q5,B,L

9	q5,A -> q6,B,L

10	q6,A -> q7,B,R

11	q7,B -> q8,B,R

12	q8,B -> q0,B,R

13	q0,B -> q0,B,R

14	q0,A -> q1,A,R

15	q1,B -> q0,B,R

16	q0,* -> q9,*,R

BBBAAAAAB->BBBBBBBAB

- Анализ результатов

Для проверки работы программы выбраны следующие тестовые данные: AAAA, BABA, ABAAAAAAAA, BBBAAAAAB. Исходя из графа машины Тьюринга должны быть получены следующие выходные данные: BBBB, BABA, ABBBBBBBBB, BBBBBBBAB.

Работа машины Тьюринга полностью подтверждает ожидаемый результат. Следовательно машина Тьюринга смоделирована верно. Модель работоспособна.

- Выводы

В результате работы был обретён навык моделирования конечного автомата на примере работы машины Тьюринга.

- Литература

- Князьков В.С. Введение в теорию автоматов [Электронный ресурс] / В.С. Князьков, Т.В. Волченская. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73673.html

- Буркатовская Ю.Б. Теория автоматов: учебно-методическое пособие / Ю.Б. Буркатовская, Е.С. Веремеенко; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 108 с.