МИНОБРНАУКИ

Тульский государственный университет

Кафедра  электротехники и электрооборудования

Электрический привод

#### Методические указания

по выполнению контрольной работы для студентов

заочной форм обучения

Тула 2020 г.

Разработал  В.Е. Дубальский,

Кандид. техн. наук, доцент, доцент

ВВЕДЕНИЕ

Задания к контрольной работе (КР) составлены так, что каждый студент в пределах учебного потока выполняет свой вариант. Подлежащий выполнению вариант определяется двумя номерами: номером личного варианта, который представляет собой порядковый номер фамилии студента в групповом журнале, и номером группового варианта, который назначается лектором.

Оформление КР производится в отдельной тетради, на обложке которой должны быть: фамилия, имя и отчество студента, номер учебной группы, номер личного и группового варианта, полное название кафедры и университета. Все чертежи и схемы выполняются с помощью чертежных инструментов с соблюдением стандартов. Расчеты проводятся с точностью до третьей значащей цифры.

Задача 1. Расчет характеристик двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

Двигатель параллельного возбуждения, номинальное напряжение которого Uном, развивает номинальную мощность Pном. Номинальная частота вращения якоря nном и номинальный к.п.д. ном. Потери мощности в цепи  якоря  Pя  и в цепи  возбуждения P в   заданы в процентах от потребляемой мощности двигателя P1ном  ( табл.1 ).

Определить: ток в цепи возбуждения, ток якоря при номинальной нагрузке Iя. ном пусковой вращающий момент при пуске двигателя с пусковым реостатом, скорость вращения якоря при номинальном моменте на валу двигателя и  включения в цепь якоря добавочного сопротивления Rдоб равного NRя, где N - номер группового варианта (N= 1...5 ) .Построить естественную и реостатную механические ( для Rдоб =NRя ) характеристики двигателя. Начертить схему включения двигателя с пусковым реостатом.

Указания:

- При решении задачи принять для пуска двигателя Iпуск=2,5I я .ном .

- Реакцию якоря не учитывать.

Задача 2. Выбор мощности двигателя постоянного тока.

Для заданного в табл.2 режима нагрузки производственного механизма построить нагрузочную диаграмму P=f (t). По результатам расчета выбрать двигатель постоянного тока из табл.1. Проверить двигатель на перегрузочную способность.

Указания:

- Времена интервалов ti ( t1,t2...t5 )для нагрузочной диаграммы определяются по формуле ti = tт i+(N-1)3 с, где tт i - значение интервала из табл.2; N - номер группового варианта. Например, для определения t1, надо взять tт1=2 и для N=2 получим t1=2+(2-1)3=5сек.

- Принять перегрузочную способность двигателя равной кратности пускового момента.

- Кратность пускового момента берется из табл.3.

Таблица 1

| номер личного варианта | Uном, В | Pном, кВт | Pя,  | Pв,  | nном, об/мин | ном,  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 60 | 5,2 | 4,8 | 980 | 86,5 |
| 2 | 220 | 10 | 5,0 | 4,8 | 2250 | 86,0 |
| 3 | 220 | 4 | 6,2 | 4,2 | 1025 | 82,2 |
| 4 | 220 | 6,6 | 6,2 | 4,1 | 2400 | 85,5 |
| 5 | 220 | 4,4 | 6,5 | 4,8 | 2100 | 84,5 |
| 6 | 220 | 2,9 | 5,8 | 4,8 | 1000 | 85,0 |
| 7 | 220 | 10 | 5,3 | 4,4 | 2250 | 83,0 |
| 8 | 110 | 77 | 5,0 | 4,2 | 1050 | 85,5 |
| 9 | 110 | 80 | 5,4 | 4,5 | 1160 | 85,8 |
| 10 | 110 | 92 | 5,3 | 4,1 | 970 | 86,5 |
| 11 | 110 | 66 | 6,2 | 5,0 | 1050 | 85,5 |
| 12 | 110 | 35 | 6,3 | 5,2 | 2200 | 84,5 |
| 13 | 110 | 45 | 5,7 | 4,6 | 1500 | 85,0 |
| 14 | 220 | 15 | 5,0 | 4,0 | 1000 | 84,5 |
| 15 | 220 | 10 | 5,2 | 4,2 | 970 | 85,5 |
| 16 | 220 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | 2200 | 84,0 |
| 17 | 220 | 19 | 4,8 | 4,5 | 980 | 86,5 |
| 18 | 220 | 29 | 5,0 | 4,3 | 2520 | 86,0 |
| 19 | 220 | 46 | 5,4 | 4,8 | 1025 | 82,2 |
| 20 | 220 | 14 | 4,0 | 4,6 | 2400 | 84,0 |
| 21 | 220 | 20 | 5,1 | 4,2 | 2100 | 85,5 |
| 22 | 220 | 33 | 5,5 | 4,0 | 1000 | 84,5 |
| 23 | 220 | 8,5 | 4,0 | 4,1 | 2250 | 85,5 |
| 24 | 220 | 13,5 | 4,8 | 4,2 | 1050 | 85,5 |
| 25 | 110 | 60 | 5,0 | 4,0 | 1150 | 84,5 |

Таблица 2

| Номер личного варианта. | tт1, c | tт2, c | tт3, c | tт4, c | tт5, c | P1, кВт | P2, кВт | P3, кВт | P4, кВт | P5, кВт | nном, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 100 | 10 | 45 | 30 | 8 | 4 | 15 | 10 | 25 | 1050 |
| 2 | 15 | 25 | 20 | 35 | 30 | 15 | 4 | 30 | 15 | 10 | 980 |
| 3 | 7 | 3 | 15 | 4 | 12 | 6 | 20 | 3 | 15 | 30 | 980 |
| 4 | 11,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1000 |
| 5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1050 |
| 6 | 60 | 100 | 10 | 45 | 3 | 8 | 4 | 15 | 10 | 25 | 2250 |
| 7 | 30 | 15 | 60 | 60 | 10 | 6 | 20 | 13 | 15 | 30 | 980 |
| 8 | 10 | 75 | 60 | 50 | 10 | 15 | 4 | 30 | 15 | 10 | 980 |
| 9 | 1 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 10 | 25 | 1000 |
| 10 | 18 | 30 | 10 | 20 | 23,5 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1050 |
| 11 | 5 | 60 | 10 | 45 | 20 | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 2100 |
| 12 | 50 | 20 | 40 | 50 | 45 | 15 | 4 | 30 | 15 | 10 | 1050 |
| 13 | 6 | 15 | 20 | 40 | 40 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 970 |
| 14 | 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 8 | 4 | 12 | 10 | 25 | 1000 |
| 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1050 |
| 16 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2200 |
| 17 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 4 | 15 | 10 | 25 | 980 |
| 18 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1050 |
| 19 | 40 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1050 |
| 20 | 35 | 35 | 20 | 15 | 10 | 15 | 4 | 30 | 15 | 10 | 980 |
| 21 | 5 | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2200 |
| 22 | 10 | 20 | 15 | 30 | 100 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2200 |
| 23 | 60 | 100 | 10 | 45 | 3 | 15 | 40 | 25 | 20 | 5 | 1000 |
| 24 | 18 | 12 | 20 | 15 | 5 | 5 | 3 | 1,5 | 10 | 3 | 2400 |
| 25 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1025 |

Данные по групповому варианту	Таблица 3

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кn | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |

Расчет характеристик двигателя постоянного тока

Пример.

Дано: Uном=110В; Pном=60кВт; Pя%=5,2; Pв%=4,8; nном=980об/мин;  ном=86,5%.

Решение:

- Определение тока в цепи возбуждения.
Потребляемая мощность из сети
P1ном=(Pном/%)100=(60/86,5)100=69,4кВт
Потери мощности в цепи возбуждения
Pв=(P1ном  Pв%)/100=(69,4 . 4,8)/100=0,555кВт
Iв=(Pв/Uном)=(555/110)=5А.

- Определение тока якоря при номинальной нагрузке.
Р1ном=UномIном
Iном - ток, потребляемый двигателем из сети
Iном=Iяном+Iв
Iяном=Iном-Iв
Iном=(P1ном/Uном)=(69400/110)=631А
Iяном=631-5=626А

- Определение пускового тока двигателя при пуске без пускового реостата.
Iпуск=(Uном/Rя)
Rя=(Pя/I2яном )
 Pя=(Pя%P1ном)/100=(5,2 . 69,4)/100=3,33кВт
Rя=(3330/6262)=0,0085 Ом 
Iпуск=(110/0,0085)=12941А

- Определение пускового момента при пуске двигателя с пусковым реостатом при
Iпуск=2,5Iяном
При принятых допущениях
Mпуск=(2,5Iяном/Iяном)Mном=2,5Mном=2,5. 585=1462 нм
Mном=9550(Pном/nном)=9550(60/980)=585 нм

- Определение частоты вращения якоря nр при номинальном моменте на валу двигателя и включенном в цепь якоря добавочном сопротивлении Rдоб=NRя (берем N=1).
nр=(U/кЕ)-((Rя+Rдоб)M/КЕ K м )
KЕ , K м - коэффициенты пропорциональности
E=КЕn
M=KмIя
Определим КЕ и K м
КЕ=(Uном -R я Iяном)/nном=(110-0,0085 . 626)/980=0,107 В/(об/мин)
Kм=(Mном/Iяном)=(585/626)=0,934 нм/А
nр=(110/0,107)-((0,0085+0,0085)585/0,107 . 0,934)=1028-99,9=928 об/мин.

- Построение естественной и реостатной механических характеристик n=f(M).
Естественная характеристика строится по двум точкам:
по точке, соответствующей холостому ходу n0, M=0 и точке номинального режима nном, Mном.
n0 - частоте вращения холостого хода
n0=Uном/Kl=110/0,107=1028 об/мин
при М=Мном , nном
Реостатная строится также по двум точкам n0 и nр

естественная

реостатная

1028

980

928

n, об/мин