Оглавление

Введение.	4

Технологическая часть.	6

2. Требования к технологичности конструкции детали.	11

3.Анализ технологичности конструкции детали «Шестерня».	12

3.1. Анализ технологичности конструкции детали по геометрической форме и конфигурации.	12

3.2. Анализ технологичности конструкции детали по наличию унифицированных конструктивных элементов детали, требованиям точности и качества поверхностей.	13

4. Анализ базового технологического процесса.	16

5. Выбор заготовки.	16

6. Расчет припусков и определение размеров заготовки.	17

6.1 Определение исполнительных размеров заготовки.	Ошибка! Закладка не определена.

6.2. Расчет припусков опытно-статистическим методом.	Ошибка! Закладка не определена.

7. Определение массы заготовки и коэффициента использования  материала.	21

8. Выбор оборудования.	Ошибка! Закладка не определена.

9. Краткая характеристика станков.	Ошибка! Закладка не определена.

10. Разработка маршрутного технологического процесса.	17

11. Выбор и обоснование технологических баз.	Ошибка! Закладка не определена.

12. Расчет и назначение режимов резания.	Ошибка! Закладка не определена.

13. Расчет норм времени.	Ошибка! Закладка не определена.

Конструкторская часть.	25

Проектирование станочного приспособления.	25

Описание конструкции и принцип работы приспособления.	26

Расчёт усилий зажима	27

Расчет приспособление на прочность.	27

Расчёт точности приспособления.	31

Проектирование мерительного приспособления.	33

Расчет точности контрольно-измерительного приспособления .	34

Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ.	35

Планировка участка цеха.	Ошибка! Закладка не определена.

Требования при составлении планировок.	Ошибка! Закладка не определена.

Определение потребного количества оборудования на проектируемом участке.	Ошибка! Закладка не определена.

Расчёт площади механического цеха.	Ошибка! Закладка не определена.

1. Производственная площадь.	Ошибка! Закладка не определена.

2. Вспомогательная площадь.	Ошибка! Закладка не определена.

Экономическая часть.	Ошибка! Закладка не определена.

Безопасность труда.	Ошибка! Закладка не определена.

Заключение.	Ошибка! Закладка не определена.

Литература.	35

Реферат

Выпускная квалификационная работа 72  с.,  5  рисунка, 17 таблиц, 23 источника, 4 приложения,10 л. графич. материала.

Ключевые слова: технологический процесс, оборудование с ЧПУ, приспособление для сверления, специальное мерительное приспособление.

Объектом разработки является  механический участок цеха для изготовления детали «Шестерня».

Цель работы – разработка механического участка цеха для изготовления детали «Шестерня» и выбор оптимального технологического процесса.

В процессе работы проведен анализ существующего технологического процесса, предложены прогрессивные технологические методы обработки, улучшена заготовка, автоматизированное приспособление для обработки отверстия, подобраны эффективные режимы обработки, сделан сравнительный анализ их достоинств и недостатков, сделан экономический расчет на одну операцию технологического процесса.

Данная работа содержит конкретные задачи в области совершенствования технологии, организации производства и улучшении технико-экономических показателей работы участка по производству детали «Шестерня». На данном участке применяется специальные приспособления для сверления и специальное мерительное приспособление,    станок с программным управлением. Это позволяет повысить процент автоматизации и механизации, уменьшить трудоемкость изготовления, снизить себестоимость детали, освободить производственных рабочих от малоэффективного ручного труда.

В результате разработки технологического процесса предложены оптимальные параметры проектируемого оборудования, разработана схема приспособления для сверления и измерения радиального биения, проведены точностной и силовой расчеты приспособлений. Разработана программа для обработки   детали на многоцелевом станке с ЧПУ.

Эффективность предложенной технологии оценена с помощью сравнительного экономического анализа операции.

Введение

В настоящее время развитие современной авиационной техники идет в направлении увеличения скорости, высоты и дальности полётов. Также в связи с увеличением объёма работ, выполняемых летательными аппаратами в гражданской и военных сферах, растёт разнообразие конструкций самолётов и вертолётов в соответствии с их назначением.

Всё это повышает требования к качеству изготовления конструкций и их надёжности. Это возможно благодаря внедрению новых конструкторских и технологических решений. И здесь одним из актуальных вопросов является вопрос механизации и автоматизации технологических процессов и станочных приспособлений, что позволяет освободить рабочего от трудоёмкого ручного труда, повысить производительность труда, точность обработки и уменьшить количество рабочих занятых в производстве.

Автоматизация крупносерийного и массового производства обеспечивается применением станков-автоматов и автоматических линий. Для серийного производства необходимы средства сочетающие в себе производительность и точность станков автоматов с гибкостью универсального оборудования. Эта проблема решается с помощью станков с ЧПУ. Станок с ЧПУ является автоматом с гибкой связью, работой которого управляют вычислительные устройства, работая в автоматическом режиме станок с ЧПУ сохраняет свойства и достоинства универсального станка.

В автоматизированных приспособлениях все этапы, начиная от установки и базирования и заканчивая снятием обработанной детали производиться без участия рабочего.

В авиадвигателестроении в связи со спецификой производства и обрабатываемых деталей (малые партии изделий, труднообрабатываемые материалы, сложные пространственные формы, высокие требования по точности и качеству обработки) наибольшее распространение получили механизированные приспособления.

В данной выпускной квалификационной работе ставиться задача разработать новый технологический процесс обработки детали «Шестерня», который позволит снизить штучно-калькуляционное время производства детали для снижения себестоимости изготовления. Разработка механизированной технологической оснастки для механизации и автоматизации процесса производства детали «Шестерня». Выбор металлосберегающего технологического процесса получения заготовки, позволяющий сократить затраты на производство.

Также ставиться задача анализа и улучшения условий труда работающих, повышения безопасности труда.

Технологическая часть.

В основу проектирования любого технологического процесса должно быть положено три принципа: технический, экономический и социальный. В соответствии с первым принципом технологический процесс должен обеспечить полное выполнение всех требований рабочего чертежа и технических условий на изготовление заданного изделия. В соответствии со вторым принципом при изготовлении изделия должна быть обеспечена требуемая производительность труда и наименьшая себестоимость. В соответствии с третьим принципом технологический процесс должен соответствовать требованиям техники безопасности и промышленной санитарии по системе стандартов безопасности труда. Обязателен учет экологических факторов. Проектирование технологических процессов имеет целью дать подробное описание процессов изготовления изделий с необходимыми технико-экономическими расчетами и обоснованием выбранного варианта, так как технологические процессы характерны своей многовариантностью. Из нескольких возможных вариантов технологического процесса изготовления одного и того же изделия, равноценных с позиций технического принципа проектирования, выбирают наиболее эффективный и рентабельный вариант. Задачами технологического проектирования являются определение условий изготовления изделий, определение типа производства, видов исходных заготовок, проектирование технологического маршрута обработки, выявление необходимых средств производства и порядка их применения, определение себестоимости и трудоемкости изготовления изделий, определение исходных данных для календарного планирования, для организации технического контроля, определение состава рабочей силы. Решение задач проектирования зависит от большого числа факторов, связанных со служебным назначением изделия, его конструкторско-технологическими параметрами и состоянием производства. При решении этих задач должна проводиться оптимизация технологических процессов, которая заключается в обеспечении выпуска необходимого количества изделий заданного качества при возможно меньшей себестоимости изготовления при наилучших показателях всех элементов процессов и наименьших затратах времени. Оптимизация представляет собой трудоемкий процесс и наиболее эффективно решается с использованием вычислительной техники. Технологические процессы разрабатываются при проектировании новых, реконструкции действующих предприятий, а также при организации производства новых изделий на действующих предприятиях.

В зависимости от количества изделий и условий их изготовления различают три вида технологических процессов: единичный, типовой и групповой.

Единичный технологический процесс - это процесс изготовления изделия одного наименования, типоразмера и исполнения, независимо от типа производства. Такой процесс разрабатывают, как правило, для оригинальных деталей или сборочных единиц, которые по своим формам, свойствам поверхностных слоев, материалу и другим показателям не имеют общих конструктивных и технологических признаков с изделиями, изготовляемыми ранее на данном предприятии.

Типовой технологический процесс - это технологический процесс изгото-вления группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками. Такая общность позволяет в свою очередь разработать общность содержания и последовательности выполнения большинства технологических операций и переходов для всей группы изделий, что имеет неоспоримые преимущества технического и экономического характера.

Групповой технологический процесс - это процесс изготовления группы изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками. Такой процесс создается с использованием определенных классификационных признаков. Таковыми являются технологические признаки, которые позволяют создать для группы заготовок общую наладку оборудования и использовать общую технологическую оснастку. Работа по созданию групповых технологических процессов проводится только для отдельных предприятий вне зависимости от типа производства.

В данном проекте разработан технологических процесс для обработки детали «Болт упорный» с учетом всех принципов, что обеспечивает экономическую и производственную эффективность изготовления. В основу проектирование заложено сокращение времени изготовления детали, рациональный метод выбора заготовки и использование современных методов обработки и расчета основных параметров технологического процесса.

1.Конструкторско-технологическая характеристика детали.

Деталь «Шестерня» изготовляется из стали 12Х2Н4А по ГОСТ 4543-71. Химический состав и физико-механические свойства приведены в таблицах 1, 2и 3.

Таблица 1. Средний химический состав стали 12Х2Н4А ГОСТ 4543-71.

| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Fe | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 - 0.15 | 0.17 - 0.37 | 0.3 - 0.6 | 3,25 -3.65 | до 0.025 | до 0.025 | 1.25 - 1.65 | ~93 | до 0.3 |

Таблица 2. Физические свойства стали 12Х2Н4АГОСТ 4543-71.

| T | E 10- 5 | α10^6 | λ | ρ | C | R 109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2 |  |  | 7840 |  |  |
| 100 |  | 11 | 25 | 7820 |  |  |
| 200 |  | 12 |  |  |  |  |
| 300 |  | 13 |  | 7760 |  |  |
| 400 |  | 14.7 | 19 | 7710 |  |  |
| 500 |  | 15.3 |  |  |  |  |
| 600 |  | 15.6 |  | 7630 |  |  |

Примечание к таблице  2: T - Температура, при которой получены данные свойства, [Град]

E - Модуль Юнга, [МПа]

a - Коэффициент температурного расширения (диапазон 20° - T), [1/Град]

λ - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)]

ρ - Плотность материала, [кг/м3]

C - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20° - T), [Дж/(кг·град)]

R - Удельное электрическое сопротивление, [Ом·м]

Таблица 3. Механические  свойства стали 12Х2Н4А ГОСТ 4543-71.

| ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) | НВ, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 4543-71 | Закалка 860 °С, масло. Закалка 760-800 °С, масло. отпуск 180 °С, воздух или масло. | 15 | 930 | 1130 | 10 | 50 | 88 | - |
|  | Цементация 920-950 °С. Закалка 780-800 °С, масло. Отпуск 180-200 °С | 60 | 950 | 1200 | 10 | 50 | 80 | 225-302 Поверхности (59-63) |

Деталь «Шестерня» представляет собой  представляет собой тело вращения (класс детали) и предназначена для передачи крутящего момента. Деталь имеет центральное гладкое отверстие. Она представляет собой круглый профиль, зубцы которого располагаются по окружности и являются строго параллельными относительно оси вращения. Их изготовление возможно методом фрезерования.

Шестерня относится к классу 72: детали — тела вращения с элементами зубчатого зацепления.

Масса детали не требует специальных грузоподъемных устройств для установки и снятия ее со станка.

Все поверхности детали доступны для обработки и измерения.

Требования к точности диаметра наружной цилиндрической поверхности ступицы Шестерни - высокие    (6-й квалитет), шероховатость низкая (Ra0,8), поэтому данная поверхность требуют обработки шлифованием, либо достичь подобной точности и шероховатости методом тонкого точением.

Ограничение радиального биения зубчатого венца  относительно поверхностей А и Б в пределах 0,029 мм связано с требованием к соосности посадочного отверстия зубчатого венца, а также работой сопрягаемых деталей.

В чертеже указана одна группа контроля 4. Группа контроля 4 означает требование проверки твердости сердцевины на 10% деталей (механические свойства не проверяют).

Точность размеров и шероховатость поверхностей конструктивно и экономически обоснованы.

Конструкция детали имеет удовлетворительную жесткость, деталь имеет   удобные поверхности для базирования и закрепления.

Конструкция детали дает возможность использования рациональных заготовок: при небольшом объеме выпуска в качестве заготовки можно принять круглый сортовой прокат; при большом объеме выпуска с целью повышения коэффициента использования материала в качестве заготовки можно принять штамповку, получаемую на кривошипном горячештамповочном прессе или горизонтально-ковочной машине из прутка или трубы.

Материал детали сталь 12Х2Н4А хорошо обрабатывается резанием, т.е. технологичен  [19].

2.Требования к технологичности конструкции детали.

Оценка технологичности конструкции детали является важным этапом технологической подготовки производства. Конструкция детали является технологичной, если при ее изготовлении и эксплуатации затраты материала, времени и средств минимальны. Оценка технологичности проводится качественно и количественно с расчетом показателей технологичности по ГОСТ 14.201-83. Комплект критериев технологичности детали можно условно разделить на две группы. [5]

Первая группа критериев определяет общие требования к детали; во вторую группу входят критерии технологичности, которые относят к обрабатываемой поверхности.

К общим требованиям относятся: выбор материала детали и увязка требований качества поверхности, упрочнения, остаточных напряжений в поверхностном слое и т.д. с маркой материала; обеспечение достаточной жесткости конструкции; наличие и создание искусственных баз, используемых при обработке; сокращение до минимума числа установов заготовки; наличие элементов, удобных для закрепления заготовки в приспособлениях, причем зажимные элементы должны обеспечить доступ для обработки максимального количества поверхностей с одного установа, с использованием в основном консольно закрепленного инструмента, отсутствие или сведение к минимуму числа глухих отверстий, расположенных не под прямым углом косновным координатам.

Конструкция детали технологична, так как представляет собой в основном сочетание простых поверхностей (цилиндры и плоскости), которые могут быть обработаны типовыми методами, стандартным режущим инструментом.

3.Анализ технологичности конструкции детали «Шестерня»

3.1. Анализ технологичности конструкции детали по геометрической форме и конфигурации

1. Деталь должна изготавливаться из стандартных и унифицированных заготовок – конструкция детали технологична т.к. в качестве заготовки используется штамповка.

2. Свойства материала должны удовлетворять существующей технологии изготовления, конструкции детали технологична, т.к. конструкционная легированная сталь 12Х2Н4А ГОСТ 4543-71хорошо обрабатывается резанием.

3. Конструкция детали должна обеспечить применение типовых, групповых или стандартных техпроцессов – конструкция детали технологична, т.к. она относится к классу деталей типа тела вращения.

4. Доступность всех поверхностей для обработки – конструкция детали технологична т.к. все поверхности доступны для обработки.

5. Отсутствие специальных требований – конструкция детали не технологична, т.к. специальные требования присутствуют.

6. Возможность обработки плоскостей и отверстий на проход – конструкция детали технологична т.к. возможна обработка плоскостей и отверстий на проход.

7. Отсутствие глухих отверстий и торцев подрезаемых с внутренних сторон

– конструкция детали технологична т.к. нет глухих отверстий и торцев подрезаемых с внутренних сторон.

8. Отсутствие плоскостей и отверстий расположенных не под прямым углом

– конструкция детали технологична т.к. плоскости и отверстия не под прямым углом отсутствуют.

За исключением эвольвентного профиля зубчатого венца.

9. Отсутствие внутренних резьб большого диаметра - конструкция детали технологична, т.к. отсутствуют внутренние резьбы.

10. Форма канавок, фасок, выточек и других конструктивных элементов детали (КЭД) должны обеспечивать удобный подвод и отвод режущего инструмента – конструкция детали технологична, т.к. форма канавок, фасок, выточек и других КЭД обеспечивает удобный подвод и отвод режущего инструмента.

11. Обеспечение перпендикулярности осей отверстий к прилегающим поверхностям – конструкция детали технологична, т.к. перпендикулярность осей отверстий к прилегающим поверхностям обеспечивается.

12. Расположение плоских обрабатываемых поверхностей по возможности на одном уровне – конструкция детали не технологична, т.к. есть поверхности расположенные не на одном уровне.

13. Конструкция детали должна быть удобной для позиционирования и координирования на столе станка – конструкция детали технологична, т.к. это условие выполняется.

14. Конструкция детали должна обеспечивать обработку с одного установа–конструкция детали не технологична, т.к. это условие не выполняется.

15. Деталь должна иметь поверхности удобные для захвата – конструкция детали технологична, т.к. это условие выполняется.

3.2. Анализ технологичности конструкции детали по наличию унифицированных конструктивных элементов детали, требованиям точности и качества поверхностей

Анализ и технологичность конструкции детали провожу для выявления мер, которые необходимо провести, чтобы получать деталь требуемого качества, расширению эксплуатационных возможностей детали, а также повышению производительности труда при ее изготовлении [5].

Таблица 3. Таблица поверхностей детали.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТЕЙ | КВАЛИТЕТ | ШЕРОХОВАТОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ø 75 | 1 | 8 | 1,6 |
| Ø 68,25 | 1 | 12 | 3,2 |
| Ø 63 | 1 | 12 | 3,2 |
| Ø 20 | 1 | 12 | 3,2 |
| Ø 15 | 2 | 6 | 0,8 |
| Ø 15 | 1 | 12 | 3,2 |
| Ø 14,7 | 1 | 12 | 3,2 |
| Ø 10 | 6 | 12 | 3.2 |
| 35,5 | 1 | 11 | 3.2 |
| 22 | 1 | 12 | 3,2 |
| 18,5 | 1 | 10 | 3.2 |
| 16 | 1 | 12 | 6,3 |
| 11,5 | 1 | 12 | 3.2 |
| 2,5 | 1 | 12 | 0,8 |
| 2 | 2 | 12 | 0,8 |
| 1 | 1 | 12 | 3,2 |
| R0,8 | 2 | 12 | 3,2 |
| R0,3 | 1 | 12 | 3,2 |
| Фаска 1,2х45° | 2 | 12 | 3.2 |
| Фаска 0,6х45° | 2 | 12 | 3,2 |

Итого:

Кол-во поверхностей –30;

Квалитет 12 –25;

Квалитет 11 –1;

Квалитет 10 –1;

Квалитет 8 –1;

Квалитет 6 –2;

Шероховатость 6,3– 1;

Шероховатость 3,2– 23;

Шероховатость 1,6– 1;

Шероховатость 0,8 – 5.

Расчет показателей:

1. Определение коэффициента точности

Коэффициент точности рассчитывают по формуле:

Кт=1 – 1/Тср,

где Тср – средний квалитет точности поверхностей детали.

Тср=∑(Тini)/∑ni,

Где Тi – квалитет точности;

Ni – число поверхностей детали одинакового квалитета.

Тср= (12*25+11*1+10*1+8*1+6*2)/30 = 11,4;

Ктч= 1–1/11.4 = 0,91.

2. Определение коэффициента шероховатости

Коэффициент шероховатости рассчитывают по формуле:

Кш=1 – 1/Racр,

где Racр – среднее значение параметра шероховатости поверхностей детали.

Racр=∑(Rai)/∑ni,

где Rai – параметр шероховатости поверхности детали;

ni – число поверхностей детали с одинаковым параметром шероховатости.

Racр = (6,3*1+3,2*23+1,6*1+0,8*5)/30=2,85 мкм;

Кш=1–1/2,85=0,65.

Таблица 4.Сводная таблица технологичности детали.

| Нормативные значения | Кт.ч≥0,8 | Кш≥0,21 |
| --- | --- | --- |
| Расчётное значение | 0.91>0,8 | 0,65>0,21 |

Вывод: По ЕСТПП 14.201-74 нормативный коэффициент точности обработки КТ.ч. = 0,8, следовательно, полученное значение      КУ.Э. = 0,91>КТ.Н. = 0,8 удовлетворяет требованиям ЕСТП [5].

По ЕСТПП 14.201-74 нормативный коэффициент шероховатости КШ.Н.=0,21, следовательно, полученное значение Кш = 0,65>КШ.Н. = 0,21 удовлетворяет требованиям ЕСТПП.

4. Анализ базового технологического процесса

Базовый технологический процесс изготовления детали (приложение №1) осуществляется на несовременном технологическом оборудовании и имеет ряд существенных недостатков - универсальные станки оснащены станочными приспособлениями без какой-либо механизации зажима заготовок, что требует затраты больших физических усилий рабочего.

Вторым недостатком базового технологического процесса является то, что не применяются многоинструментальные токарные станки с числовым программным управлением, которые экономят время обработки детали, повышают точность изготовления за счет выполнения нескольких механических операций за один установ.

5. Выбор заготовки.

Вид и метод получения заготовок оказывает существенное влияние на характер технологического процесса, на трудоемкость и экономичность обработки детали. Для изготовления детали «Шестерня», в качестве заготовки рассмотрим два вида заготовок: круглый прокат и поковка, получаемая методом штамповки на горизонтально-ковочной машине [18].

Выбор заготовки и метод ее получения произведен в соответствии с ГОСТ 14. 303 – 75

Для изготовления детали «Шестерня» в качестве заготовки рассмотрим 2 вида:

- Прокат –  заготовка из круглого проката;

- Поковка, получаемая методом штамповки на горизонтально-ковочной машине.

Проведя анализ характера работы детали и ее конструктивных технологических элементов, делаю вывод, что из рассматриваемых заготовок, по минимуму приведенных затрат предпочтение следует отдать заготовке из горячекатаного круглого.

Проведя анализ характера работы детали и ее конструктивных технологических элементов, делаю вывод, что из рассматриваемых заготовок, по минимуму приведенных затрат предпочтение следует отдать заготовке из горячекатаного круглого. Однако, с точки зрения экономии металла штампованная заготовка предпочтительнее, так как у нее больший коэффициент использования металла (КИМ).

В соответствии с программой выпуска детали «Шестерня» и ее конструкцией выбираю штампованную заготовку, выполненную на горизонтально-ковочной машине.

Шестой класс точности для штампованных заготовок, изготовляемых обычными методами штамповки. III группа контроля штамповки по ОСТ 90074-72. Поштучное или выборочное испытание только на твердость.

6. Расчет припусков и определение размеров заготовки.

Величина припусков влияет на себестоимость изготовления детали. При увеличенном припуске повышаются затраты труда, расход материала и другие производственные расходы. А при уменьшенном припуске приходится повышать точность заготовки, также увеличивает себестоимость изготовления детали. Для более точного определения припуска и предотвращения перерасхода материала применяют расчетно-аналитический метод для каждого конкретного случая с учетом всех требований выполнения заготовок и промежуточных операций. [18]

Размеры заготовки рассчитаем по ГОСТ 7509-89 «Поковки стальные штампованные».

Штамповочное оборудование – КГШП. Нагрев заготовок – индукционный.

1. Масса детали Мд = 0,2 кг.

Определим расчетную массу поковки Мз:

Mз=Mд∙Kp,

где Kp – расчетный коэффициент (Kp = 1,6):

Mз=0,2∙1,6=0,32 кг.

2. Класс точности – Т4.

3. Группа стали – М2.

4. Степень сложности – С4.

5. Конфигурация поверхности разъема штампа П (плоская).

6. Исходный индекс — 13 (см. табл. 2).

7. Основные припуски на размеры (см. табл. 3), мм:

2,5 — диаметр 75 мм и чистота поверхности 1,6;

1,7 — диаметр 20 мм и чистота поверхности 3,2;

1,7 — диаметр 15 мм и чистота поверхности 3,2;

1,7 — толщина 35,5 мм и чистота поверхности 3,2;

1,7 — толщина 18,5 мм и чистота поверхности 3,2;

1,9 — толщина 4 мм и чистота поверхности 0,8.

8. Дополнительные припуски, учитывающие: смещение по поверхности разъема штампа — 0,3 мм (см. табл. 4); отклонение от плоскостности — 0,3 мм (см. табл. 5).

9. Штамповочный уклон: на наружной поверхности — не более 5°: принимается 5°.

10. Размеры поковки, мм:

диаметр 75 + (2,5 + 0,3)·2 = 80,6 принимается 80,5;

диаметр 20 + (1,7 + 0,3)·2 = 24 принимается 24;

диаметр 15+ (1,7 + 0,3) · 2 = 19 принимается 19;

толщина 35,5 + (1,7 + 0,3) · 2 = 39,5 принимается 39,5;

толщина 18,5 + (1,7 + 0,3) · 2 = 22,5 принимается 22,5;

толщина 4 + (1,9 + 0,3) · 2 = 8,4 принимается 8,5.

11. Радиус закругления наружных углов — 3,0 мм.

12. Допускаемые отклонения размеров (см. табл. 8), мм:

80,5-1,0+1,8;24-0,8+1,4; 19-0,8+1,4; 39,5-0,8+1,4; 22,5-0,8+1,4; 8,5-0,8+1,4.

13. Допускаемая величина остаточного облоя 0,6 мм.

14. Допускаемое отклонение от плоскостности 0,5 мм.

16. Допускаемое смещение по поверхности разъема штампа 0,3 мм

17. Допустимая величина высоты заусенца 2,0 мм.

Таблица 5 . Припуски и допуски на поверхности заготовки детали «Шестерня»

| Наименование обрабатываемой поверхности | Допуск, мм |  | Допуск, мм | Размер заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на сторону | на размер |  |  |
| Наружный диаметр | 2,8 | 5,6 |  | 80,5 |
| Наружный диаметр | 2 | 4 |  | 24 |
| Наружный диаметр | 2 | 4 |  | 19 |
| Плоская поверхность | 2 | 4 |  | 39,5 |
| Плоская поверхность | 2 | 4 |  | 22,5 |
| Плоская поверхность | 2,2 | 4,4 |  | 8,5 |

Таблица 6.  Расчета операционных припусков и размеров, общего припуска и размеров заготовки (элементарная поверхность — шейка вала  75-0,046  [1]

| Технологические операции |  | Минимальный назначенный припуск 2Zmin, мкм | Минимальный расчетный размер, мм | Операционный допуск Td, мкм | Максимальный расчетный размер, мм | Максимальный расчетный припуск 2Zmax, мкм | Операционный размер, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Контрольная (заготовки) | 4546 | 79,5 | 2800 | 82,3 | 7300 | 80,5-1,0+1,8 |
| 35 | Токарная — точить 75 предварительно | 4190 | 75,31 | 250 (11 квал.) | 75,5 | 6800 | 75,5-0,19 |
| 115 | Круглошлифовальная — шлифовать 75 предварительно | 356 | 74,954 | 46 (8 квал.) | 75 | 500 | 75-0,046 |
| Проверка расчета: Tdз-Tdд=2Zз max-2Zз min 2800-46=7300-4546 |  |  |  |  |  |  |  |

7. Определение массы заготовки и коэффициента использования  материала.

Массу заготовки и массу детали определяем с помощью программы t-Flex.

Мд=0.2 кг.

Мз=0,32 кг.

После того как, была определена масса заготовки можно определить коэффициент использования материала – КИМ. Коэффициент использования материала определяется по формуле:

,

где: Мд – масса детали, кг, а Мз – масса заготовки, кг.

8. Выбор оборудования.

Исходя из заданной производственной программы, применяю в технологическом процессе горизонтальный токарный станок с ЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II MY, для черновых токарных операций применяю универсальное оборудование токарно-винторезный станок модели 16К20. Для шлифования выбираю круглошлифовальный станок с ЧПУ Kellenberger KEL-VISTA, зубошлифовальный станок 5851. Для операции зубофрезерования  применяю зубофрезерный станок RF1, т.к. на данной операции будет применяться специальное приспособление, которое позволит обеспечить заданную точность, указанную на чертеже детали. При этом технологический маршрут построен с максимальной концентрацией обработки на одном станке. Это приводит к сокращению производственного цикла [11].

Выбранные станки обеспечат высокую производительность обработки детали и высокую экономическую эффективность технологического процесса.

9. Краткая характеристика станков

Рис 1. Токарный станок сЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II MY

Характеристики:

| Спецификация |  | РМЦ - 500U мм | РМЦ - 1000U мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры заготовки | Максимально устанавливаемый диаметр | 695 мм | 695 мм |
|  | Максимально обрабатываемый диаметр | 380 мм | 380 мм |
|  | Максимальный диаметр прутка (в зависимости от типа патрона) | 65 мм | 65 мм |
|  | Максимально обрабатываемая длина | 555 мм | 1020 мм |
| Главный шпиндель | Размер патрона | 8 дюйм | 8 дюйм |
|  | Максимальная частота вращения | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
| Верхняя револьверная головка | Количество инструмента | 12 | 12 |
|  | Максимальная частота вращения | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
| Перемещения по осям | Ось X | 234 мм | 234 мм |
|  | Ось Y | 100 мм | 100 мм |
|  | Ось Z | 625 мм | 1090 мм |

Рис 2. Токарно-винторезный станок 16К20

Характеристика токарно-винторезного станка 16К20

- Максимальный диаметр обработки над станиной, мм: 500;

- Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм : 300;

- Наибольшее расстояние между центрами, мм: до 5000;

- Ширина направляющих, мм: 390;

- Число скоростей вращения шпинделя: 24;

- Рабочий диапазон оборотов, об/мин: 9-1600;

- Мощность главного привода, кВт: 7.5;

- Количество подач: 65;

- Диапазон продольный подач, мм/об: 0.028-6.43;

- Диапазон поперечных подач, мм/об: 0.12-2.73;

- Габариты (ДхШхВ), мм: 2500х1150х1300;

- Масса станка,кг: 2100.

Рис 4. Круглошлифовальный станок с ЧПУ Kellenberger KEL-VISTA

Технические характеристики:

Длина шлифования (мм) - 1000

Высота центров (мм) - 175

Вес детали при обработке в центрах (кг) - 100

Межцентровое расстояние (мм) - 0 — 1 000

Рис 4. Зубошлифовальный станок 5851

Технические характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | А |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 320 |
| Наибольший модуль обрабатываемых зубчатых колес | 10 |
| Наибольшая ширина зубчатого венца, мм | 220 |
| ЧПУ | - |
| Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | 1900 - 2650 |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Габариты, мм | 3170_1820_2020 |
| Масса, кг | 5600 |

10. Разработка маршрутного технологического процесса.

Разработка технологических процессов (ТП) входит основным разделом в технологическую подготовку производства и выполняется на основе принципов «Единой системы технологической подготовки производства» (ГОСТ 14.001 – 73). [6],[7]

При разработке технологических процессов необходима исходная информация.

Базовой исходной информацией для проектирования ТП служат: рабочие чертежи деталей, технологические требования, регламентирующие точность, параметр шероховатости поверхности и другие требования качества; объем годового выпуска изделий. В нашем случае базовой исходной информацией для проектирования ТП является рабочий чертеж детали «Шестерня» .

При проектировании необходимо изучать и использовать руководящую и справочную информацию. Руководящая информация предопределяет подчиненность принимаемых решений государственным стандартам. К справочной информации относятся справочные и методические материалы. Их перечень предоставлен в списке использованной литературы данной работы.

При выборе заготовки было учтено, что руководящим положением об экономии материалов, создании безотходной и малоотходной технологии и интенсификации технологических процессов в машиностроении отвечает  тенденция использования более точной и сложной заготовки.

Маршрутная технология разрабатывается, выбирая технологические базы и схемы базирования для всего технологического процесса.

Вся механическая обработка детали «Шестерня» была наиболее выгодно распределена по операциям и, таким образом, выявлена последовательность выполнения операций и их число. Для каждой операции выбрано оборудование, в зависимости от вида обрабатываемой поверхности, ее точности и качества.

Проектирование операций – задача многовариантная; варианты оцениваются по производительности и себестоимости, имея в виду максимальную экономию времени и высокую производительность. Имея в виду выше изложенное, операционная технология разработана с учетом места каждой операции в маршрутном ТП. К моменту проектирования каждой операции известны, какие поверхности и с какой точностью были обработаны на предшествующих операциях, какие поверхности и с какой точностью должны быть обработаны на данной операции. При проектировании операций были разработаны их структуры, рассчитаны настроечные размеры, составлены схемы обработок, назначены режимы обработки.

Проектируемый технологический процесс предусматривает следующую последовательность обработки детали “Шестерня”.

Таблица 7. План операций технологического процесса.

| № операции | Наименование операции | Применяемое оборудование |
| --- | --- | --- |
| 000 | Заготовительная | 3аготовительное отделение |
| 005 | Контрольная | Cтол БТК |
| 010 | Токарная | Токарно-винторезный станок 16К20 ТВ-206 |
| 015 | Токарная | Токарно-винторезный станок 16К20 ТВ-206 |
| 020 | Mаркирование | Cлесарный верстак |
| 025 | Термическая | Термическое отделение |
| 030 | Токарная | Токарный станок с ЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II-MY |
| 035 | Токарная | Токарный станок с ЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II-MY |
| 040 | Токарная | Токарно-винторезный 16К20 ТВ-206 |
| 045 | Маркирование | Cлесарный верстак |
| 050 | Зубофрезерная | Зубофрезерный RF-1 ФЗ-1 |
| 055 | Слесарная | Cлесарный верстак |
| 060 | Термическая | Термическое отделение |
| 065 | Токарная | Токарно-винторезный станок 16К20 ТВ-206 |
| 070 | Токарная | Токарный станок с ЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II-MY |
| 075 | Слесарная | Cлесарный верстак |
| 080 | Токарная | Токарный станок с ЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II-MY |
| 085 | Слесарная | Cлесарный верстак |
| 090 | Термическая | Термическое отделение |
| 095 | Токарная | Токарно-винторезный станок 16К20 ТВ-206 |
| 100 | Mаркирование | Cлесарный верстак |
| 105 | Токарная | Токарный станок с ЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II-MY |
| 110 | Токарная | Токарный станок с ЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II-MY |
| 115 | Круглошлифовальная | Шлифовальный станок с ЧПУ KEL-VISTA ШК-24 |
| 120 | Промывка | Промывочное отделение |
| 125 | Термическая | Электрошкаф сушильный СНШО-9.9.16/35 |
| 130 | Зубошлифовальная | Зубошлифовальный станок 5851 ШС-33 |
| 135 | Промывка | Промывочное отделение |
| 140 | Термическая | Электрошкаф сушильный СНШО-9.9.16/35 |
| 145 | Контрольная | КИМ PRISMO-5 |
| 150 | Слесарная | Cлесарный верстак |
| 155 | Токарная | Токарно-винторезный 16К20 ТВ-206 |
| 160 | Зубопротяжная | Токарно-винторезный станок 16К20 ТВ-206 |
| 165 | Промывка | Промывочное отделение |
| 170 | Контрольная | КИМ PRISMO-5 |
| 175 | Слесарная | Cлесарный верстак |
| 180 | Доводочная | Токарный специальный для доводки ТВ-320П ТВ-68 |
| 185 | Промывка | Промывочное отделение |
| 190 | Окрашивание | Малярное отделение |
| 195 | Контрольная | Магнитный дефестоскоп |
| 200 | Промывка | Промывочное отделение |
| 205 | Контрольная | Cтол БТК |
| 210 | Нанесение покрытий | Гальваническое отделение |
| 215 | Контрольная | Cтол БТК |
| 220 | Сдаточная | СГД |

11. Выбор и обоснование технологических баз

От правильности назначения технологических баз в значительной степени зависит фактическая точность выполнения линейных размеров, заданных конструктором, правильность взаимного расположения поверхностей, точность обработки и т.д. При автоматизации производства и применении станков с ЧПУ, значение правильности выбора технологических баз еще более возрастает. Т.к. все это основано на принципе автоматического получения размеров, в котором технологическая база является одним из составляющих элементов [6].

При назначении технологических баз должны соблюдаться следующие принципы:

1. Принцип совмещения технологической и измерительной базы (погрешность базирования равна нулю).

2. Принцип постоянства баз, т.е. на большей части операций должны применяться одни и те же базы.

3. Силы закрепления необходимо прикладывать перпендикулярно выполняемому размеру.

Исходя из этих принципов выбираем следующие теоретические схемы базирования заготовки.

Для базирования заготовки в операциях 010,015,030, 035, 040, 065, 070,080, 095,105,110, служит наружная цилиндрическая поверхность, установленная в трехкулачковых патрон. Для базирования на операции 155,160 – торец детали.

На операции 050 деталь базируется в специальном приспособление. На операциях 115,130,145 деталь базируется в центрах.

12. Расчет и назначение режимов резания

Разработка технологического процесса механической обработки заготовки обычно завершается установлением технологических норм времени для каждой операции. Чтобы добиться оптимальных норм времени на операцию, необходимо в полной мере использовать режущие свойства инструмента и производственные возможности технологического оборудования. [11], [13],  [14]

При выборе режимов обработки необходимо придерживаться определенного порядка, т.е. при назначении и расчете режима обработки учитывают тип и размеры режущего инструмента, материал его режущей части, материал и состояние заготовки, тип оборудования и его состояние. Следует помнить, что элементы режимов обработки находятся во взаимной функциональной зависимости, устанавливаемой эмпирическими формулами.

Операция 030. Токарный станок с ЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II-MY.

Переход №1.  Обточка D= 16 мм и подрезка торца. Резец проходной Т15К6. Глубина резания t = 2 мм; число проходов i = 2; период стойкости Т = 60 мин.

Назначим подачу исходя из марки обрабатываемого материала S = 0,25 мм/об. Тогда скорость резания VP найдем по формуле:

,

где: Т – период стойкости, мин; t – глубина резания, мм; S - подача об/мин; CV =350; m = 0,2; x = 0,15; y = 0,35; KV = 0,44. Тогда расчетная скорость резания будет равна:

.

Число оборотов будет рассчитываться по формуле:

,

где:  D – диаметр обрабатываемой поверхности, D=24 мм; VP – рассчитанная скорость резания. Тогда получим число оборотов равное:

Определение силы резания:

,

где: СV = 300; x = 1; y = 0,75; n = –0,15; коэффициент силы резания КР определяется по формуле:

,

Мощность резания при точении определяется по формуле:

,

кВт.

Мощность двигателя станка Nд =11 Квт, т.к Nд >N ,следовательно обработка на выбранной оборудовании возможна.

Определение основного (машинного) времени осуществляется по формуле:

,

где: l1 и l2 – величины соответственно врезания и перебега резца (l1 = l2 = 2…3 мм); L – длина обрабатываемой поверхности, мм; i – число проходов.

Операция 035. Токарный станок с ЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II-MY.

Переход №2.  Обточка D= 75,5 мм и подрезка торца. Резец проходной Т15К6. Глубина резания t = 2,5 мм; число проходов i = 1; период стойкости Т = 60 мин.

Назначим подачу исходя из марки обрабатываемого материала S = 0,3 мм/об. Тогда скорость резания VP найдем по формуле:

,

где: Т – период стойкости, мин; t – глубина резания, мм; S - подача об/мин; CV =350; m = 0,2; x = 0,15; y = 0,35; KV = 0,44. Тогда расчетная скорость резания будет равна:

.

Число оборотов будет рассчитываться по формуле:

,

где:  D – диаметр обрабатываемой поверхности, D=78 мм; VP – рассчитанная скорость резания. Тогда получим число оборотов равное:

Определение силы резания:

,

где: СV = 300; x = 1; y = 0,75; n = –0,15; коэффициент силы резания КР определяется по формуле:

,

Мощность резания при точении определяется по формуле:

,

кВт.

Мощность двигателя станка Nд =11 Квт, т.к Nд >N ,следовательно обработка на выбранной оборудовании возможна.

Определение основного (машинного) времени осуществляется по формуле:

,

где: l1 и l2 – величины соответственно врезания и перебега резца (l1 = l2 = 2…3 мм); L – длина обрабатываемой поверхности, мм; i – число проходов.

Операция 035. Токарный станок с ЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II-MY.

Переход №3.  Обточка D= 16 мм. Резец проходной Т15К6. Глубина резания t = 2 мм; число проходов i = 2; период стойкости Т = 60 мин.

Назначим подачу исходя из марки обрабатываемого материала S = 0,25 мм/об. Тогда скорость резания VP найдем по формуле:

,

где: Т – период стойкости, мин; t – глубина резания, мм; S - подача об/мин; CV =350; m = 0,2; x = 0,15; y = 0,35; KV = 0,44. Тогда расчетная скорость резания будет равна:

.

Число оборотов будет рассчитываться по формуле:

,

где:  D – диаметр обрабатываемой поверхности, D=24 мм; VP – рассчитанная скорость резания. Тогда получим число оборотов равное:

Определение силы резания:

,

где: СV = 300; x = 1; y = 0,75; n = –0,15; коэффициент силы резания КР определяется по формуле:

,

Мощность резания при точении определяется по формуле:

,

кВт.

Мощность двигателя станка Nд =11 Квт, т.к Nд >N ,следовательно обработка на выбранной оборудовании возможна.

Определение основного (машинного) времени осуществляется по формуле:

,

где: l1 и l2 – величины соответственно врезания и перебега резца (l1 = l2 = 2…3 мм); L – длина обрабатываемой поверхности, мм; i – число проходов.

Операция 080. Токарный станок с ЧПУ QUICK TURN NEXUS 200-II-MY. Переход №3. Глубина резания: t=D∙0.5= 2,5 мм;

Подача на оборот: So=0,09 мм/об;

Скорость резания определяется по формуле:

v=Cv∙DqTm∙tx∙sy∙Kv ,

где Cv=7; qv=0,4; m=0,2; x=0; y=0,7;–коэффициент и показатели степеней [1, стр.278];

Т=15 мин – средняя стойкость режущего инструмента [1, стр.279];

Kv=Kмv∙Kпv∙Kиv∙Klv,

где Kмv=Kг∙(750σб)nv- коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки [1, стр. 261];

Kг=1,0;nv=0,9коэффициент и показатель степени для определения коэффициента Kмv

Kмv=1∙11308000,9=0,69

где Kпv=1,0 - коэффициент, учитывающий влияние состояние поверхности заготовки [2, стр. 263];

где Kиv=1,0 - коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала [2, стр. 280];

Kv=1,0∙1,0∙1,0∙0,69=0,69

v=7∙50.4150.2∙0.090.7∙0.69= 41,83 м/мин

Частоту вращения шпинделя определяем по формуле:

n=1000∙Vπ∙D=1000∙41,83π∙5=2663 об/мин

По паспорту станка принимаем n=2000об/мин;

Уточняем скорость резания:

V=π·D·n/1000=π ·5·2000/1000=31,42 м/мин; 
Крутящий момент Н*м:

Mкр=10∙См∙Dq∙sy∙Kp,

где См=0,0345;q = 2; y = 0.8–коэффициент и показатели степеней [1, стр. 281];

Kp=Kтр

Kmp=σв750n - поправочный коэффициент на качество обрабатываемого материала [1, стр. 264];

n=0,75 – показатель степени;

Kmp=11307500,75=1,36

Mкр.=10∙0,0345∙52∙0,090,8∙1,36=1,71 H*м

Осевая сила, Н:

Ро=10∙Ср∙Dq∙sy∙Kp

Где Ср= 68;y=0,7;q=1 – коэффициент и показатели степеней [1, стр. 281];

Ро=10∙68∙5∙0,090,7∙1,36=857 Н

Мощность резания, кВт:

N=Мкр∙n9750=1,71∙20009750=0,35 кВт

Проверка по мощности:

η∙Nст≥ Nрез

0,35 кВт ≤ 11 кВт – условие выполняется, обработка возможна.

Остальные режимы резания находим аналогично и результаты записываем в сводную таблицу.

Таблица 7. Режимы резания для изготовления детали «Болт упорный».

| Номер операции | Наименование операции, перехода | Глубина резания t, мм | Длина резания l, мм | Подача Sо, мм/об | Скорость V, м/мин | Частота вращения n, мин-1 | Основное время tо, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 | Токарно-винторезная |
|  | Точить наружную поверхность D=28 с образование фасок | 1.5 | 19.5 | 0.3 | 14 | 160 | 0,52 |
|  | 2. Точить наружную поверхность D=46 | 1.5 | 61 | 0.6 | 10.5 | 72 | 1.52 |
|  | 3. Точить наружную поверхность D=30 с подрезкой торца | 1 | 26.5 | 0,4 | 12.7 | 135 | 0,56 |
| 020 | Многоцелевая с ЧПУ |
|  | 2.Фрезерование шестигранника: | 3 | 15 | 0.08 | 23 | 290 | 0.81 |
|  | 2. Чистовое точение поверхности: | 0.5 | 120 | 0.2 | 45 | 350 | 1.78 |
|  | 3. Нарезание резьбы | 1 | 24 | 2 | 30.7 | 350 | 0,2 |
| 025 | Сверлильная: |  |  |  |  |  |  |
|  | Сверление отверстия | 4 | 42 | 0.145 | 11.3 | 450 | 0.72 |
| 040 | Круглошлифовальная: |
|  | Шлифование Ø42 | 0.3 | 60 | 0.67 | 50 | 200 | 0.47 |
|  | Шлифование М27 | 0.1 | 24 | 0.06 | 50 | 200 | 3.5 |

13. Расчет норм времени.

Технические нормы времени в условиях среднесерийного производства устанавливаются расчетно-аналитическим методом.[15],[16]

Штучное время определяется по формуле:

Тшт = То + Тв + Тоб + Тот,

где То – основное время, мин;

Тв – вспомогательное время, мин;

Тоб – время на обслуживание рабочего места, мин; складывается из времени на организационное и времени на техническое обслуживание рабочего места;

Тот – время перерывов на отдых и личные надобности, мин.

Нормативы вспомогательного времени используем с учётом коэффициента для среднесерийного производства k=1,85 :

Tш= Тп-зn+Tо +(Тус+Тзо+Туп+Тиз)∙k

Вспомогательное время состоит из затрат времени на отдельные приемы:

Тв = Тус + Тзо + Туп + Тиз

где Тус – время на установку и снятие детали, мин;

Тзо – время на закрепление и открепление детали, мин;

Туп – время на приемы управления, мин;

Тиз – время на измерение детали, мин.

Тогда время на обслуживание рабочего места определяется по формуле:

Тоб = Ттех + Торг

где Ттех – время на техническое обслуживание рабочего места, мин;

Торг – время на организационное обслуживание рабочего места, мин.

Время на обслуживание Тo6c и отдых Тoтд в серийном производстве по отдельности не определяются. В нормативах дается сумма этих двух составляющих в процентах от оперативного времени Тoп .

Оперативное время определяется по формуле:

Топ = То + Тв

Подготовительно-заключительное время состоит из следующих составляющих:

– время на наладку станка и установку приспособления;

– время перемещений и поворотов рабочих органов станков;

– время на получение инструментов и приспособлений до начала и сдачи после окончания обработки и др.

Расчеты норм времени по всем операциям сводятся в таблицу  и записываются в операционные карты.

В серийном производстве норма штучно-калькуляционного времени определяется по формуле:

Тш-к=Тп-зn+Tшт

где Тп-з – подготовительно-заключительное время;

Тшт – норма штучного времени, мин;

n – размер партии деталей,

Для серийного производства рассчитывается размер партии деталей по формуле:

n=N∙aФ

где а – количество дней запаса деталей на складе;

Ф – количество рабочих дней в году.

Принимаем а=5 дней; Ф=257 дней.

n=2000∙5257=39 деталей.

Принимаем n=40 деталей.

Таблица 8. Нормы времени на изготовления детали «Болт упорный».

| Номер операции | Наименование операции | Основное время То | Вспомогательное время Тв |  |  | Оперативное время Топ | Время обслуживания | Время на отдых | Штучное время Тшт | Подготов.-заключительное Тп-з | Штучно-калькуляцион. время Тшт-к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тус | Туп | Тиз |  |  |  |  |  |  |
| 015 | Токарно-винторезная | 2.6 | 0,3 | 0,25 | 0,21 | 3.36 | 0.12 | 0.1 | 6.2 | 12 | 6.5 |
| 020 | Многоцелевая с ЧПУ | 2.79 | 0,34 | 0,1 | 1,78 | 5.01 | 0.19 | 0.08 | 9.3 | 17 | 9.7 |
| 025 | Сверлильная | 0.72 | 0.21 | 0.15 | 0.34 | 1.42 | 0.08 | 0.04 | 2.6 | 10 | 2.9 |
| 040 | Круглошлифовальная | 3.97 | 0.25 | 0.16 | 0.35 | 4.73 | 0.28 | 0.12 | 8.7 | 8 | 8.9 |

Конструкторская часть.

Проектирование станочного приспособления.

Интенсификация производства в машиностроении неразрывно связана с техническим перевооружением и модернизацией производства на базе применения новейших достижений науки и техники. Техническое перевооружение, подготовка производства новых видов продукции машиностроения и модернизация средств производства неизбежно включают процессы проектирования средств технологического оснащения и их изготовления [2],[3].

В общем объёме средств технологического оснащения примерно

50 % составляют станочные приспособления. Применение станочных приспособлений позволяет:

1) надежно базировать и закреплять обрабатываемую деталь с сохранением её жесткости в процессе обработки;

2) стабильно обеспечивать высокое качество обрабатываемых деталей при минимальной зависимости качества от квалификации рабочего;

3) повысить производительность и облегчить условия труда рабочего в результате механизации приспособлений;

4) расширить технологические возможности используемого оборудования.

Для эффективного использования станков и станочных приспособлений предъявляется ряд требований.

Для обеспечения высокой точности обработки заготовок приспособления должны быть выполнены с высокой точностью. Погрешности базирования и закрепления должны быть сведены к минимуму. Конструкция приспособления не должна быть наиболее податливым звеном системы станок-приспособление-инструмент - деталь, чтобы использовать полную мощность станка на черновых операциях и обеспечивать высокую точность на чистовых операциях. Приспособление должно обеспечивать хорошую инструментальную доступность, т.е. возможность подхода инструмента к как можно большему количеству поверхностей заготовки. Приспособления должны обеспечивать сокращение времени зажима-разжима заготовки. Для сокращения времени переналадки станков приспособления должны обеспечивать возможность их быстрой смены или переналадки [2].

Описание конструкции и принцип работы приспособления

Специальное приспособление предназначено для закрепления детали «Шестерня» при сверлении пяти отверстий ∅10 мм. Обработка ведется на вертикально-сверлильном многошпиндельном станке 2Г175М.

Приспособление состоит из плиты 1 на которую устанавливается корпус пневмоцилиндра 2 затем в пнемоцилиндр устанавливается шток 4 с надетым на него поршнем 3 и затянутой гайкой 19. Корпус закрывается крышкой 13 на которую ставится оправка 6 и затягивается винтами 18. На деталь «Шестерня» 7, ставится стакан 8с вставленного в него кондукторные втулки 10 и прижимается шайбой 9.

Приспособление работает следующим образом. После установки детали 7 сверху устанавливаю стакан 8 с кондукторными втулка 10 для исключения увода сверла, а затем быстросъемная шайба 9, далее в штоковую полость подается сжатый воздух.  После этого шток 4 двигается вниз за тем самым зажимает заготовку. После этого производится одновременное сверление 5 отверстий. После окончания работ сжаты воздух не попадает в полость штока 4 и возвратная пружина 12 возвращает в исходное положение шток 4, снимается быстросъемная шайба и стакан 8 а затем и заготовка, устанавливается следующая заготовка и цикл повторяется.

Расчёт усилий зажима

Составим уравнение моментов сил, при котором заготовка будет в неподвижности:

Для обеспечения надежности зажима заготовки определим коэффициент запаса для разработанного приспособления с пневматическим приводом:

Кзап= К0∙К1∙К2∙К3∙К4∙К5∙К6

где: К0 – гарантированный коэффициент запаса при все случаях обработки, К0=1.5;

К1 – коэффициент зависящий от вида базовой поверхности заготовки, для чистовой обработки К1=1;

К2 – коэффициент учитывающий увеличение силы резания при затуплении режущего инструмента для сверла К2=1.2;

К3 – коэффициент учитывающий увеличение силы резания при обработке прерывистых поверхностей, т. к. нет прерывистых поверхностей К3=1;

К4 – коэффициент учитывающий род приводов, для пневматических приводов К4=1.1;

К5 - коэффициент учитывающий неудобство расположения рукоятки и угла ее поворота более 90⁰, К5=1

К6- коэффициент учитывающий наличие крутящих моментов. Стремящихся повернут заготовку, и вид опор К6=1

Кзап= 1.5∙1∙1.2∙1∙1.1∙1∙1=2

Q=6∙2∙1710∙23,50,4∙5752-202753-203-857=3043

Определим расчетный диаметр пнематического цилиндра

Dц=1.27∙Q+Fпрp∙η+d2

где: Fпр=50– усилие пружины возврата;

d = 6 мм – диаметр штока;

р = 1 мПа – рабочие давление воздуха в сети;

η=0.9 – КПД пневматической передачи;

Dц=1.27∙6753+501∙0.9+62=74,84 мм

Принимаем стандартный диаметр пневмацилиндраDц=80 мм

Расчет приспособление на прочность.

Расчет приспособления на прочность веду с помощью программы t-Flex.

В соответствии с данными расчетами, делаю вывод, что деталь «Удлинитель» удовлетворяет прочности и следовательно приспособление будет работать .

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Расчёт точности приспособления.

Точность обработки заготовок в значительной степени зависят от правильного назначения требований к точности изготовления приспособлений.

На точность обработки влияет ряд технологических факторов, вызывающих суммарную погрешность.

Погрешность изготовления приспособления вычисляется по формуле:

εпр.≤δ-kTkT1⋅εб2+εЗ2+εу2+εи2+εП2+kT2⋅ω2,			[4, с.151],

где	 δ – допуск выполняемого при обработке размера заготовки,

kT – коэффициент, учитывающий отклонения рассеяния значений составляющих величин от закона нормального распределения;

kT1 - коэффициент, учитывающий уменьшение предельного значения погрешности базирования при работе на настроенных станках;

kT2 -  коэффициент, учитывающий долю погрешности обработки в суммарной погрешности, вызываемой факторами, не зависящими от приспособления;

ω – экономическая точность обработки;

εз – погрешность закрепления заготовки, возникающая в результате действия сил зажима;

εу – погрешность установки приспособления на станке;

εи – погрешность положения заготовки, возникающая в результате изнашивания элементов приспособления;

εп – погрешность от перекоса инструмента;

εб – погрешность базирования заготовки в приспособлении.

При установке заготовки между двух упоров, погрешность базирования равная нулю. [24, стр.155].

мм;

εз=0мм – погрешность закрепления в центрах с пневматическим приводом [24, с.169]

εу=0,03 мм – погрешность установки приспособления на станок

[24, c.171];

εu = U0 ∙ k1 ∙ k2 ∙ k3 ∙ k4

U0 = 25 мкм – средний износ установочных элементов [24, c.175]

k1, k2 ,k3 , k4  - поправочные коэффициенты [24, c.176]

εu = 25 ∙ 0,91∙ 1,25∙ 0,94∙ 1,0 = 0,027 мм

Погрешность положения приспособления [24, c.177]

εП= 0,04 мм

ω = 0,048 мм; [24, c.153]

kT = 1,0 kT1 = 0,8 kT2 = 0,6; [24, c.151]

δ = 0,3 мм – из чертежа детали;

εз=0,3 – 1(0,8∙0)2+ 0,032+ 0,022+0,0272+0,042+(0,6∙0,048)2=0,23 мм

Таким образом, погрешность, допустимая для данного приспособления и вызываемая неточностью его изготовления не должна превышать 0,23 мм.

Проектирование мерительного приспособления.

В своей работе разрабатываю компоновку  контрольно-измерительного приспособление для контроля торцового биения.

Принцип действия.

На плите (7)  с помощью болтов (20) и пальцев (18) закреплена призма (19), на которую  укладывается контролируемая деталь (3) «Болт упорный». Сверху на стойке (2) с помощью винтов (15) установлены две направляющие (4), по которым  перемещается планка (1), удерживаемая винтом (8) от выпадения. Планка удерживает, измеряемую деталь, прижимая ее к призматической поверхности.

Осевое положение валика фиксируется упором (на рис. не показан).

На плите неподвижно смонтирована стойка (5) с помощью винтов (15).

В прорези стойки установлена рычажная передача, в которую входят: коромысло(8), которое крепится к стойке болтом (14), ограничитель хода пружины (7) , создающее измерительное усилие.

Второй конец коромысла соприкасается с измерительным стержнем

ИГ (9).

Измеряемой детали, уложенному на призму и прижатому сверху

подвижной планкой (1), дают один - два оборота и отсчитывают максимальное показание ИГ (9), которое и определяет биение торца

относительно шейки.

Расчет точности контрольно-измерительного приспособления .

Точность показаний контрольно-измерительного приспособлениея определяется суммарной погрешностью измерений (СПИ). 
Суммарная погрешность может составлять 8 - 30 % допуска 
контролируемого параметра. Ее величина зависит от назначения 
изделий и может быть равна: для ответственных изделий 
(авиационная техника) - 8 %, для менее ответственных - 12,5 %, 
для остальных 25-30%.

В настоящее время существует ряд методик расчета СПИ, которые в подавляющем большинстве случаев отличаются лишь степенью детализации определения отдельных составляющих погрешности.

На этапе проектирования контрольно-измерительного приспособления применяю  табличный метод расчета суммарной погрешности измерения. 
Возможность использования принятой конструкции контрольно-измерительного приспособления определяется суммарной погрешностью измерения, методика расчета составляющих которой при измерении линейных размеров (длин и диаметров), величина радиального и торцового биения в диапазоне размеров от 1 до 500 мм дана в ГОСТе 8.051 - 81.

В общем случае должно выполняться условие:

ε1<  ε2,

где ε2-погрешности, допускаемые при измерении. 

    Допускаемые погрешности ε2  регламентирует ГОСТ 8.051 -81. [9]

Таким образом :

ε1=0.019<ε2=0.050

Условие выполняется, следовательно контрольно-измерительное приспособление считается пригодным для работы.

Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ.

Разработку программы произвожу с помощью программы t-Flex  для операции 020-обработка наружного контура.

N0M03

N5S200

N10F30

N15G01X-170.38Z223.65

N20G01X-170.38Z208.65

N25M11

N30M02

N35M30

N40M03

N45S200

N50F30

N55G01X-170.18Z208.45

N60G01X-168.38Z208.45

N65G01x-168.38Z190.35

N70G01X-170.68Z190.35

N75M11

N80M02

N85M30

N90M03

N95S200

N100F30

N105G01X-178.276Z190.218

N110G01X-179.368Z187.218

N115G01x-179.38Z187.15

N120G01X-179.38Z1160.15

N125M11

N130M02

N135M30

Планировка участка цеха.

Планировка оборудования - это план (графическое изображение на чертеже) расположения оборудования, рабочих мест, проездов и проходов в соответствующем масштабе.

Состав технологического оборудования участка цеха определяется характером изготовляемых изделий, технологическим процессом, объёмом и организацией производства.

Для цехов серийного и массового производства станки располагаются последовательно в соответствии с технологическими операциями для обработки одноименных или нескольких разноименных деталей, имеющий схожий порядок операций обработки.

Последовательный переход детали со станка на станок образует технологическую линию или технологическую "цепочку".

Станки располагаются в пролете в два, три и четыре ряда в зависимости от размеров станков и ширины пролета. Крупные станки ставятся в пролете в два ряда, средние - в два, три, мелкие - в три-четыре ряда.

Станки могут быть установлены вдоль пролета, поперек него или под углом.

К производственному оборудованию механического цеха в основном относятся металлорежущие станки, поэтому при проектировании цеха производится расчет количества металлорежущих станков. Оборудование других производственных отделений и дополнительное производственное оборудование не рассчитывается, а выбирается укрупненно по существующим нормам. [21]

Требования при составлении планировок.

При составлении планировок должны учитываться следующие основные требования:

  - Оборудование в участке  цеха должно располагаться в соответствии с принятой организационной формой технологических процессов. При этом нужно стремиться к расположению технологического оборудования в порядке последовательности выполнения технологических операций обработки, контроля и сдачи деталей.

  - Для соблюдения санитарных и строительных норм оборудование должно располагаться в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования.

  - Планировка оборудования должна предусматривать соблюдение удельных норм площадей.

  - Расположение оборудования, проходов и проездов должно обеспечивать удобство и безопасность работы; возможность монтажа, демонтажа и ремонта оборудования; удобство подачи заготовок и инструмента; удобство уборки стружки.

  - При размещении станков в линии необходимо предусматривать кратчайшие пути движения каждой детали в процессе обработки к не допускать обратных кольцевых или петлеобразных движений, создающих встречные потоки и затрудняющих транспортирование обрабатываемых деталей.

  - Планировка должна быть "гибкой", т.е. необходимо предусматривать возможность перестановки оборудования при изменении технологических процессов. [21]

Согласно заданию на дипломное проектирование годовая программа выпуска узла Шестерня  NВ = 1000 комплектов изделий в год, исходя из этого произвожу расчет количества оборудования на участке механического цеха.

Таблица 9 . Производственная программа выпуска деталей.

| № | Наименование детали | Годовая программа выпуска изделий NВ, шт. | Марка материала | Количество деталей на одно изделие n, шт. | Количество деталей на годовую программу N = NBn, шт | Масса заготовки gЗ, кг | Масса детали gД, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт упорный | 2000 | Сталь 30ХГСА | 1 | 2000 | 1.04 | 0.8 |

В технологической части проекта разработан технологический процесс изготовления детали Болт упорный . Путем нормирования каждой механической операции определим трудоемкость изготовления детали Болт упорный .

Таблица 10 . Сводная ведомость норм времени при изготовлении детали «Болт упорный»

| № опер. | Наименование операции | tO, мин | tВ, мин | tШТ, мин | tП.З., мин | tШТ.К., мин | n | Разряд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 | Токарно-винторезная | 2.6 | 0.71 | 6.2 | 12 | 6.5 | 40 | 3 |
| 020 | Многоцелевая с ЧПУ | 2.79 | 2.22 | 9.3 | 17 | 9.7 | 40 | 3 |
| 025 | Сверлильная | 0.72 | 0.7 | 2.6 | 10 | 2.9 | 40 | 3 |
| 040 | Круглошлифовальная | 3.97 | 0.76 | 8.7 | 8 | 8.9 | 40 | 4 |
| Итого: |  | 10.08 | 4.39 | 26.8 | 47 | 28 |  |  |

Трудоемкость изготовления детали Болт упорный  на проектируемом участке будет равна:

По заводским данным трудоемкость изготовления детали Болт упорный  равна: ТШТ.Б. = 34.3 мин. Тогда по формуле:  найдем

коэффициент ужесточения норм.

Определение потребного количества оборудования на проектируемом участке.

Потребное количество оборудования данного типа на проектируемом участке определяется по формуле:

Эффективный годовой фонд рабочего времени станочника при пятидневной рабочей неделе  по 8 часов в две смены  может быть определен по формуле:

Фд.об=[ (Фк-Фв) ·S-Фппд·1]÷Ки=[ (365-118) ·2-16·1]÷0, 9=1967 ч.

Где Фк - количество календарных дней в году;

Фв - количество выходных и праздничных дней в расчетном году;

Фппд - количество предпраздничных дней;

S - число смен работы оборудования;

Ки - коэффициент, учитывающий использование номинального фонда времени из-за неявки на работу: Ки=0.9.

Коэффициент загрузки оборудования определяется по формуле:

Таблица 11. Определение потребного количества оборудования.

| № | Модель станка | tШТ.К., мин | ФД.ОБ., ч | Количество оборудования, шт. |  | КЗ.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетное | принятое |  |
| 1 | Токарно-винторезный станок модели 16К20 | 6.5 | 1967 | 0.09 | 1 | 0,09 |
| 2 | Горизонтальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр TMD 42CL | 9.7 | 1967 | 0.14 | 1 | 0,14 |
| 3 | Вертикально-сверлильный станок модели 2Н112 | 2.9 | 1967 | 0.04 | 1 | 0,04 |
| 4 | Круглошлифовальный станок модели 3М153 | 8.9 | 1967 | 0.13 | 1 | 0,13 |
| Итого: |  |  |  | 1.21 | 4 | 0,4 |

Таблица 12. Сводная ведомость оборудования на механическом участке.

| № | Наименование оборудования | Модель станка | Кол–во | Мощность, кВт |  | Стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая | единицы | общая |
| 1 | Токарно-винторезный станок | 16К20 | 1 | 7.5 | 7.5 | 440 | 440 |
| 2 | Горизонтальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр | TMD 42CL | 1 | 7.5 | 7.5 | 1750 | 1750 |
| 3 | Вертикально-сверлильный станок | 2Н112 | 1 | 0.75 | 0.75 | 650 | 650 |
| 4 | Круглошлифовальный станок | 3М153 | 1 | 7,5 | 7,5 | 950 | 950 |
| Итого: |  |  | 4 | 23.25 | 23.25 | 3790 | 3790 |

Расчёт площади механического цеха.

1. Производственная площадь.

К производственной площади относятся участки и загрузочные площадки в общей линии с оборудованием, проезды и проходы для людей и транспорта. Производственная площадь определяется по формуле:

Fпр = fпр  Сц,

где: fпр = 18…28 м2 – удельная производственная площадь на единицу основного оборудования;

Fпр = 28  4 = 112 м2

2. Вспомогательная площадь.

2.1. Мастерская электронщиков и слесарей, обслуживающих станки с ЧПУ:

Fэ.к = 15% Fпр = 0,015  112 =1.68 м2;

2.2. Помещение промывочного отделения:

Fпром = 1,0% Fпр = 0,01  112 = 1.12 м2

Общая вспомогательная площадь.

Fвсп = 10,34% Fпр=0.1034 х 112=11.58 м2

Экономическая часть.

На основе определенных технико-экономических показателей базового и проектного вариантов обработки детали в своем работе произвожу оценку экономической эффективности проектируемого варианта. [17]. [22], [23]

Таблица 13. Исходные данные для экономического обоснования сравниваемых вариантов

| № | Показатели | Условное обозначение, единица измерения | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработанный | Базовый |
| 1 | Годовая программа выпуска | N,шт. | 2000 | 2000 |
| 2 | Норма штучного времени | Тшт, мин | 6.5 | 14.52 |
| 3 | Принятое количество оборудования | Ноб, шт | 1 | 3 |
| 4 | Коэффициент закрепления операций | Кз.о. | 0.1 | 0.4 |
| 5 | Часовая тарифная ставка Рабочего-оператора | Сч, руб | 26,3 | 18.2 |
| 6 | Цена единицы оборудования | Цоб, тыс. руб | 1750 | 400 |
| 7 | Коэффициент расходов на доставку и монтаж оборудования (0,1…0,25) | Кмонт | 0,2 | 0,2 |
| 8 | Годовая норма амортизационных отчислений (3,5…7,4) | На, % | 5 | 5 |
| 9 | Годовой, эффективный фонд времени работы оборудования. | Фэ, час | 1967 | 1967 |
| 10 | Коэффициент затрат на текущий ремонт оборудования | Кр | 0,3 | 0,3 |
| 11 | Установленная мощность электродвигателя станка | Му, кВт | 7,5 | 12.5 |
| 12 | Коэффициент одновременности работы электродвигателей (0,8…1,0) | Код | 0,9 | 0,9 |
| 13 | Коэффициент загрузки электродвигателей по мощности (0,7…0,8) | Км | 0,75 | 0,75 |
| 14 | Коэффициент загрузки электродвигателя станка по времени (0,5…0,85) | Кв | 0,675 | 0,675 |
| 15 | Коэффициент потерь электроэнергии в сети завода (1,04..1,08) | Кп | 1,06 | 1,06 |
| 16 | Тариф платы за электроэнергию | Цэ, руб/кВт | 0,99 | 0,99 |
| 17 | Коэффициент полезного действия станка (0,7…0,95) | КПД | 0.8 | 0.8 |
| 18 | Площадь, занимаемая одним станком | Руд, м2 | 4.2 | 6.0 |
| 19 | Коэффициент, учитывающий дополнительную площадь | Кд.пл | 5.5 | 3.5 |
| 20 | Стоимость эксплуатации 1м2 площади здания в год | Цэ.пл, руб/м2 | 8000 | 6000 |
| 21 | Масса заготовки | Мз, кг. | 1.08 | 1.08 |
| 22 | Цена 1кг материала | Цмат, руб | 9.5 | 9.5 |
| 23 | Коэффициент транспортно-заготовительных расходов (1,05…1,06). | Кт.з. | 1.055 | 1.055 |
| 24 | Трудоемкость проектирования в часах технологии (85…120) | Труд.проект, час. | 120 | 100 |
| 25 | Часовая заработная плата конструктора, технолога | Зчас.костр., руб./час. | 36 | 23 |
| 26 | Нормативный коэффициент эффективности | Ен | 0.15 | 0.15 |

Таблица 14. Расчет капитальных вложений по сравниваемым вариантам.

| № | Наименование, единица измерения | Расчетные формулы и расчет | Значения показателей, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработанный | Базовый |
| 1. | Прямые капитальные вложения в основное технологическое оборудование, тыс. руб. |  | 245 | 360 |
| 2 | Затраты на проектирование, тыс. руб. |  | 5.4 | 2.3 |
| 3 | Затраты на доставку и монтаж оборудования, тыс. руб. |  | 49 | 72 |
| 4 | Затраты на транспортные средства, тыс. руб. |  | 12.25 | 18 |
| 5 | Затраты в производственную площадь, тыс. руб. |  | 25.872 | 151.2 |
| Итого сопутствующие капитальные вложения, тыс. руб. |  |  | 337.522 | 603.5 |
| 6 | Удельные капитальные вложения, руб. |  | 168.761 | 301.75 |

Таблица 15.Расчет технологической себестоимости изменяющихся по вариантам операций.

| № | Наименование показателей | Расчетные формулы и расчет | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В. 1 | В. 2 |
| 1 | Основные материалы, руб. |  | 10.8 | 10.8 |
| 2 | Основная заработная плата рабочих операторов, руб. |  | 2.9 | 4.4 |
| Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  |  |
| 3 | Затраты на текущий ремонт оборудования, руб. |  | 2.89 | 4.42 |
| 4.2 | Затраты на амортизацию технологического оборудования, руб. |  | 0.48 | 0.73 |
| 4.3 | Расходы на технологическую энергию, руб. |  | 0.64 | 1.8 |
| 4.9 | Расходы на содержание производственной площади, руб. |  | 9.24 | 75.6 |
| Итого расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб. |  |  | 26.95 | 97.75 |

Таблица 16. Калькуляция себестоимости обработки детали по вариантам технологического процесса, руб.

| № | Статьи затрат | Затраты, руб. |  | Изменения, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |  |
| 1 | Материалы за вычетом отходов | 10.8 | 10.8 | 0 |
| 2 | Основная заработная плата рабочих операторов | 2.9 | 4.4 | +4.6 |
| 4 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 26.95 | 97.75 | +70.8 |
|  | Итого технологическая себестоимость, | 46.75 | 112.95 | +66.2 |
| 5 | Общецеховые накладные расходы | 6.24 | 9.46 | +3.22 |
|  | Итого цеховая себестоимость | 52.99 | 122.41 | +69.42 |
| 6 | Заводские накладные расходы | 7.25 | 11 | +3.75 |
|  | Итого заводская себестоимость | 60.24 | 133.41 | +73.17 |
| 7 | Внепроизводственные расходы | 3.01 | 6.67 | +3.66 |
|  | Всего полная себестоимость | 63.25 | 140.08 | +76.83 |

Таблица 17.Расчет приведенных затрат и выбор оптимального варианта.

| № | Наименование показателей, единица измерения | Расчетные формулы и расчет | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1 | Приведенные затраты на единицу детали, руб. |  | 88.56 | 185.34 |
| 2 | Годовые приведенные затраты, руб. |  | 177120 | 370685 |

Из двух проектируемых вариантов оптимальным считается вариант с минимальными приведенными затратами.

Расчет показателей экономической эффективности проектируемого варианта техники (технологии).

Ожидаемая прибыль (условно-годовая экономия) от снижения себестоимости обработки детали.

Безопасность труда.

Технологические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности труда работающих, включают проектируемый технологический процесс, оборудование механического цеха, технологическую оснастку, применяемые материалы. [23]

Механизация технологического процесса облегчает условия труда, способствует устранению контакта человека с движущимися и вращающимися элементами системы «станок – приспособление – заготовка - инструмент» и повышает безопасность.

В дипломном проекте по сравнению с базовым вариантом снижена трудоемкость технологического процесса, в результате чего потребовалось меньшее количество рабочих, которые могут подвергаться воздействию опасных и вредных производственных факторов.

Технологический процесс не содержит операций повышенной опасности.
     Ручные слесарные операции механизированы.

В проекте применяются металлорежущие станки с ЧПУ, которые позволяют освободить рабочих от необходимости постоянного управления станком и нахождения вблизи опасной зоны резания.

В целях безопасности размещение станков осуществлено с учетом требуемых норм минимальных расстояний между ними, между станками и колоннами, между станками и стенами. Предусмотрена необходимая ширина проходов и проездов. Станки расставлены по ходу выполнения технологического процесса, что исключает пересекающиеся и возвратные грузопотоки и обеспечивает безопасность.

Станочные установочно-зажимные приспособления с ручным закреплением обрабатываемой заготовки заменены на приспособления с гидроприводом, что облегчает труд рабочих и способствует безопасности. Для этого рассчитаны силы резания, составлена схема действия сил на заготовку в процессе резания и рассчитана сила закрепления.
В конструкции станочных установочно-зажимных приспособлений с пневмоприводом предусмотрен обратный клапан, предотвращающий раскрепление заготовки при случайном падении давления воздуха в пневмосети).По заданному давлению в пневмосистеме и расчетной силе, развиваемой штоком поршня, рассчитан диаметр поршня.

Т.к. на разрабатываемом участке и вообще в цеху шумно, нужно принять меры по снижению шума. На станки, приборы, транспортные средства применяют ограничители шума и глушители. Потолки и стены цеха должны конструироваться шумопоглащающей формы и выполняться из шумопоглащающих материалов. Рабочим должны выдаваться средства индивидуальной защиты. Т.к. цех механический, то для защиты от средне и высокочастотного шума: с уровнем шума до 100 дб применяются вкладыши для ушей из материала ФПП-Ш; с уровнем до 105 дб резино-пластмассовые; с уровнем до 110 дб наушники малогабаритные.

Для гашения вибраций станочное оборудование устанавливают на специальные фундаменты. В станках и приборах, а также в местах их установки используют для гашения вибраций резиновые прокладки и пружины. К средствам индивидуальной защиты относятся ботинки или сапоги обладающие эффективностью защиты от вибраций не менее 4 дб при f = 10 Гц на толстой резиновой подошве и резиновые перчатки.

В качестве мер по устранению опасности поражения электрическим током применяют защитное зануление – это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических частей, которые могут оказаться под напряжением. Защитное зануление так же нужно для устранения опасности поражения рабочего электрическим током при замыкании на корпус. Принцип действия зануления – это превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание, т.е. замыкание между фазным проводом и нулевым с целью создания большого тока способного обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматически отключить поврежденное оборудование от сети. Такой защитой являются плавкие предохранители и автоматические выключатели. Скорость отключения с момента появления напряжения на корпусе до момента отключения оборудования от сети 5 – 7 секунд (плавкие предохранители), 1–2 секунды при защите автоматом. Также должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты рабочего от поражения током: резиновые перчатки, инструмент изоляционная часть которого выдерживает напряжение до 1000 В. Если напряжение больше 1000 В, то надо применять резиновые коврики, галоши и специнструмент.

В качестве защиты должна применяться местная вытяжная вентиляция и пылестружкоприемники. Воздуховоды для удаления пыли титанового сплава должны иметь гладкие внутренние поверхности без углублений и карманов, чтобы предотвратить скапливание пыли, минимальную длину число проходов. Радиусы закругления должны быть не менее трех диаметров. Воздух удаляемый местными отсасывающими устройствами при обработке титановых сплавов должен быть очищен в масляных фильтрах до поступления его в вентилятор. Фильтр и вентилятор должны быть изолированы от цеха, где идет обработка резанием. Для снятия статического электричества воздуховоды должны иметь заземление. В качестве индивидуальной защиты от металлической пыли следует применять противопылевой респиратор Ф–62Ш (защищает от пыли с диаметром частиц от 2 мкм, при концентрациях превышающих ПДК не более чем в 100 раз).

В разное время года на рабочих местах поддерживается постоянная температура. В летний период 22 – 24° С, в зимний 17 – 19° С, а в переходные периоды 18 – 20° С. На рабочих местах идет постоянный воздухообмен, за счет которого идет удаление избыточного тепла и загрязненного воздуха. Скорость движения воздуха 0,3 – 0,5 м/с. В соответствии с требованиями СНиП II-33-75 ворота, двери и технологические проемы должны быть оборудованы воздушными и воздухотепловыми завесами.

Чтобы оградить рабочего от опасных физических факторов применяют: ограждение опасных зон движущихся частей станков и механизмов, режущего инструмента и т.д.; предохранительные устройства от перехода движущихся узлов за установленные пределы. В станках автоматах и полуавтоматах токарной группы для обработки со скоростью резания более 5 м/с с внутренней стороны смотрового окна должна быть установлена решётка из стальных прутков диаметром не менее 5 мм. Диаметр вписанный в ячейку решётки не должен превышать 60 мм. В местах пересечения прутки соединяются сваркой. Допускается изготовлять решётку в виде вертикально расположенных прутков диаметром не менее 6 мм. В механических цехах большое количество травм происходит из-за отлетевшей стружки, поэтому необходимо обеспечить своевременный отвод стружки с рабочего места. Т.к. в 50% стружка поражает глаза, то как средство индивидуальной защиты применяются защитные очки и откидные щитки. В конструкциях станков должна быть предусмотрена возможность отключения станка при внезапном попадании человека в опасную зону.

Трубопроводы пневматических систем, электрических коммуникаций станков, прокладываемых выше уровня пола в местах необходимого при обслуживании станка прохода людей, должны располагаться на высоте не менее 2000 мм над уровнем пола.

Уменьшение физических перегрузок должно происходить за счет правильно спланированного техпроцесса и применения средств малой механизации и автоматизации.

Для снижения психологических нагрузок, рабочие должны быть обеспечены удобными рабочими местами не стесняющие их действия во время работы. К биологическим факторам относятся бактерии и микробы появляющиеся при работе с СОЖ. Антимикробная защита СОЖ должна проводиться путем добавления бактерицидных добавок и периодической пастеризацией СОЖ т.е. кратковременное нагревание ее до 80° С. Периодичность замены СОЖ должна устанавливаться по результатам контроля ее содержания. Для защиты кожного покрова следует применять защитные: пасты, мази, кремы.

Механическое оборудование имеет немало узлов и механизмов, представляющих опасность для рабочего. При работе на механическом оборудовании несчастные случаи происходят из-за контакта человека с движущимися частями оборудования, а так же от попадания в него отлетающих из рабочей зоны отходов материала.

Во избежании несчастных случаев следует прибегать к ограждению движущихся частей оборудования. При этом приведение в действие ограждения не должно снижать производительность труда.

Ограждением называется материальное препятствие в виде кожуха, экрана, барьера или забора, поставленное с целью предупреждения попадания человека в опасную зону.

Ограждать непосредственно рабочий инструмент следует на специальных и специализированных станках, которые применяются в массовом и крупносерийном производстве.

Ограждения которые предназначены для рабочей зоны оборудования, могут приводится в действие непосредственно самим рабочим, а также с помощью энергии сжатого воздуха, жидкости под давлением и электроэнергии. В любом случае рукоятки для управления ограждением следует располагать на его фронтальной плоскости на высоте 800-1500 мм. от уровня пола и не более чем на 500 мм. в левую или правую сторону от основного рабочего места. Для меньшей утомляемости рабочего рекомендуется предусматривать перемещения рукоятки ограждения в горизонтальной плоскости.

Отлетающие из рабочей зоны отходы (стружка опилки абразивная пыль), а так же, попадающая в воздушную зону смазка, создают опасность поражения глаз, ожогов, ушибов и ранения тела, а так же опасность отравления вредными веществами используемыми для улучшения обработки или охлаждения. В этом случае ставят защитные экраны, изолирующие рабочего от опасной зоны, а также улавливатели для отходов. Смазка не должна быть вредной для здоровья рабочего.

Возможно также травмирование рабочего движущимся столом или планшайбой. В этом случае вращающаяся планшайба должна быть отделена от рабочего ограждением, барьером.

Выброс обрабатываемого материала, инструмента, испытываемой детали происходит из-за недостаточно надёжного закрепления, а также из-за отсутствия предохранительных средств. Для предотвращения выброса материала следует применять расклинивающие ножи и специальные кольцевые секторы.

Заключение.

При проектировании механического  участка цеха по изготовлению детали «Болт упорный» базовый технологический процесс был модернизирован в соответствии с заданной программой выпуска      комплектов. При этом работа велась в нескольких направлениях.

Применение горячековочного горизонтального пресса при получении заготовки – штамповки, позволило улучшить качество, уменьшить припуски на механическую обработку и соответственно увеличить КИМ, что в свою очередь, привело к снижению затрат на основные материалы.

Применение многоинструментальных станков с ЧПУ, механизированной технологической оснастки, высокотехнологичного режущего инструмента дало снижение трудоёмкости производственной программы.

Применение прогрессивных методов обработки, современных станков и механизированной оснастки позволило освободить число рабочих мест.

Экономия, от снижения себестоимости, при внедрении разработанного технологического процесса изготовления детали Болт упорный составит 193565 рублей.

Литература.

- А.Г. Косилова, Р.К. Мещерякова Справочник технолога машиностроителя в 2 – томах. М.: Машиностроение, 1985.

- Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1979.

- Ансеров М.А.  Приспособления для металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1966.

- Кормилицин и др. Программирование обработки деталей на станках с ЧПУ: - Учебное пособие. ВолГТУ. 1999 г. - 92 с.Технологичность конструкций изделия / Под ред. ЮД. Амирова - М.: Машиностроение, 1990. - 768 с.

- Ванин, В.А. Разработка технологических процессов изготовления деталей в машиностроении : учеб.пособие / В.А. Ванин, А.Н. Преображенский, В.Х. Фидаров. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 332 с

- А.А. Гусев Технология машиностроения: Учебник.- М:. Машиностроение, 1986 г. - 480 с.

- Степанов Ю.С. Альбом контрольно-измерительных приспособлений, -М.:Машиностроение 1998г.

- Станки с программным управлением. Справочник / Г.А. Монахов, А.А Оганян, Ю.И. Кузнецов и др. - М.: Машиностроение, 1975. -288 с.

- Тарабарин О. И., Абызов А. П., Ступко В. Б. Т 19 Проектирование технологической оснастки в машиноостроении: Учебное пособие. — 22е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 304 с.

- Резание металлов, режущие инструменты и станки: метод.указания / сост.: А.Н. Волков, М.Б. Сазонов, И.А. Чигринёв. – Самара: Изд-во СГАУ, 2012. – 36 с.

- Аверьянов О.И., Клепиков В.В. Режущий инструмент: Учебное пособие. - М: МГИУ, 2007. — 144 с.

- Обработка металлов резанием . Справочник технолога А.А.Панов и др. - М.: Машиностроение. 2004 г. - 784 с.

- Ю.В.Барановский Режимы резания металлов. Справочник.- М.: НИИТавтопром, 1995 г. - 456с.

- Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного на работы, выполняемые на металлорежущих станках.  - М.: Экономика, 1988. - 368 с.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания. Справосник в 2х томах. М.: Машиностроение, 1991. - 640 с.

- Жолобов А.А. Экономика и организация машиностроительного производства. Дипломное проектирование: Учебное пособие.- Изд-влГревцева. 2011 г. - 328 с.

- А.Е.Перминов. Определение припусков и размеров заготовки расчетно-аналитическим методом М.:МАТИ, 2006.-16 с.

- А.Е. Перминов Анализ рабочего чертежа детали. Методические указания к дипломному и курсовому проектированию, -М.:, МАТИ, 2007г., 16с.

- А.Е. Перминов, Н.П.Колесников Оформление технологической документации.  Методические указания к дипломному проектированию,- М.:, МАТИ, 2009 г., 24с.

- Бабин С.В. Планировка производственных участков. Методические указания к дипломному и курсовому проектированию,- М.:, МАТИ, 2005г., 28с.

- Часовые тарифные ставки, действующие с 1.07.2003г.

- Расчет энергоносителей за 2003г.

- Юдин Е.А.Охрана труда в машиностроении. М.: Машиностроение, 1976.

- Антонюк В.Е. Конструктору станочных приспособлений.: Справ. Пособие. – Мн.: Беларусь, 1991 – 400 с: ил.