МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

(СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ МАИ)

__________________________________________________________________

Кафедра "Технология производства авиационных двигателей"

# Курсовая работа

По дисциплине: «Технологическая оснастка»

На тему: «Приспособление для сверления отверстий детали «Шестерня»

Группа: ТСО-403Б-18

Выполнил: Немчинов А.В.

Проверил: Егоров Е.Н.

Ступино 2021 г.

Оглавление

Курсовая работа	1

1.	Описание конструкции и работы приспособления	3

2. Расчет режимов резания на технологическую операцию «Сверление отверстий».	4

3. Расчет сил резания	6

4. Схема действия сил в приспособлении с расчетом силы зажима и привода зажимных устройство	7

5. Расчет точности приспособления	9

6. Заключение	11

Список литературы	12

- Описание конструкции и работы приспособления.

Данное приспособление предназначено для закрепления детали «Шестерня» при сверлении пяти отверстий ∅10 мм. Обработка ведется на вертикально-сверлильном многошпиндельном станке 2Г175М.

Приспособление состоит из плиты 1 на которую устанавливается корпус пневмацилиндра 2 затем в пнемацилиндр вставляется шток 4 надетого на него поршнем 3 и затянутой гайкой 19. Корпус закрывается крышкой 13 на которую ставится оправка 6 и затягивается винтами 18. На деталь «Шестерня» 7, ставится стакан 8 с вставленного в него кондукторные втулки 10 и прижимается шайбой 9.

Приспособление работает следующим образом. После установки детали 7 сверху устанавливаю стакан 8 с кондукторными втулка 10 для исключения увода сверла, а затем быстросъемная шайба 9, далее в штоковую полость подается сжатый воздух.  После этого шток 4 двигается вниз за тем самым зажимает заготовку. После этого производится одновременное сверление 5 отверстий. После окончания работ сжаты воздух не попадает в полость штока 4 и возвратная пружина 12 возвращает в исходное положение шток 4, снимается быстросъемная шайба и стакан 8 а затем и заготовка, устанавливается следующая заготовка и цикл повторяется.

2. Расчет режимов резания на технологическую операцию «Сверление отверстий».

Гладкие цилиндрические отверстия обрабатываются сверлением сверлом на вертикально-сверлильном станке.

Рассчитаем режимы резания:

Глубина резания: t=D∙0.5= 2,5 мм;

Подача на оборот: So=0,09 мм/об;

Скорость резания определяется по формуле:

v=Cv∙DqTm∙tx∙sy∙Kv ,

где Cv=7; qv=0,4; m=0,2; x=0; y=0,7;– коэффициент и показатели степеней [2, стр.278];

Т = 15 мин – средняя стойкость режущего инструмента [2, стр.279];

Kv=Kмv∙Kпv∙Kиv∙Klv,

где Kмv=Kг∙(750σб)nv- коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки [2, стр. 261];

Kг=1,0;nv=0,9 коэффициент и показатель степени для определения коэффициента Kмv

Kмv=1∙11308000,9=0,69

где Kпv=1,0 - коэффициент, учитывающий влияние состояние поверхности заготовки [2, стр. 263];

где Kиv=1,0 - коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала [2, стр. 280];

Kv=1,0∙1,0∙1,0∙0,69=0,69

v=7∙50.4150.2∙0.090.7∙0.69= 41,83 м/мин

Частоту вращения шпинделя определяем по формуле:

n=1000∙Vπ∙D=1000∙41,83π∙5=2663 об/мин

По паспорту станка принимаем n = 2000 об/мин;

Уточняем скорость резания:

V=π·D·n/1000= π ·5·2000/1000 = 31,42 м/мин;

3. Расчет сил резания

Крутящий момент Н*м:

Mкр=10∙См∙Dq∙sy∙Kp,

где См=0,0345 ;q = 2; y = 0.8 – коэффициент и показатели степеней [2, стр. 281];

Kp=Kтр

Kmp=σв750n - поправочный коэффициент на качество обрабатываемого материала [2, стр. 264];

n=0,75 – показатель степени;

Kmp=11307500,75=1,36

Mкр.=10∙0,0345∙52∙0,090,8∙1,36=1,71  H*м

Осевая сила, Н:

Ро=10∙Ср∙Dq∙sy∙Kp

Где Ср= 68; y=0,7; q=1 – коэффициент и показатели степеней [2, стр. 281];

Ро=10∙68∙5∙0,090,7∙1,36=857 Н

Мощность резания, кВт:

N=Мкр∙n9750=1,71∙20009750=0,35 кВт

Проверка по мощности:

η∙Nст≥ Nрез

0,35 кВт ≤ 1,5 кВт – условие выполняется, обработка возможна.

4. Схема действия сил в приспособлении с расчетом силы зажима и привода зажимных устройство

Составим уравнение моментов сил, при котором заготовка будет в неподвижности:

Для обеспечения надежности зажима заготовки определим коэффициент запаса для разработанного приспособления с пневматическим приводом:

Кзап= К0∙К1∙К2∙К3∙К4∙К5∙К6

где: К0 – гарантированный коэффициент запаса при все случаях обработки, К0=1.5;

К1 – коэффициент зависящий от вида базовой поверхности заготовки, для чистовой обработки К1=1;

К2 – коэффициент учитывающий увеличение силы резания при затуплении режущего инструмента для сверла К2=1.2;

К3 – коэффициент учитывающий увеличение силы резания при обработке прерывистых поверхностей, т. к. нет прерывистых поверхностей К3=1;

К4 – коэффициент учитывающий род приводов, для пневматических приводов К4=1.1;

К5 - коэффициент учитывающий неудобство расположения рукоятки и угла ее поворота более 90⁰, К5=1

К6- коэффициент учитывающий наличие крутящих моментов. Стремящихся повернут заготовку, и вид опор К6=1

Кзап= 1.5∙1∙1.2∙1∙1.1∙1∙1=2

Q=6∙2∙1710∙23,50,4∙5752-202753-203-857=3043

Определим расчетный диаметр пнематического цилиндра

Dц=1.27∙Q+Fпрp∙η+d2

где: Fпр=50– усилие пружины возврата;

d = 6 мм – диаметр штока;

р = 1 мПа – рабочие давление воздуха в сети;

η=0.9 – КПД пневматической передачи;

Dц=1.27∙6753+501∙0.9+62=74,84 мм

Принимаем стандартный диаметр пневмацилиндра Dц=80 мм

5. Расчет точности приспособления

Точность обработки заготовок в значительной степени зависят от правильного назначения требований к точности изготовления приспособлений.

На точность обработки влияет ряд технологических факторов, вызывающих суммарную погрешность.

Погрешность изготовления приспособления вычисляется по формуле:

εпр.≤δ-kTkT1⋅εб2+εЗ2+εу2+εи2+εП2+kT2⋅ω2, 			[4, с.151],

где	 δ – допуск выполняемого при обработке размера заготовки,

kT – коэффициент, учитывающий отклонения рассеяния значений составляющих величин от закона нормального распределения;

kT1 - коэффициент, учитывающий уменьшение предельного значения погрешности базирования при работе на настроенных станках;

kT2 -   коэффициент, учитывающий долю погрешности обработки в суммарной погрешности, вызываемой факторами, не зависящими от приспособления;

ω – экономическая точность обработки;

εз – погрешность закрепления заготовки, возникающая в результате действия сил зажима;

εу – погрешность установки приспособления на станке;

εи – погрешность положения заготовки, возникающая в результате изнашивания элементов приспособления;

εп – погрешность от перекоса инструмента;

εб – погрешность базирования заготовки в приспособлении.

При установке заготовки между двух упоров, погрешность базирования равная нулю. [4, стр.155].

мм;

εз=0 мм – погрешность закрепления в центрах с пневматическим приводом [4, с.169]

εу=0,03 мм – погрешность установки приспособления на станок

[4, c.171];

εu = U0 ∙ k1 ∙ k2 ∙ k3 ∙ k4

U0 = 25 мкм – средний износ установочных элементов [4, c.175]

k1, k2 , k3 , k4  - поправочные коэффициенты [4, c.176]

εu = 25 ∙ 0,91 ∙ 1,25 ∙ 0,94 ∙ 1,0 = 0,027 мм

Погрешность положения приспособления [4, c.177]

εП  = 0,04 мм

ω = 0,048 мм; [4, c.153]

kT = 1,0 kT1 = 0,8 kT2 = 0,6; [4, c.151]

δ = 0,3 мм – из чертежа детали;

εз=0,3 – 1(0,8∙0)2+ 0,032+ 0,022+0,0272+0,042+(0,6∙0,048)2=0,23 мм

Таким образом, погрешность, допустимая для данного приспособления и вызываемая неточностью его изготовления не должна превышать 0,23 мм.

6. Заключение

При выполнении курсовой работы было спроектировано приспособление для сверления отверстий на детали «Шестерня».

В ходе работы над курсовой работой были выполнены: расчетная схема приспособления, сборочный чертеж приспособления, спецификация, расчет сил резания на данную операцию, расчет силы зажима и привода зажимных устройств, расчет точности приспособления.

Список литературы

- Люкшин Владимир Сергеевич, Баштанов Вячеслав Геннадьевич. Назначение режимов резания при зубонарезании: методические указания к практической работе по дисциплине «Режимы процессов формообразования»: для студентов направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» очной формы обучения / сост. В. С. Люкшин, В. Г. Баштанов. – Электрон. дан. – Керемерово, 2015.

- Справочник технолога машиностроителя: В 2 т. Т.2. 4-е изд., перераб. /Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. М.: Машиностроение, 1985. 496 с.

- Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя - М.: Машиностроение, 1978.

- Антонюк В.Е. Конструктору станочных приспособлений.: Справ. Пособие. – Мн.: Беларусь, 1991 – 400 с: ил.

- Белоусов А.Н. Проектирование станочных приспособлений - М.: Высшая школа, 1980.

- Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу «Технологическая оснастка», Ступинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (национальный исследовательский университет)»