О     1  Получить в ОТК копию сопроводительной докуметации завода-поставщика.                          |      |

О     2  Получить в ОМТСиК материал пруток 12Х2Н4А ТУ14-1-950-86 ГОСТ 2590-2006 Ф40.                   |      |

О     3  Сверлить материал, шифр заготовки, № плавки по копии сопроводительной документации            |      |

О        завода-поставщика с маркировкой на заготовке.                                                 |      |

О     4  Отрезать от прутка заготовку длинной L=114-1 на одну деталь и 2 заготовки по L=15-1 на        |      |

О        образцы-свидетели. Примечание: два образца-свидетеля действительны на партию деталей до 10    |      |

О        штук одной термосадки.                                                                        |      |

О     5  Предъявить работнику ОТК. Контроль размеров заготовки.                                        |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-II-200-0.05 ГОСТ 166-89

О     6  Выдать в механический цех заготовки сопроводительную по форме приложения П СТП                |      |

О        568.01.530-2003                                                                               |      |

О     1  Прозвести визуальный осмотр заготовки на предмет трещин, глубоких забоин, вмятин более        |      |

О        припуска на механическую обработку - 2 мм по наружному диаметру.                              |      |

О     2  100%                                                                                          |      |

О     3  Проверить наличие сопроводительного документа, в котором должна быть отметка о прохождении    |      |

О        входного контроля согласно СТП 568.01.530-2003.                                               |      |

О     4  100%                                                                                          |      |

О     5  Отметить в журнале дату запуска заготовки.                                                    |      |

О     1  Установить заготовку в трехкулачковый патрон и закрепить.                                     |      |

Т           ПР. Патрон трехкулачковый 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     2  Произвести обработку заготовки согласно эскизу с необходимым переустановом. Острые кромки по  |      |

О         диаметрам притупить от 0.2 до 0.3 мм.                                                        |      |

Т           РИ. Резец подрезной 2112-0055 ВК8 ГОСТ 18880-73

О     3  Предъявить работнику ОТК первую заготовку от партии. Произвести контроль размеров на первой   |      |

О        заготовке от партии согласно эскизу.                                                          |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-II-200-0.05 ГОСТ 166-89

О     4  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии заготовок.                |      |

О     5  Предъявить работнику ОТК партию заготовок. Контроль размеров согласно эскизу.                 |      |

О     1  Установить заготовку под образец-свидетель в трехкулачковый патрон и закрепить.               |      |

Т           ПР. Патрон трехкулачковый 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     2  Произвести обработку заготовки образца-свидетеля согласно эскизу с необходимым                |      |

О        переустановом. Острые кромки по диаметрам притупить от 0.2 до 0.3 мм.                         |      |

Т           РИ. Резец подрезной 2112-0055 ВК8 ГОСТ 18880-73

О     3  Предъявить работнику ОТК образцы-свидетели. Контроль размеров согласно эскизу.                |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-II-200-0.05 ГОСТ 166-89

О     4  Два образца-свидетеля действительны на партию деталей до 10 штук одной термосадки.            |      |

О     1  Маркировать обозначение и заводской номер детали согласно эскизу на опер. 015.                |      |

Т           ВИ. Клеймо буквенное 7858-053 Т15К6-Х1Н12 ГОСТ 25726-83; ВИ. Клеймо цифровое 7858-073

Т15К6-Х1Н12 ГОСТ 25726-83; ВИ. Молоток 7850-0116 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

О     2  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     1  Установить заготовку в трехкулачковый патрон согласно эскизу и закрепить.                     |      |

Т           ПР. Кулачки (фирма Kitagawa) НВ10А1; ПР. Патрон трехкулачковый (фирма Kitagawa) В-210

О     2  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           ВИ. T01 Удлинитель (фирма Sandvik) C6-391.01-63 100A; ВИ. T02 Удлинитель (фирма Sandvik)

C6-391.01-63 100A; РИ. Т03 Сверло центровое Ф3.15 2317-0006 ГОСТ 14952-75; ПР. Т01

Державка (фирма Iscar) C6 MULNL-45065-12MW; ПР. Т01 Пластина токарная (фирма Iscar) WNMG

080408-TF IC908; ПР. Т02 Державка (фирма Iscar) C6 DNMG 150604-NF IC908; ПР. Т02 Пластина

токарная (фирма Iscar) DNMG 150604-NF IC908; ПР. Т03 Цанга (фирма Iscar) ER32 SPR 7-8; ПР.

Т03 Цанговый патрон (фирма Sandvik) C6-391.14-32.060

О     3  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol                 |      |

О     4  Произвести обработку детали согласно эскизу с притуплением острых кромок по диаметрам от 0.2  |      |

О         до 0.3 мм по программе №. Предъявить работнику ОТК на станке допуски торцового и             |      |

О        радиального биения поверхн. Согласно эскизу на первой детали от партии.                       |      |

Т           ВИ. Индикатор ИЧ10Б кл.1 ГОСТ 577-68; ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70

О     5  Предъявить работнику ОТК первую заготовку от партии. Произвести контроль размеров на первой   |      |

О        заготовке от партии согласно эскизу.                                                          |      |

Т           СИ. Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Штангенглубиномер ШГЦ-160-0.01 ГОСТ 162-90; СИ.

Штангенциркуль ШЦ-II-200-0.05 ГОСТ 166-89

О     6  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О     7  Произвести дальнейшую обработку партии заготовок по программе.                                |      |

О     8  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизу.                   |      |

О     1  Установить заготовку в трехкулачковый патрон согласно эскизу 1 и закрепить, выдерживая        |      |

О        допуск рабиального биения поверхн. В 0.05 мм                                                  |      |

Т           ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор ИЧ10Б кл. 1 ГОСТ 577-68; ПР. Кулачки (фирма

Kitagawa) KSJ-10-P; ПР. Патрон трехкулачковый (фирма Kitagawa) В-210

О     2  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           ВИ. T01 Удлинитель (фирма Sandvik) C6-391.01-63 100A; ВИ. T02 Удлинитель (фирма Sandvik)

C6-391.01-63 100A; ВИ. Т04 Удлинитель (фирма Sandvik) C6-391.01-63 100А; РИ. Т03 Сверло

центровое Ф3.15 2317-0006; ПР. Т01 Державка (фирма Iscar) C6 MULNL-45065-12MW; ПР. Т01

Пластина токарная (фирма Iscar) WNMG 080408-TF IC908; ПР. Т02 Державка (фирма Iscar) C6

DNMG 150604-NF IC908; ПР. Т02 Пластина токарная (фирма Iscar) DNMG 150604-NF IC908; ПР.

Т03 Цанга (фирма Iscar) ER32 SPR 7-8; ПР. Т03 Цанговый патрон (фирма Sandvik)

C6-391.14-32.060; ПР. Т04 Адаптер (фирма Iscar) HGPAD 4L-T12; ПР. Т04 Державка (фирма

Iscar) C6 MAHD; ПР. Т04 Пластина токарная (фирма Iscar) GRIP 4004Y IC908

О     3  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol                 |      |

О     4  Произвести обработку детали согласно эскизу 1 с притуплением острых кромок по диаметрам от    |      |

О        0.2 до 0.3 мм по программе №. Предъявить работнику ОТК на станке допуски торцового и          |      |

О        радиального биения поверхн. Согласно эскизу на первой детали от партии.                       |      |

О     5  Поджать деталь центром согласно эскизу 2.                                                     |      |

Т           ВИ. Конус к центру 0062/4000 0062/4555-01; ВИ. Центр 0062/4000

О     6  Произвести обработку согласно эскизу 2 с притуплением острых кромок по диаметрам от 0.2 до    |      |

О        0.3 мм по программе №.                                                                        |      |

О     7  Предъявить работнику ОТК первую заготовку от партии. Произвести контроль размеров на первой   |      |

О        заготовке от партии согласно эскизам 1 и 2.                                                   |      |

Т           СИ. Микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Штангенглубиномер ШГЦ-160-0.01 ГОСТ 162-90; СИ.

Штангенциркуль ШЦ-II-200-0.05 ГОСТ 166-89

О     8  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О     9  Произвести дальнейшую обработку партии заготовок по программе.                                |      |

О    10  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизам 1 и  2.           |      |

О     1  Установить заготовку под образец-свидетель в трехкулачковый патрон и закрепить.               |      |

Т           ПР. Патрон трехкулачковый 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     2  Произвести обработку образца-свидетеля согласно эскизу с необходимым переустановом. Острые    |      |

О        кромки по диаметрам притупить от 0.2 до 0.3 мм.                                               |      |

Т           РИ. Резец подрезной 2112-0055 ВК8 ГОСТ 18880-73

О     3  Предъявить работнику ОТК образцы-свидетели. Контроль размеров согласно эскизу.                |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.05 ГОСТ 166-89

О     4  Два образца-свидетеля действительны на партию деталей до 10 штук одной термосадки.            |      |

О     1  Маркировать обозначение и заводской номер детали согласно эскизу на опер. 040.                |      |

Т           ВИ. Клеймо буквенное 7858-053 Т15К6-Х1Н12 ГОСТ 25726-83; ВИ. Клеймо цифровое 7858-073

Т15К6-Х1Н12 ГОСТ 25726-83; ВИ. Молоток 7850-0116 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

О     2  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О        1 Промыть деталь по типовой технологии №6

О     1  Цементировать поверхн. Б, В детали совместно с образцами-свидетелями слоем 0,7…0,9 мм         |      |

О        согласно п.1 ТТ чертежа и карте ОГМет №.                                                      |      |

О     2  Допускается наличие цементированного слоя на поверхн. Е, Ж.                                   |      |

О     3  Два образца-свидетеля действительны на партию деталей до 10 штук одной термосадки.            |      |

О     1  Внимание! Торец с маркировкой на образце-свидетеле не подрезать.                              |      |

О     2  Установить заготовку в трехкулачковый патрон согласно эскизу и закрепить.                     |      |

Т           ПР. Патрон трехкулачковый 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     3  Произвести обработку образца-свидетеля согласно эскизу.  Острые кромки по диаметрам           |      |

О        притупить от 0.2 до 0.3 мм.                                                                   |      |

Т           РИ. Резец подрезной 2112-0055 ВК8 ГОСТ 18880-73

О     4  Предъявить работнику ОТК образцы-свидетели. Контроль размеров согласно эскизу.                |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.05 ГОСТ 166-89

О     5  Два образца-свидетеля действительны на партию деталей до 10 штук одной термосадки.            |      |

О     1  Установить заготовку в трехкулачковый патрон согласно эскизу 1, выдерживая допуски            |      |

О        радиального биения поверхн. И, В, Г 0.1 мм.                                                   |      |

Т           ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор ИЧ10Б кл. 1 ГОСТ 577-68; ПР. Кулачки (фирма

Kitagawa) НВ10А1; ПР. Патрон трехкулачковый (фирма Kitagawa) В-210

О     2  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     3  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           ВИ. T01 Удлинитель (фирма Sandvik) C6-391.01-63 100A; ВИ. T02 Удлинитель (фирма Sandvik)

C6-391.01-63 100A; ВИ. T06 Хвостовик (фирма Iscar) ММ S-A-L090-C16-T10-C; ВИ. Т03

Удлинитель (фирма Sandvik) C6-391.01-63 100А; РИ. Т04 Сверло центровое Ф3.15 2317-0006;

РИ. Т05 Сверло Ф6 2300-0455 ГОСТ 10902-77; РИ. Т06 Фрезерная головка (фирма Iskar) ММ

HCD160-060-2T10 IC908; ПР. Т01 Державка (фирма Iscar) C6 MULNL-45065-12MW; ПР. Т01

Пластина токарная (фирма Iscar) WNMG 080408-TF IC908; ПР. Т02 Державка (фирма Iscar) C6

DNMG 150604-NF IC908; ПР. Т02 Пластина токарная (фирма Iscar) DNMG 150604-NF IC908; ПР.

Т03 Адаптер (фирма Iscar) HGPAD 4L-T12; ПР. Т03 Державка (фирма Iscar) C6 MAHD; ПР. Т03

Пластина токарная (фирма Iscar) GRIP 4004Y IC908; ПР. Т04 Цанга (фирма Iscar) ER32 SPR

7-8; ПР. Т04 Цанговый патрон (фирма Sandvik) C6-391.14-32.060; ПР. Т05 Цанга (фирма Iscar)

ER32 SPR 5-6; ПР. Т05 Цанговый патрон (фирма Sandvik) C6-391.14-32.060; ПР. Т06 Цанга

(фирма Iscar) ER32 SPR 15-16; ПР. Т06 Цанговый патрон (фирма Sandvik) C6-391.14-32.060

О     4  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol                 |      |

О     5  Произвести обработку согласно эскизу 1 с притуплением острых кромок по диаметрам от 0.2 до    |      |

О        0.3 мм по программе №.                                                                        |      |

О     6  Поджать деталь центром согласно эскизу 2.                                                     |      |

Т           ВИ. Конус к центру 0062/4000 0062/4555-01; ВИ. Центр 0062/4000

О     7  Произвести обработку согласно эскизу 2 с притуплением острых кромок по диаметрам от 0.2 до    |      |

О        0.3 мм по программе №.                                                                        |      |

О     8  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизам 1 и 2.                                                      |      |

Т           СИ. Микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Универсальный штангенфаскомер <45° и <30°

0600/1270; СИ. Штангенглубиномер ШГЦ-160-0.01 ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль

ШЦ-I-125-0.05 ГОСТ 166-89

О     9  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О    10  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О    11  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизам 1 и 2.            |      |

О     1  Установить деталь в трехкулачковый патрон согласно эскизу и закрепить, выдерживая допуски     |      |

О        радиального биения поверхн. Б, В, 0.1 мм.                                                     |      |

Т           ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор ИЧ10Б кл. 1 ГОСТ 577-68; ПР. Кулачки (фирма

Kitagawa) KSJ 10; ПР. Патрон трехкулачковый (фирма Kitagawa) В-210

О     2  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           ВИ. T01 Удлинитель (фирма Sandvik) C6-391.01-63 100A; ВИ. T02 Удлинитель (фирма Sandvik)

C6-391.01-63 100A; РИ. Т03 Сверло Ф11 2300-0455 ГОСТ 10902-77; РИ. Т04 Расточная державка

(фирма Iscar) E08K SCLCL-06; РИ. Т05 Фреза Ф20 (фирма Iscar) EC200B38-4CR1.0 IC900; РИ.

Т06 Сверло Ф2 2300-0141 ГОСТ 10902-77; ПР. Т01 Державка (фирма Iscar) C6 DDJNL-45065-15;

ПР. Т01 Пластина токарная (фирма Iscar) DNMG 150604-NF IC908; ПР. Т02 Адаптер (фирма

Iscar) HGPAD 4L-T12; ПР. Т02 Державка (фирма Iscar) C6 MAHD; ПР. Т02 Пластина токарная

(фирма Iscar) GRIP 4004Y IC908; ПР. Т04 Адаптер (фирма Iscar) С6 АВВ 40-70; ПР. Т04 Втулка

(фирма Iscar) SC 40 T08A; ПР. Т04 Пластина токарная (фирма Iscar) CCMT 060204-SM IC908;

ПР. Т04 Цанга (фирма Iscar) ER32 SPR 10-11; ПР. Т04 Цанговый патрон (фирма Sandvik)

C6-391.14-32.060; ПР. Т05 Цанга (фирма Iscar) ER32 SPR 19-20; ПР. Т05 Цанговый патрон

(фирма Sandvik) C6-391.14-32.060; ПР. Т06 Цанга (фирма Iscar) ER32 SPR 14-5; ПР. Т06

Цанговый патрон (фирма Sandvik) C6-391.14-32.060

О     3  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol                 |      |

О     4  Произвести обработку согласно эскизу с притуплением острых кромок по диаметрам от 0.2 до 0.3  |      |

О         мм по программе №.Предъявить работнику ОТК на станке допуски торцового и радиального биения  |      |

О         поверхн. Согласно эскизу на первой детали от партии.                                         |      |

О     5  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Универсальный штангенфаскомер <45° и <30°

0600/1270; СИ. Штангенглубиномер ШГЦ-160-0.01 ГОСТ 162-90; СИ. Штангенрейсмас ШР-250-0.05

ГОСТ 164-90; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.05 ГОСТ 166-89

О     6  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О     7  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О     8  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизу.                   |      |

О     1  Снять заусенцы и притупить кромки от 0.2 до 0.3 мм после выполнения опер. 070.                |      |

Т           ВИ. Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 12-Н М ГОСТ 5009-82; ПР. Головка шлифовальная

52(EW) 10х25х3 24A F60 N6 35 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Головка шлифовальная 52(F-1W)

6х10х3 24A F60 N6 35 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Надфиль 2828-0041 ГОСТ 1513-77; ПР.

Пневмомашинка ПМ 33-140

О     2  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     1  Промыть деталь по типовой технологии №6                                                       |      |

О     1  Термообработать деталь совместно с образцами-свидетелями до твердости ≥79.5 HRA               |      |

О        цементированных поверхн. И твердости серцевины 32.0…42.5 HRC согласно п.1 ТТ чертежа и карте  |      |

О         ОГМет №                                                                                      |      |

О     2  Два образца-сведетеля действительны на партию до 10 штук одной термосадки                     |      |

О     1  Установить деталь в трехкулачковый патрон согласно эскизу и закрепить, выдерживая допуск      |      |

О        рабиального биения поверхн. Г 0.05 мм                                                         |      |

Т           ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор ИЧ10Б кл. 1 ГОСТ 577-68; ПР. Патрон

трехкулачковый 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     2  Произвести обработку детали согласно эскизу. Острые кромки по диаметрам притупить от0.2 до    |      |

О        0.3 мм. Предъявить работнику ОТК допуски торцевого и радиального биения согласно эскизу на    |      |

О        первой детали от партии.                                                                      |      |

Т           РИ. Зенковка Ф5 2353-0086 ГОСТ 149553-80; РИ. Резец подрезной 2112-0055 ВК8 ГОСТ 18880-73;

РИ. Сверло Ф8 2300-0312 ГОСТ 10902-77

О     3  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Универсальный штангенфаскомер <45° и <30° 0600/1270; СИ. Штангенглубиномер

ШГЦ-160-0.01 ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.05 ГОСТ 166-89

О     4  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии заготовок.                |      |

О     5  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизу.                   |      |

О     1  Установить деталь в трехкулачковый патрон согласно эскизу, закрепить и поджать цетром,        |      |

О        выдерживая допуск рабиального биения поверхн. В,  Г 0.1 мм                                    |      |

Т           ВИ. Конус к центру 0062/4000 0062/4555-01; ВИ. Центр 0062/4000; ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ

10197-70; СИ. Индикатор ИЧ10Б кл. 1 ГОСТ 577-68; ПР. Кулачки (фирма Kitagawa) KSJ-10-P;

ПР. Патрон трехкулачковый (фирма Kitagawa) В-210

О     2  Установить режущий инструмент в магазин станка.                                               |      |

Т           ВИ. T01 Удлинитель (фирма Sandvik) C6-391.01-63 100A; ВИ. T02 Удлинитель (фирма Sandvik)

C6-391.01-63 100A; ВИ. T03 Удлинитель (фирма Sandvik) C6-391.01-63 100A; ПР. Т01 Державка

(фирма Iscar) C6 MULNL-45065-12MW; ПР. Т01 Пластина токарная (фирма Iscar) WNMG 080408-TF

IC908; ПР. Т02 Державка (фирма Iscar) C6 DDJNL-45065-15; ПР. Т02 Пластина токарная (фирма

Iscar) DNMG 150604-NF IC908; ПР. Т03 Адаптер (фирма Iscar) PCADL 24N; ПР. Т03 Державка

(фирма Iscar) C6 MAHD; ПР. Т03 Пластина токарная (фирма Iscar) PENTA 24N100J006 IC908

О     3  Произвести привязку инструмента относительно "0" программы в системе Mazatrol                 |      |

О     4  Произвести обработку согласно эскизу с притуплением острых кромок по диаметрам от 0.2 до 0.3  |      |

О         мм по программе №.                                                                           |      |

О     5  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Микрометр МК 25-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Универсальный

штангенфаскомер <45° и <30° 0600/1270; СИ. Штангенглубиномер ШГЦ-160-0.02 ГОСТ 162-90; СИ.

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.05 ГОСТ 166-89

О     6  Согласно результатам замеров по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.            |      |

О     7  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе.                                  |      |

О     8  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизу.                   |      |

О     1  Снять заусенцы, притупить острые кромки от0.2 до 0.3 мм по 2 лыскам 32-0.62, зачистить        |      |

О        поверхности от окалин согласно эскизу.                                                        |      |

Т           ВИ. Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 12-Н М ГОСТ 5009-82; ПР. Головка шлифовальная

52(EW) 10х25х3 24A F60 N6 35 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Головка шлифовальная 52(F-1W)

6х10х3 24A F60 N6 35 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Надфиль 2828-0041 ГОСТ 1513-77; ПР.

Пневмомашинка ПМ 33-140

О     2  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     1  Установить деталь в трехкулачковый патрон согласно эскизу и закрепить, выдерживая допуски     |      |

О        радиального биения поверхн. Б, В, 0.1 мм.                                                     |      |

Т           ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор ИЧ10Б кл. 1 ГОСТ 577-68; ПР. Патрон

трехкулачковый 7100-0032 ГОСТ 2675-86

О     2  Произвести обработку детали согласно эскизу. Острые кромки по диаметрам притупить от 0.2 до   |      |

О        0.3 мм. Предъявить работнику ОТК допуски торцевого и радиального биения согласно эскизу на    |      |

О        первой детали от партии.                                                                      |      |

Т           ВИ. Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40-Н М ГОСТ 5009-82; РИ. Резец подрезной

2112-0055 ВК8 ГОСТ 18880-73; РИ. Резец расточной 2141-0204 ВК8 ГОСТ 18883-73; РИ. Сверло

Ф13 2300-0496 ГОСТ 10902-77

О     3  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Универсальный штангенфаскомер <45° и <30° 0600/1270; СИ. Штангенглубиномер

ШГЦ-160-0.01 ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.05 ГОСТ 166-89

О     4  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии заготовок.                |      |

О     5  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизу.                   |      |

О     1  Снять заусенцы, притупить острые кромки от0.2 до 0.3 мм после выполнения опер. 120..          |      |

Т           ВИ. Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 12-Н М ГОСТ 5009-82; ПР. Головка шлифовальная

52(EW) 10х25х3 24A F60 N6 35 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Головка шлифовальная 52(F-1W)

6х10х3 24A F60 N6 35 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Надфиль 2828-0041 ГОСТ 1513-77; ПР.

Пневмомашинка ПМ 33-140

О     2  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     1  Установить настроечную оправку в центра и зажать центровочными губками.                       |      |

Т           ПР. Настроечная оправка (фирма Henninger)

О     2  Закрепить центроискатель в шпиндель                                                           |      |

Т           СИ. Центроискатель (фирма Henninger) НЕ101-220-1001

О     3  Обкатать настроечную оправку шлифовальным кругом с обеих сторон с необходимым переустановом.  |      |

Т           ВИ. Шлифовальный круг (фирма Henninger)  НЕ2000-002

О     4  Раскрепить и снять настроенную оправку.                                                       |      |

О     5  Установить деталь в центра согласно эскизу 1 и зажать цетровыми губками.                      |      |

О     6  Востановить центровую фаску согласно эскизу 1                                                 |      |

О     7  Переустановить деталь в центра согласно эскизу 2 и зажать центровыми губами.                  |      |

О     8  Востановить центровую фаску согласно эскизу 2.                                                |      |

О     9  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизам 1, 2.                                                       |      |

Т           СИ. Универсальный штангенфаскомер <45° и <30° 0600/1270; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.05

ГОСТ 166-89

О    10  Согласно результатам размеров произвести дальнейшую обработку партии деталей.                 |      |

О    11  Предъявить работнику ОТК. Контроль размеров согласно эскизам 1, 2.                            |      |

О     1  Разрыв во времяни между опер. 135 и опер. 145 не более 2 часов.                               |      |

О     2  Установить деталь в центра и закрепить, выдерживая допуски радиального биения поверхн. Б, В   |      |

О        0.1 мм.                                                                                       |      |

Т           ВИ. Полуцентр 0062/3975-01-03; ВИ. Хомутик 7107-0035 ГОСТ 2578-70; ВИ. Хомутик 7107-0037

ГОСТ 2578-70; ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор 2 МИГ-1 ГОСТ 9896-82; ПР.

Стойка C-IV-8-160x100 ГОСТ 10197-70

О     3  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     4  Произвести обработку детали согласно эскизу с обильным охлаждением с необходимым              |      |

О        переустановом по программе №.                                                                 |      |

Т           ВИ. Шлифовальный круг 1400х40х127 25AF60 K7V 35м/с 1кл.А ГОСТ Р 52781-2007

О     5  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           ВИ. Прибор для контроля 4-0.048 0600/1704; ВИ. Скоба рычажная СР 25 ГОСТ 11098-75; СИ.

Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Штангенциркуль ШЦЦ-I-125-0.01 ГОСТ 166-89

О     6  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии деталей.                  |      |

О     7  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизу.                   |      |

О     1  Промыть деталь по типовой технологии №6                                                       |      |

О     1  Разрыв во времени между опер. 135 и опер. 145 не более 2 часов.                               |      |

О     2  Загрузить деталь в электрошкаф. Записать в журнал номер детали, количество деталей и время    |      |

О        загрузки.                                                                                     |      |

О     3  Произвести низкотемпературный отпуск при температуре t=140±10℃ не менее 3 часов согласно      |      |

О        инструкции ОГМ-83И-69Р2.                                                                      |      |

О     4  Выгрузить деталь из электрошкафа и записать в журнал время выгрузки.                          |      |

О     5  Предъявить работнику ОТК выполнение переходов 1…3 записи в журнале и поставить отметку.       |      |

О     1  Установить деталь в центра и закрепить, выдерживая допуски радиального биения поверхн. Б, В   |      |

О        0.05 мм.                                                                                      |      |

Т           ВИ. Хомутик 7107-0037 ГОСТ 2578-70; ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор ИЧ10Б

кл.1 ГОСТ 577-68; ПР. Центр вращающийся А-1-2-Н ГОСТ 8742-75; ПР. Центр упорный 7032-0029

Морзе 4 ГОСТ 13214-79

О     2  Нанести кольцевую риску согласно эскизу на глубену не более 0.1 мм. Острые кромки по          |      |

О        диаметрам притупить от 0.2 до 0.3 мм.                                                         |      |

Т           ВИ. Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40-Н М ГОСТ 5009-82; РИ. Резец подрезной Т15К6

2112-0055 Т15К6 ГОСТ 18880-73

О     3  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦЦ-I-125-0.01 ГОСТ 166-89

О     4  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии деталей.                  |      |

О     5  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизу.                   |      |

О     1  Снять заусенцы, притупить острые кромки от 0.2 до 0.3 мм после выполнения опер. 135.          |      |

Т           ВИ. Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40-Н М ГОСТ 5009-82; ПР. Головка шлифовальная

52(EW) 10х25х3 24A F60 N6 35 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Головка шлифовальная 52(F-1W)

6х10х3 24A F60 N6 355 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Надфиль 2828-0041 ГОСТ 1513-77; ПР.

Пневмомашинка ПМ 33-140

О     2  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     1  Установить деталь в центра и закрепить, выдерживая допуски радиального биения поверхн. В      |      |

О        0.05 мм.                                                                                      |      |

Т           ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор ИЧ10Б кл.1 ГОСТ 577-68

О     2  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     3  Произвести обработку детали согласно эскизу.                                                  |      |

Т           ВИ. Хомут поводковый 0627/1803.00; РИ. Фреза червячная Ф30, m=0.8 0615/2276

О     4  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89; ПР. Прибор для контроля биения ПБ-250 ТУ

3943-002-45634966-2001; ПР. Ролик Ф1.4 III-1.400 кл.1 ГОСТ 2475-88; ПР. Скоба рычажная СР

25 ГОСТ 11098-75

О     5  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии деталей.                  |      |

О     6  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизу.                   |      |

О     1  Снять заусенцы после выполнения опер. 145                                                     |      |

Т           ВИ. Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40-Н М ГОСТ 5009-82; ПР. Головка шлифовальная

52(EW) 10х25х3 24A F60 N6 35 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Головка шлифовальная 52(F-1W)

6х10х3 24A F60 N6 355 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Надфиль 2828-0041 ГОСТ 1513-77; ПР.

Пневмомашинка ПМ 33-140

О     2  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     1  Установить деталь в разрезную оправку.                                                        |      |

Т           ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор 2 МИГ-1 ГОСТ 9896-82; ПР. Патрон

трехкулачковый 7100-0032 ГОСТ 2675-86; ПР. Разрезная оправка 0631/6090

О     2  Установить деталь в разрезной оправке в трехкулочковый патрон согласно эскизу, закрепить и    |      |

О        поджать центром, выдерживая допуски радиального биения поверн. Г 0.02 мм.                     |      |

Т           ПР. Центр вращающийся А-1-2-Н ГОСТ 8742-75

О     3  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 2.                                     |      |

О     4  Произвести обработку детали согласно эскизу. Острые кромки по диаметрам притупить от 0.2 до   |      |

О        0.3 мм.                                                                                       |      |

Т           РИ. Резец резьбовой 0616/5077

О     5  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Микрометр МВМ 0-25 ГОСТ 4380-93; ПР. Кольцо резьбовое на М16х1-6g HE 8211-1069 6g ГОСТ

17764-72; ПР. Кольцо резьбовое на М16х1-6g ПР 8211-0069 6g ГОСТ 17763-72

О     6  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии деталей.                  |      |

О     7  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

О     1  Разрыв во времяни между опер. 160 опер. 170 не более 2 часов.                                 |      |

О     2  Установить деталь в центра согласно эскизу и закрепить, выдерживая допуски радиального        |      |

О        биения 0.02 мм.                                                                               |      |

Т           ВИ. Полуцентр 0062/3975-01-03; ВИ. Хомутик 7107-0035 ГОСТ 2578-70; ВИ. Хомутик 7107-0037

ГОСТ 2578-70; ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор 2 МИГ-1 ГОСТ 9896-82; ПР.

Стойка C-IV-8-160x100 ГОСТ 10197-70

О     3  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     4  Произвести обработку детали согласно эскизу согласно эскизу с обильным охлаждением с          |      |

О        необходимым переустановом по программе №. Предъявить работнику ОТК на станке допуски          |      |

О        торцевого и радиального биения согласно эскизу на каждой детали от партии.                    |      |

Т           ВИ. Шлифовальный круг 1500х40х127 25AF60 K7V ГОСТ Р 52781-2007

О     5  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу. Допуски овального и конусообразности поверхн. Б и В 0.006   |      |

О        мм (полуразность диаметров).                                                                  |      |

Т           СИ. Глубиномер индикаторный ГИ-100 ГОСТ 7661-67; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.05 ГОСТ

166-89; ПР. Прибор для контроля 4-0.048 0600/1704; ПР. Скоба рычажная СР 25 ГОСТ 11098-75;

ПР. Скоба рычажная СР 50 ГОСТ 11098-75

О     6  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии деталей.                  |      |

О     7  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эсгизов. Допуски          |      |

О        овальности и конусообразности поверхн. Б и В 0.006 мм (полупрозрачность диаметров).           |      |

О     1  Промыть деталь по типовой технологии №6                                                       |      |

О     1  Разрыв во времяни между опер. 160 и опер. 170 не более 2 часов.                               |      |

О     2  Загрузить деталь в электрошкаф. Записать в журнал номер детали, количество деталей и время    |      |

О        загрузки.                                                                                     |      |

О     3  Произвести низкотемпературный отпуск при температуре t=140±10℃ не менее 3 часов согласно      |      |

О        инструкции ОГМ-83И-69Р2.                                                                      |      |

О     4  Выгрузить деталь из электрошкафа и записать в журнал время выгрузки.                          |      |

О     5  Предъявить работнику ОТК выполнение переходов 1…3 записи в журнале и поставить отметку.       |      |

О     1  Установить деталь в центра и закрепить.                                                       |      |

Т           ПР. Центр вращающийся А-1-2-Н ГОСТ 8742-75; ПР. Центр упорный 7032-0029 Морзе 4 ГОСТ

13214-79

О     2  Снять заусенцы и притупить острые кромки по диаметрам от 0.2 до 0.3 мм после выполнения       |      |

О        опер. 170.                                                                                    |      |

Т           ВИ. Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40-Н М ГОСТ 5009-82

О     3  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 2.                                     |      |

О     1  Установить деталь в разрезную оправку.                                                        |      |

Т           ВИ. Штатив ШМ-I ГОСТ 10197-70; СИ. Индикатор 2 МИГ-1 ГОСТ 9896-82; ПР. Разрезная оправка

0631/6090

О     2  Установить деталь в разрезной оправке в делительную головку, закрепить и поджать центром,     |      |

О        выдерживая допуск радиального биения поверхн. Г 0.05 мм.                                      |      |

Т           ПР. Головка делительная 7035-0051 ГОСТ 8615-89

О     3  Произвести обработку детали согласно эскизу.                                                  |      |

Т           РИ. Фреза Ф5 5-1-А-1-5-47 ГОСТ 32831-2014

О     4  Предъявить работнику ОТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно эскизу.                                                             |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.05 ГОСТ 166-89

О     5  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку партии деталей.                  |      |

О     6  Предъявить работнику ОТК партию деталей. Контроль размеров согласно эскизу.                   |      |

О     1  Снять заусенцы и притупить острые кромки от 0.2 до 0.3 мм после выполнения опер. 180.         |      |

Т           ВИ. Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40-Н М ГОСТ 5009-82; ПР. Головка шлифовальная

52(EW) 10х25х3 24A F60 N6 35 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Головка шлифовальная 52(F-1W)

6х10х3 24A F60 N6 355 м/c ГОСТ Р 56578-2015; ПР. Надфиль 2828-0041 ГОСТ 1513-77; ПР.

Пневмомашинка ПМ 33-140

О     2  Кромки на торце и вдоль шлицев притупить R 0.1…0.3 мм или фаской 0.1+0.2х45° и полировать.    |      |

О     3  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1, 2.                                  |      |

О     1  Маркировать обозначение и заводской номер детали жлектрографом согласно п.11 ТТ чертежа.      |      |

Т           ВИ. Электрограф (фирма PTS Josef Solnar) EVZ 022

О     2  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     1  Промыть деталь по типовой технологии №6                                                       |      |

О     1  Произвести покраску детали под магнитный контроль согласно карте ОГМет №                      |      |

О     1  Произвести магнитный контроль детали согласно п.10 ТТ чертежа и карте БНМК №                  |      |

О     2  Сделать отметку в технологическом паспорте о прохождении данной операции.                     |      |

О     1  Промыть деталь по типовой технологии №6                                                       |      |

О     1  Нанести покрытие М3 на поверхности шлицев согласно п.8 ТТ чертежа и карте ОГМет №.            |      |

О     1  Зачистить поверхн. В и Г от меди согласно чертежу                                             |      |

О     2  Предъявить работнику ОТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     1  Промыть деталь по типовой технологии №6                                                       |      |

О     1  Нанести покрытие Хим.Фос.окс.прм. Кроме шлиц согласно п.8 ТТ и карте ОГМет №                  |      |

О     1  Сдать деталь в таре на СГД.                                                                   |      |

Т           ВИ. Тара 0638/2066