О     1  Получить в БВК копию сопроводительной документации завода-поставщика.                         |      |

О     2  Получить в ОМТСиК круг АК6-Т1 ГОСТ 21488-97 Ф250 мм.                                          |      |

О     3  Сверить материал, шифр заготовки, № плавки по копии сопроводительной документации             |      |

О        завода-поставщика с маркировкой на заготовке.                                                 |      |

О     4  Отрезать от круга заготовку длиной L=52-1 мм на одну деталь и заготовку Ф40 мм и L=10-1 мм    |      |

О        на один образец-свидетель.                                                                    |      |

О     5  Предъявить работнику БТК. Контроль размеров заготовки.                                        |      |

О     6  Выдать в механический цех заготовку и сопроводительную по форме приложения П СТП              |      |

О        568.01.530.2003                                                                               |      |

О     1  Установить заготовку в трехкулачковый патрон и закрепить.                                     |      |

Т           ПР. Трехкулачковый Патрон  7100-0043 ГОСТ 2675-80

О     2  Произвести токарную обработку с необходимыми переустановками согласно размерам эскиза.        |      |

О        Острые кромки по диаметрам притупить R0.2…0.3 мм.                                             |      |

Т           РИ. Резец подрезной 2112-005 ВК8 ГОСТ 18880-73; РИ. Резец проходной 2102-0085 ВК8 ГОСТ

18877-73

О     3  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза.                                                    |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-300-0,05  ГОСТ 166-89

О     4  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О     5  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  Контролировать твердость ≥95 НВ материала заготовки согласно п.2 ТТ чертежа. В случае         |      |

О        выялвения пониженной твердости необходимо термообработать заготовку до требуемой чертежом     |      |

О        твердости в операции 020.                                                                     |      |

О     1  Термообработать заготовку до твердости 95 НВ по мере необходимсоти согласно п.2 ТТ чертежа и  |      |

О         карты ОГМет                                                                                  |      |

О     1  Установить деталь в тиски и закрепить.                                                        |      |

Т           ПР. Тиски 7200-0224 ГОСТ 14904-80

О     2  Фрезеровать габариты заготовки с необходимыми переустановками, выдерживая размеры согласно    |      |

О        эскизу.                                                                                       |      |

Т           РИ. Фреза Ф10 А-1-10-72 ГОСТ 32405-2013; РИ. Фреза Ф50 А-1-50-177 ГОСТ 32405-2013

О     3  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза.                                                    |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-300-0,1 ГОСТ 166-89

О     4  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О     5  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  1 Снять заусенцы, притупить острые кромки 0.2…0.3 мм после выполнения опер. 025.              |      |

О     2  2  Предъявить работнику БТК. Контроль выполнения перехода 1.                                  |      |

О     1  Установить глобусный стол на стол станка и закрепить.                                         |      |

Т           ПР. Стол универсальный поворотно-делительный 7400-0265 ГОСТ 16936-71

О     2  Установить деталь на глобусный стол, выдерживая допуск торцового биения поверхн. Т и Б - 0.1  |      |

О         мм, согласно эскизу и закрепить.                                                             |      |

Т           ВИ. Индикатор ИЧ 10Б кл.1 ГОСТ 577-68; ВИ. Штатив Ш-II Н-8 ГОСТ 101197-70

О     3  Торцевать поверхн. Т, выдерживая размер 45.3-0.1 мм, согласно эскизу.                         |      |

Т           ВИ. Расточная головка 0630/6907; РИ. Резец к расточной головке 0630/6907 0616/8147

О     4  Центровать, сверлить и расточить отв. Ф11+0.018 мм согласно эскизу.                           |      |

Т           РИ. Резец расточной 0616/8145; РИ. Сверло Ф10 2301-0840 ГОСТ 19546-74; РИ. Сверло

центровочное Ф1.6 2317-0103 ГОСТ 14952-75

О     5  Снять фаску 1х45 по отв. Ф11+0.018 мм согласно эскизу.                                        |      |

Т           РИ. Резец расточной на фаску с углом 45 0616/8021

О     6  Предъявить работнику БТк первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза.                                                    |      |

Т           СИ. Калибр-пробка на Ф11Н7(+0.018) 0602/5047; СИ. Кольца установочные 10-18 ГОСТ 14865-78;

СИ. Нутромер НИ 6-18 ГОСТ 9244-75; СИ. Фаскомер 0600/1270; СИ. Штангенциркуль

ШЦК-I-125-0,2 ГОСТ 166-89

О     7  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О     8  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  Установить планшайбу на станок, выдерживая допуск радиального и торцового биения - 0.02 мм,   |      |

О        и закрепить.                                                                                  |      |

Т           ВИ. Индикатор 2 МИГ ГОСТ 9696-82; ВИ. Штатив Ш-II Н-8 ГОСТ 101197-70; ПР. Планшайба к

ток.станку SAMAT-400SV 0631/3483

О     2  Установить фиксатор Ф11 мм на планшайбу, выдерживая допуск радиального и торцового биения по  |      |

О         посадочным поверхностям - 0.05 мм, и закрепить.                                              |      |

О     3  Установить деталь поверхностью Т к планшайбе на фиксатор и закрепить прихватами согласно      |      |

О        эскизу.                                                                                       |      |

О     4  Произвести токарную обработку согласно размерам эскиза. Острые кромки притупить R0.2…0.3 мм.  |      |

Т           РИ. Резец подрезной 2112-0005 ВК8 ГОСТ 18880-73; РИ. Резец подрезной 2112-0025 ВК8 ГОСТ

18880-73; РИ. Резец подрезной 2112-0035 ВК8 ГОСТ 18880-73; РИ. Резец расточной 2112-0552

ВК8 ГОСТ 18880-73

О     5  Предъявить работнику БТк первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза.                                                    |      |

Т           ВИ. Скоба Ф34 мм 0602/4584; СИ. Микрометр МК50-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Фаскомер 0600/1270; СИ.

Штангенглубиномер ШГ-160-0.05 ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,2 ГОСТ 166-89

О     6  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О     7  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  Установить глобусный стол на стол станка и закрепить.                                         |      |

Т           ПР. Стол универсальный поворотно-делительный 7400-0265 ГОСТ 16936-71

О     2  Установить деталь на глобусный стол, выдерживая допуск торцового биения поверхн. Т и Б - 0.1  |      |

О         мм, согласно эскизу 1 и закрепить.                                                           |      |

Т           ВИ. Индикатор ИЧ 10Б кл.1 ГОСТ 577-68; ВИ. Штатив Ш-II Н-8 ГОСТ 101197-70

О     3  Торцевать поверхн. Т, выдерживая размер 34-0.1 мм, согласно эскизу 1.                         |      |

Т           ВИ. Расточная головка 0630/6907; РИ. Резец к расточной головке 0630/6907 0616/8147

О     4  Переустановить деталь на глобусный стол, выдерживая допуск торцового биения поверхн. С и Б -  |      |

О         0.1 мм и радиального поверхн. Отв. Ф11+0.018 мм - 0,05 мм, согласно эскизу 2 и закрепить.    |      |

О     5  Центровать, сверлить и расточить отв. Ф11+0.018 мм, выдерживая размеры согласно эскизу 2.     |      |

Т           РИ. Резец расточной 0616/8145; РИ. Сверло Ф10 2301-0840 ГОСТ 19546-74; РИ. Сверло

центровочное Ф1.6 2317-0103 ГОСТ 14952-75

О     6  Снять фаску 1х45 по отв.Ф11+0.018, выдерживая размеры согласно эскизу 2.                      |      |

Т           РИ. Резец расточной на фаску с углом 45 0616/8021

О     7  Центровать, сверлить и расточить отв. Ф16+0.018 мм, выдерживая размеры согласно эскизу 2.     |      |

Т           РИ. Резец расточной 0616/8145; РИ. Сверло Ф15 2300-0230 ГОСТ 10902-77

О     8  Снять фаску 1х45 по отв. Ф16+0.018 мм, выдерживая размеры согласно эскизу 2.                  |      |

О     9  Снять фаску 1х45 по отв. Ф16+0.018 мм и Ф11+0.018 мм со стороны пверхн. Т, выдерживая         |      |

О        размеры согласно эскизу.                                                                      |      |

О    10  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза. Предъявить работнику БТК на станке размеры         |      |

О        29.5+0.02 мм, 58+0.02 мм и 2+0.02 мм на каждой детали от партии.                              |      |

Т           СИ. Калибр-пробка на Ф11Н7(+0.018) 0602/5047; СИ. Калибр-пробка на Ф16Н7 0602/6024; СИ.

Кольца установочные 10-18 ГОСТ 14865-78; СИ. Нутромер НИ 6-18 ГОСТ 9244-75; СИ. Фаскомер

0600/1270; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-300-0,02 ГОСТ 166-89

О    11  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О    12  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  Установить на стол станка переходник через пробку и фиксатор Ф18 мм согласно схемы установки  |      |

О         (эскиз 1) и закрепить болтами. Допуск параллельности, перпендикулярности осей и радиального  |      |

О         биения не более 0.01 мм.                                                                     |      |

Т           ВИ. Переходник 0630/6841; ВИ. Фиксатор Ф18 мм 0630/5717.03А; ПР. Прихваты 0630/6294.10

О     2  Установить на переходник оправку через пробку и палец Ф12 мм согласно схемы установки (эскиз  |      |

О         1) и закрепить.                                                                              |      |

Т           ПР. Оправка 0630/6848

О     3  Установить на оправку стойку Ф11 мм, фиксатор ромбический Ф16 мм и прокладку согласно схемы   |      |

О        установки (эскиз 1) и закрепить.                                                              |      |

Т           ВИ. Фиксатор ромбический Ф16 мм 0630/6848.03; ПР. Прокладка 0630/6848.13; ПР. Стойка Ф11

мм 0630/6848.19

О     4  Установить 0 детали по оси С, коснувшись щупом RENISHAW диаметра Ф11 мм стойки и отв. Ф10 мм  |      |

О         в оправке, выдерживая межосевое расстояние 29.5+0.02 мм согласно схемы установки (эскиз 1).  |      |

О         Определить угол доворота и записать в таблицу системы координат.                             |      |

Т           ПР. Шуп

О     5  Установить 0 детали по осям X и Y, коснувшись щупом RENISHAW диаметра Ф11 мм стойки,          |      |

О        согласно схемы установки (эскиз 1) и записать в таблицу системы координат станка G54.         |      |

О     6  Установить 0 детали по оси Z, коснувшись щупом RENISHAW поверхн. Т, согласно схемы установки  |      |

О         (эскиз 1) и записать в таблицу системы координат станка G54.                                 |      |

О     7  Установить деталь на оправку по стойке Ф11 мм и фиксатору ромбическому Ф16 мм согласно схемы  |      |

О         установки (эскиз 1) и закрепить.                                                             |      |

О     8  Собрать инструмент согласно Перечню сборок инструмента и установить в магазин станка.         |      |

Т           ВИ. Переходник Ф20 к фрезе фасочной Ф1.2, b=7.5, <90 SECO; РИ. Сверло сборное с СМП Ф25 мм

880-D2500C5-04; РИ. Сверло сборное Ф15 мм, С5 SANDVIK; РИ. Сверло Ф12 2300-0219 ГОСТ

10902-77; РИ. Сверло Ф2.1 мм 2300-8125 ГОСТ 10902-77; РИ. Сверло Ф4 HSS А9074.0 DORMER;

РИ. Сверло Ф8.5 мм HSS DORMER; РИ. Сверло центровое Ф2.5, dхв=10, Lоб=150, Вылет=100; РИ.

Фреза твердоспл. Ф10, Lобщ=100, Lреж=30, z=3 Геометрия Kordell; РИ. Фреза твердоспл. Ф12

RR3, Lобщ=100, Lреж=32, z=2; РИ. Фреза твердоспл. Ф12 RR3, Lобщ=100, Lреж=32, z=3; РИ.

Фреза твердоспл. Ф12, Lобщ=100, Lреж=16, z=3; РИ. Фреза твердоспл. Ф16, Lобщ=115, Lреж=40,

z=3; РИ. Фреза твердоспл. Ф6,  z=3 Guhring; РИ. Фреза твердоспл. Ф6, RR3 SANDVIK; РИ.

Фреза твердоспл. Ф8, Lоб=80, Lh=28, z=3; РИ. Фреза торцевая сборная Ф50 мм, z=4

R590-050c5-11M SANDVIK; ПР. Пластина к фрезе Ф50 мм, z=4 R590-11054H-NL H10 SANDVIK; ПР.

Пластина ММ12 Minimaster фасочная Ф16, b=7,5, <90 SECO; ПР. Пластина периферийная к сверлу

сборноу Ф15 мм; ПР. Пластина твердоспл. К сверлу сборному Ф25 мм SANDVIK; ПР. Пластина

центральная к сверлу сборному Ф15 мм

О     9  Контролировать фактический диаметр и высоту инструмента по программам Diametr и Dlina.        |      |

О    10  Произвести обработку детали по программе №50000001, выдерживая размеры согласно эскизам 2 и   |      |

О        3.                                                                                            |      |

О    11  Раскрепить деталь и обдуть сжатым воздухом до удаления стружки и капель СОЖ.                  |      |

О    12  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль рзамеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскизов 2 и 3 после выполнения опер. 055 - Слесарная и     |      |

О        060 - Промывка.                                                                               |      |

Т           ВИ. Шаблон на контур с противоположной стороны пов. Т 0603/21630; ВИ. Шаблоны радиусные

РШ-1, РШ-2, РШ-3 ТУ2-034-228-87; СИ. Калибр-пробка на Ф2.1Н11 0603/7071; СИ. Калибр-пробка

на Ф4+0.18 мм 0602/7921; СИ. Калибр-пробка на Ф8.5+0.22 мм 0602/8544; СИ. Спец.

Штангенциркуль 0600/128; СИ. Фаскомер 0600/1270; СИ. Штангенглубиномер ШГ-160-0.05 ГОСТ

162-90; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,01 ГОСТ 166-89; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05

ГОСТ 166-89; ПР. КИМ PRISMO-5

О    13  Согласно результатам замеров, по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.           |      |

О    14  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе № 50000001, выдерживая размеры    |      |

О        согласно эскизу 2 и 3.                                                                        |      |

О    15  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскизов 2 и 3 после       |      |

О        выполнения опер. 055 - Слесарная и 060 - Промывка.                                            |      |

О     1  Снять заусенцы, притупить острые кромки 0.2…0.3 мм кругом по контуру фрезеровок после         |      |

О        выполнения опер. 050.                                                                         |      |

Т           РИ. Напильник 2820-0020 ТУ2-035-659-79; РИ. Пневматическая сверлильная машина ПМ 33-140;

ПР. Надфиль 2828-0034 ГОСТ 1513-77

О     2  Маркировать обозначение и заводской номер детали согласно чертежу.                            |      |

Т           ПР. Молоток ГОСТ 2310-77; ПР. Шрифт ПО-3 ГОСТ 2930-62

О     3  Предъявить работнику БТК. Контроль выполнения переходов 1 и 2.                                |      |

О     1  1 Промыть деталь по типовой технологии №6.                                                    |      |

О     1  Установить на стол станка переходник через пробку и фиксатор Ф18 мм согласно схемы установки  |      |

О         (эскиз 1) и закрепить болтами. Допуск параллельности, перпендикулярности осей и радиального  |      |

О         биения не более 0.01 мм.                                                                     |      |

Т           ВИ. Переходник 0630/6841; ВИ. Фиксатор Ф18 мм 0630/5717.03А; ПР. Прихваты 0630/6294.10

О     2  Установить на переходник оправку через пробку и палец Ф12 мм согласно схемы установки (эскиз  |      |

О         1) и закрепить.                                                                              |      |

Т           ПР. Оправка 0630/6848

О     3  Установить на оправку стойку Ф11 мм, фиксатор ромбический Ф16 мм и прокладку согласно схемы   |      |

О        установки (эскиз 1) и закрепить.                                                              |      |

Т           ВИ. Фиксатор ромбический Ф16 мм 0630/6848.03; ПР. Прокладка 0630/6848.13; ПР. Стойка Ф11

мм 0630/6848.19

О     4  Установить 0  детали по оси С, коснувишсь щупом RENISHAW диаметра Ф11 мм стойки и отв. Ф10    |      |

О        мм в оправке, выдерживая межосевое расстояние 29.5+0.02 мм согласно схемы установки (эскиз    |      |

О        1). Определить угол доворота и записать в таблицу системы координат.                          |      |

Т           ПР. Щуп

О     5  Установить 0 детали по осям X и Y, коснувшись щупом RENISHAW диаметра Ф11 мм стойки,          |      |

О        согласно схемы установки (эскиз 1) и записать в таблицу системы координат станка G54.         |      |

О     6  Установить 0 детали по оси Z, коснувшись щупом RENISHAW поверхн. С, согласно схемы установки  |      |

О         (эскиз 1) и записать в таблицу системы координат станка G54.                                 |      |

О     7  Установить деталь на оправку по стойке Ф11 мм и фиксатору ромбическому Ф16 мм согласно схемы  |      |

О         установки (эскиз 1) и закрепить.                                                             |      |

О     8  Собрать инструмент согласно Перечню сборок инструмента и установить в магазин станка.         |      |

Т           РИ. Развертка Ф10.5Н7 GUHRING; РИ. Сверло Ф10, Lреж=121, Lобщ=184; РИ. Сверло центровое

Ф4, dxв=10, Lоб=150, Вылет=100; РИ. Фреза твердоспл. Ф12 RR3, Lобщ=100, Lреж=32, z=2; РИ.

Фреза твердоспл. Ф16, z=3; РИ. Фреза твердоспл. Ф6, z=3, RR3; РИ. Фреза твердоспл. Ф8,

Lоб=80, Lh=28, z=2; РИ. Фреза торцевая сборная Ф50 мм, z=4 R590-050c5-11M SANDVIK; ПР.

Пластина к фрезе Ф50 мм, z=4 R590-11054H-NL H10 SANDVIK

О     9  Контролировать фактический диаметр  и высоту инструмента по программам и Dlina.               |      |

О    10  Произвести обработку детали по программе №50000002, выдерживая размеры согласно эскизу 2.     |      |

О    11  Раскрепить деталь и обдуть сжатым воздухом до удаления стружки и капель СОЖ.                  |      |

О    12  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза 2 после выполнения опер. 070 - Слесарная и 075 -    |      |

О        Промывка.                                                                                     |      |

О    13  Согласно результатам замеров, по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.           |      |

Т           ВИ. Шаблон на контур со стороны поверхн. Т 0603/21631; ВИ. Шаблоны радиусные РШ-1, РШ-2,

РШ-3 ТУ2-034-228-87; СИ. Калибр-пробка на Ф10.5Н7 0602/5579; СИ. Калибр-пробка на Ф10+0.27

0602/7874; СИ. Фаскомер 0600/1270; СИ. Штангенглубиномер ШГ-160-0.05 ГОСТ 162-90; СИ.

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89; ПР. КИМ PRISMO-5

О    14  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе № 50000002, выдерживая размеры    |      |

О        согласно эскизу 2.                                                                            |      |

О    15  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза 2 после            |      |

О        выполнения опер. 070- Слесарная и 075 - Промывка.                                             |      |

О     1  Снять заусенцы, притупить острые кромки 0.2…0.3 мм кругом по контуру фрезеровок после         |      |

О        выполнения опер. 065.                                                                         |      |

Т           РИ. Напильник 2820-0020 ТУ2-035-659-79; РИ. Пневматическая сверлильная машина ПМ 33-140;

ПР. Надфиль 2828-0034 ГОСТ 1513-77

О     2  Предъявить работнику БТК. Контроль выполнения перехода 1.                                     |      |

О     1  1 Промыть деталь по типовой технологии №6.                                                    |      |

О     1  1 Стабилизировать деталь согласно карте ОГМет №                                               |      |

О     1  Нанести на притирочную плиту тонким слоем шлифовальный порошок карбида кремния зернистостью   |      |

О        F60.                                                                                          |      |

Т           ПР. Плита 1-00-250х250 ГОСТ 10905-75

М           Шлифовальный порошок карбида кремния

О     2  Произвести притирку поверхн. Т детали до прилегания, выдерживая шероховатость поверхности     |      |

О        Ra1.6.                                                                                        |      |

О     3  Предъявить работнику БТК. Контроль выполнения переходов 1 и 2. Прилегание обрабатываемой      |      |

О        поверхности по плите не менее 75% общей площади без разрыва по кольцу.                        |      |

Т           ПР. Набор образцов шероховатости

О     1  1 Промыть деталь по типовой технологии №1.                                                    |      |

О     1  Установить планшайбу на станок, выдерживая допуск радиального и торцового биения - 0.01 мм,   |      |

О        и закрепить.                                                                                  |      |

Т           ВИ. Индикатор 1 МИГ ГОСТ 9696-82; ВИ. Штатив Ш-II Н-8 ГОСТ 101197-70; ПР. Планшайба к

ток.станку SAMAT-400SV 0631/3483

О     2  Установить приспособление на планшайбу, выдерживая допуск радиального и торцового биения по   |      |

О        посадочным поверхностям - 0.01 мм, и закрепить.                                               |      |

Т           ПР. Приспособление 0631/5512

О     3  Установить палец Ф11+0.018 мм и фиксатор ромбический Ф16+0.018 мм на плиту приспособления и   |      |

О        закрепить.                                                                                    |      |

О     4  Установить деталь поверхн. Т к плите приспособления на палец Ф11+0.018 мм и фиксатор          |      |

О        ромбический Ф16+0.018 мм, выдерживая допуск радиального биения поверхн. У и торцевого         |      |

О        поверхн. С- 0.02 мм и закрепить прихватами согласно эскизу 1.                                 |      |

О     5  Произвести токарную обработку , выдерживая размеры согласно эскизу 1. Острые кромки           |      |

О        притупить R 0.2…0.3 мм.                                                                       |      |

Т           ВИ. Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82; РИ. Резец на внутр. Канавка b=1.4 + 0.25 мм, <30;

РИ. Резец на канавку b=3,3 мм 0616/5557; РИ. Резец подрезной 2112-0035 ВК8 ГОСТ 18880-73;

РИ. Резец проходной 2101-0025 ВК8 ГОСТ 18877-73; РИ. Резец расточной 2141-0552 ВК8 ГОСТ

18873-73

О     6  Пререустановить деталь поверхн. Т к плите приспособления на палец Ф11+0.018 мм и фиксатор     |      |

О        ромбический Ф16+0.018 мм, выдерживая допуск радиального биения поверхн. Ф и торцевого         |      |

О        поверхн. С - 0.02 мм и закрепить прихватми согласно эскизу 2.                                 |      |

О     7  Произвести токарную обработку , выдерживая размеры согласно эскизу 2. Острые кромки           |      |

О        притупить R 0.2…0.3 мм.                                                                       |      |

О     8  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскизов 1 и 2.                                             |      |

Т           ВИ. Скоба на Ф32 0602/4831; ВИ. Шаблон предел. L=15+0,18 мм, В=1.4+0.25 мм; ВИ. Шаблон

предел. L=9+0,15 мм, В=1.4+0.25 мм; ВИ. Шаблоны радиусные 0603/13386; СИ. Микрометр МВМ 50

ГОСТ 4380-93; СИ. Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Нутромер НИ 18-50 ГОСТ 9244-75; СИ.

Фаскомер 0600/1270; СИ. Штангенглубиномер ШГ-160-0.05 ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль

ШЦ-I-125-0,02 ГОСТ 166-89; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,05 ГОСТ 166-89; ПР. Вставки к МВМ

0600/747; ПР. Ножки к прибору 0600/1423 0600/1436; ПР. Прибор для замера внутр. Канавки

0600/1423

О     9  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О    10  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскизов 1 и 2.            |      |

О     1  1 Снять заусенцы, притупить острые кромки 0.2…0.3 мм кругом со стороны поверхн. С после       |      |

О        выполнения опер. 095.                                                                         |      |

О     2  2  Предъявить работнику БТК. Контроль выполнения перехода 1.                                  |      |

О     1  Установить на стол станка переходник через пробку и фиксатор Ф18 мм согласно схемы установки  |      |

О         (эскиз 1) и закрепить болтами. Допуск параллельности, перпендикулярности осей и радиального  |      |

О         биения не более 0.01 мм.                                                                     |      |

Т           ВИ. Переходник 0630/6841; ВИ. Фиксатор Ф18 мм 0630/5717.03А; ПР. Прихваты 0630/6294.10

О     2  Установить на переходник оправку через пробку и палец Ф12 мм согласно схемы установки (эскиз  |      |

О         1) и закрепить.                                                                              |      |

Т           ПР. Оправка 0630/6848

О     3  Установить на оправку стойку Ф11 мм, фиксатор ромбический Ф11 мм и прокладку согласно схемы   |      |

О        установки (эскиз 1) и закрепить.                                                              |      |

Т           ВИ. Фиксатор ромбический Ф11 мм 0630/6848.22; ВИ. Фиксатор Ф11 мм 0630/6848

О     4  Установить 0 детали по оси С, коснувшись щупом RENISHAW диаметра Ф11 мм стойки и отв. Ф12 мм  |      |

О         в оправке, выдерживая межосевое расстояние 58+0.02 мм и 2+0.02 мм согласно схемы установки   |      |

О        (эскиз 1). Определить угол доворота и записать в таблицу системы G54.                         |      |

Т           ПР. Щуп

О     5  Установить 0 детали по осям X и Y, коснувшись щупом RENISHAW диаметра Ф11 мм стойки,          |      |

О        согласно схемы установки (эскиз 1) и записать в таблицу системы координат станка G54.         |      |

О     6  Установить 0 детали по оси Z, коснувшись щупом RENISHAW поверхн. С, согласно схемы установки  |      |

О         (эскиз 1) и записать в таблицу системы координат станка G54.                                 |      |

О     7  Установить деталь на оправку по фиксатору Ф11 мм и фиксатору ромбическому Ф11 мм согласно     |      |

О        схемы установки (эскиз 1) и закрепить.                                                        |      |

О     8  Собрать инструмент согласно Перечню сборок инструмента и установить в магазин станка.         |      |

Т           ВИ. Переходник Ф20 к фрезе фасочной Ф1.2, b=7.5, <90 SECO; РИ. Фреза твердоспл. Ф12 RR3,

Lобщ=100, Lреж=16, z=3; РИ. Фреза твердоспл. Ф16 мм, z=3 Guhring; РИ. Фреза торцевая Ф50

мм SANDVIK; ПР. Пластина ММ12 Minimaster фасочная Ф16, b=7,5, <90 SECO; ПР. Пластина

твердоспл. к фрезе торцевой Ф50 мм SANDVIK

О     9  Контролировать фактический диаметр и высоту инструмента по программам Diametr и Dlina.        |      |

О    10  Произвести обработку детали по программе №50000003, выдерживая размеры согласно эскизу 2.     |      |

О    11  Раскрепить деталь и обдуть сжатым воздухом до удаления стружки и капель СОЖ.                  |      |

О    12  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль рзамеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза 2 после выполнения опер. 110 - Слесарная и 115      |      |

О        -Промывка.                                                                                    |      |

Т           СИ. Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Фаскомер 0600/1270; СИ. Штангенглубиномер

ШГ-160-0.05 ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89; ПР. КИМ PRISMO-5

О    13  Согласно результатам замеров, по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.           |      |

О    14  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе № 50000003, выдерживая размеры    |      |

О        согласно эскизу 2.                                                                            |      |

О    15  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза 2 после            |      |

О        выполнения опер. 110 - Слесарная и 115 - Промывка.                                            |      |

О     1  1 Снять заусенцы, притупить острые кромки 0.2…0.3 мм по контуру фрезеровок после выполнения   |      |

О        опер. 105.                                                                                    |      |

О     2  2  Предъявить работнику БТК. Контроль выполнения перехода 1.                                  |      |

О     1  1 Промыть деталь по типовой технологии №6.                                                    |      |

О     1  Установить на стол станка переходник через пробку и фиксатор Ф18 мм согласно схемы установки  |      |

О         (эскиз 1) и закрепить болтами. Допуск параллельности, перпендикулярности осей и радиального  |      |

О         биения не более 0.01 мм.                                                                     |      |

Т           ВИ. Переходник 0630/6841; ВИ. Фиксатор Ф18 мм 0630/5717.03А; ПР. Прихваты 0630/6294.10

О     2  Установить на переходник оправку через пробку и палец Ф12 мм согласно схемы установки (эскиз  |      |

О         1) и закрепить.                                                                              |      |

Т           ПР. Оправка 0630/6848

О     3  Установить на оправку стойку Ф11 мм, фиксатор ромбический Ф16 мм и прокладку согласно схемы   |      |

О        установки (эскиз 1) и закрепить.                                                              |      |

Т           ВИ. Фиксатор ромбический Ф11 мм 0630/6848.22; ПР. Стойка Ф11 мм 0630/6848.19

О     4  Установить 0 детали по оси С, коснувшись щупом RENISHAW диаметра Ф11 мм стойки и отв. Ф12 мм  |      |

О         в оправке, выдерживая межосевое расстояние 58+0.02 мм и 2+0.02 мм согласно схемы установки   |      |

О        (эскиз 1). Определить угол доворота и записать в таблицу системы G54.                         |      |

Т           ПР. Щуп

О     5  Установить 0 детали по осям X и Y, коснувшись щупом RENISHAW диаметра Ф11 мм стойки,          |      |

О        согласно схемы установки (эскиз 1) и записать в таблицу системы координат станка G54.         |      |

О     6  Установить 0 детали по оси Z, коснувшись щупом RENISHAW поверхн. Т, согласно схемы установки  |      |

О         (эскиз 1) и записать в таблицу системы координат станка G54.                                 |      |

О     7  Установить деталь на оправку по фиксатору Ф11 мм и фиксатору ромбическому Ф11 мм согласно     |      |

О        схемы установки (эскиз 1) и закрепить.                                                        |      |

О     8  Собрать инструмент согласно Перечню сборок инструмента и установить в магазин станка.         |      |

Т           РИ. Фреза тв.сплавн. Ф16, z=3 Guhring; РИ. Фреза твердоспл. Ф12 RR3, Lобщ=100, Lреж=32,

z=2; РИ. Фреза твердоспл. Ф16 RR3, Lобщ=115, Lреж=40, z=3; РИ. Фреза фасочная 60, Ф9.1 мм,

b=6.1 мм ТОСИ

О     9  Контролировать фактический диаметр  и высоту инструмента по программам и Dlina.               |      |

О    10  Произвести обработку детали по программе №50000004, выдерживая размеры согласно эскизу 2.     |      |

О    11  Раскрепить деталь и обдуть сжатым воздухом до удаления стружки и капель СОЖ.                  |      |

О    12  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль рзамеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза 2 после выполнения опер. 125 - Слесарная и 130 -    |      |

О        Промывка.                                                                                     |      |

Т           СИ. Калибр-пробка Ф22 0602/6390; СИ. Калибр-пробка Ф26 Н8 0602/572; СИ. Калибр-пробка Ф32

Н8 0602/394; СИ. Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90; СИ. Фаскомер 0600/1270; СИ.

Штангенглубиномер ШГ-160-0.05 ГОСТ 162-90; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89;

ПР. Измерительный Щуп Ф5 600342-8023 PRISMO-5; ПР. Координатно Измерительная Машина

PRISMO-5

О    13  Согласно результатам замеров, по мере необходимости ввести коррекцию на инструмент.           |      |

О    14  Произвести дальнейшую обработку партии деталей по программе № 50000004, выдерживая размеры    |      |

О        согласно эскизу 2.                                                                            |      |

О    15  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза 2 после            |      |

О        выполнения опер. 125 - Слесарная и 130 - Промывка.                                            |      |

О     1  Снять заусенцы , притупить отсрые кромки 0.2…0.3 мм в местах разфрезеровки отверстий после    |      |

О        выполнения опер. 120.                                                                         |      |

Т           РИ. Напильник 2820-0016 ГОСТ 1465-80; РИ. Пневматическая сверлильная машина ПМ 33-140; ПР.

Надфиль 2828-0034 ГОСТ 1513-77

О     2  Выполнить R1 и полировать до шероховатости Ra0.8 в отв. Ф32+0.033 мм и Ф22+0.033 мм согласно  |      |

О         чертежу.                                                                                     |      |

Т           ВИ. Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82

О     3  Предъявить работнику БТК. Контроль выполнения перехода 1 и 2.                                 |      |

Т           ВИ. Шаблоны радиусные РШ-1, РШ-2, РШ-3 ТУ2-034-228-87

О     1  1 Промыть деталь по типовой технологии №6.                                                    |      |

О     1  Установить приспособление на магнитный стол станка и включить магнит.                         |      |

Т           ПР. Приспособление 0633/4965

О     2  Установить деталь на приспособление поверхн. Т вверх и закрепить прихватами.                  |      |

О     3  Шлифовать поверхн. Т с обильным охлаждением, выдерживая размер 31.98-0.05 мм и допуск         |      |

О        параллельности - 0.02 мм согласно эскизу.                                                     |      |

Т           ВИ. Шлифовальный круг 1 250х40х76 ГОСТ Р 52781-2007

О     4  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Работнику БТК произвести контроль на        |      |

О        первой детали от партии согласно эскизу.                                                      |      |

Т           ВИ. Индикатор 1 МИГ ГОСТ 9696-82; ВИ. Скоба СР25-50 ГОСТ 11098-75; ВИ. Штатив Ш-II Н-8

ГОСТ 101197-70; ПР. Набор образцов шероховатости ГОСТ 9378-93

О     5  Согласно результатам замеров произвести дальнейшую обработку остальных деталей от партии.     |      |

О     6  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     1  1 Снять заусенцы, притупить острые кромки 0.2…0.3 мм со стороны поверхн. Т после выполнения   |      |

О        опер. 135.                                                                                    |      |

О     2  2  Предъявить работнику БТК. Контроль выполнения перехода 1.                                  |      |

О     1  Установить глобусный стол на стол станка и закрепить.                                         |      |

Т           ПР. Стол универсальный поворотно-делительный 7400-0265 ГОСТ 16936-71

О     2  Установить деталь на глобусный стол на планки согласно эскизу 1 и закрепить прихватами.       |      |

О     3  Расточить 2 отв. Ф11.2+0.1 мм выдерживая размеры согласно эскизу 1.                           |      |

Т           РИ. Резец расточной 0616/8145; РИ. Резец расточной 2145-0631 ГОСТ 25987-83

О     4  Преустановить детальна планки согласно эскизу 2, выдерживая допуск торцового биения поверхн.  |      |

О         Т и радиального 2 отв. Ф11+0.018 мм - 0.01 мм, и закрепить прихватами.                       |      |

Т           ВИ. Индикатор 1 МИГ ГОСТ 9696-82; ВИ. Центроискатель 0600/1361

О     5  Центровать и сверлить 2 отв. Ф1.2 мм выдерживая размеры согласно эскизу 2 и 3.                |      |

Т           РИ. Сверло Ф1.2 мм GUHRING; РИ. Сверло центровочное Ф1 2317-0101 ГОСТ 14952-75

О     6  Фрезеровать паз b=1.2 мм выдерживая размеры согласно эскизу 2 и 3.                            |      |

Т           РИ. Сверло центровочное Ф1.25 GUHRING

О     7  Расточить 2 отв. Ф13.0+0.018 мм выдерживая размеры согласно эскизу 2.                         |      |

О     8  Снять фаску 0.6х45 в 2 отв. Ф13.02+0.018 м выдерживая размеры согласно эскизу 2.              |      |

Т           РИ. Зенковка Ф16, >45 ГОСТ 14953-80; РИ. Резец расточной на фаску с углом 45 0616/8021

О     9  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров согласно       |      |

О        эскизам 1, 2 и 3.                                                                             |      |

Т           ВИ. Концевые меры 1-Н2 ГОСТ 9038-90; СИ. Калибр-пробка на Ф1.2 ГОСТ 14810-69; СИ.

Калибр-пробка Ф13.02Н7 0602/1054; СИ. Кольцо установочное Ф13 10-18 ГОСТ 14865-78; СИ.

Нутромер НИ 10-18-1 ГОСТ 9244-75; СИ. Фаскомер 0600/1270; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05

ГОСТ 166-89; ПР. КИМ PRISMO-5

О    10  По результатам замеров произвести обработку партии деталей.                                   |      |

О    11  Предъявить работнику БТК партию деталей. Произвести контроль размеров согласно эскизам 1, 2   |      |

О        и 3.                                                                                          |      |

О     1  1 Промыть деталь по типовой технологии №6.                                                    |      |

О     1  Нанести на притирочную плиту тонким слоем шлифовальный порошок карбида кремния зернистостью   |      |

О        F60.                                                                                          |      |

Т           ПР. Плита 1-00-250х250 ГОСТ 10905-75

М           Шлифовальный порошок карбида кремния

О     2  Притереть поверхность Т до размера 31.98-0.05 мм, выдерживая шероховатость Ra0.4, согласно    |      |

О        эскизу.                                                                                       |      |

О     3  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза. Занести физическое значение толщины детали         |      |

О        31.98-0.05 мм в технологический паспорт.                                                      |      |

Т           СИ. Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90; ПР. Набор образцов шероховатости ГОСТ 9378-93

О     4  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О     5  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     6  Транспортировку детали производить в полиэтиленовом пакете уложенной в тару.                  |      |

М           Полиэтиленовый пакет ГОСТ 10354-82; Тара 0638

О     1  Притереть 2 отверстия Ф13.02+0.018 мм до размера 13.04+0.018 мм, выдерживая шероховатость     |      |

О        поверхностей Ra0.4, согласно эскизу. Допуск овальности и конусообразности отв. Ч - 0.005 мм.  |      |

О         (полуразность размеров)                                                                      |      |

Т           ВИ. Притир 0618/553

О     2  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза. Занести фактическое значение диаметров 2           |      |

О        отв.Ф13+0.018 мм в технологический паспорт.                                                   |      |

Т           СИ. Калибр-пробка на Ф13.04+0.018 0602/637; СИ. Кольцо установочное Ф13 10-18 ГОСТ

14865-78; СИ. Нутромер НИ 18-50 ГОСТ 9244-75; ПР. Набор образцов шероховатости ГОСТ 9378-93

О     3  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О     4  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     5  Транспортировку детали производить в полиэтиленовом пакете уложенной в тару.                  |      |

М           Полиэтиленовый пакет ГОСТ 10354-82; Тара

О     1  1 Промыть деталь по типовой технологии №1. Транспортировку детали производить в               |      |

О        полиэтиленовом пакете уложенной в тару.                                                       |      |

О     1  Установить заготовку под образец-свидетель в трехкулачковый патрон и закрепить.               |      |

Т           ПР. Трехкулачковый Патрон  7100-0043 ГОСТ 2675-80

О     2  Произвести токарную обработку с необходимым переустановом согласно размерам эскиза. Острые    |      |

О        кромки по диаметрам притупить R0.2…0.3 мм.                                                    |      |

Т           РИ. Резец подрезной 2112-0552 ВК8 ГОСТ 18880-73; РИ. Резец проходной 2102-0085 ВК8 ГОСТ

18877-73

О     3  Предъявить работнику БТК. Контроль согласно размерам эскиза.                                  |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-300-0,1 ГОСТ 166-89

О     1  Нанести на притирочную плиту тонким слоем шлифовальный порошок карбида кремния зернистостью   |      |

О        F60.                                                                                          |      |

Т           ПР. Плита 2-1 160х160 ГОСТ 10905-75

М           Шлифовальный порошок карбида кремния

О     2  Притереть торцы образца до шероховатости Ra0.4 согласно эскизу на опер. 175.                  |      |

О     3  Сверлить отверстие Ф6 мм, выдерживая размеры согласно эскизу на опер. 175.                    |      |

Т           РИ. Сверло Ф6 2300-7172 ГОСТ 886-77

О     4  Предъявить работнику БТК. Контроль согласно размерам эскиза.                                  |      |

Т           СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89; ПР. Набор образцов шероховатости ГОСТ 9378-93

О     1  1 Промыть образец-свидетель по типовой технологии №6.                                         |      |

О     1  1 Нанести покрытие Ан. Окс. Тв. 42 на поверхности Т и Ч совместно с образцом-свидетелем       |      |

О        согласно п10 ТТ чертежа и карте ОГМет. № 50270.00013-147. Допускается наличие слоя твердого   |      |

О        анодирования на поверхн. Ч и Ц, канавках Ш и Щ и в канале Я. Допускается отсутствие слоя      |      |

О        твердого анодирования на поверхн. Т  в зонах Э и Ю.                                           |      |

О     2  2 Транспортировку детали производить в полиэтиленовом пакете уложенной в тару.                |      |

О     1  Нанести на притирочную плиту тонким слоем шлифовальный порошок карбида кремния зернистостью   |      |

О        F60.                                                                                          |      |

Т           ПР. Плита 1-00-250х250 ГОСТ 10905-75

М           Шлифовальный порошок карбида кремния

О     2  Притереть поверхность Т до размера 32-0.05 мм, выдерживая шероховатость Ra0.4, согласно       |      |

О        эскизу. Полученный размер должен отличаться от записанного в опер. 155 на 0.02 мм.            |      |

О     3  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза. Занести фактическое значение толщины детали        |      |

О        32-00.5 мм в технологический паспорт.                                                         |      |

Т           СИ. Микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90; ПР. Набор образцов шероховатости ГОСТ 9378-93

О     4  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О     5  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     6  Транспортировку детали производить в полиэтиленовом пакете уложенной в тару.                  |      |

М           Полиэтиленовый пакет ГОСТ 10354-82; Тара

О     1  Притереть 2 отв. До Ф13+0.018 мм, выдерживая шероховатость поверхностей - Ra0.2, согласно     |      |

О        эскизу. Допуск овальности и конусообразности отв. Ч - 0.005 мм согласно п.9 ТТ чертежа.       |      |

О        (полуразность диаметров)                                                                      |      |

Т           ВИ. Притир 0618/553

О     2  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров на первой      |      |

О        детали от партии согласно размерам эскиза. Занести фактическое значение диаметров 2           |      |

О        отв.Ф13+0.018 мм в технологический паспорт.                                                   |      |

Т           СИ. Калибр Ф13+0.018 0602/426; СИ. Кольцо установочное Ф13 10-18 ГОСТ 14865-78; СИ.

Нутромер НИ 10-18-1 ГОСТ 9244-75; ПР. Набор образцов шероховатости ГОСТ 9378-93

О     3  Согласно результатам измерений произвести дальнейшую обработку партии деталей.                |      |

О     4  Предъявить работнику БТК партию деталей. Контроль согласно размерам эскиза.                   |      |

О     5  Транспортировку детали производить в полиэтиленовом пакете уложенной в тару.                  |      |

М           Полиэтиленовый пакет ГОСТ 10354-82; Тара

О     1  1 Промыть деталь по типовой технологии №1. Транспортировку детали производить в               |      |

О        полиэтиленовом пакете уложенной в тару.                                                       |      |

О     1  Установить глобусный стол на стол станка и закрепить.                                         |      |

Т           ПР. Стол универсальный поворотно-делительный 7400-0265 ГОСТ 16936-71

О     2  Установить деталь на глобусный стол на планки согласно эскизу, выдерживая допуск              |      |

О        плоскостности поверх. Т и допуск радиального биения двух отв. Ф13+0.018 мм - 0.02 мм, и       |      |

О        закрепить прихватами.                                                                         |      |

Т           ВИ. Индикатор 2 МИГ ГОСТ 9696-82; ВИ. Центроискатель 0600/1361

О     3  Центровать и сверлить 4 отв. Ф9.1+0.09 мм выдерживая размеры согласно эскизу.                 |      |

Т           РИ. Сверло Ф9.1 GUHRING; РИ. Сверло центровочное Ф1.6 2317-0103 ГОСТ 14952-75

О     4  Центровать, сверлить и развернуть 2 отв. Ф6-0.023;-0.041 мм выдерживая размеры согласно       |      |

О        эскизу.                                                                                       |      |

Т           РИ. Зенкер Ф5.5 0611/1649; РИ. Зенкер Ф5.8 0611/2374; РИ. Развертка на Ф5.94 0612/928; РИ.

Развертка на Ф6U8 0612/1379; РИ. Сверло Ф5 GUHRING

О     5  Снять 6 фасок 1х45 в 4 отв. Ф9.1+0.09 мм и 2 отв. Ф6-0.023;-0.041 мм выдерживая размеры       |      |

О        согласно эскизу.                                                                              |      |

Т           РИ. Зенковка 0611/1066; РИ. Зенковка Ф16 мм, <45 2353-0111 ГОСТ 14953-80

О     6  Предъявить работнику БТК первую деталь от партии. Произвести контроль размеров согласно       |      |

О        эскизу.                                                                                       |      |

Т           СИ. Калибр-пробка на Ф6U8 0602|2141; СИ. Калибр-пробка на Ф9.1Н11 0602/5165; СИ. Фаскомер

0600/1270; СИ. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89

О     7  По результатам замеров произвести обработку партии деталей.                                   |      |

О     8  Предъявить работнику БТК партию деталей. Произвести контроль размеров согласно  эскизу.       |      |

О     1  1 Промыть деталь по типовой технологии №6. Транспортировку производить в полиэтиленовом       |      |

О        пакете уложенной в тару.                                                                      |      |

О     1  1 Нанести покрытие: Ан. Окс. Нхр. Остальных поверхн. Согласно п.10 ТТ чертежа и карте ОГМет№  |      |

О         50.270.00012-108                                                                             |      |

О     2  2 Транспортировку детали производить в полиэтиленовом пакете уложенной в тару.                |      |

О     1  1 Сдать деталь на СГД в полиэтиленовом пакете уложенной в тару.                               |      |