РОСТОВСИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(ФГБОУ РГУПС)

Филиал РГУПС в г. Воронеж
_____________________________________________

Эксплуатационные основы

систем и устройств

автоматики и телемеханики

Учебно-методическое пособие с заданием

на контрольную работу

для студентов VI курса заочной формы обучения

специальности

210700 (210701) АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ (АТС)

Минаков Д.Е.

Воронеж – 2021

УДК 621.81

Минаков Д.Е. Эксплуатационные основы систем и устройств автоматики и телемеханики: Учебно-методическое пособие с заданием на контрольную работу для студентов VI курса заочной формы обучения специальности 210700 (210701) автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте (АТС)/ Д.Е.Минаков, - Воронеж: филиал РГУПС в г. Воронеж, 2021. – 27 с.

Рецензент: к.т.н., профессор Минаков Е.Ю.

Данное учебное-методическое пособие необходимо студентам при выполнении контрольной работы и будет способствовать развитию навыков самостоятельного изучения основ организации движения на перегонах. Кроме того, учебное пособие будет полезно при изучении практических расчетов разбивки перегонов на блок-участки и установки проходных светофоров.

Печатается в авторской редакции

Рассмотрено и рекомендовано к изданию на заседании ученого совета филиала, протокол №1 от 24 сентября 2020 г.

© Минаков Д.Е.

©Филиал РГУПС в г. Воронеж

# ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В контрольной работе необходимо провести разбивку на блок-участки (расстановку светофоров) трехзначной автоблокировки на заданном полигоне. При этом должен обеспечиваться требуемый интервал движения расчетных поездов.

Работу рекомендуется выполнять по следующему плану:

- Просмотр методических материалов и литературы.

- Детальное ознакомление с методом разбивки на блок-участки (расстановки светофоров) автоблокировки и требованиями к длинам блок-участков.

- Проведение разбивки на блок-участки  (расстановки светофоров) автоблокировки согласно своему варианту.

- Проверка соответствия длин блок-участков тормозным путям и корректировка ординат границ блок-участков (светофоров) при необходимости.

ТЕМА "РАЗБИВКА ПЕРЕГОНА НА БЛОК-УЧАСТКИ".

# Задание на контрольную работу

Провести разбивку на блок-участки (расстановку светофоров) трехзначной автоблокировки на двухпутном перегоне А–Б с заданным интервалом движения расчетных поездов, определенным по табл. 1.

Таблица 1. Задание варианта интервала движения расчетных поездов на перегоне и ограничения на максимальную длину блок-участка

| Последняя цифра шифра | Заданный интервал движения на перегоне, мин | Предпоследняя цифра шифра | Ограничение на максимальную длину блок-участка, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5,50 | 0 | нет ограничения |
| 1 | 5,75 | 1 | 2600 |
| 2 | 6,25 | 2 | 2400 |
| 3 | 6,50 | 3 | 2200 |
| 4 | 6,75 | 4 | нет ограничения |
| 5 | 7,00 | 5 | 2600 |
| 6 | 7,25 | 6 | 2400 |
| 7 | 7,50 | 7 | 2200 |
| 8 | 7,75 | 8 | нет ограничения |
| 9 | 8,00 | 9 | 2600 |

Исходные данные:

- рассчитанные на ЭВМ кривые движения поезда для заданных параметров поездов и пути (крутизна уклона профиля на всем участке 0 ‰) приведены в приложении 1;

- ординаты светофоров:

входной светофор ст. А: 66+00,

выходной светофор ст. А: 80+00,

входной светофор ст. В: 171+25,

выходной светофор ст. В: 185+25.

В данной работе не рассматриваются вопросы, связанные с безостановочным пропуском поездов, наличием защитных блок-участков, движением пригородных и скоростных поездов, оптимизацией разбивки на блок-участки и др.

# Теоретическая часть

## Общие сведения

Для уверенного ведения поезда [1, с.60] машинист, проехав светофор с зеленым огнем, должен видеть зеленый огонь на следующем светофоре. Многие авторы указывают [1, с. 61; 2], что при далее рассматриваемой трехзначной автоблокировке это имеет место при трехблочном разграничении поездов.

Нормативный документ [8] называет при трехзначной автоблокировке межпоездным интервалом интервал движения поездов, рассчитанный из условия разграничения поездов тремя блок-участками. Далее этот интервал будет называться межпоездным нормативным интервалом, а указанное разграничение – нормативным при трехзначной автоблокировке. Будем различать межпоездные нормативные интервалы при проследовании отдельных светофоров (локальные межпоездные нормативные интервалы) и межпоездной нормативный интервал на некотором участке (глобальный межпоездной нормативный интервал). Последний интервал равен максимальному значению из значений локальных межпоездных нормативных интервалов. Принято считать, что минимальный интервал, который может быть заложен в график движения поездов на рассматриваемом участке, равен глобальному межпоездному нормативному интервалу.

Широко известна рассматриваемая в учебниках [1, с. 76; 2 и др.] методика разбивки перегона на блок-участки (расстановки перегонных светофоров) на основе расчетного разграничения попутно следующих расчетных грузовых поездов тремя блок-участками. Она включает в себя расчет и построение кривой скорости, представляющей собой зависимость скорости центра поезда от координаты пути V=f(S). На кривую скорости с некоторым временным шагом, обычно равным 1 мин, наносят временные засечки центра движения расчетного поезда.

Покажем, в чем состоит недостаток этой методики. На рис. 1 показана сигнализация в момент, предшествующий освобождению поездом П1 блок-участка (i+1)п. Пусть в этот момент позади идущий поезд П2 проследует головой (i-1)-й светофор, т.е. поезда разграничены тремя блок-участками. В этом случае временной интервал движения поездов равен соответствующему локальному нормативному межпоездному интервалу Iнi-1. Здесь и далее используется порядковая нумерация светофоров и блок-участков, вместо применяемой обычно в технической документации четно-нечетной нумерации. Таким образом, при трех блочном разграничении поездов и наличии задержки в освобождении блок-участка (i+1)п поездом П1, позади идущий поезд П2 будет двигаться «под зеленое показание (i-1)-го светофора на желтое показание i-го сигнала. То есть при задержках движение уже будет осуществляться на желтые огни светофоров. Следовательно, при разбивке на блок-участки, базирующейся на трехблочном разграничении поездов, вопреки широко распространенной точке зрения, не будут обеспечиваться условия для уверенного ведения поезда машинистом.

Рис. 1. Сигнализация в момент, предшествующий освобождению поездом П1 блок-участка (i+1)п, в случае трехблочного разграничения поездов

При разработке нормативной методики разбивки на блок-участки [3], ее авторы имели в виду указанный недостаток основной [1 и 2], на тот момент времени, методики разбивки на блок участки, но отказаться от оперирования с трехблочным разграничением не решились. Так в [3, с.29-30] указывается, что «размещение светофоров при трехзначной системе сигнализации производится, исходя из разграничения попутно следующих поездов тремя блок-участками». Но, для исключения указанного ранее недостатка, на кривой скорости располагают не фактические временные засечки, а фиктивные, с 10% временным запасом. Фиктивное время проследования любого участка пути на 10% больше фактического времени (рис. 2). По нормативной методике расстановка светофоров проводится с использованием фиктивных засечек времени. За счет использования фиктивного времени, согласно [3, с.25] «исключается или уменьшается влияние на равномерность интервала изменение скорости движения поезда в зависимости от состояния погоды, неравномерности движения попутно следующих поездов и других причин, неучтенных в тяговых расчетах». С основными положениями нормативной методики расстановки перегонных светофоров, но без учета указанного запаса времени (с использование фактических засечек), можно познакомиться в [1, с.77].

Использование фиктивного времени приводит к нарушению соответствия скорости, времени и ординаты движения расчетного поезда (рис. 2).Это вызывает затруднение при использовании кривых движения поезда, полученных при разбивке на блок-участки, при проведении оценки эффективности ИРДП, составлении графика и режимных карт движения поездов.

В рамках контрольной работы предлагается для использования, разработанная авторами [7]  аналитическая базовая методика разбивки на блок-участки, которая дает одинаковые результаты (ординаты границ блок-участков) с нормативной методикой, но не использует фиктивное время.

Для достижения указанного ранее 10% запаса предлагается временной интервал разбивки на блок-участки брать равным 0,9 от заданного интервала движения расчетных поездов, т.е.

Iр=0,9 Iз.                                                       (1)

Рис. 2. Сопоставление расчетного времени движения поезда с фиктивным, используемым при нормативной разбивке перегона на блок-участки

## Основные подходы к определению границ блок-участков

В известных методиках разбивки на блок-участки  (расстановки светофоров) автоблокировки [1, 3] можно выделить два основных подхода к определению границ блок-участков:

1) определение ординаты границы блок-участков (светофора) той же серии;

2) определение ординаты границы блок-участков (светофора) другой серии.

Определение ординаты границы блок-участков (светофора) той же серии. Пусть известна ордината Si светофора i, который является светофором I-ой серии. В рамках данного подхода сначала определяется момент времени Tгi проследования ординаты Si головой поезда. Это значение увеличивается на время, равное интервалу разбивки Iр, результатом является момент времени Tхj = Tгi + Iр. Ордината хвоста поезда, находившегося в момент времени Тхj , является ординатой светофора j, который аналогично светофору i является светофором I серии (рис. 4).

Рис. 4. Установка светофора той же серии

Определение ординаты границы блок-участков (светофора) другой серии. Между светофорами одной серии может быть установлено один (при двухблочном разграничении поездов), два (при трехблочном разграничении) или три (при четырехблочном разграничении) светофора разных серий. При расстановке светофоров автоблокировки предполагается, что впереди и позади идущие поезда имеют одинаковую кривую скорости. И для сохранения между ними минимального интервала, гарантирующего движение второго поезда на зеленые огни светофоров, время прохождения каждого блок-участка должно быть одинаковым [1, с.77; 2; 3]. На самом деле это ошибочное утверждение: равными (на первичной стадии разбивки) должны быть временны́е промежутки проследования только блок-участков, следующих за i-м и j-м светофорами.

Согласно методик [1-3] по правилу равенства времени хода центра поезда по блок-участкам между i-м и j-м светофорами, ординаты светофоров разных серий определяются следующим образом. Сначала определяются моменты времени проследования центром поезда  ординат светофоров одной серии Tц i и Tц j. Затем вычисляется время ∆Tц проследования центром поезда участка между светофорами i и j: ∆Tц = Tц j – Tц i. Допустим, что в данном случае реализуется трехблочное разграничение поездов между светофорами i и j. Тогда исходя из условия обеспечения равенства времени хода центра поезда по блок-участкам, время проследования центром поезда одного блок-участка равно ∆Tц /3.

Если светофоры i и j являются светофорами I серии, то момент времени проследования центром поезда светофора k II серии (следующий за светофором i) равен Tц k = Tц i + ∆Tц / 3. Ордината центра поезда, находившегося в момент времени Tц k , является ординатой Sk светофора k (рис. 5).

Момент времени проследования центром поезда светофора l III серии (находящийся между светофорами k и j) будет определяться из разности момента времени Tц j и времени ∆Tц /3. Тогда ордината центра поезда, находившегося в момент времени Tц k = Tц j – ∆Tц / 3, является ординатой Sl светофора l (рис. 5).

Рис. 5. Установка светофоров разных серий

## Требования к длинам блок-участков

Согласно [4] длины блок-участков должны удовлетворять следующим нормативным требованиям:

- длина блок-участка должна быть не менее тормозного пути, определенного для данного места при полном служебном торможении на максимальной реализуемой скорости, но не более 120 км/ч для пассажирских поездов и 80 км/ч для грузовых поездов и, кроме того, должно быть не менее тормозного пути при экстренном торможении с учетом пути, проходимого поездом за время, необходимое для воздействия устройств автоматической локомотивной сигнализации на тормозную систему поезда;

- длина каждого блок-участка должна быть не менее тормозного пути служебного торможения, необходимого для снижения максимально реализуемой скорости движения в данном месте, но не более 140 км/ч для пассажирских и 90 км/ч для грузовых поездов, до максимально-допустимой скорости проследования светофора с одним желтым (немигающим) огнем, но не более 60 км/ч. При этом необходимо учитывать путь, проходимый поездом за время смены показания локомотивного светофора с зеленого на желтый (6с), и время восприятия смены сигнала (3с), то есть суммарно 9с.

Если полученные длины блок-участков не соответствуют нормативным требованиям, то необходимо изменить ординаты светофоров таким образом, чтобы указанное соответствие было достигнуто и при этом не нарушилось нормативное разграничение поездов. Если выполнение этих двух условий не реализуемо, то согласно [1,2] рекомендуется увеличивать межпоездной интервал и заново проводить определение ординат границ блок-участков.

В рамках контрольной работы в качестве проверочного поезда будет рассматриваться только грузовой поезд с массой состава 4500 т. Тормозные пути для проверочного поезда приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Длины тормозных путей проверочного грузового поезда на пути с крутизной уклона профиля 0 ‰.

| Скорость начала торможения, км/ч | Длина торм. пути при полном служебном торможении, м | Длина торм. пути при автостопном торможении, м |
| --- | --- | --- |
| 90 | 1091 | 1432 |
| 80 | 1053 | 1161 |
| 70 | 803 | 918 |
| 60 | 592 | 709 |

Таблица 3. Длина пути, проходимого проверочным поездов в режиме служебного торможения со скорости начала торможения до скорости 
Vкж = 50 км/ч на пути с крутизной уклона профиля 0 ‰

| Скорость начала торможения, км/ч | Длина торм. пути, м |
| --- | --- |
| 90 | 1463 |
| 80 | 1095 |
| 70 | 772 |
| 60 | 497 |

К длинам блок-участков также предъявляются следующие требования:

- длина блок-участка должна быть не меньше 1000 м;

- длина блок-участка должна быть не больше максимальной длины, указанной в задании;

- длина предвходного блок-участка должна быть не больше 1500 м.

# Методические указания к выполнению задания

## Метод расстановки светофоров автоблокировки

Для расстановки светофоров автоблокировки с использованием  улучшенного нормативного метода в соответствии с нормативными источниками [3,4], необходимо рассчитать следующие кривые движения:

- в рациональном режиме – для определения перегонного времени и межпоездных интервалов автоблокировки;

- в форсированном режиме – для проверки длин блок-участков на соответствие тормозным путям расчетных поездов от максимально реализуемых скоростей движения.

В рамках контрольной работы моделирование движения поездов в рациональном режиме проведено с использованием программного обеспечения «Интервал» [5,6]. Результаты моделирования приведены в табличном виде в приложении 1.

Разбивка на блок-участки (расстановка светофоров) автоблокировки ведется из условия реализации трехблочного разграничения расчетных поездов, движущихся в рациональном режиме. В качестве расчетного поезда принимается в соответствии с исходными данными грузовой поезд весом состава 4500 т с локомотивом ВЛ10у.

Требуется провести разбивку на блок-участки (расстановку светофоров) автоблокировки заданного перегона А–В, по результатам которой будет реализован заданный интервал равный 6 минутам. В данном примере задано максимально допустимое значение длины блок-участков 2600 м. Согласно формуле (1) интервал разбивки будет равен:

Iр = 6 · 0,9 = 5,4 мин.

Принимается, что выходной светофор станции A (светофор 2) является светофором I серии. Далее определяется ордината следующего светофора I серии. По кривой движения поезда в рациональном режиме (приложение 1) определяется момент времени Tг2 проследования светофора 2 головой поезда (Tг2 = 0 с). Полученное значение увеличивается на время, равное интервалу разбивки Iр, который с учетом выше сказанного равен 324 с (5,4 мин): Тх5 = Tг2 + Iр (Тх5 = 0 + 324 = 324 c).  Ордината нахождения хвоста поезда в момент времени Тх4 является ординатой установки светофора 5 (который является светофором I серии):  S5 =113+75 (рис. 6).

Рис. 6. Определение ординаты светофора 5

Расстояние между светофорами 2 и 5 составляет 3375 м, что теоретически позволяет разместить между ними три блок-участка (минимальная длина блок-участка составляет 1000 м [4]). Поэтому следующим действием является определение ординат светофоров 3 (II серии) и 4 (III серии).

По кривой движения поезда определяем моменты времени проследования центром поезда  ординат светофоров 2 и 5: Tц2 = 99 с; 
Tц5 = 300 с. Затем вычисляется время проследования центра поезда участка между светофорами 2 и 5: ∆Tц = 201 с (рис. 7).

Рис. 7. Определение ординат светофоров 3 и 4

Момент времени проследования центром поезда светофора 3 (II серии) равен: Tц3  = Tц2 + ∆Tц / 3 = 166 с. Ордината центра поезда, находившегося в момент времени Tц3, является ординатой светофора 3 (S3 = 88+60).

Момент времени проследования центром поезда светофора 4 (III серии) определяется следующим образом: Tц4 = Tц5 – ∆Tц / 3 = 233 с. Тогда ордината центра поезда, находившегося в момент времени Tц4, является ординатой светофора 4 (S4 = 100+21).

Как видно из рис. 8, длина блок-участка, расположенного между светофорами 2 и 3, составляет 860 м, что меньше минимальной допустимой длины блок-участка (S3 = 90+00). Поэтому следует сместить ординату светофора 3 на 140 м по направлению движения поезда (рис. 8).

Рис. 8. Проверка соответствия длин блок-участков 2–3, 3–4 и 4–5 тормозным путям

Следующим действием необходимо проверить соответствие длин блок-участков тормозным путям. Для этого определяется скорость проследования ординат границ блок-участков поездом в форсированном режиме – это значение скорости будет максимальной реализуемой скорости проследования границы блок-участка. В работе не рассматривается безостановочный пропуск через станцию. Затем согласно таблицам 1 и 2 проверяется выполнение условия, что длины тормозных путей от максимальной реализуемой скорости проследования границы блок-участка не больше длины этого блок-участка. Максимальная реализуемая скорость проследования светофоров 2 и 3 поездом не превышает скорости Vкж = 50 км/ч (рис. 8), поэтому блок-участки 2–3 и 3–4 можно не проверять на соответствие тормозным путям.

Максимальная реализуемая скорость проследования 4-го светофора составляет Vmax4 = 65 км/ч, поэтому длина блок-участка 4–5 должна быть не меньше тормозных путей проверочного поезда, определенных со скорости 70 км/ч (получено из округления Vmax4 до десятков в большую сторону). Как видно из рис. 8, длина рассматриваемого блок-участка соответствует требованиям.

Рис. 9. Определение ординаты светофора 6.

Ордината светофора 6 (II серии) определяется по ординате границ блок-участков той же (второй) серии, аналогично определению ординаты светофора 5 (рис. 9). В итоге полученная длина блок-участка 5–6 превышает максимально допустимое значение. В этом случае ординату светофора 6 необходимо выбрать таким образом, чтобы длина блок-участка 5–6 была равной максимальной длины (2600 м), т.е. S6 = 139+75.

Максимальная реализуемая скорость проследования светофора 5 составляет 73 км/ч, поэтому длина блок-участка 5–6 должна быть не меньше тормозных путей проверочного поезда, определенных со скорости 80 км/ч. И согласно данным табл. 2 и 3 длина рассматриваемого блок-участка требование по тормозным путям выполняется.

Следующим действием определяется ордината светофора 7 (III серии) подходом установки светофоров одной серии (рис. 10). Полученная длина блок-участка 6–7 (2130 м) соответствует длинам тормозных путей проверочного поезда.

Рис. 10. Определение ординаты светофора 7.

При определении ординаты светофора 8 (I серии) оказалось, что момент времени проследования хвостом поезда этой ординаты позже чем момент времени проследования хвостом поезда ординаты входного светофора ст. В (рис. 11). То есть светофор 8 находится за пределами рассматриваемого перегона. В этом случае, этот светофор аннулируется, а входной светофор ст. В является светофором I серии.

Рис. 11. Определение ординаты светофора 7.

Получается, что блок-участок 7–8 является предвходным. Необходимо проверить соответствие длины этого блок-участка тормозным путям. Как видно из рис. 11, это соответствие не выполняется. Поэтому требуется изменить ординату светофора 7 таким образом, чтобы длина блок-участка 
7–8 была равна максимальному тормозному пути, но не превышала 1500 м. Дополнительно к этому требованию длина блок-участка 6–7 должна получиться не меньше максимального тормозного пути. Таким образом, ордината светофора 7, равная S7 = 156+62, удовлетворяет указанным требованиям.

На этом этапе расстановка светофоров трехзначной автоблокировки считается завершенной, результаты которой приведены на рис. 12.

Рис. 12. Результаты расстановки светофоров автоблокировки

## Дополнительные указания к методу разбивки перегона на блок-участки (расстановки светофоров автоблокировки)

При разбивке перегона на блок-участки в рассмотренном примере перед определением ординат светофоров 3 и 4 была выявлена возможность размещения между светофорами 2 и 5 трех блок-участков. Но может оказаться, что между этими светофорами нельзя разместить более 2-х блок-участков, например, если расстояние между ними меньше 3000 м. Согласно [], допускается двухблочное разграничение поездов на выходе со станции после остановки. В этом случае светофор I серии будет иметь номер 4 и ордината светофора 3 (II серии) определяется из условия равенства времени хода центра поезда между 2-м и 3-м, и 3-м и 4-м светофорами.

Если между светофорами одной серии невозможно выделить 2 блок-участка (длина между этими светофорами меньше 2000 м) или по результатам проверки соответствия длин блок-участков тормозным путям такое соответствие не выполняется и невозможно его достигнуть, не нарушив нормативное разграничение поездов, то в рамках контрольной работы разрешается увеличивать значение улучшенного межпоездного интервала (Iул) на 0,25 минуты и проводить расстановку светофоров сначала.

## Список литературы

- Эксплуатационные основы устройств железнодорожной автоматики и телемеханики: Учебник для вузов ж.-д. транспорта/ Вл.В. Сапожников, И.М. Кокурин, В.А. Кононов, А.А. Лыков, А.Б. Никитин; под ред. Проф. Вл.В. Сапожникова. – М.: Маршрут, 2006. – 247 с.

- Кокурин И.М., Кондратенко Л.Ф. Эксплуатационные основы устройств железнодорожной автоматики и телемеханики: Учебник для вузов ж.-д. трансп., 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1989 – 189 с.

- Методические указания по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. И-116-81. Расстановка светофоров автоблокировки – Л: ГТСС, 1981.

- Руководящие указания по расстановке светофоров автоблокировки и определению длин блок-участков на линиях с АЛСО. – Санкт-Петербург: ГТСС, 2003. – 31 с.

- Линьков, В.И. Разработка методического и программного обеспечения для моделирования движения поездов / В.И. Линьков, Е.Н. Коноваленко, С.В. Кузнецов // В кн. Труды научно-практической конференции Неделя науки -2003 «Наука – транспорту». – М.: МИИТ, 2004. - с. V19-V20.

- Линьков В.И. Совершенствование эксплуатационных основ интервального регулирования движения поездов на железнодорожном транспорте // Под ред. Д.В. Шалягина: Монография. – М.: РГОТУПС, 2008. – 215 с.

- Сёмочкин, Е. В., Линьков, В. И. Совершенствование технологии интервального регулирования движения поездов / Э. З. Загидуллин, 
Е. В. Cёмочкин, , В.И. Линьков,  Д. С. Бояринцев // Наука и техника транспорта – 2013 г.  – №4. – с. 8-22.

- Инструкция по определению станционных и межпоездных интервалов. M.: Транспорт, 1995. – 162 с.

# приложение 1

## Движение поезда по полигону в рациональном и форсированном режиме

Исходные данные:

Координата начала движения поезда: 8000.0

Максимальная и начальная скорости движения поезда: 90.0 0.0

Время начала движения: 0.0

Вид пути (1 - звеньевой путь,  2 - бесстыковой путь): 1

Тип тягового средства: ВЛ10у

Масса состава, тонн: 4500.00

Доля 4-осных вагонов с подшипниками качения: 1.00

Доля 4-осных вагонов с подшипниками скольжения: 0.00

Вводимая масса 4-осного вагона,тонн: 63

Тип торможения пневматическое (чугунными колодками-1,

композиционными-2), ЭПТ композиционными колодками-3 : 1

Расcчитанная масса условного вагона,тонн: 64.3

Длина локомотива в м:  33

Учетная максимальная масса локомотива,тонн: 200

Расcчитанное количество вагонов: 70

Расcчитанная длина поезда,м: 1013.0

Расcчитанная масса условного вагона,тонн: 64.3

Максимальная скорость движения по участку 90 км/ч

Tраектория движения 1 поезда по 1 перегону

------------------------------------------------------------------

: координата поезда в пикетном виде :скорость: момент:режим:номер:

:-----------------------------------:    км/ч:времени:     :шага :

:    головы :    центра :    хвоста :        :   c   :     :     :

------------------------------------------------------------------

:  80+  0.00:  74+ 93.50:  69+ 87.00:    0.00:    0.0:    1:    1:

:  80+  0.06:  74+ 93.56:  69+ 87.06:    0.45:    1.0:    1:    2:

:  80+  0.25:  74+ 93.75:  69+ 87.25:    0.89:    2.0:    1:    3:

:  80+  0.56:  74+ 94.06:  69+ 87.56:    1.33:    3.0:    1:    4:

:  80+  0.99:  74+ 94.49:  69+ 87.99:    1.76:    4.0:    1:    5:

:  80+  1.53:  74+ 95.03:  69+ 88.53:    2.19:    5.0:    1:    6:

:  80+  2.20:  74+ 95.70:  69+ 89.20:    2.61:    6.0:    1:    7:

:  80+  2.98:  74+ 96.48:  69+ 89.98:    3.02:    7.0:    1:    8:

:  80+  3.88:  74+ 97.38:  69+ 90.88:    3.43:    8.0:    1:    9:

:  80+  4.89:  74+ 98.39:  69+ 91.89:    3.84:    9.0:    1:   10:

:  80+  6.01:  74+ 99.51:  69+ 93.01:    4.24:   10.0:    1:   11:

:  80+  7.24:  75+  0.74:  69+ 94.24:    4.64:   11.0:    1:   12:

:  80+  8.49:  75+  1.99:  69+ 95.49:    5.00:   11.9:    1:   13:

:  80+  9.93:  75+  3.43:  69+ 96.93:    5.39:   12.9:    1:   14:

:  80+ 11.48:  75+  4.98:  69+ 98.48:    5.77:   13.9:    1:   15:

:  80+ 13.14:  75+  6.64:  70+  0.14:    6.16:   14.9:    1:   16:

:  80+ 14.91:  75+  8.41:  70+  1.91:    6.54:   15.9:    1:   17:

:  80+ 16.78:  75+ 10.28:  70+  3.78:    6.92:   16.9:    1:   18:

:  80+ 18.75:  75+ 12.25:  70+  5.75:    7.31:   17.9:    1:   19:

:  80+ 20.84:  75+ 14.34:  70+  7.84:    7.69:   18.9:    1:   20:

:  80+ 23.02:  75+ 16.52:  70+ 10.02:    8.06:   19.9:    1:   21:

:  80+ 25.31:  75+ 18.81:  70+ 12.31:    8.44:   20.9:    1:   22:

:  80+ 27.71:  75+ 21.21:  70+ 14.71:    8.82:   21.9:    1:   23:

:  80+ 30.21:  75+ 23.71:  70+ 17.21:    9.19:   22.9:    1:   24:

:  80+ 32.82:  75+ 26.32:  70+ 19.82:    9.56:   23.9:    1:   25:

:  80+ 35.52:  75+ 29.02:  70+ 22.52:    9.93:   24.9:    1:   26:

:  80+ 36.02:  75+ 29.52:  70+ 23.02:   10.00:   25.1:    1:   27:

:  80+ 38.84:  75+ 32.34:  70+ 25.84:   10.37:   26.1:    1:   28:

:  80+ 41.78:  75+ 35.28:  70+ 28.78:   10.74:   27.1:    1:   29:

:  80+ 44.81:  75+ 38.31:  70+ 31.81:   11.11:   28.1:    1:   30:

:  80+ 47.95:  75+ 41.45:  70+ 34.95:   11.48:   29.1:    1:   31:

:  80+ 51.19:  75+ 44.69:  70+ 38.19:   11.84:   30.1:    1:   32:

:  80+ 54.53:  75+ 48.03:  70+ 41.53:   12.21:   31.1:    1:   33:

:  80+ 57.97:  75+ 51.47:  70+ 44.97:   12.57:   32.1:    1:   34:

:  80+ 61.51:  75+ 55.01:  70+ 48.51:   12.94:   33.1:    1:   35:

:  80+ 65.16:  75+ 58.66:  70+ 52.16:   13.30:   34.1:    1:   36:

:  80+ 68.90:  75+ 62.40:  70+ 55.90:   13.66:   35.1:    1:   37:

:  80+ 72.75:  75+ 66.25:  70+ 59.75:   14.02:   36.1:    1:   38:

:  80+ 76.69:  75+ 70.19:  70+ 63.69:   14.39:   37.1:    1:   39:

:  80+ 80.74:  75+ 74.24:  70+ 67.74:   14.75:   38.1:    1:   40:

:  80+ 83.66:  75+ 77.16:  70+ 70.66:   15.00:   38.8:    1:   41:

:  80+ 87.88:  75+ 81.38:  70+ 74.88:   15.36:   39.8:    1:   42:

:  80+ 92.20:  75+ 85.70:  70+ 79.20:   15.72:   40.8:    1:   43:

:  80+ 96.61:  75+ 90.11:  70+ 83.61:   16.07:   41.8:    1:   44:

:  81+  1.12:  75+ 94.62:  70+ 88.12:   16.43:   42.8:    1:   45:

:  81+  5.74:  75+ 99.24:  70+ 92.74:   16.78:   43.8:    1:   46:

:  81+ 10.45:  76+  3.95:  70+ 97.45:   17.14:   44.8:    1:   47:

:  81+ 15.26:  76+  8.76:  71+  2.26:   17.49:   45.8:    1:   48:

:  81+ 20.17:  76+ 13.67:  71+  7.17:   17.84:   46.8:    1:   49:

:  81+ 25.17:  76+ 18.67:  71+ 12.17:   18.20:   47.8:    1:   50:

:  81+ 30.28:  76+ 23.78:  71+ 17.28:   18.55:   48.8:    1:   51:

:  81+ 35.48:  76+ 28.98:  71+ 22.48:   18.90:   49.8:    1:   52:

:  81+ 38.00:  76+ 31.50:  71+ 25.00:   19.06:   50.3:    1:   53:

:  81+ 43.34:  76+ 36.84:  71+ 30.34:   19.41:   51.3:    1:   54:

:  81+ 48.79:  76+ 42.29:  71+ 35.79:   19.76:   52.3:    1:   55:

:  81+ 52.58:  76+ 46.08:  71+ 39.58:   20.00:   53.0:    1:   56:

:  81+ 58.18:  76+ 51.68:  71+ 45.18:   20.35:   54.0:    1:   57:

:  81+ 63.88:  76+ 57.38:  71+ 50.88:   20.69:   55.0:    1:   58:

:  81+ 69.68:  76+ 63.18:  71+ 56.68:   21.04:   56.0:    1:   59:

:  81+ 75.57:  76+ 69.07:  71+ 62.57:   21.38:   57.0:    1:   60:

:  81+ 81.56:  76+ 75.06:  71+ 68.56:   21.73:   58.0:    1:   61:

:  81+ 87.64:  76+ 81.14:  71+ 74.64:   22.07:   59.0:    1:   62:

:  81+ 93.82:  76+ 87.32:  71+ 80.82:   22.42:   60.0:    1:   63:

:  82+  0.10:  76+ 93.60:  71+ 87.10:   22.76:   61.0:    1:   64:

:  82+  6.47:  76+ 99.97:  71+ 93.47:   23.10:   62.0:    1:   65:

:  82+ 12.93:  77+  6.43:  71+ 99.93:   23.44:   63.0:    1:   66:

:  82+ 19.49:  77+ 12.99:  72+  6.49:   23.79:   64.0:    1:   67:

:  82+ 26.15:  77+ 19.65:  72+ 13.15:   24.13:   65.0:    1:   68:

:  82+ 32.89:  77+ 26.39:  72+ 19.89:   24.47:   66.0:    1:   69:

:  82+ 39.74:  77+ 33.24:  72+ 26.74:   24.81:   67.0:    1:   70:

:  82+ 46.68:  77+ 40.18:  72+ 33.68:   25.15:   68.0:    1:   71:

:  82+ 53.71:  77+ 47.21:  72+ 40.71:   25.49:   69.0:    1:   72:

:  82+ 60.83:  77+ 54.33:  72+ 47.83:   25.82:   70.0:    1:   73:

:  82+ 68.05:  77+ 61.55:  72+ 55.05:   26.16:   71.0:    1:   74:

:  82+ 75.37:  77+ 68.87:  72+ 62.37:   26.50:   72.0:    1:   75:

:  82+ 82.78:  77+ 76.28:  72+ 69.78:   26.84:   73.0:    1:   76:

:  82+ 90.28:  77+ 83.78:  72+ 77.28:   27.17:   74.0:    1:   77:

:  82+ 97.87:  77+ 91.37:  72+ 84.87:   27.51:   75.0:    1:   78:

:  83+  5.56:  77+ 99.06:  72+ 92.56:   27.84:   76.0:    1:   79:

:  83+ 13.34:  78+  6.84:  73+  0.34:   28.18:   77.0:    1:   80:

:  83+ 21.21:  78+ 14.71:  73+  8.21:   28.51:   78.0:    1:   81:

:  83+ 29.18:  78+ 22.68:  73+ 16.18:   28.85:   79.0:    1:   82:

:  83+ 37.24:  78+ 30.74:  73+ 24.24:   29.18:   80.0:    1:   83:

:  83+ 45.39:  78+ 38.89:  73+ 32.39:   29.51:   81.0:    1:   84:

:  83+ 53.63:  78+ 47.13:  73+ 40.63:   29.84:   82.0:    1:   85:

:  83+ 57.57:  78+ 51.07:  73+ 44.57:   30.00:   82.5:    1:   86:

:  83+ 65.94:  78+ 59.44:  73+ 52.94:   30.33:   83.5:    1:   87:

:  83+ 74.42:  78+ 67.92:  73+ 61.42:   30.66:   84.5:    1:   88:

:  83+ 82.98:  78+ 76.48:  73+ 69.98:   30.99:   85.5:    1:   89:

:  83+ 91.63:  78+ 85.13:  73+ 78.63:   31.32:   86.5:    1:   90:

:  84+  0.38:  78+ 93.88:  73+ 87.38:   31.65:   87.5:    1:   91:

:  84+  9.22:  79+  2.72:  73+ 96.22:   31.98:   88.5:    1:   92:

:  84+ 18.15:  79+ 11.65:  74+  5.15:   32.31:   89.5:    1:   93:

:  84+ 27.17:  79+ 20.67:  74+ 14.17:   32.63:   90.5:    1:   94:

:  84+ 36.28:  79+ 29.78:  74+ 23.28:   32.96:   91.5:    1:   95:

:  84+ 45.48:  79+ 38.98:  74+ 32.48:   33.29:   92.5:    1:   96:

:  84+ 54.77:  79+ 48.27:  74+ 41.77:   33.61:   93.5:    1:   97:

:  84+ 64.15:  79+ 57.65:  74+ 51.15:   33.94:   94.5:    1:   98:

:  84+ 73.62:  79+ 67.12:  74+ 60.62:   34.26:   95.5:    1:   99:

:  84+ 83.19:  79+ 76.69:  74+ 70.19:   34.59:   96.5:    1:  100:

:  84+ 92.84:  79+ 86.34:  74+ 79.84:   34.91:   97.5:    1:  101:

:  85+  2.58:  79+ 96.08:  74+ 89.58:   35.23:   98.5:    1:  102:

:  85+ 12.41:  80+  5.91:  74+ 99.41:   35.56:   99.5:    1:  103:

:  85+ 22.33:  80+ 15.83:  75+  9.33:   35.88:  100.5:    1:  104:

:  85+ 25.00:  80+ 18.50:  75+ 12.00:   35.96:  100.7:    1:  105:

:  85+ 35.03:  80+ 28.53:  75+ 22.03:   36.28:  101.7:    1:  106:

:  85+ 45.16:  80+ 38.66:  75+ 32.16:   36.61:  102.7:    1:  107:

:  85+ 55.37:  80+ 48.87:  75+ 42.37:   36.93:  103.7:    1:  108:

:  85+ 65.67:  80+ 59.17:  75+ 52.67:   37.24:  104.7:    1:  109:

:  85+ 76.06:  80+ 69.56:  75+ 63.06:   37.56:  105.7:    1:  110:

:  85+ 86.54:  80+ 80.04:  75+ 73.54:   37.88:  106.7:    1:  111:

:  85+ 97.11:  80+ 90.61:  75+ 84.11:   38.20:  107.7:    1:  112:

:  86+  7.76:  81+  1.26:  75+ 94.76:   38.52:  108.7:    1:  113:

:  86+ 18.51:  81+ 12.01:  76+  5.51:   38.83:  109.7:    1:  114:

:  86+ 29.34:  81+ 22.84:  76+ 16.34:   39.15:  110.7:    1:  115:

:  86+ 40.25:  81+ 33.75:  76+ 27.25:   39.46:  111.7:    1:  116:

:  86+ 51.26:  81+ 44.76:  76+ 38.26:   39.78:  112.7:    1:  117:

:  86+ 59.02:  81+ 52.52:  76+ 46.02:   40.00:  113.4:    1:  118:

:  86+ 70.17:  81+ 63.67:  76+ 57.17:   40.31:  114.4:    1:  119:

:  86+ 81.42:  81+ 74.92:  76+ 68.42:   40.63:  115.4:    1:  120:

:  86+ 92.74:  81+ 86.24:  76+ 79.74:   40.94:  116.4:    1:  121:

:  87+  4.16:  81+ 97.66:  76+ 91.16:   41.25:  117.4:    1:  122:

:  87+ 15.66:  82+  9.16:  77+  2.66:   41.56:  118.4:    1:  123:

:  87+ 27.25:  82+ 20.75:  77+ 14.25:   41.88:  119.4:    1:  124:

:  87+ 38.93:  82+ 32.43:  77+ 25.93:   42.19:  120.4:    1:  125:

:  87+ 50.69:  82+ 44.19:  77+ 37.69:   42.50:  121.4:    1:  126:

:  87+ 62.54:  82+ 56.04:  77+ 49.54:   42.81:  122.4:    1:  127:

:  87+ 74.47:  82+ 67.97:  77+ 61.47:   43.12:  123.4:    1:  128:

:  87+ 86.49:  82+ 79.99:  77+ 73.49:   43.42:  124.4:    1:  129:

:  87+ 98.59:  82+ 92.09:  77+ 85.59:   43.73:  125.4:    1:  130:

:  88+ 10.78:  83+  4.28:  77+ 97.78:   44.04:  126.4:    1:  131:

:  88+ 23.06:  83+ 16.56:  78+ 10.06:   44.35:  127.4:    1:  132:

:  88+ 35.42:  83+ 28.92:  78+ 22.42:   44.65:  128.4:    1:  133:

:  88+ 47.87:  83+ 41.37:  78+ 34.87:   44.96:  129.4:    1:  134:

:  88+ 60.40:  83+ 53.90:  78+ 47.40:   45.26:  130.4:    1:  135:

:  88+ 73.01:  83+ 66.51:  78+ 60.01:   45.57:  131.4:    1:  136:

:  88+ 82.68:  83+ 76.18:  78+ 69.68:   45.80:  132.2:    1:  137:

:  88+ 95.45:  83+ 88.95:  78+ 82.45:   46.10:  133.2:    1:  138:

:  89+  8.30:  84+  1.80:  78+ 95.30:   46.41:  134.2:    1:  139:

:  89+ 21.23:  84+ 14.73:  79+  8.23:   46.71:  135.2:    1:  140:

:  89+ 34.25:  84+ 27.75:  79+ 21.25:   47.01:  136.2:    1:  141:

:  89+ 47.35:  84+ 40.85:  79+ 34.35:   47.31:  137.2:    1:  142:

:  89+ 60.53:  84+ 54.03:  79+ 47.53:   47.61:  138.2:    1:  143:

:  89+ 73.80:  84+ 67.30:  79+ 60.80:   47.91:  139.2:    1:  144:

:  89+ 87.15:  84+ 80.65:  79+ 74.15:   48.21:  140.2:    1:  145:

:  90+  0.58:  84+ 94.08:  79+ 87.58:   48.51:  141.2:    1:  146:

:  90+ 14.10:  85+  7.60:  80+  1.10:   48.81:  142.2:    1:  147:

:  90+ 27.70:  85+ 21.20:  80+ 14.70:   49.11:  143.2:    1:  148:

:  90+ 41.38:  85+ 34.88:  80+ 28.38:   49.41:  144.2:    1:  149:

:  90+ 45.67:  85+ 39.17:  80+ 32.67:   49.50:  144.5:    1:  150:

:  90+ 59.47:  85+ 52.97:  80+ 46.47:   49.80:  145.5:    1:  151:

:  90+ 73.34:  85+ 66.84:  80+ 60.34:   50.09:  146.5:    1:  152:

:  90+ 87.29:  85+ 80.79:  80+ 74.29:   50.39:  147.5:    1:  153:

:  91+  1.33:  85+ 94.83:  80+ 88.33:   50.68:  148.5:    1:  154:

:  91+ 15.45:  86+  8.95:  81+  2.45:   50.98:  149.5:    1:  155:

:  91+ 29.65:  86+ 23.15:  81+ 16.65:   51.27:  150.5:    1:  156:

:  91+ 43.94:  86+ 37.44:  81+ 30.94:   51.57:  151.5:    1:  157:

:  91+ 58.30:  86+ 51.80:  81+ 45.30:   51.86:  152.5:    1:  158:

:  91+ 72.75:  86+ 66.25:  81+ 59.75:   52.15:  153.5:    1:  159:

:  91+ 87.28:  86+ 80.78:  81+ 74.28:   52.44:  154.5:    1:  160:

:  92+  1.88:  86+ 95.38:  81+ 88.88:   52.74:  155.5:    1:  161:

:  92+ 15.21:  87+  8.71:  82+  2.21:   53.00:  156.4:    1:  162:

:  92+ 29.98:  87+ 23.48:  82+ 16.98:   53.29:  157.4:    1:  163:

:  92+ 44.82:  87+ 38.32:  82+ 31.82:   53.58:  158.4:    1:  164:

:  92+ 59.74:  87+ 53.24:  82+ 46.74:   53.87:  159.4:    1:  165:

:  92+ 74.75:  87+ 68.25:  82+ 61.75:   54.16:  160.4:    1:  166:

:  92+ 89.83:  87+ 83.33:  82+ 76.83:   54.45:  161.4:    1:  167:

:  93+  5.00:  87+ 98.50:  82+ 92.00:   54.74:  162.4:    1:  168:

:  93+ 20.24:  88+ 13.74:  83+  7.24:   55.02:  163.4:    1:  169:

:  93+ 35.56:  88+ 29.06:  83+ 22.56:   55.31:  164.4:    1:  170:

:  93+ 50.97:  88+ 44.47:  83+ 37.97:   55.60:  165.4:    1:  171:

:  93+ 66.45:  88+ 59.95:  83+ 53.45:   55.88:  166.4:    1:  172:

:  93+ 72.81:  88+ 66.31:  83+ 59.81:   56.00:  166.8:    1:  173:

:  93+ 88.41:  88+ 81.91:  83+ 75.41:   56.29:  167.8:    1:  174:

:  94+  4.08:  88+ 97.58:  83+ 91.08:   56.57:  168.8:    1:  175:

:  94+ 19.84:  89+ 13.34:  84+  6.84:   56.85:  169.8:    1:  176:

:  94+ 35.67:  89+ 29.17:  84+ 22.67:   57.14:  170.8:    1:  177:

:  94+ 51.58:  89+ 45.08:  84+ 38.58:   57.42:  171.8:    1:  178:

:  94+ 67.57:  89+ 61.07:  84+ 54.57:   57.70:  172.8:    1:  179:

:  94+ 83.64:  89+ 77.14:  84+ 70.64:   57.99:  173.8:    1:  180:

:  94+ 99.79:  89+ 93.29:  84+ 86.79:   58.27:  174.8:    1:  181:

:  95+ 16.01:  90+  9.51:  85+  3.01:   58.55:  175.8:    1:  182:

:  95+ 32.31:  90+ 25.81:  85+ 19.31:   58.83:  176.8:    1:  183:

:  95+ 38.00:  90+ 31.50:  85+ 25.00:   58.93:  177.2:    1:  184:

:  95+ 54.41:  90+ 47.91:  85+ 41.41:   59.21:  178.2:    1:  185:

:  95+ 70.89:  90+ 64.39:  85+ 57.89:   59.49:  179.2:    1:  186:

:  95+ 71.69:  90+ 65.19:  85+ 58.69:   59.50:  179.2:    1:  187:

:  95+ 88.26:  90+ 81.76:  85+ 75.26:   59.76:  180.2:    1:  188:

:  96+  4.89:  90+ 98.39:  85+ 91.89:   60.00:  181.2:    1:  189:

:  96+  4.97:  90+ 98.47:  85+ 91.97:   60.00:  181.2:    1:  190:

:  96+ 21.67:  91+ 15.17:  86+  8.67:   60.22:  182.2:    1:  191:

:  96+ 38.43:  91+ 31.93:  86+ 25.43:   60.44:  183.2:    1:  192:

:  96+ 55.25:  91+ 48.75:  86+ 42.25:   60.65:  184.2:    1:  193:

:  96+ 72.12:  91+ 65.62:  86+ 59.12:   60.86:  185.2:    1:  194:

:  96+ 89.06:  91+ 82.56:  86+ 76.06:   61.07:  186.2:    1:  195:

:  97+  6.05:  91+ 99.55:  86+ 93.05:   61.28:  187.2:    1:  196:

:  97+ 23.10:  92+ 16.60:  87+ 10.10:   61.49:  188.2:    1:  197:

:  97+ 40.21:  92+ 33.71:  87+ 27.21:   61.69:  189.2:    1:  198:

:  97+ 57.38:  92+ 50.88:  87+ 44.38:   61.89:  190.2:    1:  199:

:  97+ 74.59:  92+ 68.09:  87+ 61.59:   62.09:  191.2:    1:  200:

:  97+ 91.87:  92+ 85.37:  87+ 78.87:   62.28:  192.2:    1:  201:

:  98+  9.19:  93+  2.69:  87+ 96.19:   62.47:  193.2:    1:  202:

:  98+ 26.57:  93+ 20.07:  88+ 13.57:   62.66:  194.2:    1:  203:

:  98+ 44.01:  93+ 37.51:  88+ 31.01:   62.85:  195.2:    1:  204:

:  98+ 61.49:  93+ 54.99:  88+ 48.49:   63.04:  196.2:    1:  205:

:  98+ 79.03:  93+ 72.53:  88+ 66.03:   63.22:  197.2:    1:  206:

:  98+ 96.61:  93+ 90.11:  88+ 83.61:   63.40:  198.2:    1:  207:

:  99+ 14.25:  94+  7.75:  89+  1.25:   63.58:  199.2:    1:  208:

:  99+ 31.94:  94+ 25.44:  89+ 18.94:   63.76:  200.2:    1:  209:

:  99+ 49.67:  94+ 43.17:  89+ 36.67:   63.94:  201.2:    1:  210:

:  99+ 67.46:  94+ 60.96:  89+ 54.46:   64.11:  202.2:    1:  211:

:  99+ 85.29:  94+ 78.79:  89+ 72.29:   64.28:  203.2:    1:  212:

: 100+  3.17:  94+ 96.67:  89+ 90.17:   64.45:  204.2:    1:  213:

: 100+ 21.09:  95+ 14.59:  90+  8.09:   64.62:  205.2:    1:  214:

: 100+ 39.07:  95+ 32.57:  90+ 26.07:   64.78:  206.2:    1:  215:

: 100+ 57.08:  95+ 50.58:  90+ 44.08:   64.94:  207.2:    1:  216:

: 100+ 63.26:  95+ 56.76:  90+ 50.26:   65.00:  207.6:    1:  217:

: 100+ 81.33:  95+ 74.83:  90+ 68.33:   65.16:  208.6:    1:  218:

: 100+ 99.46:  95+ 92.96:  90+ 86.46:   65.32:  209.6:    1:  219:

: 101+ 17.62:  96+ 11.12:  91+  4.62:   65.48:  210.6:    1:  220:

: 101+ 35.83:  96+ 29.33:  91+ 22.83:   65.63:  211.6:    1:  221:

: 101+ 54.09:  96+ 47.59:  91+ 41.09:   65.79:  212.6:    1:  222:

: 101+ 72.38:  96+ 65.88:  91+ 59.38:   65.94:  213.6:    1:  223:

: 101+ 90.72:  96+ 84.22:  91+ 77.72:   66.10:  214.6:    1:  224:

: 102+  9.10:  97+  2.60:  91+ 96.10:   66.25:  215.6:    1:  225:

: 102+ 27.53:  97+ 21.03:  92+ 14.53:   66.40:  216.6:    1:  226:

: 102+ 45.99:  97+ 39.49:  92+ 32.99:   66.55:  217.6:    1:  227:

: 102+ 64.50:  97+ 58.00:  92+ 51.50:   66.70:  218.6:    1:  228:

: 102+ 83.04:  97+ 76.54:  92+ 70.04:   66.84:  219.6:    1:  229:

: 103+  1.63:  97+ 95.13:  92+ 88.63:   66.99:  220.6:    1:  230:

: 103+ 20.26:  98+ 13.76:  93+  7.26:   67.13:  221.6:    1:  231:

: 103+ 38.93:  98+ 32.43:  93+ 25.93:   67.27:  222.6:    1:  232:

: 103+ 57.63:  98+ 51.13:  93+ 44.63:   67.41:  223.6:    1:  233:

: 103+ 76.38:  98+ 69.88:  93+ 63.38:   67.55:  224.6:    1:  234:

: 103+ 95.16:  98+ 88.66:  93+ 82.16:   67.69:  225.6:    1:  235:

: 104+ 13.99:  99+  7.49:  94+  0.99:   67.83:  226.6:    1:  236:

: 104+ 32.85:  99+ 26.35:  94+ 19.85:   67.97:  227.6:    1:  237:

: 104+ 51.74:  99+ 45.24:  94+ 38.74:   68.10:  228.6:    1:  238:

: 104+ 70.68:  99+ 64.18:  94+ 57.68:   68.24:  229.6:    1:  239:

: 104+ 89.65:  99+ 83.15:  94+ 76.65:   68.37:  230.6:    1:  240:

: 105+  8.66: 100+  2.16:  94+ 95.66:   68.50:  231.6:    1:  241:

: 105+ 27.71: 100+ 21.21:  95+ 14.71:   68.63:  232.6:    1:  242:

: 105+ 46.79: 100+ 40.29:  95+ 33.79:   68.76:  233.6:    1:  243:

: 105+ 65.91: 100+ 59.41:  95+ 52.91:   68.89:  234.6:    1:  244:

: 105+ 85.07: 100+ 78.57:  95+ 72.07:   69.02:  235.6:    1:  245:

: 106+  4.26: 100+ 97.76:  95+ 91.26:   69.15:  236.6:    1:  246:

: 106+ 23.48: 101+ 16.98:  96+ 10.48:   69.27:  237.6:    1:  247:

: 106+ 42.74: 101+ 36.24:  96+ 29.74:   69.39:  238.6:    1:  248:

: 106+ 62.03: 101+ 55.53:  96+ 49.03:   69.52:  239.6:    1:  249:

: 106+ 81.36: 101+ 74.86:  96+ 68.36:   69.64:  240.6:    1:  250:

: 107+  0.72: 101+ 94.22:  96+ 87.72:   69.76:  241.6:    1:  251:

: 107+ 20.12: 102+ 13.62:  97+  7.12:   69.88:  242.6:    1:  252:

: 107+ 39.51: 102+ 33.01:  97+ 26.51:   70.00:  243.6:    1:  253:

: 107+ 58.97: 102+ 52.47:  97+ 45.97:   70.12:  244.6:    1:  254:

: 107+ 78.47: 102+ 71.97:  97+ 65.47:   70.24:  245.6:    1:  255:

: 107+ 97.99: 102+ 91.49:  97+ 84.99:   70.35:  246.6:    1:  256:

: 108+ 17.55: 103+ 11.05:  98+  4.55:   70.47:  247.6:    1:  257:

: 108+ 37.14: 103+ 30.64:  98+ 24.14:   70.58:  248.6:    1:  258:

: 108+ 56.76: 103+ 50.26:  98+ 43.76:   70.70:  249.6:    1:  259:

: 108+ 76.42: 103+ 69.92:  98+ 63.42:   70.81:  250.6:    1:  260:

: 108+ 96.10: 103+ 89.60:  98+ 83.10:   70.92:  251.6:    1:  261:

: 109+ 15.82: 104+  9.32:  99+  2.82:   71.04:  252.6:    1:  262:

: 109+ 35.57: 104+ 29.07:  99+ 22.57:   71.15:  253.6:    1:  263:

: 109+ 55.35: 104+ 48.85:  99+ 42.35:   71.26:  254.6:    1:  264:

: 109+ 75.16: 104+ 68.66:  99+ 62.16:   71.37:  255.6:    1:  265:

: 109+ 95.00: 104+ 88.50:  99+ 82.00:   71.48:  256.6:    1:  266:

: 110+ 14.87: 105+  8.37: 100+  1.87:   71.59:  257.6:    1:  267:

: 110+ 34.77: 105+ 28.27: 100+ 21.77:   71.70:  258.6:    1:  268:

: 110+ 54.70: 105+ 48.20: 100+ 41.70:   71.80:  259.6:    1:  269:

: 110+ 74.66: 105+ 68.16: 100+ 61.66:   71.91:  260.6:    1:  270:

: 110+ 94.65: 105+ 88.15: 100+ 81.65:   72.02:  261.6:    1:  271:

: 111+ 14.66: 106+  8.16: 101+  1.66:   72.12:  262.6:    1:  272:

: 111+ 34.71: 106+ 28.21: 101+ 21.71:   72.22:  263.6:    1:  273:

: 111+ 54.79: 106+ 48.29: 101+ 41.79:   72.33:  264.6:    1:  274:

: 111+ 74.90: 106+ 68.40: 101+ 61.90:   72.43:  265.6:    1:  275:

: 111+ 95.03: 106+ 88.53: 101+ 82.03:   72.53:  266.6:    1:  276:

: 112+ 15.19: 107+  8.69: 102+  2.19:   72.64:  267.6:    1:  277:

: 112+ 35.38: 107+ 28.88: 102+ 22.38:   72.74:  268.6:    1:  278:

: 112+ 55.60: 107+ 49.10: 102+ 42.60:   72.84:  269.6:    1:  279:

: 112+ 75.85: 107+ 69.35: 102+ 62.85:   72.94:  270.6:    1:  280:

: 112+ 96.12: 107+ 89.62: 102+ 83.12:   73.04:  271.6:    1:  281:

: 113+ 16.43: 108+  9.93: 103+  3.43:   73.14:  272.6:    1:  282:

: 113+ 36.76: 108+ 30.26: 103+ 23.76:   73.24:  273.6:    1:  283:

: 113+ 57.11: 108+ 50.61: 103+ 44.11:   73.33:  274.6:    1:  284:

: 113+ 77.50: 108+ 71.00: 103+ 64.50:   73.43:  275.6:    1:  285:

: 113+ 97.91: 108+ 91.41: 103+ 84.91:   73.53:  276.6:    1:  286:

: 114+ 18.34: 109+ 11.84: 104+  5.34:   73.62:  277.6:    1:  287:

: 114+ 38.81: 109+ 32.31: 104+ 25.81:   73.72:  278.6:    1:  288:

: 114+ 59.30: 109+ 52.80: 104+ 46.30:   73.81:  279.6:    1:  289:

: 114+ 79.81: 109+ 73.31: 104+ 66.81:   73.91:  280.6:    1:  290:

: 115+  0.36: 109+ 93.86: 104+ 87.36:   74.00:  281.6:    1:  291:

: 115+ 20.92: 110+ 14.42: 105+  7.92:   74.09:  282.6:    1:  292:

: 115+ 41.52: 110+ 35.02: 105+ 28.52:   74.18:  283.6:    1:  293:

: 115+ 62.14: 110+ 55.64: 105+ 49.14:   74.27:  284.6:    1:  294:

: 115+ 82.78: 110+ 76.28: 105+ 69.78:   74.37:  285.6:    1:  295:

: 116+  3.45: 110+ 96.95: 105+ 90.45:   74.46:  286.6:    1:  296:

: 116+ 24.15: 111+ 17.65: 106+ 11.15:   74.55:  287.6:    1:  297:

: 116+ 44.87: 111+ 38.37: 106+ 31.87:   74.64:  288.6:    1:  298:

: 116+ 65.61: 111+ 59.11: 106+ 52.61:   74.72:  289.6:    1:  299:

: 116+ 86.38: 111+ 79.88: 106+ 73.38:   74.81:  290.6:    1:  300:

: 117+  7.17: 112+  0.67: 106+ 94.17:   74.90:  291.6:    1:  301:

: 117+ 27.99: 112+ 21.49: 107+ 14.99:   74.99:  292.6:    1:  302:

: 117+ 31.32: 112+ 24.82: 107+ 18.32:   75.00:  292.7:    1:  303:

: 117+ 52.16: 112+ 45.66: 107+ 39.16:   75.09:  293.7:    1:  304:

: 117+ 73.03: 112+ 66.53: 107+ 60.03:   75.17:  294.7:    1:  305:

: 117+ 93.92: 112+ 87.42: 107+ 80.92:   75.26:  295.7:    1:  306:

: 118+ 14.84: 113+  8.34: 108+  1.84:   75.34:  296.7:    1:  307:

: 118+ 35.78: 113+ 29.28: 108+ 22.78:   75.43:  297.7:    1:  308:

: 118+ 56.74: 113+ 50.24: 108+ 43.74:   75.51:  298.7:    1:  309:

: 118+ 77.73: 113+ 71.23: 108+ 64.73:   75.59:  299.7:    1:  310:

: 118+ 98.74: 113+ 92.24: 108+ 85.74:   75.68:  300.7:    1:  311:

: 119+ 19.77: 114+ 13.27: 109+  6.77:   75.76:  301.7:    1:  312:

: 119+ 40.83: 114+ 34.33: 109+ 27.83:   75.84:  302.7:    1:  313:

: 119+ 61.91: 114+ 55.41: 109+ 48.91:   75.92:  303.7:    1:  314:

: 119+ 83.01: 114+ 76.51: 109+ 70.01:   76.01:  304.7:    1:  315:

: 120+  4.13: 114+ 97.63: 109+ 91.13:   76.09:  305.7:    1:  316:

: 120+ 25.28: 115+ 18.78: 110+ 12.28:   76.17:  306.7:    1:  317:

: 120+ 46.45: 115+ 39.95: 110+ 33.45:   76.25:  307.7:    1:  318:

: 120+ 67.64: 115+ 61.14: 110+ 54.64:   76.33:  308.7:    1:  319:

: 120+ 88.85: 115+ 82.35: 110+ 75.85:   76.41:  309.7:    1:  320:

: 121+ 10.09: 116+  3.59: 110+ 97.09:   76.48:  310.7:    1:  321:

: 121+ 31.34: 116+ 24.84: 111+ 18.34:   76.56:  311.7:    1:  322:

: 121+ 52.62: 116+ 46.12: 111+ 39.62:   76.64:  312.7:    1:  323:

: 121+ 73.92: 116+ 67.42: 111+ 60.92:   76.72:  313.7:    1:  324:

: 121+ 95.24: 116+ 88.74: 111+ 82.24:   76.80:  314.7:    1:  325:

: 122+ 16.59: 117+ 10.09: 112+  3.59:   76.87:  315.7:    1:  326:

: 122+ 37.95: 117+ 31.45: 112+ 24.95:   76.95:  316.7:    1:  327:

: 122+ 59.34: 117+ 52.84: 112+ 46.34:   77.02:  317.7:    1:  328:

: 122+ 80.74: 117+ 74.24: 112+ 67.74:   77.10:  318.7:    1:  329:

: 123+  2.17: 117+ 95.67: 112+ 89.17:   77.17:  319.7:    1:  330:

: 123+ 23.62: 118+ 17.12: 113+ 10.62:   77.25:  320.7:    1:  331:

: 123+ 45.08: 118+ 38.58: 113+ 32.08:   77.32:  321.7:    1:  332:

: 123+ 66.57: 118+ 60.07: 113+ 53.57:   77.40:  322.7:    1:  333:

: 123+ 88.08: 118+ 81.58: 113+ 75.08:   77.47:  323.7:    1:  334:

: 124+  9.61: 119+  3.11: 113+ 96.61:   77.54:  324.7:    1:  335:

: 124+ 31.16: 119+ 24.66: 114+ 18.16:   77.62:  325.7:    1:  336:

: 124+ 52.73: 119+ 46.23: 114+ 39.73:   77.69:  326.7:    1:  337:

: 124+ 74.32: 119+ 67.82: 114+ 61.32:   77.76:  327.7:    1:  338:

: 124+ 95.93: 119+ 89.43: 114+ 82.93:   77.83:  328.7:    1:  339:

: 125+ 17.56: 120+ 11.06: 115+  4.56:   77.90:  329.7:    1:  340:

: 125+ 39.21: 120+ 32.71: 115+ 26.21:   77.97:  330.7:    1:  341:

: 125+ 60.88: 120+ 54.38: 115+ 47.88:   78.04:  331.7:    1:  342:

: 125+ 82.57: 120+ 76.07: 115+ 69.57:   78.11:  332.7:    1:  343:

: 126+  4.27: 120+ 97.77: 115+ 91.27:   78.18:  333.7:    1:  344:

: 126+ 26.00: 121+ 19.50: 116+ 13.00:   78.25:  334.7:    1:  345:

: 126+ 47.75: 121+ 41.25: 116+ 34.75:   78.32:  335.7:    1:  346:

: 126+ 69.51: 121+ 63.01: 116+ 56.51:   78.39:  336.7:    1:  347:

: 126+ 91.29: 121+ 84.79: 116+ 78.29:   78.46:  337.7:    1:  348:

: 127+ 13.10: 122+  6.60: 117+  0.10:   78.52:  338.7:    1:  349:

: 127+ 34.92: 122+ 28.42: 117+ 21.92:   78.59:  339.7:    1:  350:

: 127+ 56.76: 122+ 50.26: 117+ 43.76:   78.66:  340.7:    1:  351:

: 127+ 78.62: 122+ 72.12: 117+ 65.62:   78.72:  341.7:    1:  352:

: 128+  0.49: 122+ 93.99: 117+ 87.49:   78.79:  342.7:    1:  353:

: 128+ 22.39: 123+ 15.89: 118+  9.39:   78.86:  343.7:    1:  354:

: 128+ 44.30: 123+ 37.80: 118+ 31.30:   78.92:  344.7:    1:  355:

: 128+ 66.23: 123+ 59.73: 118+ 53.23:   78.99:  345.7:    1:  356:

: 128+ 88.18: 123+ 81.68: 118+ 75.18:   79.05:  346.7:    1:  357:

: 129+ 10.15: 124+  3.65: 118+ 97.15:   79.12:  347.7:    1:  358:

: 129+ 32.14: 124+ 25.64: 119+ 19.14:   79.18:  348.7:    1:  359:

: 129+ 54.14: 124+ 47.64: 119+ 41.14:   79.24:  349.7:    1:  360:

: 129+ 76.16: 124+ 69.66: 119+ 63.16:   79.31:  350.7:    1:  361:

: 129+ 98.20: 124+ 91.70: 119+ 85.20:   79.37:  351.7:    1:  362:

: 130+ 20.25: 125+ 13.75: 120+  7.25:   79.43:  352.7:    1:  363:

: 130+ 42.33: 125+ 35.83: 120+ 29.33:   79.49:  353.7:    1:  364:

: 130+ 64.42: 125+ 57.92: 120+ 51.42:   79.56:  354.7:    1:  365:

: 130+ 86.53: 125+ 80.03: 120+ 73.53:   79.62:  355.7:    1:  366:

: 131+  8.65: 126+  2.15: 120+ 95.65:   79.68:  356.7:    1:  367:

: 131+ 30.79: 126+ 24.29: 121+ 17.79:   79.74:  357.7:    1:  368:

: 131+ 52.95: 126+ 46.45: 121+ 39.95:   79.80:  358.7:    1:  369:

: 131+ 75.12: 126+ 68.62: 121+ 62.12:   79.86:  359.7:    1:  370:

: 131+ 97.32: 126+ 90.82: 121+ 84.32:   79.92:  360.7:    1:  371:

: 132+ 19.52: 127+ 13.02: 122+  6.52:   79.98:  361.7:    1:  372:

: 132+ 26.96: 127+ 20.46: 122+ 13.96:   80.00:  362.1:    1:  373:

: 132+ 49.19: 127+ 42.69: 122+ 36.19:   80.06:  363.1:    1:  374:

: 132+ 71.44: 127+ 64.94: 122+ 58.44:   80.12:  364.1:    1:  375:

: 132+ 93.70: 127+ 87.20: 122+ 80.70:   80.18:  365.1:    1:  376:

: 133+ 15.98: 128+  9.48: 123+  2.98:   80.24:  366.1:    1:  377:

: 133+ 38.28: 128+ 31.78: 123+ 25.28:   80.29:  367.1:    1:  378:

: 133+ 60.59: 128+ 54.09: 123+ 47.59:   80.35:  368.1:    1:  379:

: 133+ 82.92: 128+ 76.42: 123+ 69.92:   80.41:  369.1:    1:  380:

: 134+  5.26: 128+ 98.76: 123+ 92.26:   80.47:  370.1:    1:  381:

: 134+ 27.62: 129+ 21.12: 124+ 14.62:   80.52:  371.1:    1:  382:

: 134+ 49.99: 129+ 43.49: 124+ 36.99:   80.58:  372.1:    1:  383:

: 134+ 72.39: 129+ 65.89: 124+ 59.39:   80.64:  373.1:    1:  384:

: 134+ 94.79: 129+ 88.29: 124+ 81.79:   80.69:  374.1:    1:  385:

: 135+ 17.22: 130+ 10.72: 125+  4.22:   80.75:  375.1:    1:  386:

: 135+ 39.65: 130+ 33.15: 125+ 26.65:   80.80:  376.1:    1:  387:

: 135+ 62.11: 130+ 55.61: 125+ 49.11:   80.86:  377.1:    1:  388:

: 135+ 84.58: 130+ 78.08: 125+ 71.58:   80.92:  378.1:    1:  389:

: 136+  7.06: 131+  0.56: 125+ 94.06:   80.97:  379.1:    1:  390:

: 136+ 29.56: 131+ 23.06: 126+ 16.56:   81.02:  380.1:    1:  391:

: 136+ 52.07: 131+ 45.57: 126+ 39.07:   81.08:  381.1:    1:  392:

: 136+ 74.60: 131+ 68.10: 126+ 61.60:   81.13:  382.1:    1:  393:

: 136+ 97.15: 131+ 90.65: 126+ 84.15:   81.19:  383.1:    1:  394:

: 137+ 19.71: 132+ 13.21: 127+  6.71:   81.24:  384.1:    1:  395:

: 137+ 42.28: 132+ 35.78: 127+ 29.28:   81.29:  385.1:    1:  396:

: 137+ 64.87: 132+ 58.37: 127+ 51.87:   81.35:  386.1:    1:  397:

: 137+ 87.47: 132+ 80.97: 127+ 74.47:   81.40:  387.1:    1:  398:

: 138+ 10.09: 133+  3.59: 127+ 97.09:   81.45:  388.1:    1:  399:

: 138+ 32.73: 133+ 26.23: 128+ 19.73:   81.51:  389.1:    1:  400:

: 138+ 55.37: 133+ 48.87: 128+ 42.37:   81.56:  390.1:    1:  401:

: 138+ 78.04: 133+ 71.54: 128+ 65.04:   81.61:  391.1:    1:  402:

: 139+  0.71: 133+ 94.21: 128+ 87.71:   81.66:  392.1:    1:  403:

: 139+ 23.40: 134+ 16.90: 129+ 10.40:   81.71:  393.1:    1:  404:

: 139+ 46.11: 134+ 39.61: 129+ 33.11:   81.76:  394.1:    1:  405:

: 139+ 68.83: 134+ 62.33: 129+ 55.83:   81.82:  395.1:    1:  406:

: 139+ 91.56: 134+ 85.06: 129+ 78.56:   81.87:  396.1:    1:  407:

: 140+ 14.31: 135+  7.81: 130+  1.31:   81.92:  397.1:    1:  408:

: 140+ 37.07: 135+ 30.57: 130+ 24.07:   81.97:  398.1:    1:  409:

: 140+ 59.85: 135+ 53.35: 130+ 46.85:   82.02:  399.1:    1:  410:

: 140+ 82.64: 135+ 76.14: 130+ 69.64:   82.07:  400.1:    1:  411:

: 141+  5.44: 135+ 98.94: 130+ 92.44:   82.12:  401.1:    1:  412:

: 141+ 28.26: 136+ 21.76: 131+ 15.26:   82.17:  402.1:    1:  413:

: 141+ 51.09: 136+ 44.59: 131+ 38.09:   82.22:  403.1:    1:  414:

: 141+ 73.93: 136+ 67.43: 131+ 60.93:   82.26:  404.1:    1:  415:

: 141+ 96.79: 136+ 90.29: 131+ 83.79:   82.31:  405.1:    1:  416:

: 142+ 19.66: 137+ 13.16: 132+  6.66:   82.36:  406.1:    1:  417:

: 142+ 42.55: 137+ 36.05: 132+ 29.55:   82.41:  407.1:    1:  418:

: 142+ 65.45: 137+ 58.95: 132+ 52.45:   82.46:  408.1:    1:  419:

: 142+ 88.36: 137+ 81.86: 132+ 75.36:   82.51:  409.1:    1:  420:

: 143+ 11.28: 138+  4.78: 132+ 98.28:   82.55:  410.1:    1:  421:

: 143+ 34.22: 138+ 27.72: 133+ 21.22:   82.60:  411.1:    1:  422:

: 143+ 57.17: 138+ 50.67: 133+ 44.17:   82.65:  412.1:    1:  423:

: 143+ 80.14: 138+ 73.64: 133+ 67.14:   82.70:  413.1:    1:  424:

: 144+  3.11: 138+ 96.61: 133+ 90.11:   82.74:  414.1:    1:  425:

: 144+ 26.10: 139+ 19.60: 134+ 13.10:   82.79:  415.1:    1:  426:

: 144+ 49.11: 139+ 42.61: 134+ 36.11:   82.83:  416.1:    1:  427:

: 144+ 72.12: 139+ 65.62: 134+ 59.12:   82.88:  417.1:    1:  428:

: 144+ 95.15: 139+ 88.65: 134+ 82.15:   82.93:  418.1:    1:  429:

: 145+ 18.19: 140+ 11.69: 135+  5.19:   82.97:  419.1:    1:  430:

: 145+ 41.25: 140+ 34.75: 135+ 28.25:   83.02:  420.1:    1:  431:

: 145+ 64.31: 140+ 57.81: 135+ 51.31:   83.06:  421.1:    1:  432:

: 145+ 87.39: 140+ 80.89: 135+ 74.39:   83.11:  422.1:    1:  433:

: 146+ 10.49: 141+  3.99: 135+ 97.49:   83.15:  423.1:    1:  434:

: 146+ 33.59: 141+ 27.09: 136+ 20.59:   83.20:  424.1:    1:  435:

: 146+ 56.71: 141+ 50.21: 136+ 43.71:   83.24:  425.1:    1:  436:

: 146+ 79.84: 141+ 73.34: 136+ 66.84:   83.29:  426.1:    1:  437:

: 147+  2.98: 141+ 96.48: 136+ 89.98:   83.33:  427.1:    1:  438:

: 147+ 26.13: 142+ 19.63: 137+ 13.13:   83.37:  428.1:    1:  439:

: 147+ 49.30: 142+ 42.80: 137+ 36.30:   83.42:  429.1:    1:  440:

: 147+ 72.47: 142+ 65.97: 137+ 59.47:   83.46:  430.1:    1:  441:

: 147+ 95.66: 142+ 89.16: 137+ 82.66:   83.50:  431.1:    1:  442:

: 148+ 18.86: 143+ 12.36: 138+  5.86:   83.55:  432.1:    1:  443:

: 148+ 42.08: 143+ 35.58: 138+ 29.08:   83.59:  433.1:    1:  444:

: 148+ 65.30: 143+ 58.80: 138+ 52.30:   83.63:  434.1:    1:  445:

: 148+ 88.54: 143+ 82.04: 138+ 75.54:   83.67:  435.1:    1:  446:

: 149+ 11.79: 144+  5.29: 138+ 98.79:   83.72:  436.1:    1:  447:

: 149+ 35.05: 144+ 28.55: 139+ 22.05:   83.76:  437.1:    1:  448:

: 149+ 58.32: 144+ 51.82: 139+ 45.32:   83.80:  438.1:    1:  449:

: 149+ 81.60: 144+ 75.10: 139+ 68.60:   83.84:  439.1:    1:  450:

: 150+  4.90: 144+ 98.40: 139+ 91.90:   83.88:  440.1:    1:  451:

: 150+ 28.21: 145+ 21.71: 140+ 15.21:   83.92:  441.1:    1:  452:

: 150+ 51.52: 145+ 45.02: 140+ 38.52:   83.97:  442.1:    1:  453:

: 150+ 74.85: 145+ 68.35: 140+ 61.85:   84.01:  443.1:    1:  454:

: 150+ 98.20: 145+ 91.70: 140+ 85.20:   84.05:  444.1:    1:  455:

: 151+ 21.55: 146+ 15.05: 141+  8.55:   84.09:  445.1:    1:  456:

: 151+ 44.91: 146+ 38.41: 141+ 31.91:   84.13:  446.1:    1:  457:

: 151+ 68.29: 146+ 61.79: 141+ 55.29:   84.17:  447.1:    1:  458:

: 151+ 91.67: 146+ 85.17: 141+ 78.67:   84.21:  448.1:    1:  459:

: 152+ 15.07: 147+  8.57: 142+  2.07:   84.25:  449.1:    1:  460:

: 152+ 38.47: 147+ 31.97: 142+ 25.47:   84.29:  450.1:    1:  461:

: 152+ 61.89: 147+ 55.39: 142+ 48.89:   84.33:  451.1:    1:  462:

: 152+ 85.32: 147+ 78.82: 142+ 72.32:   84.37:  452.1:    1:  463:

: 153+  8.76: 148+  2.26: 142+ 95.76:   84.40:  453.1:    1:  464:

: 153+ 32.21: 148+ 25.71: 143+ 19.21:   84.44:  454.1:    1:  465:

: 153+ 55.68: 148+ 49.18: 143+ 42.68:   84.48:  455.1:    1:  466:

: 153+ 79.15: 148+ 72.65: 143+ 66.15:   84.52:  456.1:    1:  467:

: 154+  2.63: 148+ 96.13: 143+ 89.63:   84.56:  457.1:    1:  468:

: 154+ 26.13: 149+ 19.63: 144+ 13.13:   84.60:  458.1:    1:  469:

: 154+ 49.63: 149+ 43.13: 144+ 36.63:   84.63:  459.1:    1:  470:

: 154+ 73.14: 149+ 66.64: 144+ 60.14:   84.67:  460.1:    1:  471:

: 154+ 96.67: 149+ 90.17: 144+ 83.67:   84.71:  461.1:    1:  472:

: 155+ 20.21: 150+ 13.71: 145+  7.21:   84.75:  462.1:    1:  473:

: 155+ 43.75: 150+ 37.25: 145+ 30.75:   84.78:  463.1:    1:  474:

: 155+ 67.31: 150+ 60.81: 145+ 54.31:   84.82:  464.1:    1:  475:

: 155+ 90.87: 150+ 84.37: 145+ 77.87:   84.86:  465.1:    1:  476:

: 156+ 14.45: 151+  7.95: 146+  1.45:   84.89:  466.1:    1:  477:

: 156+ 38.04: 151+ 31.54: 146+ 25.04:   84.93:  467.1:    1:  478:

: 156+ 61.64: 151+ 55.14: 146+ 48.64:   84.97:  468.1:    1:  479:

: 156+ 85.24: 151+ 78.74: 146+ 72.24:   85.00:  469.1:    1:  480:

: 157+  8.86: 152+  2.36: 146+ 95.86:   85.04:  470.1:    1:  481:

: 157+ 32.49: 152+ 25.99: 147+ 19.49:   85.08:  471.1:    1:  482:

: 157+ 56.12: 152+ 49.62: 147+ 43.12:   85.11:  472.1:    1:  483:

: 157+ 79.77: 152+ 73.27: 147+ 66.77:   85.15:  473.1:    1:  484:

: 158+  3.43: 152+ 96.93: 147+ 90.43:   85.18:  474.1:    1:  485:

: 158+ 27.09: 153+ 20.59: 148+ 14.09:   85.22:  475.1:    1:  486:

: 158+ 50.77: 153+ 44.27: 148+ 37.77:   85.25:  476.1:    1:  487:

: 158+ 74.46: 153+ 67.96: 148+ 61.46:   85.29:  477.1:    1:  488:

: 158+ 98.15: 153+ 91.65: 148+ 85.15:   85.32:  478.1:    1:  489:

: 159+ 21.86: 154+ 15.36: 149+  8.86:   85.36:  479.1:    1:  490:

: 159+ 45.57: 154+ 39.07: 149+ 32.57:   85.39:  480.1:    1:  491:

: 159+ 69.30: 154+ 62.80: 149+ 56.30:   85.42:  481.1:    1:  492:

: 159+ 93.03: 154+ 86.53: 149+ 80.03:   85.46:  482.1:    1:  493:

: 160+ 16.77: 155+ 10.27: 150+  3.77:   85.49:  483.1:    1:  494:

: 160+ 40.53: 155+ 34.03: 150+ 27.53:   85.53:  484.1:    1:  495:

: 160+ 64.29: 155+ 57.79: 150+ 51.29:   85.56:  485.1:    1:  496:

: 160+ 88.06: 155+ 81.56: 150+ 75.06:   85.59:  486.1:    1:  497:

: 161+ 11.84: 156+  5.34: 150+ 98.84:   85.63:  487.1:    1:  498:

: 161+ 35.63: 156+ 29.13: 151+ 22.63:   85.66:  488.1:    1:  499:

: 161+ 59.43: 156+ 52.93: 151+ 46.43:   85.69:  489.1:    1:  500:

: 161+ 83.24: 156+ 76.74: 151+ 70.24:   85.73:  490.1:    1:  501:

: 162+  7.06: 157+  0.56: 151+ 94.06:   85.76:  491.1:    1:  502:

: 162+ 30.88: 157+ 24.38: 152+ 17.88:   85.79:  492.1:    1:  503:

: 162+ 54.72: 157+ 48.22: 152+ 41.72:   85.82:  493.1:    1:  504:

: 162+ 78.56: 157+ 72.06: 152+ 65.56:   85.85:  494.1:    1:  505:

: 163+  2.41: 157+ 95.91: 152+ 89.41:   85.89:  495.1:    1:  506:

: 163+ 26.28: 158+ 19.78: 153+ 13.28:   85.92:  496.1:    1:  507:

: 163+ 50.15: 158+ 43.65: 153+ 37.15:   85.95:  497.1:    1:  508:

: 163+ 74.03: 158+ 67.53: 153+ 61.03:   85.98:  498.1:    1:  509:

: 163+ 97.91: 158+ 91.41: 153+ 84.91:   86.01:  499.1:    1:  510:

: 164+ 21.81: 159+ 15.31: 154+  8.81:   86.04:  500.1:    1:  511:

: 164+ 45.72: 159+ 39.22: 154+ 32.72:   86.08:  501.1:    1:  512:

: 164+ 69.63: 159+ 63.13: 154+ 56.63:   86.11:  502.1:    1:  513:

: 164+ 93.55: 159+ 87.05: 154+ 80.55:   86.14:  503.1:    1:  514:

: 165+ 17.49: 160+ 10.99: 155+  4.49:   86.17:  504.1:    1:  515:

: 165+ 41.43: 160+ 34.93: 155+ 28.43:   86.20:  505.1:    1:  516:

: 165+ 65.37: 160+ 58.87: 155+ 52.37:   86.23:  506.1:    1:  517:

: 165+ 89.33: 160+ 82.83: 155+ 76.33:   86.26:  507.1:    1:  518:

: 166+ 13.30: 161+  6.80: 156+  0.30:   86.29:  508.1:    1:  519:

: 166+ 37.27: 161+ 30.77: 156+ 24.27:   86.32:  509.1:    1:  520:

: 166+ 61.25: 161+ 54.75: 156+ 48.25:   86.35:  510.1:    1:  521:

: 166+ 85.24: 161+ 78.74: 156+ 72.24:   86.38:  511.1:    1:  522:

: 167+  9.24: 162+  2.74: 156+ 96.24:   86.41:  512.1:    1:  523:

: 167+ 33.25: 162+ 26.75: 157+ 20.25:   86.44:  513.1:    1:  524:

: 167+ 57.26: 162+ 50.76: 157+ 44.26:   86.47:  514.1:    1:  525:

: 167+ 81.28: 162+ 74.78: 157+ 68.28:   86.50:  515.1:    1:  526:

: 168+  5.31: 162+ 98.81: 157+ 92.31:   86.53:  516.1:    1:  527:

: 168+ 29.35: 163+ 22.85: 158+ 16.35:   86.55:  517.1:    1:  528:

: 168+ 53.40: 163+ 46.90: 158+ 40.40:   86.58:  518.1:    1:  529:

: 168+ 77.46: 163+ 70.96: 158+ 64.46:   86.61:  519.1:    1:  530:

: 169+  1.52: 163+ 95.02: 158+ 88.52:   86.64:  520.1:    1:  531:

: 169+ 25.59: 164+ 19.09: 159+ 12.59:   86.67:  521.1:    1:  532:

: 169+ 49.67: 164+ 43.17: 159+ 36.67:   86.70:  522.1:    1:  533:

: 169+ 73.75: 164+ 67.25: 159+ 60.75:   86.73:  523.1:    1:  534:

: 169+ 97.85: 164+ 91.35: 159+ 84.85:   86.75:  524.1:    1:  535:

: 170+ 21.95: 165+ 15.45: 160+  8.95:   86.78:  525.1:    1:  536:

: 170+ 46.06: 165+ 39.56: 160+ 33.06:   86.81:  526.1:    1:  537:

: 170+ 70.18: 165+ 63.68: 160+ 57.18:   86.84:  527.1:    1:  538:

: 170+ 94.30: 165+ 87.80: 160+ 81.30:   86.86:  528.1:    1:  539:

: 171+ 18.43: 166+ 11.93: 161+  5.43:   86.89:  529.1:    1:  540:

: 171+ 25.00: 166+ 18.50: 161+ 12.00:   86.90:  529.3:    1:  541:

: 171+ 49.14: 166+ 42.64: 161+ 36.14:   86.93:  530.3:    1:  542:

: 171+ 73.29: 166+ 66.79: 161+ 60.29:   86.95:  531.3:    1:  543:

: 171+ 97.45: 166+ 90.95: 161+ 84.45:   86.98:  532.3:    1:  544:

: 172+ 16.14: 167+  9.64: 162+  3.14:   87.00:  533.1:    1:  545:

: 172+ 16.14: 167+  9.64: 162+  3.14:   87.00:  533.1:    2:  546:

: 172+ 40.29: 167+ 33.79: 162+ 27.29:   86.91:  534.1:    2:  547:

: 172+ 64.42: 167+ 57.92: 162+ 51.42:   86.82:  535.1:    2:  548:

: 172+ 88.52: 167+ 82.02: 162+ 75.52:   86.73:  536.1:    2:  549:

: 173+ 12.60: 168+  6.10: 162+ 99.60:   86.63:  537.1:    2:  550:

: 173+ 36.65: 168+ 30.15: 163+ 23.65:   86.54:  538.1:    2:  551:

: 173+ 40.36: 168+ 33.86: 163+ 27.36:   86.53:  538.3:    4:  552:

: 173+ 60.68: 168+ 54.18: 163+ 47.68:   85.87:  539.1:    4:  553:

: 173+ 84.68: 168+ 78.18: 163+ 71.68:   85.09:  540.1:    4:  554:

: 174+  8.66: 169+  2.16: 163+ 95.66:   84.30:  541.1:    4:  555:

: 174+ 32.61: 169+ 26.11: 164+ 19.61:   83.50:  542.2:    4:  556:

: 174+ 56.53: 169+ 50.03: 164+ 43.53:   82.69:  543.2:    4:  557:

: 174+ 80.44: 169+ 73.94: 164+ 67.44:   81.88:  544.2:    4:  558:

: 175+  4.31: 169+ 97.81: 164+ 91.31:   81.05:  545.3:    4:  559:

: 175+ 28.16: 170+ 21.66: 165+ 15.16:   80.22:  546.4:    4:  560:

: 175+ 51.99: 170+ 45.49: 165+ 38.99:   79.37:  547.4:    4:  561:

: 175+ 75.79: 170+ 69.29: 165+ 62.79:   78.52:  548.5:    4:  562:

: 175+ 99.56: 170+ 93.06: 165+ 86.56:   77.65:  549.6:    4:  563:

: 176+ 23.31: 171+ 16.81: 166+ 10.31:   76.78:  550.7:    4:  564:

: 176+ 47.04: 171+ 40.54: 166+ 34.04:   75.89:  551.8:    4:  565:

: 176+ 70.74: 171+ 64.24: 166+ 57.74:   74.99:  553.0:    4:  566:

: 176+ 94.42: 171+ 87.92: 166+ 81.42:   74.08:  554.1:    4:  567:

: 177+ 18.07: 172+ 11.57: 167+  5.07:   73.15:  555.3:    4:  568:

: 177+ 41.69: 172+ 35.19: 167+ 28.69:   72.22:  556.4:    4:  569:

: 177+ 65.29: 172+ 58.79: 167+ 52.29:   71.26:  557.6:    4:  570:

: 177+ 88.87: 172+ 82.37: 167+ 75.87:   70.29:  558.8:    4:  571:

: 178+ 12.42: 173+  5.92: 167+ 99.42:   69.31:  560.0:    4:  572:

: 178+ 35.95: 173+ 29.45: 168+ 22.95:   68.31:  561.3:    4:  573:

: 178+ 59.45: 173+ 52.95: 168+ 46.45:   67.29:  562.5:    4:  574:

: 178+ 82.93: 173+ 76.43: 168+ 69.93:   66.25:  563.8:    4:  575:

: 179+  6.38: 173+ 99.88: 168+ 93.38:   65.19:  565.1:    4:  576:

: 179+ 29.81: 174+ 23.31: 169+ 16.81:   64.11:  566.4:    4:  577:

: 179+ 53.21: 174+ 46.71: 169+ 40.21:   63.01:  567.7:    4:  578:

: 179+ 76.59: 174+ 70.09: 169+ 63.59:   61.89:  569.0:    4:  579:

: 179+ 99.95: 174+ 93.45: 169+ 86.95:   60.74:  570.4:    4:  580:

: 180+ 23.27: 175+ 16.77: 170+ 10.27:   59.56:  571.8:    4:  581:

: 180+ 46.58: 175+ 40.08: 170+ 33.58:   58.35:  573.2:    4:  582:

: 180+ 69.86: 175+ 63.36: 170+ 56.86:   57.11:  574.7:    4:  583:

: 180+ 93.12: 175+ 86.62: 170+ 80.12:   55.83:  576.2:    4:  584:

: 181+ 16.35: 176+  9.85: 171+  3.35:   54.52:  577.7:    4:  585:

: 181+ 38.00: 176+ 31.50: 171+ 25.00:   53.26:  579.1:    4:  586:

: 181+ 61.18: 176+ 54.68: 171+ 48.18:   51.87:  580.7:    4:  587:

: 181+ 84.35: 176+ 77.85: 171+ 71.35:   50.42:  582.4:    4:  588:

: 182+  7.48: 177+  0.98: 171+ 94.48:   48.92:  584.0:    4:  589:

: 182+ 30.59: 177+ 24.09: 172+ 17.59:   47.36:  585.8:    4:  590:

: 182+ 53.68: 177+ 47.18: 172+ 40.68:   45.73:  587.5:    4:  591:

: 182+ 76.75: 177+ 70.25: 172+ 63.75:   44.02:  589.4:    4:  592:

: 182+ 99.78: 177+ 93.28: 172+ 86.78:   42.21:  591.3:    4:  593:

: 183+ 22.80: 178+ 16.30: 173+  9.80:   40.30:  593.3:    4:  594:

: 183+ 45.79: 178+ 39.29: 173+ 32.79:   38.27:  595.4:    4:  595:

: 183+ 68.76: 178+ 62.26: 173+ 55.76:   36.08:  597.7:    4:  596:

: 183+ 91.70: 178+ 85.20: 173+ 78.70:   33.70:  600.0:    4:  597:

: 184+ 14.62: 179+  8.12: 174+  1.62:   31.06:  602.6:    4:  598:

: 184+ 37.51: 179+ 31.01: 174+ 24.51:   28.10:  605.4:    4:  599:

: 184+ 60.39: 179+ 53.89: 174+ 47.39:   24.64:  608.5:    4:  600:

: 184+ 83.23: 179+ 76.73: 174+ 70.23:   20.37:  612.1:    4:  601:

: 185+  6.06: 179+ 99.56: 174+ 93.06:   14.40:  616.9:    4:  602:

: 185+ 25.00: 180+ 18.50: 175+ 12.00:    0.00:  626.0:    4:  603:

: 185+ 25.00: 180+ 18.50: 175+ 12.00:    0.00:  626.0:    4:  604:

: 185+ 25.00: 180+ 18.50: 175+ 12.00:    0.00:  626.0:    7:  605:

------------------------------------------------------------------