## ИКЗ № 3  «Анализ установившегося режима в линейной цепи» (Версия 2)

В работе анализируется режим в линейной электрической цепи, которую рассчитывают, используя метод комплексных амплитуд (МКА), а затем используют либо метод узловых напряжений (МУН), либо метод "свертывания-развертывания" (МСР)

Индивидуальные  варианты электрической  цепи

Индивидуальный вариант  (табл. 1_[КЗ-3]  и табл. 2_[КЗ-3]) соответствуют номеру фамилии студента в списке группы.

В  цепи, изображенной  на  рис. 1_[КЗ-3],  оставляете  один  источник  и  те  элементы,  которые  указаны  в  таблице. Если в вашем варианте источник тока не используется, то в ветви, где он стоял на рис. 1_[КЗ-3], - "разрыв". Удаляемый источник ЭДС заменяется "перемычкой".

i3(t)

Рис. 1_[КЗ-3]. Линейная  цепь  при  гармонических  воздействиях

1

R2

i1(t)

R1

R3

i2(t)

C2

L2

j(t)

0

e1(t)

e2(t)

e3(t)

C1

L1

C3

L3

Часть 1. В заданной цепи нет индуктивных связей

- Провести расчет процесса в цепи в среде ПК Micro-Cap 12  в режиме Dynamic AC, где используется метод комплексных амплитуд (МКА).

- Результаты свести в таблицу,

- Записать  токи  в  цепи в виде функций времени.

- Все действия при расчете необходимо сопровождать пояснениями.

- Провести проверку правильности расчетов (проверка баланса токов, баланса мощностей).

- Построить векторную  диаграмму  токов

С методикой проведения расчетов следует ознакомиться в учебном пособии (стр. 99-104) :

Тылес М. Г. Теория электрических цепей и компьютерный анализ режимов. Часть 1. Установившиеся режимы в линейных электрических цепях. [Текст]: учеб. пособие/ М. Г. Тылес – Н.Новгород: ВВФ МТУСИ, 2021. – 295 с., ил.

Таблица 1_[КЗ-3]

| Параметры | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| f, кГц | 15,92 | 20 | 15,92 | 7,95 | 1,592 | 0,159 | 3,18 | 0,795 | 7,95 | 31,84 | 15,92 | 7,95 | 31,8 | 79,5 | 0,795 | 15,9 |
| E1m, В | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | - | - | 24 | - | - |  |
| 1E, гр | - | -15 | - | - | - | - | - | - | -20 | 85 | - | - | -90 | - | - |  |
| E2m, В | - | - | 50 | 100 | - | - | 14 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 15 |
| 2E, гр | - | - | 80 | 175 | - | - | -45 | - | - | - | - | -90 | - | - | - | 120 |
| E3m, В | - | - | - | - | 18 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 90 | 70 | - |
| 3E, гр | - | - | - | - | 65 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | - |
| Jm, А | 2,0 | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| J, гр | -65 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - |
| R1, Ом | 30 | 60 | 42 | 25 | 38 | 100 | 55 | 55 | 45 | 50 | 50 | 20 | 60 | 12 | 75 | 25 |
| R2, Ом | 60 | 55 | 50 | 30 | 50 | 75 | 40 | 120 | 50 | 25 | 75 | 35 | 55 | 18 | 100 | 15 |
| R3, Ом | 50 | 40 | 66 | 50 | 74 | 50 | 25 | 60 | 100 | 36 | 60 | 25 | 63 | 25 | 50 | 25 |
| L1, мГн | - | - | 0,4 | 0,65 | 0,8 | 3,3 | - | 8,0 | 0,45 | - | 1,3 | 0,33 | 0,3 | - | 9,0 | 0,25 |
| L2, мГн | 0,5 | 0,4 | - | 1,0 | 1,2 | - | 1,25 | 6,0 | - | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,1 | 12 | - |
| L3, мГн | 0,3 | 0,25 | 0,6 | - | - | 1,0 | 0,74 | - | 0,62 | 0,11 | 1,5 | - | 0,53 | 0,15 | - | 0,43 |
| C1, мкФ | 0,33 | - | - | - | 2,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 8,0 | - |
| C2, мкФ | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 2,0 | 0,4 | - | 0,15 | - | - | - | - | - |
| C3, мкФ | - | 0,25 | 0,33 | 0,4 | - | 25 | 2,0 | - | - | 0,1 | - | - | 0,08 | 0,04 | - | 0,1 |

Таблица 2_[КЗ-3]

| Параметры | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| f, МГц | 16 | 10 | 15,92 | 7,95 | 1,592 | 0,159 | 3,18 | 0,795 | 7,95 | 31,84 | 15,92 | 7,95 | 31,8 | 79,5 | 0,795 | 15,9 |
| E1m, В | 25 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 15 | - | 60 | - | 27 |
| 1E, гр | -30 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 120 | - | -90 | - | 15 |
| E2m, В | - | 12 | - | 33 | - | - | 14 | - | - | 70 | - | - | 85 | - | - | - |
| 2E, гр | - | 15 | - | 30 | - | - | -45 | - | - | -20 | - | - | -90 | - | - | - |
| E3m, В | - | - | 44 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
| 3E, гр | - | - | 25 | - | - | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| Jm, мА | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | 0,4 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| J, гр | - | - | - | - | 170 | - | - | - | 0 | - | -50 | - | - | - | - | - |
| R1, Ом | 45 | 90 | 74 | 38 | 50 | 50 | 35 | 45 | 47 | 50 | 80 | 35 | 60 | 5 | 55 | 46 |
| R2, Ом | 50 | 40 | 50 | 56 | 64 | 100 | 25 | 70 | 50 | 25 | 75 | 25 | 75 | 10 | 100 | 36 |
| R3, Ом | 62 | 120 | 60 | 50 | 43 | 60 | 55 | 60 | 100 | 44 | 150 | 50 | 56 | 15 | 64 | 25 |
| L1, мкГн | 0,4 | - | 0,4 | 0,9 | - | 15 | 0,98 | 50 | 0,45 | - | 0,71 | 0,57 | 0,3 | 0,38 | 30- | 0,25 |
| L2, мкГн | 0,5 | 0,4 | - | 1,0 | 1,2 | - | 1,25 | 45 | - | 0,44 | - | 0,25 | - | 0,1 | 20 | - |
| L3, мкГн | - | 0,66 | 0,6 | - | 1,1 | 35 | - | - | 0,74 | 0,25 | 1,5 | - | 0,25 | - | - | 0,31 |
| C1, нФ | 0,2 | 0,35 | - | - | 2,0 | - | - | 2,6 | - | 0,1 | - | 0,8 | - | - | 8,0 | - |
| C2, нФ | - | - | 0,3 | 0,6 | - | - | 1,4 | 2,0 | 0,4 | 0,05 | 0,15 | - | - | - | - | 0,1 |
| C3, нФ | - | 0,2 | - | 0,4 | - | 2,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,04 | - | - |

| Параметры | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| f, МГц | 17,9 | 9,8 | 20, | 8,7 | 15,92 | 0,32 | 6,3 | 0,95 | 9,5 | 31,8 | 18,9 | 11,5 | 24,8 | 57,4 | 15,95 | 23,7 |
| E1m, В | 29 | - | - | 28 | - | - | - | 36 | - | - | - | 17 | - | 66 | - | 24 |
| 1E, гр | 132 | - | - | -75 | - | - | - | 74 | - | - | - | 10 | - | -85 | - | 15 |
| E2m, В | - | - | 17 | - | 33 | - | - | 19 | - | - | 70 | - | 48 | - | - | - |
| 2E, гр | - | - | 65 | - | 30 | - | - | -35 | - | - | -20 | - | -90 | - | - | - |
| E3m, В | - | 34 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - |
| 3E, гр | - | -25 | - | - | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| Jm, мА | - | - | - | - | 0,6 | 0,8 | 1,0 | - | 0,8 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| J, гр | - | - | - | - | 17 | 0 | 55 | - | 0 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| R1, Ом | 43 | 60 | 55 | 62 | 120 | 60 | 50 | 64 | 100 | 25 | 70 | 100 | 44 | 150 | 50 | 64 |
| R2, Ом | 64 | 100 | 25 | 70 | 50 | 25 | 75 | 25 | 75 | 10 | 75 | 10 | 50 | 40 | 15 | 34 |
| R3, Ом | 47 | 50 | 80 | 35 | 60 | 5 | 55 | 46 | 35 | 45 | 43 | 60 | 55 | 60 | 100 | 44 |
| L1, мкГн | 0,4 | - | 0,4 | 0,9 | - | 15 | 0,98 | 50 | 0,45 | - | 0,71 | 0,57 | 0,3 | 0,38 | 30- | 0,25 |
| L2, мкГн | 0,5 | 0,4 | - | 1,0 | 1,2 | - | 1,25 | 45 | - | 0,44 | - | 0,25 | - | 0,1 | 20 | - |
| L3, мкГн | - | 0,66 | 0,6 | - | 1,1 | 35 | - | - | 0,74 | 0,25 | 1,5 | - | 0,25 | - | - | 0,31 |
| C1, нФ | 0,2 | 0,35 | - | - | 2,0 | - | - | 2,6 | - | 0,1 | - | 0,8 | - | - | 8,0 | - |
| C2, нФ | - | - | 0,3 | 0,6 | - | - | 1,4 | 2,0 | 0,4 | 0,05 | 0,15 | - | - | - | - | 0,1 |
| C3, нФ | - | 0,2 | - | 0,4 | - | 2,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,04 | - | - |

Рекомендации по выполнению

i3(t)

Рис. 2_[КЗ-3]. Заданная линейная  цепь  (вар. 29)

1

R2

i1(t)

R1

R3

i2(t)

0

e2(t)

C3

L3

L1

Предположим, что у Вас 29-й вариант. Тогда, учитывая содержание выделенного столбца табл. 2_[КЗ-3], ваша схема  имеет вид, представленный на рис. 2_[КЗ-3]. Такую цепь можно рассчитывать методом комплексных амплитуд (МКА), а затем либо методом узловых напряжений (МУН), либо методом "свертывания-развертывания" (МСР)

Если бы в этом варианте была задана цепь с источником тока (пусть это вариант 29-а), то схема имела бы вид, показанный на рис. 3_[КЗ-3]. Для расчета такой цепи наилучшее сочетание: Метод комплексных амплитуд и затем МУН, т.к. в цепи только два узла и, следовательно, расчетное уравнение по МУН - одно.

i3(t)

Рис. 3_[КЗ-3]. Заданная линейная  цепь  (вар. 29-а)

1

R2

i1(t)

R1

R3

i2(t)

j(t)

0

L1

C3

L3

При использовании метода комплексных амплитуд рекомендуется определенный порядок операций:

1. Составление эквивалентной схемы для комплексных амплитуд. Для рассматриваемых вариантов эти схемы показаны на рис. 2-1 и рис. 3-1

I3m

1

R2

I1m

R1

R3

I2m

0

XC3

XL3

XL1

Em

Рис. 2-1_[КЗ-3]. Эквивалентная схема для комплексов  (вар. 29)

2. Определение всех величин, указанных на эквивалентной схеме для комплексов:

- комплексной амплитуды ЭДС  Em(или тока Jm  источника тока);

- модулей реактивных сопротивлений XLk и XCk (k − номер ветви).

I3m

1

Z2

I1m

Z1

Z3

I2m

0

Em

Рис. 2-2_[КЗ-3]. Эквивалентная схема для комплексов  (вар. 29) после упрощения

После этого все элементы в ветвях имеют одинаковую размерность (Омы) и, следовательно, их можно объединять по правилам эквивалентных преобразований. При этом необходимо учитывать, что величины активных сопротивлений характеризуются действительными числами, а реактивных сопротивлений - мнимыми. Поэтому полные сопротивления в ветвях будут характеризоваться комплексными числами: Zk=Rk+j(XLk−XCk).

В результате получаем компактную схему для комплексов (рис. 2-2_[КЗ-3])

Полученную схему можно рассчитывать одним из двух вариантов:

- методом узловых напряжений (МУН), причем получается всего одно расчетное уравнение (в схеме два узла, один из которых "опорный") для определения напряжения U1;

- методом свертывания-развертывания (МСР), при котором тоже придется определять напряжение U1.

Трудоемкость примерно одинаковая, но в первом варианте расчет более "четкий", на мой взгляд.

Для варианта 29-а, в котором используется источник тока, выполнив те же действия, получим схемы, приведенные на рис. 3-1_[КЗ-3] и рис. 3-2_[КЗ-3]

I3m

Рис. 3-1_[КЗ-3]. Эквивалентная схема для комплексов  (вар. 29-а)

1

R2

I1m

R1

R3

I2m

Jm

0

XL1

XC3

XL3

mm

I3m

Рис. 3-2_[КЗ-3]. Эквивалентная схема для комплексов  (вар. 29-а) после упрощения

1

Z2

I1m

Z1

Z3

I2m

Jm

0

Для расчета этой схемы целесообразно применять МУН.

------- - - - - - - - - - - - - - - -

Проводя расчеты в среде ПК Micro-Cap 12  Вы собираете на рабочем поле только заданную исходную схему (рис. 2_[КЗ-3] или рис. 3_[КЗ-3]). Все расчеты методом комплексных амплитуд выполняются внутри ПК без Вашего активного участия. Вам остается только отредактировать вид схемы цепи с результатами анализа режима.