Кафедра  инфокоммуникационных и профессиональных  дисциплин

# ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА     № 5

по учебным дисциплинам

«Теоретические основы электротехники»

«Основы компьютерного анализа электрических цепей»

Исследование  линейной цепи

в режиме переменных гармонических токов

Выполнил студент гр. БИНз-19

_                                    Петров А.П.

Принял доцент кафедры ИКиПД

_                                    Тылес М.Г.

_                                              _

_                                   2021 г.

г.  Нижний  Новгород

2021 г.

Исследование  линейной цепи

в режиме переменных гармонических токов

В работе анализируется режим в линейной электрической цепи, которую рассчитывают, используя метод комплексных амплитуд (МКА), а затем используют либо метод узловых напряжений (МУН), либо метод "свертывания-развертывания" (МСР)

Для анализа режима в заданной цепи использовать ПК Micro-Cap 12

В заданной цепи нет индуктивных связей

Индивидуальный вариант  (табл. 1_[КЗ-3]  или табл. 2_[КЗ-3]) соответствуют номеру фамилии студента в списке группы.

Выделено из Таблицы 2_[КЗ-3]

|  | Вариант |  | 42 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  |  |  |  | Параметры |  |  |
| f, МГц |  | 6,73 |  |  | R1, Ом |  | 37 |
| E1m, В |  | - |  |  | R2, Ом |  | 52 |
| 1E, гр |  | - |  |  | R3, Ом |  | 63 |
| E2m, В |  | 47 |  |  | L1, мкГн |  | 43 |
| 2E, гр |  | 23 |  |  | L2, мкГн |  | - |
| E3m, В |  | - |  |  | L3, мкГн |  | 74 |
| 3E, гр |  | - |  |  | C1, нФ |  | - |
| Jm, А |  | - |  |  | C2, нФ |  | - |
| J, гр |  | - |  |  | C3, нФ |  | 0,4 |

В  цепи, изображенной  на  рис. 1_[КЗ-3],  оставляем  один  источник  и  те  элементы,  которые  указаны  в  таблице.

i3(t)

Рис. 1_[КЗ-3]. Линейная  цепь  при  гармонических  воздействиях

1

R2

i1(t)

R1

R3

i2(t)

C2

L2

j(t)

0

e1(t)

e2(t)

e3(t)

C1

L1

C3

L3

Проведение исследований

Поскольку в данном варианте источник тока не используется, в ветви, где он стоял на рис. 1_[КЗ-3], - "разрыв". Удаляемые источники ЭДС заменяем "перемычкой".

В результате этих преобразований получаем схему цепи для исследований, представленную (рис. 2) на рабочем поле  ПК Micro-Cap 12, где у источника гармонической ЭДС заданы только амплитуда и начальная фаза (в градусах), а частота не задана.

Рис. 2. Заданная (вариант 42) схема электрической цепи

Рис. 3. Вид рабочего поля после вызова режима Dynamic AC

Поскольку требуется провести расчет режима в цепи методом комплексных амплитуд, будем применять  в ПК Micro-Cap 12 режим анализа Dynamic AC , который вызываем, нажав  клавиши Alt+5. Вид рабочего поля ПК Micro-Cap 12 после этого показан на рис. 3, где в диалоговом окне устанавливаем (в окошке "Frequency List") значение (6.73E6) заданной рабочей частоты f источника ЭДС. Устанавливаем формат вывода числовых значений результатов расчета. После нажатия кнопки "OK" это значение будет отражаться в текстовом поле.

На рис. 4 представлен результат расчета режима методом комплексных амплитуд. Шрифт в текстовом поле мы уменьшили до кегля "8."

Рис. 4. Вид рабочего поля со схемой цепи и результатами анализа режима: комплексными амплитудами узловых напряжений и токов (синий прямоугольник), направление которых указывают синие стрелки

Полученные значения токов и напряжений сводим в таблицу

| Напряжения узлов (В) |  |  |  | Токи ветвей (мА) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | U2 | U3 | U4 | I1 | I2 | I3 |
| 46.9; -153.2o | 49.911; -154.4о | 47; -157о | 47.808; -153.5о | 25.793; -63.2о | 41.072; -63.3о | 15.278; -63.5о |

Записываем токи в виде функции времени	  i1(t)=25.79 cos(2π f t−63.2o); i2(t)=41.072 cos(2π f t−63.3o); i3(t)=15.278 cos(2π f t−63.5o);

Рис. 5. Вид рабочего поля со схемой цепи и комплексными мощностями на элементах: активными мощностями (pd) на активных сопротивлениях, реактивными мощностями (ps) на индуктивностях и емкости, комплексной  мощностью (pg), отдаваемой источником ЭДС.