Кафедра  инфокоммуникационных и профессиональных  дисциплин

# ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА     № 3

по учебной дисциплине

«Теоретические основы электротехники»

## Исследование  свойств  линейных

## электрических  цепей  постоянного  тока

Выполнил студент гр. БИНз-19

_                                    Петров А.П.

Принял доцент кафедры ИКиПД

_                                    Зорина Л.Б.

_                                   2022 г.

г.  Нижний  Новгород

2022 г.

# Лабораторная  работа  № 3

## Исследование свойств линейной электрической цепи

## постоянного тока

Цель работы: Изучение свойств линейных цепей, освоение методики  экспериментального  исследования  этих свойств  в  режиме  постоянных  токов посредством компьютерного анализа и методики обработки  результатов  эксперимента.

1. Свойства линейной электрической цепи

Линейной считается электрическая цепь, в которой структура цепи и величины всех сопротивлений остаются неизменными при любых режимах работы (при любых величинах токов в ветвях).

Уравнения, составленные для такой цепи на основе законов Кирхгофа, имеют постоянные коэффициенты, определяемые структурой цепи и параметрами элементов.

Это обуславливает два замечательных свойства линейных цепей: свойство пропорциональности и свойство аддитивности, называемое также принципом суперпозиции.

Свойство пропорциональности  при изменении величины воздействия на цепь в виде источника ЭДС или источника тока в несколько раз реакция цепи изменяется во столько же раз. Под реакцией подразумевается совокупность токов в ветвях и напряжений на участках цепи.

Свойство аддитивности (принцип суперпозиции)  реакция цепи на сложное воз действие из нескольких составляющих равна сумме реакций цепи на каждую составляющую воздействия в отдельности.

В теории электрических цепей известна «Теорема об эквивалентном генераторе (активном двухполюснике)», которая формулируется так:

«электрическую цепь любой сложности по отношению к выделенной ветви можно представить в виде идеального источника ЭДС (или тока) и внутреннего сопротивления».

На выводах этой теоремы базируется метод расчета режима  метод эквивалентного генератора.

Данная лабораторная работа проводится для экспериментальной проверки проявления указанных свойств в цепях постоянного тока.

Лабораторная работа имеет три раздела:

- исследование проявления свойства пропорциональности;

- исследование проявления свойства аддитивности (принципа суперпозиции);

- исследование свойств эквивалентного генератора и возможности его использования.

2. Описание  лабораторной  установки  и  задание  к  работе

Исследования  проводятся  в  виртуальной  лаборатории  (на  ПЭВМ)  с использованием  программного  комплекта  (ПК) Micro-Cap 12

Рис. 1. Типовая схема цепи

На  рис. 1  приведена  типовая схема  цепи постоянного тока.

Номер индивидуального варианта совпадает с порядковым номером фамилии студента в списке группы. Следовательно, мой вариант  № 16а, все исходные данные  для которого представлены в табл. 1

Состав цепи, параметры  источников и сопротивлений в варианте № 16а

Таблица  1

| № инд. варианта | Источники и сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J, мА | E1, В | E2, В | E3, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | N |
| 16а | 30 | 64 |  | 40 | 190 | 240 | 162 | 3 |

N - номер ветви, выделяемой для исследования свойств эквивалентного генератора.

Рис. 2. Схема заданной цепи (вариант № 16а)

Составляем схему цепи, соответствующую варианту 16а (рис. 2)

После этого приступаем к выполнению разделов исследований.

3. Экспериментальная часть

3.1. Исследование проявления свойства пропорциональности

В цепи оставляем только один источник из заданных, а именно  E3.

Проводим исследование режимов работы цепи при трех значениях ЭДС этого источника, используя в среде ПК Micro-Cap 12 режим анализа Dynamic DC.

Рис. 3. Режим в цепи (вариант № 16а) при действии одного источника ЭДС E3= 40 В

Результаты исследований показаны на рис. 3, рис. 4, рис. 5 и сведены в таблице 2.

Рис. 4. Режим в цепи (вариант № 16а) при действии одного источника ЭДС E3= 20 В

Рис. 5. Режим в цепи (вариант № 16а) при действии одного источника ЭДС E3= 60 В

Режимы в цепи при различных величинах ЭДС источника E3

Таблица 2  _

| ЭДС источника E3, В | Напряжение узла U2, В | Токи в ветвях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IR1, мА | IR2, мА | IR3, мА |
| 40 | 15,825 | 83,29 | 65,938 | 149,228 |
| 20 | 7,913 | 41,645 | 32,969 | 74,614 |
| 60 | 23,738 | 124,935 | 98,907 | 223,842 |

Анализ числовых значений токов и напряжений в разных строках таблицы 2 дает возможность сделать вывод: линейная цепь действительно обладает свойством пропорциональности.

3.2. Исследование проявления свойства аддитивности (принципа суперпозиции)

Рассматриваем электрическую цепь с тремя заданными источниками (рис. 2).

Выбираем положительные направления токов:

- вверх - в первой и третьей ветвях;

- вниз - во второй ветви.

Анализируем режимы в цепи при поочередном воздействии только одного источника, оставляя один и исключая другие посредством обнуления величины ЭДС (у источников типа Voltage Source) или тока (у источников типа Current Source).

Результаты исследований (рис. 6, рис. 7 и рис. 8) сгруппированы в таблице 3.

Рис. 6. Режим в цепи (вариант № 16а) при действии только одного источника тока   J1= 30 мА

Рис. 4. Режим в цепи (вариант № 26а) при действии  только одного источника ЭДС E3= 40 В

Рис. 7. Режим в цепи (вариант № 16а) при действии только одного источника ЭДС E1= 64 В

Рис. 8. Режим в цепи (вариант № 16а) при действии одного источника ЭДС E3= 40 В

Результаты исследования режимов в цепи (вариант 16а)

при раздельном и совместном действии источников

Таблица 3

| Источники |  |  | Напряжения узлов, В |  |  | Токи в ветвях, мА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1, мА | E1, В | E3, В | U1, В | U2, В | U3, В | IR1, мА | IR2, мА | IR3, мА |
| 30 | нет | нет | 0 | -1,923 | 0 | 10,12 | -8,011 | 11,869 |
| нет | 64 | нет | 64 | 21,589 | 0 | 223,217 | 89,953 | -133,284 |
| нет | нет | 40 | 0 | 15,825 | 40 | -83,29 | 65,938 | 149,228 |
| Суперпозиция (суммируем значения в предыдущих строках) |  |  | 64 | 35,491 | 40 | 150,047 | 147,88 | 27,833 |
| Совместное действие источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 64 | 40 | 64 | 35,491 | 40 | 150,047 | 147,88 | 27,833 |

Анализируем режим в цепи при совместном воздействии всех трех источников.

Результат помещаем в нижнюю строку таблицы 3

Рис. 9. Режим в цепи (вариант № 16а) при воздействии всех трех источников

Сопоставляя значения токов и напряжений в цепи при совместном действии всех заданных источников с результатами суперпозиции режимов при раздельном воздействии, убеждаемся в проявлении свойства аддитивности.

3.3. Исследование свойств эквивалентного генератора

и возможности его использования

Рис. 10. Схема "Активного двухполюсника" (удалена третья ветвь)

Исключаем из цепи ветвь с номером "3", оставив на рисунке схемы проводники, соединявшие эту ветвь с остальной частью цепи (рис. 10). Будем использовать их в качестве выводов "a" и "b" активного двухполюсника. Представим его в виде эквивалентного генератора.

Определим  параметры эквивалентного генератора, проведя опыты холостого хода и короткого замыкания.

На рис. 11 представлен режим холостого хода: Uab хх=32.54 В.

Рис. 11. "Активный двухполюсник" в режиме холостого хода (х.х). Напряжение

Для измерения тока короткого замыкания активного двухполюсника к зажимам ab  подключаем очень маленькое сопротивление R4=1.0 мкОм. Это эквивалентно измерению тока амперметром. Режим КЗ представлен на рис. 12:  Iкз=306,842 мА

Рис. 12. Режим короткого замыкания (к.з): к зажимам "Активного двухполюсника" подключена перемычка в виде очень маленького сопротивления R4 = 1 мкОм.

Ток короткого замыкания

Учитывая, что ЭДС эквивалентного генератора Eekv=Uab хх=32,54 В, рассчитываем внутреннее сопротивление эквивалентного генератора

Rgen=Uab ххIкз=32,54306,842⋅10−3=106 Ом

Составляем эквивалентную цепь, включая эквивалентный генератор с ЭДС  Eekv и внутренним сопротивлением Rgen последовательно с элементами третьей ветви E3 и R3  (рис. 13)

Рис. 13. Режим в третьей ветви при совместной работе с "Эквивалентным генератором"

Сравнивая режим третьей ветви на рис. 13 с режимом этой ветви в полной схеме цепи на рис. 9, убеждается в совпадении значений

тока I3=27.836 mA    и     напряжения U2=Uab=35.491 В.

Таким образом, утверждение теоремы об эквивалентном генераторе подтверждено.

Следовательно, метод эквивалентного генератора для расчета режима в одной ветви сложной цепи можно уверенно использовать.

Это заготовки подписей под рисунками:

Рис. 2. Схема цепи по варианту 16а

Рис. 2. Схема цепи по варианту 16а

Рис. 2. Схема цепи по варианту 16а

Рис. 2. Схема цепи по варианту 16а