Министерство образования и науки РФ

Тверской Государственный Технический Университет

_____________________________________________________________________________

Кафедра «Технология и автоматизация машиностроения»

Метрология, стандартизация и сертификация

Методические указания и задания на контрольную работу для студентов специальностей 240801, 280102 и 190205 заочного факультета

Тверь  2010

УДК 389

ББК 30.10.07

Приведены содержание и объем контрольной работы, последовательность её выполнения. Для наиболее сложных задач даны примеры решения.

Предназначены для выполнения контрольной работы студентами-заочниками специальностей  МАПП,  БТПП, ТТ, СДМО.

Утверждены и рекомендованы к опубликованию на заседании кафедры       « 19     »    мая                   2010, протокол №7

Составители: Н.В Испирян, И.Н. Нестерова

Целью контрольной работы является:

- закрепление знаний, полученных при изучении курса, и применение их при решении конкретных задач;

- приобретение навыков пользования справочной литературой и стандартами.

Контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради, на обложке которой необходимо указать: специальность, курс, шифр, название дисциплины, фамилию, имя, отчество.

Исходные данные для решения задач следует брать из таблиц в соответствии с двумя последними цифрами  зачетной книжки студента.

Схемы, эскизы выполняются карандашом. Результаты решения заданий представляются в виде итоговых таблиц, которые приведены в тексте.

Решение контрольной работы завершается списком использованной литературы, на которую должны быть ссылки в тексте работы.

1. Задания на контрольную работу

З а д а ч а  1. Определение допусков и расчет характеристик посадок гладких соединений

Для трех посадок, заданных в таблице 1:

- Определить предельные отклонения по таблицам стандарта и обозначить посадку смешанным способом. Для каждого поля допуска указать характеристики.

- Построить схему расположения полей допусков, определить тип посадки и систему её образования. Рассчитать характеристики посадок (предельные зазоры или натяги, допуск посадки), указать их на схеме.

- Для третьей посадки определить годность отверстия и вала по заданным действительным размерам.

- Результаты расчетов занести в таблицу.

З а д а ч а  2.  Расчет размеров гладких предельных калибров

Для посадки 1, заданной в  з а д а ч е  1 (см. таблицу 1):

- Рассчитать предельные и исполнительные размеры калибров для контроля отверстия и вала.

- Построить схему расположения полей допусков с простановкой предельных отклонений.

Таблица 1 – Исходные данные к  з а д а ч а м  1 и  2

| Номинальный диаметр для | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Посадки 1 | 50 | 180 | 110 |  | 35 | 130 |  | 60 | 220 |  | 17 | 35 |  | 120 |
| Посадки 2 | 100 | 25 | 20 |  | 90 | 40 |  | 150 | 25 |  | 140 | 200 |  | 35 |
|  | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Посадка 1 | H8/x8 |  |  | H11/d11 |  |  | E9/f7 |  |  | D9/h8 |  |  | H7/m6 |  |
| Посадка 2 | F9/f8 |  |  | F8/n6 |  |  | N7/h6 |  |  | K7/r6 |  |  | H9/h9 |  |
| Посадка 3 | Ø70 N6/h5 |  |  | Ø75 U8/h7 |  |  | Ø56 H8/s7 |  |  | Ø63 H6/n5 |  |  | Ø71 P7/h6 |  |
| Dr dr | 69,980 70,000 |  |  | 74,944 75,006 |  |  | 56,038 56,092 |  |  | 63,021 63,018 |  |  | 70,962 70,998 |  |
|  | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| Посадка 1 | R7/h6 |  |  | E9/n6 |  |  | D9/h8 |  |  | N8/h7 |  |  | F8/e8 |  |
| Посадка 2 | H7/js6 |  |  | H8/h9 |  |  | K8/js7 |  |  | H9/e9 |  |  | M6/h5 |  |
| Посадка 3 | Ø80 G7/f8 |  |  | Ø85 P6/h5 |  |  | Ø38 H6/r5 |  |  | Ø50 H7/t6 |  |  | Ø45 H6/p5 |  |
| Dr dr | 80,01 79,98 |  |  | 84,940 85,005 |  |  | 37,994 38,052 |  |  | 50,031 50,066 |  |  | 45,011 45,030 |  |
| Примечание: Dr – действительный размер отверстия, мм dr – действительный размер вала, мм. Для посадки 1 выполняется з а д а ч а 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

З а д а ч а  3.  Анализ посадок подшипников качения

В соответствии с исходными данными таблицы  2:

- Определить предельные отклонения на присоединительные размеры наружного (D) и внутреннего (d) колец.

- Назначить посадки наружного кольца в корпус  и внутреннего кольца на вал.

- Определить предельные отклонения на размеры вала и отверстия, соединяемых с кольцами подшипника, изобразить схемы полей допусков назначенных посадок и дать объяснение чем отличаются поля допусков диаметров подшипника качения от полей допусков

основных деталей для обычных цилиндрических сопряжений.

Таблица 2 – Исходные данные к  з а д а ч е  3

| Присоединительные размеры |  | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| d |  | 15 | 35 | 20 |  | 75 | 100 | 10 | 25 | 90 | 140 | 120 |
| D |  | 32 | 72 | 47 |  | 130 | 180 | 35 | 62 | 160 | 210 | 200 |
| Класс точности подшипника |  | 5 | 0 |  | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Схема работы и характер нагрузки |  | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| вращается | вал | да | да | нет |  | да | нет | да | да | нет | да | да |
| вращается | корпус | нет | нет | да |  | нет | да | нет | нет | да | нет | нет |
| Характер нагрузки |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Примечание: 1 – спокойная нагрузка, без вибраций; 2 – умеренные толчки, вибрации; 3 – сильные удары. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Методические указания по выполнению контрольной работы

2.1. Выполнение з а д а ч и  1.

Пример расчета посадки

- По ГОСТ 25347-82 [2, с.46...121] или [3, т.1, с.49...61] определяем предельные отклонения отверстия и вала:

и обозначаем посадку:

Характеристиками поля допуска являются основное отклонение, определяющее положение ближайшей границы поля допуска относительно нулевой линии, и величина допуска [1, с.99...110].

Для отверстия:

Для вала:

- Изображаем посадку графически:

Рис.2 - Схема полей допусков

Посадка с гарантированным натягом, образована в системе основного отверстия.

Наибольший натяг:

Наименьший натяг:

Допуск посадки:

Эти два пункта необходимо выполнить и для посадки 2, и для посадки 3(см. табл.1).

- Это задание выполняется только для третьей посадки.

Годность детали определяется сравнением действительного размера с допустимыми предельными:

Результат сравнения: либо деталь годна, либо брак исправимый, либо брак неисправимый.

Для примера:

Отверстие:

Допустимые предельные размеры:

Если , то отверстие годное, т.к. выполняется условие:

Вал:

Допустимые предельные размеры:

Если , то вал - брак исправимый, т.к.  больше наибольшего предельного размера:

Таблица 5 – Результаты расчета посадок

| Обозначение посадки | Деталь | Отклонения, мм |  | Предельные размеры,мм |  | Допуск Т,мм | Зазор, мм |  | Натяг, мм |  | Допуск посадки ТS(N) мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ES(es) | EI(ei) | Наиб. | Наим. |  | max | min | max | min |  |
| Посадка 1 | Отв. | 0,025 | 0 | 40,025 | 40 | 0,025 | - | - | 0,05 | 0,01 | 0,041 |
|  | Вал | 0,05 | 0,034 | 40,05 | 40,034 | 0,016 |  |  |  |  |  |
| Посадка 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Выполнение  з а д а ч и  2

Калибры являются предельными измерительными инструментами: пробки – для контроля отверстия, скобы – для контроля вала. Номинальные размеры калибров соответствуют предельным размерам контролируемой детали. Так, номинальный размер проходной пробки соответствует наименьшему предельному размеру отверстия   , а номинальный размер непроходной пробки – наибольшему предельному размеру отверстия   . Номинальный размер проходной скобы соответствует   , а номинальный размер непроходной скобы -   . ГОСТ 24853-81 [2, с.188...190] устанавливает значения допусков на изготовление калибров пробок и скоб ( Н и Н1 ), координаты расположения середин полей допусков проходных пробок и скоб относительно своих номинальных размеров ( Z и Z1 ) и допустимые границы износа (Y и Y1).

Исполнительным размером калибра-пробки является ее наибольший предельный размер с допуском на изготовление в виде одного отклонения со знаком минус.

Исполнительным размером калибра-скобы является ее наименьший предельный размер с допуском на изготовление со знаком плюс.

Пример расчета пробок для отверстия (+0,039)

Предельные размеры отверстия:

По ГОСТ 24853-81 для квалитета 8 и интервала размеров 30…50 мм:

Схема расположения полей допусков

Предельные размеры калибров:

Исполнительные размеры калибров-пробок (проставляемые на чертеже):

Пример расчета скоб для вала

Предельные размеры вала:

По ГОСТ 24853-81 для квалитета 9 и интервала размеров 30…50 мм:

Схема расположения полей допусков

Предельные размеры калибров:

Исполнительные размеры калибров-скоб (проставляемые на чертеже):

2.3  Выполнение  з а д а ч и  3

Присоединительными размерами, по которым подшипник качения соединяется с валом и корпусом, являются диаметр  отверстия внутреннего кольца и диаметр  внешней поверхности наружного кольца.

Наружный диаметр  и диаметр отверстия  подшипника приняты соответственно за диаметры основного вала и основного отверстия. Посадка наружного кольца подшипника в корпус назначается по системе вала, а посадка внутреннего кольца на вал – по системе отверстия.

Вращающийся вал или корпус должен быть соединен с соответствующим кольцом подшипника качения с натягом. Второе кольцо при этом должно быть соединено с не вращающейся деталью с меньшей плотностью и даже с небольшим зазором [1, с.140...144].

Пример

Выбрать посадки для радиального подшипника 5 класса точности с присоединительными размерами     . Режим работы: без вибраций, вращается корпус.

Предельные отклонения колец подшипника ( по Dm  и dm ) определяем по ГОСТ 520-89 [2, с.279...283] или [3, т.1,с.185]:

Dm=80 мм, es=0, ei=−9 мкм

dm=35 мм, ES=0, EI=−8 мкм

Обозначение полей допусков колец подшипника: (-0,009), (-0,008)

Посадки подшипника на вал и в корпус выбираем в зависимости от условий эксплуатации по ГОСТ 3325-85 [2, с.291...294] или                   [3,т.2, с.189...192].

Для обработки вала под внутреннее кольцо принимаем поле допуска – g5, а для обработки отверстия под наружное кольцо – К6.

Обозначения назначенных посадок:

По ГОСТ 25347-82 [2, с.46...121] или [3, т.1,с.49...61]  определяем предельные отклонения для назначенных полей допусков:  для вала       Ø35 g5 (−0,020−0,009)  и для корпуса Ø80 К6 (−0,015+0,004). Выполняем схему полей допусков деталей подшипникового узла.

Рис.3 - Расположение полей допусков подшипников качения

Определяем характеристики посадок колец подшипника качения.

По наружному диаметру D - посадка переходная

Smax=ES-ei=+4-(-9)=13 мкм

Nmax=es-EI=0-(-15)=15 мкм.

По внутреннему диаметру d – посадка с зазором.

Smax=0-(-20)=20 мкм

Smin=EI-es=-8-(-9)=1 мкм.

Библиографический список

1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 432 с.

2. Допуски и посадки: Учебное пособие для студентов машиностроительных специальностей – М.: Машиностроение, 1992 – 528 с.

3. Единая система допусков и посадок в машиностроении и приборостроении: Справочник – М.: Издательство стандартов,1978. Т.1- 212 с.; 1982. Т.2 – 292 с.