Кафедра «Многоканальной электрической связи и оптических систем»

Техническое задание курсовой работы (проекта)

«Проект оптической мультисервисной транспортной сети»

Студенту      _______________            группы               Вариант № …….

- Разработать участок оптической мультисервисной транспортной сети между пунктами А, Б, В, Г,…… (магистральная сеть), выбрать структуру сети с учетом возможности защиты информации. Выбрать оптический кабель, системы передачи и оборудование. Рассчитать участки передачи – секции регенерации, мультиплексирования (отношение сигнал шум в самых протяженных оптических каналах). Разработать схему организации связи. Схему синхронизации. Схему управления. Привести комплектацию оборудования, измерительных приборов. Рассчитать величину потребления электроэнергии самого загруженного узла. Составить схему прохождения цепей в ЛАЦ.

- Направления передачи и информационная нагрузка

| №№ п/п | Направления передачи | Информационная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Е1 | STM1 | STM 16 | STM 64 | STM 256 | 1GE | 10 GE | 100 GE | 400 GE |
| 1 | А-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | А-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наименования узловых центров :

А                                , Б                                     , В                                           ,

Г                               , Д                                        _

- Распределение волокон оптического кабеля: G.652 при общей ёмкости кабеля не менее 24 волокон

| №№ п/п | Направление | Число волокон по типам в (%) от общего числа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные | Резервные | Местные сети | Для аренды | Другие цели |
|  | На всех участках | 35 | 20 | 20 | 15 | 10 |

4 Дополнительные указания:

  - Производитель оборудования    Т8, СУПЕРТЕЛ, Huawei, Cisco, Alcatel-Lucent-Nokia-Siemens, NEC, Ciena и др. (на выбор)

  - Подключение к источникам синхросигналов в пункте  А к  ВЗГ на АМТС

  - Узлы управления сетью находятся в пунктах _______А____________

  - На участках ___________нет___________ имеются ЛЭП и электрофицированные железные дороги.

  - На участках ______нет______________________ проложены оптические кабели с волокнами типа G.652, G.653, G.654, G.655, G.656, свободных волокон      ____________нет______________________________.

  - На участках _________________нет___________ находятся в эксплуатации ЦРРЛ. Свободных стволов ________нет_______________.

  - Узел для разработки схемы прохождения оптических и электрических цепей в ЛАЦ      _____А___________.

- Рекомендуемая литература для выполнения проекта

5.1 Фокин В.Г. Оптические системы передачи и транспортные сети. Учебное пособие.-М.: Эко-Трендз, 2008, - 288 с.

5.2 Фокин В.Г. Проектирование оптической мультисервисной транспортной сети. Учебное пособие. Новосибирск, СибГУТИ, 2019,-241с.(электронное издание)

5.3 Фокин В.Г. Оптические мультиплексоры OADM/ROADM и коммутаторы PXC в мультисервисной  транспортной сети. Учебное пособие. Новосибирск, СибГУТИ, 2011, - 204 с.

5.4 Фокин В.Г. Когерентные оптические сети. Учебное пособие. Новосибирск, СибГУТИ, 2015, - 371 с.

5.5 Фокин В.Г., Ибрагимов Р.З. Оптические системы с терабитными и петабитными скоростями передачи. Учебное пособие. Новосибирск, СибГУТИ, 2016.-162с.