Федеральное агентство связи

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

В.Г. Фокин

Транспортные  сети

Практикум

для образовательной программы по направлению (специальности)

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
профиль/специализация –  «Транспортные сети и системы связи»    квалификация бакалавр,

Часть 1. Задание для самостоятельной работы

Новосибирск – 2018

УДК 621.39

В.Г. Фокин. Транспортные сети. Практикум

Практикум  «Оптические мультисервисные сети» предназначен для студентов направления 11.03.02«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профиль/специализация –  «Многоканальные телекоммуникационные системы» и «Оптические системы и сети связи», обучающихся по заочной  форме. Практикум состоит из двух частей. В первой части представлены: программа обучения по дисциплине «Оптические мультисервисные сети»; контрольные задания с вопросами, индивидуальными задачами и методическими указаниями по порядку решения, список учебной литературы. Во второй части представлены самодостаточные конспекты лекций по всем разделам программы.

Кафедра «Многоканальной электрической связи и оптических систем»

Утверждено редакционно-издательским советом СибГУТИ в качестве практикума

© Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики, 2018.

ЧАСТЬ 1. Программа дисциплины «Транспортные сети», контрольные задания

Введение

Возрастающие потребности в услугах электросвязи подталкивают операторов  сетей связи к развитию телекоммуникаций  с применением всё более совершенных технологий для построения транспортных сетей и сетей доступа. К таким технологиям относятся: SDH, ATM, IP, MPLS, Ethernet, TP-MPLS, PBB/PBT, OTN, PON, AON и т.д. Оборудование с этими технологиями имеет, как правило, платформенное исполнение и поддерживает множество пользовательских интерфейсов и интерфейсов для транспортных сетей. Технологическая сложность каждого решения и их совокупности должны подкрепляться подготовкой современных специалистов.

В настоящее время ощущается недостаток учебно-методической литературы по существующим и перспективным технологиям телекоммуникаций. Это особенно сказывается на качестве подготовки студентов-заочников, которые очень часто оторваны от технических библиотек и имеют ограниченные возможности по приобретению учебной литературы, но сталкиваются с новой техникой и готовы изучать её самостоятельно.

В практикуме сосредоточены: программа дисциплины «Оптические мультисервисные сети»; контрольные задания с вопросами, задачами и методическими указаниями; теоретические разделы по отдельным вопросам построения сетей; список литературы.

Предлагаемая программа дисциплины «Транспортные сети» и контрольные задания должны способствовать повышению качества подготовки  специалистов по заочной форме обучения. Программа представлена в 5 разделах, которыми охвачены важнейшие направления развития сетей связи: транспортные сети; сети синхронизации; сети доступа; мультисервисные сети. Задания представлены комплексом контрольных вопросов и задачами с индивидуальными данными. Каждый раздел программы дисциплины «Оптические мультисервисные сети» и каждое задание имеют ссылки на конспект лекций и учебную литературу.

Для выполнения заданий необходимо изучить конспект лекций и литературу и письменно ответить на поставленные задания и вопросы. Ответы необходимо формулировать коротко и по существу. При решении задач необходимо руководствоваться методическими указаниями, конспектами и ссылками на литературу. Расчётные соотношения в задачах необходимо выражать в единой системе единиц: метр, Герц, секунда, дБ, дБм, дБ/км и т.п.

Программа дисциплины «Транспортные сети»

1. Введение. Основные определения современных сетей связи. Транспортные сети.

2. Определения и архитектура телекоммуникаций. Место транспортных сетей в современных телекоммуникациях

2.1. Классификация сетей связи

2.2. Организации по стандартизации и стандарты сетей связи

2.3. Общая архитектура телекоммуникаций

2.3.1. Плоскость компонентов

2.3.2. Плоскость систем передачи

2.3.3. Плоскость транспортировки

2.3.4. Плоскость коммутационных услуг

2.3.5. Плоскость доступа

2.3.6. Плоскость пользовательских услуг

- 2.2.7. Основные принципы сетей следующего поколения NGN

3.  Транспортные сети

3.1 Модель и технология транспортной сети SDH

3.1.1 Модель транспортной сети SDH

3.1.2 Технология мультиплексирования SDH

3.2. Модель и технология транспортной сети АТМ

3.2.1 Модель транспортной сети АТМ

3.2.2 Технология транспортной сети АТМ

3.3. Модель и технология транспортной сети OTN-OTH

3.3.1 Модель транспортной сети OTN-OTH

3.3.2 Технология транспортной сети OTN-OTH

3.4. Модель и технология транспортной сети Ethernet

3.4.1 Модель транспортной сети Ethernet

3.4.2 Технология транспортной сети Ethernet

4.  Технологические согласования транспортных сетей.

5.  Оптические мультисервисные транспортные платформы.

6. Автоматически коммутируемые оптические  транспортные сети ASON/ASTN.

7.  Сетевые элементы транспортных сетей. Функциональное построение оборудования, электрические и оптические интерфейсы сетевых элементов.

8. Структуры транспортных сетей

8.1. Структуры транспортных сетей и характеристики

8.2. Защита соединений в транспортных сетях

8.3. Гибкие транспортные сети.

8.4. Управление транспортными сетями. Технология T-SDN в транспортной сети.

9. Тактовая сетевая синхронизация

9.1. Проблемы стабилизации тактовой сетевой синхронизации

9.2. Нормирование проскальзываний

9.3. Фазовые дрожания и их нормирование относительно проскальзываний

9.4. Источники синхросигналов

9.5. Распределение тактового синхронизма. Частотная, временная и фазовая синхронизация. Принципы и методы восстановления сети тактовой синхронизации. Маркеры и метки синхронизации в транспортных технологиях. Протоколы PTP, NTP. Функция ретайминга в транспортной сети

9.6. Правила проектирования сети синхронизации

9.7. Аудит сети синхронизации.  Управление сетью синхронизации

9.8. Функции ретайминга в транспортной сети

9.9. Правила проектирования сети синхронизации

9.10. Управление сетью синхронизации

10. Порядок выполнения проектов оптических транспортных сетей.

Контрольные задания и методические указания к решению задач

1. Определения и архитектура телекоммуникаций

### Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

- Привести  определение сети связи, соответствующие закону «О связи» Российской Федерации.

- Что представляет собой единая сеть электросвязи Российской Федерации?

- Чем принципиально различаются первичные сети (магистральная, внутризоновая, местная)?

- Что входит в понятие «Сеть транспортная»?

- Что входит в состав сети доступа?

- Какие  сети электросвязи называют мультисервисными?

- Объяснить смысл сети NGN.

- Какие международные организации внесли наибольший вклад в развитие стандартов электросвязи?

- Какие функции имеет плоскость компонентов общей архитектуры телекоммуникаций?

- Перечислить функции плоскости систем передачи общей архитектуры телекоммуникаций.

- Перечислить функции плоскости транспорта общей архитектуры телекоммуникаций.

- Перечислить функции плоскости доступа общей архитектуры телекоммуникаций.

- Перечислить функции плоскости пользовательских услуг общей архитектуры телекоммуникаций.

- Какое направление развития транспортных сетей признано главным?

- Что представляет собой оптический суперканал?

- Какое место занимают транспортные сети в современных телекоммуникациях?

Задача №1

Определить эквивалентное количество цифровых трактов Е1 для организации узкополосных услуг электросвязи по вариантам табл. 1.1 и 1.2. Сгруппировать эти услуги по трактам Е1 и выбрать подходящий мультиплексор SDH для транспортировки потоков Е1 через структуры VC-12 в STM-N, где N=1, 4, 16, 64, 256.

Табл. 1.1. Требуемые услуги

| Услуги | Предпоследняя цифра номера студ. билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Телефония | 1900 | 2200 | 1550 | 2850 | 2480 | 1650 | 990 | 1770 | 1850 | 1720 |
| Базовый доступ ISDN, 2B+D | 100 | 200 | 150 | 250 | 300 | 50 | 170 | 240 | 340 | 400 |
| Передача данных в канале H12, т.е. 30B+D | 20 | 10 | 50 | 30 | 60 | 70 | 90 | 80 | 100 | 120 |
| Передача данных V.35 | 200 | 20 | 150 | 100 | 240 | 80 | 40 | 220 | 60 | 130 |
| Видеоконференция H0, 384кбит/с | 40 | 80 | 50 | 100 | 30 | 60 | 20 | 70 | 10 | 90 |

Табл. 1.2. Параметр управления полосой телефонного канала

| Управление полосой телефонного канала | Последняя цифра номера студ. билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коэффициент сжатия телефонного сообщения | 1:2 | 1:4 | 1:6 | 1:8 | 1:10 | 1:20 | 1:5 | 1:7 | 1:3 | 1:12 |

Методические указания к решению задачи №1

1. Считать структуру Е1 составленной из 30 информационных канальных интервалов (КИ), одного КИ синхронизации и одного КИ сигнализации [в режиме выделенных каналов сигнализации (ВСК) или общего канала сигнализации (ОКС)].

2. При организации телефонных каналов возможно использование процедур сжатия речи (G.723, G.727, G.729). В решении задачи необходимо учесть коэффициент сжатия речевых сообщений. Например, если задано число услуг телефонии 10, коэффициент сжатия 3, то считать число канальных интервалов для телефонии 4. Т.е. округление в большую сторону.

3. При определении канальных интервалов Е1 для базового доступа 2B+D необходимо учесть, что для 2B требуется 2 КИ, а канал D может быть общим для всех 2B в каждом Е1. Например, 32(2В+D) потребуют использование 3Е1, где полностью загружаются по 15(2В+D) 2Е1 и в третьем Е1 загружаются 4КИ, т.е. 2(2В) и один D.

4. При организации видеоконференции на скорости 384кбит/с в Е1 может быть образовано до 5 каналов H0, т.е. 6В каналов. Для видеосвязи используется канал H12 на скорости 30В+D, т.е. 1920кбит/с + 64кбит/с.

5. Для организации передачи данных 56кбит/с, 64кбит/с, V.35 использовать один КИ, обозначаемый Е0.

6. Для определения уровня STM-N следует обратиться к разделу 2.1.2 конспекта лекций и учесть, что в STM-1 мультиплексируется 63VC-12

7. По результатам решения задачи сформулировать выводы.

2. Транспортные сети

### Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

- На чем базируется разработка моделей транспортных сетей?

- Какие модели транспортных сетей существуют в настоящее время?

- Какие уровни входят в модель транспортной сети SDH?

- Какие уровни входят в модель транспортной сети АТМ?

- Какие уровни входят в модель транспортной сети OTN?

- Какие уровни входят в модель транспортной сети EoT?

- Представить рисунок цепочки преобразования E1 в VC12 и т.д. до STM-N.

- Какой вид мультиплексирования применяется в АТМ?

- Какие различные виды мультиплексирования применяются в OTN-OTH?

- В чём сущность технологии мультиплексирования Ethernet?

- Какие технологии согласования пакетной и циклической передачи предусмотрены для транспортных сетей?

- Чем принципиально отличаются  структуры циклов SDH STM-N (N=0,1,…256)  от циклов OTH OTU-k (k=1, 2, 3,4)?

- Перечислить  принципиальные отличия пакетов АТМ от пакетов Ethernet.

- Какие разновидности пакетов Ethernet предназначены для транспортной сети?

- Что входит в структуру ASON?

- Объяснить понятие  «сетевой элемент» транспортной сети.

- Какие разновидности сетевых элементов (СЭ) различают в транспортных сетях?

- Чем отличаются СЭ с исполнением в виде «мини» и «универсал»?

- Что представляют собой мультисервисные транспортные платформы?

- Какие функции выполняют оптические усилители и линейные регенераторы?

- Перечислить функции  терминальных мультиплексоров и мультиплексоров ввода/вывода.

- Что входит в понятие «цветной интерфейс»?

- Какое назначение имеют  ROADM в оптической сети с DWDM?

- Указать смысл функциональных структур оборудования SDH, ATM, OTN-OTH, Ethernet.

- Перечислить разновидности   интерфейсов  аппаратуры транспортных оптических сетей.

- Какой интерфейс называется оптическим?

- Чем отличаются оптические интерфейсы стандартов G.692, G.695, G.696, G.698?

- Перечислить  конфигурации транспортных сетей наиболее устойчивых к повреждениям.

- Что представляет собой секция оптического мультиплексирования OMS?

- Что представляет собой оптическая секция передачи OTS?

- Чем обеспечиваются функции защитных переключений в оптической сети на основе SDH, Ethernet и OTN/OTH?

- Что обозначают сокращения: O-BLSR или	OMS-SPRing, O-UPSR	 или	OCh-DPRing?

- Назвать функции управления  в транспортной сети.

- В чём сущность технологии управления транспортными сетями T-SDN?

Задача №2

Разработать схему организации связи мультисервисной транспортной сети на основе технологии DWDM –OTN/OTH по исходным данным, приведенным в таблицах 2.1 и 2.2. Определить общую полосу оптических частот для организации всех спектральных каналов и её положение в полосах волн C, L, начиная от волны 1530 нм и выше до 1625 нм. Назначить волны для всех каналов. В схеме использовать терминальные оптические мультиплексоры и ROADM. Определить общее количество требуемых оптических транспондеров для этой сети. Схему организации связи изобразить, используя обозначения на рис.7.6- 7.22 из конспекта лекций. Поток  STM-N для каждого оптического канала берется из задачи 1, вычисленный по своему варианту. Предложить и обосновать схему защиты оптических каналов от повреждений.

Табл. 2.1. Параметры соединений оптической транспортной сети

| Параметры | Предпоследняя цифра номера студ. билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Конфигурация транспортной сети из 4-х узлов (A, B, C, D) | ЛЦ | К | ЛЦ | К | ЛЦ | ЛЦ | ЛЦ | К | ЛЦ | К |
| Эквивалентное число STM-N в оптических каналах на участках сети: A-B A-C A-D | 4 2 4 | 2 4 5 | 5 3 4 | 2 5 6 | 6 3 5 | 3 6 6 | 1 7 8 | 8 3 6 | 4 7 7 | 9 5 5 |

Табл. 2.2. Параметры оптической линии

| Параметры | Последняя цифра номера студ. билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Спектральный интервал между оптическими каналами, ГГц | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Число резервных оптических волокон на каждой секции мультиплексирования | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

Методические указания к решению задачи №2

1. Линейная цепь транспортной сети будет состоять из 3-х секций мультиплексирования и четырёх узлов. Для резервирования секций мультиплексирования по схемам 1+1 или 1:1 необходимо учитывать на резерв по 2 волокна на каждую систему передачи DWDM, если их количество более одной, из волокон резервного оптического кабеля (пример на рис. 2.166). Схему защиты линейной цепи одной секции мультиплексирования привести в виде рисунка. Примеры приведены в [24].

2. Кольцевая транспортная сеть будет содержать четыре секции мультиплексирования, которые объединяют четыре узла в сеть. На каждой секции возможно использование режима DWDM (пример на рис.2.173). (Для защиты соединений в сети достаточно использовать O-SNCP или O-MSPRing) (для выбора схемы защиты смотреть литературу [24]). Схему защиты привести в виде рисунка.

4. Необходимо учесть, что STM-1 можно мультиплексировать в STM-4, 16, 64, 256, и также STM-4 в STM-16, 64, 256 и т.д. Это позволяют делать мукспондеры. Т.о. можно уменьшить число требуемых спектральных или оптических каналов по направлениям. Примеры мукспондерных решений смотреть в каталоге продукции компании Т8 (электронный ресурс на сайте www.t8.ru) и в приложении 2.

5. Для вычисления общей полосы частот всех оптических каналов на каждой секции мультиплексирования необходимо умножить полосу частот одного канала на их общее число, вычисленное по варианту, независимо от способа организации каналов, т.е. однонаправленно или двунаправленно в кольце.

6. Для назначения оптических волн необходимо их вычислить, т.е. к исходной частоте, соответствующей λ0 (это волна 1530нм) прибавить полосу частот оптического канала по варианту табл.2 и перевести полученное значение частоты в длину волны λ1. Разность Δλ= λ1 – λ0 будет искомым волновым интервалом для назначения последующих волн λ2, λ3 и т.д. Привести все номиналы волн по направлениям (A-B, A-C, A-D) в таблице.

7. При определении общего числа транспондеров (мукспондеров) нужно учесть, эти устройства в каналах используются парами.

8. По результатам решения задачи сформулировать выводы.

3.  Тактовая сетевая синхронизация

### Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

- Назвать проблемы тактовой сетевой синхронизации.

- Что называют проскальзыванием?

- Как классифицируют  проскальзывания?

- Что используется для нормирования проскальзываний?

- Как рассчитать число проскальзываний  в сутки?

- Каким должно быть относительное значение Δf/f для одного проскальзывания за 70 суток на стыке двух систем с собственными тактовыми генераторами?

- Какие меры позволяют свести число проскальзываний до минимума?

- Причины образования джиттера.

- Причины образования вандера.

- Что служит основой сети синхронизации?

- Перечислить источники синхросигналов, которые  используются в сетях связи.

- Назвать разновидности сетей синхронизации.

- Чем различаются виды синхронизации: частотная, временная и фазовая?

- Что называют плезиохронным режимом сети ТСС?

- По каким правилам распределяются тактовые синхросигналы в сетях связи?

- Что представляет собой система распределения синхросигналов?

- Что обозначают в сетевых элементах с точки зрения синхронизации линии Т0, Т1, Т2, Т3, Т4?

- Сколько предусмотрено классов присоединения к сети ТСС?

- Чем отличаются классы присоединения к ТСС?

- Какое назначение имеет маркер показателя качества в байте S1 заголовка STM-N?

- По каким признакам происходит назначение показателей качества и приоритетов синхросигналов?

- В особенности синхронизации в сети SyncE (синхронного Ethernet)?

- Для чего предназначены протоколы PTP и NTP?

- Какие правила используются при восстановлении синхронизма в сети ТСС?

- С какой целью проводят аудит ТСС?

- Какое назначение имеет ретайминг в сети синхронизации?

- Что предписывают правила проектирования ТСС?

- Что является объектами управления в ТСС?

Задача №3

Определить изменение физической длины линейного пути и относительное изменение скорости передачи цифрового сигнала на приёме (нестабильность поступления синхросигнала) при изменении температуры среды, окружающей кабель. Длина линии и тип заданы в табл. 3.1 и 3.2. Считать, что температура изменяется на Δt0С за время более 1часа.

Табл. 3.1. Параметры линии

| Параметры | Предпоследняя цифра номера студ. билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип линии | ов | ов | ов | ов | ме | ов | ов | ов | ов | ов |
| Изменение температуры Δt0С | 27 | 19 | 22 | 24 | 14 | 11 | 23 | 17 | 28 | 15 |
| Коэффициент температурного расширения, Кт, 1/Град С | 2.8× 10-4 | 6.4× 10-4 | 3,1× 10-4 | 2.2× 10-4 | 16.1× 10-6 | 1,5× 10-4 | 2.6× 10-4 | 1,59× 10-4 | 3.2 × 10-4 | 1,62× 10-4 |
| Скорость передачи В, Гбит/с | 2.666057 | 10,709225 | 43,018413 | 111,809973 | 0,155052 | 0,622 | 2,488 | 10,0 | 40,0 | 100,0 |

Примечание: ме – медная линия; ов – оптоволоконная линия

Табл. 3.2. Длина линии

| Параметр | Последняя цифра номера студ. билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Длина линии, L, км | 355 | 655 | 1265 | 795 | 2085 | 3155 | 855 | 1035 | 2275 | 995 |

Методические указания к решению  задачи №3

При решении задачи необходимо учесть следующие расчётные соотношения: изменение длины пути ΔL=L×Kт×Δt0С; изменение скорости передачи ΔB=В×ΔL/V, где V скорость распространения электромагнитной волны в электрической или оптической линии (Vме = 47300 км/с, Vов = С/n1, n1=1,463; С≈3×108м/с); нестабильность битовой скорости за 1час

ΔR= ΔB/3600 [бит/с]; относительная нестабильность цифрового сигнала на приёме А= ΔR/В.

По результатам решения задачи сформулировать выводы.

Список литературы

1 Фокин В.Г. Оптические системы передачи и транспортные сети. –М.: Эко-Трендз, 2008. -288с.

2 Фокин В.Г. Проектирование оптической мультисервисной транспортной сети. Учебное пособие. – Новосибирск, СибГУТИ, 2009.-205с. (Электронная версия на сайте ДО).

3. Фокин В.Г. Когерентные оптические сети. Учебное пособие. СибГУТИ, 2015.-371с.

4. Фокин В.Г. Управление телекоммуникационными сетями. Учебное пособие. – Новосибирск, СибГУТИ, 2001.-112с.

5. Бакланов И.Г. Технология ADSL/ADSL2+: теория и практика применения. –Метротек, 2007.-384с.

6. Фокин В.Г. Проектирование оптической сети доступа . Учебное пособие, СибГУТИ, 2012.-320с.

7. Гольдштейн Б.С. Протоколы сети доступа. Том 2.-М.: Радио и связь, 1999. -317с.

8. Бакланов И.Г. ISDN и Frame Relay: технология и практика измерений.-М.: Эко-Трендз, 1999.-186с.

9. Назаров А.Н., Разживин И.А., Симонов М.В. АТМ: Технические решения создания сетей.- М.: Горячая линия –телеком, 2001.-376с.

10. Фокин В.Г. Основы асинхронного режима передачи. Учебное пособие. Новосибирск, СибГУТИ, 2004.-128с.

11. Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. Сети и системы радиодоступа.- М.: Эко-Трендз, 2005.

12. Фокин В.Г. Компоненты, технологии и услуги корпоративных сетей. Учебное пособие. Новосибирск, СибГУТИ, 2001.-142с.

13. Нормативы на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей. (Приказ №92 Мин. Связи РФ от 10.08.1996).

14 .Федеральный закон: Выпуск 86. О связи. – М.: Инфра – М, 2003.-58с.

15. Колтунов М.Н., Рыжков А.В., Давыдкин П.Н. Тактовая сетевая синхронизация. –М.: Эко-Трендз, 2004.

16. Гребешков А.Ю. Стандарты и технологии управления сетями связи. -М.: Эко-трендз, 2003. -287с.

17. Дымарский Я.С., Крутякова Н.П., Яновский Г.Г. Управление сетями связи.- М.: ИТЦ «Мобильные коммуникации», 2003. – 384с.

18. Парфенов Ю.А., Мирошников  Д.Г. Последняя миля на медных кабелях. – М.: Эко-трендз, 2001.-221с.

19. Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети. : Пер. с англ. –М.: Изд. дом «Вильямс», 2003.-640с.

20. Гольдштейн Б.С., Ехриель И.М., Кадыков В.Б. Интерфейсы V5.1и V5.2: Справочник. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003.-288с.

21. Ершов В.А., Кузнецов Н.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети. –М.: Из-во МГУ им. Н.Э.Баумана, 2003.-432с.

22. Семенов А.Б. Волоконно-оптические подсистемы современных СКС.-М.: ДМК Пресс, 2007.

23. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2006. — 958 с: ил.

24. Фокин В.Г. Оптические мультиплексоры OADM/ROADM и коммутаторы PXC в мультисервисной транспортной сети. Учебное пособие. Новосибирск, СибГУТИ, 2011.-204с.

25. Росляков А.В.  Зарубежные и отечественные платформы  сетей NGN [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. В. Росляков. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2014. - 258 с.

26. Рыжков А.В. Частотно-временное обеспечение в сетях электросвязи. Учебное пособие. М.: Горячая линия телеком, 2018.-244с.

Электронные учебные ресурсы:

Электронные издания на сайте http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin

- Оптические системы передачи и транспортные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Фокин. - М. : [б. и.], 2008. - 284с.

- Проектирование оптической мультисервисной транспортной сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Фокин; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : [б. и.], 2009. - 205с. - Библиогр.: с. 201-205. - 83 р.

- Оптические мультиплексоры OADM/ROADM и коммутаторы PXC в мультисервисной транспортной сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Фокин; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : [б. и.], 2011. - 204с.

- Проектирование оптической сети доступа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Фокин; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : [б. и.], 2012. - 312 с.

- Когерентные оптические сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Фокин ; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : СибГУТИ, 2015. - 371 с. : ил. - Библиогр.: с. 356-364. - Б. ц.

- Фокин В.Г., Ибрагимов Р.З. Гибкие транспортные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие, СибГУТИ, 2020.-203с

Примечание: кроме указанной литературы рекомендуется изучение публикаций по обозначенным направлениям в периодических изданиях:

-Технологии и средства связи;

- Мир связи;

- Вестник связи;

- Электросвязь;

- Фотоника;

- Ведомственные и корпоративные сети связи;

- Сети;

- LAN, журнал сетевых решений;

- Телеспутник;

- Метрология и измерительная техника;

- Электроника: Наука, Технология, Бизнес;

- Фотон – экспресс;

- Рекомендации сектора телекоммуникаций Международного Союза Электросвязи (ITU-T) серий: G, H, I, J, L, M, N, O, X, Y. (Свободный доступ www.itu.int/);

- http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe - сайт библиотеки СибГУТИ.