# РГР № 2. Равновесие сочлененной системы тел

Задача С3.3 – на равновесие сочленённой системы тел. При решении задачи надо разбить конструкцию на части в местах соединения тел и по отдельности рассмотреть равновесие каждой части. Решение задачи должно сопровождаться рисунками, на которых следует показать заданные нагрузки, реакции наложенных на тело связей, систему координат. Необходимо проверить статическую определимость задачи, выбрать одну из форм условий равновесия полученной системы сил и составить уравнения равновесия. Решить систему уравнений и проверить правильность решения, составив уравнение моментов заданных и найденных сил относительно произвольной точки.

Методика решения задачи подробно разъяснена на примере в практическом задании С3. Составная конструкция.

Помимо решенной задачи следует также представить ответы на контрольные вопросы в письменном виде.

ВНИМАНИЕ!!! РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ЗАДАЧИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДОПУСКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ!

Задача С3.3

Конструкция состоит из трёх тел, соединенных с помощью шарниров или скользящей заделки. Система находится в равновесии под действием сосредоточенных сил F1 и F2, распределенной нагрузки интенсивностью q, вращающих моментов M1 и M2. В качестве внешних связей, наложенных на систему, могут фигурировать неподвижный и подвижный шарниры, жёсткая заделка, стержень, бискользящая заделка (двойная втулка). Определить силы реакции, действующие на конструкцию. Данные приведены в табл. 22 и на рис. 90–92.

При решении учесть, что реакция двойной втулки состоит из произвольно направленного вращающего момента.

Таблица 22

| № варианта | F1, Н | F2, Н | q, Н/м | M1, Н∙м | M2, Н∙м | a, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  | 2 | 10 | 7 | 0,4 |
|  | 12 |  | 3 | 13 | 14 | 0,6 |
|  | 8 | 6 | 4 | 8 |  | 0,5 |
|  | 5 | 7 | 1 | 6 |  | 0,8 |
|  | 24 |  | 6 | 19 | 12 | 1 |
|  | 11 |  | 3 | 8 | 14 | 0,6 |
|  | 9 |  | 2 | 6 | 12 | 0,5 |
|  | 3 | 9 | 4 | 7 |  | 1,2 |
|  | 6 | 8 | 3 | 5 |  | 0,8 |
|  | 7 | 4 | 1 | 9 |  | 0,6 |
|  | 14 | 6 | 7 | 8 |  | 1,2 |
|  | 8 |  | 6 | 9 | 17 | 1,4 |
|  | 7 | 5 | 9 | 6 |  | 0,6 |
|  | 4 | 9 | 2 | 5 |  | 0,5 |
|  | 9 |  | 1 | 4 | 18 | 0,4 |
|  | 12 |  | 7 | 8 | 14 | 0,8 |
|  | 14 | 6 | 9 | 7 |  | 1,4 |
|  | 6 | 9 | 2 | 3 |  | 0,6 |
|  | 15 | 8 | 11 | 9 |  | 1,2 |
|  | 21 |  | 14 | 8 | 11 | 0,5 |
|  | 9 | 5 | 4 | 3 |  | 0,4 |
|  | 18 | 8 | 8 | 7 |  | 0,8 |
|  | 9 | 7 | 6 | 5 |  | 1,2 |
|  | 5 | 9 | 2 | 3 |  | 0,6 |
|  | 4 | 9 | 3 | 2 |  | 1,4 |

Рис. 90

Рис. 91

Рис. 92

# Контрольные вопросы

- Что называют составной конструкцией или сочлененной системой тел?

- Дайте определение внешних и внутренних сил системы.

- В каких случаях внутренние силы системы становятся внешними? Поясните на примере.

- Опишите алгоритм решения задач на равновесие системы тел. Как Вы его применяли при решении задач?