МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматизации машиностроения

Кафедра материаловедения и основ конструирования

М. А. МЕЛЬЧАКОВ

Примеры расчетов деталей машин

Учебно-методическое пособие

Киров

2013

621.81(07)

П765

Рекомендовано к изданию методическим советом факультета автоматизации машиностроения ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в качестве практикума по выполнению лабораторных работ для студентов химического, биологического и машиностроительного факультетов всех направлений всех форм обучения

Рецензент

кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВПО «ВятГУ» Е.А. Куимов

Мельчаков, М. А.

| В–794 | Примеры расчетов деталей машин: учебно-методическое указание / М. А. Мельчаков – Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2013. – 303 с. |
| --- | --- |

УДК 621.81(07)

© ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2013

# Содержание

Введение	5

1 Кинематический расчет	6

1.1 Кинематический расчет привода с редуктором	7

2 Расчет цилиндрических зубчатых передач	24

2.1 Внешней закрытой косозубой (без смещения)	25

2.2 Внешней закрытой прямозубой (без смещения)	40

2.4 Внутренней закрытой со мещением	55

2.5 Внешней открытой прямозубой	72

2.6 Передачи для коробки скоростей	83

3 Расчет конической прямозубой передачи	91

3.1 Выбор материала	91

3.2 Проектировочный расчет	93

3.3 Силовой расчет	95

3.4 Проверочный расчет	95

3.5 Пример	100

4 Расчет червячной передачи	105

4.1 Выбор материала	105

4.2 Проектировочный расчет	107

4.3 Силовой расчет	110

4.4 Проверочный расчет	111

4.5 Пример	114

5 Расчет гибких связей	118

5.1 Расчет клиноременной передачи	118

5.2 Расчет поликлиновой передачи	130

5.3 Расчет плоскоременной передачи	141

5.4 Расчет цепной передачи (роликовая, втулочная)	151

5.5 Расчет цепной передачи (зубчатая)	161

6 Расчет размеров корпуса и зубчатых колес	167

6.1 Корпус цилиндрического (червячного) редуктора	167

6.2 Корпус конического редуктора	169

6.3 Цилиндрические колеса	171

6.4 Червячные колеса	173

6.5 Конические колеса	177

7 Расчет соединений	179

7.1 Расчет шпонок	179

7.2 Расчет шлицевых соединений	183

8 Расчет смазочных материалов	187

9 Тепловой расчет редуктора	189

10 Расчет валов	191

10.11 Проектировочный расчет валов	191

10.12 Проверочный расчет валов	194

11 Проверочный расчет подшипников	256

11.1 Расчет подшпиников при действии радиальной силы	256

11.2 Расчет подшпиников при действии радиальной и осевой силы	260

11.3 Расчет подшпиников при действии осевой силы	269

Приложение 1. Электродвигатели	272

Приложение 2. Подшипники	277

Приложение 3. Болты	281

Приложение 4. Шайбы пружинные	282

Приложение 5. Пресс масленки	283

Приложение 6. Ручка отдушина	284

Приложение 7. Жезловый маслоуказатель	285

Приложение 8. Пробка сливная и ее уплотнение	286

Приложение 9. Резиновые армированные манжеты	287

Приложение 10. Крышка подшипника глухая	288

Приложение 11. Крышка подшипника сквозная	289

# Введение

В данном пособии рассматриваются основые примеры расчетов деталей машин, со всеми необходимыми справочными данными в каждом разделе в отдельности.

Основными задачами пособия являются:

- изложить материал каждой главы в отдельности, исходя из возможностей раздельного расчета;

- дать возможность создания программного обеспечения «Комплекс программ по «Деталям машин».

Согласно предложенных в данном пособии материалов произведены разработки расчетных программ, в которых имеются ряд преимуществ по сравнению с аналогами, а именно:

- Возможность работы в домашних условиях, вследствие бесплатного распространения;

- Возможность оптимизировать процесс выполнения расчетов, изменяя необходимые значения величин, коэффициентов. При этом программа показывает выходные параметры сразу после введения числовых значений;

- Вывод результатов в виде html-странички, со всеми ссылками, формулами и рисунками;

- К данным программам прилагается вся необходимая литература, предоставляемая в виде справки;

- Простота работы с данными программами, согласно общепринятых методик расчетов.

Настоящее учебное пособие рекомендуется для студентов всех специальностей, выполняющих расчет деталей машин, как при курсовом, так и при дипломном проектировании.

# 1 Кинематический расчет

Формулы перехода к частоте:

- При заданной угловой скорости ω (рад/сек):

n=30⋅ωπ, об/мин	(1.1)

- При заданной скорости υ (м/сек) и диаметре барабана D (мм)

n=60⋅103⋅ϑπ⋅D, об/мин	(1.2)

- При заданной скорости υ (м/сек), шаге цепи p (мм), числе зубьев звездочки z.

n=60⋅103⋅ϑπ⋅p⋅z, об/мин	(1.3)

Формулы перехода к мощности:

- При заданном крутящем моменте М (Н·м), частоте вращения n (об/мин).

N=T⋅π⋅n30⋅103, кВт 	(1.4)

- При заданной окружной силе на выходное звено F (Н) и 
скорости υ (м/сек)

N=F⋅υ⋅1000, кВт 	(1.5)

## 1.1 Кинематический расчет привода с редуктором

### 1.1.1 Выбор электродвигателя

Электродвигатель подбирается по двум параметрам: требуемой мощности и частоте вращения.

- Выбор по мощности.

Требуемая мощность приводного электродвигателя при постоянной нагрузке определяется формулой:

Nтр=Nkη, кВт	(1.1.1)

где Nвых - мощность на выходном звене привода, кВт;

η - коэффициент полезного действий (КПД) привода находится как произведение частных КПД, всех передач, муфт подшипников (все что создает сопротивление при вращении):

η=η1⋅η2⋅η3...⋅ηk	(1.1.2)

где η1;η2;η3;...⋅ηk- значения КПД различных передач приведены в 
таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Средние значения КПД различных передач без учета потерь в
опорах валов

| Тип передачи | Закрытая в масляной ванне | Открытая передача |
| --- | --- | --- |
| Зубчатая передача: - цилиндрическими колесами - коническими колесами | 0,96…0,98 0,95…0,97 | 0,92…0,94 0,91…0,93 |
| Червячная передача при: - однозаходном червяке - двухзаходном червяке - четырехзаходном червяке | 0,65…0,70 0,70…0,75 0,85…0,90 | 0,60…0,70 - - |
| Цепная передача (втулочно-роликовой и зубчатой цепью) | 0,95…0,97 | 0,90…0,93 |
| Ременная передача: - плоскоременная - клиноременная - с натяжным роликом | - - - | 0,95…0,97 0,94…0,96 0,93…0,95 |

Примечания:

- Потери на трение в подшипниках могут учитываться
следующими значениями условного КПД:

  - для одной пары подшипников качения η=0,99...0,995;

  - для одной пары подшипников скольжения при:

- полужидкостном трении η=0,975...0,985

при жидкостном трении η=0,99...0,995

- Потери в компенсирующих и подвижных муфтах учитываются значениями η=0,985...0,995.

- В приводах с параллельными передачами, например, в раздвоенными зубчатыми колесами значение КПД учитывается 1 раз.

Мощность электродвигателя должна быть:

Nдв≥Nтр	(1.1.3)

- Выбор по частоте вращения.

По передаточному числу привода определяют число оборотов электродвигателя:

nдв=nвых⋅Uпр, об/мин	(1.1.4)

где nвых - число оборотов выходного звена привода, об/мин;

Uпр - передаточное отношение привода.

При этом надо учитывать рекомендации по разбивке передаточного числа редуктора:

Uред=Uбыстр⋅Uпром⋅Uтих	(1.1.5)

Uпривода=U1⋅Uред⋅U2	(1.1.6)

где Uред - передаточное число редуктора;

Uбыстр; Uпром; Uтих - передаточные числа ступеней редуктора;

U1,2,3...k - передаточные числа прочих ступеней привода.

В таблице 1.1.2 приведены рекомендации по разбивке с учетом этих различных, необходимых условий.

Таблица 1.1.2 – Рекомендуемые передаточные числа двухступенчатых редукторов

| Редуктор | Кинематическая схема редуктора | u*ред | Передаточные отношения Uб и Uт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Двухступенчатый цилиндрический по развернутой схеме | аWT аWБ | 12,5  25 7,1  40 | Uб≈(1,4...1,5)⋅Uт |
| Двухступенчатый цилиндрический с раздвоенной тихоходной ступенью | b/2 b/2 b аWT аWБ |  | uт=0,88⋅uредuб=uредuт |
| Двухступенчатый цилиндрический с раздвоенной быстроходной ступенью | b b/2 аWT аWБ | 12,5  25 7,1  40 | uт=0,88⋅uредuб=uредuт |

продолжение таблицы 1.1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Двухступенчатый цилиндрический соосный (горизонтальный) | аWT=аWБ | 12,5  22,4 7,1  40 | Uб=Uт=Uред |
| Двухступенчатый цилиндрический соосный с тихо-ходной ступенью внутреннего зацепления | aWБ aWT | 12,5  20 7,1  40 | uб=2⋅3uред uтих=uредuБ |
| Двухступенчатый коническо-цилиндрический | аWT | 12,5  20 8  40 | Uкон≈(1,3...1,4)⋅Uцил≤4 |

продолжение таблицы 1.1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Двухступенчатый цилиндро-червячный | аwт аWБ | 31,5  125 16  200 | uб=1,6...3,15 uт=uредuБ |
| Двухступенчатый червячно-цилидрический | аwт аWБ | 50  400 | uб=uредuт uт=4...6,3 |
| Примечание: *В числителе – рекомендуемые значения, в знаменателе – предельные |  |  |  |

Трехступенчатые зубчатые редукторы с цилиндрическими колесами:

Uпром≈1,25⋅Uт	(1.1.7)

Uб≈1,25⋅Uпром≈1,56⋅Uт	(1.1.8)

Таблица 1.1.3 - Рекомендуемые значения передаточных чисел для различных понижающих передач

| Тип передачи | Средние значения | Наибольшие значения |
| --- | --- | --- |
| Цилиндрическая зубчатая передача редуктора: - прямозубая - косозубая - шевронная - с внутренним зацеплением | 3…6 3…8 4…8 4…8 | 12,5 12,5 12,5 12,5 |
| Коническая зубчатая передача редуктора | 2…4 | 6,3 |
| Открытая зубчатая передача цилиндрическими колесами | 4…6 | 20 |
| Червячная передача редуктора | 8…40 | 100 |
| Цепная передача | 3…4 | 8 |
| Ременная передача: - плоским ремнем - клиновым ремнем - с натяжным роликом | 2…4 2…4 3…5 | 10 10 15 |

Передаточные числа в условиях массового производства следует брать из стандартного ряда (по ГОСТ 2185-76), для зубчатых передач:

1 ряд: 	1,0;	1,25;	1,6;	2,0;	2,5;	3,15;	4,0;	5,0;	6,3;	8,0

2 ряд: 	1,12;	1,4;	1,3;	2,24;	2,8;	3,55;	4,5	5,6;	7,1;	9,0.

или по ГОСТ 2144-76 (передачи червячные цилиндрические):

1 ряд: 	8;	10;	12,5;	16;	20;	25;	31,5;	40;	50;	63;	80

2 ряд: 	9;	11,2;	14;	18;	22,4;	28;	35,5;	45;	56;	71.

Электродвигатель выбирается исходя из расчетных мощности и частоты вращения, по таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 – Двигатели серии АИР (тип/асинхронная частота 
вращения, об/мин).

| Мощность N, кВт | Синхронная частота, об/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3000 | 1500 | 1000 | 750 |
| 0,25 | 56B2/2730 | 63A4/1320 | 63B6/860 | 71B8/690 |
| 0,37 | 63A2/2730 | 63B4/1320 | 71A6/915 | 80A8/700 |
| 0,55 | 63B2/2730 | 71A4/1350 | 71B6/915 | 80B8/700 |
| 0,75 | 71A2/2820 | 71B4/1350 | 80A6/920 | 90LA8/705 |
| 1,1 | 71B2/2805 | 80A4/1395 | 80B6/920 | 90LB8/700 |
| 1,5 | 80A2/2850 | 80B4/1395 | 90L6/925 | 100L8/705 |
| 2,2 | 80B2/2850 | 90L4/1395 | 100L6/945 | 112MA8/710 |
| 3,0 | 90L2/2850 | 100S4/1410 | 112MA6/950 | 112MB8/700 |
| 4,0 | 100S2/2850 | 100L4/1410 | 112MB6/950 | 132S8/720 |
| 5,5 | 100L2/2850 | 112M4/1430 | 132S6/960 | 132M8/715 |
| 7,5 | 112M2/2895 | 132S4/1440 | 132M6/960 | 160S8/730 |
| 11,0 | 132M2/2910 | 132M4/1450 | 160S6/970 | 160M8/730 |
| 15,0 | 160S2/2910 | 160S4/1455 | 160M6/970 | 180M8/730 |
| 18,5 | 160M2/2910 | 160M4/1455 | 180M6/980 | 200M8/730 |
| 22,0 | 180S2/2920 | 180S4/1465 | 200M6/980 | 200L8/730 |
| 30,0 | 180M2/2925 | 180M4/1470 | 200L6/975 | 225M8/730 |

### 1.1.2 Уточнение передаточного числа

Уточнение передаточного числа необходимо вследствие, того что вращение вала электродвигателя и расчетная частота имеют разные значения, а следовательно и на выходе привод получится не заданное значение.

Уточнение, обычно производят с помощью передачи (обычно не передачи редукторов):

Uпр.ут=nэдnвых	(1.1.9)

где Uпр.ут - уточненное передаточное число;

nэд – частота вращения электродвигателя (из таблиц электродвигателей).

Уточнение передачи по формуле:

U1ут=Uред⋅U2Uпривода	(1.1.10)

Для дальнейших расчетов используются уточненные значения передаточных чисел.

### 1.1.3 Расчет частот, угловых скоростей, крутящих моментов, и мощностей на всех валах

- Частоты валов рассчитываются по формуле:

nk+1=nkuk, об/мин	(1.1.11)

где nk+1 - вала с индексом (k+1), об/мин;

nk - вала с индексом (k), об/мин;

Uk – передаточное число между данными валами.

- Угловые скорости валов рассчитываются по формуле:

ωk+1=ωkUk, рад/с	(1.1.12)

где ωk+1 - вала с индексом (k+1), рад/с;

ωk - вала с индексом (k), рад/с;

Uk – передаточное число между данными валами.

- Крутящие моменты валов рассчитываются по формуле:

T(k+1)=T(k)⋅ηпер.⋅ηподш.⋅Uk, Н·м	(1.1.13)

где T(k+1) - вала с индексом (k+1) , Н·м;

T(k) - вала с индексом (k) , Н·м;

Uk – передаточное число между данными валами;

ηпер. - КПД передачи;

ηподш. - КПД подшипника.

- Мощности валов рассчитываются по формуле:

N(k+1)=N(k)⋅ηпер.⋅ηподш., кВт	(1.1.14)

где N(k+1) - вала с индексом (k+1) , кВт;

N(k) - вала с индексом (k) , кВт;

ηпер. - КПД передачи;

ηподш. - КПД подшипника.

### 1.1.4 Примеры

1.1.4.1 Привод с червячным редуктором, плоскоременной и зубчатой передачей

Произвести кинематический расчет с данными: мощность на выходе Nвых=3 кВт и угловой скоростью на выходе  ωвых=1,6 рад/с.

1. Подбор электродвигателя

Найдем КПД привода. В данном примере получается:

ηпр.=ηпл.п..⋅ηч.п..⋅ηподш.3⋅ηз.п.=0,96⋅0,75⋅0,9953⋅0,97=0,69,

где ηпр - КПД редуктора (все значения из таблицы 1.1.1);

ηпл.п.= 0,96 – КПД плоскоременной передачи;

ηч.п.= 0,75 - КПД червячной передачи;

ηз.п. = 0,97 - КПД  зубчатой передачи;

ηподш.= 0,995 - КПД подшипников.

Требуемая мощность электродвигателя:

Nтр=Nвыхηпр.=30,69=4,34кВт

Найдем передаточное отношение привода (все значения взяты из рекомендаций таблицы 1.1.2, 1.1.3 и стандартного ряда):

ипр=ипл.п.⋅ич.п.⋅из.п.=2⋅16⋅3,55=113,6

где uпл.п..=2 - передаточное отношение плоскоременной передачи;

uч.п.=16 - передаточное отношение червячной передачи;

uз.п.=3,55 - передаточное отношение зубчатой открытой передачи.

Частота вращения выходного вала:

nвых.=30⋅ωвыхπ=30⋅1,6π=15,28 об/мин

Частота вращения вала электродвигателя

nэ.дв.=nвых.⋅ипр=15,28⋅113,6=1735,808 об/мин

По каталогу (таблица 1.1.4) подбираем двигатель ближайший больший по мощности - Nэ.дв.=5,5 кВт, и частотой вращения 1500 об/мин серии АИР марки 112М4 (рабочая частота которого nэ.дв.=1430 об/мин)

2 Уточняем общее передаточное отношение

ипр.ут.=nэ.дв.nвых.=143015,28=93,59

Уточняем передаточное отношение одной из передач выбираем цилиндрическую зубчатую передачу).

из.п.=ипр.ут.ич.п.⋅ипл.п.=93,5916⋅2=2,92

3 Определение частот, угловых скоростей, крутящих моментов, мощностей валов привода

- На валу электродвигателя

nэ.дв.=1430 об/мин

ωэ.д.=π⋅nэ.д.30=π⋅143030=149,7 рад/с

Nэ.дв.=5,5 кВт

Tэ.д.=Nэ.д.⋅103ωэ.д.=5,5⋅103149,7=36,74 Н∙м

- На входном валу редуктора

nI=nэ.д.ипл.п.=14302=715 об/мин

ωI=ωэ.д.ипл.п.=149,72=74,85 рад/с

TI=Tэ.дв.⋅ипл.п.⋅ηпл.п.⋅ηподш.=36,74⋅2⋅0,96⋅0,995=70,19 Н∙м

NI=Nэ.д.⋅ηпл.п.⋅ηподш.=5,5⋅0,96⋅0,995=5,25 кВт

- На выходном валу редуктора

nII=nIич.п.=71516=44,69 об/мин

ωII=ωIич.п.=74,8516=4,69 рад/с

TII=TI⋅ич.п.⋅ηч.п.⋅ηподш.=70,19⋅16⋅0,75⋅0,995=838,07 Н∙м

NII=NI⋅ηч.п.⋅ηподш.=5,25⋅0,75⋅0,995=3,92 кВт

- На выходном валу привода

nIII=nIIиз.п.=44,692,92=15,3 об/мин

ωIII=ωIIиз.п.=4,692,92=1,6 рад/с

TIII=TII⋅из.п.⋅ηз.п.⋅ηподш.=838,07⋅2,92⋅0,97⋅0,995=2361,88H⋅м

NIII=NII⋅ηз.п.⋅ηподш.=3,92⋅0,97⋅0,995=3,78кВт

Сводная таблица

| Вал | n, об/мин | ω, рад/с | T, Н∙м | N, кВт | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигателя | 1430 | 149,7 | 36,74 | 5,5 | 2 |
| входной | 715 | 74,85 | 70,19 | 5,25 |  |
|  |  |  |  |  | 16 |
| промежуточный | 44,69 | 4,69 | 838,07 | 3,92 |  |
|  |  |  |  |  | 2,92 |
| выходной | 15,3 | 1,6 | 2361,88 | 3,78 |  |

1.1.4.2 Привод с соосным горизонтальным, муфтой и цепной передачей

Произвести кинематический расчет с данными: мощность на выходе Nвых=1,7 кВт и частотой вращения выходного вала nвых=100 об/мин.

1. Подбор электродвигателя

Найдем КПД привода. В данном примере получается:

η=ηмуф.⋅ηред.⋅ηц.п..=ηмуф.⋅ηз.п.2⋅ηц.п..⋅ηподш.4=0,99⋅0,972⋅0,92⋅0,9924=0,82988

где ηпр - КПД редуктора (все значения из таблицы 1.1.1);

ηмуф.= 0,99 – КПД муфты;

ηз.п. = 0,97 - КПД  зубчатой передачи;

ηц.п.= 0,92 – КПД цепной передачи;

ηподш.= 0,992 - КПД подшипников.

Требуемая мощность электродвигателя:

Nтр=Nвыхηпр.=1,70,82988=2,05кВт

Найдем передаточное отношение привода (все значения взяты из рекомендаций таблицы 1.1.2, 1.1.3 рекомендаций по соосному редуктору и стандартного ряда передаточных отношений):

Uобщ.=Uред.⋅Uц.п.=Uтих.⋅Uбыс.⋅Uц.п=3,15⋅3,15⋅3,15=31,25

где uред.. - передаточное отношение редуктора;

uтих..=3,15 - передаточное отношение тихоходной зубчатой передачи;

uбыс..=3,15 - передаточное отношение быстроходной зубчатой передачи;

uц.п.=3,15 - передаточное отношение цепной передачи.

Частота вращения вала электродвигателя

nэ.дв.=nвых.⋅ипр=100⋅31,25=3125 об/мин

По каталогу (таблица 1.1.4) подбираем двигатель ближайший больший по мощности - Nэ.дв.=2,2 кВт, и частотой вращения 3000 об/мин серии АИР марки 4А80И2 (рабочая частота которого nэ.дв.=285 об/мин).

2 Уточняем общее передаточное отношение

ипр.ут.=nэ.дв.nвых.=2850100=28,50

Уточняем передаточное отношение одной из передач (выбираем цепную передачу).

иц.п.=ипр.ут.итих.⋅ибыс.=28,503,15⋅3,15=2,87

3 Определение частот, угловых скоростей, крутящих моментов, мощностей валов привода

- На валу электродвигателя

nэ.дв.=2850 об/мин

ωэ.д.=π⋅nэ.д.30=π⋅285030=289,5 рад/с

Nэ.дв.=2,2 кВт

Tэ.д.=Nэ.д.⋅103ωэ.д.=2,2⋅103289,5=7,4 Н∙м

- На входном валу редуктора

nI=nэ.д.=2850 об/мин

ωI=ωэ.д.=289,5 рад/с

NI=Nэ.д.⋅ηмуф.⋅ηподш.=2,2⋅0,99⋅0,992=2,16 кВт

TI=Tэ.дв.⋅ηмуф⋅ηподш.=7,4⋅0,99⋅0,992=7,3 Н∙м

- На промежуточном валу редуктора

nII=nIибыс=28503,15=904,76 об/мин

ωII=ωIибыс.=289,53,15=94,8 рад/с

NII=NI⋅ηз.п⋅ηподш.=2,16⋅0,97⋅0,992=2,08кВт

TII=TI⋅ибыс.⋅ηз.п.⋅ηподш.=7,3⋅3,15⋅0,97⋅0,992=21,1 Н∙м

- На выходном валу редуктора

nIII=nIIитих=904,763,15=287,22 об/мин

ωIII=ωIIитих.=94,83,15=30,1 рад/с

TIII=TII⋅итих.⋅ηз.п.⋅ηподш.=21,1⋅3,15⋅0,97⋅0,992=63,96 Н∙м

NIII=NII⋅ηз.п.⋅ηподш.=2,08⋅0,97⋅0,992=2 кВт

- На выходном валу привода

nIV=nIIIицеп=287,222,87=100,08 об/мин

ωIV=ωIIIицеп=30,12,87=10,49 рад/с

TIV=TIII⋅ицеп⋅ηц.п.⋅ηподш.=63,96⋅2,87⋅0,92⋅0,992=167,53 Н∙м

NIV=NIII⋅ηц.п.⋅ηподш.=2⋅0,92⋅0,992=1,83 кВт

Сводная таблица

| Вал | n, об/мин | ω, рад/с | T, Н∙м | N, кВт | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигателя | 2850 | 289,5 | 7,3 | 2,2 |  |
| входной редуктора | 2850 | 289,5 | 7,1 | 2,16 | 3,15 |
| промежуточный редуктора | 904,76 | 94,8 | 21,1 | 2,08 |  |
|  |  |  |  |  | 3,15 |
| выходной редуктора | 287,22 | 30,1 | 65,96 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 2,87 |
| выходной привода | 100,08 | 10,49 | 167,53 | 1,83 |  |

1.1.4.3 Привод с двухступенчатым редуктором, муфтой и клиноременной передачей

Произвести кинематический расчет с данными: мощность на выходе 
Nвых=3,8 кВт и угловой скорость вращения выходного вала ωвых=0,8∙π рад/с.

1. Подбор электродвигателя

Найдем КПД привода (все значения из таблицы 1.1.1):

η=ηмуф.⋅ηред.⋅ηц.п..=ηмуф.⋅ηз.п.2⋅ηкл.п..⋅ηподш.4=0,99⋅0,972⋅0,96⋅0,9954=0,876

где ηпр - КПД привода;

ηмуф.= 0,99 – КПД муфты;

ηз.п. = 0,97 - КПД  зубчатой передачи;

ηкл.п.= 0,96 – КПД клиноременной передачи;

ηподш.= 0,995 - КПД подшипников.

Требуемая мощность электродвигателя:

Nтр=Nвыхηпр.=3,80,876=4,34 кВт

Найдем передаточное отношение привода (все значения взяты из рекомендаций таблицы 1.1.2, 1.1.3 рекомендаций по двухступенчатому редуктору и стандартного ряда передаточных отношений):

Uобщ.=Uред.⋅Uкл.п.=Uбыс.⋅Uтих.⋅Uкл.п=4,5⋅3,15⋅3,15=44,65

где uред.. - передаточное отношение редуктора;

uтих..=3,15- передаточное отношение тихоходной зубчатой передачи;

uбыс..=(1,4...1,5)⋅uтих=4,5- передаточное отношение быстроходной зубчатой передачи;

uкл.п.=3,15 - передаточное отношение клиноременной передачи.

Частота вращения выходного вала:

nвых.=30⋅ωвыхπ=30⋅0,8⋅ππ=24 об/мин

Частота вращения вала электродвигателя

nэ.дв.=nвых.⋅ипр=24⋅44,65=1071,6 об/мин

По каталогу (таблица 1.1.4) подбираем двигатель ближайший больший по мощности - Nэ.дв.=5,5 кВт, и частотой вращения 1000 об/мин серии АИР марки 139S6 (рабочая частота которого nэ.дв.=960 об/мин)

2 Уточняем общее передаточное отношение

ипр.ут.=nэ.дв.nвых.=96024=40

Уточняем передаточное отношение одной из передач (выбираем клиноременную передачу).

икл.п.=ипр.ут.ибыс.⋅итих.=404,5⋅3,15=2,82

3 Определение частот, угловых скоростей, крутящих моментов, мощностей валов привода

- На валу электродвигателя

nэ.дв.=960 об/мин

ωэ.д.=π⋅nэ.д.30=π⋅96030=100,5 рад/с

Nэ.дв.=5,5 кВт

Tэ.д.=Nэ.д.⋅103ωэ.д.=5,5⋅103100,5=54,7 Н∙м

- На входном валу редуктора

nI=nэ.д.=960 об/мин

ωI=ωэ.д.=100,5 рад/с

TI=Tэ.дв.⋅ηмуф⋅ηподш.=54,7⋅0,99⋅0,995=53,9 Н∙м

NI=Nэ.д.⋅ηмуф.⋅ηподш.=5,5⋅0,99⋅0,995=5,42 кВт

- На промежуточном валу редуктора

nII=nIибыс=9604,5=213,3 об/мин

ωII=ωIибыс.=100,54,5=22,3 рад/с

TII=TI⋅ибыс.⋅ηз.п.⋅ηподш.=53,9⋅4,5⋅0,97⋅0,995=234,1 Н∙м

NII=NI⋅ηз.п⋅ηподш.=5,42⋅0,97⋅0,995=5,23 кВт

- На выходном валу редуктора

nIII=nIIитих=213,33,15=67,7 об/мин

ωIII=ωIIитих.=22,33,15=7,1 рад/с

TIII=TII⋅итих.⋅ηз.п.⋅ηподш.=234,1⋅3,15⋅0,97⋅0,995=711,7 Н∙м

NIII=NII⋅ηз.п.⋅ηподш.=5,23⋅0,97⋅0,995=5,05кВт

- На выходном валу привода

nIV=nIIIикл.п=67,72,82=24 об/мин

ωIV=ωIIIикл.п=7,12,82=2,52 рад/с

TIV=TIII⋅икл.п⋅ηкл.п.⋅ηподш.=711,7⋅2,82⋅0,96⋅0,995=1917,1 Н∙м

NIV=NIII⋅ηкл.п.⋅ηподш.=5,05⋅0,96⋅0,995=4,82 кВт

Сводная таблица

| Вал | n, об/мин | ω, рад/с | T, Н∙м | N, кВт | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигателя | 960 | 100,5 | 54,7 | 5,5 |  |
| входной редуктора | 960 | 100,5 | 53,9 | 5,42 | 4,5 |
| промежуточный редуктора | 213,3 | 22,3 | 234,1 | 5,23 |  |
|  |  |  |  |  | 3,15 |
| выходной редуктора | 67,7 | 7,1 | 711,7 | 5,05 |  |
|  |  |  |  |  | 2,82 |
| выходной привода | 24 | 2,52 | 1917,1 | 4,82 |  |

# 2 Расчет цилиндрических зубчатых передач

Дополнительные сведения по расчету редукторов:

- Редуктор цилиндрический соосный:

- вследствие того, что межосевое расстояние одинаковое и для быстроходной и тихоходной ступени, поэтому расчет начинают с наиболее нагруженной ступени, т.е. тихоходной;

- после определения межосевого расстояния (тихоходной ступени) определяется модуль. Желательно для тихоходной ступени взять больший модуль из рассчитанного диапазона, для быстроходной меньший;

- для быстроходной ступени, ни межосевое расстояние ни модуль уже рассчитывать не надо.

## 2.1 Внешней закрытой косозубой (без смещения)

(Выборка из - Курсовое проектирование деталей машин : 
[Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов]
 / С. А. Чернавский [и др.]. - 2-е изд. , перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1988. - 414 с)

### 2.1.1 Выбор материала

Чем больше крутящий момент, тем более прочный материал следует выбирать. А также, если необходимо уменьшить межосевые расстояния, то следует выбирать материал с большей σв. Характеристики материалов брать из таблицы 2.1.1.

Ищем допускаемые контактные напряжения (для колеса и шестерни по отдельности):

σн=σнlimb⋅KHLSн, МПа	(2.1.1)

где σнlimb=2⋅HB+70 - предел контактной выносливости при базовом числе 
циклов, МПа;

KHL - коэффициент долговечности;

Sн - коэффициент безопасности (для нормализованных и улучшенных сталей, а также при объемной закалке Sн=1,1…1,2; при поверхностном упрочненииSн=1,2…1,3)

Таблица 2.1.1 - Механические свойства сталей, применяемые при изготовлении зубчатых колес.

| Марка стали | Диаметр заготовки | Предел прочности в, МПа | Предел текучести т, МПа | Твердость HB (средняя) | Термообработка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поковка и штамповка |  |  |  |  |  |
| 45 | 100-500 | 570 | 290 | 190 | Нормализация |
| 45 | до 90 | 780 | 440 | 230 | Улучшение |
|  | 90-120 | 730 | 390 | 210 |  |
|  | св. 120 | 690 | 340 | 200 |  |
| 35ХГС | до 140 | 1020 | 840 | 260 |  |
|  | св. 140 | 930 | 740 | 250 |  |
| 40Х | до 120 | 930 | 690 | 270 |  |
|  | 120-160 | 880 | 590 | 260 |  |
|  | св. 160 | 830 | 540 | 245 |  |
| 40ХН | до 150 | 930 | 690 | 280 |  |
|  | 150-180 | 880 | 590 | 265 |  |
|  | св. 180 | 835 | 540 | 250 |  |
| отливка |  |  |  |  |  |
| 40Л | - | 520 | 290 | 160 | Нормализация |
| 45Л |  | 540 | 310 | 180 |  |
| 35ГЛ | - | 590 | 340 | 190 | Улучшение |
| 35ХГСЛ |  | 790 | 590 | 220 |  |

KHL=6NHONHE	(2.1.2)

где NHO – базовое число циклов, которое определяется в зависимости от твердости стали (при HB<200 принимают NHO=107; при HB200…500, NHO возрастает по линейному закону от 107 до 6107);

NHE – расчетное число циклов и напряжений.

Если: колеса из нормализованной или улучшенной стали KHL>2,6 то принимают KHL=2,6; для закаленных сталей KHL>1,8 то принимают KHL=1,8. Если KHL<1, то принимают KHL=1

NHE=60⋅ω⋅30π⋅Lh=60⋅ω⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc	(2.1.3)

где  - угловая скорость того из колес, по материалу которого определяют допускаемые напряжения, рад/с;

Lh – ресурс работы передачи, ч.;

Lr – срок службы передачи, лет;

Д – число рабочих дней в году;

С – число смен;

tc – продолжительность смены, ч.

Общее расчетное допускаемое контактное напряжение:

σН=0,45⋅σН1+σН2, МПа	(2.1.4)

### 2.1.2 Проектировочный расчет

Межосевое расстояние

Из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев:

aω=Ka⋅U+1⋅3T2⋅103⋅Kнβσн2⋅U2⋅Ψba, мм	(2.1.5)

где T2 – крутящий момент на выходном валу передачи, Н·м;

U – передаточное число;

Ка – коэффициент межосевого расстояния (для косозубых колес и шевронных 43, для прямозубых 49,5);

КН - коэффициент неравномерности нагрузки по ширине колеса (таблица 2.1.2);

ba - коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию (для прямозубых передач ba=0,125…0,25; для косозубых ba=0,25…0,4; для шевронных ba=0,5…1,0).

Таблица 2.1.2 – Ориентировочные значения коэффициента KH, для зубчатых передач, работающих при переменной нагрузке.

| Расположение зубчатых колес относительно опор | Твердость HB поверхностей зубьев |  |
| --- | --- | --- |
|  | 350 | >350 |
| Симметричное (рисунок 1а) | 1,00…1,15 | 1,05…1,25 |
| Несимметричное (рисунок 1б) | 1,10…1,25 | 1,15…1,35 |
| Консольное (рисунок 1в) | 1,20…1,35 | 1,25…1,45 |

Рисунок 2.1.1 – Схемы расположения

Межосевое расстояние желательно округлять до стандартного числа 
(1-й ряд предпочтительнее 2-го):

|  | Межосевое расстояние aw, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ряд | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 2 ряд | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 335 | 450 | 560 | 710 | 900 | 1120 | 1400 | 1800 | 2240 |  |  |  |

Модуль числа зубьев и угол наклона зубьев колес

Нормальный модуль зацепления принимаем по следующей рекомендации:

mn=(0,01÷0,02)⋅aω, мм	(2.1.6)

Округляется до стандартного числа из следующих рядов:

|  | Нормальные модули зацепления m, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ряд | 1 | 1,25 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 2 ряд | 1,375 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 |

Определяем числа зубьев, предварительно приняв угол наклона зубьев 
β = 10° (для шевронных колес β = 10°):

z1=2⋅aω⋅cosβ(U+1)⋅mn	(2.1.7)

z2=z1⋅U	(2.1.8)

Уточняем значение угла наклона зубьев:

cosβ=(z1+z2)⋅mn2⋅aw	(2.1.9)

Угол наклона зубьев для цилиндрических колес должен быть в диапазоне 8…15, для шевронных 25…40.

Определяем основные размеры шестерни, колеса и степень точности колес

| Параметр | Шестерни, мм | Колеса, мм |
| --- | --- | --- |
| Делительный диаметр | d1=mncosβ⋅z1 | d2=mncosβ⋅z2 |
| Диаметр вершин | da1=d1+2⋅mn | da2=d2+2⋅mn |
| Диаметр впадин | df1=d1−2,5⋅mn | df2=d2−2,5⋅mn |
| Ширина зубчатого венца | b1=b2+5 | b2=ψba⋅aw |

После расчетов производим проверку межосевого расстояния:

aw=d1+d22, мм	(2.1.10)

Окружная скорость и степень точности колес

Окружная скорость

υ=ω2⋅d22000, м/с	(2.1.11)

Определяем степень точности зубчатых колес:

- для прямозубых колес:

<5 м/с – степень точности 9

=5…8 м/с – степень точности 8

=8…12,5 м/с – степень точности 7

>12,5 м/с – степень точности 6

- для косозубых колес

<5 м/с – степень точности 9

=5…8 м/с – степень точности 9

=8…12,5 м/с – степень точности 8

>12,5 м/с – степень точности 7

### 2.1.3 Силовой расчет

Силы, действующие в зацеплении, определяются по формулам:

| Наименование | Шестерни, Н | Колеса, Н |
| --- | --- | --- |
| Радиальная | Fr1=Fr2 | Fr2=Ft2⋅tgαcosβ |
| Окружная | Ft1=Ft2 | Ft2=2⋅T2⋅103d2 |
| Осевая | Fa1=Fa2 | Fa2=Ft2⋅tgβ |
| где α – угол зацепления (равен 20º для некоррегированных колес) |  |  |

### 2.1.4 Проверочный расчет

Проверка зубьев колес по контактным напряжениям

Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру:

ψbd=b1d1	(2.1.12)

Проверка контактных напряжений по формуле:

σн=Zσaw⋅T2⋅103⋅Kн⋅U+13b2⋅U2≤σH, МПа	(2.1.13)

где КН – коэффициент нагрузки, который рассчитывается по формуле;

Z - коэффициент учитывающий вид зубьев колес (Z =310 – для прямозубых, Z =270 – для косозубых и шевронных):

Kн=Kнα⋅Kнβ⋅Kнυ	(2.1.14)

где КН - коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки между зубьями (по таблице 2.1.3);

КН - коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца (по таблице 2.1.4);

КН - динамический коэффициент (по таблице 2.1.5).

Таблица 2.1.3–Значения коэффициента неравномерности между зубьями КН

| Степень точности | Окружная скорость колес , м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 6 | 1 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| 7 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,1 | 1,12 |
| 8 | 1,06 | 1,09 | 1,13 | - | - |
| 9 | 1,1 | 1,16 | - | - | - |
| Для прямозубых колес КН=1 |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.4 – Значения коэффициента неравномерности по ширине венца КН

| bd | Твердость поверхности зубьев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HB350 |  |  | НВ > 350 |  |  |
|  | I | II | III | I | II | III |
| 0,4 | 1,15 | 1,04 | 1,0 | 1,33 | 1,08 | 1,02 |
| 0,6 | 1,24 | 1,06 | 1,02 | 1,50 | 1,14 | 1,04 |
| 0,8 | 1,30 | 1,08 | 1,03 | - | 1,21 | 1,06 |
| 1,0 | - | 1,11 | 1,04 | - | 1,29 | 1,09 |
| 1,2 | - | 1,15 | 1,05 | - | 1,36 | 1,12 |
| 1,4 | - | 1,18 | 1,07 | - | - | 1,16 |
| 1,6 | - | 1,22 | 1,09 | - | - | 1,21 |
| 1,8 | - | 1,25 | 1,11 | - | - | - |
| 2,0 | - | 1,30 | 1,14 | - | - | - |
| Примечание: Данные, приведенные в столбце I относятся к передачам с консольным расположением зубчатого колеса, II - к передачам с несимметричным расположением колес по отношению к опорам, III – к передачам с симметричным расположением. |  |  |  |  |  |  |

Проверяем зубья на выносливость по напряжениям изгиба

Проверяем зубья на выносливость по напряжениям изгиба по формуле:

σF=Ft⋅KF⋅YFb⋅mn≤σF, МПа	(2.1.15)

где KF=KFβ⋅KFυ - коэффициент нагрузки (КF - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине зуба (коэффициент концентрации нагрузки – таблица 2.1.6);

КF - коэффициент, учитывающий динамическое действие нагрузки (коэффициент динамичности – таблица 2.1.7);

YF - коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа зубьев z (таблица 2.1.8)

z - эквивалентного числа зубьев;

b – ширина зубчатого венца по которому будет производиться 
расчет, мм.

Таблица 2.1.5 – Значения динамического коэффициента КН

| Степень точности | Твердость поверхности зубьев | Окружная скорость колес , м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | HB350 | 1,031,01 | 1,061,02 | 1,121,03 | 1,171,04 | 1,231,06 | 1,281,07 |
|  | HB>350 | 1,021,00 | 1,041,00 | 1,071,02 | 1,11,02 | 1,151,03 | 1,181,04 |
| 7 | HB350 | 1,041,02 | 1,071,03 | 1,141,05 | 1,211,06 | 1,201,07 | 1,361,08 |
|  | HB>350 | 1,031,00 | 1,051,01 | 1,091,02 | 1,141,03 | 1,191,03 | 1,241,04 |
| 8 | HB350 | 1,041,01 | 1,081,02 | 1,161,04 | 1,241,06 | 1,321,07 | 1,41,08 |
|  | HB>350 | 1,031,01 | 1,061,01 | 1,11,02 | 1,161,03 | 1,221,04 | 1,261,05 |
| 9 | HB350 | 1,051,01 | 1,11,03 | 1,21,05 | 1,31,07 | 1,41,09 | 1,21,05 |
|  | HB>350 | 1,041,01 | 1,071,03 | 1,131,02 | 1,21,03 | 1,261,04 | 1,321,05 |
| Примечание: в числителе значения для прямозубых колес, в знаменателе для косозубых |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.6 – Значения коэффициента неравномерности по ширине венца КF

| bd | Твердость поверхности зубьев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HB350 |  |  | НВ > 350 |  |  |
|  | I | II | III | I | II | III |
| 0,2 | 1,00 | 1,04 | 1,18 | 1,03 | 1,05 | 1,35 |
| 0,4 | 1,03 | 1,07 | 1,37 | 1,07 | 1,10 | 1,70 |
| 0,6 | 1,05 | 1,12 | 1,62 | 1,09 | 1,18 | - |
| 0,8 | 1,08 | 1,17 | - | 1,13 | 1,28 | - |
| 1,0 | 1,10 | 1,23 | - | 1,20 | 1,40 | - |
| 1,2 | 1,13 | 1,30 | - | 1,30 | 1,53 | - |
| 1,4 | 1,19 | 1,38 | - | 1,40 | - | - |
| 1,6 | 1,25 | 1,45 | - | - | - | - |
| 1,8 | 1,32 | 1,53 | - | - | - | - |
| Примечание: Данные, приведенные в столбце I относятся к передачам с консольным расположением зубчатого колеса, II - к передачам с несимметричным расположением колес по отношению к опорам, III – к передачам с симметричным расположением. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.7 – Значения динамического коэффициента КF

| Степень точности | Твердость поверхности зубьев | Окружная скорость колес , м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | HB350 | 1,061,02 | 1,131,05 | 1,261,10 | 1,401,15 | 1,581,20 | 1,671,25 |
|  | HB>350 | 1,021,01 | 1,041,02 | 1,081,03 | 1,111,04 | 1,141,06 | 1,171,01 |
| 7 | HB350 | 1,081,03 | 1,161,06 | 1,331,11 | 1,501,16 | 1,671,22 | 1,801,27 |
|  | HB>350 | 1,031,01 | 1,051,02 | 1,091,03 | 1,131,05 | 1,171,07 | 1,221,08 |
| 8 | HB350 | 1,101,03 | 1,201,06 | 1,381,11 | 1,581,17 | 1,781,23 | 1,961,29 |
|  | HB>350 | 1,041,01 | 1,061,02 | 1,121,03 | 1,161,05 | 1,211,07 | 1,261,08 |
| 9 | HB350 | 1,131,04 | 1,281,07 | 1,501,14 | 1,771,21 | 1,981,28 | 2,251,35 |
|  | HB>350 | 1,041,01 | 1,071,02 | 1,141,04 | 1,211,06 | 1,271,08 | 1,341,09 |
| Примечание: в числителе значения для прямозубых колес, в знаменателе для косозубых |  |  |  |  |  |  |  |

zυ=zcos3β	(2.1.16)

Таблица 2.1.8 – Зависимость коэффициента формы зуба YF эквивалентного числа зубьев z

| z | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YF | 4,28 | 4,09 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,66 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,60 |

Допускаемое напряжение определяется по формуле:

σF=σFlimb0SF, МПа	(2.1.17)

где σFlimb0– значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба (таблица 2.1.9), МПа;

[SF] – коэффициент безопасности (таблица 2.1.9).

SF=SFI⋅SFII 	(2.1.18)

где SFI- коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материала зубчатых колес (таблица 2.1.9);

SF″ - коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса (для поковок и штамповок – 1; для проката – 1,15; для литых – 1,3).

Таблица 2.1.9 – Значения предела выносливости при отнулевом цикле изгиба σFlimb0 и коэффициента безопасности [SF]

| Марка стали | Термическая и термохимическая обработка | Твердость зубьев |  | σFlimb0, МПа | [SF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на поверхности | в сердцевине |  |  |
| 40, 45, 50, 40Х, 40ХФА | Нормализация, улучшение | HB180…350 |  | 1,8HB | 1,75 |
| 40Х, 40ХН, 40ХФА | Объемная закалка | HRC45…55 |  | 500…550 | 1,8 |
| 40ХН, 40ХН2МА | Закалка при нагреве ТВЧ | HRC48…58 | HRC25…35 | 700 | 1,75 |
| 20ХН, 20ХН2М, 12ХН2, 12ХН3А | Цементация | HRC57…63 | - | 950 | 1,55 |
| Стали, содержащие алюминий | Азотирование | HV700…950 | HRC25…40 | 300+1,2 HRC сердцевины | 1,75 |

### 2.1.5 Пример

Дано: U = 4 - передаточное отношение ступени; T1=26,6 Нм - крутящий момент на входном валу передачи; T2=102,8 Нм - крутящий момент на выходном валу передачи; 1=140,8 рад/с - угловая скорость вращения на выходном валу передачи; 2=35,2 рад/с - угловая скорость вращения на выходном валу передачи. Срок службы передачи – 5 лет, работа в 2 смены.

Решение:

Проектировочный расчет

Выбор материала.

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов передачи, выбираем материалы со средними механическими характеристиками.

Для шестерни: сталь 35ХГС, термическая обработка – улучшение, твердость – НВ 260 (таблица 2.1.1); для колеса: сталь 45, термическая обработка – улучшение, твердость – НВ200 (таблица 2.1.1).

Для шестерни

σнlimb1=2⋅HB+70=2⋅260+70=590 МПа.

Принимаем NHO1=2107 (при HB260, методом линейной интерполяции)

NHE1=60⋅ω1⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc=60⋅140,8⋅30π⋅5⋅300⋅2⋅8=193,6⋅107

KHL1=6NHO1NHE1=62⋅107193,6⋅107=0,47

Принимаем KHL1=1, Sн1=1,1

σн1=σH limb1⋅KHL1SH1=590⋅11,1=536,36 МПа

Для колеса

σнlimb2=2⋅HB+70=2⋅200+70=470 МПа.

Принимаем NHO2=107 (при HB200)

NHE2=60⋅ω⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc=60⋅35,2⋅30π⋅5⋅300⋅2⋅8=48,4⋅107

KHL2=6NHO2NHE2=610748,4⋅107=0,52

Принимаем KHL2=1, Sн2=1,1

σн2=σнlimb2⋅KHL2Sн2=470⋅11,1=427,27 МПа

Общее расчетное допускаемое контактное напряжение:

σН=0,45⋅σН1+σН2=0,45⋅536,36+427,27=433,63МПа

Принимаем Ка=43 (для косозубых колес).

Принимаем КНβ=1,25 (таблица 2.1.2, при HB350 и несимметричном расположении колес).

Принимаем ba=0,25 (для косозубых колес).

Межосевое расстояние равняется:

aω=Ka⋅U+1⋅3T2⋅103⋅Kнβσн2⋅U2⋅Ψba=43⋅(4+1)⋅3102,8⋅103⋅1,25433,632⋅42⋅0,25≈119,3мм

Ближайшее стандартное значение межосевого расстояния aω=125  мм

Нормальный модуль зацепления:

mn=(0,01÷0,02)⋅aω=(0,01...0,02)⋅125=1,25÷2,5  мм

Принимаем стандартный модульmn=2  мм

Примем предварительный угол наклона зубьев β = 10° и определим числа зубьев шестерни и колеса по формуле:

z1=2⋅aω⋅cosβ(U+1)⋅mn=2⋅125⋅cos10(4+1)⋅2≈24

Тогда

z2=z1⋅U=24⋅4=96

Уточненное значение угла наклона зубьев:

cosβ=(z1+z2)⋅mn2⋅aw=(24+96)⋅22⋅125=0,9600

Итого: β = 16°15’

Определяем основные размеры шестерни и колеса.

| Параметр | Шестерни, мм | Колеса, мм |
| --- | --- | --- |
| Делительный диаметр | d1=mncosβ⋅z1=20,96⋅24=50,00 | d2=mncosβ⋅z2=20,96⋅96=200,00 |
| Диаметр вершин | da1=d1+2⋅mn=50+2⋅2=54 | da2=d2+2⋅mn=200+2⋅2=204 |
| Диаметр впадин | df1=d1−2,5⋅mn=50−2,5⋅2=45 | df2=d2−2,5⋅mn=200−2,5⋅2=195 |
| Ширина зубчатого венца | b1=b2+5=31+5=34 | b2=ψba⋅aw=0,25⋅125≈31 |

После расчетов производим проверку:

aw=d1+d22=50+2002=125,00 мм.

Проверка выполнена.

Окружная скорость колес:

υ=ω2⋅d22000=35,2⋅2002000=3,52мс

Степень точности зубчатых колес - 9

Силовой расчет

Силы, действующие в зацеплении:

| Наименование | Шестерни, Н | Колеса, Н |
| --- | --- | --- |
| Радиальная | Fr1=Fr2=389,75 | Fr2=Ft2⋅tgαcosβ=1028⋅tg(20°)0,96=389,75 |
| Окружная | Ft1=Ft2=1028 | Ft2=2⋅T2⋅103d2=2⋅102,8⋅103200=1028 |
| Осевая | Fa1=Fa2=299,83 | Fa2=Ft2⋅tgβ=Ft2⋅tg(β)=1028⋅0,293=299,83 |

Проверочный расчет

Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру:

ψbd=b1d1=3450=0,68

Принимаем Kнα=1,16 (таблица 2.1.3, при скорости υ=3,52мс, степени точности 9).

Принимаем КНβ≈1,07 (таблица 2.1.4, при ψbd=0,68 твердости НВ≤350 и несимметричном расположении колес относительно опор).

Принимаем КНυ≈1,04 (таблица 2.1.5, при степени точности колес - 9, HB350, υ=3,52 м/с, для косозубых колес).

Тогда

Kн=Kнα⋅Kнβ⋅Kнυ=1,16⋅1,07⋅1,04=1,291

Проверка контактных напряжений:

σн=Zσaw⋅T2⋅103⋅Kн⋅U+13b2⋅U2=270125⋅102,8⋅103⋅1,291⋅4+1331⋅42=395,02 МПа

σн<σн=433,63 МПа - условие выполняется.

Принимаем KFβ≈1,14 (таблица 2.1.6, при HB350, bd=0,68 и несимметричном расположении).

Принимаем KFϑ=1,11 (таблица 2.1.7, при степени точности колес - 9, HB350, υ=3,52 м/с, для прямозубых колес).

KF=KFβ⋅KFυ=1,14⋅1,11=1,27

Эквивалентные числа зубьев:

zυ1=z1cos3β=240,963=27,13

zυ2=z2cos3β=960,963=108,5

Отсюда, коэффициенты учитывающие форму зуба:

Принимаем YF1=3,85 (таблица 2.1.8, при zυ1=27,13).

Принимаем YF2=3,60 (таблица 2.1.8, при zυ2=108,5).

Значения предела выносливости при отнулевом цикле изгиба σFlimb0

σFlimb  10=1,8⋅HB=1,8⋅260=468   МПа

σFlimb  20=1,8⋅200=360   МПа

Принимаем SF  I=1.75 (таблица 2.1.9, при марке стали 45, улучшении)

Принимаем SF  II=1 (для поковок и штамповок)

SF=SFI⋅SFII=1,75⋅1=1,75

Допускаемые контактные напряжения:

σF1=σFlimb10SF=4681,75=267,43  МПа

σF2=σFlimb20SF=3601,75=205,71 МПа

Находим отношение σFYF

σF1YF1=267,433,85=69,46 МПа

σF2YF2=205,713,60=57,14 МПа

Дальнейший расчет следует вести для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

σF=Ft2⋅KF⋅YF2b2⋅mn=1028⋅1,45⋅3,6031⋅2=86,5≤σF=205,71 МПа

Условие прочности выполнено.

## 2.2 Внешней закрытой прямозубой (без смещения)

(Выборка из - Курсовое проектирование деталей машин : 
[Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов]
 / С. А. Чернавский [и др.]. - 3-е изд. , перераб. и доп. - М. :  Машиностроение, 2005. - 24 с)

### 2.2.1 Выбор материала

Чем больше крутящий момент, тем более прочный материал следует выбирать. А также, если необходимо уменьшить межосевые расстояния, то следует выбирать материал с большей σв. Характеристики материалов брать из таблицы 2.2.1.

Ищем допускаемые контактные напряжения (для колеса и шестерни по отдельности):

σн=σнlimb⋅KHLSн, МПа	(2.2.1)

где σнlimb=2⋅HB+70 - предел контактной выносливости при базовом числе 
циклов, МПа;

KHL - коэффициент долговечности;

Sн - коэффициент безопасности (для нормализованных и улучшенных сталей, а также при объемной закалке Sн=1,1…1,2; при поверхностном упрочненииSн=1,2…1,3)

Таблица 2.2.1 - Механические свойства сталей, применяемые при изготовлении зубчатых колес.

| Марка стали | Диаметр заготовки | Предел прочности в, МПа | Предел текучести т, МПа | Твердость HB (средняя) | Термообработка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поковка и штамповка |  |  |  |  |  |
| 45 | 100-500 | 570 | 290 | 190 | Нормализация |
| 45 | до 90 | 780 | 440 | 230 | Улучшение |
|  | 90-120 | 730 | 390 | 210 |  |
|  | св. 120 | 690 | 340 | 200 |  |
| 35ХГС | до 140 | 1020 | 840 | 260 |  |
|  | св. 140 | 930 | 740 | 250 |  |
| 40Х | до 120 | 930 | 690 | 270 |  |
|  | 120-160 | 880 | 590 | 260 |  |
|  | св. 160 | 830 | 540 | 245 |  |
| 40ХН | до 150 | 930 | 690 | 280 |  |
|  | 150-180 | 880 | 590 | 265 |  |
|  | св. 180 | 835 | 540 | 250 |  |
| отливка |  |  |  |  |  |
| 40Л | - | 520 | 290 | 160 | Нормализация |
| 45Л |  | 540 | 310 | 180 |  |
| 35ГЛ | - | 590 | 340 | 190 | Улучшение |
| 35ХГСЛ |  | 790 | 590 | 220 |  |

KHL=6NHONHE	(2.2.2)

где NHO – базовое число циклов, которое определяется в зависимости от твердости стали (при HB<200 принимают NHO=107; при HB200…500, NHO возрастает по линейному закону от 107 до 6107);

NHE – расчетное число циклов и напряжений.

Если: колеса из нормализованной или улучшенной стали KHL>2,6 то принимают KHL=2,6; для закаленных сталей KHL>1,8 то принимают KHL=1,8. Если KHL<1, то принимают KHL=1

NHE=60⋅ω⋅30π⋅Lh=60⋅ω⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc	(2.2.3)

где  - угловая скорость того из колес, по материалу которого определяют допускаемые напряжения, рад/с;

Lh – ресурс работы передачи, ч.;

Lr – срок службы передачи, лет;

Д – число рабочих дней в году;

С – число смен;

tc – продолжительность смены, ч.

Общее расчетное допускаемое контактное напряжение:

σН=0,45⋅σН1+σН2, МПа	(2.2.4)

### 2.2.2 Проектировочный расчет

Межосевое расстояние

Из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев:

aω=Ka⋅U+1⋅3T2⋅103⋅Kнβσн2⋅U2⋅Ψba, мм	(2.2.5)

где T2 – крутящий момент на выходном валу передачи, Н·м;

U – передаточное число;

Ка – коэффициент межосевого расстояния (для косозубых колес и шевронных 43, для прямозубых 49,5);

КН - коэффициент неравномерности нагрузки по ширине колеса (таблица 2.2.2);

ba - коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию (для прямозубых передач ba=0,125…0,25; для косозубых ba=0,25…0,4; для шевронных ba=0,5…1,0).

Таблица 2.2.2 – Ориентировочные значения коэффициента KH, для зубчатых передач, работающих при переменной нагрузке.

| Расположение зубчатых колес относительно опор | Твердость HB поверхностей зубьев |  |
| --- | --- | --- |
|  | 350 | >350 |
| Симметричное (рисунок 1а) | 1,00…1,15 | 1,05…1,25 |
| Несимметричное (рисунок 1б) | 1,10…1,25 | 1,15…1,35 |
| Консольное (рисунок 1в) | 1,20…1,35 | 1,25…1,45 |

Рисунок 2.2.1 – Схемы расположения

Межосевое расстояние желательно округлять до стандартного числа 
(1-й ряд предпочтительнее 2-го):

|  | Межосевое расстояние aw, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ряд | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 2 ряд | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 335 | 450 | 560 | 710 | 900 | 1120 | 1400 | 1800 | 2240 |  |  |  |

Модуль числа зубьев и угол наклона зубьев колес

Нормальный модуль зацепления принимаем по следующей рекомендации:

mn=(0,01÷0,02)⋅aω, мм	(2.2.6)

Округляется до стандартного числа из следующих рядов:

|  | Нормальные модули зацепления m, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ряд | 1 | 1,25 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 2 ряд | 1,375 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 |

Определяем суммарное число зубьев:

zΣ=2awmn	(2.2.7)

Числа зубьев колеса и шестерни (при этом числа зубьев должны быть целыми):

z1=zΣ(U+1)	(2.2.8)

z2=zΣ−z1	(2.2.9)

Проверяем передаточное число:

δ=z2z1−uu⋅100%<2,5%	(2.2.10)

Определяем основные размеры шестерни, колеса и степень точности колес

| Параметр | Шестерни, мм | Колеса, мм |
| --- | --- | --- |
| Делительный диаметр | d1=mn⋅z1 | d2=mn⋅z2 |
| Диаметр вершин | da1=d1+2⋅mn | da2=d2+2⋅mn |
| Диаметр впадин | df1=d1−2,5⋅mn | df2=d2−2,5⋅mn |
| Ширина зубчатого венца | b1=b2+5 | b2=ψba⋅aw |

Окружная скорость и степень точности колес

Окружная скорость

υ=ω2⋅d22000, м/с	(2.2.11)

Определяем степень точности зубчатых колес:

- для прямозубых колес:

<5 м/с – степень точности 9

=5…8 м/с – степень точности 8

=8…12,5 м/с – степень точности 7

>12,5 м/с – степень точности 6

- для косозубых колес

<5 м/с – степень точности 9

=5…8 м/с – степень точности 9

=8…12,5 м/с – степень точности 8

>12,5 м/с – степень точности 7

### 2.2.3 Силовой расчет

Силы, действующие в зацеплении, определяются по формулам:

| Наименование | Шестерни, Н | Колеса, Н |
| --- | --- | --- |
| Радиальная | Fr1=Fr2 | Fr2=Ft2⋅tgα |
| Окружная | Ft1=Ft2 | Ft2=2⋅T2⋅103d2 |
| Осевая | Fa1=0 | Fa2=0 |
| где α – угол зацепления (равен 20º для некоррегированных колес) |  |  |

### 2.2.4 Проверочный расчет

Проверка зубьев колес по контактным напряжениям

Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру:

ψbd=b1d1	(2.2.12)

Проверка контактных напряжений по формуле:

σн=Zσaw⋅T2⋅103⋅Kн⋅U+13b2⋅U2≤σH, МПа	(2.2.13)

где КН – коэффициент нагрузки, который рассчитывается по формуле;

Z - коэффициент учитывающий вид зубьев колес (Z =310 – для прямозубых, Z =270 – для косозубых и шевронных):

Kн=Kнα⋅Kнβ⋅Kнυ	(2.2.14)

где КН - коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки между зубьями (для прямозубых колес КН=1);

КН - коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца (по таблице 2.2.3);

КН - динамический коэффициент (по таблице 2.2.4).

Таблица 2.2.3 – Значения коэффициента неравномерности по ширине венца КН

| bd | Твердость поверхности зубьев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HB350 |  |  | НВ > 350 |  |  |
|  | I | II | III | I | II | III |
| 0,4 | 1,15 | 1,04 | 1,0 | 1,33 | 1,08 | 1,02 |
| 0,6 | 1,24 | 1,06 | 1,02 | 1,50 | 1,14 | 1,04 |
| 0,8 | 1,30 | 1,08 | 1,03 | - | 1,21 | 1,06 |
| 1,0 | - | 1,11 | 1,04 | - | 1,29 | 1,09 |
| 1,2 | - | 1,15 | 1,05 | - | 1,36 | 1,12 |
| 1,4 | - | 1,18 | 1,07 | - | - | 1,16 |
| 1,6 | - | 1,22 | 1,09 | - | - | 1,21 |
| 1,8 | - | 1,25 | 1,11 | - | - | - |
| 2,0 | - | 1,30 | 1,14 | - | - | - |
| Примечание: Данные, приведенные в столбце I относятся к передачам с консольным расположением зубчатого колеса, II - к передачам с несимметричным расположением колес по отношению к опорам, III – к передачам с симметричным расположением. |  |  |  |  |  |  |

Проверяем зубья на выносливость по напряжениям изгиба

Проверяем зубья на выносливость по напряжениям изгиба по формуле:

σF=Ft⋅KF⋅YFb⋅mn≤σF, МПа	(2.2.15)

где KF=KFβ⋅KFυ - коэффициент нагрузки (КF - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине зуба (коэффициент концентрации нагрузки – таблица 2.2.5);

КF - коэффициент, учитывающий динамическое действие нагрузки (коэффициент динамичности – таблица 2.2.6);

YF - коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа зубьев z (таблица 2.2.7)

z - эквивалентного числа зубьев;

b – ширина зубчатого венца по которому будет производиться расчет.

Таблица 2.2.4 – Значения динамического коэффициента КН

| Степень точности | Твердость поверхности зубьев | Окружная скорость колес , м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | HB350 | 1,031,01 | 1,061,02 | 1,121,03 | 1,171,04 | 1,231,06 | 1,281,07 |
|  | HB>350 | 1,021,00 | 1,041,00 | 1,071,02 | 1,11,02 | 1,151,03 | 1,181,04 |
| 7 | HB350 | 1,041,02 | 1,071,03 | 1,141,05 | 1,211,06 | 1,201,07 | 1,361,08 |
|  | HB>350 | 1,031,00 | 1,051,01 | 1,091,02 | 1,141,03 | 1,191,03 | 1,241,04 |
| 8 | HB350 | 1,041,01 | 1,081,02 | 1,161,04 | 1,241,06 | 1,321,07 | 1,41,08 |
|  | HB>350 | 1,031,01 | 1,061,01 | 1,11,02 | 1,161,03 | 1,221,04 | 1,261,05 |
| 9 | HB350 | 1,051,01 | 1,11,03 | 1,21,05 | 1,31,07 | 1,41,09 | 1,21,05 |
|  | HB>350 | 1,041,01 | 1,071,03 | 1,131,02 | 1,21,03 | 1,261,04 | 1,321,05 |
| Примечание: в числителе значения для прямозубых колес, в знаменателе для косозубых |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.5 – Значения коэффициента неравномерности по ширине венца КF

| bd | Твердость поверхности зубьев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HB350 |  |  |  | НВ > 350 |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 0,2 | 1,00 | 1,04 | 1,18 | 1,10 | 1,03 | 1,05 | 1,35 | 1,20 |
| 0,4 | 1,03 | 1,07 | 1,37 | 1,21 | 1,07 | 1,10 | 1,70 | 1,45 |
| 0,6 | 1,05 | 1,12 | 1,62 | 1,40 | 1,09 | 1,18 | - | 1,72 |
| 0,8 | 1,08 | 1,17 | - | 1,59 | 1,13 | 1,28 | - | - |
| 1,0 | 1,10 | 1,23 | - | - | 1,20 | 1,40 | - | - |
| 1,2 | 1,13 | 1,30 | - | - | 1,30 | 1,53 | - | - |
| 1,4 | 1,19 | 1,38 | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 1,6 | 1,25 | 1,45 | - | - | - | - | - | - |
| 1,8 | 1,32 | 1,53 | - | - | - | - | - | - |
| Примечание: Данные, приведенные в столбце I относятся к передачам с консольным расположением зубчатого колеса, II - к передачам с несимметричным расположением колес по отношению к опорам, III – к передачам с симметричным расположением. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.6 – Значения динамического коэффициента КF

| Степень точности | Твердость поверхности зубьев | Окружная скорость колес , м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | HB350 | 1,61,02 | 1,131,05 | 1,261,10 | 1,401,15 | 1,581,20 | 1,671,25 |
|  | HB>350 | 1,021,01 | 1,041,02 | 1,081,03 | 1,111,04 | 1,141,06 | 1,171,01 |
| 7 | HB350 | 1,081,03 | 1,161,06 | 1,331,11 | 1,501,16 | 1,671,22 | 1,801,27 |
|  | HB>350 | 1,031,01 | 1,051,02 | 1,091,03 | 1,131,05 | 1,171,07 | 1,221,08 |
| 8 | HB350 | 1,101,03 | 1,201,06 | 1,381,11 | 1,581,17 | 1,781,23 | 1,961,29 |
|  | HB>350 | 1,041,01 | 1,061,02 | 1,121,03 | 1,161,05 | 1,211,07 | 1,261,08 |
| 9 | HB350 | 1,131,04 | 1,281,07 | 1,501,14 | 1,771,21 | 1,981,28 | 2,251,35 |
|  | HB>350 | 1,041,01 | 1,071,02 | 1,141,04 | 1,211,06 | 1,271,08 | 1,341,09 |

zυ=zcos3β	(2.2.16)

Таблица 2.2.7 – Зависимость коэффициента формы зуба YF эквивалентного числа зубьев z

| z | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YF | 4,28 | 4,09 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,66 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,60 |

Допускаемое напряжение определяется по формуле:

σF=σFlimb0SF, МПа	(2.2.17)

где σFlimb0– значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба – таблица 2.2.8, МПа;

[SF] – коэффициент безопасности 2.2.8.

SF=SFI⋅SFII 	(2.2.18)

где SFI- коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материала зубчатых колес (таблица 2.2.8);

SF″ - коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса (для поковок и штамповок – 1; для проката – 1,15; для литых – 1,3).

Таблица 2.2.8 – Значения предела выносливости при отнулевом цикле изгиба σFlimb0 и коэффициента безопасности [SF]

| Марка стали | Термическая и термохимическая обработка | Твердость зубьев |  | σFlimb0, МПа | [SF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на поверхности | в сердцевине |  |  |
| 40, 45, 50, 40Х, 40ХФА | Нормализация, улучшение | HB180…350 |  | 1,8HB | 1,75 |
| 40Х, 40ХН, 40ХФА | Объемная закалка | HRC45…55 |  | 500…550 | 1,8 |
| 40ХН, 40ХН2МА | Закалка при нагреве ТВЧ | HRC48…58 | HRC25…35 | 700 | 1,75 |
| 20ХН, 20ХН2М, 12ХН2, 12ХН3А | Цементация | HRC57…63 | - | 950 | 1,55 |
| Стали, содержащие алюминий | Азотирование | HV700…950 | HRC25…40 | 300+1,2 HRC сердцевины | 1,75 |

### 2.2.5 Пример

Дано: U = 4 - передаточное отношение ступени; T1=26,6 Нм - крутящий момент на входном валу передачи; T2=102,8 Нм - крутящий момент на выходном валу передачи; 1=140,8 рад/с - угловая скорость вращения на выходном валу передачи; 2=35,2 рад/с - угловая скорость вращения на выходном валу передачи. Срок службы передачи – 5 лет, работа в 2 смены.

Решение:

Проектировочный расчет

Выбор материала.

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов передачи, выбираем материалы со средними механическими характеристиками.

Для шестерни: сталь 35ХГС, термическая обработка – улучшение, твердость – НВ 260 (таблица 2.2.1); для колеса: сталь 45, термическая обработка – улучшение, твердость – НВ200 (таблица 2.2.1).

Для шестерни

σнlimb1=2⋅HB+70=2⋅260+70=590 МПа.

Принимаем NHO1=2107 (при HB260, методом линейной интерполяции)

NHE1=60⋅ω1⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc=60⋅140,8⋅30π⋅5⋅300⋅2⋅8=193,6⋅107

KHL1=6NHO1NHE1=62⋅107193,6⋅107=0,47

Принимаем KHL1=1, Sн1=1,1

σн1=σH limb1⋅KHL1SH1=590⋅11,1=536,36 МПа

Для колеса

σнlimb2=2⋅HB+70=2⋅200+70=470 МПа.

Принимаем NHO2=107 (при HB200)

NHE2=60⋅ω⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc=60⋅35,2⋅30π⋅5⋅300⋅2⋅8=48,4⋅107

KHL2=6NHO2NHE2=610748,4⋅107=0,52

Принимаем KHL2=1, Sн2=1,1

σн2=σнlimb2⋅KHL2Sн2=470⋅11,1=427,27 МПа

Общее расчетное допускаемое контактное напряжение:

σН=0,45⋅σН1+σН2=0,45⋅536,36+427,27=433,63МПа

Принимаем Ка=49,5 (для прямозубых колес).

Принимаем КНβ=1,25 (таблица 2.2.2, при HB350 и несимметричном расположении колес).

Принимаем ba=0,25 (для прямозубых колес).

Межосевое расстояние равняется:

aω=Ka⋅U+1⋅3T2⋅103⋅Kнβσн2⋅U2⋅Ψba=49,5⋅(4+1)⋅3102,8⋅103⋅1,25433,632⋅42⋅0,25≈137,33мм

Ближайшее стандартное значение межосевого расстояния aω=140  мм

Нормальный модуль зацепления:

mn=(0,01÷0,02)⋅aω=(0,01...0,02)⋅140=1,4÷2,8  мм

Принимаем стандартный модульmn=2  мм

Определяем суммарное число зубьев:

zΣ=2awmn=2⋅1402=140

Числа зубьев колеса и шестерни (при этом числа зубьев должны быть целыми):

z1=zΣ(U+1)=1402+1=46,67≈47

z2=zΣ−z1=140−47=93

Проверяем передаточное число:

δ=z2z1−uu⋅100%=9347−22=1%<2,5%

Определяем основные размеры шестерни и колеса.

| Параметр | Шестерни, мм | Колеса, мм |
| --- | --- | --- |
| Делительный диаметр | d1=mn⋅z1=2⋅47=94 | d2=mn⋅z2=2⋅93=186 |
| Диаметр вершин | da1=d1+2⋅mn=94+2⋅2=98 | da2=d2+2⋅mn=186+2⋅2=200 |
| Диаметр впадин | df1=d1−2,5⋅mn=94−2,5⋅2=99 | df2=d2−2,5⋅mn=186−2,5⋅2=181 |
| Ширина зубчатого венца | b1=b2+5=35+5=40 | b2=ψba⋅aw=0,25⋅140≈35 |

Окружная скорость колес:

υ=ω2⋅d22000=35,2⋅1862000=3,27мс

Степень точности зубчатых колес - 9

Силовой расчет

Силы, действующие в зацеплении:

| Наименование | Шестерни, Н | Колеса, Н |
| --- | --- | --- |
| Радиальная | Fr1=Fr2=402,19 | Fr2=Ft2⋅tgαcosβ=1105⋅tg(20°)=402,19 |
| Окружная | Ft1=Ft2=1105 | Ft2=2⋅T2⋅103d2=2⋅102,8⋅103186=1105 |
| Осевая | Fa1=Fa2=0 | Fa2=0 |

Проверочный расчет

Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру:

ψbd=b1d1=4094=0,43

Принимаем Kнα=1 (для прямозубых колес).

Принимаем КНβ≈1,04 (таблица 2.2.3, при ψbd=0,43 твердости НВ≤350 и несимметричном расположении колес относительно опор).

Принимаем КНυ≈1,15 (таблица 2.2.4, при степени точности колес - 9, HB350, υ=3,27 м/с, для прямозубых колес).

Z=310 для прямозубых колес.

Тогда

Kн=Kнα⋅Kнβ⋅Kнυ=1⋅1,04⋅1,15=1,196

Проверка контактных напряжений:

σн=Zσaw⋅T2⋅103⋅Kн⋅U+13b2⋅U2=310140⋅102,8⋅103⋅1,196⋅4+1335⋅42=366,82 МПа

σн<σн=433,63 МПа - условие выполняется.

Принимаем KFβ≈1,07 (таблица 2.2.5, при HB350, bd=0,43 и несимметричном расположении).

Принимаем KFϑ=1,39 (таблица 2.2.6, при степени точности колес - 9, HB350, υ=3,27 м/с, для прямозубых колес).

KF=KFβ⋅KFυ=1,07⋅1,39=1,487

Эквивалентные числа зубьев:

zυ1=z1=47

zυ2=z2=93

Отсюда, коэффициенты учитывающие форму зуба:

Принимаем YF1=3,65 (таблица 2.2.7, при zυ1=47)

Принимаем YF2=3,605 (таблица 2.2.7, при zυ2=93)

Значения предела выносливости при отнулевом цикле изгиба σFlimb0

σFlimb  10=1,8⋅HB=1,8⋅260=468   МПа

σFlimb  20=1,8⋅200=360   МПа

Принимаем SF  I=1.75 (таблица 2.2.8, при марка стали 45, улучшении)

Принимаем SF  II=1 (для поковок и штамповок)

SF=SFI⋅SFII=1,75⋅1=1,75

Допускаемые контактные напряжения:

σF1=σFlimb10SF=4681,75=267,43  МПа

σF2=σFlimb20SF=3601,75=205,71 МПа

Находим отношение σFYF

σF1YF1=267,433,65=73,27 МПа

σF2YF2=205,713,605=57,14 МПа

Дальнейший расчет следует вести для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

σF=Ft2⋅KF⋅YF2b2⋅mn=1105⋅1,487⋅3,6035⋅2=84,5≤σF=205,71 МПа

Условие прочности выполнено.

## 2.4 Внутренней закрытой со мещением

(Выборка из - Конструирование узлов и деталей машин : учеб. пособие для вузов / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 
1998. - 447 с.)

### 2.4.1 Выбор материала

Чем больше крутящий момент, тем более прочный материал следует выбирать. А также, если необходимо уменьшить межосевые расстояния, то следует выбирать материал с большей σв. Характеристики материалов брать из таблицы 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Механические свойства сталей, применяемые при изготовлении зубчатых колес.

| Марка стали | Диаметр заготовки | Предел прочности в, МПа | Предел текучести т, МПа | Твердость HB (средняя) | Термообработка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поковка и штамповка |  |  |  |  |  |
| 45 | 100-500 | 570 | 290 | 190 | Нормализация |
| 45 | до 90 | 780 | 440 | 230 | Улучшение |
|  | 90-120 | 730 | 390 | 210 |  |
|  | св. 120 | 690 | 340 | 200 |  |
| 35ХГС | до 140 | 1020 | 840 | 260 |  |
|  | св. 140 | 930 | 740 | 250 |  |
| 40Х | до 120 | 930 | 690 | 270 |  |
|  | 120-160 | 880 | 590 | 260 |  |
|  | св. 160 | 830 | 540 | 245 |  |
| 40ХН | до 150 | 930 | 690 | 280 |  |
|  | 150-180 | 880 | 590 | 265 |  |
|  | св. 180 | 835 | 540 | 250 |  |
| отливка |  |  |  |  |  |
| 40Л | - | 520 | 290 | 160 | Нормализация |
| 45Л |  | 540 | 310 | 180 |  |
| 35ГЛ | - | 590 | 340 | 190 | Улучшение |
| 35ХГСЛ |  | 790 | 590 | 220 |  |

Ищем допускаемые контактные напряжения (для колеса и шестерни по отдельности):

σн=σнlimbKHLSн, МПа	(2.4.1)

где σнlimb=2HB+70 - предел контактной выносливости при базовом числе циклов, МПа;

KHL - коэффициент долговечности;

Sн - коэффициент безопасности (для нормализованных и улучшенных сталей, а также при объемной закалке Sн=1,1…1,2; при поверхностном упрочненииSн=1,2…1,3)

KHL=6NHONHE	(2.4.2)

где NHO – базовое число циклов, которое определяется в зависимости от твердости стали (при HB<200 принимают NHO=107; при HB200…500, NHO возрастает по линейному закону от 107 до 6107);

NHE – расчетное число циклов и напряжений.

Если: колеса из нормализованной или улучшенной стали KHL>2,6 то принимают KHL=2,6; для закаленных сталей KHL>1,8 то принимают KHL=1,8. Если KHL<1, то принимают KHL=1

NHE=60⋅ω⋅30π⋅Lh=60⋅ω⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc	(2.4.3)

где  - угловая скорость того из колес, по материалу которого определяют допускаемые напряжения, рад/с;

Lh – ресурс работы передачи, ч.;

Lr – срок службы передачи, лет;

Д – число рабочих дней в году;

С – число смен;

tc – продолжительность смены, ч.

Общее расчетное допускаемое контактное напряжение:

σН=0,45⋅σН1+σН2, МПа	(2.4.4)

Допускаемое напряжение на изгибную прочность определяется по формуле:

σF=σFlimb0SF, МПа	(2.4.5)

где σFlimb0– значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба (таблица 2.4.2), МПа;

[SF] – коэффициент безопасности.

SF=SFI⋅SFII 	(2.4.6)

где SFI- коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материала зубчатых колес (таблица 2.4.2);

SF″ - коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса (для поковок и штамповок – 1; для проката – 1,15; для 
литых – 1,3).

Таблица 2.4.2 – Значения предела выносливости при отнулевом цикле изгиба σFlimb0 и коэффициента безопасности [SF]

| Марка стали | Термическая и термохимическая обработка | Твердость зубьев |  | σFlimb0, МПа | [SF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на поверхности | в сердцевине |  |  |
| 40, 45, 50, 40Х, 40ХФА | Нормализация, улучшение | HB180…350 |  | 1,8HB | 1,75 |
| 40Х, 40ХН, 40ХФА | Объемная закалка | HRC45…55 |  | 500…550 | 1,8 |
| 40ХН, 40ХН2МА | Закалка при нагреве ТВЧ | HRC48…58 | HRC25…35 | 700 | 1,75 |
| 20ХН, 20ХН2М, 12ХН2, 12ХН3А | Цементация | HRC57…63 | - | 950 | 1,55 |
| Стали, содержащие алюминий | Азотирование | HV700…950 | HRC25…40 | 300+1,2 HRC сердцевины | 1,75 |

### 2.4.2 Проектировочный расчет

Предварительное значение межосевого расстояния и окружная скорость колес

Предварительное значение межосевого расстояния aW', мм определяют следующим образом

aw'=K⋅u−1⋅3T1u, мм	(7)

где T1 – вращающий момент на шестерне, Н·м;

u – передаточное число.

К - коэффициент назначается в зависимости от поверхностной твердости Н1 и Н2 зубьев шестерни и колеса соответственно по таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 - Коэффициент К

| Твердость Н | Н1  350 НВ Н2  350 НВ | Н1 > 45 HRCэ Н2  350 НВ | Н1 > 45 HRCэ Н2  45 HRCэ |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент К | 10 | 8 | 6 |

Ориентировочное значение окружной скорости колес υ, м/с. вычисляют по формуле

υ=aw⋅ω1103⋅u−1, м/с	(2.4.8)

где ω1 – угловая скорость шестерни, рад/с.

По таблице 2.4.4 назначается степень точности зубчатой передачи.

Таблица 2.4.4 - Степень точности зубчатых колёс

| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | Допустимая окружная скорость колес υ, м/с |
| --- | --- |
| 6 (передачи повышенной точности) | До 20 |
| 7 (передачи нормальной точности) | До 12 |
| 8 (передачи пониженной точности) | До 6 |
| 9 (передачи низкой точности) | До 2 |

Уточненное значение межосевого расстояния

Уточняют предварительно найденное значение межосевого расстояния по формуле

aw=Kα⋅u−1⋅3KH⋅T1Ψba⋅u⋅σH2, мм	(2.4.9)

где Ka – коэффициент межосевого расстояния (450 – для прямозубых 
колес), МПа;

ba – коэффициент ширины принимают из ряда стандартных чисел: 0,1; 0,125; 0,16, 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25:

Кн – коэффициент нагрузки в расчетах на контактную прочность.

Для передач внутреннего зацепления, рекомендуется

ψba=0,2⋅(u+1)u−1.	(2.4.10)

Коэффициент нагрузки определяется по формуле

KH=KHυ⋅KHβ⋅KHα, 	(2.4.11)

где Кнυ - коэффициент, учитывающий внутреннюю динамику нагружения, связанную с ошибками шагов зацепления и погрешностями профилей зубьев (таблица 2.4.5);

Кн - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, обусловленной погрешностями направления зуба и упругими деформациями валов (таблица 2.4.6);

Кн - коэффициент распределения нагрузки между зубьями, зависящий от степени точности (nст) изготовления зубчатых колес по нормам плавности (формулы 2.4.12 и 2.4.13).

Таблица 2.4.5 - Коэффициенты динамичности КHυ  и КFυ

| Степень точности ГОСТ 1643-81 | Твердость поверхностей зубьев | Коэффициент | υ, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 6 | НВ≤350 | КНυ | 1,03 | 1,09 | 1,16 | 1,25 | 1,32 |
|  |  | КFυ | 1,06 | 1,18 | 1,32 | 1,50 | 1,64 |
|  | НВ≥350 | КНυ | 1,02 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,20 |
|  |  | КFυ | 1,02 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,20 |
| 7 | НВ≤350 | КНυ | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,32 | 1,40 |
|  |  | КFυ | 1,08 | 1,24 | 1,40 | 1,64 | 1,80 |
|  | НВ≥350 | КНυ | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,19 | 1,25 |
|  |  | КFυ | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,19 | 1,25 |
| 8 | НВ≤350 | КНυ | 1,05 | 1,15 | 1,24 | 1,38 | 1,48 |
|  |  | КFυ | 1,10 | 1,30 | 1,48 | 1,77 | 1,96 |
|  | НВ≥350 | КНυ | 1,03 | 1,09 | 1,15 | 1,24 | 1,30 |
|  |  | КFυ | 1,03 | 1,09 | 1,15 | 1,24 | 1,30 |
| 9 | НВ≤350 | КНυ | 1,06 | 1,12 | 1,28 | 1,45 | 1,56 |
|  |  | КFυ | 1,11 | 1,33 | 1,56 | 1,90 | - |
|  | НВ≥350 | КНυ | 1,03 | 1,09 | 1,17 | 1,28 | 1,35 |
|  |  | КFυ | 1,03 | 1,09 | 1,17 | 1,28 | 1,35 |

Таблица 2.4.6 – Ориентировочные значения коэффициента KH, для зубчатых передач, работающих при переменной нагрузке.

| Расположение зубчатых колес относительно опор | Твердость HB поверхностей зубьев |  |
| --- | --- | --- |
|  | 350 | >350 |
| Симметричное (рисунок 1а) | 1,00…1,15 | 1,05…1,25 |
| Несимметричное (рисунок 1б) | 1,10…1,25 | 1,15…1,35 |
| Консольное (рисунок 1в) | 1,20…1,35 | 1,25…1,45 |

Рисунок 2.4.1 – Схемы расположения

Для прямозубых передач

KHα=1+0,06⋅(nст−5)≤1,25; 	(2.4.12)

где nст – степень точности изготовления зубчатых колес ( 5  nст  9).

Межосевое расстояние желательно округлять до стандартного числа (1-й ряд предпочтительнее 2-го):

|  | Межосевое расстояние aw, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ряд | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 2 ряд | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 335 | 450 | 560 | 710 | 900 | 1120 | 1400 | 1800 | 2240 |  |  |  |

Определение модуля передачи

Минимальное значение модуля определяют из условия прочности зуба на изгиб

m=(0,01...0,02)⋅a, мм	(2.4.16)

Из полученного диапазона модулей принимают значение m, согласуя его со стандартным по ГОСТ 9563-80 (ряд 1 следует предпочитать 
ряду 2).

|  | Нормальные модули зацепления m, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ряд | 1 | 1,25 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 2 ряд | 1,375 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 |

В многоступенчатых цилиндрических редукторах модуль тихоходных ступеней необходимо принимать больших значений, чем на быстроходных.

Суммарное число зубьев

zs=2⋅awm.	(2.4.19)

Полученное значение zs округляют в меньшую сторону до целого числа и определяют действительное значение угла  наклона зуба

Определение числа зубьев колес и фактического  передаточного числа

Число зубьев шестерни

z1=zsu−1≥z1min.	(2.4.21)

Значение z1 округляют в ближайшую сторону до целого числа. Для прямозубых колес z1min = 17.

При z1 < z1min передачу выполняют со смещением для исключения подрезания зубьев.

Коэффициент смещения x равен:

для прямозубой передачи

x1=x2=17−z117≤0,6 мм	(2.4.22)

Для колеса внутреннего зацепления x2 =  x1.

Число зубьев колеса внутреннего зацепления

z2=zs+z1. 	(2.4.24)

Значение фактического передаточного отношения не должно отличаться от номинального более чем на 3 %, а общее фактическое передаточное число многоступенчатых редукторов на 5 %.

Δ=z2z1−uu⋅100%	(2.4.26)

Определение геометрических параметров колес

Делительные диаметры d шестерни

d1=z1⋅m, мм	(2.4.28)

колеса:

d2=2⋅aw+d1, мм	(2.4.29)

Диаметры окружности вершин dа и впадин df зубьев колес внутреннего зацепления

- вершин:

da1=d1+2⋅(1+x1)⋅m, мм	(2.4.30)

da2=d2+2⋅(1+x1−0,2)⋅m, мм	(2.4.31)

- впадин:

df1=d1−2⋅(1,25−x1)⋅m, мм	(2.4.32)

df2=d2−2⋅(1,25−x2)⋅m, мм	(2.4.33)

Ширина зубчатого венца шестерни и колеса

b2=aw⋅ψba, мм	(2.4.34)

b1=b2+2⋅m, мм	(2.4.35)

### 2.4.3 Силовой расчет

| Наименование | Шестерни, Н | Колеса, Н |
| --- | --- | --- |
| Радиальная | Fr1=Ft1⋅tgα | Fr2=Fr1 |
| Окружная | Ft2=2⋅T1⋅103d1 | Ft2=Ft1 |
| Осевая | Fa1=Ft1⋅tgβ | Fa2=Fa1 |
| где α – угол зацепления (равен 20º для некоррегированных колес) |  |  |

### 2.4.4 Проверочный расчет

Проверка зубьев колес по контактным напряжениям

Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру:

ψbd=b1d1	(2.4.36)

Проверка контактных напряжений по формуле:

σн=Zσaw⋅T1⋅Kн⋅U−13b2⋅U≤σH, МПа	(2.4.37)

где КН – коэффициент нагрузки (рассчитан ранее);

Z – коэффициент учитывающий вид зубьев колес (Z =9600 – для прямозубых, Z =8400 – для косозубых и шевронных):

Проверяем зубья на выносливость по напряжениям изгиба

σF=Ft⋅KF⋅YFb⋅m≤σF, МПа	(2.4.38)

где KF=KFβ⋅KFV - коэффициент нагрузки

КF - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине зуба (коэффициент концентрации нагрузки) – таблица 2.4.7;

КFV - коэффициент динамичности (определен ранее);

YF - коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа зубьев z - эквивалентного числа зубьев – 
таблица 2.4.8;

b – ширина зубчатого венца по которому будет производиться расчет.

Таблица 2.4.7 – Значения коэффициента неравномерности по ширине венца КF

| bd | Твердость поверхности зубьев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HB350 |  |  |  | НВ > 350 |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 0,2 | 1,00 | 1,04 | 1,18 | 1,10 | 1,03 | 1,05 | 1,35 | 1,20 |
| 0,4 | 1,03 | 1,07 | 1,37 | 1,21 | 1,07 | 1,10 | 1,70 | 1,45 |
| 0,6 | 1,05 | 1,12 | 1,62 | 1,40 | 1,09 | 1,18 | - | 1,72 |
| 0,8 | 1,08 | 1,17 | - | 1,59 | 1,13 | 1,28 | - | - |
| 1,0 | 1,10 | 1,23 | - | - | 1,20 | 1,40 | - | - |
| 1,2 | 1,13 | 1,30 | - | - | 1,30 | 1,53 | - | - |
| 1,4 | 1,19 | 1,38 | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 1,6 | 1,25 | 1,45 | - | - | - | - | - | - |
| 1,8 | 1,32 | 1,53 | - | - | - | - | - | - |
| Примечание: Данные, приведенные в столбце I относятся к передачам с консольным расположением зубчатого колеса, II - к передачам с несимметричным расположением колес по отношению к опорам, III – к передачам с симметричным расположением. |  |  |  |  |  |  |  |  |

zυ=zcos3β	(2.4.39)

Таблица 2.4.8 – Зависимость коэффициента формы зуба YF эквивалентного числа зубьев z

| z | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YF | 4,28 | 4,09 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,66 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,60 |

### 2.4.5 Пример

Дано: U = 4 - передаточное отношение ступени; T1=26,6 Нм - крутящий момент на входном валу передачи; T2=102,8 Нм - крутящий момент на выходном валу передачи; 1=140,8 рад/с - угловая скорость вращения на выходном валу передачи; 2=35,2 рад/с - угловая скорость вращения на выходном валу передачи. Срок службы передачи – 5 лет, работа в 2 смены.

Решение:

Проектировочный расчет

Выбор материала.

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов передачи, выбираем материалы со средними механическими характеристиками.

Для шестерни: сталь 35ХГС, термическая обработка – улучшение, твердость – НВ 260 (таблица 2.1.1); для колеса: сталь 45, термическая обработка – улучшение, твердость – НВ200 (таблица 2.1.1).

Для шестерни

σнlimb1=2⋅HB+70=2⋅260+70=590 МПа.

Принимаем NHO1=2107 (при HB260, методом линейной интерполяции)

NHE1=60⋅ω1⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc=60⋅140,8⋅30π⋅5⋅300⋅2⋅8=193,6⋅107

KHL1=6NHO1NHE1=62⋅107193,6⋅107=0,47

Принимаем KHL1=1, Sн1=1,1

σн1=σH limb1⋅KHL1SH1=590⋅11,1=536,36 МПа

Для колеса

σнlimb2=2⋅HB+70=2⋅200+70=470 МПа.

Принимаем NHO2=107 (при HB200)

NHE2=60⋅ω⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc=60⋅35,2⋅30π⋅5⋅300⋅2⋅8=48,4⋅107

KHL2=6NHO2NHE2=610748,4⋅107=0,52

Принимаем KHL2=1, Sн2=1,1

σн2=σнlimb2⋅KHL2Sн2=470⋅11,1=427,27 МПа

Общее расчетное допускаемое контактное напряжение:

σН=0,45⋅σН1+σН2=0,45⋅536,36+427,27=433,63МПа

Значения предела выносливости при отнулевом цикле изгиба

σFlimb  10=1,8⋅HB=1,8⋅260=468   МПа- для шестерни

σFlimb  20=1,8⋅200=360   МПа- для колеса

Коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материала зубчатых колес  SF  I=1.75.

Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса SF  I=1.

SF=SFI⋅SFII=1,75⋅1=1,75

Допускаемые контактные напряжения:

σF1=σFlimb0SF=4681,75=267,43  МПа - для шестерни

σF2=σFlimb0SF=3601,75=205,71 МПа - для колеса

Дальнейших расчет по наименьшему значению σF2=205,71 МПа.

Принимаем К=10 (при твердости шестерни и колеса Н  350 НВ)

Предварительное межосевое расстояние

aw'=K⋅u−1⋅3T1u=10⋅4−1⋅3102,84=88,53 мм

Ориентировочное значение окружной скорости колес (для прямозубых колес)

υ=aw⋅ω1103⋅u−1=88,53⋅140,8103⋅4−1=4,15 м/с

По таблице 2.4.4, степень точности nст=8.

Коэффициент ширины

ψba=0,2⋅(u+1)u−1=0,2⋅(4+1)4−1=0,33.

Из стандартного ряда, принимаем ba=0,315

Коэффициент нагрузки определяется по формуле

KH=KHυ⋅KHβ⋅KHα=1,2⋅1,1⋅1,6=2,112

где КНv=1,2 (таблица 2.4.5, при НВ≤350 и скорости υ=4,15 м/с);

КНβ=1,1 (таблица 2.4.6, при НВ≤350 и несимметричном расположении колес);

KHα=1+С⋅(nст−5)=1+0,25⋅(8−5)=1,75

Принимаем КНα=1,6 (т.к. расчетное получилось больше допустимого)

Уточненное межосевое расстояние

aw=Kα⋅u−1⋅3KH⋅T1Ψba⋅u⋅σH2=410⋅4−1⋅32,112⋅102,80,315⋅4⋅433,632=119,47 мм

Принимаем aw=125 мм (из стандартного ряда)

Предварительный делительный диаметр колеса

d2=2⋅aw⋅uu−1=2⋅125⋅44−1=333,33 мм

Ширина зубчатого венца колеса

b2=ψba⋅aw=0,315⋅125=39,375 мм

Принимаем b2=40 мм (ближайшее - в большую сторону)

Минимальное значение модуля

mmin=Km⋅KFυ⋅T1⋅u−1aw⋅b2⋅σF=2,8⋅103⋅1,4⋅102,8⋅4−1125⋅40⋅205,71=1,17 мм

где КFυ=1,4 (таблица 2.4.5, при НВ≤350 и скорости υ=4,15 м/с);

σF=σF2=205,71 МПа – (меньшее значение)

Максимально допустимый из условия неподрезания зубьев у основания

mmax≈2⋅aw17⋅(u−1)=2⋅12517⋅(4−1)=4,9мм

Из диапазона 0,84…4,9 выбираем m=2,5 мм (из стандартного ряда)

Минимальный угол наклона зубьев косозубых колес

βmin=arcsin4⋅mb2=arcsin4⋅2,540=14,47°

Суммарное число зубьев

zs=2⋅aw⋅cosβminm=2⋅125⋅cos14,47°2,5=96,8

Принимаем zs=96

Действительное значение угла  наклона зуба

β=arccoszs⋅m2⋅aw=arccos96⋅2,52⋅125=16,26°

Число зубьев шестерни

z1=zsu−1=964−1=32

Что больше допустимого минимального

Число зубьев колеса

z2=zs+z1=96+32=128

Фактическое передаточное число зацепления

uф=z2z1=12832=4.

Ошибка Δ=0%.

Ширина зубчатого венца шестерни

b1=b2+2⋅m=40+2⋅2,5=45 мм.

Делительные диаметры d шестерни

d1=z1⋅mcosβ=32⋅2,5cos(16,26°)=83,33 мм

колеса:

d2=2⋅aw+d1=2⋅125+83,33=333,33 мм.

Диаметры окружности вершин dа и впадин df зубьев колес

- вершин:

da1=d1+2⋅(1+x1)⋅m=83,33+2⋅(1+0)⋅2,5=88,33 мм.

da2=d2+2⋅(1+x1−0,2)⋅m=333,33+2⋅(1+0−0,2)⋅2,5=337,33 мм.

- впадин:

df1=d1−2⋅(1,25−x1)⋅m=83,33−2⋅(1,25−0)⋅2,5=77,08 мм.

df2=d2−2⋅(1,25−x2)⋅m=333,33−2⋅(1,25−0)⋅2,5=327,08 мм.

Силовой расчет

Силы в зацеплении

| Наименование | Шестерни, Н | Колеса, Н |
| --- | --- | --- |
| Радиальная | Fr1=Ft1⋅tgαcosβ=2467,3⋅tg(20°)cos(16,26°)=935,44 | Fr2=Fr1=935,44 |
| Окружная | Ft1=2⋅T1⋅103d1=2⋅102,8⋅10383,33=2467,3 | Ft2=Ft1=2467,3 |
| Осевая | Fa1=Ft1⋅tgβ=2467,3⋅tg(16,26°)=719,62 | Fa2=Fa1=719,62 |

Проверочный расчет

Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру:

ψbd=b1d1=4583,33=0,54

Проверка контактных напряжений по формуле:

σн=Zσaw⋅T1⋅Kн⋅U−13b2⋅U=8400125⋅102,8⋅1,8656⋅4−1340⋅4=

=382,3<[σH]=433,63  МПа

Что меньше допустимого. Условие прочности выполнено.

Коэффициент нагрузки

KF=KFβ⋅KFυ=1,09⋅1,4=1,526

где КF =1,09 (таблица 2.4.7, при HB350, ψbd=0,54 и несимметричное расположение колес);

КFV =1,4 - коэффициент динамичности (определен ранее);

Эквивалентное число зубьев

zυ1=z1cos3β=32cos3(16,26°)=36,17

zυ2=z2cos3β=128cos3(16,26°)=144,68

YF1=3,75 и YF2=3,6 (по таблице 2.4.8)

σF1YF1=267,433,75=71,31

σF2YF2=205,713,6=57,14

Расчет ведем по колесу

σF2=Ft2⋅KF⋅YF2b2⋅m=2467,3⋅1,526⋅3,640⋅2,5=135,5≤σF2=205,71 МПа

Что меньше допустимого. Условие прочности выполнено.

## 2.5 Внешней открытой прямозубой

(Выборка из - Детали машин : учеб. пособие / И. И. Устюгов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1981. - 399 с.)

### 2.5.1  Выбор материала

По таблице 2.5.1 и 2.5.2, в зависимости от необходимых требований выбираем марку материала.

Допускаемое контактное напряжение определяется:

σHP=σ0HP, МПа	(2.5.1)

Принимается Khl=1.

Допускаемое напряжение при изгибе определяется:

σFP=σ0FP, МПа	(2.5.2)

Принимается KFl=1.

Таблица 2.5.1

| Сталь НВ< 350—чугун | Тихоходные передачи больших габаритов и невысокой точности (8- и 9-я степени). Менее чувствительны к недостаточной смазке |
| --- | --- |
| Сталь—сталь, улучшение, НВ<350 | Мелкосерийное производство. Редукторы как специальные, так и общего назначения. Невысокие нагрузки и скорости, отсутствие жестких требований и габаритам |
| Сталь—сталь, закалка объемная или поверхностная, НВ>350 | Колеса со средней несущей способностью я повышенной скоростью коробок передач и специальных редукторов общего машиностроения. Редко переключаемые колеса коробок передач общего машиностроения, Переключение не на ходу |
| Сталь—сталь, цементация, нитроцементация с закалкой, НВ>350 | Ответственные высоконагруженные передачи с повышенными требованиями к габаритам, работающие на повышенных скоростях, высокой точности (5, 6, 7-я степени). Требуются добавочные отделочные операции. Часто переключаемые колеса коробок передач |
| Полиамид—сталь | Колеса, работающие с высокими скоростями и малыми нагрузками, при недостаточной жесткости конструкции. Уменьшают шум передачи. Спаренное стальное колесо должно быть достаточно твердым (НВ>300), с низкой шероховатостью поверхности (шлифованное или шевингованное), Значительные габариты |

Таблица 2.5.2 -  Допускаемые напряжения для зубьев при расчете зубчатых передач на выносливость

| Материал | Термообработка | Твердость |  |  |  | σ0НР, МПа | NH0·107 | σ0FР, МПа |  | NF0·107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид нагрузки |  |  |
|  |  | поверхности |  | сердцевины |  |  |  | нереверс. | реверсив. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сталь 45 | Нормализация | НВ180...200 |  |  |  | 420 | 1 | 155 | 110 | 4 |
|  | Улучшение | НВ240...280 |  |  |  | 600 | 1,5 | 195 | 130 | 4 |
|  | Закалка ТВЧ сквозная с охватом дна впадины | HRC40...50 |  |  |  | 800 | 6 | 210 | 160 | 4 |
|  | Закалка ТВЧ поверхностная с охватом дна впадины | HRC40...52 | НВ240.. 280 |  |  | 800 | 6 | 230 | 180 | 4 |
| Сталь 50Г | Закалка объемная | HRC45...50 |  |  |  | 800 | 6 | 220 | 165 | 4 |
| Сталь 40X | Нормализация | HB210...230 |  |  |  | 550 | 1 | 200 | 130 | 4 |
|  | Улучшение | НВ240...280 |  |  |  | 650 | 2,5 | 230 | 150 | 4 |
|  | Закалка ТВЧ объемная с охватом дна впадины | HRC48...52 |  |  |  | 900 | 8 | 230 | 170 | 4 |
|  | Закалка ТВЧ поверхностная с охватом дна впадины | HRC48...52 | НВ250...280 |  |  | 900 | 8 | 270 | 200 | 4 |
| Сталь 40ХН | Закалка ТВЧ сквозная с охватом дна впадины | HRC48...55 |  |  |  | 1000 | 10 | 270 | 200 | 4 |
|  | Закалка ТВЧ поверхностная с охватом дна впадины | HRC52...56 | НВ260...300 |  |  | 1000 | 10 | 320 | 240 | 4 |
| Сталь 20Х и 20ХФ | Цементация с закалкой и последующей шлифовкой | HRC52...62 |  |  | HRC26...35 | 1100 | 12 | 280 | 210 | 4 |
| Сталь 12ХН3А | рабочих поверхностей | HRC56...62 |  |  | HRC30...40 | 1150 | 12 | 330 | 250 | 4 |
| Сталь 18ХГТ |  | HRC56...62 |  |  | HRC30…40 | 1150 | 12 | 300 | 220 | 4 |
| Сталь 20Х и 40 X | Нитроцементация с закалкой и последующей шлифовкой рабочих поверхностей | HRC56...62 |  |  | HRC30...40 | 1100 | 12 | 300 | 220 | 4 |
| Сталь 30ХГТ | Нитроцементация с закалкой и последующей шлифовкой рабочих поверхностей | HRC56...62 |  |  | HRC35...45 | 1100 | 12 | 300 | 220 | 4 |
| Сталь 40X | Азотирование (газовое) | HRC60...65 |  |  | HRC25...28 | 950 | 14 | 240 | 215 | 4 |
| Сталь 40ХФА |  | HRC60...65 |  |  | HRC26....30 | 1050 | 14 | 290 | 260 | 4 |
| Чугун СЧ32-52 | — | НВ187...255 |  |  | 550 | 1 | 115 | 80 | 1 |  |
| Высоко-прочный чугун ВЧ 30-2 | — | НВ197...265 |  |  | 600 | 1 | 120 | 85 | 1 |  |
| Стальное литье 40ХЛ и 40ГЛ | Закалка с высоким отпуском | НВ190...255 |  |  | 600 | 1 | 135 | 90 | 4 |  |
| Текстолит ПТ и ПТК | — | НВ30...35 |  |  | 45...55 | — | 40 | 40 | — |  |
| ДСП Б и В |  | НВ30...50 |  |  | 50...60 | — | 50 | 50 | — |  |
| Полиамидкапролон | — | НВ14...15 |  |  | 42 | — | 30 | 30 | — |  |

Коэффициент ширины зубчатого венца по межосевому расстоянию, при консольном расположении одного из колес, выбирается из 
диапазона ψba=0,2…0,25.

Коэффициент ширины зубчатого венца по диаметру:

ψbd=0,5⋅ψba⋅(u+1)	(2.5.3)

где u – передаточное число передачи.

По таблице 2.5.3, определяем коэффициенты распределения нагрузки по ширине зубчатого венца, при расчете на контактную и изгибную 
прочность KHβ и KFβ

Таблица 2.5.3 – Коэффициент формы зубьев

| Относительная ширина колес ψbd | Консольное расположение одного из колес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KHβ |  | KFβ |  |
|  | при твердости рабочих поверхностей зубьев HB |  |  |  |
|  | >350 | <350 | >350 | <350 |
| 0,2 | 1,15 | 1,07 | 1,25 | 1,13 |
| 0,4 | 1,35 | 1,15 | 1,55 | 1,28 |
| 0,6 | 1,60 | 1,24 | 1,90 | 1,50 |
| 0,8 | 1,85 | 1,35 | 2,30 | 1,70 |

### 2.5.2 Проектировочный расчет

Числа зубьев

Числа зубьев шестерни, задаются, конструктивно (z1 min=17). Числа зубьев колеса, определяется по формуле:

z2=z1⋅u	(2.5.4)

Модуль передачи

Определяется по формуле:

m≥Km⋅1000⋅3YF⋅KFβ⋅T1z12⋅ψbd⋅σFP⋅106, мм	(2.5.5)

где Кm – коэффициент (для прямозубых передач, принимается Кm =1,4);

YF – коэффициент формы зуба, таблица 2.5.4 (находят значения для шестерни YF' и колеса YF'', находят соотношение σFPYF для шестерни и колеса. Дальнейший расчет ведут по наименьшему соотношению);

T1 – крутящий момент на шестерне, Н·м;

σFP - допускаемое напряжение при изгибе, МПа

Таблица 2.5.4 – Коэффициент формы зубьев YF

| Число зубьев z или zυ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 300 |
| 4,3 | 4,12 | 3,96 | 3,85 | 3,75 | 3,37 | 3,73 | 3,74 | 3,75 | 3,78 | 3,75 |

Полученное значение округляется в большую сторону по таблице 5:

Таблица 2.5.5 – Стандартный ряд модулей

|  | Нормальные модули зацепления m, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ряд | 1 | 1,25 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 2 ряд | 1,375 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 |
| 1-й ряд предпочтительнее 2-го |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные параметры колес

Диаметры колеса и шестерни:

| Наименование диаметра | Диаметры шестерни, мм | Диаметры колес, мм |
| --- | --- | --- |
| Делительный | d1=m⋅z1 | d2=m⋅z2 |
| Вершин | da1=d1+2⋅m | da2=d2+2⋅m |
| Впадин | df1=d1−2,5⋅m | df2=d2−2,5⋅m |

Межосевое расстояние:

aw=d1+d22, мм	(2.5.6)

Ширина зубчатого колеса:

b2=ψbd⋅d1, мм	(2.5.7)

Ширина шестерни берется на 3…5 мм. больше ширины колеса.

Окружная скорость колес и степень точности

υ=d1⋅ω12000, м/с	(2.5.8)

где ω1 – угловая скорость на шестерне, рад/с.

Определяем степень точности зубчатых колес:

<5 м/с – степень точности 9

=5…8 м/с – степень точности 8

=8…12,5 м/с – степень точности 7

>12,5 м/с – степень точности 6

### 2.5.3 Силовой расчет

Силы, действующие в зацеплении, определяются по формулам:

| Наименование | Шестерни, Н | Колеса, Н |
| --- | --- | --- |
| Радиальная | Fr1=Ft1⋅tgα | Fr2=Fr1 |
| Окружная | T1i | Ft2=Ft1 |
| где α – угол зацепления (равен 20º для некоррегированных колес) |  |  |

### 2.5.4 Проверочный расчет

Проверка зубьев колес по контактным напряжениям

Условие прочности, МПа:

σH=ZH⋅ZM⋅Zε106⋅KH⋅Ft⋅(u+1)⋅106d1⋅b1⋅U<σHP, МПа	(2.5.9)

где ZH – коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей;

ZМ – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес (таблица 2.5.6);

Zε – коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий

КН – коэффициент нагрузки.

ZH=2sin(2⋅α)	(2.5.10)

Для обычных некоррегированных колес (α=20) ZH =1,76.

Таблица 2.5.6 – Значение коэффициента ZМ, Па1/2

| Материал зубчатых колес |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь-сталь | сталь-чугун | сталь-бронза | чугун-чугун | текстолит-сталь | ДСП-сталь | полиамид-сталь |
| 274·103 | 234·103 | 225·103 | 209·103 | 69,5·103 | 85·103 | 47,5·103 |

Zε=4−εα3	(2.5.11)

где εα- коэффициент торцевого перекрытия.

εα=1,88−3,2⋅1z1+1z2	(2.5.12)

KH=KHβ⋅KHυ	(2.5.13)

где KHυ - коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, 
таблица 2.5.7.

Таблица 2.5.7 – Значения динамического коэффициента КН

| Степень точности | Твердость поверхности зубьев | Окружная скорость колес , м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | HB350 | 1,03 | 1,06 | 1,12 | 1,17 | 1,23 | 1,28 |
|  | HB>350 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,1 | 1,15 | 1,18 |
| 7 | HB350 | 1,04 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,20 | 1,36 |
|  | HB>350 | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,14 | 1,19 | 1,24 |
| 8 | HB350 | 1,04 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,4 |
|  | HB>350 | 1,03 | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,22 | 1,26 |
| 9 | HB350 | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
|  | HB>350 | 1,04 | 1,07 | 1,13 | 1,2 | 1,26 | 1,32 |

Проверка зубьев колес по напряжениям изгиба

Условие прочности:

σF=YF⋅KF⋅Ftb2⋅m<σFP, МПа	(2.5.14)

где KF - коэффициент нагрузки.

KF=KFβ⋅KFυ	(2.5.15)

KFυ=2⋅KHυ−1	(2.5.16)

### 2.5.5 Пример

Дано: U = 4 - передаточное отношение ступени; T1=26,6 Нм - крутящий момент на входном валу передачи; T2=102,8 Нм - крутящий момент на выходном валу передачи; 1=8,8 рад/с - угловая скорость вращения на выходном валу передачи; 2=2,2 рад/с - угловая скорость вращения на выходном валу передачи. Срок службы передачи – 5 лет, работа в 2 смены.

Решение:

Проектировочный расчет

Выбор материала.

По таблице 2.5.1 - материал сталь-сталь, улучшение, HB<350.

Таблица 2.5.2 – Сталь 45, улучшение, НВ240...280   600 195

σHP=σ0HP=600 МПа

σFP=σ0FP=195МПа

Принимаем Khl=1  и KFl=1.

Коэффициент ширины зубчатого венца по межосевому 
расстоянию ψba=0,25.

Коэффициент ширины зубчатого венца по диаметру:

ψbd=0,5⋅ψba⋅(u+1)=0,5⋅0,25⋅(4+1)=0,625

По таблице 2.5.3, KHβ =1,24 и KFβ=1,5.

Конструктивно принимаем число зубьев шестерни z1=20. Определяем число зубьев колеса:

z2=z1⋅u=20⋅4=80

Принимаем Кm =1,4.

Коэффициент формы зуба YF'=4,12 и YF''=3,74 (таблица 2.5.4).

σFPYF'=1954,12=47,33

σFPYF'=1953,74=52,14

Дальнейший расчет ведем по наименьшему соотношению – по шестерне.

Модуль:

m≥Km⋅1000⋅3YF⋅KFβ⋅T1z12⋅ψbd⋅σFP=1,4⋅1000⋅34,12⋅1,5⋅102,8202⋅0,625⋅195⋅106=3,29 мм.

Принимаем m=3,5 мм.

Диаметры колеса и шестерни:

| Наименование диаметра | Диаметры шестерни, мм | Диаметры колес, мм |
| --- | --- | --- |
| Делительный | d1=m⋅z1=3,5⋅20=70 | d2=m⋅z2=3,5⋅80=280 |
| Вершин | da1=d1+2⋅m=70+2⋅3,5=77 | da2=d2+2⋅m=280+2⋅3,5=287 |
| Впадин | df1=d1−2,5⋅m=70−2,5⋅3,5=71,25 | df2=d2−2,5⋅m=280−2,5⋅3,5=271,25 |

Межосевое расстояние:

aw=d1+d22=70+2802=175 мм

Ширина зубчатых колес:

b2=ψbd⋅d1=0,625⋅70=43,75≈44 мм

b1=b2+3...5=44+5=49мм

Окружная скорость колес и степень точности

υ=d1⋅ω12000=70⋅8,82000=0,308 м/с

Степень точности зубчатых колес – 9.

Силовой расчет

Силы, действующие в зацеплении, определяются по формулам:

| Наименование | Шестерни, Н | Колеса, Н |
| --- | --- | --- |
| Радиальная | Fr1=Ft1⋅tgα=2937,14⋅tg20°=1069,03 | Fr2=Fr1=1069,03 |
| Окружная | Ft1=2⋅T1⋅103d1=2⋅102,8⋅10370=2937,14 | Ft2=Ft1=2937,14 |

Проверочный расчет

Проверка зубьев колес по контактным напряжениям

Принимаем ZH = 1,76 (по рекомендациям) коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей.

Принимаем ZМ = 274·103  Па1/2  (таблица 2.5.6) коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес

εα=1,88−3,2⋅1z1+1z2=1,88−3,2⋅120+180=1,68

Zε=4−εα3=4−1,683=0,879

Принимаем KHυ =1,05 (таблица 2.5.7, при υ=0,301 м/с и степени точности – 9) коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку.

KH=KHβ⋅KHυ=1,24⋅1,05=1,302

Условие прочности:

NHE=60⋅nT13⋅iT1i3⋅tчi

=1,76⋅274⋅103⋅0,879106⋅1,302⋅2937,14⋅(4+1)70⋅149⋅4=250 МПа<σHP

Проверка зубьев колес по напряжениям изгиба

KFυ=2⋅KHυ−1=2⋅1,05−1=1,1

KF=KFβ⋅KFυ=1,5⋅1,1=1,65

Условие прочности:

σF=YF⋅KF⋅Ftb2⋅m=4,12⋅1,65⋅2937,1444⋅3,5=129,65 МПа<σFP

## 2.6 Передачи для коробки скоростей

(Выборка из Расчет и проектирование деталей машин / Под ред. 
Г.Б. Столбина, К.П.Жукова, - М.: Высш. шк., 1978. - 247 с.)

### 2.6.1 Проектировочный расчет

В отличии от редукторов, коробки передач (скоростей) рассчитывать начинают с предварительного начального диаметра шестерни:

dw1=Kd⋅3T1⋅KHβ⋅(u+1)u⋅ψbd⋅σHP2	(2.6.1)

где Kd – вспомогательный коэффициент (таблица 2.6.1), МПа1/3;

T1 – крутящий момент на шестерне, Н·м;

КHβ – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца (таблица 2);

u – передаточное число (наибольшее значение);

ψbd – коэффициент отношения ширины зубчатого венца, к начальному диаметру;

σHP  - допускаемое контактное напряжение, МПа.

Таблица 2.6.1 – Значения коэффициента Kd и ZM

| Коэффициент | Материал шестерни и колеса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сталь-сталь | сталь-чугун | сталь-бронза | чугун-чугун | текстолит-сталь | ДСП-сталь | полиамид-сталь |
| Kd | 770 | 700 | 680 | 645 | 310 | 360 | 240 |
| ZM | 274 | 234 | 225 | 209 | 69,5 | 35 | 47,5 |

Таблица 2.6.2

| Коэффициент ψbd | Весьма жесткий вал L/dоп≤3…6 |  |  |  | Менее жесткий вал L/dоп>6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КHβ |  | КFβ |  | КHβ |  | КFβ |  |
|  | При твердости рабочих поверхностей |  |  |  | При твердости рабочих поверхностей |  |  |  |
|  | >350 | <350 | >350 | <350 | >350 | <350 | >350 | <350 |
| 0,2 | 1,01 | 1,0 | 1,02 | 1,01 | 1,06 | 1,02 | 1,1 | 1,05 |
| 0,4 | 1,05 | 1,02 | 1,07 | 1,04 | 1,12 | 1,05 | 1,20 | 1,12 |
| 0,6 | 1,09 | 1,04 | 1,13 | 1,07 | 1,20 | 1,08 | 1,30 | 1,17 |
| 0,8 | 1,14 | 1,06 | 1,20 | 1,11 | 1,27 | 1,12 | 1,44 | 1,23 |
| 1,0 | 1,18 | 1,08 | 1,27 | 1,15 | 1,37 | 1,15 | 1,57 | 1,32 |
| 1,2 | 1,25 | 1,10 | 1,37 | 1,20 | 1,50 | 1,18 | 1,72 | 1,40 |
| 1,4 | 1,32 | 1,13 | 1,50 | 1,25 | 1,60 | 1,23 | 1,85 | 1,50 |
| 1,6 | 1,40 | 1,16 | 1,60 | 1,32 | — | 1,28 | — | 1,60 |

Коэффициент отношения ширины зубчатого венца, к начальному диаметру:

ψbd=ψba⋅u+12	(2.6.2)

где ψba - коэффициент ширины зубчатого венца от межосевого расстояния (принимается в пределах 0,2…1,6).

Допускаемое контактное напряжение определяется по зависимости:

σHP=σHP'⋅KHL	(2.6.3)

где σHP' - допускаемое контактное напряжение, соответствующее базовому числу NH0 циклов перемены напряжений (таблица 2.6.3), МПа;

КHL – коэффициент долговечности.

KHL=6NH0NHE	(2.6.4)

где NH0 - базовое число циклов перемены напряжений, соответствующее длительному пределу выносливости (таблица 2.6.3);

NHE - эквивалентное число циклов перемены напряжений.

Предельные значения KHL ограничиваются:

- для стальных колес при объемном упрочнении KHL≤2,6;

- для стальных колес при поверхностном упрочнении KHL≤1,8;

- при NHE/NH0>1, коэффициент долговечности KHL=1;

- для чугунных 1≤KHL≤1,4;

- для неметаллических колес KHL=1.

При постоянной нагрузке:

NHE=60⋅tч⋅n	(2.6.5)

где tч – полное число часов работы передачи за расчетный срок службы, ч;

n  - частота вращения вала, мин-1.

tч=Д⋅Lгод⋅8⋅c	(2.6.6)

где Д – количество рабочих дней в году (обычно принимают 300 дней), днях;

Lгод – количество лет работы, годах;

с – количество смен в день.

Таблица 2.6.3 – Материалы

| Материал и марка | Термообработка | Твердость HB или HRC |  | Толщина упрочненного слоя, мм | Допускаемые напряжения при базовом числе циклов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | σHP', МПа | NH0 | σHP', МПа |  | NF0 |
|  |  | поверхности | сердцевины |  |  |  | нереверсивная | реверсивная |  |
| Сталь 45 | Улучшение | HB 240…280 |  | - | 600 | 1,5·107 | 195 | 130 | 4·106 |
|  | Закалка ТВЧ сквозная с охватом дна впадины | HRC 40…50 |  | на 1…3 мм ниже дна впадины | 800 | 6·107 | 210 | 160 | 4·106 |
|  | Закалка ТВЧ поверхностная с охватом дна впадины | HRC 40…52 | HB 240…280 | (0,2…0,3)·m | 800 | 6·107 | 230 | 180 | 4·106 |
| Сталь 50Г | Закалка объемная | HRC 45…50 |  | - | 800 | 6·107 | 200 | 165 | 4·106 |
| Сталь 40Х | Нормализация | HB 210…230 |  | - | 550 | 107 | 200 | 130 | 4·106 |
|  | Улучшение | HB 240…280 |  | - | 650 | 2,5·107 | 230 | 150 | 4·106 |
|  | Закалка ТВЧ сквозная с охватом дна впадины | HRC 48…52 |  | на 1…3 мм ниже дна впадины | 900 | 8·107 | 230 | 170 | 4·106 |
|  | Закалка ТВЧ поверхностная с охватом дна впадины | HRC 48…52 | HB 250…280 | (0,2…0,3)·m | 800 | 8·107 | 270 | 200 | 4·106 |
| Сталь 40ХН | Закалка ТВЧ сквозная с охватом дна впадины | HRC 48…52 |  | на 1…3 мм ниже дна впадины | 1000 | 10·107 | 270 | 200 | 4·106 |
|  | Закалка ТВЧ поверхностная с охватом дна впадины | HRC 52…56 | HB 260…300 | (0,2…0,3)·m | 1000 | 10·107 | 320 | 240 | 4·106 |
| Сталь 20Х и 20ХФ | Цементация с закалкой и последующей шлифовкой рабочих поверхностей | HRC 52…62 | HRC 26…35 | (0,2…0,25)·m | 1100 | 12·107 | 280 | 210 | 4·106 |
| Сталь 12ХН3А |  | HRC 56…62 | HRC 30…40 |  | 1150 | 12·107 | 330 | 250 | 4·106 |
| Сталь 18ХГТ |  | HRC 56…62 | HRC 30…40 |  | 1150 | 12·107 | 300 | 220 | 4·106 |
| Сталь 20Х и 40Х | Нитроцементация с закалкой и последующей шлифовкой рабочих поверхностей | HRC 56…62 | HRC 30…40 | (0,15…0,2)·m | 1100 | 12·107 | 300 | 220 | 4·106 |
| Сталь 30ХГТ |  | HRC 56…62 | HRC 35…45 |  | 1100 | 12·107 | 300 | 220 | 4·106 |
| Сталь 40Х | Азотирование (газовое) | HRC 60…65 | HRC 25…28 | (0,1…0,13)·m | 950 | 14·107 | 240 | 215 | 4·106 |
| Сталь 40ХФА |  | HRC 60…65 | HRC 26…30 |  | 1050 | 14·107 | 290 | 260 | 4·106 |
| Чугун СЧ 32-52 | - | HB 187…255 |  | - | 550 | 107 | 115 | 80 | 106 |
| Чугун ВЧ 30-2 | - | HB 197…255 |  | - | 600 | 107 | 120 | 85 | 106 |

При ступенчатой нагрузке:

NHE=60⋅nT13⋅iT1i3⋅tчi	(2.6.7)

где T1i - крутящий момент, соответствующий i-й ступени циклограммы нагружения, Н·м;

T1 - крутящий момент на шестерне, Н·м;

tчi - время действия i-го момента, ч.

Дальнейший расчет ведется по тому допускаемому контактному напряжения σHP (колеса или шестерни), для которого допускаемое контактное напряжение – меньше.

Рассчитывается модуль:

m=dw1z1	(2.6.8)

где z – число зубьев шестерни.

Модуль округляется до стандартного числа

|  | Нормальные модули зацепления m, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ряд | 1 | 1,25 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 2 ряд | 1,375 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 |

Основные размеры шестерен и колес определяются по формулам:

- делительный

d=m⋅z	(2.6.9)

- диаметр вершин

da=d+2⋅m	(2.6.10)

- диаметр впадин

df=d−2,5⋅m	(2.6.11)

- межосевое расстояние

aw=d1+d22	(2.6.12)

- ширина колес

b=aw⋅ψba	(2.6.13)

Окружная скорость:

υ=π⋅d1⋅n160⋅103	(2.6.14)

### 2.6.2 Силовой расчет

Окружная сила:

Ft1=Ft2=2⋅103⋅T1dw1	(2.6.15)

Радиальная сила:

Fr1=Fr2=Ft1⋅tgα	(2.6.16)

где α – угол зацепления (равен 20º для некоррегированных колес).

### 2.6.3 Проверочный расчет

Расчет на контактную выносливость зубьев:

σH=ZH⋅ZM⋅Zε⋅ϖHt⋅(u+1)dw1⋅u≤σHP	(2.6.17)

где ZH - коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев (таблица 2.6.4);

ZM - коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных колес (таблица 2.6.1);

Zε - коэффициент, учитывает суммарную длину контактных линий;

ϖHt - удельная окружная сила, Н/мм.

Таблица 2.6.4– Значения коэффициента ZH

| x1+x2z1+z2 | 0,080 | 0,050 | 0,030 | 0,020 | 0,010 | 0,005 | 0 | -0,005 | -0,010 | -0,015 | -0,020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH | 1,48 | 1,52 | 1,58 | 1,62 | 1,68 | 1,71 | 1,76 | 1,83 | 1,93 | 2,14 | - |

Zε=4−εα3	(2.6.18)

где εα - коэффициент торцового перекрытия

εα=1,88−3,2⋅1z1+1z2	(2.6.19)

Удельная окружная сила:

ϖHt=KHα⋅KHβ⋅KHυ⋅Ftb	(2.6.20)

где KHα - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями (принимается KHα=1);

KHβ – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца (таблица 2.6.2) – определялся ранее;

KHϑ - коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку

KHϑ=1+ϖHϑ⋅bFt⋅KHα⋅KHβ	(2.6.21)

где ϖHϑ - удельная окружная динамическая сила, Н/мм.

ϖHϑ=δH⋅g0⋅υ⋅awu	(2.6.22)

где δH - коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой передачи и модификации профиля головок зуба (при HB≤350 - δH=0,006, при HB>350 - δH=0,014);

g0 - коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацеплений шестерни и колеса (таблица 5). При этом степень точности принимается - 7.

Таблица 2.6.5 – Значение коэффициент g0

| Модуль m, мм | Степень точности по нормам плавности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| до 3,5 | 17 | 28 | 38 | 47 | 56 | 73 |
| свыше 3,5 до 10 | 22 | 31 | 42 | 53 | 61 | 82 |
| свыше 10 | - | 37 | 48 | 64 | 73 | 100 |

Проверка по контактным напряжениям

σF=Ft⋅YF⋅Yε⋅Yβ⋅Ft⋅KFα⋅KFβ⋅KFυm⋅b≤σFP	(2.6.23)

где YF - коэффициент, учитывающий формы зуба колеса (таблица 2.6.6);

Yε - коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев 
(принимается Yε=1);

Yβ - коэффициент, учитывающий наклон зубьев (принимается Yβ=1);

KFα - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями;

KFβ – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца (таблица 2.6.2);

KFϑ - коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку.

Таблица 2.6.6 - Значения коэффициента YF

| Число зубьев z | Коэффициент смещения x |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0 | -0,1 | -0,3 | -0,5 |
| 14 | 3,12 | 3,42 | 3,78 | - | - | - | - | - |
| 16 | 3,15 | 3,40 | 3,72 | - | - | - | - | - |
| 17 | 3,16 | 3,40 | 3,67 | 4,03 | 4,26 | - | - | - |
| 18 | 3,17 | 3,39 | 3,64 | 3,97 | 4,20 | - | - | - |
| 19 | 3,18 | 3,39 | 3,62 | 3,92 | 4,11 | 4,32 | - | - |
| 20 | 3,19 | 3,39 | 3,61 | 3,89 | 4,08 | 4,28 | - | - |
| 21 | 3,20 | 3,39 | 3,60 | 3,85 | 4,01 | 4,22 | - | - |
| 22 | 3,21 | 3,39 | 3,59 | 3,82 | 4,00 | 4,20 | - | - |
| 24 | 3,23 | 3,39 | 3,58 | 3,79 | 3,92 | 4,10 | - | - |
| 25 | 3,24 | 3,39 | 3,57 | 3,77 | 3,90 | 4,05 | 4,28 | - |
| 28 | 3,27 | 3,40 | 3,56 | 3,72 | 3,82 | 3,95 | 4,22 | - |
| 30 | 3,28 | 3,40 | 3,54 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,14 | - |
| 32 | 3,29 | 3,41 | 3,54 | 3,69 | 3,78 | 3,87 | 4,08 | 4,45 |
| 37 | 3,32 | 3,42 | 3,53 | 3,64 | 3,71 | 3,80 | 3,96 | 4,20 |
| 40 | 3,33 | 3,42 | 3,53 | 3,63 | 3,70 | 3,77 | 3,92 | 4,13 |
| 45 | 3,36 | 3,43 | 3,52 | 3,62 | 3,68 | 3,72 | 3,86 | 4,02 |
| 50 | 3,38 | 3,44 | 3,52 | 3,60 | 3,65 | 3,70 | 3,81 | 3,96 |
| 60 | 3,41 | 3,47 | 3,53 | 3,59 | 3,62 | 3,67 | 3,74 | 3,84 |
| 80 | 3,45 | 3,50 | 3,54 | 3,58 | 3,61 | 3,62 | 3,68 | 3,73 |
| 100 | 3,49 | 3,52 | 3,55 | 3,58 | 3,60 | 3,61 | 3,65 | 3,68 |
| 150 | - | - | - | - | 3,60 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями

KFα=4+εα−1⋅n'−54⋅εα	(2.6.24)

где n' - степень точности передачи.

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку:

KFϑ=1+ϖFϑ⋅bFt⋅KFα⋅KFβ	(2.6.25)

где ϖFϑ - удельная окружная динамическая сила, Н/мм.

ϖFϑ=δF⋅g0⋅υ⋅awu	(2.6.26)

где δF - коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой передачи и модификации профиля головок зуба (принимается δF=0,016);

g0 - коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацеплений шестерни и колеса (таблица 2.6.5). При этом, степень точности принимается - 7.

# 3 Расчет конической прямозубой передачи

(Выборка из - Курсовое проектирование деталей машин : [Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов] / С. А. Чернавский [и др.]. - 2-е изд. , перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1988. - 414 с)

## 3.1 Выбор материала

Чем больше крутящий момент, тем более прочный материал следует выбирать. А также, если необходимо уменьшить межосевые расстояния, то следует выбирать материал с большей σв. Характеристики материалов брать из таблицы 3.1.

Таблица 3.1 - Механические свойства сталей, применяемые при изготовлении зубчатых колес.

| Марка стали | Диаметр заготовки | Предел прочности в, МПа | Предел текучести т, МПа | Твердость HB (средняя) | Термообработка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поковка и штамповка |  |  |  |  |  |
| 45 | 100-500 | 570 | 290 | 190 | Нормализация |
| 45 | до 90 | 780 | 440 | 230 | Улучшение |
|  | 90-120 | 730 | 390 | 210 |  |
|  | св. 120 | 690 | 340 | 200 |  |
| 35ХГС | до 140 | 1020 | 840 | 260 |  |
|  | св. 140 | 930 | 740 | 250 |  |
| 40Х | до 120 | 930 | 690 | 270 |  |
|  | 120-160 | 880 | 590 | 260 |  |
|  | св. 160 | 830 | 540 | 245 |  |
| 40ХН | до 150 | 930 | 690 | 280 |  |
|  | 150-180 | 880 | 590 | 265 |  |
|  | св. 180 | 835 | 540 | 250 |  |
| отливка |  |  |  |  |  |
| 40Л | - | 520 | 290 | 160 | Нормализация |
| 45Л |  | 540 | 310 | 180 |  |
| 35ГЛ | - | 590 | 340 | 190 | Улучшение |
| 35ХГСЛ |  | 790 | 590 | 220 |  |

Ищем допускаемые контактные напряжения (для колеса и шестерни по отдельности):

σн=σнlimb⋅KHLSн, МПа	(3.1)

где σнlimb=2⋅HB+70 - предел контактной выносливости при базовом числе 
циклов, МПа;

KHL - коэффициент долговечности;

Sн - коэффициент безопасности (для нормализованных и улучшенных сталей, а также при объемной закалке Sн=1,1…1,2; при поверхностном упрочненииSн=1,2…1,3)

KHL=6NHONHE	(3.2)

где NHO – базовое число циклов, которое определяется в зависимости от твердости стали (при HB<200 принимают NHO=107; при HB200…500, NHO возрастает по линейному закону от 107 до 6107);

NHE – расчетное число циклов и напряжений.

Если: колеса из нормализованной или улучшенной стали KHL>2,6 то принимают KHL=2,6; для закаленных сталей KHL>1,8 то принимают KHL=1,8. Если KHL<1, то принимают KHL=1

NHE=60⋅ω⋅30π⋅Lh=60⋅ω⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc	(3.3)

где  - угловая скорость того из колес, по материалу которого определяют допускаемые напряжения, рад/с;

Lh – ресурс работы передачи, ч.;

Lr – срок службы передачи, лет;

Д – число рабочих дней в году;

С – число смен;

tc – продолжительность смены, ч.

Общее расчетное допускаемое контактное напряжение:

σН=0,45⋅σН1+σН2, МПа	(3.4)

## 3.2 Проектировочный расчет

Внешний делительный диаметр колеса

de=Kd⋅3T2⋅103⋅Kнβ⋅uσн2⋅(1−0,5⋅ψbRe)2⋅ψbRe, мм	(3.5)

где Кd – коэффициент (для колес с круговым зубом 86, для прямозубых 99);

T2 – крутящий момент на колесе, Н·м;

u – передаточное число;

КН - коэффициент неравномерности нагрузки по ширине колеса 
(таблица 3.2);

bRe - коэффициент ширины зубчатого венца (по ГОСТ 12289-76 рекомендованное значение bRe =0,285).

Таблица 3.2 – Ориентировочные значения коэффициента KH, для зубчатых передач, работающих при переменной нагрузке.

| Расположение зубчатых колес относительно опор | Твердость HB поверхностей зубьев |  |
| --- | --- | --- |
|  | 350 | >350 |
| Симметричное (рисунок 1а) | 1,00…1,15 | 1,05…1,25 |
| Несимметричное (рисунок 1б) | 1,10…1,25 | 1,15…1,35 |
| Консольное (рисунок 1в) | 1,20…1,35 | 1,25…1,45 |

Рисунок 3.1 – Схемы расположения

Таблица 3.3 - Полученное значение de округляют до стандартного, из ряда:

|  | Внешний делительный диаметр колеса de, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ряд | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 |
| 2 ряд |  | 56 | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Число зубьев шестерни и колеса, внешний окружной модуль

Число зубьев шестерни рекомендуется брать z1=18…32. Число зубьев колеса:

z2=z1⋅u	(3.6)

Число округляют до целого числа. После чего уточняют передаточное число:

u=z2z1	(3.7)

Ошибка не должна быть более 3%.

Внешний окружной модуль:

me=de2z2, мм	(3.8)

Основные размеры колес

Округлять до стандартного не обязательно. После чего (если модуль привели к стандартному) уточняется внешний делительный диаметр:

de2=me⋅z2, мм	(3.9)

Отклонение от стандартного должно быть не более 2%

Определяем углы делительных конусов:

δ1=arcctg(u)	(3.10)

δ2=90−δ1	(3.11)

Внешнее конусное расстояние Re и длина зуба b:

Re=0,5⋅me⋅z12+z22, мм	(3.12)

b=ψbRe⋅Re, мм	(3.13)

Внешний делительный диаметр шестерни de1:

de1=me⋅z1, мм	(3.14)

Средний делительный диаметр шестерни:

d1=2⋅(Re−0,5⋅b)⋅sinδ1, мм	(3.15)

Внешние диаметры шестерни и колеса (по вершинам зубьев):

dae1=de1+2⋅me⋅cosδ1, мм	(3.16)

dae2=de2+2⋅me⋅cosδ2, мм	(3.17)

Средний окружной модуль m:

m=d1z1, мм	(3.18)

Коэффициент ширины шестерни по среднему диаметру:

ψbd=bd1	(3.19)

Средняя окружная скорость колес:

υ=ω1⋅d12000, м/с	(3.20)

Степень точности зубчатых конических колес обычно берется 7 или 8.

## 3.3 Силовой расчет

Силы в зацеплении:

| Название | Шестерня, Н | Колесо, Н |
| --- | --- | --- |
| Окружная | Ft1=2⋅T1⋅103d1 | Ft2=Ft1 |
| Радиальная | Fr1=Ft⋅tg(α)⋅cos(δ1) | Fr2=Fa1 |
| Осевая | Fa1=Ft⋅tg(α)⋅sin(δ1) | Fa2=Fr1 |
| где α – угол зацепления (равен 20º для некоррегированных колес) |  |  |

## 3.4 Проверочный расчет

Проверка зубьев колес по контактным напряжениям

σн=335Re−0,5⋅b⋅T2⋅103⋅Kн⋅u2+13b⋅u2≤σH, МПа	(3.21)

где КН – коэффициент нагрузки, который рассчитывается по формуле:

Kн=Kнα⋅Kнβ⋅Kнυ	(3.22)

где КН - коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки между зубьями (по таблице 3.4);

КН - коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца (по таблице 3.5);

КН - динамический коэффициент (по таблице 3.6).

Таблица 3.4 – Значения коэффициента неравномерности между 
зубьями КН

| Степень точности | Окружная скорость колес , м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 6 | 1 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| 7 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,1 | 1,12 |
| 8 | 1,06 | 1,09 | 1,13 | - | - |
| 9 | 1,1 | 1,16 | - | - | - |
| Для прямозубых колес КН=1 |  |  |  |  |  |

Таблица 3.5 – Значения коэффициента неравномерности по ширине венца КН

| bd | Твердость поверхности зубьев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HB350 |  |  | НВ > 350 |  |  |
|  | I | II | III | I | II | III |
| 0,4 | 1,15 | 1,04 | 1,0 | 1,33 | 1,08 | 1,02 |
| 0,6 | 1,24 | 1,06 | 1,02 | 1,50 | 1,14 | 1,04 |
| 0,8 | 1,30 | 1,08 | 1,03 | - | 1,21 | 1,06 |
| 1,0 | - | 1,11 | 1,04 | - | 1,29 | 1,09 |
| 1,2 | - | 1,15 | 1,05 | - | 1,36 | 1,12 |
| 1,4 | - | 1,18 | 1,07 | - | - | 1,16 |
| 1,6 | - | 1,22 | 1,09 | - | - | 1,21 |
| 1,8 | - | 1,25 | 1,11 | - | - | - |
| 2,0 | - | 1,30 | 1,14 | - | - | - |
| Примечание: Данные, приведенные в столбце I относятся к передачам с консольным расположением зубчатого колеса, II - к передачам с несимметричным расположением колес по отношению к опорам, III – к передачам с симметричным расположением. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.6 – Значения динамического коэффициента КН

| Степень точности | Твердость поверхности зубьев | Окружная скорость колес , м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | HB350 | 1,031,01 | 1,061,02 | 1,121,03 | 1,171,04 | 1,231,06 | 1,281,07 |
|  | HB>350 | 1,021,00 | 1,041,00 | 1,071,02 | 1,11,02 | 1,151,03 | 1,181,04 |
| 7 | HB350 | 1,041,02 | 1,071,03 | 1,141,05 | 1,211,06 | 1,201,07 | 1,361,08 |
|  | HB>350 | 1,031,00 | 1,051,01 | 1,091,02 | 1,141,03 | 1,191,03 | 1,241,04 |
| 8 | HB350 | 1,041,01 | 1,081,02 | 1,161,04 | 1,241,06 | 1,321,07 | 1,41,08 |
|  | HB>350 | 1,031,01 | 1,061,01 | 1,11,02 | 1,161,03 | 1,221,04 | 1,261,05 |
| 9 | HB350 | 1,051,01 | 1,11,03 | 1,21,05 | 1,31,07 | 1,41,09 | 1,21,05 |
|  | HB>350 | 1,041,01 | 1,071,03 | 1,131,02 | 1,21,03 | 1,261,04 | 1,321,05 |
| Примечание: в числителе значения для прямозубых колес, в знаменателе для косозубых |  |  |  |  |  |  |  |

Проверяем зубья на выносливость по напряжениям изгиба

σF=Ft⋅KF⋅YFυF⋅b⋅m≤σF, МПа	(3.23)

где KF=KFβ⋅KFυ - коэффициент нагрузки;

КF - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине зуба (коэффициент концентрации нагрузки) – таблица 3.7,

КF - коэффициент, учитывающий динамическое действие нагрузки (коэффициент динамичности) – таблица 3.8;

YF - коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа зубьев zυ – таблица 3.9;

υF  - коэффициент, учитывающий понижение нагрузочной способности конической прямозубой передачи по сравнению с цилиндрической (υF =0,85);

b – ширина зубчатого венца по которому будет производиться расчет.

Таблица 3.7 – Значения коэффициента неравномерности по ширине венца КF

| bd | Твердость поверхности зубьев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HB350 |  |  |  | НВ > 350 |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 0,2 | 1,00 | 1,04 | 1,18 | 1,10 | 1,03 | 1,05 | 1,35 | 1,20 |
| 0,4 | 1,03 | 1,07 | 1,37 | 1,21 | 1,07 | 1,10 | 1,70 | 1,45 |
| 0,6 | 1,05 | 1,12 | 1,62 | 1,40 | 1,09 | 1,18 | - | 1,72 |
| 0,8 | 1,08 | 1,17 | - | 1,59 | 1,13 | 1,28 | - | - |
| 1,0 | 1,10 | 1,23 | - | - | 1,20 | 1,40 | - | - |
| 1,2 | 1,13 | 1,30 | - | - | 1,30 | 1,53 | - | - |
| 1,4 | 1,19 | 1,38 | - | - | 1,40 | - | - | - |
| 1,6 | 1,25 | 1,45 | - | - | - | - | - | - |
| 1,8 | 1,32 | 1,53 | - | - | - | - | - | - |
| Примечание: Данные, приведенные в столбце I относятся к передачам с консольным расположением зубчатого колеса, II - к передачам с несимметричным расположением колес по отношению к опорам, III – к передачам с симметричным расположением. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.8 – Значения динамического коэффициента КF

| Степень точности | Твердость поверхности зубьев | Окружная скорость колес , м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | HB350 | 1,61,02 | 1,131,05 | 1,261,10 | 1,401,15 | 1,581,20 | 1,671,25 |
|  | HB>350 | 1,021,01 | 1,041,02 | 1,081,03 | 1,111,04 | 1,141,06 | 1,171,01 |
| 7 | HB350 | 1,081,03 | 1,161,06 | 1,331,11 | 1,501,16 | 1,671,22 | 1,801,27 |
|  | HB>350 | 1,031,01 | 1,051,02 | 1,091,03 | 1,131,05 | 1,171,07 | 1,221,08 |
| 8 | HB350 | 1,101,03 | 1,201,06 | 1,381,11 | 1,581,17 | 1,781,23 | 1,961,29 |
|  | HB>350 | 1,041,01 | 1,061,02 | 1,121,03 | 1,161,05 | 1,211,07 | 1,261,08 |
| 9 | HB350 | 1,131,04 | 1,281,07 | 1,501,14 | 1,771,21 | 1,981,28 | 2,251,35 |
|  | HB>350 | 1,041,01 | 1,071,02 | 1,141,04 | 1,211,06 | 1,271,08 | 1,341,09 |

Эквивалетное число зубьев

zυ=zcosδ⋅cos3β	(3.24)

Таблица 3.9 – Зависимость коэффициента формы зуба YF эквивалентного числа зубьев z

| z | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YF | 4,28 | 4,09 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,66 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,60 |

Допускаемое напряжение определяется по формуле:

σF=σFlimb0SF, МПа	(3.25)

где σFlimb0– значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба – таблица 3.9, МПа;

[SF] – коэффициент безопасности.

SF=SFI⋅SFII 	(3.26)

где SFI- коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материала зубчатых колес (таблица 3.10);

SF″ - коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса (для поковок и штамповок – 1; для проката – 1,15; для литых – 1,3).

Таблица 3.10 – Значения предела выносливости при отнулевом цикле изгиба σFlimb0 и коэффициента безопасности [SF]

| Марка стали | Термическая и термохимическая обработка | Твердость зубьев |  | σFlimb0, МПа | [SF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на поверхности | в сердцевине |  |  |
| 40, 45, 50, 40Х, 40ХФА | Нормализация, улучшение | HB180…350 |  | 1,8HB | 1,75 |
| 40Х, 40ХН, 40ХФА | Объемная закалка | HRC45…55 |  | 500…550 | 1,8 |
| 40ХН, 40ХН2МА | Закалка при нагреве ТВЧ | HRC48…58 | HRC25…35 | 700 | 1,75 |
| 20ХН, 20ХН2М, 12ХН2, 12ХН3А | Цементация | HRC57…63 | - | 950 | 1,55 |
| Стали, содержащие алюминий | Азотирование | HV700…950 | HRC25…40 | 300+1,2 HRC сердцевины | 1,75 |

## 3.5 Пример

Дано: U = 4 - передаточное отношение ступени; T1=26,6 Нм - крутящий момент на входном валу передачи; T2=102,8 Нм - крутящий момент на выходном валу передачи; 1=140,8 рад/с - угловая скорость вращения на выходном валу передачи; 2=35,2 рад/с - угловая скорость вращения на выходном валу передачи. Срок службы передачи – 5 лет, работа в 2 смены.

Решение:

Проектировочный расчет

Выбор материала.

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов передачи, выбираем материалы со средними механическими характеристиками.

Для шестерни: сталь 35ХГС, термическая обработка – улучшение, твердость – НВ 260 (таблица 3.1); для колеса: сталь 45, термическая обработка – улучшение, твердость – НВ200 (таблица 3.1).

Для шестерни

σнlimb1=2⋅HB+70=2⋅260+70=590 МПа.

Принимаем NHO1=2107 (при HB260, методом линейной интерполяции)

NHE1=60⋅ω1⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc=60⋅140,8⋅30π⋅5⋅300⋅2⋅8=193,6⋅107

KHL1=6NHO1NHE1=62⋅107193,6⋅107=0,47

Принимаем KHL1=1, Sн1=1,1

σн1=σH limb1⋅KHL1SH1=590⋅11,1=536,36 МПа

Для колеса

σнlimb2=2⋅HB+70=2⋅200+70=470 МПа.

Принимаем NHO2=107 (при HB200)

NHE2=60⋅ω⋅30π⋅Lr⋅Д⋅C⋅tc=60⋅35,2⋅30π⋅5⋅300⋅2⋅8=48,4⋅107

KHL2=6NHO2NHE2=610748,4⋅107=0,52

Принимаем KHL2=1, Sн2=1,1

σн2=σнlimb2⋅KHL2Sн2=470⋅11,1=427,27 МПа

Общее расчетное допускаемое контактное напряжение:

σН=0,45⋅σН1+σН2=0,45⋅536,36+427,27=433,63МПа

Внешний делительный диаметр колеса:

de2=Kd⋅3T2⋅103⋅Kнβ⋅uσн2⋅(1−0,5⋅ψbRe)2⋅ψbRe=99⋅3102,8⋅103⋅1,15⋅4433,632⋅(1−0,5⋅0,285)2⋅0,285=226,65   мм.

Принимаем Кd =99 (для прямозубых).

Принимаем bRe =0,285 (рекомендованное значение).

Принимаем КН =1,15 (таблица 3.2, при HB350 и несимметричном расположении колес ).

Диаметр округляем до стандартного числа de=225

Число зубьев шестерни рекомендуется брать z1=18…32. Принимаем z1=25. Число зубьев колеса:

z2=z1⋅u=25⋅4=100

Число округляют до целого числа. После чего уточняют передаточное число:

u=z2z1=10025=4

Внешний окружной модуль:

me=de2z2=225100=2,25 мм.

Определяем углы делительных конусов:

δ1=arcctg(u)=arcctg(4)=14°2'

δ2=90−δ1=90−14°2'=75°58'

Внешнее конусное расстояние Re и длина зуба b:

Re=0,5⋅me⋅z12+z22=0,5⋅2,25⋅252+1002=115,96 мм.

b=ψbRe⋅Re=0,285⋅115,96=33,04 мм.

Длина зуба округляется до целого числа,

Внешний делительный диаметр шестерни de1:

de1=me⋅z1=2,25⋅25=56,25 мм.

de2=225 мм. – рассчитано ранее

Средний делительный диаметр шестерни:

d1=2⋅(Re−0,5⋅b)⋅sinδ1=2⋅115,96−0,5⋅33,04⋅sin14°2'=48,21 мм.

d2=2⋅(Re−0,5⋅b)⋅sinδ2=2⋅115,96−0,5⋅33,04⋅sin75°58'=192,94 мм.

Внешние диаметры шестерни и колеса (по вершинам зубьев):

dae1=de1+2⋅me⋅cosδ1=56,25+2⋅2,25⋅cos(14°2')=60,61 мм

dae2=de2+2⋅me⋅cosδ2=225+2⋅2,25⋅cos(75°58')=226,09 мм

Средний окружной модуль m:

m=d1z1=48,2125=1,9284 мм

Коэффициент ширины шестерни по среднему диаметру:

ψbd=bd1=33,0448,21=0,685

Средняя окружная скорость колес:

υ=ω1⋅d12000=140,8⋅48,212000=3,39 м/с

Степень точности - 7.

Силовой расчет

Силы в зацеплении

| Название | Шестерня, Н | Колесо, Н |
| --- | --- | --- |
| Окружная | Ft1=2⋅T1⋅103d1=2⋅26,648,21=1103,5 | Ft2=Ft1=1103,5 |
| Радиальная | Fr1=Ft⋅tg(α)⋅cos(δ1)=1103,5⋅tg(20)⋅cos(14°2')=389,65 | Fr2=Fa1=97,39 |
| Осевая | Fa1=Ft⋅tg(α)⋅sin(δ1)=1103,5⋅tg(20)⋅sin(14°2')=97,39 | Fa2=Fr1=389,65 |

Проверочный расчет

Проверка контактных напряжений

Принимаем КН=1 (таблица 3.4, для прямозубых колес)

Принимаем КН=1,07 (таблица 3.5, при ψbd=0,685 твердости НВ≤350 и несимметричном расположении колес относительно опор).)

Принимаем КН=1,11(таблица 3.6, при степени точности колес - 7, HB350, υ=3,39 м/с, для прямозубых колес).

Kн=Kнα⋅Kнβ⋅Kнυ=1⋅1,07⋅1,11=1,188

σн=335Re−0,5⋅b⋅T2⋅103⋅Kн⋅u2+13b⋅u2=335115,96−0,5⋅33,04102,8⋅103⋅1,188⋅42+1333,04⋅42=428,69  МПа

Что меньше допустимого σН=433,63 МПа

Принимаем КFβ=1,14 (таблица 3.7, при HB350, bd=0,685 и несимметричном расположении).

Принимаем КFυ=1,28 (таблица 3.8, при степени точности колес - 7, HB350, υ=3,39 м/с, для прямозубых колес).

KF=KFβ⋅KFυ=1,14⋅1,28=1,459

zυ1=z1cosδ⋅cos3β=25cos14°2'=25,76

zυ2=z2cosδ2⋅cos3β=100cos75°58'=412,49

Принимаем YF1=3,9 (таблица 3.9 при zυ1=25,76).

Принимаем YF2=3,6 (таблица 3.9 при zυ1=412,49).

Значения предела выносливости при отнулевом цикле изгиба σFlimb0

σFlimb  10=1,8⋅HB=1,8⋅260=468   МПа

σFlimb  20=1,8⋅200=360   МПа

Принимаем SF  I=1.75 (таблица 3.10, при марка стали 45, улучшении)

Принимаем SF  II=1 (для поковок и штамповок)

SF=SFI⋅SFII=1,75⋅1=1,75

Допускаемые контактные напряжения:

σF1=σFlimb10SF=4681,75=267,43  МПа

σF2=σFlimb20SF=3601,75=205,71 МПа

Находим отношение σFYF

σF1YF1=267,433,9=68,57 МПа

σF2YF2=205,713,60=57,14 МПа

Дальнейший расчет следует вести для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

σF=Ft2⋅KF⋅YF2υF⋅b2⋅m=1103,5⋅1,459⋅3,60,85⋅33,04⋅1,928=107,04≤σF=205,71 МПа

Условие прочности выполнено.

# 4 Расчет червячной передачи

(Выборка из - Курсовое проектирование деталей машин : [Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов]  / С. А. Чернавский [и др.]. - 2-е изд. , перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1988. - 414 с)

4.1 Выбор материала

Материал применяемый для червяка – Сталь 45, 50 (или какая другая сталь, что не особо влияет на дальнейший расчет), твердостью HRC45…50 – при закалке, HRC45…50 – при закалке и цементации.

Материал, применяемый для венца червячного колеса необходимо выбрать из таблицы 1 или 2.

- Для оловянистых бронз: Предварительно, принимается скорость скольжения в зацеплении s5 м/с. При длительной работе (частый случай), допускаемые контактные напряжения  [H] определяется по:

σH=KHL⋅σH', МПа	(4.1)

где [H]' - основные допускаемые напряжения (таблица 4.1), МПа;

KHL – коэффициент долговечности (минимальное значение 0,67; максимальное значение 1,15).

Таблица 4.1 – Механические характеристики, основные допускаемые напряжения [H]', основные допускаемые напряжения изгиба [0F]' и [-1F]' для материалов червячных колес, МПа

| Марка бронзы или чугуна | Способ отливки | Пределы |  | Допускаемые напряжения при твердости червяка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HRC<45 |  |  | HRC45 |  |  |
|  |  | прочнос-ти, в | текучес-ти, т | [0F]' | [-1F]' | [H]' | [0F]' | [-1F]' | [H]' |
| БрО10Ф1 | П | 200 | 100 | 45 | 30 | 135 | 55 | 40 | 168 |
| БрО10Ф1 | К | 255 | 147 | 57 | 41 | 186 | 71 | 51 | 221 |
| БрО10Н1Ф1 | Ц | 285 | 165 | 64 | 45 | 206 | 80 | 56 | 246 |
| БрО5Ц5С5 | П | 150 | 80 | 35 | 25 | 111 | 45 | 32 | 133 |
| БрО5Ц5С5 | К | 200 | 90 | 45 | 32 | 132 | 53 | 38 | 159 |
| БрА9Ж3Л | К | 490 | 236 | 85 | 69 | - | 108 | 83 | - |
| БрФ10Ж4Н4Л | П, К | 590 | 275 | 101 | 81 | - | 130 | 98 | - |
| Примечание: К – отливка в кокиль, П – отливка в песчаную форму, Ц – отливка центробежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент долговечности

KHL=8107NΣ	(4.2)

где N - суммарное число циклов перемены напряжений (максимальное значение 25107, при больших значениях, округлять то максимального), определяется:

- для не реверсивной передачи:

NΣ=60⋅n2⋅t	(4.3)

- для реверсивной передачи:

NΣ=2⋅60⋅n2⋅t	(4.4)

где n2 – частота вращения червячного колеса, об/мин;

t – срок службы передачи, ч.

t=365⋅L⋅24⋅Kг⋅Кс	(4.5)

где L – срок службы передачи, лет;

Кг – коэффициент использования времени, годовой;

Кс – коэффициент использования времени суточный.

- Для безоловянистых бронз: Предварительно, принимается скорость скольжения в зацеплении s5 м/с. При длительной работе (частый случай), допускаемые контактные напряжения [H] определяется по 
таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Безоловянистые бронзы

| Материал венца червячного колеса | Способ отливки | [σH], МПа, при ск, м/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| БрА9ЖЗЛ | В кокиль | 182 | 179 | 173 | 167 | 161 | 150 | 138 |
| БрА10Ж4Н4Л | В кокиль | 196 | 192 | 187 | 181 | 175 | 164 | 152 |

Допускаемые напряжение изгиба определяется по формуле:

σ0F=KFL⋅σ0F', МПа	(4.6)

где КFL – коэффициент долговечности (при ручном приводе КFL=1,5; при машинном приводе и длительной работе КFL=0,543)

4.2 Проектировочный расчет

Число заходов червяка, число зубьев колеса

Определяется число витков червяка из зависимости: z1=4 при u=8…15; z1=2 при u=15…30; z1=1 при u>30.

При этом число зубьев червячного колеса

z2=u z1	(4.7)

Данное значение округляется до ближайшего стандартного значения из 
таблицы 4.3

Таблица 4.3

| aw, мм |  | m, мм | q | z2:z1 = и |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й ряд | 2-й ряд |  |  |  |
| 40 |  | 1,6 | 10 | 40:4; 40:2; 40:1 |
|  |  | 2 | 8 | 32:4; 32:2; 32:1 |
| 50 |  | 2,5 | 8 | 32:4; 32:2; 32:1 |
|  |  | 2 | 10 | 40:4; 40:2; 40:1 |
| 63 |  | 3,15 | 8 | 32:4; 32:2; 32:1 |
| 80 |  | 4 | 8 | 32:4; 32:2; 32:1 |
| 100 |  | 5 | 8 | 32:4; 32:2; 32:1 |
|  |  | 4 | 10 | 40:4; 40:2; 40:1 |
| 125 |  | 5 | 10 | 40:4; 40:2; 40:1 |
|  |  | 4 | 12,5 | 50:4; 50:2; 50:1 |
|  | 140 | 5 | 16 | 40:4; 40:2; 40:1 |
|  |  | 5 | 10 | 46:4; 46:2; 46:1 |
| 160 |  | 8 | 8 | 32:4; 32:2; 32:1 |
| 200 |  | 10 | 8 | 32:4; 32:2; 32:1 |
|  |  | 8 | 10 | 40:4; 40:2; 40:1 |
| 250 |  | 12,5 | 8 | 32:4; 32:2; 32:1 |
|  |  | 10 | 10 | 40:4; 40:2; 40:1 |
|  |  | 8 | 12,5 | 50:4; 50:2; 50:1 |
|  | 280 | 10 | 16 | 40:4; 40:2; 40:1 |
|  |  | 10 | 10 | 46:4; 46:2; 46:1 |
| 400 |  | 20 | 8 | 32:4; 32:2; 32:1 |
|  |  | 16 | 10 | 40:4; 40:2; 40:1 |
| 500 |  | 20 | 10 | 40:4; 40:2; 40:1 |
|  |  | 16 | 12,5 | 50:4; 50:2; 50:1 |

После округления проверяем передаточное отношение:

u=z2z1	(4.8)

По ГОСТ 2144-76 допустимое отклонение не более 4 %

В начале расчета, предварительно принимают коэффициент диаметра червяка – q=8 или 10, а для слабонагруженных, при M2300 Нм - q=12,5 
или 16.

Определяют межосевое расстояние:

aw=z2q+1⋅3170z2q⋅σH2⋅T2⋅103⋅K, мм	(4.9)

где К – коэффициент нагрузки (для начала расчетов можно принять 1,2);

Т2 – крутящий момент на червячном колесе, Н∙м.

Определяем модуль червячного колеса:

m=2⋅awz2+q, мм	(4.10)

По ГОСТ 2144-76 (таблица 4.4 и 4.3), m и q округляют до ближайших стандартных чисел

Таблица 4.4 – Сочетание модулей m и коэффициентов диаметра червяка q

| m | q | m | q | m | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 3,15 | 8,00 10,00 12,5 16,0 20,0 | 8,00 | 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 |
| 1,6 | 10,0 12,5 16,0 20,0 | 4,00 | 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 | 10,00 | 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 |
| 2,00 | 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 | 5,0 | 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 | 12,5 | 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 |
| 2,50 | 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 | 6,30 | 8,0 10,0 12,5 14,0 16,0 20,0 | 16,0 | 8,0 10,0 12,5 16,0 |
|  |  |  |  | 20,0 | 8,0 10,0 12,5 16,0 |

Пересчитываем межосевое расстояние:

aw=m⋅z2+q2, мм	(4.11)

Если aw – получается не стандартное, то берем другие значения q и m.

Таблица 4.5 – Стандартный ряд межосевых расстояний

| 1-й ряд | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | - | - | - | 140 | 180 | 225 | 280 | 355 |
| Примечание – 1-й ряд следует предпочитать 2-му. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные размеры червячного колеса и червяка

| Наименование показателя | Червяк, мм | Червячное колесо, мм |
| --- | --- | --- |
| Делительный диаметр | d1=q⋅m | d2=z2⋅m |
| Диаметр вершин | da1=d1+2⋅m | da2=d2+2⋅m |
| Диаметр впадин | df1=d1−2,4⋅m | df2=d2−2,4⋅m |
| Делительный угол подъема | γ - таблица 4.6 | — |
| Длина нарезанной части шлифованного червяка | при z1=1…2 b1≥(11+0,06⋅z2)⋅m при z1=3…4 b1≥(12,5+0,09⋅z2)⋅m для шлифуемых и фрезеруемых червяков длина должна быть увеличена: при m≤10 на 25 мм., при m=10…16 на 35…40, при m≥16 на 50 мм. |  |
| Наибольший диаметр червячного колеса | — | d≤d+6⋅mz1+2 |
| Ширина венца червячного колеса |  | при z1=1…3 b2≤0,75⋅da1 при z1=4 b2≤0,67⋅da1 |

Таблица 4.6 – Делительный угол подъема червяка

| z1 | Коэффициент q |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12,5 | 14 | 16 | 20 |
| 1 | 707' | 543' | 435' | 405' | 335' | 252' |
| 2 | 1402' | 1119' | 905' | 807' | 707' | 543' |
| 3 | 2033' | 1642' | 1330' | 1206' | 1037' | 835' |
| 4 | 2634' | 2148' | 1745' | 1557' | 1402' | 1119' |

Уточняем окружную скорость:

υ1=d1⋅ω12, м/с	(4.12)

Уточняем скорость скольжения:

υs=υ1cos(γ), м/с	(4.13)

4.3 Силовой расчет

Силы, действующие в зацеплении.

| Наименование нагрузки | Червяк, Н | Червячное колесо, Н |
| --- | --- | --- |
| Окружная | Ft1=Fa2 | Ft2=2⋅T2⋅103d2 |
| Радиальная | Fr2=Fr1 | Fr2=Ft2⋅tgα |
| Осевая | Fa1=Ft2 | Fa2=Ft2⋅tg(γ+ρ) |
| где α – угол зацепления (равен 20º для некоррегированных колес) |  |  |

4.4 Проверочный расчет

Проверка зубьев колес по контактным напряжениям

Для безоловянистых бронз уточняем допускаемые контактные напряжения по таблице 4.1.

Δ=[σH]предв−[σH]уточн[σH]уточн⋅100%<5%	(4.14)

Если условие не выполняется, необходимо изменить расчет межосевого расстояния и дальнейшие расчеты.

При данной скорости необходимо уточнить КПД, для этого определяем приведенный коэффициент трения f’ и приведенный угол трения ρ' по таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Приведенные коэффициенты трения f’ и приведенные углы трения ρ'

| ск, м/с | f' | ρ’ | ск, м/с | f’ | ρ’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 0,5 1 1,5 2 | 0,080…0,090 0,055…0,065 0,045…0,055 0,040…0,050 0,035…0,045 | 4o34'…5o09' 3o09'…3o43' 2o35'…3o09' 2o17'…2o52' 2o00'…2o35' | 2,5 3,0 4,0 7,0 10,0 | 0,030…0,040 0,028…0,035 0,023…0,030 0,018…0,026 0,016…0,024 | 1o43'…2o17' 1o36'…2o00' 1o26'…1o43' 1o02'…1o29' 0o55'…1o22' |
| Примечание: 1. Меньшие значения следует принимать при шлифовальном или полированном червяке. 2. При венце колеса из без оловянной бронзы или латуни табличные значения следует увеличить на 30…50%. |  |  |  |  |  |

η=(0,95...0,96)⋅tg(γ)tg(γ+ρ')	(4.15)

Контактные напряжения находятся по формуле:

σH=170z2q⋅T2⋅103⋅K⋅z2q+13aw3[H], МПа	(4.16)

где К – коэффициент нагрузки, определяемый по формуле:

K=Kβ⋅Kυ	(4.17)

где К - коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;

К - коэффициент учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении (таблица 4.10).

Kβ=1+z2Θ3⋅(1−x)	(4.18)

где Θ – коэффициент деформации червяка, значения которого при различных q и z1 приведены в таблице 4.8;

х – коэффициент режима (таблица 4.9).

Таблица 4.8 – Коэффициент деформации червяка Θ

| z1 | Коэффициент q |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12,5 | 14 | 16 | 20 |
| 1 2 3 4 | 72 57 51 47 | 108 86 76 70 | 154 121 106 98 | 176 140 132 122 | 225 171 148 137 | 248 197 170 157 |

Таблица 4.9 – Коэффициент режима χ

| Интенсивность работы электродвигателя | Продолжительность работы в сутки, ч | Значение χ при нагрузке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянной | пульсирующей | ударной |
| При редких пусках | 0,5 2 10 24 | 0,80 0,90 1,00 1,25 | 0,90 1,00 1,25 1,50 | 1,00 1,25 1,50 1,75 |
| При частных пусках и остановках | 0,5 2 10 24 | 0,90 1,00 1,25 1,50 | 1,00 1,25 1,50 1,75 | 1,25 1,50 1,75 2,00 |
| Примечание: продолжительность работы в сутки определяется как Ссут24 |  |  |  |  |

Таблица 4.10 – Коэффициент динамической нагрузки K

| Степень точности по ГОСТ 3675-81 | Скорость скольжения ск, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1,5 | 1,5…3 | 3…7,5 | 7,5…12 | 12…18 |
| 6 7 8 9 | - 1,0 1,15 1,25 | - 1,0 1,25 - | 1,0 1,1 1,4 - | 1,1 1,2 - - | 1,3 - - - |
| Примечание: для силовых передач степень точности назначается 5…9, для обычных редукторов 7…8 |  |  |  |  |  |

Проверяем зубья на выносливость по напряжениям изгиба

Проверка прочности зубьев осуществляется по следующему условию:

σF=1,2⋅T2⋅K⋅YFz2⋅b2⋅m2[0F], МПа	(4.19)

где YF – коэффициент формы зуба, определяемый по таблице 4.11.

Таблица 4.11 - Коэффициенты формы зуба YF

| z | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YF | 2,43 | 2,41 | 2,32 | 2,27 | 2,22 | 2,19 | 2,12 | 2,09 | 2,08 | 2,04 |

Где z эквивалентное число зубьев, определяемое по формуле:

zυ=z2cos3γ	(4.20)

4.5 Пример

Дано: U = 19,6 - передаточное отношение ступени; T1=39,4 Нм - крутящий момент на валу червяка; ω1=150,7 рад/с - угловая скорость вращения червяка; T2=553,2 Нм - крутящий момент на валу червячного колеса; ω2=7,69 рад/с - угловая скорость вращения червячного колеса. Срок службы передачи L= 5 лет; Ксут=0,29; Кгод=0,3.

Решение:

Выбор материала.

Т.к. к редуктору не предъявляется никаких требований, то выбираем:

- материал червяка Сталь 45 (с твердостью HRC45 и последующим шлифованием);

- материал колеса БрА9Ж3Л (отливка в кокиль)

Предварительно принимаем скорость скольжения  s5 м/с. И по таблице 4.2 находим [H]=155 МПа.

Допускаемое напряжение изгиба определяем:

σ0F=KFL⋅σ0F'=0,543⋅98=53,3 МПа

При u=19,6 принимаем число заходов червяка z1=2

Тогда число зубьев червячного колеса

z2=u z1=2 19,6=39,2

Округляем до стандартного z2=40. Проверяем передаточное отношение

u=z2z1=402=20

Ошибка:

20−19,619,6⋅100%=2,04%<4%

Принимаем q=10. Предварительно принимаем коэффициент нагрузки K=1,2.

Рассчитываем межосевое расстояние:

aw=z2q+1⋅3170z2q⋅σH2⋅T2⋅103⋅K= мм

=4010+1⋅31704010⋅1552⋅553,2⋅103⋅1,2=184 мм

Модуль определяем:

m=2⋅awz2+q=2⋅18440+10=7,36 мм.

По таблице 3, принимаем стандартные значения m=8, q=10.

Уточняем межосевое расстояние

aw=m⋅z2+q2=8⋅(40+10)2=200 мм.

| Наименование показателя | Червяк | Червячное колесо |
| --- | --- | --- |
| Делительный диаметр | d1=q⋅m=10⋅8=80 мм. | d2=z2⋅m=40⋅8=320 мм |
| Диаметр вершин | da1=d1+2⋅m=80+2⋅8=96 | da2=d2+2⋅m=320+2⋅8=336 |
| Диаметр впадин | df1=d1−2,4⋅m=80−2,4⋅8=60,8 | df2=d2−2,4⋅m=320−2,4⋅8=300,8мм |
| Делительный угол подъема | 1119' (таблица 4.6) | — |
| Длина нарезанной части шлифованного червяка | при z1=1…2 b1≥(11+0,06⋅z2)⋅m=(11+0,06⋅40)⋅8=107,2 для шлифуемых и фрезеруемых червяков длина должна быть увеличена: при m≤10 на 25 мм. В связи с чем b1=107,2+25=132,2133 |  |
| Наибольший диаметр червячного колеса | — | d≤d+6⋅mz1+2=336+6⋅82+2=348мм |
| Ширина венца червячного колеса |  | при z1=1…3 b2≤0,75⋅da1=0,75⋅96=72 |

Уточняем окружную скорость:

υ1=d1⋅ω12=80⋅150,72000=6,03 м/с

Уточняем скорость скольжения:

υs=υ1cos(γ)=6,03cos(11°19')=6,15 м/с

где γ=11º19` (таблица 4.6, при z1=2 и q=10)

Принимаем степень точности 7 (таблица 4.10).

Силовой расчет

Силы, действующие в зацеплении.

| Наименование нагрузки | Червяк, Н | Червячное колесо, Н |
| --- | --- | --- |
| Окружная | Ft1=2⋅103⋅T1d1=2000⋅39,480=985 | Ft2=2⋅103⋅T2d2=2000⋅553,2320=3457,5 |
| Радиальная | Fr2=Fr1=1258,4 | Fr2=Ft2tgα=3457,5⋅tg(20)=1258,4 |
| Осевая | Fa1=Ft2=3457,5 | Fa2=Ft1=985 |

Проверочный расчет

Приведенный коэффициент трения f'=0,024 и приведенный угол трения ρ’=1°27’ (таблица 4.7, при ск=6,15 м/с)

Уточняем КПД:

η=(0,95...0,96)⋅tg(γ)tg(γ+ρ')=0,95⋅tg(11°19')tg(11°19'+1°27')=0,847

Коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий:

Принимаем Θ=86 (таблица 4.8, при z1=2 и q=10).

Принимаем χ=1 (таблица 4.9, при «редких пусках», нагрузка «постоянная», время работы t=Cсут·24=0,29·24=6,96 ч.)

Kβ=1+z2Θ3⋅(1−x)=1+4086⋅(1−1)=1

Коэффициент учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении
Принимаем Kυ=1,1 (таблица 4.10, при степени точности 7 и ск=6,15 м/с).

Коэффициент нагрузки:

K=Kβ⋅Kυ=1⋅1,1=1,1

Контактные напряжения:

σH=170z2q⋅T2⋅K⋅z2q+13aw3=1704010⋅553,2⋅103⋅1,1⋅(4010+1)32003=131,05МПа

Условие прочности выполняется (где [H]=155 МПа.)

Проверка прочности зубьев на изгиб

Эквивалентное число зубьев, определяемое по формуле:

zυ=z2cos3γ=40cos3(11°19')=42,42

Коэффициент формы зуба YF=2,24 (таблица 4.11).

Проверка прочности зубьев осуществляется по следующему условию:

σF=1,2⋅T2⋅103⋅K⋅YFz2⋅b2⋅m2=1,2⋅553,2⋅103⋅1,1⋅2,2440⋅72⋅82=8,87[0F]

Условие прочности выполнено.

5 Расчет гибких связей

## 5.1 Расчет клиноременной передачи

(Выборка из - Расчет передач гибкой связью : учеб. пособие / В. А. Власов ; ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ. - Киров : [б. и.], 2003. - 83 с.)

### 5.1.1 Теория

Исходя из исходных данных, по таблице 5.1.1, выбирают тип ремня, а также минимальный диаметр меньшего шкива. Основные размеры приведены на рисунке 5.1.1.

Рисунок 5.1.1 – Ремни

Таблица 5.1.1 - Размеры клиновых ремней

| Тип рем ней | Обозна чение | Размеры сечения, мм (рисунок 6 а, б) |  |  |  | S0 см2 | Расчетная длина L, мм | dp min, мм | T1 , Hм | q, кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bp | h | bo | yo |  |  |  |  |  |
| Нормальные | О | 8,5 | 6,0 | 10 | 2,1 | 0,47 | 400…2500 | 63 | 30 | 0,07 |
|  | А | 11,0 | 8,0 | 13 | 2,8 | 0,81 | 560…4000 | 90 | 15…60 | 0,10 |
|  | Б | 14,0 | 10,5 | 17 | 4,0 | 1,38 | 1000…6300 | 125 | 50…150 | 0,18 |
|  | В | 19,0 | 13,5 | 22 | 4,8 | 2,30 | 1800…10600 | 200 | 120…600 | 0,3 |
|  | Г | 27,0 | 19,0 | 32 | 6,9 | 4,76 | 3150…15000 | 315 | 450…2400 | 0,62 |
| Узкие | УО | 8,5 | 8 | 10 | 2 | 0,56 | 630…3550 | 63 | 150 | 0,07 |
|  | УА | 11,0 | 10 | 13 | 2,8 | 0,95 | 800…4500 | 90 | 90…400 | 0,12 |
|  | УБ | 14,0 | 13 | 17 | 3,5 | 1,58 | 1250…8000 | 140 | 300…2000 | 0,2 |
|  | УВ | 19,0 | 18 | 22 | 4,8 | 2,78 | 2000…8000 | 224 | 1500 | 0,37 |

Если отсутствуют жесткие требования к габаритам ременной передачи, диаметр ведущего шкива, назначают на размер больше минимального из стандартного ряда.

Стандартный ряд шкивов: 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400…

Диаметр большего шкива, определяется по формуле:

dp2=dp1⋅u⋅(1−ε), мм	(5.1.1)

где ε – коэффициент скольжения (для кордшнуровых – 0,01; 
кордтканевых – 0,02)

Уточняется передаточное число

up=dp2dp1⋅1−ε	(5.1.2)

Окружная скорость ремня

υ=π⋅dp1⋅n160⋅1000, м/с	(5.1.3)

где n1 – частота вращения ведущего шкива, об/мин.

Частота вращения ведомого вала

n2=dp1n11−εdp2, об/мин	(5.1.4)

Предварительно межосевое расстояние

a=k⋅dp2, мм	(5.1.5)

где k – коэффициента соотношения межосевого расстояния и 
диаметра (таблица 5.1.2)

Таблица 5.1.2

| u | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |

Расчетная длина ремня:

L=2⋅a+π2⋅dp1+dp2+dp2−dp124⋅a, мм	(5.1.6)

Рассчитанное значение уточняется до ближайшей стандартной величины, из ряда: 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800; 3150; 3550; 4000; 4500; 5000; 5600; 6300; 7100; 8000; 9000; 10000; 11200; 12500; 14000; 16000; 18000.

По данной длине ремня уточняется межосевое расстояние:

a=2L−πdp1+dp2+2L−πdp1+dp22−8dp2−dp128, мм	(5.1.7)

Минимальное расстояние для удобства монтажа и снятия ремней:

amin=a−0,01⋅L, мм	(5.1.8)

Максимальное межосевое расстояние для создания натяжения и подтягивания ремня при вытяжке:

amax=a+0,025⋅L, мм	(5.1.9)

Угол обхвата на меньшем шкиве:

α1∘=180∘−60∘⋅dp2−dp1a, град	(5.1.10)

Угол обхвата должен быть не меньше 110º

Допускаемая мощность на один ремень рассчитывается по формуле:

N=N0⋅Cα⋅CL+ΔNи⋅Сp , кВт	(5.1.11)

где  - мощность передаваемая одним клиновым ремнем при u = 1,
 1 = 180º, длине L0 и спокойной односменной 
работе (таблица 5.1.3), кВт;

С - коэффициент учитывающий влияние угла обхвата 
(таблица 5.1.4);

СL, - коэффициент  учитывающий влияние длины ремня на его долговечность (таблица 5.1.5);

Ср  - коэффициент режима работы  при указанной нагрузке 
(таблица 5.1.6);

∆и – поправка к мощности, кВт.

ΔNи=0,0001⋅ΔTи⋅n1, кВт	(5.1.12)

где ∆Ти – поправка на передаточное число к моменту   на быстроходном валу (таблица 5.1.7), Н·м.

Таблица 5.1.3 -  Мощность  ,  передаваемая одним клиновым ремнем 
при u = 1, 1 = 180º, длине L0 и спокойной односменной работе

| Сечение ремня | Расчетный диаметр dр1, мм |  (кВт) при скорости ремня υ, м/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 0 L0 = 1320мм | 63 71 80 90 100 | 0,31 0,37 0,40 0,44 0,46 | 0,49 0,56 0,62 0,67 0,70 | 0,82 0,95 1,07 1,16 1,24 | 1,03 1,22 1,41 1,56 1,67 | 1,11 1,37 1,60 1,73 1,97 | - 1,40 1,65 1,90 2,10 |  |
| А L0 = 1700мм | 90 100 112 125 140 | 0,56 0,62 0,70 0,74 0,80 | 0,84 0,95 1,05 1,15 1,23 | 1,39 1,60 1,82 2,00 2,18 | 1,75 2,07 2,39 2,66 2,91 | 1,88 2,31 2,74 3,10 3,44 | - 2,29 2,82 3,27 3,70 |  |
| Б L0 = 2240мм | 125 140 160 180 200 224 | 0,92 1,07 1,20 1,30 1,40 1,47 | 1,39 1,61 1,83 2,01 2,15 2,26 | 2,26 2,70 3,15 3,51 3,79 4,05 | 2,80 3,45 4,13 4,66 5,08 5,45 | - 3,83 4,73 5,44 6,00 6,50 | - - 4,88 5,76 6,43 7,05 |  |
| В L0 = 3750 | 200 224 250 280 | 1,85 2,08 2,28 2,46 | 2,77 3,15 3,48 3,78 | 4,59 5,35 6,02 6,63 | 5,80 6,95 7,94 8,86 | 6,33 7,86 9,18 10,4 | - 7,95 9,60 11,1 |  |
| Г L0 = 6000мм | 355 400 450 500 | 4,46 4,94 5,36 5,70 | 6,74 7,54 8,24 8,80 | 11,4 13,3 14,4 15,5 | 14,8 17,2 19,3 21,0 | 16,8 20,0 22,8 25,0 | 17,1 21,1 24,6 27,5 |  |
| УО L 0= 1600мм | 63 71 80 90 100 112 | 0,95 1,18 1,38 1,55 1,66 1,80 |  | 1,50 1,95 2,34 2,65 2,92 3,20 | 1,80 2,46 3,06 3,57 3,95 4,35 | 1,85 2,73 3,50 4,20 4,72 5,25 | - 2,65 3,66 4,50 5,20 5,85 | - - - 4,55 5,35 6,15 |
| УА L0 =2500мм | 90 100 112 125 140 160 | 1,56 1,89 2,17 2,41 2,64 2,88 |  | 2,57 3,15 3,72 4,23 4,70 5,17 | - 4,04 4,88 5,67 6,30 7,03 | - 4,46 5,61 6,60 7,56 8,54 | - - 5,84 7,12 8,25 9,51 | - - - 7,10 8,43 9,94 |
| УБ L0 =3550мм | 140 160 180 200 224 250 | 2,95 3,45 3,80 4,12 4,26 4,66 |  | 5,00 5,98 6,70 7,30 7,88 8,50 | 6,37 7,88 9,05 10,0 10,7 11,6 | - 9,10 10,6 11,9 13,0 14,1 | - 9,49 11,4 13,6 14,1 14,9 | - - 11,5 13,3 15,1 16,8 |
| УВ L0 = 5600мм | 224 250 280 315 | 5,45 6,05 6,60 7,08 |  | 9,40 10,6 11,5 12,8 | 12,3 14,2 16,3 17,4 | 14,1 16,6 18,7 20,9 | - 17,6 20,5 23,2 | - 17,1 20,7 23,9 |

Таблица 5.1.4 - Коэффициент С,  учитывающий влияние угла обхвата

| α10 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сα | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1 |

Таблица 5.1.5 - Коэффициент СL, учитывающий влияние длины ремня на его долговечность

| Тип ремня | Значение СL при L / L0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,66 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Клиновой нормального сечения | 0,86 | 0,89 | 0,95 | 1 | 1,04 | 1,07 | 1,10 |
| Клиновой узкий | 0,89 | 0,91 | 0,96 | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,08 |

Таблица 5.1.6 - Коэффициент режима работы СР

| Группа рабочих машин | Группа двигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А |  |  | Б |  |  | В |  |  |
|  | Количество смен работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| I II III IV | 1 0,92 0,84 0,78 | 0,87 0,8 0,73 0,68 | 0,72 0,66 0,60 0,56 | 0,92 0,84 0,78 0,71 | 0,8 0,73 0,68 0,62 | 0,66 0,60 0,56 0,51 | 0,84 0,78 0,71 0,61 | 0,73 0,68 0,62 0,53 | 0,60 0,56 0,51 0,44 |
| Примечание: Группы двигателей А – электрический однофазный, трехфазный с пуском через автотрансформатор или переключением со звезды на треугольник, постоянного тока шунтовой, двигатель внутреннего сгорания с двумя или тремя цилиндрами. Б – электрический переменного тока с высоким пусковым моментом, постоянного тока компаундный, двигатель внутреннего сгорания с двумя или тремя цилиндрами. В – электрический переменного тока, короткозамкнутый с прямым пуском, постоянного тока, одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания. Группы рабочих машин I – электрические генераторы легкие; насосы, компрессоры центробежные и ротационные, ленточные конвейеры; станки токарные, сверлильные, шлифовальные; веялки, сепараторы, легкие грохоты. II – электрические генераторы; поршневые насосы и компрессоры с тремя и более цилиндрами; вентиляторы и воздуходувки; цепные конвейеры, элеваторы; станки фрезерные, зубофрезерные, револьверные; дисковые пилы для дерева; прядильные, бумажные, пищевые машины. III – поршневые насосы и компрессоры с одним и двумя цилиндрами; вентиляторы и воздуходувки тяжелые; конвейеры винтовые; скребковые; станки строгальные, долбежные; прессы; ткацкие машины. IV – подъемники, эскаваторы, драги, прессы с легким маховиком, ножницы, молоты, бегуны, глиномялки, мельницы, дробилки, лесопильные рамы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.1.7- Поправка ∆Ти на передаточное число к моменту на быстроходном валу

| Тип ремня | Сечение ремня | ∆Ти (Нм) при передаточном числе u |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,21…1,3 | 1,31…1,4 | 1,41…1,6 | 1,61…2,39 | 2,4 и больше |
| Клиновой нормального сечения | О А Б В Г | 0,3 0,8 2,1 5,8 21,0 | 0,35 0,9 2,3 6,6 23 | 0,38 1,0 2,6 7,3 26,0 | 0,4 1,1 2,9 8,0 28,4 | 0,5 1,2 3,1 9,0 31,0 |
| Клиновой узкий | УО УА УБ УВ | 1,2 2,8 5,8 14,0 | 1,4 3,1 6,6 16,0 | 1,5 3,5 7,3 17,6 | 1,7 3,8 8,0 19,4 | 1,8 4,2 8,8 21,0 |

Расчетное число ремней:

z=N1N	(5.1.13)

где N1 – мощность на ведущем шкиву.

N1=M1⋅n19550	(5.1.14)

где М1 – крутящий момент на ведущем шкиву, Н·м;

n1 – частота вращения ведущего вала, об/мин.

Действительное число ремней

z'=zCz	(5.1.15)

где Cz - коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки 
(таблица 5.1.8)

Таблица 5.1.8

| z | 1 | 2…3 | 4…6 | свыше 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cz | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |

Усилие, действующее на валы со стороны клиноременной передачи:

Q≈2⋅Q0,1⋅z'⋅sinα1∘2, Н	(5.1.16)

где Q0,1 - сила начального натяжения одного клинового ремня.

Q0,1=780⋅Nυ⋅Cα⋅Cp⋅z'+q⋅υ2, Н	(5.1.17)

Размеры обода шкивов (таблица 5.1.9):

lp  - ширина впадины шкива, мм

h – глубина впадины от центра погружения ремня, мм;

b – высота вуступа канавки от центра погружения ремня, мм;

e – расстояние между впадинами, мм;

f  - расстояние от начал шкива до середины первой впадины, мм;

r – радиус скруглений, мм;

h1 min  - минимальное расстояние от впадины шкива до вала, мм

α1 – угол между боковыми поверхностями впадины ведущего шкива, град;

α2 – угол между боковыми поверхностями впадины ведомого шкива, град.

Рисунок 5.1.2 – Размеры шкивов

Наружные диаметры шкивов:

de1=dp1+2⋅b, мм	(5.1.18)

de2=dp2+2⋅b, мм	(5.1.19)

Ширина обода шкивов:

M=z'−1⋅e+2⋅f, мм	(5.1.20)

Таблица 5.1.9 – Размеры обода шкивов клиноременных передач

| Расчетные диаметры окружностей, проходящих через центр тяжести сечения ремня, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63, 71 ,80 ,90 100 ,112 ,125 ,140, 160 ,180, 200 ,224, 250 ,280, 315 ,355, 400 ,450, 500, 560, 630 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ремня | Сечение ремня | l p | h, не менее | b | e* |  | f |  | r | h1 min | α = 34º |  | α = 36º |  | α = 38º |  | α = 40º |  | Рекомендуется |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальный | Предельное отклонение | Номинальный | Предельное отклонение |  |  | dp | b1 | dp | b1 | dp | b1 | dp | b1 | d |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный | Предельное отклонение |  |
| ормальный | О | 8,5 | 7,0 | 2,5 | 12 | ±0,3 | 8,0 | ±1 | 0,5 | 6 | 63…71 | 10,0 | 80…100 | 10,1 | 112…160 | 10,2 | 180 | 10,3 | 9,0 | ±0,01 | 6,0 |
|  | А | 11 | 8,7 | 3,3 | 15 |  | 10,0 | +2 -1 | 1,0 | 6 | 90…112 | 13,1 | 125…160 | 13,3 | 180…400 | 13,4 | 450 | 13,5 | 11,6 | ±0,015 | 7,6 |
|  | Б | 14 | 10,8 | 4,2 | 19 | ±0,4 | 12,5 |  | 1,0 | 8 | 125…160 | 17,0 | 180…224 | 17,2 | 250…500 | 17,4 | 560 | 17,6 | 14,7 | - | 9,6 |
|  | В | 19 | 14,3 | 5,7 | 25,5 | ±0,5 | 17,0 | +3 -1 | 1,5 | 10 | - | - | 200…315 | 22,9 | 355…630 | 23,1 | 710 | 23,3 | 20,0 | ±0,02 | 13,1 |
|  | Г | 27 | 20,0 | 8,1 | 37,0 | ±0,6 | 24,0 |  | 2 | 12 | - | - | 315…450 | 32,5 | 500…900 | 32,8 | 1000 | 33,2 | 28,5 | ±0,02 | 18,8 |
| Узкий | УО | 8,5 | 10,0 | 2,5 | 12 | ±0,3 | 8 | ±1 | 0,5 | 6 | 63…80 | 10 | - | - | > 80 | 10,2 | - | - | 9,0 | ±0,02 | 6,0 |
|  | УА | 11,0 | 13,0 | 3 | 15 |  | 10 | +2 -1 | 1,0 | 6 | 90…112 | 12,8 | - | - | > 112 | 13,1 | - | - | 12,0 |  | 8,5 |
|  | УБ | 14 | 17,0 | 4 | 19 | ±0,4 | 12,5 |  | 1,0 | 8 | 140…180 | 16,4 | - | - | > 180 | 16,7 | - | - | 15,0 |  | 10,2 |
|  | УВ | 19 | 19,0 | 5 | 26 | ±0,5 | 17 |  | 1,5 | 10 | 224…315 | 22 | - | - | > 315 | 22,4 | - | - | 20,0 |  | 13,1 |
| Примечание: Предельные отклонения расстояния между первой и любой другой канавкой в многоканавочном шкиве не должны превышать предельных отклонений, указанных для размера е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.1.2 Пример

Дано: Рассчитать клиноременную передачу привода ленточного транспортера от асинхронного двигателя при следующих исходных данных: T1=26,7 Н·м, n1 = 1430 об/мин, u = 4. Работа двухсменная, нагрузка спокойная.

Решение:

При данном моменте по таблице 5.1.1 принимаем сечение ремня:

«А» с размерами: bp = 11 мм, h = 8 мм, b0 = 13 мм, y0 = 2,8 мм, F1 = 0,81см2. А также q=0,1 кг/м

Диаметр меньшего шкива, в соответствии с рекомендациями 
таблицы 5.1.1, dp min = 90 мм. Так как в рассматриваемом случае нет жестких ограничений к габаритам передачи, то для повышения долговечности ремня принимаем dp1 = 90 мм.

Диаметр большего шкива

dp2=dp1⋅u⋅(1−ε)=90⋅4⋅(1−0,02)=392 мм.

где ε=0,02 – для кордтканевых ремней

Принимаем стандартный диаметр, dp2 = 400 мм.

Фактическое передаточное число:

up=dp2dp1⋅1−ε=40090⋅1−0,02=4,08.

Скорость ремня:

υ=π⋅dp1⋅n160⋅1000=3,14⋅90⋅143060⋅1000=7,5мс.

Частота вращения ведомого вала:

n2=dp1n11−εdp2=90⋅1430⋅1−0,02400=350,35 об/мин

Предварительное межосевое расстояние согласно рекомендациям:

a=k⋅dp2=0,95⋅400=380 мм.

где k=0,95 (таблица 5.1.2, при u=4)

Расчетная длина ремня:

L=2a+π2dp1+dp2+dp2−dp124a=

=2⋅380+π290+400+400−9024⋅380=1604  мм

Принимаем стандартную длину ремня  L =1600 мм.

Уточняем межосевое расстояние:

a=2L−πdp1+dp2+2L−πdp1+dp22−8dp2−dp128=

=2⋅1600−π90+400+2⋅1600−π90+4002−8400−9028≃378мм.

Минимальное расстояние для удобства монтажа и снятия ремней:

amin=a−0,01⋅L=378−0,01⋅1600=362 мм.

Максимальное межосевое расстояние для создания натяжения и подтягивания ремня при вытяжке:

amax=a+0,025⋅L=378+0,025⋅1600=418 мм.

Угол обхвата на меньшем шкиве:

α1∘=180∘−60∘dp2−dp1a=180∘−60∘400−90378=132°

Что больше допустимого α=110°

Исходная мощность N0 = 1,275 кВт (таблица 5.1.3, при типе ремня «А» dp1 = 100 мм и υ = 7,5 м/с).

Коэффициент угла обхвата Сα  0,86 (таблица 5.1.4, при α=132º)

Исходная длина ремня (таблица 5.1.3) L0 = 1700 мм. Относительная 
длина L / L0 = 1600/1700 = 0,94.

Коэффициент  учитывающий влияние длины ремня на его долговечность СL=0,977 (таблица 5.1.5, при L / L0 = 0,94);

Коэффициент режима работы  при указанной нагрузке Ср  = 0,8 (таблица 5.1.6, группа двигателей А, количество смен – 2, группа рабочих 
машин – II).

Поправка к крутящему моменту на передаточное число ∆Ти = 1,2 Нм (таблица 5.1.7, ремень тип «А», передаточное число u=4).

Поправка к мощности:

ΔNи=0,0001⋅ΔTи⋅n1=0,0001⋅1,2⋅1430=0,17 кВт.

Допускаемая мощность на один ремень

N=N0⋅Cα⋅CL+ΔNи⋅Сp=(1,275⋅0,86⋅0,977+0,17)⋅0,8=0,99 кВт.

Мощность на ведущем шкиву

N=T1⋅n19550=26,7⋅14309550=3,998≈4 кВт

Расчетное число ремней:

z=NN=40,99=4,04.

Коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки, Cz = 0,9 (таблица 5.1.8, при z=4).

Действительное число ремней в передаче:

z'=zCz=4,040,9=4,48.

Принимаем число ремней  = 5.

Сила начального натяжения одного клинового ремня:

Q0,1=780⋅Nυ⋅Cα⋅Cp⋅z'+q⋅υ2=780⋅47,5⋅0,86⋅0,8⋅5+0,1⋅7,52=126,5H

где q = 0,1 кг/м (таблица 5.1.1, типа ремня «А»).

Усилие, действующее на валы передачи:

Q≈2⋅Q0,1⋅z'⋅sinα1∘2=2⋅126,5⋅5⋅sin132∘2=1155,6H

Размеры обода шкивов (таблица 5.1.9):

lp = 11 мм;  h = 8,7 мм;  b = 3,3 мм;  e =150,3 мм;

f=10+2−1мм;  r=1,0мм;  hlmin=6мм; α1=34∘; α2=38∘.

Примечание: углы α берутся в зависимости от диаметров шкивов (таблица 5.1.9)

Наружные диаметры шкивов:

de1=dp1+2⋅b=100+2⋅3,3=106,6 мм;

de2=dp2+2⋅b=400+2⋅3,3=406,6 мм.

Ширина обода шкивов:

M=z'−1⋅e+2⋅f=(5−1)⋅15+2⋅10=80мм.

## 5.2 Расчет поликлиновой передачи

(Выборка из - Расчет передач гибкой связью : учеб. пособие / В. А. Власов ; ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ. - Киров : [б. и.], 2003. - 83 с.)

### 5.2.1 Теория

Исходя из исходных данных, по таблице 5.2.1, выбирают тип ремня, а также минимальный диаметр меньшего шкива.

Таблица 5.2.1 - Размеры поликлиновых ремней

| Обозначение | Размеры сечения, мм (рисунок 6 в) |  |  |  |  |  | Расчетная длина L, мм | Число ребер |  | dp min, мм | T1 , H м | q10, кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | е | Н | h | r1 max | r2 max | 0 |  | Рекомен дуемое | Допуска емое |  |  |  |
| К | 2,4 | 4 | 2,35 | 0,1 | 0,4 | 2 | 400…2000 | 2…36 | 36 | 40 | 40 | 0,09 |
| Л | 4,8 | 9,5 | 4,85 | 0,2 | 0,7 | 4,8 | 1250…4000 | 4…20 | 50 | 80 | 18…400 | 0,45 |
| М | 9,5 | 16,7 | 10,45 | 0,4 | 1 | 7 | 2000…4000 | 2…20 | 50 | 180 | 130 | 1,6 |

Если отсутствуют жесткие требования к габаритам ременной передачи, диаметр ведущего шкива, назначают на размер больше минимального из стандартного ряда.

Стандартный ряд шкивов: 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400…

Диаметр большего шкива, определяется по формуле:

dp2=dp1⋅u⋅(1−ε), мм	(5.2.1)

где ε – коэффициент скольжения (для кордшнуровых – 0,01; 
кордтканевых – 0,02)

Уточняется передаточное число

up=dp2dp1⋅1−ε	(5.2.2)

Окружная скорость ремня

υ=π⋅dp1⋅n160⋅1000, м/с	(5.2.3)

Частота вращения ведомого вала

n2=dp1n11−εdp2, об/мин	(5.2.4)

Предварительно межосевое расстояние

a=k⋅dp2, мм	(5.2.5)

где k – коэффициента соотношения межосевого расстояния и 
диаметра (таблица 5.2.2)

Таблица 5.2.2

| u | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |

Расчетная длина ремня:

L=2⋅a+π2⋅dp1+dp2+dp2−dp124⋅a, мм	(5.2.6)

Рассчитанное значение уточняется до ближайшей стандартной величины, из ряда: 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1400; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800; 3150; 3550; 4000; 4500; 5000; 5600; 6300; 7100; 8000; 9000; 10000; 11200; 12500; 14000; 16000; 18000.

По данной длине ремня уточняется межосевое расстояние:

a=2L−πdp1+dp2+2L−πdp1+dp22−8dp2−dp128, мм 	(5.2.7)

Минимальное расстояние для удобства монтажа и снятия ремней:

amin=a−0,013⋅L, мм	(5.2.8)

Максимальное межосевое расстояние для создания натяжения и подтягивания ремня при вытяжке:

amax=a+0,02⋅L, мм	(5.2.9)

Угол обхвата на меньшем шкиве:

α1∘=180∘−60∘⋅dp2−dp1a, град	(5.2.10)

Угол обхвата должен быть не меньше 110º

Допускаемая мощность передаваемая поликлиновым ремнем с числом 
ребер 10:

N=N0⋅Cα⋅CL+ΔNи⋅Сp, кВт	(5.2.11)

где  - мощность передаваемая поликлиновым ремнем с 10 ребрами при u = 1, 1 = 180º, длине L0 и спокойной односменной 
работе (таблица 5.2.3), кВт;

С - коэффициент учитывающий влияние угла обхвата (таблица 5.2.4);

СL, - коэффициент  учитывающий влияние длины ремня на его долговечность (таблица 5.2.5);

Ср  - коэффициент режима работы  при указанной нагрузке 
(таблица 5.2.6);

∆и – поправка к мощности, кВт.

ΔNи=0,0001⋅ΔTи⋅n1, кВт	(5.2.12)

где ∆Ти – поправка на передаточное число к моменту на быстроходном 
валу (таблица 5.2.7), Н∙м.

Таблица 5.2.3 -  Мощность  ,  передаваемая поликлиновым ремнем с 10 ребрами при u = 1, 1 = 180º, длине L0 и спокойной односменной 
работе

| Сечение ремня | Расчетный диаметр dр1, мм |  (кВт) при скорости ремня υ, м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| К L0 = 710мм | 50 56 63 71 80 90 100 | 1,65 1,80 1,90 2,00 2,05 2,15 2,20 | 2,9 3,1 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 | 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,4 5,6 | 4,8 5,2 5,7 6,0 6,4 6,7 6,9 | 5,3 5,9 6,4 6,9 7,3 7,7 8,0 | - 6,2 6,8 7,4 7,9 8,4 8,7 |
| Л L0 = 1600мм | 80 90 100 112 125 140 160 | 3,9 4,5 5,0 5,5 5,9 6,3 6,7 | 6,4 7,6 8,6 9,6 10,4 11,0 12,0 | 7,9 9,7 11,2 12,7 13,9 15,0 16,2 | 8,3 10,8 12,7 14,7 16,3 17,8 19,4 | - - 13,0 15,3 17,4 19,2 21,2 | - - - - 17,0 19,0 21,5 |
| М L0 = 2240мм | 180 200 224 250 280 | 14,5 16,3 18,0 19,7 21,0 | 24,0 27,7 31,3 34,4 37,4 | 30,2 35,8 41,2 45,9 50,3 | 32,8 40,3 47,5 53,8 59,8 | 31,8 40,4 49,5 57 65 | 24,2 35,4 46,3 56 64 |

Таблица 5.2.4 - Коэффициент С,  учитывающий влияние угла обхвата

| α10 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сα | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1 |

Таблица 5.2.5 - Коэффициент СL, учитывающий влияние длины ремня на его долговечность

| Значение СL при L / L0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,66 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| 0,89 | 0,91 | 0,96 | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,08 |

Таблица 5.2.6 - Коэффициент режима работы СР

| Группа рабочих машин | Группа двигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А |  |  | Б |  |  | В |  |  |
|  | Количество смен работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| I II III IV | 1 0,92 0,84 0,78 | 0,87 0,8 0,73 0,68 | 0,72 0,66 0,60 0,56 | 0,92 0,84 0,78 0,71 | 0,8 0,73 0,68 0,62 | 0,66 0,60 0,56 0,51 | 0,84 0,78 0,71 0,61 | 0,73 0,68 0,62 0,53 | 0,60 0,56 0,51 0,44 |
| Примечание: Группы двигателей А – электрический однофазный, трехфазный с пуском через автотрансформатор или переключением со звезды на треугольник, постоянного тока шунтовой, двигатель внутреннего сгорания с двумя или тремя цилиндрами. Б – электрический переменного тока с высоким пусковым моментом, постоянного тока компаундный, двигатель внутреннего сгорания с двумя или тремя цилиндрами. В – электрический переменного тока, короткозамкнутый с прямым пуском, постоянного тока, одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания. Группы рабочих машин I – электрические генераторы легкие; насосы, компрессоры центробежные и ротационные, ленточные конвейеры; станки токарные, сверлильные, шлифовальные; веялки, сепараторы, легкие грохоты. II – электрические генераторы; поршневые насосы и компрессоры с тремя и более цилиндрами; вентиляторы и воздуходувки; цепные конвейеры, элеваторы; станки фрезерные, зубофрезерные, револьверные; дисковые пилы для дерева; прядильные, бумажные, пищевые машины. III – поршневые насосы и компрессоры с одним и двумя цилиндрами; вентиляторы и воздуходувки тяжелые; конвейеры винтовые; скребковые; станки строгальные, долбежные; прессы; ткацкие машины. IV – подъемники, эскаваторы, драги, прессы с легким маховиком, ножницы, молоты, бегуны, глиномялки, мельницы, дробилки, лесопильные рамы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.2.7- Поправка ∆Ти на передаточное число к моменту на быстроходном валу

| Тип ремня | Сечение ремня | ∆Ти (Нм) при передаточном числе u |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,21…1,3 | 1,31…1,4 | 1,41…1,6 | 1,61…2,39 | 2,4 и больше |
| Поликлиновой | К Л М | 0,44 3,6 27,6 | 0,5 4,0 31,0 | 0,55 4,5 34,5 | 0,6 5,0 38,0 | 0,7 5,4 41,4 |

Число ребер поликлинового ремня:

z=10⋅NN	(5.2.13)

где N – мощность на ведущем шкиву, кВт.

N=T1⋅n19550, кВт	(5.2.14)

где T1 – крутящий момент на ведущем шкиву, Н·м;

n1 – частота вращения ведущего вала, об/мин.

Усилие, действующее на валы со стороны поликлиновой передачи:

Q≈2⋅Q0,1⋅sinα1∘2, Н	(5.2.15)

где Q0,1 - сила начального натяжения поликлинового ремня с 10 ребрами.

Q0,1=780⋅Nυ⋅Cα⋅Cp+q10⋅z⋅υ210, Н	(5.2.16)

Размеры профиля обода шкивов (таблица 5.2.8):

h – глубина впадины, мм;

e – расстояние между впадинами, мм;

f  - расстояние от начал шкива до середины первой впадины, мм;

r1 – радиус скруглений вершин шкива, мм;

r2 – радиус скруглений впадин шкива, мм;

∆ - расстояние от вершин шкива до внешней стороны ремня, мм.

Таблица 5.2.8 - Размеры профилей канавок шкивов поликлиновых передач

| Сечение ремня | e* | f | ht | ∆eå** | h | r1 | r2 | ∆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 2,4±0,03 | 3,5 | 3,3 | 0,1 | 2,35+0,1 | 0,3 | 0,2 | 1 |
| Л | 4,8±0,04 | 5,5 | 6,6 | 0,15 | 4,85+0,15 | 0,5 | 0,4 | 2,4 |
| М | 9,5±0,05 | 10 | 13,05 | 0,2 | 10,35+0,2 | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| Примечания. * - см. примечание к таблице ; ** - накопленная погрешность 10 шагов, при меньшем числе шагов ошибка пропорционально уменьшается |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5.2.1 – Размеры профиля обода шкивов

Наружные диаметры шкивов:

de1=dp1−2⋅Δ, мм	(5.2.17)

de2=dp2−2⋅Δ, мм	(5.2.18)

Ширина обода шкивов:

M=z−1⋅e+2⋅f, мм	(15.2.9)

### 5.2.2 Пример

Дано: Рассчитать клиноременную передачу привода ленточного транспортера от асинхронного двигателя при следующих исходных данных: T1=26,7 Н·м, n1 = 1430 мин-1, u = 4. Работа двухсменная, нагрузка спокойная.

Решение:

При данном моменте по таблице 5.2.1 принимаем сечение ремня «Л» с размерами: е = 4,8 мм; Н = 9,5 мм; h = 4,85 мм; r1max = 0,2 мм; r2max = 0,7 мм; 0 = 4,8 мм.

Диаметр меньшего шкива в соответствии с рекомендациями 5.2.1, dpmin =  80 мм, но так как в исходных данных не оговариваются жесткие требования к габаритам передачи, то для повышения долговечности ремня

принимаем стандартный диаметр dp1 следующий за минимальным, т.е. 
dp1 = 90 мм.

Диаметр большего шкива:

dp2=dp1⋅u⋅(1−ε)=90⋅4⋅1−0,02=352,8 мм.

где ε=0,02 для кордтканевых ремней

Принимаем стандартный диаметр,  dp2 = 355 мм.

Фактическое передаточное число:

up=dp2dp1⋅(1−ε)=35590⋅1−0,02=4,02.

Скорость ремня:

υ=π⋅dp1⋅n160⋅1000=3,14⋅90⋅143060⋅1000=6,7мс.

Частота вращения ведомого вала:

n2=dp1⋅n1⋅1−εdp2=90⋅1430⋅1−0,02355=355 об/мин

Межосевое расстояние, согласно рекомендациям (таблица 5.2.2):

a=k⋅dp2=0,95⋅355=337 мм.

Расчетная длина ремня:

L=2a+π2dp1+dp2+dp2−dp124a=

=2⋅337+π290+355+355−9024⋅337=1425мм

Стандартная длина ремня L = 1400 мм.

По стандартной длине  L  уточняем действительное межосевое расстояние:

a=2L−πdp1+dp2+2L−πdp1+dp22−8dp2−dp128=

=2⋅1400−π90+355+2⋅1400−π90+3552−8355−9028≃323мм.

Минимальное межосевое расстояние для удобства монтажа и снятия ремней:

amin=a−0,013⋅L=323−0,013⋅1400=305 мм.

Максимальное межосевое расстояние для создания натяжения и подтягивания ремня при вытяжке:

amax=a+0,02⋅L=323+0,02⋅1400=351 мм.

Угол обхвата на меньшем шкиве:

α1∘=180∘−60∘dp2−dp1a=180∘−60∘355−90323=131∘α1=110∘.

Исходная длина ремня L0 = 1600 мм  (таблица 5.2.3, тип ремня Л). Относительная длина L /L0 = 1400/1600 = 0,875.

Коэффициент длины С L =  0,97 (таблица 5.2.5, при L /L0 = 0,875 )

Исходная мощность N0 = 5,554 кВт (таблица 5.2.3,  при dр1 = 90 мм и υ = 6,7 м/с, предаваемая поликлиновым ремнем с 10 ребрами).

Коэффициент угла обхвата С = 0,86 (таблица 5.2.4, при α=131º)

Коэффициент режима работы при указанной нагрузке Ср = 0,8 (таблица 5.2.6, группа двигателей A, количество смен – 2, группа рабочих 
машин – II)

Поправка к крутящему моменту на передаточное число 
∆Ти  = 5,4 Нм (таблица 5.2.7, тип ремня «Л», передаточное число u=4).

Поправка к мощности

ΔNи=0,0001⋅ΔTи⋅n1=0,0001⋅5,4⋅1430=0,77кВт.

Допускаемая мощность, передаваемая поликлиновым ремнем с 
10 ребрами:

N=N0⋅Cα⋅CL+ΔNи⋅Сp=5,554⋅0,86⋅0,97+0,77⋅0,8=4,32 кВт

Мощность на ведущем шкиву

N=M1⋅n19550=26,7⋅14309550=3,998

Число ребер поликлинового ремня:

Z=10NN=10⋅44,32=9,25

Принимаем число ребер (таблица 5.2.1)  Z = 10.

Сила начального натяжения поликлинового ремня с числом Z = 10:

Q0=780⋅Nυ⋅Cα⋅Cp+q10⋅Z10⋅υ2=780⋅46,7⋅0,86⋅0,8+0,45⋅1010⋅6,72=697H

где q10 = 0,45 кг/м (таблица 5.2.1, тип ремня «Л»).

Усилие, действующее на валы поликлиновой ременной передачи:

Q≃2⋅Q0⋅sinα1∘2=2⋅697⋅sin131∘2=1268H

Размеры профиля обода шкива (таблица  5.2.8, тип «Л»):

e = 4,8 ± 0,04 мм;   f = 5,5 мм;   ht = 6,6 мм;   h =4,85+0,15 мм;

r1 = 0,5 мм;  r2max = 0,4 мм;   ∆ = 2,4 мм.

Наружные диаметры шкивов по формуле:

de1=dp1−2⋅Δ=90−2⋅2,24=85,52 мм;

de2=dp2−2⋅Δ=355−2⋅2,4=350,2 мм.

Ширина обода шкива по формуле:

M=z−1⋅e+2⋅f=10−1⋅4,8+2⋅5,5=54,2 мм.

Принимаем  М = 54 мм.

## 5.3 Расчет плоскоременной передачи

(Выборка из - Расчет передач гибкой связью : учеб. пособие / В. А. Власов ; ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ. - Киров : [б. и.], 2003. - 83 с.)

### 5.3.1 Теория

Конструкция плоских ремней показана на рисунке 5.3.1

Рисунок 5.3.1 – Конструкция плоских ремней

Производиться выбор типа ремня (таблица 5.3.1):

Таблица 5.3.1 – Характеристика приводных прорезиненных ремней

| Показатели и условия работы |  | Приводные прорезиненные ремни |
| --- | --- | --- |
| Удельная тяговая способность |  | Высокая |
| Наибольшая скорость, м/с |  | Тип А – 30 Тип Б – 20 Тип В – 15 |
| Резкие колебания рабочей нагрузки (удары) |  | Допускаются незначительные |
| Кратковременные перегрузки |  | До 20…30% |
| Сохраняют начальное натяжение (при а = соnst) |  | Хорошо |
| Возможность применения в перекрестных передачах и на ступенчатых шкивах с закраинами (ребордами) |  | Применимы ремни без обкладок |
| Допускаемая температура, С º |  | До 60º |
| Среда | Повышенная влажность, едкие пары, газы, кислоты, водяные пары | Пригодны с двухсторонней обкладкой |
|  | Щелочи, бензин | Не пригодны |
|  | Пыль | Пригодны ремни без обкладок |

Ориентировочный диаметр меньшего шкива рассчитывается по формуле:

dp1=1100...1300⋅3N1n1, мм	(5.3.1)

где N1 – мощность на ведущем шкиву, кВт

n1 – частота вращения ведущего шкива, об/мин.

N1=T1⋅n19550, кВт	(5.3.2)

где T1 – крутящий момент на ведущем шкиву, Н·м;

n1 – частота вращения ведущего вала, об/мин.

По таблице 5.3.2 принимаеся диаметр меньшего шкива dp1, толщина ремня, число прокладок i.

Таблица 5.3.2 – Число прокладок, толщина и минимальные диаметры шкивов для плоских прорезиненных ремней

| Число слоев (прокла- док) i | Толщина , мм |  | dpmin , мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С прослойками |  | Без прослоек |  |
|  | С прослой ками | Без прослоек | Рекомен- дуемый | Допускае- мый | Рекомен- дуемый | Допускае- мый |
| Бельтинг Б – 800 и Б – 820 |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 | 3,5 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 | 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 11,25 | 125 170 224 315 355 400 500 560 | 90 140 180 224 280 315 355 400 | 100 140 200 250 315 355 400 450 | 80 112 140 180 224 250 315 355 |
| БКНЛ – 65 и БКНЛ – 65 - 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 4 5 6 7 8 9 | 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 | 140 180 224 280 315 355 400 | 112 140 180 200 250 280 315 | 125 160 200 224 280 315 355 | 90 112 140 180 200 224 250 |

Диаметр большего шкива определяется по формуле

dp2=dp1⋅u⋅1−ε, мм	(5.3.3)

где  - коэффициент скольжения (для прорезиненного ремня =0,01).

После чего округляется до ближайшего стандартного размера: 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800.

Уточняется передаточное число:

up=dp2dp1⋅1−ε	(5.3.4)

Скорость ремня - по формуле:

υ=π⋅dp1⋅n160⋅1000, м/с	(5.3.5)

Минимальное межосевое расстояние:

a=2⋅dp1+dp2, мм	(5.3.6)

При отсутствии каких либо особых требований, принимается ближайшее большее число, округленно до сотен.

Расчетная длина ремня:

L=2a+π2dp1+dp2+dp2−dp124a, мм	(5.3.7)

При изготовлении ремня необходимо добавить для соединения концов ремня отрезок  ΔL, размер которого зависит от способа соединения.

Число пробегов ремня:

ν=υ⋅1000L, 1/с	(5.3.8)

которое сравнивается с допустимым ν=51c. Если условие не выполняется, то уточняется длина ремня по форумле L=υ⋅1000ν, мм.

Угол обхвата на меньшем шкиве рассчитывается по формуле:

α1∘=180∘−60∘dp2−dp1a, град	(5.3.9)

Значение должно быть не меньше допустимого α=150∘

Допускаемое удельное окружное усилие рассчитывается по формуле:

q=q0⋅C0⋅Cα⋅Cp⋅Cv, Н/мм	(5.3.10)

где q0 -  номинальное окружное усилие (таблица 5.3.3), Н/мм;

С0 – коэффициент учитывающий тип передачи и угол 
наклона (таблица 5.3.4);

Сα – коэффициент, учитывающий угол обхвата на меньшем шкиве 
(таблица 5.3.5);

Сp – коэффициент режима работы (таблица 5.3.6);

Сv – коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил 
(таблица 5.3.7).

Таблица 5.3.3 – Номинальное удельное окружное усилие q0, передаваемое прорезиненными ремнями из ткани БКНЛ – 65 и бельтинга Б – 820

| Число слоев (прокладок) i | Диаметр меньшего шкива dр1 | Номинальное удельное окружное усилие q0, Н/мм при натяжении s0, Н/мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 |
| 2 | 80 100 ≥125 | 5,0 5,2 5,3 | 5,4 5,6 5,7 | 5,8 6,0 6,1 | 6,6 6,8 6,9 |
| 3 | 125 160 ≥200 | 8,1 7,3 7,5 | 7,3 8,5 8,7 | 8,8 9,1 9,3 | 10,0 10,3 10,5 |
| 4 | 180 224 ≥280 | 10,2 10,5 10,7 | 11,1 11,4 11,6 | 12,0 12,3 12,5 | 13,4 13,8 14,1 |
| 5 | 250 315 ≥400 | 12,7 13,0 13,2 | 14,0 14,4 14,6 | 15,1 15,5 15,8 | 17,0 17,4 17,7 |
| 6 | 315 400 ≥500 | 15,6 15,9 16,1 | 17,0 17,3 17,6 | 18,3 18,7 19,0 | 20,5 21,0 21,4 |
| 7 | 400 500 ≥630 | 18,3 18,6 18,9 | 20,0 20,4 20,7 | 21,5 21,9 22,2 | 24,2 24,7 25,1 |
| 8 | 500 630 ≥800 | 21,1 21,5 21,8 | 23,0 23,4 23,7 | 24,7 25,2 25,6 | 27,8 28,4 28,8 |
| Примечание: 1. Где s0 – удельная сила предварительного натяжения для прорезиненных ремней рекомендуются следующие значения: s0: 2,0 Н/мм – для передач с натяжением за счет упругости ремня при малом межосевом расстоянии и угле наклона передачи к горизонту ≥ 60º; 2,25 Н/мм – при том же виде натяжения, но сравнительно большом межосевом расстоянии и угле наклона < 60º; 2,5 Н/мм – при автоматическом натяжении; 2. При работе передач в условиях повышенной влажности и температуры, запыленности, насыщения окружающего воздуха парами масла табличные значения q0 снижаются на 10…30% |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3.4– Коэффициент С0, учитывающий тип передачи и угол наклона к горизонту

| Вид передачи | С0 при угле наклона к горизонту |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0..60º | 60…80º | 80…90º |
| Открытая передача с натяжением ремня за счет его упругости | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Передача с автоматическим натяжением | 1,0 |  |  |

Таблица 5.3.5 – Коэффициент Сα , учитывающий влияние угла обхвата на малом шкиве α1∘

| α1∘ | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сα | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,20 |

Таблица 5.3.6 – Коэффициент режима работы Ср

| Группа рабочих машин | Группа двигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А |  |  | Б |  |  | В |  |  |
|  | Количество смен работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| I II III IV | 1 0,92 0,84 0,78 | 0,87 0,8 0,73 0,68 | 0,72 0,66 0,60 0,56 | 0,92 0,84 0,78 0,71 | 0,8 0,73 0,68 0,62 | 0,66 0,60 0,56 0,51 | 0,84 0,78 0,71 0,61 | 0,73 0,68 0,62 0,53 | 0,60 0,56 0,51 0,44 |
| Примечание: Группы двигателей А – электрический однофазный, трехфазный с пуском через автотрансформатор или переключением со звезды на треугольник, постоянного тока шунтовой, двигатель внутреннего сгорания с двумя или тремя цилиндрами. Б – электрический переменного тока с высоким пусковым моментом, постоянного тока компаундный, двигатель внутреннего сгорания с двумя или тремя цилиндрами. В – электрический переменного тока, короткозамкнутый с прямым пуском, постоянного тока, одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания. Группы рабочих машин I – электрические генераторы легкие; насосы, компрессоры центробежные и ротационные, ленточные конвейеры; станки токарные, сверлильные, шлифовальные; веялки, сепараторы, легкие грохоты. II – электрические генераторы; поршневые насосы и компрессоры с тремя и более цилиндрами; вентиляторы и воздуходувки; цепные конвейеры, элеваторы; станки фрезерные, зубофрезерные, револьверные; дисковые пилы для дерева; прядильные, бумажные, пищевые машины. III – поршневые насосы и компрессоры с одним и двумя цилиндрами; вентиляторы и воздуходувки тяжелые; конвейеры винтовые; скребковые; станки строгальные, долбежные; прессы; ткацкие машины. IV – подъемники, эскаваторы, драги, прессы с легким маховиком, ножницы, молоты, бегуны, глиномялки, мельницы, дробилки, лесопильные рамы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3.7 – Коэффициент Сv ,учитывающий  влияние центробежных сил

| Скорость ремня, м/с | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент Сv | 1,04 | 1,03 | 1,0 | 0,95 | 0,88 | 0,79 | 0,68 |

Ширина ремня - по формуле:

b=2000⋅T1dp1⋅q, мм	(5.3.11)

По таблице 5.3.8 ширина ремня округляется до стандартной, при этом проверяется соответствие выбранной и окончательно принятой слойности прокладок i.

Таблица 5.3.8 – Стандартная ширина  b  и число прокладок прорезиненныхремней

| Ширина b, мм | Число прокладок i |
| --- | --- |
| 20; 25; 30; 40 50; (60); 63; (70); 71; (75) 80; (85); 90; 100; 112 (115); 125; 160; 180 200; 224; 250 280; (300); 355 400; 450 500; (550); 560 | 3…5 3…5 3…6 4…6 4…8 5…8 5…9 |

Давление ремня на валы определяется по формуле:

Q=2⋅Q0⋅sinα1∘2, Н	(5.3.12)

где Q0 - усилие предварительного натяжения ремня, Н.

Q0=s0⋅b⋅i, Н	(5.3.13)

Также необходимо учитывать периодическое подтягиванием ремня, при котором запас натяжения принят k=1,5. При этом усилие действующее на валы, увеличивается, и составляет:

Qmax=k⋅Q, Н	(5.3.14)

Выбирается ширина обода шкивов  (исходя из ширины ремня) по
таблице 5.3.9.

Таблица 5.3.9 – Стандартные ширины обода шкивов В, мм (ГОСТ 17383 – 73)

| Ширина ремня, b | Ширина обода шкива, В | Допускаемое отклоне ние | Ширина ремня, b | Ширина обода шкива, В | Допускаемое отклоне ние | Ширина ремня, b | Ширина обода шкива, В | Допускаемое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 25 | ± 1,0 | 71 | 80 | ± 1,5 | 140 | 160 | ± 2,0 |
| 25 | 32 |  | 80 | 90 |  | 160 | 180 |  |
| 32 | 40 |  | 90 | 100 |  | 180 | 200 |  |
| 40 | 50 |  | 100 | 112 |  | 200 | 224 |  |
| 50 | 63 |  | 112 | 125 |  | 224 | 250 |  |
| 63 | 71 |  | 125 | 140 |  | 250 | 280 |  |

### 5.3.2 Пример

Дано: Рассчитать открытую плоскоременную передачу. Крутящий момент на ведущем шкиву T1=46,42 Н·м, частота вращения ведущего 
вала n1 = 1440 об/мин, передаточное число u = 2. Работа односменная, нагрузка спокойная. Передача горизонтальная. Натяжение ремня – за счет его упругости. Условия окружающей среды – нормальные. Требования к габаритам – жесткие.

Решение:

Выбираем прорезиненный ремень типа А с тканью БКНЛ-65 с резиновыми прослойками (таблица 5.3.1).

Мощность на ведущем шкиву:

N1=T1⋅n19550=46,42⋅14409550≈7 кВт

Ориентировочный диаметр меньшего шкива выбираем по формуле

dp1=1100...1300⋅3N1n1=1100⋅371440=186  мм

По таблице 5.3.2 принимаем диаметр меньшего шкива dр1 = 180 мм, толщину ремня δ = 4,8 мм, число прокладок i = 4.

Диаметр большего шкива - по формуле

dp2=dp1⋅u⋅1−ε=180⋅2⋅1−0,01=356 мм.

Округляем до ближайшего стандартного dр2 = 355 мм.

Действительное передаточное число - по формуле:

up=dp2dp1⋅1−ε=355180⋅1−0,01=1,992.

Скорость ремня - по формуле:

υ=π⋅dp1⋅n160⋅1000=π⋅180⋅144060⋅1000=13,57мс.

Минимальное межосевое расстояние - по формуле:

a=2⋅dp1+dp2=2⋅180+355=1070 мм.

Принимаем  а = 1100 мм.

Определяем расчетную длину ремня:

L=2a+π2dp1+dp2+dp2−dp124a=

=2⋅1100+π2⋅(180+355)+(355−180)24⋅1100=3047мм.

К этой длине необходимо добавить для соединения концов ремня отрезок ΔL, размер которого зависит от способа соединения.

Число пробегов ремня - по формуле:

ν=υ⋅1000L=13,57⋅10003047=4,45

Угол обхвата на меньшем шкиве по формуле:

α1∘=180∘−60∘dp2−dp1a=180∘−60∘⋅355−1801100=170∘

Что больше допускаемого α=150∘

Удельная сила предварительного натяжения для передач с натяжением за счет упругости ремня при большом межосевом расстоянии и горизонтальном ее расположении - s0 = 2,25 Н/мм.

Номинальное удельное окружное усилие q0 = 11,1 Н/мм (таблица 5.3.3, при s0 = 2,25 Н/мм, i = 4 и dр1  = 180 мм)

Коэффициент учитывающий тип передачи и угол наклона 
С0=1 (таблица 5.3.4, при угле наклона к горизонту ≈0º).

Коэффициент, учитывающий угол обхвата на меньшем 
шкиве Сα= 0,97(таблица 5.3.5, при α1∘=170∘).

Коэффициент режима работы Сp=0,8 (таблица 5.3.6, при группе 
двигателей А, количество смен – 1, группа рабочих машин II).

Коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил 
Сv=0,97 (таблица 5.3.7, при υ=13,57 м/с).

Допускаемое удельное окружное усилие - по формуле:

q=q0⋅C0⋅Cα⋅Cp⋅Cv=11,1⋅1⋅0,97⋅0,8⋅0,97=8,36 Н/мм

Ширина ремня - по формуле:

b=2⋅T1dp1⋅q=2000⋅46,42180⋅8,36=61,7 мм

По таблице 5.3.8 округляем ширину ремня до стандартной b = 63 мм. при этом проверяем соответствие выбранной и окончательно принятой слойности прокладок i. В рассматриваемом случае i = 4, т.е. соответствие слойности соблюдено.

Усилие предварительного натяжения ремня - по формуле:

Q0=s0⋅b⋅i=2,25⋅63⋅4=567, Н

Давление ремня на валы по - формуле:

Q=2⋅Q0⋅sinα1∘2=2⋅567⋅sin170∘2=1129,7H

Учитывая, что для передач с периодическим подтягиванием ремня запас натяжения принят 1,5:

Qmax=k⋅Q=1,5⋅1129,7=1694,5 Н

Ширина обода шкивов по таблица 5.3.9, соответствующая ширине 
ремня -  b = 63 мм, В = 71 мм.

## 5.4 Расчет цепной передачи (роликовая, втулочная)

(Выборка из - Расчет передач гибкой связью : учеб. пособие / В. А. Власов ; ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ. - Киров : [б. и.], 2003. - 83 с.)

### 5.4.1 Теория

Выбирается предварительный шаг цепи, по таблице 5.4.1, исходя из частоты вращения ведущего вала

Таблица 5.4.1 - Допускаемая частота вращения малой 
звездочки n1max об/мин-1

| Цепь | n1max при t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,525 | 12,70 | 15,.875 | 19,.05 | 25,40 | 31,75 | 38,10 | 44,45 | 50,80 |
| Роликовые ПР при z1  17 | 2500 | 1250 | 1000 | 900 | 800 | 630 | 500 | 400 | 300 |
| Зубчатые с шарнирами качения при z1  17 | - | 3300 | 2650 | 2000 | 1650 | 1350 | - | - | - |
| Примечания: 1. Для закрытых передач с цепями повышенной точности при относительно спокойной нагрузке и безупречной смазке nmax могут быть в 1,5...2 раза выше. 2. Для передач с длиннозвенными цепями ПРД значения nmax уменьшать на 30...40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный шаг цепи:

t=183⋅3N1⋅Kэ⋅10St⋅p⋅z1⋅n1⋅Km, мм.	(5.4.1)

где N1 – мощность на ведущей звездочке, кВт;

Kэ – коэффициент эксплуатации;

St – коэффициент (для приводных цепей равен 0,28 по ГОСТ 13568-75);

[p] – допускаемое удельное давление в шарнирах (таблица 5.4.3), МПа;

z1 – число зубьев ведущей звездочки (таблица 5.4.4);

Кm – коэффициент учитывающий число рядов цепи (равный числу рядов цепи, для однорядной - 1).

N1=T1⋅n19550, кВт	(5.4.2)

где T1 – крутящий момент на ведущем шкиву, Н·м;

n1 – частота вращения ведущего вала, об/мин.

Kэ=K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5⋅K6	(5.4.3)

где К1 – коэффициент по характеру нагрузки (таблица 5.4.2);

К2 – коэффициент регулировки (таблица 5.4.2);

К3 – коэффициент межосевого расстоянии (таблица 5.4.2);

К4 – коэффициент расположения (таблица 5.4.2);

К5 – коэффициент смазки (таблица 5.4.2);

К6 – коэффициент продолжительности работы (таблица 5.4.2).

Таблица 5.4.2 - Рекомендуемые значения коэффициента эксплуатации

| Условия работы передачи | Коэффициенты |
| --- | --- |
| Характер нагрузки: спокойная с толчками или переменная | K1=1 K1=1,25...1,5 |
| Способ регулировки межосевого расстояния: оттяжная звездочка или нажимной ролик передвигающиеся опоры нерегулируемое (постоянное) расстояние | K2=1,1 K2=1 K2=1,25 |
| Межосевое расстояние: a  25t a = (30...50)t a = (60...80)t | K3=1,25 K3=1 K3=0,9 |
| Положение передачи в пространстве: наклон линии центров звездочек к горизонту до 700; наклон линии центров звездочек к горизонту более 700 | K4=1 K4=1,25 |
| Способ смазки: непрерывная (масляная ванна или от насоса) капельная или внутришарнирная (регулярная) периодическая (нерегулярная) | K5=0,8 K5=1 K5=1,5 |
| Продолжительность работы: односменная двухсменная непрерывная | K6=1 K6=1,25 K6=1,5 |

Таблица 5.4.3 - Допускаемое удельное давление в шарнирах [p] для втулочных и роликовых цепей при z1=15...30

| Шаг цепи t, мм | [p] (Мпа) при n (мин-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 |
| 12,7...15,875 19,05...25,.4 31,75...38,1 44,45...50,8 | 35 35 35 35 | 31,5 30,0 28,7 26,2 | 28,7 26,2 24,2 | 21,0 26,2 23,4 | 21,0 17,5 24,.2 | 21,0 18,5 10 | 22,4 19,.0 10,0 | - 21,0 17,5 | 10 - 18,5 | 15,0 - 16,6 | - 15,0 - | 13,7 - - |
| Примечание. Для роликовых цепей повышенной точности и прочности значение [p] можно повышать на 30...40%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.4.4 - Рекомендуемое число зубьев меньшей звездочки z1

| Цепь | z1 при передаточном числе |  |  |  |  |  | z min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1...2 | 2...3 | 3...4 | 4...5 | 5...6 | > 6 |  |
| Втулочная и роликовая | 31...27 | 27...25 | 25...23 | 23...21 | 21...17 | 17...15 | 13 |
| Зубчатая | 35...32 | 32...30 | 30...27 | 27...23 | 23...19 | 19...17 | 17 |

Исходя из рассчитанного шага, выбирается цепь по стандарту 
(таблица 5.4.5) и производится проверка условия n1  n1max (согласно 
таблицы 5.4.1).

Таблица 5.4.5 - Основные характеристики приводных цепей типа ПР

| Обозначение цепей по ГОСТу (выборка) | Шаг цепи t, мм | Расстояние между рядами А, мм | Расстояние между внутренними пластинами Ввн, мм | Диаметр ролика d, мм | Ширина внутренней пластины h, мм | Проекция опорной поверхности шарнира однорядной цепи Sоп, мм2 | Разрушающая нагрузка Qразр, Н | Линейная плотность цепи, q, кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР-12,7-1820-2 2ПР-12,7-3180 | 12,7 | - 13,92 | 7,75 | 8,51 | 11,8 | 50 - | 18200 31800 | 0,75 1,40 |
| ПР-15,875-2270-2 2ПР-15,875-4540 | 15,875 | - 16,59 | 9,65 | 10,16 | 14,8 | 71 - | 22700 45400 | 1,00 1,90 |
| ПР-19,05-3180 2ПР-19,05-7200 | 19,05 | - 22,78 | 12,70 | 11,91 | 18,2 | 106 - | 31800 72000 | 1,90 3,50 |
| ПР-25,4-5670 2ПР-25,4-11340 | 25,4 | - 29,29 | 15,88 | 15,88 | 24,2 | 180 - | 56700 113400 | 2,60 5,00 |
| ПР-31,75-8850 2ПР-31,75-17700 | 31,75 | - 35,76 | 19,05 | 19,05 | 30,2 | 262 - | 88500 177000 | 3,80 7,30 |
| ПР-38,1-12700 2ПР-38,1-25400 | 38,1 | - 45,44 | 25,4 | 22,23 | 36,2 | 395 - | 127000 254000 | 5,50 11,00 |
| ПР-44,45-17240 2ПР-44,45-34480 | 44,45 | - 48,87 | 25,40 | 25,70 | 42,4 | 480 - | 172400 344800 | 7,50 14,40 |
| ПР-50,8-22680 2ПР-50,8-45360 | 50,8 | - 58,55 | 31,75 | 28,58 | 48,3 | 650 - | 226800 453600 | 9,.70 19,10 |

Окружная скорость цепи:

υ=z1⋅n1⋅t60⋅1000, м/с	(5.4.4)

Окружное усилие, передаваемое цепью:

Ft=1000⋅Nυ, Н	(5.4.5)

Допускаемое удельное давление в шарнирах, сравниватся со средним удельным давлением определяемым по формуле:

p=FtSоп, МПа	(5.4.6)

Срок службы цепи:

T=5200⋅Δt⋅Kc⋅z1⋅3at⋅up⋅3υ⋅Kэ, ч	(5.4.7)

где t – допускаемое увеличение шага цепи (при обычных условиях принимается t=3%);

Кс - коэффициент смазки;

аt – межосевое расстояние выраженное в шагах.

Kc=Kспυ	(5.4.8)

где Kсп – коэффициент способа смазки (таблица 5.4.6).

Таблица 5.4.6 - Значение коэффициента способа смазки kсп

| Способ смазки | υmax, м/с | kcп | Способ смазки | υmax, м/с | kcп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без смазки |  4,0 | 0,15 | Капельная (5...15 капель в минуту) |  7 | 1,8 |
| Нерегулярная |  5,0 | 0,5 | Масляная ванна |  8 | 2,5 |
| Периодическая (не более чем через 16 ч) | 6,0 | 1,4 | Центробежная |  15 | 3,1 |
| Консистентная внутри-шарнирная (через 15 ч) | 6,0 | 1,6 | Циркуляционная |  20 | 4,0 |

Межосевое расстояние в шагах, исходя из первоначального выбора (таблица 5.4.2):

at=at	(5.4.9)

Рассчитанный срок службы сравнивается с ожидаемым, который определяется по формуле:

Tож=Тпр⋅Ксп, ч	(5.4.10)

где Тпр – примерный срок службы цепи (таблица 5.4.7), ч.

Таблица 5.4.7 - Запас прочности цепи по износостойкости и усталостной выносливости при регулярной смазке, спокойной нагрузке и средних параметрах цепной передачи (at = 30...40; z1 = 16...19; t = 3 %; Kc = 1)

| Тип цепи | Срок службы (пример-ный), ч | Значения [n] при скорости цепи υ, м/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 | 0,8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ПР-12,7-900-1 ПР-12,7-1820-1 ПР-12,7-1820-2 ПР-15,.875-2270-2 ПР-19,.05-3180 ПР-25,4-5670 ПР-31,.75-8850 ПР-38,1-12760 ПР-44,45-17240 | 2000 4000 2000 4000 2000 2000 4000 8000 10000 | 8,6 10,2 7,0 7,8 6,0 6,0 7,5 9,8 10,8 | 9,0 10,6 7,0 8,2 6,5 6,5 7,5 10,0 13,3 | 9,0 10,7 7,2 8,3 6,5 6,5 8,0 12,6 15,0 | 10,0 11,9 7,6 9,3 7,0 7,.0 8,0 13,3 16,6 | 10,.8 15,0 8,0 11,5 7,0 7,0 8,4 16,8 21,0 | 10,8 17,2 8,6 13,2 7,5 7,5 9,6 19,2 24,05 | 11,2 18,9 9,0 14,5 8,0 8,0 10,6 21,1 26,4 | 12,7 20,3 10,0 15,6 9,0 9,0 11,3 22,7 28,4 | 13,5 21,6 10,5 16,6 9,0 9,0 12,1 24,2 30,0 |
| Примечание. Ожидаемый срок службы цепи уточняют делением на коэффициент характера нагрузки k1 и на коэффициент смазки цепи kсп (см. таблицы 35, 37). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет нагрузок цепной передачи

Натяжение от провисания ведомой ветви от собственной массы

Ff=Kf⋅q⋅g⋅a⋅10−3, Н.	(5.4.11)

где Kf - коэффициент провисания (для горизонтальных передач Kf = 6; наклоненных к горизонту под углом 400; Kf =3...4, вертикальных и близких к ним Kf = 1...2);

g – ускорение свободного падения (g=9,81 м/с2), м/с2;

а - межосевое расстояние, м.

a=at⋅t, мм.	(5.4.12)

Натяжение от центробежных сил (при скорости цепи υ  12 м/с не учитывается).

Fц=q⋅υ2, Н	(5.4.13)

Суммарное натяжение ведущей ветви:

FВЩ=Ff+Fц+Ft⋅k1, Н	(5.4.14)

Нагрузка, действующая на валы:

R≃(1,15...1,2)⋅Ft, Н	(5.4.15)

Проверка цепи по запасу прочности (сравнивается с допускаемым - таблица 5.4.7):

n=QразрFВЩ	(5.4.16)

Геометрический расчет передачи

Межосевое расстояние a = 635 мм (вычислено выше).

Число зубьев ведомой звездочки

z2=z1⋅u	(5.4.17)

Длина цепи, выраженная в шагах:

Lt=2⋅at+z1+z22+z2−z12⋅π2⋅ta	(5.4.18)

Чтобы избежать применения переходного соединительного звена, количество звеньев цепи округляется до четного числа.

Делительные окружности звездочек определяются по формуле:

ведущей

d1=tsin1800z1, мм.	(5.4.19)

ведомой

d2=tsin1800z2, мм.	(5.4.20)

### 5.4.2 Пример

Дано: Рассчитать цепную передачу. Крутящий момент на ведущем шкиву T1=73,46 Н·м, частота вращения ведущего 
вала n1 =975 мин-1, передаточное число u = 3. Работа в две смены; нагрузка спокойная. Электродвигатель установлен на салазках, смазка цепи непрерывная (окунанием); передача расположена под углом 400 к горизонту

Решение:

Мощность на ведущем шкиву:

N1=T1⋅n19550=73,46⋅9759550=7,5кВт

Таблица 5.4.1 предварительный шаг цепи t=15,875 мм. (при n1 = 975 мин-1).

Согласно условиям эксплуатации передачи принимаем коэффициенты (таблица 5.4.2):

K1 = 1 (нагрузка спокойная);

K2 = 1 (передвигающиеся опоры);

K3 = 1 (a = 40t);

K4 = 1 (передача расположена под углом 400 к горизонту);

K5 = 0,8 (смазка окунанием);

K6 = 1,25 (работа в две смены).

При этом коэффициент эксплуатации передачи:

Kэ=K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5⋅K6=1⋅1⋅1⋅1⋅0,8⋅1,25=1

Допускаемое удельное давление в шарнирах, принимаем 
[p] = 21 МПа (таблица 5.4.3, при шаге цепи t=15,875, и частоте вращения 
n1 = 975 мин-1).

Число зубьев ведущей звездочки z1=25 (таблица 5.4.4, при u = 3).

Расчетный шаг цепи:

t=183⋅3N⋅Kэ⋅10St⋅p⋅z1⋅n1⋅Km=183⋅37,5⋅1,0⋅100,28⋅21⋅25⋅975⋅1=14,7 мм.

По стандарту (таблица 5.4.5) принимаем цепь ПР-15,875-2270-2, у которой t = 15,875 мм; Qразр = 22700 Н; Sоп = 71 мм2 ; масса 1 м цепи q = 1,0 кг.

Проверяем условие n1  n1max. По таблице 5.4.1 при t = 15,875 допускаемая частота n1max = 1000 мин-1; следовательно, условие выполнено.

Окружная скорость цепи:

υ=z1⋅n1⋅t60⋅1000=25⋅975⋅15,87560⋅1000=6,45 м/с

Окружное усилие, передаваемое цепью:

Ft=1000⋅Nυ=1000⋅7,56,45=1163 Н

Среднее удельное давление в шарнирах цепи

p=FtSоп=116371=16,4 МПа

Что меньше допускаемого удельного давления [p] = 21 МПа 
(таблица 5.4.3), принятого для частоты вращения n1 = 975 мин-1.

Коэффициент способа смазки Kсп = 2,5 (таблица 5.4.6, при смазка непрерывная, скорость υ=6,45 м/с).

Коэффициент смазки цепи:

Kc=Kспυ=2,56,45=0,98

Межосевое расстояние, выраженное в шагах:

at=at=40tt=40

Определяем срок службы цепи:

T=5200⋅Δt⋅Kc⋅z1⋅3at⋅up⋅3υ⋅Kэ=5200⋅3⋅0,98⋅25⋅340⋅316,4⋅36,45⋅1≈12350 ч.

Что больше ожидаемого срока службы,

Tож=Тпр⋅Ксп=4000⋅2,5=10000 ч

где Тпр=4000 (таблица 5.4.7, для цепи ПР-15,875-2270-2)

Расчет нагрузок цепной передачи

a=40⋅t=40⋅15,875=635 мм.

Натяжение от провисания ведомой ветви от собственной массы

Ff=Kf⋅q⋅g⋅a=4⋅1,0⋅9,81⋅635⋅10−3=25 Н

Натяжение от центробежных сил (при скорости цепи υ  12 м/с не учитывается).

Окружное усилие Ft = 1163 Н (вычислено выше).

Суммарное натяжение ведущей ветви:

FВЩ=Ff+Fц+Ft⋅k1=25+0+1163⋅1,0=1188 Н

Нагрузка, действующая на валы:

R≃(1,15...1,2)⋅Ft=1,2⋅1163=1396 Н

Проверяем цепь по запасу прочности:

n=QразрFВЩ=227001188=19,1

Что больше допускаемого [n] = 13,2 (таблица 5.4.7, для цепи 
ПР-15,875-2270-2 при скорости υ=6,45 м/с).

Геометрический расчет передачи

Межосевое расстояние a = 635 мм (вычислено выше).

Число зубьев ведомой звездочки

z2=z1⋅u=25⋅3=75

Длина цепи, выраженная в шагах:

Lt=2⋅at+z1+z22+z2−z12⋅π2⋅ta=2⋅63515,875+25+752+75−252π2⋅15,875635=131,58

Количество звеньев цепи округляем до четного числа Lt = 132, чтобы избежать применения переходного соединительного звена.

Делительные окружности звездочек определяем по формуле:

ведущей

d1=tsin1800z1=15,875sin180025=126,66 мм.

ведомой

d2=tsin1800z2=15,875sin180075=379,15 мм.

## 5.5 Расчет цепной передачи (зубчатая)

(Выборка из - Расчет передач гибкой связью : учеб. пособие / В. А. Власов ; ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ. - Киров : [б. и.], 2003. - 83 с.)

### 5.5.1 Теория

Выбирается предварительный шаг цепи, по таблице 5.5.1, исходя из частоты вращения ведущего вала

Таблица 5.5.1 - Допускаемая частота вращения малой 
звездочки n1max об/мин-1

| Цепь | n1max при t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,525 | 12,70 | 15,.875 | 19,.05 | 25,40 | 31,75 | 38,10 | 44,45 | 50,80 |
| Зубчатые с шарнирами качения при z1  17 | - | 3300 | 2650 | 2000 | 1650 | 1350 | - | - | - |
| Примечания: 1. Для закрытых передач с цепями повышенной точности при относительно спокойной нагрузке и безупречной смазке nmax могут быть в 1,5...2 раза выше. 2. Для передач с длиннозвенными цепями ПРД значения nmax уменьшать на 30...40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По таблице 5.5.1, исходя из передаточного числа подбирается число зубьев ведущей звездочки.

Таблица 5.5.2 - Рекомендуемое число зубьев меньшей звездочки z1

| z1 при передаточном числе |  |  |  |  |  | z min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1...2 | 2...3 | 3...4 | 4...5 | 5...6 | > 6 |  |
| 35...32 | 32...30 | 30...27 | 27...23 | 23...19 | 19...17 | 17 |

Рассчитывается окружна скорость цепи:

υ=z1⋅n1⋅t60⋅1000	(5.5.1)

где n1 – частота вращения ведущей звездочки, об/мин.

Окружное усилие, передаваемое цепью (69),

Ft=1000⋅Nυ	(5.5.2)

где N – мощность передаваемая цепной передачей, кВт.

Опеределяется расчетная ширина цепи

B=0,25⋅Ft⋅3υ⋅Kэt	(5.5.3)

где Kэ – коэффициент эксплуатации.

Kэ=K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5⋅K6	(5.5.4)

где К1 – коэффициент по характеру нагрузки (таблица 5.5.3);

К2 – коэффициент регулировки (таблица 5. 5.3);

К3 – коэффициент межосевого расстоянии (таблица 5. 5.3);

К4 – коэффициент расположения (таблица 5. 5.3);

К5 – коэффициент смазки (таблица 5. 5.3);

К6 – коэффициент продолжительности работы (таблица 5. 5.3).

Таблица 5.5.3 - Рекомендуемые значения коэффициента эксплуатации

| Условия работы передачи | Коэффициенты |
| --- | --- |
| Характер нагрузки: спокойная с толчками или переменная | K1=1 K1=1,25...1,5 |
| Способ регулировки межосевого расстояния: оттяжная звездочка или нажимной ролик передвигающиеся опоры нерегулируемое (постоянное) расстояние | K2=1,1 K2=1 K2=1,25 |
| Межосевое расстояние: a  25t a = (30...50)t a = (60...80)t | K3=1,25 K3=1 K3=0,9 |
| Положение передачи в пространстве: наклон линии центров звездочек к горизонту до 700; наклон линии центров звездочек к горизонту более 700 | K4=1 K4=1,25 |
| Способ смазки: непрерывная (масляная ванна или от насоса) капельная или внутришарнирная (регулярная) периодическая (нерегулярная) | K5=0,8 K5=1 K5=1,5 |
| Продолжительность работы: односменная двухсменная непрерывная | K6=1 K6=1,25 K6=1,5 |

Исходя из выбранного шага и рассчитанной ширины цепи, производится подбор марки цепи по таблице 5.5.4.

Таблица 5.5.4 - Приводные зубчатые цепи с шарнирами качения и внутренними направляющими пластинами по ГОСТ 13552-68

| Типо-размер цепи | t, мм | B, мм | b, мм | b1, мм | s, мм | u, мм | l, мм | l1, мм | Q (не менее) кН | Масса 1 м цепи q, кг (не более) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| З-12-2,4 З-12-2,9 З-12-3,4 З-12-4,0 З-12-4,7 З-12-5,3 | 12,70 | 22,5 28,5 34,5 40,5 46,5 52,5 | 13,4 | 7,0 | 1,5 | 4,76 | 28,5 34,5 40,5 46,5 52,5 58,5 | 30 36 42 48 54 60 | 24 29 34 40 47 54 | 1,3 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 |
| З-15-3,9 З-15-4,8 З-15-5,7 З-15-6,7 З-15-7,8 З-15-8,9 | 15,875 | 30,0 38,0 46,0 54,0 62,0 70,0 | 16,7 | 8,7 | 2,0 | 5,95 | 36,0 44,0 52,0 60,0 68,0 76,0 | 39 47 55 63 71 79 | 39 48 57 67 78 89 | 2,2 2,7 3,3 3,9 4,4 5,0 |
| З-19-7,2 З-19-8,7 З-19-10,3 З-19-12,2 З-19-14,1 | 19,05 | 45,0 57,0 69,0 81,0 93,0 | 20,1 | 10,5 | 3,0 | 7,14 | 52,6 64,5 76,5 88,5 100,5 | 56 68 80 92 104 | 72 87 103 122 141 | 3,9 4,9 5,9 7,0 8,0 |
| З-25-11,6 З-25-13,8 З-25-16,3 З-25-18,9 З-25-21,6 | 25,40 | 57,0 69,0 81,0 93,0 105,0 | 26,7 | 14,0 | 3,0 | 9,52 | 65,0 77,0 89,0 101,0 113,0 | 68 80 92 104 116 | 116 138 163 189 216 | 6,5 7,9 9,3 10,6 12,0 |
| З-31-17,1 З-31-20,2 З-31-23,5 З-31-26,8 З-31-30,3 | 31,75 | 69,0 81,0 93,0 105,0 117,0 | 33,4 | 17,5 | 3,0 | 11,91 | 78,0 90,0 102,0 114,0 126,0 | 82 94 106 118 130 | 171 202 235 268 303 | 10,.0 11,6 13,3 15,0 16,7 |
| Примечание. Шаг цепи t – расстояние между осями шарниров, расположенных в разных рядах, измеренное в натянутом состоянии под нагрузкой, равной 0,01 от разрушающей нагрузки Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет нагрузок цепной передачи

Натяжение от провисания ведомой ветви от собственной массы

Ff=Kf⋅q⋅g⋅a⋅10−3, Н.	(5.5.5)

где Kf - коэффициент провисания (для горизонтальных передач Kf = 6; наклоненных к горизонту под углом 400; Kf =3...4, вертикальных и близких к ним Kf = 1...2);

g – ускорение свободного падения (g=9,81 м/с2), м/с2;

а - межосевое расстояние, мм.

a=at⋅t, мм.	(5.5.6)

Натяжение от центробежных сил (при скорости цепи υ  12 м/с не учитывается).

Fц=q⋅υ2, Н	(5.5.7)

Суммарное натяжение ведущей ветви:

FВЩ=Ff+Fц+Ft⋅k1, Н	(5.5.8)

Нагрузка, действующая на валы:

R≃(1,15...1,2)⋅Ft, Н	(5.5.9)

Проверка цепи по запасу прочности:

n=QразрFВЩ≥20...25	(5.5.10)

Геометрический расчет передачи

Число зубьев ведомой звездочки

z2=z1⋅u	(5.5.11)

Длина цепи, выраженная в шагах

Lt=2⋅at+z1+z22+z2−z12⋅π2⋅ta	(5.5.12)

Количество звеньев цепи округляют до четного числа, чтобы избежать применения переходного соединительного звена.

Опредляются делительные окружности звездочек:

- ведущей

dд1=tsin1800z1	(5.5.13)

- ведомой

dд2=tsin1800z2	(5.5.14)

### 5.5.2 Пример

Дано: Рассчитать цепную передачу с зубчатой цепью от асинхронного электродвигателя к приводу металлорежущего станка по следующим данным: мощность электродвигателя N = 11 кВт; частота вращения 
n1 = 1460 мин-1 (152,8 рад/с); передаточное число u = 4,2: работа непрерывная; нагрузка спокойная; смазка внутришарнирная; передача расположена под углом 300 к горизонту; электродвигатель установлен на салазках.

По таблице 5.5.1, а также с учетом рекомендаций при 
n1 = 1460 мин-1 выбираем шаг цепи t = 15,875 мм.

По таблице 5.5.2 при u = 4,2 рекомендуемое число зубьев z1 = 25.

Окружная скорость цепи

υ=z1⋅n1⋅t60⋅1000=25⋅1460⋅15,87560⋅1000=9,65 м/с.

Окружное усилие, передаваемое цепью (69),

Ft=1000⋅Pυ=1000⋅119,65=1139  H.

Согласно условиям эксплуатации передачи принимаем K1=1 (нагрузка спокойная); K2 = 1 (передвигающиеся опоры); K3 = 1 (принимаем a = 40t); 
K4 = 1 (передача расположена под углом 30˚); K5 =1 (смазка внутришарнирная); K6 = 1,5 (работа непрерывная).

При этом коэффициент эксплуатации

Kэ=K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5⋅K6=1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1,5=1,5

Расчетная ширина цепи

B=0,25⋅Ft⋅3υ⋅Kэt=0,25⋅1139⋅39,65⋅1,515,875=57,9 мм.

По стандарту выбираем (см. таблицу 5.5.4) цепь 3-15-7,8, у которой 
B = 62 мм; Qразр = 78000 Н; q = 4,4 кг.

Расчет нагрузок цепной передачи

Натяжение от провисания ведомой ветви от собственной массы

Ff=Kf⋅q⋅g⋅a⋅10-3=3,5⋅4,4⋅9,81⋅635⋅10-3=96  H,

где Kf = 3,5.

a=40⋅t=40⋅15,875=635  мм.

Натяжение от центробежных сил

Fц=q⋅υ2=4,4⋅9,652=410  H.

Окружное усилие Ft = 1139 Н (определено выше).

Суммарное натяжение ведущей ветви

FВЩ=Ff+Fц+Ft⋅k1=96+410+1139⋅1,0=1708  H.

Нагрузка, действующая на валы

R=(1,15...1,2)⋅Ft=1,2⋅1139≃1367 H.

Проверяем цепь по запасу прочности:

n=QразрFВЩ=780001708=45,7

что значительно больше допускаемого [n] = 20...25.

Геометрический расчет передачи

Межосевое расстояние a = 635 мм (определено выше).

Число зубьев ведомой звездочки z2=z1u=25⋅4,2=105.

Длина цепи, выраженная в шагах (76),

Lt=2⋅at+z1+z22+z2−z12⋅π2⋅ta=2⋅63515,875+25+1052+105−252⋅π2⋅15,875635=149,05.

Количество звеньев цепи округляем до четного числа Lt = 150.

Действительное межосевое расстояние, соответствующее округленной длине Lt , не вычисляем, так как электродвигатель установлен на салазках.

Делительные окружности звездочек определяем по формуле:

- ведущей

dд1=tsin1800z1=15,875sin180025=126,66  мм,

- ведомой

6 Расчет размеров корпуса и зубчатых колес

## 6.1 Корпус цилиндрического (червячного) редуктора

(Выборка из - Детали машин : учеб. пособие / И. И. Устюгов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1981. - 399 с.)

Рисунок 6.1.1 – Основные размеры корпуса редуктора

Размеры рассчитываются по следующим формулам (для двух, трех ступенчатых редукторов, межосевое расстояние aw входящее в формулы, берется – наиболее нагруженной ступени – тихоходной):

- Толщина стенки корпуса δ≈0,025⋅αω+1...5мм=0,025⋅180+1...5=4,5+1...5мм, принимаем δ=9мм.

- Толщина стенки крышки корпуса редуктора δ1≈0,02⋅αω+1...5мм=0,02⋅180+1...5мм=3,6+1...5мм, принимаем δ1=8мм

- Толщина верхнего пояса корпуса редуктора s≈1,5⋅δ=1,5⋅9=13,5мм, принимаем s=14мм

- Толщина пояса крышки редуктора s1≈1,5⋅δ1=1,5⋅8=12мм, принимаем s1=12мм

- Толщина нижнего пояса корпуса редуктора t≈(2...2,5)⋅δ=(2...2,5)⋅9=18...22,5мм, принимаем t=20мм

- Толщина ребер жесткости корпуса редуктора C≈0,85⋅δ=0,85⋅9=7.65мм, принимаемC=8мм

- Диаметр фундаментных болтов dф≈(1,5...2,5)⋅δ=(1,5...2,5)⋅9=13,5...22.5мм, принимаем dф=18мм

(обозначение: Болт М18 ГОСТ 7798-70)

- Диаметр болтов, соединяющих корпус с крышкой редуктора, dк≈(0,5...0,6)⋅dф=(0,5...0,6)⋅18=9...10,8мм, принимаем dк=10мм.

(обозначение: Болт М10 ГОСТ 7798-70)

- Диаметр болтов, соединяющих крышку и корпус редуктора около подшипников, dк.п≈0,75⋅dф=0,75⋅18=13,5мм, принимаем dк.п=12мм

(обозначение: Болт М12 ГОСТ 7798-70)

- Диаметр болтов для крепления крышек к редуктору dп≈(0,7...1,4)⋅δ=(0,7...1,4)⋅9=6,3...12,6мм, принимаем  dпI=dпII=10ммдля быстроходного и тихоходного валов

(обозначение: Болт М10 ГОСТ 7798-70)

- Диаметр болтов для крепления  крышки смотрового отверстия dк.с=6...10мм, принимаем dк.с=8мм

(обозначение: Болт М8 ГОСТ 7798-70)

- Диаметр резьбы пробки (для слива масла из корпуса редуктора) dп.р≥(1,6...2,2)⋅δ=(1,6...2,2)⋅9=14,4...19,8мм, принимаем dп.р=16мм

(обозначение: Болт М16х1,5 ГОСТ 16093-81)

Конструктивные размеры валов, подшипниковых узлов и компоновка редуктора.

Длины входных (выходных) концов:

- Входной (быстроходный) вал:

ℓ≈(1,5...2)⋅dв1=(1,5...2)⋅30=45...60мм, принимаем ℓ1=50мм;

- Выходной (тихоходный) вал:

ℓ≈(1,5...2)⋅dв2=(1,5...2)⋅50=75...100мм, принимаем ℓ2=85мм.

## 6.2 Корпус конического редуктора

(Выборка из - Детали машин : учеб. пособие / И. И. Устюгов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1981. - 399 с.)

Рисунок 6.2.1 – Основные размеры корпуса редуктора

Размеры рассчитываются по следующим формулам:

- Толщина стенки корпуса δ≈0,03⋅Re+3...5мм=0,03⋅150+3...5=4,5+3...5мм, принимаем δ=9мм.

где Re – внешнее конусное расстояние определенное в расчете конической передачи, мм

- Толщина стенки крышки корпуса редуктора δ1≈0,025⋅Re+3...5мм=0,025⋅150+3...5=3,75+3...5мм, принимаем δ1=8мм

- Толщина верхнего пояса корпуса редуктора s≈1,5⋅δ=1,5⋅9=13,5мм, принимаем s=14мм

- Толщина пояса крышки редуктора s1≈1,5⋅δ1=1,5⋅8=12мм, принимаем s1=12мм

- Толщина нижнего пояса корпуса редуктора t≈(2...2,5)⋅δ=(2...2,5)⋅9=18...22,5мм, принимаем t=20мм

- Толщина ребер жесткости корпуса редуктора C≈0,85⋅δ=0,85⋅9=7,65мм, принимаемC=8мм

- Диаметр фундаментных болтов dф≈(1,5...2,5)⋅δ=(1,5...2,5)⋅9=13,5...22.5мм, принимаем dф=18мм

(обозначение: Болт М18 ГОСТ 7798-70)

- Диаметр болтов, соединяющих крышку и корпус редуктора около подшипников, dк.п≈0,75⋅dф=0,75⋅18=13,5мм, принимаем dк.п=14мм

(обозначение: Болт М14 ГОСТ 7798-70)

- Диаметр болтов, соединяющих корпус с крышкой редуктора, можно взять на 2…4 мм. меньше предыдущих болтов dк=12мм.

(обозначение: Болт М12 ГОСТ 7798-70)

- Диаметр болтов для крепления крышек к редуктору dп≈(0,7...1,4)⋅δ=(0,7...1,4)⋅9=6,3...12,6мм, принимаем  dпI=dпII=10ммдля быстроходного и тихоходного валов

(обозначение: Болт М10 ГОСТ 7798-70)

- Диаметр болтов для крепления  крышки смотрового отверстия dк.с=6...10мм, принимаем dк.с=8мм

(обозначение: Болт М8 ГОСТ 7798-70)

- Диаметр резьбы пробки (для слива масла из корпуса редуктора) dп.р≥(1,6...2,2)⋅δ=(1,6...2,2)⋅9=14,4...19,8мм, принимаем dп.р=16мм

(обозначение: Болт М16х1,5 ГОСТ 16093-81)

- Расстояние между дном редуктора и окружностью вершин:

y=4...6⋅δ=4...6⋅9=36...54 мм., принимаем y=45

Конструктивные размеры валов, подшипниковых узлов и компоновка редуктора.

Длины входных (выходных) концов:

- Входной (быстроходный) вал:

ℓ≈(1,5...2)⋅dв1=(1,5...2)⋅30=45...60мм, принимаем ℓ1=50мм;

- Выходной (тихоходный) вал:

ℓ≈(1,5...2)⋅dв2=(1,5...2)⋅50=75...100мм, принимаем ℓ2=85мм.

## 6.3 Цилиндрические колеса

(Выборка из - Конструирование узлов и деталей машин : учеб. пособие для вузов / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. - 6-е изд. испр.. - М. : Высш. шк., 2000. - 447 с.)

Применяют следующие типы колес:

- Мелкосерийное производство:

- Серийное производство:

- Крупносерийное производство:

Исходными данными являются:

m – модуль передачи, мм;

d – диаметр ступицы вала под колесом, мм;

b – ширина колеса, мм.

Основные расчетные формулы:

Диаметр ступицы колеса:

dст=(1,5...1,55)⋅d, мм	(6.3.1)

Длина ступицы:

ℓст=(1,0...1,2)⋅d, мм	(6.3.2)

Ширина торцов зубчатого венца:

S=2,2⋅m+0,05⋅b, мм	(6.3.3)

Толщина диска:

C=0,35...0,4⋅b, мм	(6.3.4)

Фаска:

f=0,5...0,6⋅m, мм	(6.3.5)

Округляется до ближайшей стандартной: 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 
4,0; 5,0

Радиус скруглений R берется 7…9 мм.

## 6.4 Червячные колеса

(Выборка из - Конструирование узлов и деталей машин : учеб. пособие для вузов / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. - 6-е изд. испр.. - М. : Высш. шк., 2000. - 447 с.)

Применяют следующие типы червячных колес:

- Единичное и мелкосерийное производство (соединение венца со ступицей – болтовое соединение или посадка с натягом):

1 – венец червячного колеса; 2 – ступица червячного колеса; 3 – болт; 4 – гайка; 5 – шайба стопорная.

Рисунок 6.4.1 – Червячные колеса единичного и мелкосерийного 
производства

Рисунок 6.4.1 а) применяется при размерах dAM2≥300 мм.

Рисунок 6.4.1 б) применяется при размерах dAM2<300 мм. и значительных нагрузках.

Рисунок 6.4.1 в) применяется при размерах dAM2<300 мм. и не значительных нагрузках.

Основные расчетные формулы:

Исходными данными являются:

m – модуль передачи, мм;

d – диаметр ступицы вала под колесом, мм;

b – ширина червячного колеса, мм.

Диаметр ступицы колеса:

dст=(1,5...1,55)⋅d, мм	(6.4.1)

Длина ступицы:

ℓст=(1,0...1,5)⋅d, мм	(6.4.2)

Толщина венца:

S=2⋅m+0,05⋅b2, мм	(6.4.3)

Толщина верхней части ступицы:

S0≈1,25⋅S, мм	(6.4.3)

Толщина диска:

C=1,2...1,3⋅S0, мм	(6.4.4)

Толщина заплечика:

h=0,15⋅b2, мм	(6.4.5)

Высота заплечика:

t=0,8⋅h, мм	(6.4.6)

Фаска:

f=0,5...0,6⋅m, мм	(6.4.7)

Округляется до ближайшей стандартной: 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 
4,0; 5,0

Радиус скруглений R берется 7…9 мм.

- Серийное производство рекомендуются следующие виды:

В данном способе венец наплавляется на ступицу.

  - Ступица изготавливается резаньем:

а) паз получается фрезой, ось которой перпендикулярна оси ступицы; 
б) паз получается фрезой, ось которой параллельна оси ступицы; 
в) паз получается сверлением.

Рисунок 6.4.2 – Червячные колеса при серийном производстве 
(ступица получается резаньем)

- Ступица изготавливается литьем

Рисунок 6.4.3 – Червячные колеса при серийном производстве 
(ступица получается литьем)

Количество пазов в обоих случаях делается 6…8.

Основные размеры определяются по следующим формулам:

Исходными данными являются:

m – модуль передачи, мм;

b2 – ширина червячного колеса, мм.

- Толщина направленного венца:

S≈2⋅m, мм	(6.4.8)

- Ширина паза:

b=(0,3...0,5)⋅b2, мм	(6.4.9)

- Высота паза:

h=(0,3...0,4)⋅b, мм	(6.4.10)

- Фаска:

f=0,5...0,6⋅m, мм	(6.4.11)

Округляется до ближайшей стандартной: 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 
4,0; 5,0

Радиус скруглений R берется 7…9 мм.

Диаметр ступицы колеса:

dст=(1,5...1,55)⋅d, мм	(6.4.12)

Длина ступицы:

ℓст=(1,0...1,5)⋅d, мм	(6.4.13)

## 6.5 Конические колеса

(Выборка из - Конструирование узлов и деталей машин : учеб. пособие для вузов / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. - 6-е изд. испр.. - М. : Высш. шк., 2000. - 447 с.)

Применяются следующие типы в зависимости от внешнего диаметра вершин:

- При dae≤120 мм

а) применятся при δ<30°; б) применяется при δ>45°; при 30°<δ<45° можно применять любой вариант.

Рисунок 6.5.1 – Конические колеса при dae≤120 мм

- При dae>120 мм

а) единичное и мелкосерийное производство; б) крупносерийное 
производство

Рисунок 6.5.2 – Конические колеса при dae>120 мм

- При dae>180 мм колеса рекомендуется выполнять составными

а) болтовое соединение; б) заклепочное содениение.

Рисунок 6.5.3 – Конические колеса при dae>180 мм

Основные размеры определяются по следующим формулам:

Исходными данными являются:

me – внешний окружной модуль передачи, мм;

d – диаметр ступицы вала под колесом, мм.

Диаметр ступицы колеса:

dст=(1,5...1,55)⋅d, мм	(6.5.1)

Длина ступицы:

ℓст=(1,2...1,4)⋅d, мм	(6.5.2)

Ширина торцов зубчатого венца:

S=2,5⋅me+2, мм	(6.5.3)

Толщина диска:

C=0,35...0,4⋅b, мм	(6.5.4)

Фаска:

f=0,5...0,6⋅m, мм	(6.5.5)

Радиус скруглений R берется 7…9 мм.

Штамповочные уклоны γ≥7°.

7 Расчет соединений

(Выборка из - Курсовое проектирование деталей машин : 
[Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов]
 / С. А. Чернавский [и др.]. - 2-е изд. , перераб. и доп. - М. : 
Машиностроение, 1988. - 414 с)

## 7.1 Расчет шпонок

### 7.1.1 Теория

Выбор шпонок производят исходя из назначения и диаметра вала ступицы в месте посадки шпонки – по таблице 7.1.

Шпонки рассчитывают на срез и на смятие. При расчете на смятие формула может принимать вид (для исполнения 1):

σсм=2⋅T⋅103d⋅ℓ−b⋅(h−t1)≤σсм, МПа	(7.1.1)

где T – крутящий момент, Н·м;

d – диаметр вала, мм;

ℓ - длина шпонки, мм;

b – ширина шпонки, мм;

h – высота шпонки, мм;

t1 – глубина шпоночного паза в валу, мм;

σсм - допускаемое напряжения смятия, МПа;

Для исполнения 2:

σсм=2⋅T⋅103d⋅ℓ⋅(h−t1)≤σсм, МПа	(7.1.2)

Для исполнения 3:

σсм=2⋅T⋅103d⋅ℓ−b2⋅(h−t1)≤σсм, МПа	(7.1.3)

При стальной ступице и спокойной нагрузке σсм=100МПа; при колебаниях нагрузки σсм=75...80МПа; при ударной нагрузке σсм=50...60МПа.

При расчете не срез формула:

τср=2⋅T⋅103d⋅ℓ⋅b≤τср	(7.1.4)

где τсp - допускаемое напряжения на срез, МПа;

τсp≈0,6⋅σсм	(7.1.5)

Если данные условия не выполняются, можно установить 2 шпонки, при этом σсм увеличивается в два раза.

Рисунок 7.1.1 – Исполнения шпонок

1. Длину шпонки выбирают из ряда: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400; 450; 500 мм.

2. Материал – сталь чистотянутая для шпонок по ГОСТ 8787-68. Допускается применять другую сталь с временным сопротивлением разрыву не менее 590 МПа (60 кгс/мм2).

3. Размеры сечений пазов и их предельные отклонения должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2

4. Пример условного обозначения шпонки исполнения 1, размерами b=18 мм, h= 11 мм, l=100 мм:

Шпонка 18х11х100 ГОСТ 23360-78

То же, исполнения 2:

Шпонка 2-18х11х100 ГОСТ 23360-78

Таблица 7.1.1 - Основные размеры

| Диаметр вала | Сечение шпонки b x h | Шпоночный паз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина l, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина b |  |  |  |  | Глубина |  |  |  | Радиус закругления r1 или фаска s1 x 45º |  |  |  |
|  |  | Свободное соединение |  | Нормальное соединение |  | Плотное соединение | Вал t1 |  | Втулка t2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Вал (Н9) | Втулка (D10) | Вал (N9) | Втулка (Js 9) | Вал и втулка (Р9) | Номин | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Не более | Не менее | от | до |
| От 6 до 8 | 2х2 | +0,025 | +0,060 +0,020 | -0,004 -0,029 | +0,012 -0,012 | -0,006 -0,031 | 1,2 | +0,1 0 | 1,0 | +0,1 0 | 0,16 | 0,08 | 6 | 20 |
| Св. 8 до 10 | 3х3 |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,4 |  |  |  | 6 | 36 |
| Св. 10 до 12 | 4х4 | +0,030 | +0,078 +0,030 | 0 -0,030 | -0,015 | -0,012 -0,042 | 2,5 |  | 1,8 |  |  |  | 8 | 45 |
| Св. 12 до 17 | 5х5 |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 2,3 |  | 0,25 | 0,16 | 10 | 56 |
| Св. 17 до 22 | 6х6 |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 2,8 |  |  |  | 14 | 70 |
| Св. 22 до 30 | 7х7 8х7 | +0,036 0 | +0,098 +0,040 | 0 -0,036 | +0,018 | -0,015 -0,051 | 4,0 | +0,2 0 | 3,3 | +0,2 0 |  |  | 16 | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 90 |
| Св. 30 до 38 | 10х8 |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 3,3 |  | 0,4 | 0,25 | 22 | 110 |
| Св. 38 до 44 | 12х8 | +0,043 0 | +0,120 +0,050 | 0 | +0,021 -0,021 | -0,018 -0,061 | 5,0 |  | 3,3 |  |  |  | 28 | 140 |
| Св. 44 до 50 | 14х9 |  |  |  |  |  | 5,5 |  | 3,8 |  |  |  | 36 | 160 |
| Св. 50 до 58 | 16х10 |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 4,3 |  |  |  | 45 | 180 |
| Св. 58 до 65 | 18х11 |  |  |  |  |  | 7,0 |  | 4,4 |  |  |  | 50 | 200 |
| Св. 65 до 75 | 20х12 | +0,052 0 | +0,149 +0,065 | 0 -0,052 | -0,026 | -0,022 -0,074 | 7,5 |  | 4,9 |  | 0,6 | 0,4 | 56 | 220 |
| Св. 75 до 85 | 22х14 |  |  |  |  |  | 9,0 |  | 5,4 |  |  |  | 63 | 250 |
| Св. 85 до 95 | 24х14 25х14 |  |  |  |  |  | 9,0 |  | 5,4 |  |  |  | 63 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 280 |
| Св. 95 до 110 | 28х16 |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 6,4 |  |  |  | 80 | 320 |
| Св.110 до 130 | 32х18 | +0,062 0 | +0,080 | 0 -0,062 | +0,031 -0,031 | -0,026 -0,088 | 11,0 |  | 7,4 |  |  |  | 90 | 360 |
| Св. 130 до 150 | 36х20 |  |  |  |  |  | 12,0 | +0,3 0 | 8,4 | +0,3 0 |  |  | 100 | 400 |
| Св. 150 до 170 | 40х22 |  |  |  |  |  | 13,0 |  | 9,4 |  | 1,0 | 0,7 | 100 | 400 |
| Св. 170 до 200 | 45х25 |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 10,4 |  |  |  | 110 | 450 |
| Св. 200 до 230 | 50х28 |  |  |  |  |  | 17,0 |  | 11,4 |  |  |  | 125 | 500 |
| Св.230 до 260 | 56х32 | +0,074 0 | +0,220 +0,100 | 0 -0,074 | +0,037 -0,037 | -0,032 -0,106 | 20,0 |  | 12,4 |  | 1,6 | 1,2 | 140 | 500 |
| Св.260 до 290 | 63х32 |  |  |  |  |  |  |  | 12,4 |  |  |  | 160 | 500 |
| Св.290 до 330 | 70х36 | +0,074 0 | +0,100 | 0 -0,074 | +0,037 -0,037 | -0,032 -0,106 | 22,0 |  | 14,4 |  |  |  | 180 | 500 |
| Св. 330 до 380 | 80х40 |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  | 2,5 | 2,0 | 200 |  |
| Св.380 до 440 | 90х45 | +0,087 0 | +0,260 +0,120 | 0 -0,087 | +0,043 -0,043 | -0,037 -0,124 | 28,0 |  | 17,4 |  |  |  | 220 | 500 |
| Св. 440 до 500 | 100х50 |  |  |  |  |  | 31,0 |  |  |  |  |  | 250 | 500 |

### 7.1.2 Пример

Дано: Диаметр вала ступицы d=48 мм. Длина ступицы L=70 мм. Крутящий момент T=400 Н·м.

Решение:

По таблице 7.1.1, подбираем шпонку: Шпонка 14х9х63 ГОСТ 23360-78

где b=14 мм, h=9 мм, ℓ=63 мм. (длина шпонки рассчитана из условия ℓ=L−(5...10) и округленная до ближайшего стандартного значения).

Глубина паза в валу t1=5,5 мм.

σсм=2⋅T⋅103d⋅ℓ−b⋅(h−t1)=2⋅400⋅10348⋅(63−14)⋅(9−5,5)=97,2 МПа

что меньше допустимого σсм=100 МПа.

τср=2⋅T⋅103d⋅ℓ⋅b=2⋅400⋅10348⋅63⋅14=18,9 МПа

что меньше допустимого τсp≈0,6⋅σсм=0,6⋅100=60 МПа.

## 7.2 Расчет шлицевых соединений

### 7.2.1 Теория

Основными критериями работоспособности зубчатых (шлицевых) соединений являются сопротивления рабочих поверхностей смятию и изнашиванию в результате относительных перемещений.

На смятие проверочный расчет прямобочных и эвольвентных шлицевых соединений выполняют по условному напряжению.

σсм=2⋅103⋅Tdср⋅h⋅lp⋅z≤σсм, МПа,	(7.2.1)

где Т – вращающий момент, Н·м;

dср – средний диаметр соединения, мм;

h – высота поверхности контакта зубьев, мм;

lp – рабочая длина соединения, обычно равная длине ступицы, мм;

z – число зубьев (таблица 7.2.1);

[σсм] – допускаемое напряжение на смятие (таблица 7.2.3), МПа.

Для прямобочного шлицевого соединения:

dср=D+d2	(7.2.2)

h≃D−d2−2⋅c	(7.2.3)

где D – наружный диаметр шлицов (таблица 7.2.1), мм;

d – внутренний диаметр шлицов (таблица 7.2.1), мм;

с – величина фаски (таблица 7.2.1), мм.

Для эвольвентного шлицевого соединения:

dср=m⋅z	(7.2.4)

h≃0,8⋅m	(7.2.5)

где m – модуль вольвентного профиля (таблица 7.2.2), мм.

Таблица 7.2.1 – Соединения шлицевые прямобочные (ГОСТ 1139), мм.

| Размеры легкой серии, мм |  |  |  |  |  | Размеры средней серии, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z×d×D | b | d1 | a | c | r не более | z×d×D | b | d1 | a | c | r не более |
|  |  | не менее |  |  |  |  |  | не менее |  |  |  |
| 6×23×26 | 6 | 22,1 | 3,54 | 0,3+0,2 | 0,2 | 6×16×20 | 4 | 14,5 | - | 0,3+0,2 | 0,2 |
| 6×26×30 | 6 | 24,6 | 3,85 |  |  | 6×18×22 | 5 | 16,7 | - |  |  |
| 6×28×32 | 7 | 26,7 | 4,03 |  |  | 6×21×25 | 5 | 19,5 | 1,95 |  |  |
| 8×32×36 | 6 | 30,4 | 2,71 | 0,4+0,2 | 0,3 | 6×23×28 | 6 | 21,3 | 1,34 |  |  |
| 8×36×40 | 7 | 34,5 | 3,46 |  |  | 6×26×32 | 6 | 23,4 | 1,65 | 0,4+0,2 | 0,3 |
| 8×42×46 | 8 | 40,4 | 5,03 |  |  | 6×28×34 | 7 | 25,9 | 1,7 |  |  |
| 8×46×50 | 9 | 44,6 | 5,75 |  |  | 8×32×38 | 6 | 29,4 | - |  |  |
| 8×52×58 | 10 | 49,7 | 4,89 | 0,5+0,3 | 0,5 | 8×36×42 | 7 | 33,5 | 1,02 |  |  |
| 8×56×62 | 10 | 53,6 | 6,38 |  |  | 8×42×48 | 8 | 39,5 | 2,57 |  |  |
| 8×62×68 | 12 | 59,8 | 7,31 |  |  | 8×46×54 | 10 | 42,7 | - | 0,5+0,3 | 0,5 |
| 10×72×78 | 12 | 69,6 | 5,45 |  |  | 8×52×60 | 10 | 48,7 | 2,44 |  |  |
| Размеры тяжелой серии, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z×d×D | b | d1 не менее |  | c | r не более | z×d×D | b | d1 не менее |  | c | r не более |
| 10×18×23 | 3 | 15,6 |  | 0,3+0,2 | 0,2 | 10×36×45 | 5 | 51,3 |  | 0,4+0,2 | 0,3 |
| 10×21×26 | 3 | 18,5 |  |  |  | 10×42×52 | 6 | 36,9 |  |  |  |
| 10×23×29 | 4 | 20,3 |  |  |  | 16×46×56 | 7 | 40,9 |  | 0,5+0,2 | 0,5 |
| 10×26×32 | 4 | 23 |  | 0,4+0,2 | 0,3 | 16×52×60 | 5 | 47 |  |  |  |
| 10×28×35 | 4 | 24,4 |  |  |  | 16×56×65 | 5 | 50,6 |  |  |  |
| 10×32×40 | 5 | 28 |  |  |  | 16×62×72 | 6 | 26,1 |  |  |  |
| Для шлицевых соединений размер l > 60 мм выбирается из ряда нормальных линейных размеров. Условное обозначение шлицевых соединений при центрировании: по внутреннему диаметру d−8×32H7e8×38H12a11×7D9f8; по наружному диаметру D−8×32×38H8b7×7F10h9; по боковой поверхности b−8×32×38×7D9h8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2.2 – Соединение шлицевое эвольвентное с углом профиля 30º (ГОСТ 6033), мм.

| D | Модуль m |  |  |  |  | D | Модуль m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8 | 1,25 | 2 | 3 | 5 |  | 2 | 3 | 5 | 8 |
|  | Число зубьев Z |  |  |  |  |  | Число зубьев Z |  |  |  |
| 10 | 11 | - | - | - | - | 55 | 26 | 17 | - | - |
| 12 | 13 | - | - | - | - | 60 | 28 | 18 | - | - |
| 15 | 17 | - | - | - | - | 65 | 31 | 20 | - | - |
| 17 | 20 | 12 | - | - | - | 70 | 34 | 22 | - | - |
| 20 | 23 | 14 | - | - | - | 75 | 36 | 24 | - | - |
| 25 | 30 | 18 | - | - | - | 80 | 38 | 25 | - | - |
| 30 | 36 | 22 | - | - | - | 85 | - | 27 | 15 | - |
| 35 | - | 26 | 16 | - | - | 90 | - | 28 | 16 | - |
| 40 | - | 30 | 18 | - | - | 95 | - | 30 | 18 | - |
| 45 | - | 34 | 21 | - | - | 100 | - | 32 | 18 | - |
| 50 | - | 38 | 24 | - | - |  |  |  |  | - |
| Примеры условных обозначений: - Соединение D=50мм, m=2мм с центрированием по боковой поверхности зубьев и посадкой по диаметру центрирования H9g9:50×2H9g9 ГОСТ 6033. - Соединение D=50мм, m=2мм с центрированием по наружному диаметру и посадкой по боковым поверхностям зубьев H9k8:50×H7k8 ГОСТ 6033. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2.2 – Допускаемые напряжения смятия σсм

| Тип соединения | Условия эксплуатации | σсм, МПа при твердости поверхности зубьев |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 350 НВ | ≥ 40 HRC |
| Неподвижное | тяжелые | 26…38 | 90…52 |
|  | средние | 45…75 | 75…105 |
|  | легкие | 60…90 | 90..150 |
| Подвижное без нагрузки | тяжелые | 9…15 | 15…22 |
|  | средние | 15…22 | 22…45 |
|  | легкие | 18…30 | 30…55 |
| Подвижное под нагрузкой | тяжелые | - | 2,5…7,5 |
|  | средние | - | 4…9 |
|  | легкие | - | 7,5…15 |

На износ рассчитывается по формуле:

σизн=σсм⋅KE⋅Kос⋅KсKN≤σизн	(7.2.6)

где KE – коэффициент режима нагрузки (таблица 7.2.3);

Kос – коэффициент осевой подвижности соединения (Kос=1 – неподвижное, Kос=1,25 – подвижное без нагрузки, Kос=3 - подвижное под нагрузкой);

Kс – коэффициент смазки, при обильной смазке без загрязнения Kс=0,7; при средней смазке Kс=1; при бедной смазке и работе с загрязнениями Kс=1,4;

KN – коэффициент числа циклов нагружения зубьев соединения за полный срок службы.

Таблица 7.2.3 – Коэффициент режима нагрузки

| Типовые режимы нагрузки | Коэффициент режима нагрузки КЕ |
| --- | --- |
| Постоянная максимальная нагрузка | 1,0 |
| Работа большую часть времени с высокими нагрузками | 0,77 |
| Одинаковое время работы со всеми значениями нагрузки | 0,63 |
| Работа большую часть времени со средними нагрузками | 0,57 |
| Работа большую часть врменеи с малыми нагрузками | 0,43 |

KN=310860⋅t⋅n	(7.2.6)

где t – полное число часов работы соединения за расчетный срок службы, ч;

n – частота вращения вала, об/мин.

### 7.2.2 Пример

Дано: Прямобочный шлиц 6х23х26, с рабочей длинной 20. Крутящий момент действующий на шлиц T=30 Н·м. Соединение – неподвижное. Условия работы – средние. Твердость поверхности ≤350HB.

Решение:

Из таблицы 7.2.1 величина фаски с=0,3 мм.

Определяем для прямобочного шлицевого соединения средний диаметр соединения:

dср=D+d2=26+232=24,5 мм

Выота поверхности контакта зубьев:

h≃D−d2−2⋅c=26−232−2⋅0,3=0,9 мм

Напряжения смятия:

σсм=2⋅103⋅Tdср⋅h⋅lp⋅z=2⋅103⋅3024,5⋅0,9⋅20⋅6=22,68 МПа

Допустимое напряжение смятия (согласно таблицы 7.2.2) 
σсм=45...78 МПа. Следовательно условие выполняется.

По условиям – соединение наподвижно. Расчет на износ не производится.

8 Расчет смазочных материалов

Зубчатые и червячные колеса погружают в масло на высоту зуба, а червяк (расположенный внизу) — на высоту витка, но не выше центра нижнего тела качения подшипника. Если условия нормальной работы подшипников не позволяют погружать червяк в масло, то применяют брызговики, забрасывающие масло на червячное колесо.

Зубья конических колес погружают в масло на всю длину. В многоступенчатых редукторах часто не удается погружать зубья всех колес в масло, так как для этого необходим очень высокий уровень масла, что может повлечь слишком большое погружение колеса тихоходной ступени и даже подшипников в масло. В этих случаях применяют смазочные шестерни или другие устройства.

При υ<0,5 м/с колесо погружают в масло до 16 его радиуса.

При смазывании окунанием объем масляной ванны редуктора принимают из расчета (для червячных редукторов:

V=1⋅N, л	(8.1)

где N – мощность на ведущем валу, кВт

Для остальных

V=(0,5...0,8)⋅N, л.	(8.2)

Практический объем масляной ванны рассчитывается исходя из чережа редуктора, по формуле:

V=a⋅b⋅h, л.	(8.3)

где а – длина большей стороны дна редуктора, дм;

b – длина большей стороны дна редуктора, дм;

h – высота уровня масла от дна, дм.

Назначение сорта масла зависит от контактного давления в зубьях и от окружной скорости колеса. С увеличением контактного давления масло должно обладать большей вязкостью; с увеличением окружной скорости вязкость масла должна быть меньше.

Выбор сорта масла начинают с определения необходимой кинематической вязкости масла: для зубчатых передач — в зависимости от окружной скорости (таблица 8.1), для червячных передач — от скорости скольжения (таблица 8.2). Затем по найденному значению вязкости выбирают соответствующее масло по таблица 8.3.

Таблица 8.1 - Рекомендуемые значения вязкости масел для смазывания зубчатых передач при 50 °С

| Контактные напряжения σН, МПа, | Кинематическая вязкость, 10 -6 м2/с, при окружной скорости υ, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 | св. 2 до 5 | св. 5 |
| До 600 | 34 | 28 | 22 |
| Св. 600 до 1000 | 60 | 50 | 40 |
| Свыше 1000 | 70 | 60 | 50 |

Таблица 8.2 - Рекомендуемые значения вязкости масел для смазывания червячных передач при 100 °С

| Контактные напряжения σН, МПа | Кинематическая вязкость, 10 -6 м2/с, при окружной скорости υ, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 | св. 2 до 5 | св. S |
| До 200 | 25 | 20 | 15 |
| Св. 200 до 250 | 32 | 25 | 18 |
| Свыше 250 | 40 | 30 | 23 |

Таблица 8.3 - Масла, применяемые для смазывания зубчатых и червячных передач

| Сорт масла | Марка | Кинематическая вязкость, 10 -6 м2/с |
| --- | --- | --- |
| Индустриальное (при температуре 50 ºС) | И-12А | 10-14 |
|  | И-20А | 17-23 |
|  | И-25А | 24-27 |
|  | И-30А | 28-33 |
|  | И-40А | 35-45 |
|  | И-50А | 47-55 |
|  | И-70А | 65-75 |
|  | И-100А | 90-118 |
| Авиационное (при температуре 100 ºС) | МС-14 | 14 |
|  | МК-22 | 22 |
|  | МС-20 | 20,5 |
| Цилиндровое (при температуре 100 ºС) | 52 | 44-59 |

9 Тепловой расчет редуктора

### 9.1 Теория

Тепловой расчет редуктора делают только для редукторов содержащих червячную передачу, так как основной вид трения этой передачи – 
трение–скольжения (и низкий КПД).

Условие работы без перегрева:

Δt=tм−tв=Nч⋅103⋅1−ηkt⋅A≤Δt	(9.1)

где tм – температура масла, ºС;

tв – температура окружающего воздуха, ºС;

Nч – мощность подводимая к червячной передаче, кВт;

η – КПД червячной передачи;

kt –коэффициент теплопередачи (kt≈11…17 Вт/м2·ºС), Вт/м2·ºС;

А – площадь теплоотдающей поверхности редуктора (включая все стенки, верх и дно редуктора), м2.

Δt - допускаемый перепад температур между маслом и окружающим воздухом (Δt≈40...60°C).

Если при расчете получается Δt≥Δt, то возможны следующие способы охлаждения:

- применение ребер жесткости. К площади редуктора прибавляется 50% площади ребер жесткости;

- применение обдува. На ведущий вал устанавливается вентилятор, при этом, в расчете, коэффициент теплопередачи увеличивается на 50…100% (т.е. kt≈16,5…34 Вт/м2·ºС);

- применение змеевика. В масляной ванне (в самом редукторе) ставится змеевик, по которому проходит вода, тем охлаждая масло.

### 9.2 Пример

Дано:

Редуктор червячный. КПД редуктора η=0,82. Мощность на ведущем валу Рч=5 кВт. Площадь теплоотдающей поверхности А=0,73 м2.

Решение:

Условие работы:

Δt=tм−tв=Nч⋅103⋅1−ηkt⋅A=5⋅103⋅(1−0,82)17⋅0,73=72,5  °C

Температура больше допустимой Δt≈40...60°C, следовательно применяем ребра жесткости, при этом увеличивается площадь поверхности, 
на 0,2 м2.

Δt=tм−tв=Nч⋅103⋅1−ηkt⋅A=5⋅103⋅(1−0,82)17⋅0,73+0,1=56,9  °C

Условие выполнено. Дополнительное охлаждение – не нужно.

10 Расчет валов

## 10.11 Проектировочный расчет валов

Предварительный расчет валов выполняется по формуле:

d≥316⋅T⋅103π⋅τкр, мм	(10.11)

где Т – крутящий момент, Н·м;

τкр - допускаемое напряжение на кручение (принимают пониженное значение τкр=15...25 МПа), МПа.

При наличии муфты на входном конце вала, диаметр, также, рассчитывается по формуле:

d=(0,8...1,2)⋅dдв, мм	(10.12)

где dдв – диаметр вала двигателя, мм.

Из двух расчетов выбирается – больший.

Схема входного (выходного) вала:

dвх (вых) – входной выходной конец вала (рассчитывается по формуле 10.11 и 10.12); dупл= dвх (вых)+(1…3) мм. – диаметр под уплотнение (округляется до стандартного ряда диаметров); dподш= dупл+(1…4) мм. – диаметр вала под подшипники (принимается кратным 5); dступ= dподш+(3…8) мм – диаметр под ступицу колеса (округляется до стандартного ряда диаметров)

Рисунок 10.11 – Схема входного (выходного) вала

Схема промежуточного вала

dподш – диаметр под подшипник (рассчитывается по формуле 10.11 и 10.12 – кратно 5); dступ= dподш+(3…8) мм – диаметр под ступицу колеса (округляется до стандартного ряда диаметров)

Рисунок 10.12 – Схема промежуточного вала

Стандартный ряд диаметров:

10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 52; 55; 60; 63; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 125; 130 и далее через 10 мм.

Пример 1:

Дано:

Входной вал. Крутящий момент Т = 760 Н·м.

Решение:

d≥316⋅T⋅103π⋅τk=316⋅760⋅103π⋅20=57,8 мм.

Принимаем:

- Диаметр входного конца dвх=60 мм;

- Диаметр под уплотнении dупл=63 мм;

- Диаметр под подшипник dподш=65 мм;

- Диаметр под ступицу dступ=70 мм.

Пример 2:

Дано:

Промежуточный вал. Крутящий момент Т = 120 Н·м.

Решение:

d≥316⋅T⋅103π⋅τk=316⋅120⋅103π⋅20=31,26 мм.

Принимаем:

- Диаметр под подшипник dподш=35 мм;

- Диаметр под ступицу dступ=40 мм.

Пример 3:

Дано:

Входной вал. Крутящий момент Т = 125 Н·м. На входном конце муфта от двигателя АИР160М6

Решение:

d≥316⋅T⋅103π⋅τk=316⋅125⋅103π⋅15=34,8 мм.

По таблицам двигателей (приложение А) – диаметр вала двигателя dдв=48 мм.

d=(0,8...1,2)⋅dдв=(0,8...1,2)⋅48=38,4...57,6 мм.

Принимаем:

- Диаметр входного конца dвх=40 мм;

- Диаметр под уплотнении dупл=42 мм;

- Диаметр под подшипник dподш=45 мм;

- Диаметр под ступицу dступ=50 мм.

## 10.12 Проверочный расчет валов

Заключается в проверке опасных сейчений валов по усталостной или статической прочности. Опасным сечением являтся сечение в котором:

1. Имеются наибольшие нагрузки (суммарный изгибающий и крутящие моменты). Для определения положения наибольшей нагрузки строятся эпюры изгибающих моментов (в горизонтальной, вертикальной плоскости, суммарный) и крутящих моментов;

2. Имеется концетратор напряжений (галтель, посадка, шпоночная канавка и т.п.).

### 10.12.1 Построение эпюр валов

Производится составление схемы вала.

Условные обозначения на схемах:

- подшипник (изображается в виде опоры)  -    ;

- колеса зубчатое (червячное, червяк) -

Примеры составления схем:

- Входной (выходной) вал:

- Промежуточный вал

Все длины измеряются по чертежу, от середин рассматриваемых тел (подшипников, ступиц).

После прикладываются силы. Точки приложения сил на зубчатых колесах – в месте взаимодействий зубчатых колес.

Пример:

Редуктор двухступенчатый (точки приложения с разных сторон).

Составляем формулы, производим расчеты, строим эпюры.

Схема 3.3

Горизонтальная плоскость (относительно точки 1):

−Ftk⋅a+Rx2⋅(a+b)+Q⋅(a+b+c)=0       Rx2=Ftk⋅a−Q⋅(a+b+c)a+b

Горизонтальная плоскость (относительно точки 2):

−Ftk⋅b−Q⋅c+Rx1⋅(a+b)=0       Rx1=Ftk⋅b+Q⋅ca+b

Проверка: Rx1+Rx2−Ftk+Q=0

Вертикальная плоскость (относительно точки 1):

Frk⋅a+Fak⋅dk2−Ry2⋅(a+b)=0       Ry2=Frk⋅a+Fak⋅dk2a+b

Вертикальная плоскость (относительно точки 2):

Ry1⋅(a+b)−Frk⋅b+Fak⋅dk2=0       Ry1=Frk⋅b−Fak⋅dk2a+b

Проверка: Ry1+Ry2−Frk=0

Горизонтальная плоскость: Mг1=Rx1⋅a       Mг2=Q⋅c

Вертикальная плоскость: Mв1=Ry1⋅a Mв2=Ry2⋅c

Суммарные:

Ms1=Mг12+Mв12       Ms2=Mг12+Mв22       Ms3=Mг2

### 10.12.2 Проверочный расчет вала. Концентратор - галтель

#### 10.12.2.1 Теория

(Выборка из - Расчет валов на прочность : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию. / ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ ; cocт. В. А. Власов. - Киров : [б. и.], 2006. - 26 с)

Проверочный расчет валов на прочность заключается в определении коэффициента запаса прочности в опасном сечении и сравнении его с допустимым значением.

Опасное сечение определяется наибольшими значениями изгибающего, крутящего моментов и наличием концентратора напряжений (галтель, шпонка, посадка и т.п.).

Коэффициент запаса прочности определяется по формуле:

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2≥n	(10.11.1)

где nσ – коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям;

nτ – коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям.

Коэффициенты по нормальным и касательным напряжениям определяются по следующим формулам:

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσ⋅σm≥n.	(10.11.2)

nτ=τ−1ΚτD⋅τa+ψτ⋅τm≥n	(10.11.3)

где σ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений изгиба (таблица 10.11.1), МПа;

τ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений кручения (таблица 10.11.1) , МПа;

КσD и КτD - эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали;

σа, τа – амплитуда номинальных напряжений соответственно изгиба и кручения, МПа;

σm, τm – средние значения номинальных напряжений, МПа;

ψσ и ψτ - коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении.

Таблица 10.11.1 - Механические характеристики материалов

| Марка стали | Диаметр заготовки, мм (не более) | Твердость НВ (не более) | σв МПа | σт МПа | τТ МПа | σ-1 МПа | τ-1 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст 5 | Любой | ≥ 190 | 510 | 275 | 147 | 216 | 128 |
| 20 | ≤ 60 | ≥ 145 | 392 | 235 | 118 | 167 | 98 |
| 35 | ≤ 100 | ≥ 187 | 510 | 304 | 167 | 255 | 128 |
|  | ≤ 100 | 190…240 | 638 | 343 | 206 | 294 | 177 |
| 45 | ≤ 60 | 240…270 | 785 | 540 | 324 | 383 | 226 |
|  | ≤ 40 | 270…300 | 883 | 638 | 383 | 432 | 255 |
|  | ≤ 300 | 200…220 | 736 | 490 | 294 | 353 | 216 |
| 40Х | ≤ 100 | 240…270 | 785 | 589 | 353 | 392 | 235 |
|  | ≤ 60 | 270…300 | 883 | 736 | 441 | 451 | 275 |
|  | ≤ 300 | 240…270 | 785 | 569 | 343 | 392 | 235 |
| 40ХН | ≤ 100 | 270…300 | 903 | 736 | 441 | 461 | 275 |
|  | ≤ 60 | 300…320 | 981 | 785 | 471 | 490 | 294 |
| 40ХГР | ≤ 70 | 270…300 | 532 | 834 | 540 | 490 | 324 |
| 45ХЦ | ≤ 80 | ≥ 300 | 834 | 608 | 392 | 412 | 265 |
| 20Х | ≤ 60 | ≥ 197 | 638 | 392 | 235 | 304 | 167 |
| 12ХНЗА | ≤ 60 | ≥ 260 | 932 | 687 | 481 | 451 | 226 |
| 12Х2Н4А | ≤ 60 | ≥ 300 | 1079 | 834 | 589 | 530 | 265 |
| 12Х2Н4А | ≤ 150 | ≥ 360 | 1226 | 1050 | 736 | 618 | 314 |
| 18ХГТ | ≤ 30 | ≥ 330 | 1128 | 932 | 647 | 559 | 304 |
|  | ≤ 150 | 240…270 | 873 | 697 | 481 | 441 | 226 |
| 30ХГТ | ≤ 120 | 270…300 | 922 | 736 | 510 | 461 | 253 |
|  | ≤ 60 | ≥ 300 | 981 | 785 | 549 | 490 | 245 |
|  | ≤ 180 | ≥ 320 | 1079 | 863 | 608 | 530 | 245 |
| 25Х2ГНТ | ≤ 100 | ≥ 340 | 1226 | 981 | 687 | 598 | 304 |
|  | ≤ 60 | ≥ 360 | 1472 | 1226 | 853 | 826 | 373 |
| Примечания: - Твердость НВ дана для сердцевины при поверхностном упрочнении (поверхностной закалкой ТВЧ, цементацией, азотированием и др.) или для поверхности при улучшении. - Твердость поверхности для всех марок сталей при закалке ТВЧ HRC 50 (НВ 490); при цементации для сталей 20Х2Н4А, 25Х2ГНТ, 30ХТГ – HRC58 (НВ578). |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали КσD при отсутствии технологического упрочнения определяют по формуле:

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ,	(10.11.4)

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ	(10.11.5)

При наличии технологического упрочнения (термохимическая обработка, обдувка дробью, обработка роликами)

ΚσD=Κσβ⋅εσ,	(10.11.6)

ΚτD=Κτβ⋅ετ	(10.11.7)

где Кσ и Кτ - эффективные коэффициенты концентраций напряжений 
(таблица 10.11.2);

Κσn и Κτn - эффективные коэффициенты концентрации напряжений в зависимости от шероховатости поверхности (таблица 10.11.3);

εσ и ετ - масштабный фактор в зависимости от диаметра вала 
(таблица 10.11.4);

β - коэффициент учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов (таблица 10.11.5).

Таблица 10.11.2 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов с галтельным переходом Кσ и Кτ.

| hr | rd | Кσ |  |  |  | Кτ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при σв, МПа |  |  |  | при σв, МПа |  |  |  |
|  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
| 1 | 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 | 1,35 1,45 1,65 1,6 1,45 | 1,4 1,5 1,7 1,7 1,55 | 1,45 1,55 1,8 1,8 1,65 | 1,5 1,6 1,9 1,9 1,8 | 1,3 1,35 1,4 1,45 1,4 | 1,3 1,35 1,45 1,45 1,4 | 1,3 1,4 1,45 1,5 1,45 | 1,3 1,4 1,5 1,55 1,5 |
| 2 | 0,01 0,02 0,03 0,05 | 1,55 1,8 1,8 1,75 | 1,6 1,9 1,95 1,9 | 1,65 2 2,05 2 | 1,7 2,15 2,25 2,2 | 1,4 1,55 1,55 1,6 | 1,4 1,6 1,6 1,6 | 1,45 1,65 1,65 1,65 | 1,45 1,7 1,7 1,75 |
| 3 | 0,01 0,02 0,03 | 1,9 1,95 1,95 | 2,0 2,1 2,1 | 2,1 2,2 2,25 | 2,2 2,4 2,45 | 1,55 1,6 1,65 | 1,6 1,7 1,7 | 1,65 1,75 1,75 | 1,75 1,85 1,9 |
| 5 | 0,01 0,02 | 2,1 2,15 | 2,25 2,3 | 2,35 2,45 | 2,5 2,65 | 2,2 2,1 | 2,3 2,15 | 2,4 2,25 | 2,6 2,4 |

Таблица 10.11.3 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений Κσn≈Κτn в зависимости от шероховатости поверхности.

| Классы шероховатости | Примерное обозначение на чертежах | При этом примерная обработка поверхности | σв, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 |
|  |  |  | Κσn≈Κτn |  |  |  |
| 3; 4; 5; | Rz80; Rz40; Rz20 | обдирка | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,50 |
| 6; 7; 8; | 2,5; 1,25; 0,63 | обточка | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 |
| 9; 10 | 0,32; 0,16 | шлифование | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Таблица 10.11.4 – Масштабный фактор (εσ и ετ) в зависимости от диаметра вала.

| Диаметр ступенчатого вала с галтелью, мм | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 100-120 | 120-140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродистые стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,68 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |
| Легированные стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |

Таблица 10.11.5 - Коэффициент β, учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов.

| Что создает дополнительное повышение предела усталости | Вид поверхностной обработки | При малой концентрации напряжений (Кσ≤1,5) | При большой концентрации напряжений (Кσ≥1,8) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наклеп поверхностного слоя | Накатка стальным роликом | 1,3 | 1,6 |
|  | Обжатие пуансоном места выхода поперечного отверстия | 1,4 | 1,4 |
|  | Обдувка дробью | 1,5 | 1,7 |
| Химико-термическое упрочнение | Азотирование, цементация, цианирование | 1,5 | 1,8 |
| Термическое упрочнение | Поверхностная закалка ТВЧ | 1,6 | 2,0 |
| Примечания: 1 При отсутствии специального упрочнения или термообработки β = 0,80 – 1,00 (грубое обтачивание β = 0,80 – 0,86; чистое обтачивание β = 0,88 – 0,94; шлифование β = 0,95 – 0,98; полирование β = 1,0). 2 Использование значений β > 1, приведенных в таблице, возможно при условии обеспечения надлежащей технологии и дефектоскопического контроля. |  |  |  |

Напряжения изгиба в валах изменяются по симметричному законопеременному циклу:

σа = σ, МПа; 	(10.11.8)

σm = 0.	(10.11.9)

где σ – напряжения изгиба, МПа.

Для вала нереверсивной передачи приближенно принимается, что напряжения кручения изменяются по пульсирующему отнулевому циклу, тогда

τa=τm=τ2, МПа	(10.11.10)

где τ – напряжения кручения, МПа.

Для реверсивной передачи принимается, что напряжения кручения знакопеременны:

τа = τ, МПа;	(10.11.11)

τm = 0.	(10.11.12)

Напряжения изгиба и кручения находят по известным формулам сопротивления материалов:

σ=MS⋅103W0, МПа,	(10.11.13)

τ=T⋅103Wρ, МПа,	(10.11.14)

где МS. – суммарный изгибающий момент в опасном сечении, Н∙м;

Т – крутящий момент в опасном сечении, Н∙м;

W0, Wp – осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала, мм3.

Для вала сплошного сечения при диаметре d

W0=π⋅d332≈0,1⋅d3, мм3;	(10.11.15)

Wp=π⋅d316≈0,2⋅d3, мм3	(10.11.16)

где d – диаметр вала в опасном сечении, мм.

Значения ψσ и ψτ зависят от механических характеристик материала. Обычно принимают:

ψσ = 0,05 	ψτ = 0 	– углеродистые мягкие стали;

ψσ = 0,1 	ψτ = 0,05 	– среднеуглеродистые стали;

ψσ = 0,15 	ψτ = 0,1 	– легированные стали.

#### 10.12.2.2 Пример

Дано:

Материал вала – сталь 40Х;

Крутящий момент в опасном сечении Т = 760 Н·м;

Изгибающий момент МS = 725 Н·м

Допускаемый запас выносливости [n] = 1,8

Галтельный переход от диаметра d1 = 55 мм к диаметру d2 = 50 мм

Решение:

Из таблицы 10.11.1:

- временное сопротивление разрыву σв = 883 МПа;

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений изгиба σ-1 = 451 МПа

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений кручения τ-1 = 275 МПа

- коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении ψσ = 0,15 и ψτ = 0,1

Определяем отношения

hr=2,52,5=1,        rd2=2,550=0,05

Находим (интерполированием) эффективные коэффициенты концентрации напряжений в галтели при изгибе и кручении Kσ = 1,79 Kτ = 1,49 (таблица 10.11.2, при h/r=1, r/d=0,05, и σв = 883 МПа).

Коэффициент состояния поверхности при шероховатости галтели 
Ra = 2,5 мкм (таблица 10.11.3) Κσn=Κτn = 1,14.

Масштабные коэффициенты εσ =0,7;  ετ = 0,76 (таблица 10.11.4).

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для данного сечения вала при отсутствии технологического упрочнения

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ=1,79+1,14−10,7=2,76;

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ=1,49+1,14−10,76=2,14.

Амплитуда номинальных напряжений изгиба

σa=σ=MS⋅103W0=MS⋅1030,1⋅d23=725⋅1030,1⋅503=58  МПа.

Номинальные напряжения кручения:

τ=T⋅103Wp=760⋅1030,2⋅d23=760⋅1030,2⋅503=30,4  МПа.

Амплитуда и среднее значение номинальных напряжений кручения:

τa=τm=τ2=30,42=15,2  МПа

Запас прочности для нормальных напряжений:

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσ⋅σm=4512,76⋅58+0,15⋅0=2,81

Запас прочности для касательных напряжений:

nτ=τ−1ΚτDτa+ψττm=2752,14⋅15,2+0,1⋅15,2=8,08

Общий запас прочности в сечении (формула 10.11.1)

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2=2,81⋅8,082,812+8,082=2,65>n=1,8.

Условия запаса прочности выполняются.

### 10.12.3 Проверочный расчет вала. Концентратор - 1 шпонка

#### 10.12.3.1 Теория

(Выборка из - Расчет валов на прочность : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию. / ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ ; cocт. В. А. Власов. - Киров : [б. и.], 2006. - 26 с)

Проверочный расчет валов на прочность заключается в определении коэффициента запаса прочности в опасном сечении и сравнении его с допустимым значением.

Опасное сечение определяется наибольшими значениями изгибающего, крутящего моментов и наличием концентратора напряжений (галтель, шпонка, посадка и т.п.).

Коэффициент запаса прочности определяется по формуле:

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2≥n	(10.12.1)

где nσ – коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям;

nτ – коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям.

Коэффициенты по нормальным и касательным напряжениям определяются по следующим формулам:

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσ⋅σm≥n.	(10.12.2)

nτ=τ−1ΚτD⋅τa+ψτ⋅τm≥n	(10.12.3)

где σ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений изгиба (таблица 10.12.1), МПа;

τ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений кручения (таблица 10.12.1), МПа;

КσD и КτD - эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали;

σа, τа – амплитуда номинальных напряжений соответственно изгиба и кручения, МПа;

σm, τm – средние значения номинальных напряжений, МПа;

ψσ и ψτ - коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении.

Таблица 10.12.1 - Механические характеристики материалов

| Марка стали | Диаметр заготовки, мм (не более) | Твердость НВ (не более) | σв МПа | σт МПа | τт МПа | σ-1 МПа | τ-1 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст 5 | Любой | ≥ 190 | 510 | 275 | 147 | 216 | 128 |
| 20 | ≤ 60 | ≥ 145 | 392 | 235 | 118 | 167 | 98 |
| 35 | ≤ 100 | ≥ 187 | 510 | 304 | 167 | 255 | 128 |
|  | ≤ 100 | 190…240 | 638 | 343 | 206 | 294 | 177 |
| 45 | ≤ 60 | 240…270 | 785 | 540 | 324 | 383 | 226 |
|  | ≤ 40 | 270…300 | 883 | 638 | 383 | 432 | 255 |
|  | ≤ 300 | 200…220 | 736 | 490 | 294 | 353 | 216 |
| 40Х | ≤ 100 | 240…270 | 785 | 589 | 353 | 392 | 235 |
|  | ≤ 60 | 270…300 | 883 | 736 | 441 | 451 | 275 |
|  | ≤ 300 | 240…270 | 785 | 569 | 343 | 392 | 235 |
| 40ХН | ≤ 100 | 270…300 | 903 | 736 | 441 | 461 | 275 |
|  | ≤ 60 | 300…320 | 981 | 785 | 471 | 490 | 294 |
| 40ХГР | ≤ 70 | 270…300 | 532 | 834 | 540 | 490 | 324 |
| 45ХЦ | ≤ 80 | ≥ 300 | 834 | 608 | 392 | 412 | 265 |
| 20Х | ≤ 60 | ≥ 197 | 638 | 392 | 235 | 304 | 167 |
| 12ХНЗА | ≤ 60 | ≥ 260 | 932 | 687 | 481 | 451 | 226 |
| 12Х2Н4А | ≤ 60 | ≥ 300 | 1079 | 834 | 589 | 530 | 265 |
| 12Х2Н4А | ≤ 150 | ≥ 360 | 1226 | 1050 | 736 | 618 | 314 |
| 18ХГТ | ≤ 30 | ≥ 330 | 1128 | 932 | 647 | 559 | 304 |
|  | ≤ 150 | 240…270 | 873 | 697 | 481 | 441 | 226 |
| 30ХГТ | ≤ 120 | 270…300 | 922 | 736 | 510 | 461 | 253 |
|  | ≤ 60 | ≥ 300 | 981 | 785 | 549 | 490 | 245 |
|  | ≤ 180 | ≥ 320 | 1079 | 863 | 608 | 530 | 245 |
| 25Х2ГНТ | ≤ 100 | ≥ 340 | 1226 | 981 | 687 | 598 | 304 |
|  | ≤ 60 | ≥ 360 | 1472 | 1226 | 853 | 826 | 373 |
| Примечания: - Твердость НВ дана для сердцевины при поверхностном упрочнении (поверхностной закалкой ТВЧ, цементацией, азотированием и др.) или для поверхности при улучшении. - Твердость поверхности для всех марок сталей при закалке ТВЧ HRC 50 (НВ 490); при цементации для сталей 20Х2Н4А, 25Х2ГНТ, 30ХТГ – HRC58 (НВ578). |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали КσD при отсутствии технологического упрочнения определяют по формуле:

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ,	(10.12.4)

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ	(10.12.5)

а при наличии технологического упрочнения (термохимическая обработка, обдувка дробью, обработка роликами)

ΚσD=Κσβ⋅εσ,	(10.12.6)

ΚτD=Κτβ⋅ετ	(10.12.7)

где Кσ и Кτ - эффективные коэффициенты концентраций напряжений 
(таблица 10.12.2);

Κσn и Κτn - эффективные коэффициенты концентрации напряжений в зависимости от шероховатости поверхности 
(таблица 10.12.3);

εσ и ετ - масштабный фактор в зависимости от диаметра вала 
(таблица 10.12.4);

β - коэффициент учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов (таблица 10.12.5).

Таблица 10.12.2 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов со шпонкой Кσ и Кτ.

| σв, МПа | Валы со шпоночной канавкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кσ |  | Кτ |
|  | канавка, выполненная фрезой |  |  |
|  | дисковой | торцовой |  |
| 400 | 1,30 | 1,51 | 1,20 |
| 600 | 1,46 | 1,76 | 1,54 |
| 800 | 1,62 | 2,01 | 1,88 |
| 1000 | 1,77 | 2,26 | 2,22 |
| 1200 | 1,92 | 2,50 | 2,39 |

Таблица 10.12.3 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений Κσn≈Κτn в зависимости от шероховатости поверхности.

| Классы шероховатости | Примерное обозначение на чертежах | При этом примерная обработка поверхности | σв, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 |
|  |  |  | Κσn≈Κτn |  |  |  |
| 3; 4; 5; | Rz80; Rz40; Rz20 | обдирка | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,50 |
| 6; 7; 8; | 2,5; 1,25; 0,63 | обточка | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 |
| 9; 10 | 0,32; 0,16 | шлифование | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Таблица 10.12.4 – Масштабный фактор (εσ и ετ) в зависимости от диаметра вала.

| Диаметр ступенчатого вала с галтелью, мм | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 100-120 | 120-140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродистые стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,68 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |
| Легированные стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |

Таблица 10.12.5 - Коэффициент β, учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов.

| Что создает дополнительное повышение предела усталости | Вид поверхностной обработки | При малой концентрации напряжений (Кσ≤1,5) | При большой концентрации напряжений (Кσ≥1,8) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наклеп поверхностного слоя | Накатка стальным роликом | 1,3 | 1,6 |
|  | Обжатие пуансоном места выхода поперечного отверстия | 1,4 | 1,4 |
|  | Обдувка дробью | 1,5 | 1,7 |
| Химико-термическое упрочнение | Азотирование, цементация, цианирование | 1,5 | 1,8 |
| Термическое упрочнение | Поверхностная закалка ТВЧ | 1,6 | 2,0 |
| Примечания: 1 При отсутствии специального упрочнения или термообработки β = 0,80 – 1,00 (грубое обтачивание β = 0,80 – 0,86; чистое обтачивание β = 0,88 – 0,94; шлифование β = 0,95 – 0,98; полирование β = 1,0). 2 Использование значений β > 1, приведенных в таблице, возможно при условии обеспечения надлежащей технологии и дефектоскопического контроля. |  |  |  |

Напряжения изгиба в валах изменяются по симметричному законопеременному циклу:

σа = σ, МПа. 	(10.12.8)

σm = 0.	(10.12.9)

где σ – напряжения изгиба, МПа.

Для вала нереверсивной передачи приближенно принимается, что напряжения кручения изменяются по пульсирующему отнулевому циклу, тогда

τa=τm=τ2, МПа. 	(10.12.10)

где τ – напряжения кручения, МПа.

Для реверсивной передачи принимается, что напряжения кручения знакопеременны:

τа = τ, МПа.	(10.12.11)

τm = 0.	(10.12.12)

Напряжения изгиба и кручения находят по известным формулам сопротивления материалов:

σ=MS⋅103W0, МПа,	(10.12.13)

τ=T⋅103Wρ, МПа.	(10.12.14)

где МS – изгибающий момент в опасном сечении, Н∙м;

T – крутящий момент в опасном сечении, Н∙м;

W0, Wp – осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала, мм3.

Для вала сплошного сечения при диаметре d

W0≈0,1⋅d3−b⋅t1⋅d−t122⋅d, мм3.	(10.12.15)

Wρ≈0,2⋅d3−b⋅t1⋅d−t122⋅d, мм3.	(10.12.16)

где d – диаметр вала в опасном сечении (таблица 10.12.6), мм;

b – ширина шпонки (таблица 10.12.6), мм;

t1 – глубина паза (таблица 10.12.6), мм.

Значения ψσ и ψτ зависят от механических характеристик материала. Обычно принимают:

ψσ = 0,05 	ψτ = 0 	– углеродистые мягкие стали;

ψσ = 0,1 	ψτ = 0,05 	– среднеуглеродистые стали;

ψσ = 0,15 	ψτ = 0,1 	– легированные стали.

Таблица 10.12.6 - Основные размеры шпонок (копия таблицы 7.1), мм

| Диаметр вала | Сечение шпонки b x h | Глубина погружения шпонки в вал t1 | Диаметр вала | Сечение шпонки b x h | Глубина погружения шпонки в вал t1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 6 до 8 | 2х2 | 1,2 | Св. 85 до 95 | 24х14 25х14 | 9,0 |
| Св. 8 до 10 | 3х3 | 1,2 | Св. 95 до 110 | 28х16 | 10,0 |
| Св. 10 до 12 | 4х4 | 2,5 | Св.110 до 130 | 32х18 | 11,0 |
| Св. 12 до 17 | 5х5 | 3,0 | Св. 130 до 150 | 36х20 | 12,0 |
| Св. 17 до 22 | 6х6 | 3,5 | Св. 150 до 170 | 40х22 | 13,0 |
| Св. 22 до 30 | 7х7 8х7 | 4,0 | Св. 170 до 200 | 45х25 | 15,0 |
|  |  |  | Св. 200 до 230 | 50х28 | 17,0 |
| Св. 30 до 38 | 10х8 | 5,0 | Св.230 до 260 | 56х32 | 20,0 |
| Св. 38 до 44 | 12х8 | 5,0 | Св.260 до 290 | 63х32 | 20,0 |
| Св. 44 до 50 | 14х9 | 5,5 | Св.290 до 330 | 70х36 | 22,0 |
| Св. 50 до 58 | 16х10 | 6,0 | Св. 330 до 380 | 80х40 | 25,0 |
| Св. 58 до 65 | 18х11 | 7,0 | Св.380 до 440 | 90х45 | 28,0 |
| Св. 65 до 75 | 20х12 | 7,5 | Св. 440 до 500 | 100х50 | 31,0 |
| Св. 75 до 85 | 22х14 | 9,0 |  |  |  |

#### 10.12.3.2 Пример

Дано:

Материал вала – Сталь 40Х;

Крутящий момент в опасном сечении T = 760 Н·м;

Изгибающий момент МS = 725 Н·м

Допускаемый запас выносливости [n] = 1,8

Диаметр вала  d = 60 мм.

Шпоночный паз: b=18 мм. t1=7 мм.

Решение:

Из таблицы 10.12.1:

- временное сопротивление разрыву σв = 883 МПа;

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений изгиба σ-1 = 451 МПа

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений кручения τ-1 = 275 МПа

- коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении ψσ = 0,15 и ψτ = 0,1

Находим (интерполированием) эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении Kσ = 2,1 Kτ = 2 (при σв = 883 МПа таблица 10.12.2).

Коэффициент состояния поверхности при шероховатости 
Ra = 2,5 мкм (таблица 10.12.3) Κσn=Κτn = 1,14.

Масштабные коэффициенты εσ =0,7; ετ = 0,76 (таблица 10.12.4).

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для данного сечения вала при отсутствии технологического упрочнения

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ=2,1+1,14−10,7=3,2;

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ=2+1,14−10,76=2,82 .

ВАЖНО: Посадку не учитываем, в целях предоставления примера (при рассмотрении двух концентраторов – посадка и шпонка, рассчитываются эффективные коэффициенты концентрации, дальнейший расчет производится по наибольшим коэффициентам).

Осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала
 (формулы 10.12.15 и 10.12.16):

W0≈0,1⋅d3−b⋅t1⋅d−t122⋅d=0,1⋅603−18⋅7⋅(60−7)22⋅60=18650,55 мм3

Wρ≈0,2⋅d3−b⋅t1⋅d−t122⋅d=0,2⋅603−18⋅7⋅(60−7)22⋅60=40250,55 мм3

Амплитуда номинальных напряжений изгиба (формулы 10.12.8 и 10.12.13)

σa=σ=MS⋅103W0=725⋅10318650,55=38,9МПа.

Номинальные напряжения кручения (формула 10.12.10)

τ=T⋅103Wp=760⋅10340250,55=18,88МПа.

Амплитуда и среднее значение номинальных напряжений кручения (формула 10.12.11 и 10.12.14)

τa=τm=τ2=18,882=9,44 МПа.

Запас прочности для нормальных напряжений по формуле 10.12.2

nσ=σ−1ΚσDσa+ψσσm=4513,2⋅38,9+0,15⋅0=3,62.

Запас прочности для касательных напряжений по формуле 10.12.3

nτ=τ−1ΚτDτa+ψττm=2752,82⋅9,44+0,1⋅9,44=9,98.

Общий запас прочности в сечении (формула 10.12.1)

n=nσnτnσ2+nτ2=3,62⋅9,983,622+9,982=3,4>n=1,8.

Условия запаса прочности выполняются.

### 10.12.4 Проверочный расчет вала. Концентратор - 2 шпонки

#### 10.12.4.1 Теория

(Выборка из - Расчет валов на прочность : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию. / ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ ; cocт. В. А. Власов. - Киров : [б. и.], 2006. - 26 с)

Проверочный расчет валов на прочность заключается в определении коэффициента запаса прочности в опасном сечении и сравнении его с допустимым значением.

Опасное сечение определяется наибольшими значениями изгибающего, крутящего моментов и наличием концентратора напряжений (галтель, шпонка, посадка и т.п.).

Коэффициент запаса прочности определяется по формуле:

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2≥n	(10.13.1)

где nσ – коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям;

nτ – коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям.

Коэффициенты по нормальным и касательным напряжениям определяются по следующим формулам:

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσ⋅σm≥n.	(10.13.2)

nτ=τ−1ΚτD⋅τa+ψτ⋅τm≥n	(10.12.3)

где σ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений изгиба (таблица 10.13.1), МПа;

τ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений кручения (таблица 10.13.1), МПа;

КσD и КτD - эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали;

σа, τа – амплитуда номинальных напряжений соответственно изгиба и кручения, МПа;

σm, τm – средние значения номинальных напряжений, МПа;

ψσ и ψτ - коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении.

Таблица 10.13.1 - Механические характеристики материалов

| Марка стали | Диаметр заготовки, мм (не более) | Твердость НВ (не более) | σв МПа | σт МПа | τт МПа | σ-1 МПа | τ-1 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст 5 | Любой | ≥ 190 | 510 | 275 | 147 | 216 | 128 |
| 20 | ≤ 60 | ≥ 145 | 392 | 235 | 118 | 167 | 98 |
| 35 | ≤ 100 | ≥ 187 | 510 | 304 | 167 | 255 | 128 |
|  | ≤ 100 | 190…240 | 638 | 343 | 206 | 294 | 177 |
| 45 | ≤ 60 | 240…270 | 785 | 540 | 324 | 383 | 226 |
|  | ≤ 40 | 270…300 | 883 | 638 | 383 | 432 | 255 |
|  | ≤ 300 | 200…220 | 736 | 490 | 294 | 353 | 216 |
| 40Х | ≤ 100 | 240…270 | 785 | 589 | 353 | 392 | 235 |
|  | ≤ 60 | 270…300 | 883 | 736 | 441 | 451 | 275 |
|  | ≤ 300 | 240…270 | 785 | 569 | 343 | 392 | 235 |
| 40ХН | ≤ 100 | 270…300 | 903 | 736 | 441 | 461 | 275 |
|  | ≤ 60 | 300…320 | 981 | 785 | 471 | 490 | 294 |
| 40ХГР | ≤ 70 | 270…300 | 532 | 834 | 540 | 490 | 324 |
| 45ХЦ | ≤ 80 | ≥ 300 | 834 | 608 | 392 | 412 | 265 |
| 20Х | ≤ 60 | ≥ 197 | 638 | 392 | 235 | 304 | 167 |
| 12ХНЗА | ≤ 60 | ≥ 260 | 932 | 687 | 481 | 451 | 226 |
| 12Х2Н4А | ≤ 60 | ≥ 300 | 1079 | 834 | 589 | 530 | 265 |
| 12Х2Н4А | ≤ 150 | ≥ 360 | 1226 | 1050 | 736 | 618 | 314 |
| 18ХГТ | ≤ 30 | ≥ 330 | 1128 | 932 | 647 | 559 | 304 |
|  | ≤ 150 | 240…270 | 873 | 697 | 481 | 441 | 226 |
| 30ХГТ | ≤ 120 | 270…300 | 922 | 736 | 510 | 461 | 253 |
|  | ≤ 60 | ≥ 300 | 981 | 785 | 549 | 490 | 245 |
|  | ≤ 180 | ≥ 320 | 1079 | 863 | 608 | 530 | 245 |
| 25Х2ГНТ | ≤ 100 | ≥ 340 | 1226 | 981 | 687 | 598 | 304 |
|  | ≤ 60 | ≥ 360 | 1472 | 1226 | 853 | 826 | 373 |
| Примечания: - Твердость НВ дана для сердцевины при поверхностном упрочнении (поверхностной закалкой ТВЧ, цементацией, азотированием и др.) или для поверхности при улучшении. - Твердость поверхности для всех марок сталей при закалке ТВЧ HRC 50 (НВ 490); при цементации для сталей 20Х2Н4А, 25Х2ГНТ, 30ХТГ – HRC58 (НВ578). |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали КσD при отсутствии технологического упрочнения определяют по формуле:

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ,	(10.13.4)

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ	(10.13.5)

а при наличии технологического упрочнения (термохимическая обработка, обдувка дробью, обработка роликами)

ΚσD=Κσβ⋅εσ,	(10.13.6)

ΚτD=Κτβ⋅ετ	(10.13.7)

где Кσ и Кτ - эффективные коэффициенты концентраций напряжений 
(таблица 10.13.2);

Κσn и Κτn - эффективные коэффициенты концентрации напряжений в зависимости от шероховатости поверхности 
(таблица 10.13.3);

εσ и ετ - масштабный фактор в зависимости от диаметра вала 
(таблица 10.13.4);

β - коэффициент учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов (таблица 10.13.5).

Таблица 10.13.2 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов со шпонкой Кσ и Кτ.

| σв, МПа | Валы со шпоночной канавкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кσ |  | Кτ |
|  | канавка, выполненная фрезой |  |  |
|  | дисковой | торцовой |  |
| 400 | 1,30 | 1,51 | 1,20 |
| 600 | 1,46 | 1,76 | 1,54 |
| 800 | 1,62 | 2,01 | 1,88 |
| 1000 | 1,77 | 2,26 | 2,22 |
| 1200 | 1,92 | 2,50 | 2,39 |

Таблица 10.13.3 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений Κσn≈Κτn в зависимости от шероховатости поверхности.

| Классы шероховатости | Примерное обозначение на чертежах | При этом примерная обработка поверхности | σв, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 |
|  |  |  | Κσn≈Κτn |  |  |  |
| 3; 4; 5; | Rz80; Rz40; Rz20 | обдирка | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,50 |
| 6; 7; 8; | 2,5; 1,25; 0,63 | обточка | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 |
| 9; 10 | 0,32; 0,16 | шлифование | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Таблица 10.13.4 – Масштабный фактор (εσ и ετ) в зависимости от диаметра вала.

| Диаметр ступенчатого вала с галтелью, мм | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 100-120 | 120-140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродистые стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,68 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |
| Легированные стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |

Таблица 10.13.5 - Коэффициент β, учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов.

| Что создает дополнительное повышение предела усталости | Вид поверхностной обработки | При малой концентрации напряжений (Кσ≤1,5) | При большой концентрации напряжений (Кσ≥1,8) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наклеп поверхностного слоя | Накатка стальным роликом | 1,3 | 1,6 |
|  | Обжатие пуансоном места выхода поперечного отверстия | 1,4 | 1,4 |
|  | Обдувка дробью | 1,5 | 1,7 |
| Химико-термическое упрочнение | Азотирование, цементация, цианирование | 1,5 | 1,8 |
| Термическое упрочнение | Поверхностная закалка ТВЧ | 1,6 | 2,0 |
| Примечания: 1 При отсутствии специального упрочнения или термообработки β = 0,80 – 1,00 (грубое обтачивание β = 0,80 – 0,86; чистое обтачивание β = 0,88 – 0,94; шлифование β = 0,95 – 0,98; полирование β = 1,0). 2 Использование значений β > 1, приведенных в таблице, возможно при условии обеспечения надлежащей технологии и дефектоскопического контроля. |  |  |  |

Напряжения изгиба в валах изменяются по симметричному законопеременному циклу:

σа = σ, МПа. 	(10.13.8)

σm = 0.	(10.13.9)

где σ – напряжения изгиба, МПа.

Для вала нереверсивной передачи приближенно принимается, что напряжения кручения изменяются по пульсирующему отнулевому циклу, тогда

τa=τm=τ2, МПа. 	(10.13.10)

где τ – напряжения кручения, МПа.

Для реверсивной передачи принимается, что напряжения кручения знакопеременны:

τа = τ, МПа.	(10.13.11)

τm = 0.	(10.13.12)

Напряжения изгиба и кручения находят по известным формулам сопротивления материалов:

σ=МS⋅103W0, МПа,	(10.13.13)

τ=T⋅103Wρ, МПа.	(10.13.14)

где МS – изгибающий момент в опасном сечении, Н∙м;

T – крутящий момент в опасном сечении, Н∙м;

W0, Wp – осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала, мм3.

Для вала сплошного сечения при диаметре d

W0≈0,1⋅d3−b⋅t1⋅d−t12d, мм3.	(10.13.15)

Wρ≈0,2⋅d3−b⋅t1⋅d−t12d, мм3.	(10.13.16)

где d – диаметр вала в опасном сечении (таблица 10.13.6), мм;

b – ширина шпонки (таблица 10.13.6), мм;

t1 – глубина паза (таблица 10.13.6), мм.

Значения ψσ и ψτ зависят от механических характеристик материала. Обычно принимают:

ψσ = 0,05 	ψτ = 0 	– углеродистые мягкие стали;

ψσ = 0,1 	ψτ = 0,05 	– среднеуглеродистые стали;

ψσ = 0,15 	ψτ = 0,1 	– легированные стали.

Таблица 10.13.6 - Основные размеры шпонок (копия таблицы 7.1), мм

| Диаметр вала | Сечение шпонки b x h | Глубина погружения шпонки в вал t1 | Диаметр вала | Сечение шпонки b x h | Глубина погружения шпонки в вал t1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 6 до 8 | 2х2 | 1,2 | Св. 85 до 95 | 24х14 25х14 | 9,0 |
| Св. 8 до 10 | 3х3 | 1,2 | Св. 95 до 110 | 28х16 | 10,0 |
| Св. 10 до 12 | 4х4 | 2,5 | Св.110 до 130 | 32х18 | 11,0 |
| Св. 12 до 17 | 5х5 | 3,0 | Св. 130 до 150 | 36х20 | 12,0 |
| Св. 17 до 22 | 6х6 | 3,5 | Св. 150 до 170 | 40х22 | 13,0 |
| Св. 22 до 30 | 7х7 8х7 | 4,0 | Св. 170 до 200 | 45х25 | 15,0 |
|  |  |  | Св. 200 до 230 | 50х28 | 17,0 |
| Св. 30 до 38 | 10х8 | 5,0 | Св.230 до 260 | 56х32 | 20,0 |
| Св. 38 до 44 | 12х8 | 5,0 | Св.260 до 290 | 63х32 | 20,0 |
| Св. 44 до 50 | 14х9 | 5,5 | Св.290 до 330 | 70х36 | 22,0 |
| Св. 50 до 58 | 16х10 | 6,0 | Св. 330 до 380 | 80х40 | 25,0 |
| Св. 58 до 65 | 18х11 | 7,0 | Св.380 до 440 | 90х45 | 28,0 |
| Св. 65 до 75 | 20х12 | 7,5 | Св. 440 до 500 | 100х50 | 31,0 |
| Св. 75 до 85 | 22х14 | 9,0 |  |  |  |

#### 10.12.4.2 Пример

Дано:

Материал вала – Сталь 40Х;

Крутящий момент в опасном сечении T = 760 Н·м;

Изгибающий момент МS = 725 Н·м

Допускаемый запас выносливости [n] = 1,8

Диаметр вала  d = 60 мм.

Шпоночный паз: b=18 мм. t1=7 мм.

Решение:

Из таблицы 10.13.1:

- временное сопротивление разрыву σв = 883 МПа;

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений изгиба σ-1 = 451 МПа

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений кручения τ-1 = 275 МПа

- коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении ψσ = 0,15 и ψτ = 0,1

Находим (интерполированием) эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении Kσ = 2,1 Kτ = 2 (при σв = 883 МПа таблица 10.13.2).

Коэффициент состояния поверхности при шероховатости 
Ra = 2,5 мкм (таблица 10.13.3) Κσn=Κτn = 1,14.

Масштабные коэффициенты εσ =0,7; ετ = 0,76 (таблица 10.13.4).

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для данного сечения вала при отсутствии технологического упрочнения

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ=2,1+1,14−10,7=3,2;

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ=2+1,14−10,76=2,82 .

ВАЖНО: Посадку не учитываем, в целях предоставления примера (при рассмотрении двух концентраторов – посадка и шпонка, рассчитываются эффективные коэффициенты концентрации, дальнейший расчет производится по наибольшим коэффициентам).

Осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала
 (формулы 10.13.15 и 10.13.16):

W0≈0,1⋅d3−b⋅t1⋅d−t122⋅d=0,1⋅603−18⋅7⋅(60−7)260=15701,1 мм3

Wρ≈0,2⋅d3−b⋅t1⋅d−t122⋅d=0,2⋅603−18⋅7⋅(60−7)260=37301,1 мм3

Амплитуда номинальных напряжений изгиба (формулы 10.13.8 и 10.13.13)

σa=σ=MS⋅103W0=725⋅10315701,1=46,17МПа.

Номинальные напряжения кручения (формула 10.13.10)

τ=T⋅103Wp=760⋅10337301,1=20,37МПа.

Амплитуда и среднее значение номинальных напряжений кручения (формула 10.13.11 и 10.13.14)

τa=τm=τ2=20,372=10,19МПа.

Запас прочности для нормальных напряжений по формуле 10.13.2

nσ=σ−1ΚσDσa+ψσσm=4513,2⋅46,17+0,15⋅0=2,33.

Запас прочности для касательных напряжений по формуле 10.13.3

nτ=τ−1ΚτDτa+ψττm=2752,82⋅19,19+0,1⋅10,19=5,68.

Общий запас прочности в сечении (формула 10.13.1)

n=nσnτnσ2+nτ2=2,33⋅5,682,332+5,682=2,15>n=1,8.

Условия запаса прочности выполняются.

### 10.12.5 Проверочный расчет вала. Концентратор – шлицы

#### 10.12.5.1 Теория

(Выборка из - Расчет валов на прочность : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию. / ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ ; cocт. В. А. Власов. - Киров : [б. и.], 2006. - 26 с)

Проверочный расчет валов на прочность заключается в определении коэффициента запаса прочности в опасном сечении и сравнении его с допустимым значением.

Опасное сечение определяется наибольшими значениями изгибающего, крутящего моментов и наличием концентратора напряжений (галтель, шпонка, посадка и т.п.).

Коэффициент запаса прочности определяется по формуле:

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2≥n	(10.14.1)

где nσ – коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям; 
nτ – коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям.

Коэффициенты по нормальным и касательным напряжениям определяются по следующим формулам:

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσσm≥n.	(10.14.2)

nτ=τ−1ΚτD⋅τa+ψττm≥n	(10.14.3)

где σ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений изгиба (таблица 10.14.1), МПа;

τ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений кручения (таблица 10.14.1) , МПа;

КσD и КτD - эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали;

σа, τа – амплитуда номинальных напряжений соответственно изгиба и кручения, МПа;

σm, τm – средние значения номинальных напряжений, МПа;

ψσ и ψτ - коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении.

Таблица 10.14.1 - Механические характеристики материалов

| Марка стали | Диаметр заготовки, мм (не более) | Твердость НВ (не более) | σв МПа | σТ МПа | τТ МПа | σ-1 МПа | τ-1 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст 5 | Любой | ≥ 190 | 510 | 275 | 147 | 216 | 128 |
| 20 | ≤ 60 | ≥ 145 | 392 | 235 | 118 | 167 | 98 |
| 35 | ≤ 100 | ≥ 187 | 510 | 304 | 167 | 255 | 128 |
|  | ≤ 100 | 190…240 | 638 | 343 | 206 | 294 | 177 |
| 45 | ≤ 60 | 240…270 | 785 | 540 | 324 | 383 | 226 |
|  | ≤ 40 | 270…300 | 883 | 638 | 383 | 432 | 255 |
|  | ≤ 300 | 200…220 | 736 | 490 | 294 | 353 | 216 |
| 40Х | ≤ 100 | 240…270 | 785 | 589 | 353 | 392 | 235 |
|  | ≤ 60 | 270…300 | 883 | 736 | 441 | 451 | 275 |
|  | ≤ 300 | 240…270 | 785 | 569 | 343 | 392 | 235 |
| 40ХН | ≤ 100 | 270…300 | 903 | 736 | 441 | 461 | 275 |
|  | ≤ 60 | 300…320 | 981 | 785 | 471 | 490 | 294 |
| 40ХГР | ≤ 70 | 270…300 | 532 | 834 | 540 | 490 | 324 |
| 45ХЦ | ≤ 80 | ≥ 300 | 834 | 608 | 392 | 412 | 265 |
| 20Х | ≤ 60 | ≥ 197 | 638 | 392 | 235 | 304 | 167 |
| 12ХНЗА | ≤ 60 | ≥ 260 | 932 | 687 | 481 | 451 | 226 |
| 12Х2Н4А | ≤ 60 | ≥ 300 | 1079 | 834 | 589 | 530 | 265 |
| 12Х2Н4А | ≤ 150 | ≥ 360 | 1226 | 1050 | 736 | 618 | 314 |
| 18ХГТ | ≤ 30 | ≥ 330 | 1128 | 932 | 647 | 559 | 304 |
|  | ≤ 150 | 240…270 | 873 | 697 | 481 | 441 | 226 |
| 30ХГТ | ≤ 120 | 270…300 | 922 | 736 | 510 | 461 | 253 |
|  | ≤ 60 | ≥ 300 | 981 | 785 | 549 | 490 | 245 |
|  | ≤ 180 | ≥ 320 | 1079 | 863 | 608 | 530 | 245 |
| 25Х2ГНТ | ≤ 100 | ≥ 340 | 1226 | 981 | 687 | 598 | 304 |
|  | ≤ 60 | ≥ 360 | 1472 | 1226 | 853 | 826 | 373 |
| Примечания: - Твердость НВ дана для сердцевины при поверхностном упрочнении (поверхностной закалкой ТВЧ, цементацией, азотированием и др.) или для поверхности при улучшении. - Твердость поверхности для всех марок сталей при закалке ТВЧ HRC 50 (НВ 490); при цементации для сталей 20Х2Н4А, 25Х2ГНТ, 30ХТГ – HRC58 (НВ578). |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали КσD при отсутствии технологического упрочнения определяют по формуле:

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ,	(10.14.4)

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ	(10.14.5)

При наличии технологического упрочнения (термохимическая обработка, обдувка дробью, обработка роликами)

ΚσD=Κσβ⋅εσ,	(10.14.6)

ΚτD=Κτβ⋅ετ	(10.14.7)

где Кσ и Кτ - эффективные коэффициенты концентраций напряжений 
(таблица 10.14.2);

Κσn и Κτn - эффективные коэффициенты концентрации напряжений в зависимости от шероховатости поверхности (таблица 10.14.3);

εσ и ετ - масштабный фактор в зависимости от диаметра вала 
(таблица 10.14.4);

β - коэффициент учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов (таблица 10.14.5).

Таблица 10.14.2 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов со шлицами Кσ и Кτ.

| σв, МПа | Валы со шлицами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кσ | Кτ |  |
|  |  | прямобочные | эвольвентные |
| 400 | 1,35 | 2,10 | 1,40 |
| 600 | 1,55 | 2,36 | 1,46 |
| 800 | 1,65 | 2,55 | 1,52 |
| 1000 | 1,72 | 2,70 | 1,58 |
| 1200 | 1,75 | 2,80 | 1,60 |

Таблица 10.14.3 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений Κσn≈Κτn в зависимости от шероховатости поверхности.

| Классы шероховатости | Примерное обозначение на чертежах | При этом примерная обработка поверхности | σв, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 |
|  |  |  | Κσn≈Κτn |  |  |  |
| 3; 4; 5; | Rz80; Rz40; Rz20 | обдирка | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,50 |
| 6; 7; 8; | 2,5; 1,25; 0,63 | обточка | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 |
| 9; 10 | 0,32; 0,16 | шлифование | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Таблица 10.14.4 – Масштабный фактор (εσ и ετ) в зависимости от диаметра вала.

| Диаметр ступенчатого вала с галтелью, мм | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 100-120 | 120-140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродистые стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,68 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |
| Легированные стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |

Таблица 10.14.5 - Коэффициент β, учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов.

| Что создает дополнительное повышение предела усталости | Вид поверхностной обработки | При малой концентрации напряжений (Кσ≤1,5) | При большой концентрации напряжений (Кσ≥1,8) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наклеп поверхностного слоя | Накатка стальным роликом | 1,3 | 1,6 |
|  | Обжатие пуансоном места выхода поперечного отверстия | 1,4 | 1,4 |
|  | Обдувка дробью | 1,5 | 1,7 |
| Химико-термическое упрочнение | Азотирование, цементация, цианирование | 1,5 | 1,8 |
| Термическое упрочнение | Поверхностная закалка ТВЧ | 1,6 | 2,0 |
| Примечания: 1 При отсутствии специального упрочнения или термообработки β = 0,80 – 1,00 (грубое обтачивание β = 0,80 – 0,86; чистое обтачивание β = 0,88 – 0,94; шлифование β = 0,95 – 0,98; полирование β = 1,0). 2 Использование значений β > 1, приведенных в таблице, возможно при условии обеспечения надлежащей технологии и дефектоскопического контроля. |  |  |  |

Напряжения изгиба в валах изменяются по симметричному законопеременному циклу:

σа = σ, МПа; 	(10.14.8)

σm = 0.	(10.14.9)

где σ – напряжения изгиба, МПа.

Для вала нереверсивной передачи приближенно принимается, что напряжения кручения изменяются по пульсирующему отнулевому циклу, тогда

τa=τm=τ2, МПа. 	(10.14.10)

где τ – напряжения кручения, МПа.

Для реверсивной передачи принимается, что напряжения кручения знакопеременны:

τа = τ, МПа;	(10.14.11)

τm = 0.	(10.14.12)

Напряжения изгиба и кручения находят по известным формулам сопротивления материалов:

σ=Ms⋅103W0, МПа,	(10.14.13)

τ=T⋅103Wρ, МПа,	(10.14.14)

где МS – изгибающий момент в опасном сечении, Н∙м;

T – крутящий момент в опасном сечении, Н∙м;

W0, Wp – осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала, мм3.

У шлицевого вала с эвольвентными шлицами

W0≈0,1⋅D+d23, мм3	(10.14.15)

Wρ≈0,2⋅d3, мм3	(10.14.16)

где 	D – наружный диаметр шлицов, мм;

d – внутренний диаметр шлицов, мм.

Моменты сопротивления шлицевых валов с прямобочными шлицами при внутреннем диаметре d

W0=ξ⋅π⋅d332, мм3	(10.14.17)

Wρ=2⋅W0, мм3	(10.14.18)

где ξ – коэффициент шлицов (при d = 23…122 мм для легкой серии 
шлицев ξ = 1,09…1,16; для средней серии ξ = 1,14…1,27; для тяжелой ξ = 1,14…1,39).

Значения ψσ и ψτ зависят от механических характеристик материала. Обычно принимают:

ψσ = 0,05 	ψτ = 0 	– углеродистые мягкие стали;

ψσ = 0,1 	ψτ = 0,05 	– среднеуглеродистые стали;

ψσ = 0,15 	ψτ = 0,1 	– легированные стали.

#### 10.12.5.2 Пример

Дано:

Материал вала – Сталь 40Х;

Крутящий момент в опасном сечении T = 760 Н·м;

Изгибающий момент МS = 725  Н·м

Допускаемый запас выносливости [n] = 1,8

Коэффициент ζ=1,1

Опасное сечение – шлиц (прямобочный): d=50 мм.

Решение:

Из таблицы 10.14.1:

- временное сопротивление разрыву σв = 883 МПа;

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений изгиба σ-1 = 451 МПа

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений кручения τ-1 = 275 МПа

- коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении ψσ = 0,15 и ψτ = 0,1

Находим (интерполированием) эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении Kσ = 1,68 Kτ = 2,61 при 
σв = 883 МПа (таблица 10.14.2).

Коэффициент состояния поверхности при шероховатости галтели 
Ra = 2,5 мкм (таблица 10.14.3) Κσn=Κτn = 1,14.

Масштабные коэффициенты εσ =0,73  ετ = 0,78 (таблица 10.14.4).

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для данного сечения вала при отсутствии технологического упрочнения

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ=1,68+1,14−10,73=2,49;

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ=2,61+1,14−10,78=3,53.

Осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала:

W0=ξ⋅π⋅d332=1,1⋅π⋅50332=13499,03 мм3

Wρ=2⋅W0=2⋅13499,03=26998,06 мм3

Амплитуда номинальных напряжений изгиба

σa=σ=MS⋅103W0=725⋅10313499,03=53,71  МПа.

Номинальные напряжения кручения (формула 10.14.10)

τ=T⋅103Wp=760⋅10326998,06=28,15  МПа.

Амплитуда и среднее значение номинальных напряжений:

τa=τm=τ2=28,152=14,075 МПа.

Запас прочности для нормальных напряжений:

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσ⋅σm=4512,49⋅53,71+0,15⋅0=3,37.

Запас прочности для касательных напряжений:

nτ=τ−1ΚτDτa+ψττm=2753,53⋅14,075+0,1⋅14,075=5,38.

Общий запас прочности в сечении (формула 10.14.1)

n=nσnτnσ2+nτ2=3,37⋅5,383,372+5,382=2,85>n=1,8.

Условия запаса прочности выполняются.

### 10.12.6 Проверочный расчет вала. Концентратор – сквозное отверстие

#### 10.12.6.1 Теория

(Выборка из - Расчет валов на прочность : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию. / ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ ; cocт. В. А. Власов. - Киров : [б. и.], 2006. - 26 с)

Проверочный расчет валов на прочность заключается в определении коэффициента запаса прочности в опасном сечении и сравнении его с допустимым значением.

Опасное сечение определяется наибольшими значениями изгибающего, крутящего моментов и наличием концентратора напряжений (галтель, шпонка, посадка и т.п.).

Коэффициент запаса прочности определяется по формуле:

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2≥n	(10.15.1)

где nσ – коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям;

nτ – коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям.

Коэффициенты по нормальным и касательным напряжениям определяются по следующим формулам:

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσ⋅σm≥n.	(10.15.2)

nτ=τ−1ΚτD⋅τa+ψτ⋅τm≥n	(10.15.3)

где σ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений изгиба (таблица 10.15.1), МПа;

τ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений кручения (таблица 10.15.1) , МПа;

КσD и КτD - эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали;

σа, τа – амплитуда номинальных напряжений соответственно изгиба и кручения, МПа;

σm, τm – средние значения номинальных напряжений, МПа;

ψσ и ψτ - коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении.

Таблица 10.15.1 - Механические характеристики материалов

| Марка стали | Диаметр заготовки, мм (не более) | Твердость НВ (не более) | σв МПа | σТ МПа | τТ МПа | σ-1 МПа | τ-1 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст 5 | Любой | ≥ 190 | 510 | 275 | 147 | 216 | 128 |
| 20 | ≤ 60 | ≥ 145 | 392 | 235 | 118 | 167 | 98 |
| 35 | ≤ 100 | ≥ 187 | 510 | 304 | 167 | 255 | 128 |
|  | ≤ 100 | 190…240 | 638 | 343 | 206 | 294 | 177 |
| 45 | ≤ 60 | 240…270 | 785 | 540 | 324 | 383 | 226 |
|  | ≤ 40 | 270…300 | 883 | 638 | 383 | 432 | 255 |
|  | ≤ 300 | 200…220 | 736 | 490 | 294 | 353 | 216 |
| 40Х | ≤ 100 | 240…270 | 785 | 589 | 353 | 392 | 235 |
|  | ≤ 60 | 270…300 | 883 | 736 | 441 | 451 | 275 |
|  | ≤ 300 | 240…270 | 785 | 569 | 343 | 392 | 235 |
| 40ХН | ≤ 100 | 270…300 | 903 | 736 | 441 | 461 | 275 |
|  | ≤ 60 | 300…320 | 981 | 785 | 471 | 490 | 294 |
| 40ХГР | ≤ 70 | 270…300 | 532 | 834 | 540 | 490 | 324 |
| 45ХЦ | ≤ 80 | ≥ 300 | 834 | 608 | 392 | 412 | 265 |
| 20Х | ≤ 60 | ≥ 197 | 638 | 392 | 235 | 304 | 167 |
| 12ХНЗА | ≤ 60 | ≥ 260 | 932 | 687 | 481 | 451 | 226 |
| 12Х2Н4А | ≤ 60 | ≥ 300 | 1079 | 834 | 589 | 530 | 265 |
| 12Х2Н4А | ≤ 150 | ≥ 360 | 1226 | 1050 | 736 | 618 | 314 |
| 18ХГТ | ≤ 30 | ≥ 330 | 1128 | 932 | 647 | 559 | 304 |
|  | ≤ 150 | 240…270 | 873 | 697 | 481 | 441 | 226 |
| 30ХГТ | ≤ 120 | 270…300 | 922 | 736 | 510 | 461 | 253 |
|  | ≤ 60 | ≥ 300 | 981 | 785 | 549 | 490 | 245 |
|  | ≤ 180 | ≥ 320 | 1079 | 863 | 608 | 530 | 245 |
| 25Х2ГНТ | ≤ 100 | ≥ 340 | 1226 | 981 | 687 | 598 | 304 |
|  | ≤ 60 | ≥ 360 | 1472 | 1226 | 853 | 826 | 373 |
| Примечания: - Твердость НВ дана для сердцевины при поверхностном упрочнении (поверхностной закалкой ТВЧ, цементацией, азотированием и др.) или для поверхности при улучшении. - Твердость поверхности для всех марок сталей при закалке ТВЧ HRC 50 (НВ 490); при цементации для сталей 20Х2Н4А, 25Х2ГНТ, 30ХТГ – HRC58 (НВ578). |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали КσD при отсутствии технологического упрочнения определяют по формуле:

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ,	(10.15.4)

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ	(10.15.5)

При наличии технологического упрочнения (термохимическая обработка, обдувка дробью, обработка роликами)

ΚσD=Κσβ⋅εσ,	(10.15.6)

ΚτD=Κτβ⋅ετ	(10.15.7)

где Кσ и Кτ - эффективные коэффициенты концентраций напряжений 
(таблица 10.15.2);

Κσn и Κτn - эффективные коэффициенты концентрации напряжений в зависимости от шероховатости поверхности (таблица 10.15.3);

εσ и ετ - масштабный фактор в зависимости от диаметра вала 
(таблица 10.15.4);

β - коэффициент учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов (таблица 10.15.5).

Таблица 10.15.2 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов с галтельным переходом Кσ и Кτ.

| σв, МПа | Кσ |  | Кτ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при d0/d |  |  |
|  | 0,05…0,15 | 0,15…0,25 | 0,05…0,25 |
| 500 | 1,95 | 1,75 | 1,75 |
| 700 | 2,05 | 1,85 | 1,80 |
| 900 | 2,15 | 1,95 | 1,90 |
| 1200 | 2,30 | 2,10 | 2,00 |

Таблица 10.15.3 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений Κσn≈Κτn в зависимости от шероховатости поверхности.

| Классы шероховатости | Примерное обозначение на чертежах | При этом примерная обработка поверхности | σв, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 |
|  |  |  | Κσn≈Κτn |  |  |  |
| 3; 4; 5; | Rz80; Rz40; Rz20 | обдирка | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,50 |
| 6; 7; 8; | 2,5; 1,25; 0,63 | обточка | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 |
| 9; 10 | 0,32; 0,16 | шлифование | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Таблица 10.15.4 – Масштабный фактор (εσ и ετ) в зависимости от диаметра вала.

| Диаметр ступенчатого вала с галтелью, мм | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 100-120 | 120-140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродистые стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,68 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |
| Легированные стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |

Таблица 10.15.5 - Коэффициент β, учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов.

| Что создает дополнительное повышение предела усталости | Вид поверхностной обработки | При малой концентрации напряжений (Кσ≤1,5) | При большой концентрации напряжений (Кσ≥1,8) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наклеп поверхностного слоя | Накатка стальным роликом | 1,3 | 1,6 |
|  | Обжатие пуансоном места выхода поперечного отверстия | 1,4 | 1,4 |
|  | Обдувка дробью | 1,5 | 1,7 |
| Химико-термическое упрочнение | Азотирование, цементация, цианирование | 1,5 | 1,8 |
| Термическое упрочнение | Поверхностная закалка ТВЧ | 1,6 | 2,0 |
| Примечания: 1 При отсутствии специального упрочнения или термообработки β = 0,80 – 1,00 (грубое обтачивание β = 0,80 – 0,86; чистое обтачивание β = 0,88 – 0,94; шлифование β = 0,95 – 0,98; полирование β = 1,0). 2 Использование значений β > 1, приведенных в таблице, возможно при условии обеспечения надлежащей технологии и дефектоскопического контроля. |  |  |  |

Напряжения изгиба в валах изменяются по симметричному законопеременному циклу:

σа = σ, МПа; 	(10.15.8)

σm = 0.	(10.15.9)

где σ – напряжения изгиба, МПа.

Для вала нереверсивной передачи приближенно принимается, что напряжения кручения изменяются по пульсирующему отнулевому циклу, тогда

τa=τm=τ2, МПа 	(10.15.10)

где τ – напряжения кручения, МПа.

Для реверсивной передачи принимается, что напряжения кручения знакопеременны:

τа = τ, МПа;	(10.15.11)

τm = 0.	(10.15.12)

Напряжения изгиба и кручения находят по известным формулам сопротивления материалов:

σ=MS⋅103W0,	(10.15.13)

τ=T⋅103Wρ,	(10.15.14)

где МS – изгибающий момент в опасном сечении, Н∙м;

T – крутящий момент в опасном сечении, Н∙м;

W0, Wp – осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала, мм3.

Для вала сплошного сечения при диаметре d

W0≈π⋅d3321−1,54⋅d0d, мм3;	(10.15.15)

Wρ≈π⋅d3161−d0d, мм3	(10.15.16)

где d – диаметр вала в опасном сечении, мм.

Значения ψσ и ψτ зависят от механических характеристик материала. Обычно принимают:

ψσ = 0,05 	ψτ = 0 	– углеродистые мягкие стали;

ψσ = 0,1 	ψτ = 0,05 	– среднеуглеродистые стали;

ψσ = 0,15 	ψτ = 0,1 	– легированные стали.

#### 10.12.6.2 Пример

Дано:

Материал вала – сталь 40Х;

Крутящий момент в опасном сечении T = 760 Н·м;

Изгибающий момент Мs. = 725  Н·м

Допускаемый запас выносливости [n] = 1,8

Диаметр отверстия d0= 5 мм

Диаметр вала d=60 мм

Решение:

Из таблицы 10.15.1:

- временное сопротивление разрыву σв = 883 МПа;

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений изгиба σ-1 = 451 МПа

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений кручения τ-1 = 275 МПа

- коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении ψσ = 0,15 и ψτ = 0,1

Находим (интерполированием) эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении Kσ = 2,14 Kτ = 1,89  
(таблица 10.15.2, при σв = 883 МПа и d0/d=5/60=0,08).

Коэффициент состояния поверхности при шероховатости галтели 
Ra = 2,5 мкм (таблица 10.15.3) Κσn=Κτn = 1,14.

Масштабные коэффициенты εσ =0,7  ετ = 0,76 (таблица 10.15.4).

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для данного сечения вала при отсутствии технологического упрочнения

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ=2,14+1,14−10,7=3,25;

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ=1,89+1,14−10,76=2,67.

ВАЖНО: Посадку не учитываем, в целях предоставления примера (при рассмотрении двух концентраторов – посадка и сквозное отверстие, рассчитываются эффективные коэффициенты концентрации, дальнейший расчет производится по наибольшим коэффициентам).

Осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала
 (формулы 10.15.15 и 10.15.16):

W0≈π⋅d332⋅1−1,54⋅d0d=π⋅60332⋅1−1,54⋅560=18484,34 мм3

Wp≈π⋅d316⋅1−d0d=π⋅60332⋅1−560=19438,6 мм3

Амплитуда номинальных напряжений изгиба

σa=σ=MS⋅103W0=725⋅10318484,34=39,22МПа.

Номинальные напряжения кручения

τ=MкрWp=760⋅10319438,6=39,1МПа.

Амплитуда и среднее значение номинальных напряжений кручения (формула 10.15.11 и 10.15.14)

τa=τm=τ2=39,12=19,5 МПа.

Запас прочности для нормальных напряжений

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσ⋅σm=4513,25⋅39,22+0,15⋅0=3,54

Запас прочности для касательных напряжений

nτ=τ−1ΚτD⋅τa+ψτ⋅τm=2752,67⋅19,5+0,1⋅19,5=5,09.

Общий запас прочности в сечении

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2=3,54⋅5,093,542+5,092=2,91>n=1,8.

Условия запаса прочности выполняются.

### 10.12.7 Проверочный расчет вала. Концентратор – резьба

#### 10.12.7.1 Теория

(Выборка из - Расчет валов на прочность : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию. / ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ ; cocт. В. А. Власов. - Киров : [б. и.], 2006. - 26 с)

Проверочный расчет валов на прочность заключается в определении коэффициента запаса прочности в опасном сечении и сравнении его с допустимым значением.

Опасное сечение определяется наибольшими значениями изгибающего, крутящего моментов и наличием концентратора напряжений (галтель, шпонка, посадка и т.п.).

Коэффициент запаса прочности определяется по формуле:

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2≥n	(10.16.1)

где nσ – коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям;

nτ – коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям.

Коэффициенты по нормальным и касательным напряжениям определяются по следующим формулам:

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσ⋅σm≥n.	(10.16.2)

nτ=τ−1ΚτD⋅τa+ψτ⋅τm≥n	(10.16.3)

где σ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений изгиба (таблица 10.16.1), МПа;

τ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений кручения (таблица 10.16.1) , МПа;

КσD и КτD - эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали;

σа, τа – амплитуда номинальных напряжений соответственно изгиба и кручения, МПа;

σm, τm – средние значения номинальных напряжений, МПа;

ψσ и ψτ - коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении.

Таблица 10.16.1 - Механические характеристики материалов

| Марка стали | Диаметр заготовки, мм (не более) | Твердость НВ (не более) | σв МПа | σТ МПа | τТ МПа | σ-1 МПа | τ-1 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст 5 | Любой | ≥ 190 | 510 | 275 | 147 | 216 | 128 |
| 20 | ≤ 60 | ≥ 145 | 392 | 235 | 118 | 167 | 98 |
| 35 | ≤ 100 | ≥ 187 | 510 | 304 | 167 | 255 | 128 |
|  | ≤ 100 | 190…240 | 638 | 343 | 206 | 294 | 177 |
| 45 | ≤ 60 | 240…270 | 785 | 540 | 324 | 383 | 226 |
|  | ≤ 40 | 270…300 | 883 | 638 | 383 | 432 | 255 |
|  | ≤ 300 | 200…220 | 736 | 490 | 294 | 353 | 216 |
| 40Х | ≤ 100 | 240…270 | 785 | 589 | 353 | 392 | 235 |
|  | ≤ 60 | 270…300 | 883 | 736 | 441 | 451 | 275 |
|  | ≤ 300 | 240…270 | 785 | 569 | 343 | 392 | 235 |
| 40ХН | ≤ 100 | 270…300 | 903 | 736 | 441 | 461 | 275 |
|  | ≤ 60 | 300…320 | 981 | 785 | 471 | 490 | 294 |
| 40ХГР | ≤ 70 | 270…300 | 532 | 834 | 540 | 490 | 324 |
| 45ХЦ | ≤ 80 | ≥ 300 | 834 | 608 | 392 | 412 | 265 |
| 20Х | ≤ 60 | ≥ 197 | 638 | 392 | 235 | 304 | 167 |
| 12ХНЗА | ≤ 60 | ≥ 260 | 932 | 687 | 481 | 451 | 226 |
| 12Х2Н4А | ≤ 60 | ≥ 300 | 1079 | 834 | 589 | 530 | 265 |
| 12Х2Н4А | ≤ 150 | ≥ 360 | 1226 | 1050 | 736 | 618 | 314 |
| 18ХГТ | ≤ 30 | ≥ 330 | 1128 | 932 | 647 | 559 | 304 |
|  | ≤ 150 | 240…270 | 873 | 697 | 481 | 441 | 226 |
| 30ХГТ | ≤ 120 | 270…300 | 922 | 736 | 510 | 461 | 253 |
|  | ≤ 60 | ≥ 300 | 981 | 785 | 549 | 490 | 245 |
|  | ≤ 180 | ≥ 320 | 1079 | 863 | 608 | 530 | 245 |
| 25Х2ГНТ | ≤ 100 | ≥ 340 | 1226 | 981 | 687 | 598 | 304 |
|  | ≤ 60 | ≥ 360 | 1472 | 1226 | 853 | 826 | 373 |
| Примечания: - Твердость НВ дана для сердцевины при поверхностном упрочнении (поверхностной закалкой ТВЧ, цементацией, азотированием и др.) или для поверхности при улучшении. - Твердость поверхности для всех марок сталей при закалке ТВЧ HRC 50 (НВ 490); при цементации для сталей 20Х2Н4А, 25Х2ГНТ, 30ХТГ – HRC58 (НВ578). |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали КσD при отсутствии технологического упрочнения определяют по формуле:

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ,	(10.16.4)

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ	(10.16.5)

Ппри наличии технологического упрочнения (термохимическая обработка, обдувка дробью, обработка роликами)

ΚσD=Κσβ⋅εσ,	(10.16.6)

ΚτD=Κτβ⋅ετ	(10.16.7)

где Кσ и Кτ - эффективные коэффициенты концентраций напряжений 
(таблица 10.16.2);

Κσn и Κτn - эффективные коэффициенты концентрации напряжений в зависимости от шероховатости поверхности (таблица 10.16.3);

εσ и ετ - масштабный фактор в зависимости от диаметра вала 
(таблица 10.16.4);

β - коэффициент учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов (таблица 10.16.5).

Таблица 10.16.2 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов с резьбой Кσ и Кτ.

| σв, МПа | Валы с метрической резьбой |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кσ | Кτ |
| 400 | 1,45 | 1,27 |
| 600 | 1,96 | 1,58 |
| 800 | 2,32 | 1,79 |
| 1000 | 2,61 | 1,97 |
| 1200 | 2,90 | 2,14 |

Таблица 10.16.3 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений Κσn≈Κτn в зависимости от шероховатости поверхности.

| Классы шероховатости | Примерное обозначение на чертежах | При этом примерная обработка поверхности | σв, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 |
|  |  |  | Κσn≈Κτn |  |  |  |
| 3; 4; 5; | Rz80; Rz40; Rz20 | обдирка | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,50 |
| 6; 7; 8; | 2,5; 1,25; 0,63 | обточка | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 |
| 9; 10 | 0,32; 0,16 | шлифование | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Таблица 10.16.4 – Масштабный фактор (εσ и ετ) в зависимости от диаметра вала.

| Диаметр ступенчатого вала с галтелью, мм | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 100-120 | 120-140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродистые стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,68 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |
| Легированные стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |

Таблица 10.16.5 - Коэффициент β, учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов.

| Что создает дополнительное повышение предела усталости | Вид поверхностной обработки | При малой концентрации напряжений (Кσ≤1,5) | При большой концентрации напряжений (Кσ≥1,8) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наклеп поверхностного слоя | Накатка стальным роликом | 1,3 | 1,6 |
|  | Обжатие пуансоном места выхода поперечного отверстия | 1,4 | 1,4 |
|  | Обдувка дробью | 1,5 | 1,7 |
| Химико-термическое упрочнение | Азотирование, цементация, цианирование | 1,5 | 1,8 |
| Термическое упрочнение | Поверхностная закалка ТВЧ | 1,6 | 2,0 |
| Примечания: 1 При отсутcтвии специального упрочнения или термообработки β = 0,80 – 1,00 (грубое обтачивание β = 0,80 – 0,86; чистое обтачивание β = 0,88 – 0,94; шлифование β = 0,95 – 0,98; полирование β = 1,0). 2 Использование значений β > 1, приведенных в таблице, возможно при условии обеспечения надлежащей технологии и дефектоскопического контроля. |  |  |  |

Напряжения изгиба в валах изменяются по симметричному законопеременному циклу:

σа = σ, МПа; 	(10.16.8)

σm = 0.	(10.16.9)

где σ – напряжения изгиба, МПа.

Для вала нереверсивной передачи приближенно принимается, что напряжения кручения изменяются по пульсирующему отнулевому циклу, тогда

τa=τm=τ2, МПа. 	(10.16.10)

где τ – напряжения кручения, МПа.

Для реверсивной передачи принимается, что напряжения кручения знакопеременны:

τа = τ, МПа;	(10.16.11)

τm = 0.	(10.16.12)

Напряжения изгиба и кручения находят по известным формулам сопротивления материалов:

σ=MS⋅103W0, МПа,	(10.16.13)

τ=T⋅103Wρ, МПа,	(10.16.14)

где МS – изгибающий момент в опасном сечении, Н·м;

T – крутящий момент в опасном сечении, Н·м;

W0, Wp – осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала, мм3.

Моменты сопротивлений резьбы определяются:

W0=π⋅d2332≈0,1⋅d23, мм3;	(10.16.15)

Wp=π⋅d2316≈0,2⋅d23, мм3	(10.16.16)

где 	d2 – средний диаметр резьбы (при расчетах разрешается вместо d2 использовать d – внешний диаметр резьбы), мм (таблица 10.16.6).

Значения ψσ и ψτ зависят от механических характеристик материала. Обычно принимают:

ψσ = 0,05 	ψτ = 0 	– углеродистые мягкие стали;

ψσ = 0,1 	ψτ = 0,05 	– среднеуглеродистые стали;

ψσ = 0,15 	ψτ = 0,1 	– легированные стали.

Таблица 10.16.6 – Резьба метрическая

| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Шаг P, мм | Диаметры резьб, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d=D | d2=D2 | d1=D1 | d3 |
| 5 | 0,8 | 5 | 4,48 | 4,134 | 4,019 |
| 6 | 1 | 6 | 5,35 | 4,917 | 4,773 |
| 8 | 1,25 | 8 | 7,188 | 6,647 | 6,466 |
| 10 | 1,5 | 10 | 9,026 | 8,376 | 8,160 |
| 12 | 1,75 | 12 | 10,863 | 10,106 | 9,853 |
| (14) | 2 | 14 | 12,701 | 11,835 | 11,546 |
| 16 | 2 | 16 | 14,701 | 13,836 | 13,546 |
| 18 | 2,5 | 18 | 16,376 | 15,294 | 14,933 |
| 20 | 2,5 | 20 | 18,376 | 17,294 | 16,933 |
| (22) | 2,5 | 22 | 20,376 | 19,294 | 18,933 |
| 24 | 3 | 24 | 22,051 | 20,752 | 20,319 |
| (27) | 3 | 27 | 25,051 | 23,752 | 23,319 |
| 30 | 3,5 | 30 | 27,727 | 26,211 | 25,706 |
| (33) | 3,5 | 33 | 30,727 | 29,211 | 28,706 |
| 36 | 4 | 36 | 33,402 | 31,670 | 31,093 |
| (39) | 4 | 39 | 36,402 | 34,670 | 34,093 |
| 42 | 4,5 | 42 | 39,077 | 37,129 | 36,476 |
| (45) | 4,5 | 45 | 42,077 | 40,129 | 39,476 |
| 48 | 5 | 48 | 44,752 | 42,587 | 41,896 |

#### 10.12.7.2 Пример

Дано:

Материал вала – Сталь 40Х;

Крутящий момент в опасном сечении T = 250 Н·м;

Изгибающий момент МS. = 278 Н·м

Допускаемый запас выносливости [n] = 1,8

Опасное сечение – резьба метрическая М48.

Решение:

Из таблицы 10.16.1:

- временное сопротивление разрыву σв = 883 МПа;

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений изгиба σ-1 = 451 МПа

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений кручения τ-1 = 275 МПа

- коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении ψσ = 0,15 и ψτ = 0,1

Находим (интерполированием) эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении Kσ = 2,46 Kτ = 1,85 при 
σв = 883 МПа (таблица 10.16.2).

Коэффициент состояния поверхности при шероховатости галтели 
Ra = 2,5 мкм (таблица 10.16.3) Κσn=Κτn = 1,14.

Масштабные коэффициенты εσ =0,73  ετ = 0,78 (таблица 10.16.4).

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для данного сечения вала при отсутствии технологического упрочнения

ΚσD=Κσ+Κσn−1εσ=2,46+1,14−10,73=3,18

ΚτD=Κτ+Κτn−1ετ=1,85+1,14−10,78=2,55

Осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала:

W0=π⋅d2332≈0,1⋅d23=0,1⋅44,7523=8962,7, мм3

Wp=π⋅d2316≈0,2⋅d23=0,2⋅44,7523=4481,3, мм3

где d2=44,752 мм (таблица 10.16.6 при d=48 мм).

Амплитуда номинальных напряжений изгиба

σa=σ=MS⋅103W0=278⋅1038962,7=31,02МПа

Номинальные напряжения кручения

τ=T⋅103Wp=250⋅1034481,3=55,79  МПа

Амплитуда и среднее значение номинальных напряжений кручения

τa=τm=τ2=55,792=27,9 МПа.

Запас прочности для нормальных напряжений

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσ⋅σm=4513,18⋅31,02+0,15⋅0=4,57.

Запас прочности для касательных напряжений

nτ=τ−1ΚτDτa+ψττm=2752,55⋅27,9+0,1⋅27,9=3,72.

Общий запас прочности в сечении

n=nσnτnσ2+nτ2=4,57⋅3,724,572+3,722=2,89>n=1,8.

Условия запаса прочности выполняются.

### 10.12.8 Проверочный расчет вала. Концентратор – посадка

#### 10.12.8.1 Теория

(Выборка из - Расчет валов на прочность : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию. / ВятГУ, ФАМ, каф. ОКМ ; cocт. В. А. Власов. - Киров : [б. и.], 2006. - 26 с)

Проверочный расчет валов на прочность заключается в определении коэффициента запаса прочности в опасном сечении и сравнении его с допустимым значением.

Опасное сечение определяется наибольшими значениями изгибающего, крутящего моментов и наличием концентратора напряжений (галтель, шпонка, посадка и т.п.).

Коэффициент запаса прочности определяется по формуле:

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2≥n	(10.17.1)

где nσ – коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям;

nτ – коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям.

Коэффициенты по нормальным и касательным напряжениям определяются по следующим формулам:

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσ⋅σm≥n.	(10.17.2)

nτ=τ−1ΚτD⋅τa+ψτ⋅τm≥n	(10.17.3)

где σ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений изгиба (таблица 10.17.1), МПа;

τ-1 – предел выносливости гладкого образца при симметричном цикле изменения напряжений кручения (таблица 10.17.1) , МПа;

КσD и КτD - эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали;

σа, τа – амплитуда номинальных напряжений соответственно изгиба и кручения, МПа;

σm, τm – средние значения номинальных напряжений, МПа;

ψσ и ψτ - коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении.

Таблица 10.17.1 - Механические характеристики материалов

| Марка стали | Диаметр заготовки, мм (не более) | Твердость НВ (не более) | σв МПа | σТ МПа | τТ МПа | σ-1 МПа | τ-1 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст 5 | Любой | ≥ 190 | 510 | 275 | 147 | 216 | 128 |
| 20 | ≤ 60 | ≥ 145 | 392 | 235 | 118 | 167 | 98 |
| 35 | ≤ 100 | ≥ 187 | 510 | 304 | 167 | 255 | 128 |
|  | ≤ 100 | 190…240 | 638 | 343 | 206 | 294 | 177 |
| 45 | ≤ 60 | 240…270 | 785 | 540 | 324 | 383 | 226 |
|  | ≤ 40 | 270…300 | 883 | 638 | 383 | 432 | 255 |
|  | ≤ 300 | 200…220 | 736 | 490 | 294 | 353 | 216 |
| 40Х | ≤ 100 | 240…270 | 785 | 589 | 353 | 392 | 235 |
|  | ≤ 60 | 270…300 | 883 | 736 | 441 | 451 | 275 |
|  | ≤ 300 | 240…270 | 785 | 569 | 343 | 392 | 235 |
| 40ХН | ≤ 100 | 270…300 | 903 | 736 | 441 | 461 | 275 |
|  | ≤ 60 | 300…320 | 981 | 785 | 471 | 490 | 294 |
| 40ХГР | ≤ 70 | 270…300 | 532 | 834 | 540 | 490 | 324 |
| 45ХЦ | ≤ 80 | ≥ 300 | 834 | 608 | 392 | 412 | 265 |
| 20Х | ≤ 60 | ≥ 197 | 638 | 392 | 235 | 304 | 167 |
| 12ХНЗА | ≤ 60 | ≥ 260 | 932 | 687 | 481 | 451 | 226 |
| 12Х2Н4А | ≤ 60 | ≥ 300 | 1079 | 834 | 589 | 530 | 265 |
| 12Х2Н4А | ≤ 150 | ≥ 360 | 1226 | 1050 | 736 | 618 | 314 |
| 18ХГТ | ≤ 30 | ≥ 330 | 1128 | 932 | 647 | 559 | 304 |
|  | ≤ 150 | 240…270 | 873 | 697 | 481 | 441 | 226 |
| 30ХГТ | ≤ 120 | 270…300 | 922 | 736 | 510 | 461 | 253 |
|  | ≤ 60 | ≥ 300 | 981 | 785 | 549 | 490 | 245 |
|  | ≤ 180 | ≥ 320 | 1079 | 863 | 608 | 530 | 245 |
| 25Х2ГНТ | ≤ 100 | ≥ 340 | 1226 | 981 | 687 | 598 | 304 |
|  | ≤ 60 | ≥ 360 | 1472 | 1226 | 853 | 826 | 373 |
| Примечания: - Твердость НВ дана для сердцевины при поверхностном упрочнении (поверхностной закалкой ТВЧ, цементацией, азотированием и др.) или для поверхности при улучшении. - Твердость поверхности для всех марок сталей при закалке ТВЧ HRC 50 (НВ 490); при цементации для сталей 20Х2Н4А, 25Х2ГНТ, 30ХТГ – HRC58 (НВ578). |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективный коэффициент концентрации напряжений для детали КσD при отсутствии технологического упрочнения определяют по формуле:

ΚσD=Κσεσ,	(10.17.4)

ΚτD=Κτετ	(10.17.5)

При наличии технологического упрочнения (термохимическая обработка, обдувка дробью, обработка роликами)

ΚσD=Κσβ⋅εσ,	(10.17.6)

ΚτD=Κτβ⋅ετ	(10.17.7)

где Кσ и Кτ - эффективные коэффициенты концентраций напряжений 
(таблица 10.17.2);

Κσn и Κτn - эффективные коэффициенты концентрации напряжений в зависимости от шероховатости поверхности (таблица 10.17.3);

εσ и ετ - масштабный фактор в зависимости от диаметра вала 
(таблица 10.17.4);

β - коэффициент учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов (таблица 10.17.5).

Таблица 10.17.2 – Коэффициенты Кσ/εσ и Кτ/ετ для валов и осей у краев насаженных деталей.

| Диаметр вала, мм | Посадка | Кσ/εσ |  |  |  | Кτ/ετ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при σв, МПа |  |  |  | при σв, МПа |  |  |  |
|  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | S7(s6) К7(к6) H7(h6) | 2,5 1,9 1,6 | 3,0 2,25 1,95 | 3,5 2,6 2,3 | 4,25 3,2 2,75 | 1,9 1,55 1,4 | 2,2 1,75 1,6 | 2,5 2,0 1,8 | 3,0 2,3 2,1 |
| 50 | S7(s6) К7(к6) H7(h6) | 3,05 2,3 2,0 | 3,65 2,75 2,4 | 4,3 3,2 2,8 | 5,2 3,9 3,4 | 2,25 1,9 1,6 | 2,6 2,15 1,85 | 3,1 2,5 2,1 | 3,6 2,8 2,4 |
| 100 и более | S7(s6) К7(к6) H7(h6) | 3,3 2,45 2,15 | 3,95 2,95 2,55 | 4,6 3,45 3,0 | 5,6 4,2 3,6 | 2,4 1,9 1,7 | 2,8 2,2 1,95 | 3,2 2,5 2,2 | 3,8 2,9 2,6 |

Таблица 10.17.3 - Эффективные коэффициенты концентрации напряжений Κσn≈Κτn в зависимости от шероховатости поверхности.

| Классы шероховатости | Примерное обозначение на чертежах | При этом примерная обработка поверхности | σв, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 |
|  |  |  | Κσn≈Κτn |  |  |  |
| 3; 4; 5; | Rz80; Rz40; Rz20 | обдирка | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,50 |
| 6; 7; 8; | 2,5; 1,25; 0,63 | обточка | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 |
| 9; 10 | 0,32; 0,16 | шлифование | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Таблица 10.17.4 – Масштабный фактор (εσ и ετ) в зависимости от диаметра вала.

| Диаметр ступенчатого вала с галтелью, мм | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 100-120 | 120-140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродистые стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,68 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |
| Легированные стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εσ | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
| ετ | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |

Таблица 10.17.5 - Коэффициент β, учитывающий упрочнение поверхности при применении специальных технологических методов.

| Что создает дополнительное повышение предела усталости | Вид поверхностной обработки | При малой концентрации напряжений (Кσ≤1,5) | При большой концентрации напряжений (Кσ≥1,8) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наклеп поверхностного слоя | Накатка стальным роликом | 1,3 | 1,6 |
|  | Обжатие пуансоном места выхода поперечного отверстия | 1,4 | 1,4 |
|  | Обдувка дробью | 1,5 | 1,7 |
| Химико-термическое упрочнение | Азотирование, цементация, цианирование | 1,5 | 1,8 |
| Термическое упрочнение | Поверхностная закалка ТВЧ | 1,6 | 2,0 |
| Примечания: 1 При отсутствии специального упрочнения или термообработки β = 0,80 – 1,00 (грубое обтачивание β = 0,80 – 0,86; чистое обтачивание β = 0,88 – 0,94; шлифование β = 0,95 – 0,98; полирование β = 1,0). 2 Использование значений β > 1, приведенных в таблице, возможно при условии обеспечения надлежащей технологии и дефектоскопического контроля. |  |  |  |

Напряжения изгиба в валах изменяются по симметричному законопеременному циклу:

σа = σ, МПа; 	(10.17.8)

σm = 0.	(10.17.9)

где σ – напряжения изгиба, МПа.

Для вала нереверсивной передачи приближенно принимается, что напряжения кручения изменяются по пульсирующему отнулевому циклу, тогда

τa=τm=τ2, МПа. 	(10.17.10)

где τ – напряжения кручения, МПа.

Для реверсивной передачи принимается, что напряжения кручения знакопеременны:

τа = τ, МПа;	(10.17.11)

τm = 0.	(10.17.12)

Напряжения изгиба и кручения находят по известным формулам сопротивления материалов:

σ=MS⋅103W0, МПа	(10.17.13)

τ=T⋅103Wρ, МПа	(10.17.14)

где Мs – изгибающий момент в опасном сечении, Н∙м;

T – крутящий момент в опасном сечении, Н∙м;

W0, Wp – осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала, мм3.

Для вала сплошного сечения при диаметре d

W0=π⋅d332≈0,1⋅d3, мм3	(10.17.15)

Wp=π⋅d316≈0,2⋅d3, мм3	(10.17.16)

где d – диаметр вала в опасном сечении, мм.

Значения ψσ и ψτ зависят от механических характеристик материала. Обычно принимают:

ψσ = 0,05 	ψτ = 0 	– углеродистые мягкие стали;

ψσ = 0,1 	ψτ = 0,05 	– среднеуглеродистые стали;

ψσ = 0,15 	ψτ = 0,1 	– легированные стали.

#### 10.12.8.2 Пример

Дано:

Материал вала – сталь 40Х;

Крутящий момент в опасном сечении T = 760 Н·м;

Изгибающий момент МS = 725 Н·м

Допускаемый запас выносливости [n] = 1,8

Диаметр вала d = 60 мм.

Поле допуска: k6

Решение:

Из таблицы 10.17.1:

- временное сопротивление разрыву σв = 883 МПа;

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений изгиба σ-1 = 451 МПа;

- предел выносливости при симметричном цикле напряжений кручения τ-1 = 275 МПа;

- коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении ψσ = 0,15 и ψτ = 0,1

Находим отношения Kσ/εσ = 4,36 Kτ/ετ = 3,12 для диаметра вала 
d = 60k6 мм (таблица 10.17.2).

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для данного сечения вала при отсутствии технологического упрочнения

ΚσD=Κσεσ=4,36;

ΚτD=Κτετ=3,12.

Амплитуда номинальных напряжений изгиба

σa=σ=MS⋅103W0=MS⋅1030,1⋅d23=725⋅1030,1⋅603=33,56  МПа.

Номинальные напряжения кручения (формула 10)

τ=T⋅103Wp=760⋅1030,2⋅d23=760⋅1030,2⋅603=16,78  МПа.

Амплитуда и среднее значение номинальных напряжений кручения

τa=τm=τ2=16,782=8,39  МПа.

Запас прочности для нормальных напряжений

nσ=σ−1ΚσD⋅σa+ψσ⋅σm=4514,36⋅33,56+0,15⋅0=3,08.

Запас прочности для касательных напряжений

nτ=τ−1ΚτDτa+ψττm=2753,12⋅8,39+0,1⋅8,39=10,18.

Общий запас прочности в сечении

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2=3,08⋅10,183,082+10,182=2,94>n=1,8

Условия запаса прочности выполняются.

11 Проверочный расчет подшипников

Проверочные расчеты подшипников разделяют

- по статической грузоподъемности (при частоте вращения n<1 об/мин);

- по динамической (при частоте вращения n≥1 об/мин).

В данном пособии  только расчет по динамической грузоподъемности.

## 11.1 Расчет подшпиников при действии радиальной силы

### 11.1.1 Теория

Данная схема может быть использована для расчета радиальных подшипников, таких как: шариковые радиальные (при действии только радиальной силы), радиальные роликовые, сферические и т.п.

Расчет сводится к определению долговечности работы подшипника. Выделяют долговеность в млн.оборов и в часах, которые сравниваются с допускаемыми определенными из начальных условий или по таблице 11.1.3:

L=a1⋅a2,3⋅CrPэβ, млн.об	(11.1.1)

Lh=106⋅L60⋅n, часах	(11.1.2)

где а1 – коэффициент надежности (таблица 11.1.1);

а2,3 - коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации (таблица 11.1.2);

Сr – динамическая грузоподъемность (определяется при выборе подшипника см. приложения), Н;

Рэ – эквивалентная нагрузка, Н;

β – показатель степени при определении ресурса работы подшипника (шарикоые β=3, роликовые β=10/3≈3,33);

n – частота вращения вала подшипника, об/мин.

Таблица 11.1.1 - Коэффициент надежности, а1

| S | 0,9 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а1 | 1 | 0,96 | 0,53 | 0,44 | 0,33 | 0,21 |
| Примечание: Для подшипников большинства изделий (кроме оговоренных специально), принимают коэффициент надежности S = 0,9 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11.1.2 - Коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации а2,3

| Тип подшипника | Значение а2,3 при условии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Шарикоподшипник (кроме сферических) | 0,7…0,8 | 1,0 | 1,2…1,4 |
| Роликоподшипники цилиндрические и шарикоподшипники сферические двухрядные | 0,5…0,6 | 0,8 | 1,0…1,2 |
| Роликоподшипники сферические двухрядные | 0,3…0,4 | 0,6 | 0,8…1,0 |
| Примечание: - обычные условия хранения; - условия, характеризующие наличие пленки масла между контактирующими поверхностями в подшипнике и отсутствие повышенных перекосов в узле; - то же при изготовлении колец и тел качения из электрошлаковой или вакуумной сталей. |  |  |  |

Pэ=V⋅Rs⋅Kб⋅KT	(11.1.3)

где V - коэффициент вращения (V = 1 – при вращении внутреннего кольца, 
V = 1,2 – при вращении внешнего кольца);

Rs – суммарная радиальная сила действующая на подшипник (берется большее значение из действующих сил), Н;

Кб – коэффициент безопасности (таблица 11.1.3);

Кт – температурный коэффициент (таблица 11.1.4).

Таблица 11.1.3 - Коэффициент безопасности

| Машины и оборудование. Условия их эксплуатации | Lh | Кб |
| --- | --- | --- |
| Приборы и аппараты, используемые периодически (демонстрационная аппаратура, бытовые приборы, строительные краны). | 500 | 1…1,1 |
| Механизмы, используемые в течение коротких периодов времени (механизмы с ручным приводом, сельхозмашины, подъемные краны в сборочных цехах, легкие конвейеры). | ≥ 4000 | 1,1…1,2 |
| Ответственные механизмы, работающие с перерывами (конвейеры поточного производства, лифты, не часто работающие металлорежущие станки). | ≥ 8000 | 1,2…1,3 |
| Машины для односменной работы с неполной нагрузкой (электродвигатели, редукторы общего назначения). | ≥ 12000 | 1,3…1,4 |
| Машины, работающие с полной нагрузкой одну смену (машины общего машиностроения, подъемные краны, вентиляторы, распределительные валы). | ~ 20000 | 1,3…1,4 |
| Машины, работающие круглосуточно (компрессоры, насосы, шахтные подъемники, стационарные электромашины). | ≥ 40000 | 1,5…1,7 |
| машины, непрерывно работающие с высокой нагрузкой (оборудование бумагоделательных фабрик, энергетические установки, шахтные насосы). | ≥ 100000 | 2,0…2,5 |

Таблица 11.1.4 – Температурный коэффициент

| Рабочая температура подшипника °С | до 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кт | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,4 |

### 11.1.2 Примеры

1 Дано: Определить пригодность подшипника работающего в цепном конвеере средней серии 312. Размеры этого подшипника d = 60 мм, D = 130 мм, В = 31 мм, Сr = 81900Н, С0r = 48400 Н.

Частота вращения n=250 об/мин (вращение внутреннего кольца);

Радиальная сила на левом подшипнике RS1 = 7000 Н;

Радиальная сила на правом подшипнике RS2 = 3500 Н;

Требуемый ресурс работы подшипника Lh=12500 ч.

Решение:

Коэффициент вращения V = 1 (V = 1 – при вращении внутреннего кольца;

Радиальная сила Rs=Rs1=7000 Н (выбрана большая из двух сил);

Коэффициент безопасности Кб = 1,3 (таблица 11.1.3);

Температурный коэффициент КТ = 1 (таблица 11.1.4);

Pэ=V⋅Rs⋅Kб⋅KT=1⋅7000⋅1,3⋅1=9100 Н

Коэффициент надежности а1 = 1 (таблица 11.1.1);

Обобщенный коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации а2,3 = 0,75 (таблица 11.1.2);

Показатель степени при определении ресурса работы подшипника β=3.

Ресурсы работы:

L=a1⋅a2,3⋅CrPэβ=1⋅0,75⋅8190091003=546,75  млн.об

Lh=106⋅L60⋅n=106⋅546,7560⋅250=36450  ч

Что удовлетворяет условию. Вследствии того что зпас работы подшипника очень большой, рекомендуется выбрать подшипник более легкой серии или меньшего диаметра.

2 Дано: Определить пригодность подшипника работающего в цепном конвеере средней серии 32212А. Размеры этого подшипника d = 60 мм, 
D = 110 мм, В = 22 мм, Сr = 93500Н, С0r = 53500 Н.

Частота вращения n=250 об/мин (вращение внутреннего кольца);

Радиальная сила на левом подшипнике RS1 = 7000 Н;

Радиальная сила на правом подшипнике RS2 = 3500 Н;

Требуемый ресурс работы подшипника Lh=12500 ч.

Решение:

Коэффициент вращения V = 1 (V = 1 – при вращении внутреннего кольца;

Радиальная сила Rs=Rs1=7000 Н (выбрана большая из двух сил);

Коэффициент безопасности Кб = 1,3 (таблица 11.1.3);

Температурный коэффициент КТ = 1 (таблица 11.1.4);

Pэ=V⋅R1⋅Kб⋅KT=1⋅7000⋅1,3⋅1=9100 Н

Коэффициент надежности а1 = 1 (таблица 11.1.1);

Обобщенный коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации а2,3 = 0,75 (таблица 11.1.2);

Показатель степени при определении ресурса работы подшипника β=3,33.

Ресурсы работы:

L=a1⋅a2,3⋅CrPэβ=1⋅0,75⋅9350091003,33=1754,91  млн.об

Lh=106⋅L60⋅n=106⋅1754,9160⋅250=116994  ч

Что удовлетворяет условию. Вследствии того что зпас работы подшипника очень большой, рекомендуется выбрать подшипник более легкой серии или меньшего диаметра.

## 11.2 Расчет подшпиников при действии радиальной и осевой силы

### 11.2.1 Теория

Данная схема может быть использована для расчета подшипников при действии на них радиальных и осевых сил таких как: шариковые радиальные (при действии радиальной и осевой силы), радиально-упорные шариковые, конические и т.п.

Расчет сводится к определению долговечности работы подшипника. Выделяют долговеность в млн.оборов и в часах, которые сравниваются с допускаемыми определенными из начальных условий или по таблице 11.2.5:

L=a1⋅a2,3⋅CrPэβ, млн.об	(11.2.1)

Lh=106⋅L60⋅n, часах	(11.2.2)

где а1 – коэффициент надежности (таблица 11.2.1);

а2,3 - коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации (таблица 11.2.2);

Сr – динамическая грузоподъемность (определяется при выборе подшипника см. приложения), Н;

Рэ – эквивалентная нагрузка, Н;

β – показатель степени при определении ресурса работы подшипника (шарикоые β=3, роликовые β=10/3≈3,33);

n – частота вращения вала подшипника, об/мин.

Таблица 11.2.1 - Коэффициент надежности, а1

| S | 0,9 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а1 | 1 | 0,96 | 0,53 | 0,44 | 0,33 | 0,21 |
| Примечание: Для подшипников большинства изделий (кроме оговоренных специально), принимают коэффициент надежности S = 0,9 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11.2.2 - Коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации а2,3

| Тип подшипника | Значение а2,3 при условии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Шарикоподшипник | 0,7…0,8 | 1,0 | 1,2…1,4 |
| Роликоподшипники конические | 0,6…0,7 | 0,9 | 1,1…1,3 |
| Примечание: - обычные условия хранения; - условия, характеризующие наличие пленки масла между контактирующими поверхностями в подшипнике и отсутствие повышенных перекосов в узле; - то же при изготовлении колец и тел качения из электрошлаковой или вакуумной сталей. |  |  |  |

Pэ=(X⋅V⋅Rs+Y⋅FA)⋅Kб⋅KT

где Х – коэффициент радиальной динамической нагрузки (таблица 11.2.3);

V - коэффициент вращения (V = 1 – при вращении внутреннего кольца, 
V = 1,2 – при вращении внешнего кольца);

Rs – суммарная радиальная сила действующая на подшипник, Н;

Y – коэффициент осевой динамической нагрузки (таблица 11.2.3);

FA – эквивалентная осевая сила (таблица 11.2.4 согласно заданной схемы нагружения), Н;

Кб – коэффициент безопасности (таблица 11.2.5);

Кт – температурный коэффициент (таблица 11.2.6).

ВАЖНО:

- для шариковых радиальных подшипников эквивалентная нагрузка определяется для наиболее нагруженного подшипника (при этом FA=Fa – осевая сила действующая на подшипник);

- для шариковых радиально-упорных и роликовых эквивалентная нагрузка определяется для каждого подшипника в отдельности.

Таблица 11.2.3 – Значения коэффициентов для однорядных подшипников

| α, ° | при FAV⋅RS≤e |  | при FAV⋅RS>e |  | e | e’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| Шариковые |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0,56 | 1−Xe | 0,518⋅FAC0r0,24 | - |
| 12 |  |  | 0,45 | 1−Xe | 0,618⋅FAC0r0,163 | 0,563⋅RSC0r0,195 |
| 15 |  |  | 0,44 | 1−Xe | 0,618⋅FAC0r0,12 | 0,579⋅RSC0r0,136 |
| 26 |  |  | 0,41 | 0,87 | 0,68 | e |
| 36 |  |  | 0,37 | 0,66 | 0,95 | e |
| Роликовые |  |  |  |  |  |  |
| - | 1 | 0 | 0,4 | 0,4∙ctg(α) | 1,5∙tg(α) | 0,83∙e |
| где С0r – статическая грузоподъемность подшипника (определяется при выборе подшипника см. приложения), Н |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11.2.4 – Эквивалентные осевые силы

| Рисунок 11.2.1 | Рисунок 11.2.2 |
| --- | --- |
| если: FA2=Fa+S1≥S2 то FA1=S1 FA2=Fa+S1 в противном случае FA1=S2−Fa FA2=S2 | если: FA2=S1−Fa≥S2 то FA1=S1 FA2=S1−Fa в противном случае FA1=S2+Fa FA2=S1 |
| где S1 и S2 – осевая составляющая силы действующая на подшипник, Н S=e'⋅RS где e' - коэффициент минимальной осевой нагрузки (таблица 11.2.3). |  |

Таблица 11.2.5 - Коэффициент безопасности

| Машины и оборудование. Условия их эксплуатации | Lh | Кб |
| --- | --- | --- |
| Приборы и аппараты, используемые периодически (демонстрационная аппаратура, бытовые приборы, строительные краны). | 500 | 1…1,1 |
| Механизмы, используемые в течение коротких периодов времени (механизмы с ручным приводом, сельхозмашины, подъемные краны в сборочных цехах, легкие конвейеры). | ≥ 4000 | 1,1…1,2 |
| Ответственные механизмы, работающие с перерывами (конвейеры поточного производства, лифты, не часто работающие металлорежущие станки). | ≥ 8000 | 1,2…1,3 |
| Машины для односменной работы с неполной нагрузкой (электродвигатели, редукторы общего назначения). | ≥ 12000 | 1,3…1,4 |
| Машины, работающие с полной нагрузкой одну смену (машины общего машиностроения, подъемные краны, вентиляторы, распределительные валы). | ~ 20000 | 1,3…1,4 |
| Машины, работающие круглосуточно (компрессоры, насосы, шахтные подъемники, стационарные электромашины). | ≥ 40000 | 1,5…1,7 |
| машины, непрерывно работающие с высокой нагрузкой (оборудование бумагоделательных фабрик, энергетические установки, шахтные насосы). | ≥ 100000 | 2,0…2,5 |

Таблица 11.2.6 – Температурный коэффициент

| Рабочая температура подшипника °С | до 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кт | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,4 |

### 11.2.2 Примеры

1 Дано: Определить пригодность подшипника работающего в цепном конвеере средней серии 312. Параметры подшипника d = 60 мм, D = 130 мм, В = 31 мм, Сr = 81900Н, С0r = 48400 Н.

Частота вращения n=250 об/мин (вращение внутреннего кольца);

Радиальная сила на левом подшипнике RS1 = 3400 Н;

Радиальная сила на правом подшипнике RS2 = 1500 Н;

Осевая сила Fa=2000 Н;

Требуемый ресурс работы подшипника Lh=12500 ч.

Рисунок 11.2.3 – Схема нагружения

Решение:

Расчет ведем по наиболее нагруженному подшипнику – левому.

Коэффициент осевого нагружения (таблица 11.2.3 при FA=Fa)

e=0,518⋅FAC0r0,24=0,518⋅2000484000,24=0,241

Так как

FAV⋅RS1=20001⋅3400=0,588>e

Следовательно X=0,56 и  Y=1−Xe=1−0,560,241=1,83.

Коэффициент вращения V=1 (при вращении внутреннего кольца).

Коэффициент безопасности Кб=1,3 (таблица 11.2.5).

Температурный коэффициент Кт=1 (таблица 11.2.6).

Pэ=(X⋅V⋅Rs1+Y⋅FA)⋅Kб⋅KT=(0,56⋅1⋅3400+1,83⋅2000)⋅1,3⋅1=4758 Н

Коэффициент надежности а1 = 1 (таблица 11.2.1);

Обобщенный коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации а2,3 = 0,75 (таблица 11.2.2);

Показатель степени при определении ресурса работы подшипника β=3.

Ресурсы работы:

L=a1⋅a2,3⋅CrPэβ=1⋅0,75⋅8190047583=3825,1  млн.об

Lh=106⋅L60⋅n=106⋅3825,160⋅250=225004,8  ч

Что удовлетворяет условию. Вследствии того что зпас работы подшипника очень большой, рекомендуется выбрать подшипник более легкой серии или меньшего диаметра.

2 Дано: Определить пригодность подшипника (вала червяка) средней серии 36308. Его основные параметры: d = 40 мм, D = 90 мм, В = 23 мм, Сr = 53900 Н, С0r = 32800 Н, α = 12о

Частота вращения n=630 об/мин (вращение внутреннего кольца);

Радиальная сила на левом подшипнике RS1 = 1000 Н;

Радиальная сила на правом подшипнике RS2 = 1100 Н;

Осевая сила Fa=4000 Н;

Требуемый ресурс работы подшипника Lh=4500 ч.

Схема согласно рисунка 11.2.1

Решение:

Определяем осевые составляющие сил действующих на подшипники:

S1=e1'⋅RS1=0,285⋅1000=285 Н

S2=e2'⋅RS2=0,29⋅1100=319Н

где e’ - коэффициент минимальной осевой нагрузки определяется 
по таблице 11.2.3

e1'=0,563⋅RS1C0r0,195=0,563⋅1000328000,195=0,285

e2'=0,563⋅RS2C0r0,195=0,563⋅1100328000,195=0,29

Находим эквивалентные осевые нагрузки. Так как:

FA2=Fa+S1=4000+285=4285≥S2=319

то

FA1=S1=285 Н

FA2=Fa+S1=4000+285=4285 Н

Дальнейший расчет ведем по наиболее нагруженному подшипнику FA2 (правому).

Коэффициент осевого нагружения (таблица 11.2.3)

e2=0,618⋅FA2C0r0,163=0,618⋅4285328000,163=0,443

Так как

FA2V⋅RS2=42851⋅1100=3,89>e

Следовательно X=0,45 и  Y=1−Xe=1−0,450,443=1,24.

Коэффициент вращения V=1 (при вращении внутреннего кольца).

Коэффициент безопасности Кб=1,3 (таблица 11.2.5).

Температурный коэффициент Кт=1 (таблица 11.2.6).

Pэ=(X⋅V⋅Rs2+Y⋅FA2)⋅Kб⋅KT=(0,45⋅1⋅1100+1,24⋅4285)⋅1,3⋅1=7550,9 Н

Коэффициент надежности а1 = 1 (таблица 11.2.1);

Обобщенный коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации а2,3 = 0,75 (таблица 11.2.2);

Показатель степени при определении ресурса работы подшипника β=3.

Ресурсы работы:

L=a1⋅a2,3⋅CrPэβ=1⋅0,75⋅539007550,93=272,8  млн.об

Lh=106⋅L60⋅n=106⋅272,860⋅630=7216,9  ч

Что удовлетворяет условию

3 Дано: Определить пригодность подшипника 7507A легкой широкой серии, у которого d = 35 мм, D = 72 мм, В=23 мм, T = 24,25 мм, 
Сr = 61600 Н, С0r = 45000 Н, α=14°2’10”

Частота вращения n=1250 об/мин (вращение внутреннего кольца);

Радиальная сила на левом подшипнике RS1 = 5400 Н;

Радиальная сила на правом подшипнике RS2 = 2000 Н;

Осевая сила Fa=500 Н;

Требуемый ресурс работы подшипника Lh=12000 ч.

Схема согласно рисунка 11.2.2

Решение:

Определяем осевые составляющие сил действующих на подшипники:

S1=e1'⋅RS1=0,311⋅5400=1679,4 Н

S2=e2'⋅RS2=0,311⋅2000=622Н

где e’ - коэффициент минимальной осевой нагрузки определяется 
по таблице 11.2.3

e1'=e2'=0,83⋅e=0,83⋅1,5⋅tg(α)=0,83⋅1,5⋅tg(14°2'10'')=0,311

Находим эквивалентные осевые нагрузки. Так как:

FA2=S1−Fa=1679,4−500=1179,4≥S2=622

то

FA1=S1=1679,4 Н

FA2=S1−Fa=1679,4−500=1179,4 Н

Дальнейший расчет ведем по обоим подшипникам.

Коэффициент осевого нагружения (таблица 11.2.3)

e1=e2=1,5⋅tgα=1,5⋅tg(14°2'10'')=0,375

Так как

FA1V⋅RS1=1679,41⋅5400=0,311<e

Следовательно X1=1 и  Y1=0.

Так как

FA2V⋅RS2=1179,41⋅2000=0,5897>e

Следовательно X2=0,4 и  Y2=0,4⋅ctgα=0,4⋅ctg14°2'10''=1,6.

Коэффициент вращения V=1 (при вращении внутреннего кольца).

Коэффициент безопасности Кб=1,3 (таблица 11.2.5).

Температурный коэффициент Кт=1 (таблица 11.2.6).

Pэ1=(X1⋅V⋅Rs1+Y1⋅FA1)⋅Kб⋅KT=(1⋅1⋅5400+0⋅1679,4)⋅1,3⋅1=7020 Н

Pэ2=(X2⋅V⋅Rs2+Y2⋅FA2)⋅Kб⋅KT=(0,4⋅1⋅2000+1,6⋅1179,4)⋅1,3⋅1=3493,15 Н

Дальнейший расчет ведем по наиболее нагруженному подшипнику - первому.

Коэффициент надежности а1 = 1 (таблица 11.2.1);

Обобщенный коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации а2,3 = 0,75 (таблица 11.2.2);

Показатель степени при определении ресурса работы подшипника β=3,33.

Ресурсы работы:

L=a1⋅a2,3⋅CrPэ1β=1⋅0,75⋅6160070203,33=1037,7млн.об

Lh=106⋅L60⋅n=106⋅1037,760⋅1250=13835,7  ч

Что удовлетворяет условию.

## 11.3 Расчет подшпиников при действии осевой силы

### 11.3.1 Теория

Данная схема может быть использована для расчета упорных шариковых и роликовых подшипников.

Расчет сводится к определению долговечности работы подшипника. Выделяют долговеность в млн.оборов и в часах, которые сравниваются с допускаемыми определенными из начальных условий или по таблице 11.3.3:

L=a1⋅a2,3⋅CrPэβ, млн.об	(11.3.1)

Lh=106⋅L60⋅n, часах	(11.3.2)

где а1 – коэффициент надежности (таблица 11.3.1);

а2,3 - коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации (таблица 11.3.2);

Сr – динамическая грузоподъемность (определяется при выборе подшипника см. приложения), Н;

Рэ – эквивалентная нагрузка, Н;

β – показатель степени при определении ресурса работы подшипника (шарикоые β=3, роликовые β=10/3≈3,33);

n – частота вращения вала подшипника, об/мин.

Таблица 11.3.1 - Коэффициент надежности, а1

| S | 0,9 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а1 | 1 | 0,96 | 0,53 | 0,44 | 0,33 | 0,21 |
| Примечание: Для подшипников большинства изделий (кроме оговоренных специально), принимают коэффициент надежности S = 0,9 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11.3.2 - Коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации а2,3

| Тип подшипника | Значение а2,3 при условии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Шарикоподшипник | 0,7…0,8 | 1,0 | 1,2…1,4 |
| Роликоподшипники цилиндрические | 0,5…0,6 | 0,8 | 1,0…1,2 |
| Примечание: - обычные условия хранения; - условия, характеризующие наличие пленки масла между контактирующими поверхностями в подшипнике и отсутствие повышенных перекосов в узле; - то же при изготовлении колец и тел качения из электрошлаковой или вакуумной сталей. |  |  |  |

Pэ=Fa⋅Kб⋅KT	(11.3.3)

где Fа – осевая сила действующая на подшипник, Н;

Кб – коэффициент безопасности (таблица 11.3.3);

Кт – температурный коэффициент (таблица 11.3.4).

Таблица 11.3.3 - Коэффициент безопасности

| Машины и оборудование. Условия их эксплуатации | Lh | Кб |
| --- | --- | --- |
| Приборы и аппараты, используемые периодически (демонстрационная аппаратура, бытовые приборы, строительные краны). | 500 | 1…1,1 |
| Механизмы, используемые в течение коротких периодов времени (механизмы с ручным приводом, сельхозмашины, подъемные краны в сборочных цехах, легкие конвейеры). | ≥ 4000 | 1,1…1,2 |
| Ответственные механизмы, работающие с перерывами (конвейеры поточного производства, лифты, не часто работающие металлорежущие станки). | ≥ 8000 | 1,2…1,3 |
| Машины для односменной работы с неполной нагрузкой (электродвигатели, редукторы общего назначения). | ≥ 12000 | 1,3…1,4 |
| Машины, работающие с полной нагрузкой одну смену (машины общего машиностроения, подъемные краны, вентиляторы, распределительные валы). | ~ 20000 | 1,3…1,4 |
| Машины, работающие круглосуточно (компрессоры, насосы, шахтные подъемники, стационарные электромашины). | ≥ 40000 | 1,5…1,7 |
| машины, непрерывно работающие с высокой нагрузкой (оборудование бумагоделательных фабрик, энергетические установки, шахтные насосы). | ≥ 100000 | 2,0…2,5 |

Таблица 11.3.4 – Температурный коэффициент

| Рабочая температура подшипника °С | до 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кт | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,4 |

### 11.3.2 Пример

Дано: Определить пригодность подшипника работающего в цепном конвеере легкой серии 8205Н. Размеры этого подшипника d = 25 мм, 
D = 47 мм, Н = 15 мм, Сr = 28000Н, С0r = 42500 Н.

Частота вращения n=250 об/мин (вращение внутреннего кольца);

Осевая сила Fa=7000 Н;

Требуемый ресурс работы подшипника Lh=4000 ч.

Решение:

Коэффициент безопасности Кб=1,3 (таблица 11.3.3).

Температурный коэффициент Кт=1 (таблица 11.3.4).

Pэ=Fa⋅Kб⋅KT=6000⋅1,3⋅1=7800 Н.

Коэффициент надежности а1 = 1 (таблица 11.3.1);

Обобщенный коэффициент совместного влияния качества металла и условий эксплуатации а2,3 = 0,75 (таблица 11.3.2);

Показатель степени при определении ресурса работы подшипника β=3.

Ресурсы работы:

L=a1⋅a2,3⋅CrPэ1β=1⋅0,75⋅2800078003=34,7млн.об

Lh=106⋅L60⋅n=106⋅34,760⋅120=4819,4  ч

Что удовлетворяет условию.

# Приложение 1. Электродвигатели

Двигатели серии АИР

| Мощность N, кВт | Синхронная частота, об/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3000 | 1500 | 1000 | 750 |
| 0,25 | 56B2/2730 | 63A4/1320 | 63B6/860 | 71B8/690 |
| 0,37 | 63A2/2730 | 63B4/1320 | 71A6/915 | 80A8/700 |
| 0,55 | 63B2/2730 | 71A4/1350 | 71B6/915 | 80B8/700 |
| 0,75 | 71A2/2820 | 71B4/1350 | 80A6/920 | 90LA8/705 |
| 1,1 | 71B2/2805 | 80A4/1395 | 80B6/920 | 90LB8/700 |
| 1,5 | 80A2/2850 | 80B4/1395 | 90L6/925 | 100L8/705 |
| 2,2 | 80B2/2850 | 90L4/1395 | 100L6/945 | 112MA8/710 |
| 3,0 | 90L2/2850 | 100S4/1410 | 112MA6/950 | 112MB8/700 |
| 4,0 | 100S2/2850 | 100L4/1410 | 112MB6/950 | 132S8/720 |
| 5,5 | 100L2/2850 | 112M4/1430 | 132S6/960 | 132M8/715 |
| 7,5 | 112M2/2895 | 132S4/1440 | 132M6/960 | 160S8/730 |
| 11,0 | 132M2/2910 | 132M4/1450 | 160S6/970 | 160M8/730 |
| 15,0 | 160S2/2910 | 160S4/1455 | 160M6/970 | 180M8/730 |
| 18,5 | 160M2/2910 | 160M4/1455 | 180M6/980 | 200M8/730 |
| 22,0 | 180S2/2920 | 180S4/1465 | 200M6/980 | 200L8/730 |
| 30,0 | 180M2/2925 | 180M4/1470 | 200L6/975 | 225M8/730 |
| Примечание: числитель – тип двигателя; знаменатель –асинхронная частота вращения, об/мин) |  |  |  |  |

Основные параметры двигателей. Исполнение IM1081, IM1082

Основные параметры двигателей. Исполнение IM3011,  IM3031

Рис. Исполнения двигателей

Рис. Исполнения двигателей

# Приложение 2. Подшипники

## Подшипник радиальный шариковый однорядный средней серии

(ГОСТ 8338-75)

где B - номинальная ширина подшипника; d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; D - номинальый диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца; r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные параметры

| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | r, мм | Грузоподъемность, кН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Динамическая С | Статическая С0 |
| 34 | 4 | 16 | 5 | 0,5 | 1,45 | 0,74 |
| 35 | 5 | 19 | 6 | 0,5 | 2,19 | 1,16 |
| 300 | 10 | 35 | 11 | 1 | 8,06 | 3,75 |
| 301 | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 9,75 | 4,65 |
| 302 | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 11,4 | 5,4 |
| 303 | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 13,5 | 6,65 |
| 304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 15,9 | 7,8 |
| 305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 22,5 | 11,4 |
| 306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 28,1 | 14,6 |
| 307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 33,2 | 18 |
| 308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 41 | 22,4 |
| 309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 52,7 | 30 |
| 310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 61,8 | 36 |
| 311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 71,5 | 41,5 |
| 312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 81,9 | 48 |
| 313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 92,3 | 56 |
| 314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 104 | 63 |
| 315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 112 | 72,5 |
| 316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 124 | 80 |
| 317 | 85 | 180 | 41 | 4 | 133 | 90 |
| 318 | 90 | 190 | 43 | 4 | 143 | 99 |
| 319 | 95 | 200 | 45 | 4 | 153 | 110 |
| 320 | 100 | 215 | 47 | 4 | 174 | 132 |
| 321 | 105 | 225 | 49 | 4 | 182 | 143 |
| 322 | 110 | 240 | 50 | 4 | 203 | 166 |
| 324 | 120 | 260 | 55 | 4 | 217 | 180 |
| 326 | 130 | 280 | 58 | 5 | 229 | 193 |
| 328 | 140 | 300 | 62 | 5 | 255 | 224 |
| 330 | 150 | 320 | 65 | 5 | 276 | 250 |

## Подшипник радиально-упорный шариковый однорядный средней серии

(ГОСТ 831-75)

где B - номинальная ширина подшипника; d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; D - номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца; T - монтажная высота подшипника; r - номинальная координата монтажной фаски; rsmin - наименьший предельный размер r; r1 - номинальная координата фаски со стороны узкого торца наружного или внутреннего кольца; r1smin - наименьший предельный размер r1; m - масса подшипника.

угол контакта α=26º (неразъемные)

| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | T, мм | r, мм | rsmin, мм | r1, мм | r1smin, мм | m, кг | Грузоподъемность, кН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | динамическая, С | статическая, С0 |
| 46300 | 10 | 35 | 11 | 11 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,057 | нет данных | нет данных |
| 46301 | 12 | 37 | 12 | 12 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,067 | нет данных | нет данных |
| 46302 | 15 | 42 | 13 | 13 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,093 | нет данных | нет данных |
| 46303 | 17 | 47 | 14 | 14 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,122 | 16,1 | 8 |
| 46304 | 20 | 52 | 15 | 15 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,159 | 17,8 | 9 |
| 46305 | 25 | 62 | 17 | 17 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,254 | 26,9 | 14,6 |
| 46306 | 30 | 72 | 19 | 19 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,383 | 32,6 | 24,7 |
| 46307 | 35 | 80 | 21 | 21 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,507 | 42,6 | 24,7 |
| 46308 | 40 | 90 | 23 | 23 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,695 | 50,8 | 30,1 |
| 46309 | 45 | 100 | 25 | 25 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,927 | 61,4 | 37 |
| 46310 | 50 | 110 | 27 | 27 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,200 | 71,8 | 44 |
| 46311 | 55 | 120 | 29 | 29 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,550 | 82,8 | 51,6 |
| 46312 | 60 | 130 | 31 | 31 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 1,940 | 100 | 65,3 |
| 46313 | 65 | 140 | 33 | 33 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 2,380 | 113 | 75 |
| 46314 | 70 | 150 | 35 | 35 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 2,890 | 127 | 85,3 |
| 46315 | 75 | 160 | 37 | 37 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 3,470 | нет данных | нет данных |
| 46316 | 80 | 170 | 39 | 39 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 4,120 | 136 | 99 |
| 46317 | 85 | 180 | 41 | 41 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 4,840 | 163 | 120 |
| 46318 | 90 | 190 | 43 | 43 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 5,650 | 165 | 122 |
| 46319 | 95 | 200 | 45 | 45 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 6,250 | нет данных | нет данных |
| 46320 | 100 | 215 | 47 | 47 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 8,04 | 213 | 177 |
| 46322 | 110 | 240 | 50 | 50 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 10,8 | нет данных | нет данных |
| 46324 | 120 | 260 | 55 | 55 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 13,7 | нет данных | нет данных |

## Подшипник радиально-упорный шариковый однорядный тяжелой серии

(ГОСТ 831-75)

где B - номинальная ширина подшипника; d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; D - номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца; T - монтажная высота подшипника; r - номинальная координата монтажной фаски; rsmin - наименьший предельный размер r; r1 - номинальная координата фаски со стороны узкого торца наружного или внутреннего кольца; r1smin - наименьший предельный размер r1; m - масса подшипника.

угол контакта α=36º (неразъемные)

| Обозначение | d, мм | D, мм | B, мм | T, мм | r, мм | rsmin, мм | r1, мм | r1smin, мм | m, кг | Грузоподъемность, кН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | динамическая, С | статическая, С0 |
| 66405 | 25 | 80 | 21 | 21 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | нет данных | нет данных |
| 66406 | 30 | 90 | 23 | 23 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,77 | 72,2 | 42,3 |
| 66407 | 35 | 100 | 25 | 25 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,05 | нет данных | нет данных |
| 66408 | 40 | 110 | 27 | 27 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,37 | 72,2 | 42,3 |
| 66409 | 45 | 120 | 29 | 29 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,75 | 81,6 | 47,3 |
| 66410 | 50 | 130 | 31 | 31 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 2,17 | 98,9 | 60,1 |
| 66411 | 55 | 140 | 33 | 33 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 2,30 | нет данных | нет данных |
| 66412 | 60 | 150 | 35 | 35 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 3,37 | 125 | 79,5 |
| 66413 | 65 | 160 | 37 | 37 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 3,40 | нет данных | нет данных |
| 66414 | 70 | 180 | 42 | 42 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 5,74 | 152 | 109 |
| 66415 | 75 | 190 | 45 | 45 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 5,90 | нет данных | нет данных |
| 66416 | 80 | 200 | 48 | 48 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 7,25 | нет данных | нет данных |
| 66417 | 85 | 210 | 52 | 52 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 8,00 | нет данных | нет данных |
| 66418 | 90 | 225 | 54 | 54 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 12,00 | 208 | 162 |

## Подшипник роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности средней серии

(ГОСТ 27365-87 - взамен ГОСТ 333-79)

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; D – номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца; B – номинальная ширина внутреннего кольца; С – номинальная ширина наружного кольца; Т – номинальная монтажная высота подшипника; α – номинальный угол контакта дорожки качения наружного кольца; Е – номинальный диаметр дорожки качения наружного кольца; r1 – координата монтажной фаски со стороны широкого торца внутреннего кольца; r1smin – наименьший предельный размер r1; r2 – координата монтажной фаски со стороны широкого торца внешнего кольца; r2 min – наименьший предельный размер r2.

Основные параметры

# Приложение 3. Болты

Болты с шестигранной головкой (нормальной точности).

ГОСТ 7798-70. Конструкция и размеры.

| Диаметр резьбы, d | 6 | 8 | 10 | 12 | -14 | 16 | 20 | -22 | 24 | -27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг резьбы крупный | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 |  | 2,5 |  | 3,0 |  | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| с | 1,0 | 1,6 |  |  | 2,0 |  | 2,5 |  |  |  |  | 3,0 |  | 4,0 |
| K | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 |
| S | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| e | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 24,0 | 26,2 | 33,0 | 35,0 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 |
| L | b ( * - резьба на всей длине L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 18 | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 18 | 22 | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | * | * | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | * | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | * | * | - | - | - | - |
| 65 | - | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | * | - | - | - |
| 70 | - | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - |
| 75 | - | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - |
| 80 | - | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | * | * | - |
| 90 | - | - | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | * | * |
| 100 | - | - | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | * | * |
| 110 | - | - | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | * |
| 120 | - | - | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
| 130 | - | - | - | 36 | - | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 140 | - | - | - | 36 | - | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 150 | - | - | - | 36 | - | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 160 | - | - | - | - | - | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 170 | - | - | - | - | - | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 180 | - | - | - | - | - | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 190 | - | - | - | - | - | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 200 | - | - | - | - | - | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 220 | - | - | - | - | - | 57 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 240 | - | - | - | - | - | 57 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 260 | - | - | - | - | - | 57 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 280 | - | - | - | - | - | 57 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 300 | - | - | - | - | - | 57 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |

# Приложение 4. Шайбы пружинные

(ГОСТ 6402-70)

| Номинальный диаметр резьбы крепежной детали (мм) d (мм) | Номинальный диаметр d (мм) | Размеры S и b (мм) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легкие шайбы |  | Нормальные шайбы | Тяжелые шайбы |
|  |  | S | b | S = b | S = b |
| 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 48 | 5,1 6,1 8,1 10,1 12,1 14,1 16,3 18,3 20,5 22,5 24,5 27,5 30,5 36,5 42,5 48,5 | 1,2 1,4 1,6 2,0 2,5 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 - - - | 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 - - - | 1,4 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10 12 | 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10 12 - |

# Приложение 5. Пресс масленки

(ГОСТ 19853-74)

Основные размеры

| №, типо-размер масленки | Резьба | H | h | h1 | d-0,2 | d1 | d2 |  | d3±0,2 | d4 | s |  | α, º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | номинал | пред. отклон. |  |  | номинал | пред. отклон. |  |
| 1 | М6х1 коническая | 13 | 8 | 6,0 | 6,7 | 4,5 | 5,8 | -0,3 | 2,0 | 2,5 | 8 | -0,20 | 48 |
| 2 | М10х1 по ГОСТ 9150-81 | 18 | 10 | 7,0 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 | К 1/8” по ГОСТ 6111-52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | К 1/8” по ГОСТ 6111-52 | 24 | 12 | 7,5 | 10,0 | 5,2 | 8,0 | -0,36 | 4,5 | 5,0 | 14 | -0,24 | 60 |

Пример обозначения: масленка типа 1, номер 2, покрытие Ц6

Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74

# Приложение 6. Ручка отдушина

(Н.Ф. Киркач - Расчет и проектирование деталей машин, 1991 г.)

| Основные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | d1 | d2 | D | h | l | a | a1 | h1 | h2 |
| М12х1,75 | 12 | 20 | 32 | 40 | 12 | 5.5 | 13 | 29 | 24 |
| М16х2 | 16 | 25 | 40 | 50 | 16 | 7 | 16 | 35 | 30 |

# Приложение 7. Жезловый маслоуказатель

(В.И. Анурьев - Справочник конструктора-машиностроителя 
т.3 стр. 546 - 2001 г.)

# Приложение 8. Пробка сливная и ее уплотнение

(ГОСТ 16093-81 )

| Основные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса пробки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | l | L | b | f | c | D | D2 | S | d1 | D3 | d2 |  |
| М10х1 М12х1,25 М16х1,5 М20х1,5 М24х1,5 М30х1,5 М36х1,5 | 10 12 13 13 13 15 17 | 18 22 24 25 28 32 36 | 2 3 3 4 4 4 4 | 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 | 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 16,2 19,6 21,9 25,4 31,2 36,9 41,6 | 18 20 25 30 34 40 45 | 14 17 19 22 27 32 36 | 8,5 10,2 13,8 17,8 21,8 27,8 33,8 | 20 22 28 32 36 42 48 | 10 12 16 20 24 30 36 | 0,017 0,028 0,045 0,069 0,078 0,168 0,238 |

Материал пробки - Ст3. Оксидировать

Материал прокладки - паронит

# Приложение 9. Резиновые армированные манжеты

(ГОСТ 8752-91 )

| Диаметр вала d | D | h | h1, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – ого ряда |  |  |  |
| 6; 7; 8; 9; 10; 11 12; 13; 14 15 16 17 18; 19; 20; 21; 22 24 25 26 28 | 22 26 28 30; 32 30; 35 32 35 40 40 42 45 50 | 7 7 7 7 7 7 7 10 7 10 10 10 | 10 10 10 10 10 10 10 14 10 14 14 14 |  |
| 30; 32 36; 36 38 38 40 42 45 48; 50 52 55; 56; 58 | 52 58 52 58 60; 62 62 65 70 75 80 | 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 | 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 |  |
| 60 63; 65 70; 71 75 | 85 90 95 100 | 10 10 10 10 | 14 14 14 14 |  |
| 80 85 90; 92; 95 100 105 110 115 120 125 130 140 | 105 110 120 125 130 135 145 145; 150 155 160 170 | 10 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 | 14 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 |  |
| 150 160 170 180 190 200 | 180 190 200 220 230 240 | 15 15 15 15 15 15 | 20 20 20 20 20 20 |  |

# Приложение 10. Крышка подшипника глухая

(ГОСТ 18511-73)

| Основные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | D1 | D2 | D3 | d | d1 | b | H1 | l1 | h | c |  |
| 13 | 22 | 34 | 9 | 4,8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0,6 |  |
| 14 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15; 16; 17; 18; 19; 20 | 25 28 | 36 40 | 11 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21;22 24;26 28; 30; 32 | 32 36 42 | 45 50 55 | 16 18 24 | 5,8 | 10 | 3 | 12 | 4 | 4 |  |  |
| 35; 37 | 48 | 65 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40;42 | 54 | 70 | 34 | 7 | 12 | 4 | 15 | 5 | 5 | 0,6 |  |
| 44; 45; 47 | 60 | 78 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50; 52 | 66 | 82 | 44 |  |  |  | 15 | 5 | 5 | 0,1 |  |
| 55; 58; 60; 62 | 75 78 | 95 | 48 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65; 68 | 84 | 105 | 58 | 9 | 15 |  | 18 | 6 | 6 |  |  |
| 70; 72; 75 | 90 | 110 | 62 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80; 85; 90; 95 | 100 120 | 120 130 | 72 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 105; 110 115; 120 125; 130 135; 140 145 | 120 130 140 150 160 170 | 145 155 165 175 185 195 | 90 95 105 115 125 130 | 11 | 18 | 5 | 23 | 8 | 8 | 1,6 |  |
| 150; 155 160; 165 170; 175 180 190; 200 210 215; 220 | 180 190 200 210 225 235 250 | 210 220 230 240 255 265 280 | 135 145 155 160 175 190 200 | 13 | 20 | 6 | 28 | 10 | 10 |  |  |
| 225; 265 240; 250 | 265 280 | 300 315 | 208 220 | 17 | 28 | 7 | 35 | 13 | 12 |  |  |

Примечение:колчество отверстий под болты n=3 при D=13...37, n=4 при D=40...75, n=6 при D=80 и выше.

Пример обозначения: при тип 1 исполнении 2 диаметром D=65 мм

Крышка 12-65 ГОСТ 18511-73

# Приложение 11. Крышка подшипника сквозная

(ГОСТ 18512-73)

Основные размеры, мм

| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | d1 | H | h | h1 | h2 | l | b2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 54 | 70 | 34 | 40 | 16 18 | 30 32 | 7 | 12 | 15 | 5 | 10 | - | 2 | 4 |
| 42 |  |  |  |  | 13 16 | 28 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 60 | 78 | 38 | 47 | 16 18 21 | 30 32 40 |  |  | 15 15 17 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 52 | 66 | 82 | 44 | 50 | 18 21 26 | 32 40 42 |  |  | 15 17 17 |  |  | - 2 2 |  |  |
| 55 | 75 | 95 | 48 | 50 | 26 | 42 |  |  | 17 |  |  | 2 |  |  |
| 60 | 78 | 95 | 52 | 60 | 26 31 | 42 52 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 78 | 95 | 52 | 60 | 18 21 26 31 33 | 32 40 42 52 52 |  |  | 15 17 17 17 17 |  |  | - 2 2 2 2 |  |  |
|  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 84 | 105 | 58 | 68 | 31 36 41 | 52 58 60 | 9 | 15 | 18 | 6 | 12 | - | 3 |  |
|  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 90 | 110 | 62 | 72 | 21 26 31 36 39 46 | 40 42 52 58 58 65 | 9 | 15 | 18 | 6 | 12 | - | 3 | 4 |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 90 | 110 | 64 | 72 | 36 46 | 58 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | 120 | 72 | 80 | 26 31 36 41 46 51 | 42 52 58 60 65 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  | 36 46 | 58 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 110 | 130 | 80 | 92 | 31 41 51 56 | 52 60 70 80 |  |  | 18 18 18 21 |  |  | - - - 3 |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 80 |  | 41 51 61,5 | 60 70 85 |  |  | 18 18 21 |  |  | - - 3 |  |  |
| 100 | 120 | 145 | 90 | 100 | 36 46 56 66,5 | 58 65 80 90 | 11 | 18 | 23 | 8 | 15 | - | 3 | 5 |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 130 | 155 | 95 | 110 | 46 56 71,5 | 65 80 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 130 | 155 | 95 | 110 | 41 51 61,5 71,5 76,5 | 60 70 85 95 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | - | 120 | 51 66,5 76,5 81,5 | 70 90 100 105 | 11 | 18 | 23 | 8 | 15 | - | 3 | 5 |
| 120 |  |  | 105 |  | 46 56 66,5 76,5 81,5 86,5 | 65 80 90 100 105 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 150 | 175 | 115 | 125 | 56 71,5 81,5 86,5 | 80 95 105 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 150 | 175 | 115 | 125 | 51 61,5 76,5 86,5 86,5 | 70 85 100 110 110 | 11 | 15 | 23 | 8 | 15 | - | 3 | 5 |
| 135 | 160 | 185 | 125 | 135 | 61,5 76,5 92 102 | 85 100 120 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | 125 |  | 56 66,5 71,5 81,5 92 97 102 | 80 90 95 105 120 120 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 170 | 195 | 130 | 145 | 76,5 97 107 | 100 120 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 180 | 210 | 135 | 150 | 61,5 71,5 86,5 102 112 | 85 95 110 125 135 | 13 | 20 | 28 | 10 | 18 |  |  | 6 |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 180 | 210 | 135 | 150 | 71,5 92 | 95 120 | 13 | 20 | 28 | 10 | 18 | - | 3 | 6 |
| 160 | 190 | 220 | 145 | 160 | 66,5 76,5 81,5 92 107 112 117 | 90 100 105 120 130 135 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 200 | 230 | 155 | 170 | 71,5 81,5 97 102 112 117 | 95 105 120 125 135 145 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 180 | 210 | 240 | 160 | 175 | 71,5 86,5 102 112 117 | 95 110 125 135 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 225 | 255 | 175 | 190 | 76,5 92 107 112 17 122 | 100 120 130 135 145 150 | 13 | 20 | 28 | 10 | 18 | - | 4 | 6 |
| 200 | 225 | 255 | 175 | 190 | 81,5 97 112 | 105 120 135 | 13 | 20 | 28 | 10 | 18 | - | 4 | 6 |
| 210 | 235 | 265 | 190 | 210 | 86,5 107 107 | 110 130 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 250 | 280 | 200 | 220 | 92 102 117 | 120 125 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 265 | 300 | 208 | 220 | 92 107 112 117 | 120 130 135 145 | 17 | 28 | 35 | 12 | 23 |  |  | 7 |

Примечение:количество отверстий под болты n=4 при D=40...75, n=6 при D=80...225. Размеры b2 и D6 - берется из размеров манжет. Размер D5 - из диаметра вала. 
Пример обозначения: при манжетное уплотнение тип 1 исполнении 2 диаметром D=68 мм, с диаметром вала или втулки 35 мм.

Крышка 12-68-35 ГОСТ 18512-73

Допускается перегрузка 5% максимальна, недогрузка 10% (процент недогруза, часто не учитывают)

Все расчет производятся по зубчатому колесу (шестерне) у которого соотношение [F]/YF - меньше.

Допускается перегрузка 5% максимальна, недогрузка 10% (процент недогруза, часто не учитывают)

Все расчет производятся по зубчатому колесу (шестерне) у которого соотношение [F]/YF - меньше.

Допускается перегрузка 5% максимальна, недогрузка 10% (процент недогруза, часто не учитывают)

Все расчет производятся по зубчатому колесу (шестерне) у которого соотношение [F]/YF - меньше.

Допускается перегрузка 5% максимальна, недогрузка 10% (процент недогруза, часто не учитывают)

Все расчет производятся по зубчатому колесу (шестерне) у которого соотношение [F]/YF - меньше.

Перегрузка разрешается 5%, недогруз, максимум 15%

При двух погруженных колесах (быстроходной и тихоходной) скорость берется средней из двух ступеней.