Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева

Кафедра «Информационные радиосистемы»

Разработка микропроцессорной системы

Учебно-методическое пособие для выполнения курсовой работы по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры, часть 2» 
для студентов специальности 210302 «Радиотехника» 
всех форм обучения

Нижний Новгород

2009

Составитель Е.А. Букварев

УДК 519.6

Разработка микропроцессорной системы: Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры, часть 2» для студентов специальности 210302 «Радиотехника» всех форм обучения. / НГТУ; Сост.: Е.А. Букварев. Н. Новгород, 2009.– 23 с.

Содержит методические материалы и подбор задач, предназначенных для отработки приёмов разработки микропроцессорных систем. Рассмотрен пример

решения задачи и приведены требования к составлению отчёта. Может быть

использовано студентами для выполнения курсовых работ по теме: «Разработка микропроцессорных систем».

Редактор____________

Подп. к печ.                   . Формат  60x841/16    . Бумага газетная. Печать офсетная.

Печ. л.       1,25       . Уч.-изд.л.                  . Тираж                  экз.  Заказ                  .

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева.

Типография НГТУ. 603950, Н. Новгород, ул. Минина, 24.

© Букварев Е.А., 2009

Оглавление

1. Требования к выполнению курсовой работы	4

1.1. Назначение и этапы выполнения	4

1.2. Содержание отчета	5

2. Список тем курсовой работы	6

3. Рекомендации к выполнению	8

3.1. Изучение периферийной микросхемы	8

3.2. Изучение микроконтроллера	9

3.3. Создание принципиальной электрической схемы	10

3.4. Создание блок-схемы алгоритма	10

3.5. Перевод на язык ассемблера и отладка	10

3.6. Карта памяти	11

4. Пример выполнения курсовой работы	12

Приложение А (титульный лист проекта)	23

Список литературы	24

# Требования к выполнению курсовой работы

## Назначение и этапы выполнения

Курсовая работа предназначена для получения навыков проектирования электронных схем, содержащих управляющий микроконтроллер, а также освоения программирования микроконтроллеров на языке низкого уровня. Дополнительно изучаются основы работы в универсальной среде программирования встроенных систем «IAR EMBEDDED WORKBENCH» (микроконтроллеры серий AVR, MSP, AT89) или ассемблере «TESSA» и эмуляторе «DebugMCT» производства ОАО «Ангстрем» (микроконтроллер К1878ВЕ1). Работа включает в себя следующие этапы:

изучение технической документации на микросхемы периферии и управляющий микроконтроллер в соответствии с вариантом задания;

- создание структурной схемы системы;

- создание принципиальной электрической схемы системы;

- изучение системы команд используемого микроконтроллера;

- создание блок-схемы работы главного модуля программы;

- создание блок-схемы работы вспомогательных модулей;

- перевод алгоритма на язык ассемблера;

- изучение отладочной среды;

- эмуляция написанной программы и исправление ошибок;

- создание карты памяти микроконтроллера для данного проекта;

- оформление отчета в электронном и печатном виде.

Данные этапы целесообразно распределить по семестру, проведя с преподавателем 4 консультации (по электрической схеме, принципу взаимодействия микроконтроллера и периферийной схемы, блок-схемам модулей и процедуре отладки проекта в эмуляторе).

## Содержание отчета

Отчет должен включать следующие разделы (в скобках указан минимальный объем в листах формата А4, шрифт Times New Roman, 14, полуторный интервал):

- титульный лист в формате, указанном в приложении А данного документа (1);

- текст задания и номер варианта (1);

- принципиальная электрическая схемы системы с описанием (2);

- общее описание модулей программы (1);

- блок-схема работы главного модуля программы (1);

- блок-схемы работы вспомогательных модулей (1÷4);

- карту памяти с указанием физических адресов областей программы, стека, переменных (1);

- распечатку главного модуля программы с комментариями (1÷10);

- список использованных источников (1).

- Электронное приложение должно содержать в себе копию отчета и архив отлаженного проекта.

Срок сдачи курсового проекта на проверку преподавателю в электронном виде – не менее чем за 2 недели до официальной даты защиты курсового проекта.

Категорически запрещается включать в текст отчета описание элементов системы, взятые из технической документации (datasheet). Отчеты, содержащие данную информацию, к защите не принимаются!

# Список тем курсовой работы

Темы приведены в таблице 1. Тема формируется из номера варианта следующим образом: младшая декада – тип процессора, старшая – описание системы. Например, варианту №18 соответствует текст: «Разработать систему, обеспечивающую построчный ввод текстовой информации по последовательному интерфейсу, убирание «на лету» символов пробела (0х20), построчный вывод на индикатор МТ-16S2х. При получении новых данных обеспечить скроллинг  вверх. Ядро м/п системы - ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR)».

Каждая система содержит описание периферийной схемы, требования к выполняемому алгоритму и тип микроконтроллера. Параметры системы, не указанные в задании, устанавливаются студентом самостоятельно или уточняются в ходе консультаций с преподавателем. Например, в вариантах, включающих реализацию клавиатуры, к таким параметрам относятся: времена реакции системы на нажатие, отпускание кнопки, параметры «антидребезга», автоповтора.

Предложенный способ формирования тем заданий позволяет студентам объединяться в «тематические» группы, в которых совместно изучается либо одна микросхема периферии, либо один микроконтроллер. Например, группа вариантов с 0 по 4 совместно изучает микросхему КР1446ХК1.

Студент вправе выбрать свободную тему курсовой работы – альтернативу типовым темам. Свободная тема должна быть согласована с преподавателем и утверждена не позднее месяца с начала семестра. Свободная тема может быть выбрана как на отечественной, так и импортной элементной базе. Требования к выполнению свободной темы такие же, как и к выполнению типовой темы.

| а | задание | б | ядро м/п системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Разработать систему, обеспечивающую по нажатию на кнопку форматирование и передачу массива из 64 восьмиразрядных чисел из оперативной памяти контроллера в микросхему КР1446ХК1. Форматирование - сортировка чисел в порядке увеличения количества единиц в числе. | 1 | STM8S003, STM8S005 (STM8) |
| 0 |  | 2 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 0 |  | 3 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 0 |  | 4 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 0 | Разработать систему, обеспечивающую прием и обработку массива из 64 восьмиразрядных чисел из микросхемы КР1446ХК1 в оперативную память контроллера. Обработка – сортировка чисел в порядке убывания по модулю. При ошибке в канале обеспечить световую индикацию. | 5 | STM8S003, STM8S005 (STM8) |
| 0 |  | 6 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 0 |  | 7 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 0 |  | 8 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 0 | Разработать систему, обеспечивающую прием данных с микросхемы КР1446ПМ1, вычисление текущей мощности (на интервале в 1 с), и интегрального значения мощности в виде 32-х разрядного числа. При переполнении памяти вывести световое предупреждение. | 9 | STM8S003, STM8S005 (STM8) |
| 1 |  | 0 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 1 |  | 1 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 1 |  | 2 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 1 | Разработать систему, обеспечивающую вывод массива строк на индикатор МТ-16S2х. Размер массива – 16 строк. Признак окончания строки – символ 0х0. Смена отображаемых строк должна осуществляться нажатием оператора на кнопки «вверх» и «вниз». На индикатор одновременно выводится две строки. | 3 | STM8S003, STM8S005 (STM8) |
| 1 |  | 4 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 1 |  | 5 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 1 |  | 6 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 1 | Разработать систему, обеспечивающую построчный ввод текстовой информации по последовательному интерфейсу, убирание «на лету» символов пробела (0х20), построчный вывод на индикатор МТ-16S2х. При получении новых данных обеспечить скроллинг вверх. | 7 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 1 |  | 8 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 1 |  | 9 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 2 | Разработать систему, обеспечивающую управление синтезатором частоты КФ1015ПЛ3 или КФ1015ПЛ4 для диапазона УКВ (60-108 МГц). Шаг перестройки частоты – 50 кГц. Управление обеспечивается кнопками настройки «вверх» и «вниз». При удержании кнопки на время более 1 с нужно обеспечить автоповтор. | 0 | STM8S003, STM8S005 (STM8) |
| 2 |  | 1 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 2 |  | 2 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 2 |  | 3 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 2 | Разработать систему измерения частоты и скважности сигнала с ТТЛ – совместимыми уровнями и вывод результата на индикатор МТ-16S2х (частота – верхняя строка, скважность - нижняя). Диапазон измеряемых частот - 1÷1000 Гц. Абсолютный шаг измерения скважности – не менее 0,1 мс. Период накопления данных при измерении частоты – 1 секунда. | 4 | STM8S003, STM8S005 (STM8) |
| 2 |  | 5 | 1830ВЕ51, AT89C4051 (I-51) |
| 2 |  | 6 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 2 |  | 7 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |
| 2 | Разработать систему, обеспечивающую аналогово-цифровое преобразование входного сигнала с частотой дискретизации 1 кГц, фильтрацию отсчетов, равных нулю, ограничение по модулю величиной 127 и передачу по последовательному интерфейсу блоками по 64 символа со скоростью 9600 бод. | 8 | ATMEGA-8, ATTINY2313 (AVR) |
| 2 |  | 9 | MSP430F1x, MSP430F2x (MSP430) |

Таблица 1. Типовые задания к курсовой работе.

# Рекомендации к выполнению

## Изучение периферийной микросхемы

Большинство заданий требуют изучения микросхемы отечественного производства. Достаточно подробная информация о каждой их них содержится в файлах технической документации, выдаваемых преподавателем при получении задания. Объема этой информации вполне достаточно для выполнения курсового проекта. Как правило, файлы имеют расширение *.pdf. Например, информация о микросхеме КР1446ПС1 содержится в файле kr1446pc1.pdf. Освоение микросхемы следует начинать с тщательного изучения файла технической документации. Практика показывает, что при внимательном прочтении файла, многие вопросы решаются студентом самостоятельно. Также, допускается использование материалов сети «Интернет». Решение «смежных» вопросов следует производить с использованием дополнительной литературы. Например, чтобы освежить в памяти принципы измерения частоты и интервалов времени, стоит обратиться к курсу лекций по дисциплине «метрология в радиоэлектронных системах» или найти соответствующую литературу. Также, подобные вопросы решаются совместно с преподавателем на консультациях. При изучении микросхемы, следует решить следующие вопросы:

- назначение микросхемы,

- принцип действия,

- математические основы работы микросхемы,

- типовая схема включения,

- назначение выводов и электрических сигналов.

Рекомендуется разобраться во временных диаграммах, приведенных в файле документации, а также нарисовать диаграммы, соответствующие выполняемому заданию. На диаграммах необходимо указать временные требования, которые будут выполняться при написании программного обеспечения микроконтроллера. Наличие созданных диаграмм в тексте пояснительной записки не является обязательным, но по желанию, студент вправе включить их.

## Изучение микроконтроллера

Микроконтроллер является наиболее сложным устройством, изучение которого требует предварительной подготовки с использованием литературы из рекомендованного списка. Литература содержит изложение принципов работы микропроцессоров, типовые структурные схемы и типовые характеристики подобных устройств. Все предлагаемые в заданиях микроконтроллеры подробно описаны в технической документации, выдаваемых преподавателем при получении задания. Материалы с примерами собраны по тематическим каталогам, соответствующих семействам микроконтроллеров. Изучение микроконтроллера следует начинать с архитектуры ядра, затем – устройства ввода-вывода и в последнюю очередь – периферии тактирования, последовательного интерфейса и аналогово-цифрового преобразователя. В настоящее время в свободной продаже, а также в сети «Интернет» находится достаточно большой ассортимент литературы на русском языке, содержащей подробное описание самих микроконтроллеров, их периферийных устройств и многочисленные примеры реализации различных радиотехнических устройств на базе микроконтроллеров со схемами и печатными платами. Для правильного создания электрической схемы системы, важно изучить периферию ввода-вывода, с соответствующим расположением «ножек» микроконтроллера. На данном этапе, выбор частоты тактирования микроконтроллера не является определяющим, но рекомендуется выбирать частоту кварцевого резонатора максимально возможной (для ядра «Тессей» - 8 МГц, для AVR – 10 МГц, для MCS-51 – 12 МГц и для MSP-430 – 8 МГц).

## Создание принципиальной электрической схемы

По результатам выполнения предыдущих двух этапов, можно приступить к созданию принципиальной электрической схемы системы. Основной сложностью здесь является правильное функциональное соединение «ножек» микроконтроллера и периферийной микросхемы (периферийная шина), так чтобы впоследствии можно было реализовать программным образом требуемую временную диаграмму взаимодействия микросхем. При создании принципиальной электрической схемы приветствуется полная ее проработка, включая стабилизаторы питания и цепи микросхем, не связанные с периферийной шиной. В пояснительной записке следует описать назначение элементов принципиальной схемы, уделяя особое внимание описанию проводников периферийной шины. В пояснительной записке описание схемы должно занимать не менее одного листа (не включая чертеж самой схемы).

## Создание блок-схемы алгоритма

Блок-схема алгоритма содержит структурное отображение программы проекта. Несмотря на простоту проекта, рекомендуется разбить блок-схему на несколько тематически автономных частей, например, алгоритм основной ветки «main», алгоритм сортировки чисел, модуль передачи символа на индикатор и т.п. При создании блок-схемы нужно определиться с требуемым количеством переменных, их разрядностью. Блок-схема может быть выполнена как в виде схемы, так и в виде графа или построчного текстового описания. В этом смысле требования не являются жесткими. При защите проекта обязательны вопросы на соответствие участков блок-схемы тексту программы.

## Перевод на язык ассемблера и отладка

Для правильного перевода алгоритма на язык ассемблера требуется изучение следующих вопросов:

принципов размещения переменных в различных областях памяти микроконтроллера,

- методов адресации ядра,

- системы команд микроконтроллера,

- мнемоники команд и правил их написания в отладочной среде.

Написание программы рекомендуется начинать с основного модуля, постепенно «набивая» его в отладчике, и проверяя на наличие ошибок. Для неподготовленного пользователя, рекомендуется изучить и повторить примеры из литературы и методических указаний к выполнению лабораторных работ (выдаются при получении задания). Начальные навыки работы с отладочной средой «IAR» содержатся в методических указаниях (файл «Методичка_IAR.doc»). Указания к работе с ассемблером и отладчиком микроконтроллеров «Тессей» приведено в документации, размещенной в каталоге «ТЕССЕЙ/1878/». Следует заметить, что управление транслятором «TESSA.EXE» осуществляется из командной строки, поэтому требуется изучение ключей и примеров, размещенных на стр. 63÷79 документации.

Сами дистрибутивы отладочных сред размещены каталоге «ОТЛАДОЧНЫЕ_СРЕДСТВА». Средства для ядра «Тессей» - «КР/ТЕССЕЙ». Все дистрибутивы имеют ограничения на объем исполняемого кода и являются бесплатно-распространяемыми.

## Карта памяти

Карта памяти содержит перечень областей использованной в проекте памяти микроконтроллера. Карту желательно разделить по тематическим областям – адреса переменных, массивов, стека, адреса размещения таблиц, адреса размещения программы. Адреса можно взять из листинга отлаженного проекта (файлы *.lst и *.map). Наличие карты памяти в пояснительной записке является обязательным, при защите проекта будут задаваться вопросы про связь указанных адресов с типами памяти микроконтроллера, местам инициализации переменных в программе, обязательно – по заданию и назначению области стека.

# Пример выполнения курсовой работы

Задание

Разработать микропроцессорную систему, обеспечивающую побайтный ввод по последовательному интерфейсу RS-232C в циклический буфер длиной 8 байт. Система должна обеспечивать вывод содержимого буфера на семи сегментный светодиодный индикатор, причем выводится значение лишь четырех младших бит в виде HEX-кода (от 0 до F). До момента первого заполнения буфера, индикатор должен отображать знак дефис «-» («данные не готовы»). Номер выводимого на индикатор символа изменяется с помощью нажатия на клавиши «+» и «-» соответственно. Клавиатура должна обеспечивать режим автоповтора с частотой 3,3 Гц при удержании кнопки на время более 1,5 с. Тип микроконтроллера – AT89C2051 (вариант – Attiny2313).

Описание электрической схемы.

Схема приведена на рис. 1. В качестве  преобразователя уровней сигналов интерфейса использована микросхема MAX232, стабилизатор питания выполнен на микросхеме 7805 (142ЕН5А), индикатор – стандартный с общим анодом, для экономии выводов микроконтроллера используется микросхема – регистр сдвига 74HC595N, для обеспечения требуемого тока сегментов – усилитель ULN2803A. Токи сегментов задаются резисторами R6÷R12. Для тока 10 мА требуются резисторы номиналом 200 Ом. Клавиатура состоит из двух кнопок, подключенных к выводам параллельного порта микроконтроллера и обеспечивающих напряжение лог. «0» при нажатии. При отжатых кнопках напряжение лог. «1» обеспечивается подтягивающими резисторами R2 и R3.  Цепь сброса микроконтроллера выполнена на элементах R1 и C4, кварцевый резонатор Z1 с конденсаторами C2 и C3 подключен по типовой схеме. Элементы C1, C6, C10, C11, C12 обеспечивают фильтрацию цепей питания, диод VD2 – защиту от переполюсовки подаваемого на схему питания. Светодиод VD1 обеспечивает индикацию заполнения буфера (горит при подаче на вывод 11 микроконтроллера сигнала лог. «0»).

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема системы.

Описание модулей программы

Всю программу целесообразно разделить на несколько модулей, которые взаимодействуют между собой посредством служебных ячеек, размещенных в оперативной памяти микроконтроллера. Отдельно следует выделить два модуля прерывания – драйвер последовательного порта «RS_INT» и часы системы «TC0_INT».  Первый вызывается по событию – приему очередного байта из последовательного порта и выполняет: копирование этого байта в буфер, модификацию указателя позиции в буфере и выработку сигнала готовности «DATA_READY» по первому заполнению всех восьми байт в буфере. Второй модуль вызывается с частотой прерывания аппаратного таймера и взводит служебный бит «T0_INT_FLAG», используемый главным модулем для отработки процедуры обслуживания клавиатуры. Главный модуль «main» содержит в себе подпрограммы вывода данных на сдвиговый регистр 74HC595 «DATA_OUT» и опроса клавиатуры «KEYB_SCAN». Ниже приведена блок-схема общего алгоритма работы программы.

нет Инициализация стека, настройка аппаратной периферии, очистка переменных и указателей. Разрешение прерываний. вывод на индикатор дефиса «-». DATA_OUT данные готовы? зажигаем светодиод KEYB_SCAN опрос клавиатуры добавление к номеру выводимого байта кода нажатой клавиши (+1, 0 или -1) проверка граничных условий вывод на индикатор символа DATA_OUT секция основного кода да

Описание модуля вывода данных и его блок-схема

Модуль вывода данных обеспечивает проверку готовности данных (в случае готовности установлен бит DATA_READY), в зависимости от этого – загрузку в регистр-аккумулятор либо «пустого» символа (дефис средний), либо – символа, полученного из его позиции и содержимого массива принятых данных.

Генерируем параллельный строб

Сдвиг данных аккумулятора влево

Данные готовы?

нет

да

Загрузка в аккумулятор «пустого» символа

(IND_Z), дефис средний

Пользуясь значением номера символа (SYMB_PTR), получаем его из массива RxD_IN, производим ограничение по модулю 16, и получаем выводимое на индикатор значение из таблицы SEGMENT_CONVERTION_TAB.

Счетчик=8

Вывод бита переноса в порт

Генерируем последовательный строб

(Счетчик -1) равен 0?

да

нет

конец

Карта памяти системы

А. Память программ (FLASH).

Вектора прерывания – 0x0÷0x25, длина – 38 байт,

Код программы – 0x26÷0xE7, длина – 194 байт,

Таблица «SEGMENT_CONVERTION_TAB»– 0xE7÷0xF7, длина – 16 байт.

Б. Память данных (внутреннее ОЗУ).

Регистры РОН – 0x0÷0x7, длина – 8 байт,

Переменные – 0x8÷0x14, длина – 13 байт,

Битовые переменные – 0x20.0÷0x20.2, длина –3 бита,

Стек – 0x78÷0x7F, длина – 8 байт.

ВСЕГО:

248 bytes of CODE  memory

13 bytes of DATA  memory

8 bytes of IDATA memory

3 bits  of BIT   memory

Программа основного модуля

; тактовая частота контроллера 24 МГц

#include "ioAT89C2051.h"  ; файл API для AT89C2051

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;

; МОДУЛЬ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ  ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

NAME CSTARTUP

EXTERN  main        ; метки из внешних модулей,

EXTERN  INT_0       ; на которые есть ссылки из данного модуля

EXTERN  INT_1

EXTERN  TC0_INT

EXTERN  TC1_INT

EXTERN  RS_INT

ASEGN INTVEC:ROOT  ; абсолютный сегмент. в нем - таблица вызовов прерываний

; ROOT означает, что его нельзя исключить при компоновке

CSTARTUP

ORG 0x00

JMP main  ; основной модуль

ORG 0x03

;        JMP INT_0 ; внешнее прерывание INT0.  Если оно требуется, раскомментируй эту команду

JMP main  ; защита

ORG 0x13

;        JMP INT_1 ; внешнее прерывание INT1.  Если оно требуется, раскомментируй эту команду

JMP main  ; защита

ORG 0x0B

JMP TC0_INT ; прерывание Т/С 0 (Таймер 0).  Если оно требуется, раскомментируй эту команду

JMP main  ; защита

ORG 0x1B

;        JMP TC1_INT ; прерывание Т/С 1 (Таймер 1).  Если оно требуется, раскомментируй эту команду

JMP main  ; защита

ORG 0x23

JMP RS_INT  ; прерывание приемопередатчика.  Если оно требуется, раскомментируй эту команду

ENDMOD; КОНЕЦ МОДУЛЯ CSTARTUP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ                   ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

NAME    main      ; имя модуля main

PUBLIC  main      ; имя этого модуля, доступное для других модулей

EXTERN RS_INT

#include "Variables.h"  ; там - общие для всех модулей переменные

STACK ISTACK      ; сегмент области стека

; (линкер размещает его в верхней области внутренней памяти, 0xA0-0xFF, для MCS-52

; или в нижней области 0x08-0x7F - в нашем случае - см. файл AT89C2051.xcl )

; Размер сегмента задается в настройках проекта Project/options/GeneralOptions/Stack/Stack sizes/IDATA

; При отладке, после сброса процессора, область стека в окне памяти IDATA обозначена символом cd

RSEG  RCODE   ; сегмент программного кода

main

MOV   SP, #(SFB(ISTACK)-1); инициализация стека на начало сегмента ISTACK.

MOV   IE, #00010010B  ; прерывания  (разрешёны прерывания последователього порта и таймера Т0)

MOV   IP, #00000010B  ; приоритеты  (максимальный - у таймера Т0)

CLR   A               ; обнуляем аккумулятор

MOV   TH1, #243       ; частота для последовательного интерфейса - 24000/12/16/(256-243) = 9,6 кГц

CPL   A

MOV   P3, A				; инициализация порта P3 (записываем число 0xFF)

MOV   P1, #11111000B  		; обнуляем ножки, выходящие на регистр 74HC595

MOV   SCON, #01010000B		; последовательный порт - в режиме 1

MOV   PCON, # 00H			;  при f кварца=24000, не удвоена (бит SMOD =0).

MOV   TMOD, #00100001B	; таймер 0 - в режиме 1, таймер 1 - в режиме 2 (он задает последовательного интерфейса)

; частота  прерываний  Т0 - 24000000/12/65536 = 30,5 Гц.

MOV   TCON, #01010000B	; таймеры включены, INT0, INT1 - срабатывают  по низкому уровню

; (сброс нужно осуществлять IE0, IE1 - в П/п обработки прерываний INT0, INT1 )

; инициализация переменных

CLR   A

MOV   SYMB_PTR, A				; указатели - на первый символ

MOV   Rx_PTR, A

MOV   AR_Counter, #AR_StartTime		; "взвод" счетчика автоповтора клавиатуры

CLR   DATA_READY		; данные пока не готовы (бит будет выставлен в подпрограмме RS_INT - обработки прерывания приемопередатчика)

CLR   T0_INT_FLAG		; прерывания таймера T0 пока не было

CLR   AR_Mode		; автоповтор неактивирован

SETB  IE_EA			; разрешение прерываний

; секция основного кода

ACALL DATA_OUT          ; вывод на индикатор пустого значения, поскольку данные пока не готовы

CYC:	JNB   DATA_READY, CYC	; готовность данных к передаче

CLR   LED_OUT		; зажгли светодиод работы

ACALL KEYB_SCAN         ; опрос клавиатуры

ADD   A, SYMB_PTR       ; вычисление нового номера выводимого на индикатор числа

JNB   ACC.7, main_1

CLR   A                 ; если результат меньше нуля, обнуляем номер

main_1: CJNE  A, #Buff_Size, main_2

main_2: JC    main_3

MOV   A, #(Buff_Size-1) ; если номер больше максимального, ограничиваем его сверху

main_3: MOV   SYMB_PTR, A       ; модификация номера выводимого числа

ACALL DATA_OUT          ; вывод на индикатор текущего значения

SJMP  CYC

;-----------------------------------------------------------------------;

; ОБЛАСТЬ ПОДПРОГРАММ ВНУТРИ МОДУЛЯ MAIN;

;----------------------------------------------------------------------;

;************************************************************

; выход данных из аккумулятора на сдвиговый регистр 74HC595 *

;************************************************************

DATA_OUT:

JB    DATA_READY, DATA_OUT_GET	; если не готовы данные, то выводим пустой символ (средний дефис)

MOV   A, #(IND_Z-SEGMENT_CONVERTION_TAB) ; загрузка пустого символа

AJMP  ACC_OUT

; получение требуемого числа

DATA_OUT_GET:

MOV   A, SYMB_PTR                       ; указатель номера символа, выводимого на индикатор

ANL   A, #0x0F                          ; ограничение числа по модулю 16

ACC_OUT:

MOV   DPTR, #SEGMENT_CONVERTION_TAB	; загрузка таблицы перекодировки числа

MOVC  A, @A+DPTR                        ; получаем само число для вывода на индикатор

; вывод данных в порт на сдвиговый регистр 74HC595

DATA_OUT_PORT:

MOV   R1, #08H	        ; счётчик сдвига в байте

DATA_OUT_CYC:

RLC   A		        ; СДВИГ ДАННЫХ - В С

MOV   IND_DATA, C	; вывод бита наружу

NOP                     ; задержка

SETB  SH_cp             ; начало последовательного строба

NOP                     ; задержка

CLR   SH_cp		; конец последовательного строба

DJNZ  R1, DATA_OUT_CYC

SETB  ST_cp		; начало параллельного строба

NOP                     ; задержка

CLR   ST_cp             ; конец параллельного строба

RET

;*******************

; опрос клавиатуры *

;*******************

; возвращает в аккумуляторе код нажатой кнопки ("вверх" - 0x01, "вниз" - 0xFF, "не нажата" - 0x00)

KEYB_SCAN:

; опрос порта на нажатые клавиши

CLR   A

MOV   C, KNOBE_PLUS             ; Если кнопка нажата, то C=0

CPL   C

RLC   A                         ; если кнопка "+" нажата, то А=1

MOV   C, KNOBE_MINUS            ; Если кнопка нажата, то C=0

CPL   C

SUBB  A, #0x0                   ; если кнопка "-" нажата, то А=А-1

; при обеих нажатых кнопках, результат будет нулевым

MOV   NEW_KeyCode, A            ; сохранение полученного кода клавиши

XRL   A, OLD_KeyCode            ; сравнение нового и старого кода

MOV   OLD_KeyCode, NEW_KeyCode  ; обновление кода клавиши

JZ    KEYB_SCAN_AUTOREPEAT_TEST ; если коды одинаковые, то на проверку автоповтора

MOV   A, NEW_KeyCode            ; вторично получаем новый код

MOV   AR_Counter, #AR_StartTime ; взводим счетчик автоповтора на AR_StartTime

CLR   AR_Mode                   ; сбрасываем бит режима автоповтора

KEYB_SCAN_OUT:

RET

; секция автоповтора клавиш

KEYB_SCAN_AUTOREPEAT_TEST:

JNB   T0_INT_FLAG, KEYB_SCAN_AR_OUT ; если не было прерывания от таймера Т0, то на выход

CLR   T0_INT_FLAG                   ; иначе - очищаем бит прерывания

DJNZ  AR_Counter, KEYB_SCAN_AR_OUT  ; проверяем значение счетчика автоповтора. Если не досчитал до 0, то выход

SETB  AR_Mode                       ; иначе - переключаем режим в активный

MOV   AR_Counter, #AR_Period        ; взводим счетчик автоповтора на AR_Period

MOV   A, NEW_KeyCode                ; загружаем в аккумулятор код клавиши

KEYB_SCAN_AR_OUT:

RET

; ТАБЛИЦА ПЕРЕКОДИРОВКИ ЧИСЛА В ЗНАЧЕНИЕ 7ми СЕГМЕНТНОГО ИНДИКАТОРА

; резервируются константы в памяти программ

SEGMENT_CONVERTION_TAB:

DB 11111001B ; 0

DB 00010001B ; 1

DB 11011100B ; 2

DB 10011101B ; 3

DB 00110101B ; 4

DB 10101101B ; 5

DB 11101101B ; 6

DB 00011001B ; 7

DB 11111101B ; 8

DB 10111101B ; 9

DB 01111101B ; A

DB 11111101B ; B

DB 11101000B ; C

DB 11010101B ; d

DB 11101100B ; E

DB 01101100B ; F

IND_Z:  DB 00000100B ; дефис средний

ENDMOD; КОНЕЦ МОДУЛЯ main

END ; КОНЕЦ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ

### Приложение А (титульный лист проекта)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Информационные радиосистемы»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

«Разработка микропроцессорной системы»

Проверил:                    ___________Букварев Е.А.

Выполнил:

студент гр.ХХ-Х-Х	    ___________Иванов И.И.

Нижний Новгород

2009

### Список литературы

1. Новиков Ю.В. Основы микропроцессорной техники. Курс лекций: Учеб.пособие / Ю. В. Новиков, П. К. Скоробогатов. - 2-е изд.,испр. - М.: Интернет-Ун-т Информ.Технологий, 2004. - 440 с.: ил. - (Основы информ.технол.). - Библиогр.:с.431-432. - Прил.:с.416-430. - ISBN 5-9556-0016-7.

2. Материалы сайта www.intuit.ru.

3. Материалы сайта www.angstrem.ru (по микроконтроллеру 1878ВЕ1).

4. Материалы сайтов www.atmel.ru, www.atmel.com (по микроконтроллерам AVR, AT89).

5. Материалы сайта www.ti.com (по микроконтроллерам MSP430).

6. Электронные материалы, выдаваемые преподавателем при получении темы.