3.1 Задание Д-1.  Движение твердого тела

3.1.1 Исследование поступательного и вращательного движений твердого тела

Механическая система состоит из колес 1 и 2, центры тяжести которых лежат на оси вращения, и груза 3. К ведущему колесу приложена движущая сила Р = Р(t). Время отсчитывается от некоторого момента t=0, когда угловая скорость колеса 1 равна: ω10=2 c−1. Момент сил сопротивления, приложенных к ведомому колесу, равен Мс. Другие силы сопротивления движению системы не учитывать.

Радиусы больших и малых окружностей: R1=30 см, r1=20 см, R2=50см, r2=30 см; радиусы инерции колес: ρ1=25 см, ρ2=40 см. Массы колес 1, 2 и груза 3 равны m1, m2, m3 (табл. 1), схемы механических систем показаны на рис. 3.1 – 3.10. По этим условиям выполняются следующие задачи: найти уравнение движения тела (табл. 1), определить натяжение нитей в момент t1=3 c, а в вариантах, где имеется соприкосновение колес 1 и 2, найти усилие в точке их касания.

Таблица 1

Данные к заданиям Д-1

| Вари-ант | m1, кг | m2, кг | m3, кг | P, H | Mс, Нм | Тело, для которого нужно найти уравнение движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л,М,Н,О, | 100 | 150 | 150 | 6000+100t | 200 | 3 |

|  | Рис. 3.6 (Р,С,Т) |
| --- | --- |

3.2.2 Указания по выполнению задания Д-1

1. Показать все внешние силы, включая реакции связей, приложенные к твердому телу.

- Вычислить сумму моментов всех внешних сил относительно оси вращения MxFke, считая положительными те из них, которые способствуют вращению, и отрицательными, которые ему препятствуют.

3. Записать   дифференциальное   уравнение   вращения   твердого   тела ,  решить прямую или обратную задачу динамики.

Динамические уравнения поступательного движения твердого тела совпадают с динамическими уравнениями динамики точки. Указания по их применению даны в задании Д-1.