Кафедра  инфокоммуникационных

и профессиональных  дисциплин

Дисциплины:  «Теоретические основы электротехники»  и

«Основы компьютерного анализа электрических цепей»

# Лабораторная работа  № 3

## Исследование  свойств  линейных

## электрических  цепей  постоянного  тока

# Методические  указания  к  лабораторной  работе

Нижний Новгород

2021

## Исследование свойств линейной электрической цепи постоянного тока.  Метод.  указания  к  лаб.  работе/ М.Г. Тылес. Н.Новгород,  ВВФ МТУСИ,  2021.

Дано  описание  лабораторной  работы, в которой исследования относятся к разделам, изучаемым в двух дисциплинах: «Теоретические основы электротехники»  и  «Основы компьютерного анализа электрических цепей». Свойства электрических цепей изучаются в первой дисциплине, а экспериментальные исследования, предусмотренные как в первой, так и во второй дисциплинах, реализуются в виртуальной лаборатории   компьютерном  классе  при  использовании  программного  комплекта  Micro-Cap.

# Методические  указания  к  лабораторной  работе  предназначены  для студентов  дневной  и  заочной  форм   обучения  по  направлению  «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

Методические указания одобрены

на заседании кафедры ИКиПД   26  августа  2021 г.

Протокол №  15

# Лабораторная  работа  № 3

## Исследование свойств линейной электрической цепи постоянного тока

Цель работы: Изучение свойств линейных цепей, освоение методики  экспериментального  исследования  этих свойств  в  режиме  постоянных  токов посредством компьютерного анализа и методики обработки  результатов  эксперимента.

1. Свойства линейной электрической цепи

Линейной считается электрическая цепь, в которой структура цепи и величины всех сопротивлений остаются неизменными при любых режимах работы (при любых величинах токов в ветвях).

Уравнения, составленные для такой цепи на основе законов Кирхгофа, имеют постоянные коэффициенты, определяемые структурой цепи и параметрами элементов.

Это обуславливает два замечательных свойства линейных цепей: свойство пропорциональности и свойство аддитивности, называемое также принципом суперпозиции.

Свойство пропорциональности  при изменении величины воздействия на цепь в виде источника ЭДС или источника тока в несколько раз реакция цепи изменяется во столько же раз. Под реакцией подразумевается совокупность токов в ветвях и напряжений на участках цепи.

Свойство аддитивности (принцип суперпозиции)  реакция цепи на сложное воз действие из нескольких составляющих равна сумме реакций цепи на каждую составляющую воздействия в отдельности.

В теории электрических цепей известна «Теорема об эквивалентном генераторе (активном двухполюснике)», которая формулируется так:

«электрическую цепь любой сложности по отношению к выделенной ветви можно представить в виде идеального источника ЭДС (или тока) и внутреннего сопротивления».

На выводах этой теоремы базируется метод расчета режима  метод эквивалентного генератора.

Данная лабораторная работа проводится для экспериментальной проверки проявления указанных свойств в цепях постоянного тока.

Лабораторная работа имеет три раздела:

- исследование проявления свойства пропорциональности;

- исследование проявления свойства аддитивности (принципа суперпозиции);

- исследование свойств эквивалентного генератора и возможности его использования.

2. Описание  лабораторной  установки  и  задание  к  работе

Исследования  проводятся  в  виртуальной  лаборатории  (на  ПЭВМ)  с использованием  программного  комплекта  (ПК) Micro-Cap 12 (или Micro-Cap 11).

Каждый студент, выполняющий лабораторную работу,  получает  индивидуальный  вариант  исследуемых  цепей,  отличающийся  от  других  параметрами источников ЭДС, источника тока и элементов в ветвях  (табл. 1). Номер индивидуального варианта совпадает с порядковым номером фамилии студента в списке группы.

Рис. 1. Типовая схема цепи

На  рис. 1  приведена  типовая схема  цепи постоянного тока.

Величины сопротивлений и параметры источников указаны на рис. 1 в качестве примера.

В каждом индивидуальном варианте состав цепи и числовые значения параметров задаются раздельно в табл. 1. Исследуемые  цепи  могут  содержать  один или два  источника  постоянных ЭДС и источник тока.

Состав цепи, параметры  источников и сопротивлений

Таблица  1

| №№ вариантов | Источники и сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J, мА | E1, В | E2, В | E3, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | N |
| 1 | 15 |  | 24 |  | 120 | 75 | 110 | 2 |
| 2 |  | 28 |  | 36 | 210 | 300 | 150 | 1 |
| 3 | 28 | 34 | 25 |  | 305 | 410 | 250 | 3 |
| 4 |  | 18 | 41 | 22 | 404 | 202 | 100 | 1 |
| 5 |  |  | 60 | 48 | 550 | 440 | 640 | 2 |
| 6 | 20 | 36 |  |  | 180 | 95 | 200 | 3 |
| 7 | 44 | 58 |  | 26 | 256 | 340 | 180 | 3 |
| 8 | 25 |  |  | 70 | 150 | 250 | 340 | 1 |
| 9 | 19 | 44 |  |  | 90 | 180 | 260 | 2 |
| 10 |  | 65 | 81 |  | 85 | 125 | 160 | 3 |
| 11 | 30 |  |  | 66 | 110 | 180 | 300 | 2 |
| 12 | 35 |  | 52 |  | 150 | 256 | 410 | 1 |
| 13 |  | 33 | 55 |  | 250 | 120 | 202 | 3 |
| 14 |  |  | 48 | 83 | 100 | 210 | 440 | 2 |
| 15 | 40 | 67 |  |  | 640 | 305 | 95 | 3 |
| 16 | 32 | 26 |  | 56 | 200 | 404 | 256 | 1 |
| 17 |  | 15 |  | 26 | 180 | 550 | 150 | 3 |
| 18 |  |  | 64 | 49 | 340 | 180 | 90 | 2 |
| 19 |  | 22 | 29 |  | 260 | 256 | 85 | 3 |
| 20 | 28 |  |  | 32 | 160 | 150 | 110 | 1 |
| 21 |  | 81 | 95 |  | 75 | 90 | 150 | 2 |
| 22 | 46 |  |  | 74 | 300 | 85 | 250 | 3 |
| 23 |  | 46 | 76 |  | 410 | 340 | 100 | 1 |
| 24 |  | 33 |  | 54 | 202 | 260 | 180 | 2 |
| 25 | 59 | 24 | 47 |  | 440 | 160 | 125 | 1 |
| 26 |  | 38 | 54 | 18 | 95 | 300 | 180 | 3 |
| 27 |  | 25 | 71 | 86 | 364 | 410 | 256 | 2 |
| 28 | 24 |  | 43 |  | 250 | 202 | 120 | 1 |
| 29 | 25 | 46 |  | 72 | 160 | 440 | 210 | 3 |
| 30 | 30 | 30 | 20 |  | 150 | 95 | 64 | 2 |
| 31 |  |  | 48 | 83 | 120 | 200 | 315 | 2 |
| 32 | 30 | 27 |  |  | 340 | 305 | 195 | 3 |
| 33 | 48 | 21 |  | 26 | 236 | 404 | 383 | 1 |
| 34 |  | 35 |  | 46 | 145 | 350 | 390 | 3 |
| 35 | 26 |  | 48 | 37 | 430 | 180 | 290 | 2 |
| 36 | 19 |  | 33 |  | 220 | 175 | 310 | 2 |
| 37 |  | 38 |  | 25 | 232 | 146 | 90 | 1 |
| 38 | 28 | - | 28 | 34 | 205 | 310 | 250 | 3 |
| 39 |  | 20 | 37 | 42 | 424 | 262 | 210 | 3 |

N - номер ветви, выделяемой для исследования свойств эквивалентного генератора.

3. Экспериментальная часть

Приступая к выполнению экспериментальных исследований сразу начинайте оформлять отчет по работе.

Создайте титульный лист, взяв за основу титульный лист данных методических указаний. Скопируйте и поместите в отчет всю третью страницу данных указаний, где содержится название работы, цель ее, описаны основные свойства линейной цепи и приведена структура лабораторной работы. Скопируйте в отчет типовую схему.

Определите структуру цепи и числовые данные своего индивидуального варианта, оформив их в таблице 2, где пока находятся данные автора методических указаний, которые будут использоваться в примерах.

Состав цепи, параметры  источников и сопротивлений в индивидуальном варианте

Таблица  2

| № инд. варианта | Источники и сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J, мА | E1, В | E2, В | E3, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | N |
| 32 | 20 |  | 25 | 35 | 100 | 100 | 100 | 2 |

N - номер ветви, выделяемой для исследования свойств эквивалентного генератора.

На рабочем поле  ПК Micro-Cap составьте полную схему цепи, соответствующую заданию. Обратите внимание, что источники напряжения нумеруются в порядке введения их на рабочее поле ПК Micro-Cap.

Рис. 2. Схема цепи (вариант 32)

После этого приступайте к выполнению разделов исследований.

- исследование проявления свойства пропорциональности;

- исследование проявления свойства аддитивности (принципа суперпозиции);

- исследование свойств эквивалентного генератора и возможности его использования.

3.1. Исследование проявления свойства пропорциональности

В цепи оставляем только один источник из заданных. Каждый студент сам определяет, какой источник поставить в цепь.

Автор методических указаний выбрал источник тока (рис. 2) типа Current Source в функции None и провел исследование режимов при трех значениях тока этого источника, используя в среде ПК Micro-Cap 12 режим анализа Dynamic DC.

Результаты исследований показаны на рис. 3, рис. 4, рис. 5 и сведены в таблице 3.

Рис. 3. Режим в цепи с источником тока 30 мА

Рис. 4. Режим в цепи с источником тока 20 мА

Рис. 5. Режим в цепи с источником тока 10 мА

Режимы в цепи при различных величинах тока источника тока

Таблица 3

| Ток источника I1, мА | Напряжение узла U1, В | Токи в ветвях, мА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IR1, мА | IR2, мА | IR3, мА |
| 30 | -1 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | -666.667 m | 6.667 | 6.667 | 6.667 |
| 10 | -333.333 m | 3.333 | 3.333 | 3.333 |

Анализ числовых значений токов и напряжений в разных строках таблицы 3 дает возможность сделать вывод: линейная цепь действительно обладает свойством пропорциональности.

3.2. Исследование проявления свойства аддитивности (принципа суперпозиции)

Рассматриваем электрическую цепь с тремя заданными источниками (рис. 6).

Рис. 6. Схема цепи со всеми источниками (вариант 32)

Определяем токи и напряжения в этой цепи (рис. 7), используя в среде ПК Micro-Cap 12 режим анализа Dynamic DC.

Направления токов в этом режиме будем считать положительными.

Затем анализируем режим в цепи при поочередном воздействии только одного источника, оставляя один и исключая другие посредством обнуления величины напряжения (у источников типа Voltage Source) или тока (у источников типа Current Source). Результаты исследований (рис. 8, рис. 9 и рис. 10) сгруппированы в таблице 4.

Рис. 7. Режим в цепи при действии всех источников

Рис. 8. Режим в цепи при действии только источника тока

Рис. 9.  Режим при действии источника ЭДС во второй ветви

Рис. 10.  Режим при действии источника ЭДС в третьей ветви

Результаты исследования цепи с тремя источниками

при раздельном и совместном действии

Таблица 4

| Источники |  |  | Напряжения узлов, В |  |  | Токи в ветвях, мА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1, А | V1, В | V2, В | U1, В | U2, В | U3, В | IR1, мА | IR2,мА | IR3, мА |
| 0,02 | нет | нет | -0,667 | 0 | 0 | -6,667 | 6,667 | 6,667 |
| нет | 25 | нет | 8,333 | 25 | 0 | 83,333 | 166,667 | -83,333 |
| нет | нет | 35 | 11,667 | 0 | 35 | 116,667 | -116,667 | 233,333 |
| Суперпозиция (суммируем значения в предыдущих строках) |  |  | 19,333 | 25 | 35 | 193,333 | 56,667 | 156,667 |
| Совместное действие источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,02 | 25 | 35 | 19,333 | 25 | 35 | 193,333 | 56,667 | 156,667 |

Сопоставляя значения токов и напряжений в цепи при совместном действии всех заданных источников с результатами суперпозиции режимов при раздельном воздействии, убеждаемся в проявлении свойства аддитивности.

3.3. Исследование свойств эквивалентного генератора

и возможности его использования

Исключаем из цепи ветвь с номером "2", оставив на рисунке схемы кусочек проводника. Все, что осталось на рисунке, образует активную линейную часть (двухполюсник с выводами "черточка"-"корпус"). Будем представлять ее в виде эквивалентного генератора, определяя его параметры. На рис. 11 представлен режим холостого хода: Uab=U1=16.5 В.

Рис. 11. Активный двухполюсник в режиме «холостого хода»: Uхх=U1=16.5 В

Для измерения тока короткого замыкания активного двухполюсника на место второй ветви ставим маленькое сопротивление R4=1.0 мкОм. Это эквивалентно измерению этого тока амперметром. Режим КЗ представлен на рис. 12:  Iкз=330 мА

Рис. 12. Определение тока короткого замыкания (I4=330 мА)

Рассчитываем внутреннее сопротивление эквивалентного генератора

Rвнутр=UabIкз=16,50,33=50,0 Ом

Составляем эквивалентную цепь, включая эквивалентный генератор с ЭДС  Vekv и внутренним сопротивлением Rgen последовательно с элементами второй ветви V1 и R2  (рис. 13)

Рис. 13. Режим в цепи с эквивалентным генератором

Сравнивая режим второй ветви на рис. 13 с режимом этой ветви в полной схеме цепи на рис. 7, убеждается в совпадении значений тока I2=56.667 mA и напряжения U2=19.333 В

Таким образом, утверждение теоремы об эквивалентном генераторе подтверждено.

Следовательно, метод эквивалентного генератора для расчета режима в одной ветви сложной цепи можно уверенно использовать.

Кафедра  инфокоммуникационных

и профессиональных  дисциплин

Дисциплины:  «Теоретические основы электротехники»  и

«Основы компьютерного анализа электрических цепей»

# Лабораторная работа  № 3

## Исследование  свойств  линейной

## электрической  цепи  постоянного  тока

Выполнил студент гр. БИНз-21

_____________________В.А. Симаков

Принял доцент кафедры ИКиПД

_____________________М.Г. Тылес

_____________________________

Нижний Новгород

2022