Расчет критического времени эвакуации по повышенной температуре (tкр, час):

где В - размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и свободного объема помещения, кг.

Ср – удельная изобарная теплоемкость газа кДж кг -1. Принимаем 1,01 кДж кг-1.

Vсв – свободный объем помещения, м3. Vсв = 0,8*V.

V – объем помещения, м3.

Допускается принимать его равным 80% геометрического объема.

φ = 0,1 – коэффициент теплопотерь.

η = 0,9 – коэффициент полноты горения;

Q – низшая теплота сгорания материала, кДж/кг (табл. 1);

А – размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость выгорания горючего материала, площадь пожара и форму поверхности горения, кг·с-n.

Для кругового распространения пламени по поверхности равномерно распределенного в горизонтальной плоскости горючего материала вычисляется следующим образом:

где ΨF – удельная массовая скорость выгорания горючего вещества, кг/м2с (табл. 1);

– линейная скорость распространения пламени по поверхности горючего материала, м/с, (табл. 2).

n - показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала во времени n = 3.

tо – начальная температура воздуха в помещении, °С;

z – безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения ОФП по высоте помещения. Принимаем z = 1,1.

Далее находят количество материала (m), выгоревшего к моменту tкр:

m = A* tкр,

где tкр – критическая продолжительность пожара, часы.

Полученную массу сравнивают с массой горючего материала (М) на защищаемом объекте. Если m > М (расчетная масса горючего вещества, при сгорании которой ОФП достигают предельного значения, превышает фактическую массу горючего вещества, имеющегося на объекте), то можно сделать вывод, что данное горючее вещество не представляет опасности. То есть при сгорании всей массы этого горючего вещества уровень опасного фактора пожара, по которому производился расчет, не достигнет предельного (опасного для человека) значения.

Таблица 1

Средняя скорость выгорания и низшая теплота сгорания веществ и материалов

| Вещества и материалы | YF, удельная массовая скорость выгорания, кг/м2с | Низшая теплота сгорания, Q, кДж/кг |
| --- | --- | --- |
| Хлопок | 21300 | 15700 |

Таблица 2

Линейная скорость распространения пламени по поверхности материала

| Материал | Линейная скорость распространения пламени по поверхности горючего материала J, м/с |
| --- | --- |
| Хлопок | 420 |

Варианты заданий:

Рассчитать по своему варианту:

1. Критическое время эвакуации для заданного горючего вещества, находящегося в помещении.

2. Определить будут ли представлять опасность при эвакуации людей из помещения в случае пожара горючее вещество, находящееся в помещении.

Таблица 3

Данные по вариантам для выполнения расчета критического времени эвакуации

| № Варианта | Размер помещения | tо, оС | Горючее вещество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | 40х10х3 | 22 | хлопок | 500 |

Размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и свободного объема помещения, кг.

Удельная массовая скорость выгорания горючего материала, площадь пожара и форма поверхности горения

Расчет критического времени эвакуации по повышенной температуре (tкр, час):

Количество материала (m), выгоревшего к моменту tкр:

m= А*ткр =

(во всех случаях неверен расчёт ТКР)