Расчетно-графическая работа

по дисциплине: «Программные средства профессиональной деятельности»

ТЕМА: «РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ MATHCAD И MATLAB»

Задание 2. Расчет цепей переменного однофазного синусоидального тока в системах Mathcad и Matlab

Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (таблицы 2.1, 2.2, 2.3) и изображенной на рис. 2.1 в  системах Mathcad и Matlab выполнить следующее:

- Рассчитать комплексы токов во всех ветвях исходной схемы на основе уравнений, составленных по законам Кирхгофа в комплексной форме;

- Определить комплексы токов во всех ветвях методом контурных токов, записать мгновенные значения токов в цепи;

- Определить показание ваттметра;

- Составить уравнения баланса активных и реактивных мощностей в цепи и проверить, с какой точностью они выполняются;

- По найденным значениям комплексов токов и напряжений построить совмещенные векторную и топографическую диаграммы токов и напряжений;

Во всех вариантах ЭДС изменяются по синусоидальному закону. Амплитудные значения и начальные фазы заданы в таблице 2.2, значения сопротивлений – в таблицах 2.1 и 2.3.

Таблица 2.1

| Параметр схемы | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| R1, Ом | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 50 | 60 | 25 | 35 | 15 |
| R2, Ом | 50 | 30 | 50 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| XL1, Ом | 5 | 20 | 30 | 15 | 20 | 10 | 40 | 10 | 20 | 30 |
| XC1, Ом | 0 | 15 | 20 | 10 | 30 | 40 | 14 | 50 | 60 | 10 |
| XL2, Ом | 8 | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 |
| XC2, Ом | 10 | 20 | 30 | 25 | 5 | 15 | 40 | 20 | 10 | 50 |

Таблица 2.2

| Параметр схемы | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 0 |
| E1m, B | 141 | 70,5 | 42,3 | 70,5 | 112,8 | 70,5 | 141 | 0 | 98,7 |  | 0 |  |
| 1,  | 30 | 60 | 30 | 90 | -60 | -15 | -45 | 0 | 45 |  | 0 |  |
| E2m, B | 0 | 0 | 282 | 141 | 0 | 56,4 | 0 | 70,5 | 0 |  | 112,8 |  |
| 2,  | 0 | 0 | -75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 |  | 0 |  |
| E3m, B | 84,6 | 84,6 | 0 | 0 | 211,5 | 0 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |  | 84,6 |  |
| 3,  | 0 | -270 | 0 | 0 | -270 | 0 | 0 | -270 | -90 |  | 40 |  |

Таблица 2.3

| Параметр схемы | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 2 | 3; 4 | 4; 5 | 6; 7 | 8; 9 | 0 |
| XL3, Ом | 10 | 25 | 30 | 10 | 20 | 5 |
| XC3, Ом | 20 | 10 | 20 | 10 | 40 | 30 |
| XL4, Ом | 12 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| R3, Ом | 25 | 18 | 20 | 30 | 25 | 10 |
| XC4, Ом | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 | 50 |
| XL5, Ом | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| R4, Ом | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| XC5, Ом | 30 | 0 | 20 | 0 | 7 | 25 |
| R5, Ом | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |

Рисунок  2.1