Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

##### Ю.С. Черных

Теория электрических цепей

Методические указания к контрольной работе

по дисциплине «Теория электрических цепей»

Новосибирск

2021

Ю.С. Черных

В методических указаниях приведены решения типовых задач контрольной работы по дисциплине "Теория электрических цепей" для студентов дистанционного обучения

Кафедра Теории электрических цепей

Общие указания к выполнению контрольной работы

При подготовке к выполнению контрольной работы по курсу «Теория электрических цепей» студенты должны изучить соответствующие разделы теоретического курса, произвести необходимые расчеты по заданию, научиться оценивать правильность  получаемых расчетов.

Выбор варианта

Контрольные задания содержат сто вариантов.

Каждый студент выполняет задание по одному из вариантов согласно двум последним цифрам своего пароля.

Требования к оформлению расчетно-графической работы

Контрольная работа выполняется на ПК. Файл с выполненной работой  отправляется на проверку преподавателю. При наличии замечаний, студенту необходимо прислать новый файл с исправлениями для повторной проверки.

Решение каждой задачи должно начинаться с выписанных всех численных данных задания и изображенной электрической схемы. Все величины: сопротивления, ЭДС, напряжения, токи и т. д., буквенные обозначения которых применяют в ходе решения, должны быть показаны на схемах, сопровождающих решение задач.  Принятые обозначения нельзя менять в ходе решения одной задачи. Нельзя в одной задаче одинаково обозначать разные величины!

При выполнении контрольной работы следует соблюдать следующий порядок изложения: теоретическое обоснование, уравнения, подстановка чисел, результат с указанием единиц измерения. Расчеты должны выполняться с обычной инженерной точностью (до трех - четырех значащих цифр).

Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы.

Масштабы графиков должны быть равномерными, при этом масштаб должен быть показан вдоль осей равномерными цифровыми метками (например: 0,2; 0,4 и т. д.). В конце осевых линий графика указывают отложенную величину измерения и, использованные для меток, единицы измерения.

При выполнении контрольной работы необходимо изучить теорию переходных процессов (см. раздел «Теория», параграфы 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, главы 7, 8 и 9).

- Пример решения задачи 1

Цепь  на рисунке 1.1 содержит резисторы R1=1 кОм,  R2=1,5 кОм,  R3=0,5 кОм,   R4=2,5 кОм,   индуктивность L=6.3 мГн  и источник постоянного напряжения E=9 В.  В момент t=0  происходит размыкание ключа К и в цепи возникает переходный процесс.

Требуется: рассчитать основные характеристики процесса, получить выражения для токов i1t , i2t,  i3t  и напряжения uLt классическим методом; построить графики указанных токов и напряжений, рассчитать ток i2t операторным методом.

Рис. 1.1 – Исходная схема

Решение:

- Находим токи i1 , i2,  i3  и напряжение uL в три момента времени t: 0-, 0+,∞.

  - Момент  t=0-.

Он соответствует стационарному состоянию цепи до коммутации. В этом состоянии резистор R4 закорочен ключом К и не влияет на работу цепи. Сама схема (рис. 1.2) представляет собой цепь, в которой  uL 0-=0, поэтому она может быть рассчитана методом свертывания по следующим формулам:

i1 0-=ER1+R2∙R3R2+R3=91+1,5∙0,51,5+0,5∙103=6,5∙10-3 А=6,5 мА         (1.1)

Рис. 1.2 – Схема до коммутации ключа

i2 0-=i1 0-R3R2+R3=6,5∙10-30,5∙1031,5+0,5∙103=1,6 мА                      (1.2)

i3 0-=i1 0--i2 0-=6,5∙10-3-1,6∙10-3=4,9 мА                            (1.3)

  - Момент  t=0+.

Этот момент является первым мгновением после размыкания ключа. В соответствие с первым законом коммутации ток, протекающий через катушку индуктивности, сохраняет свое значение, т.е.

i2 0-=i20+=1,6 мА                                                (1.4)

Остальные величины находим путем составления и решения системы уравнений по законам Кирхгофа, описывающих электрическое состояние цепи в момент  t=0+ (рис. 1.3):

Рис. 1.3 – Схема после коммутации ключа

i10+-i20+-i30+=0i10+∙R1+i20+∙R2+uL0+=Ei10+∙R1+i30+∙R3+R4=E 			(1.5)

Подставляя в (1.5) известные величины, получаем систему

i10+-1,6∙10-3-i30+=0i10+∙1∙103+1,6∙10-3∙1,5∙103+uL0+=9i10+∙1∙103+i30+∙0,5∙103+2,5∙103=9

Решая систему, находим

i10+=3,45 мА,  i30+=1,85 мА,  uL0+=3,15 В.

  - Момент t→∞.

Данный момент означает новое стационарное состояние цепи после окончания переходного процесса. Внешне схема при t→∞ соответствует рис. 1.3, причем uL(∞ )=0, а токи рассчитываются снова методом свертывания по формулам:

i1∞=ER1+R2∙R3+R4R2+R3+R4=91+1,5∙0,5+2,51,5+0,5+2,5∙103=4,5 мА            (1.6)

i2∞=i1∞R3+R4R2+R3+R4=4,5∙10-30,5+2,5∙1031,5+0,5+2,5∙103=3 мА         (1.7)

i3∞=i1∞-i2∞=4,5∙10-3-3∙10-3=1,5 мА                                      (1.8)

- Расчет токов  i1t, i2(t),  i3t  и напряжения uL(t) после коммутации классическим методом.

Переходный процесс в цепях первого порядка (с одним реактивным элементом) описывается уравнением вида

ft=fпр+fсвt=fпр+A∙ept                                     (1.9)

где fпр=f∞ – принужденная составляющая искомой величины, равная ее значению при  t→∞;

fсвt – свободная составляющая;

А – постоянная интегрирования;

p – корень характеристического уравнения, определяющий в конечном итоге длительность переходного процесса.

  - Определение корня характеристического уравнения

Характеристическое уравнение для расчета p составляется по операторной схеме замещения, отражающей работу цепи после коммутации, и показанной на рисунке 1.4. Очевидно, что p является общей величиной для всех токов и напряжений в конкретной цепи

Рис. 1.4 – Операторная схема замещения для определения p

Составим характеристическое уравнение цепи, для чего определим эквивалентное сопротивление схемы (рис. 1.4) Z(p) и приравняем его к нулю

Zp=R1+R2+pL∙R3+R4R2+pL+R3+R4=0                                      (1.10)

Решение уравнения дает корень,

p=-R2+R1∙R3+R4R1+R3+R4L=- 1,5+1∙0,5+2,51+0,5+2,5∙1036,3∙10-3=-357∙103 1c

Определим постоянную времени цепи

τ=1p=1-357∙103 =2,8∙10-6=2,8 мкс                        (1.11)

  - Расчет тока i1t

В соответствие с (1.9) запишем закон изменения тока i1t:

i1t=i1пр+A1∙ept                                                 (1.12)

Учитывая, что i1пр=4,5 мА в соответствие с расчетом (1.6), определим величину A1. Для этого в выражение (1.12) подставим  t=0+:

i10+=i1пр+A1∙ep∙0                                            (1.13)

Тогда величина A1 определится как разность i10+ и i1пр.

Так как ток  i10+=3,45 мА  согласно расчету системы (1.5), закон изменения тока i1t представляет собой

i1t=i1пр+i10+-i1пр∙ept

i1t=4,5+3,45-4,5∙e-357∙103t= 4,5-1,05∙e-357∙103t  мА       (1.14)

2.3 Расчет тока i2t

Определим закон изменения тока i2t   аналогично расчету тока i1t:

i2t=i2пр+i20+-i2пр∙ept

Согласно (1.4) и (1.7)  i20+=1,6 мА, i2пр=3 мА

i2t=3+1,6-3∙e-357∙103t= 3-1,4∙e-357∙103t   мА             (1.15)

2.4 Расчет тока i3t

Определим закон изменения тока i3t:

i3t=i3пр+i30+-i3пр∙ept

Согласно решению системы (1.5) и (1.8)  i30+=1,85 мА, i3пр=1,5 мА

i3t=1,5+1,85-1,5∙e-357∙103t= 1,5+0,35∙e-357∙103t   мА             (1.16)

2.5 Расчет напряжения  uLt

Определим закон изменения напряжения uLt

uLt=uLпр+uL0+-uLпр∙ept

Согласно решению системы (1.5) uL0+=3,15 В и учитывая, что uL∞=uLпр=0 В

uLt=uL0+∙ept=3,15∙e-357∙103t В                          (1.17)

2.6 Проверка правильности расчетов

Проверить правильность расчетов можно путем анализа выражений (1.14), (1.15), (1.16) и (1.17) в моменты времени  t=0  и  t→∞

i10= 4,5-1,05∙e-357∙103∙0=4,5-1,05=3,45  мА

i20=3-1,4∙e-357∙103∙0=3-1,4=1,6  мА

i30= 1,5+0,35∙e-357∙103∙0=1,5+0,35=1,85   мА

uL0=3,15∙e-357∙103∙0=3,15 В

i1∞= 4,5-1,05∙e-357∙103∙∞=4,5  мА

i2∞=3-1,4∙e-357∙103∙∞=3 мА

i3∞= 1,5+0,35∙e-357∙103∙∞=1,5   мА

uL∞=3,15∙e-357∙103∙∞=0 В

Полученные значения всех величин полностью совпадают с результатами расчетов в п.1.2 и п.1.3

- Построение графиков токов и напряжения

При построении полученных законов изменений токов и напряжения необходимо учесть длительность переходного процесса. Известно, что экспоненциальные функции за время t=3τ изменяются на 95 % от своего максимального значения. Тогда можно принять, что переходный процесс в цепях первого порядка заканчивается через 3τ с погрешностью 5%. Учитывая (1.11), определим время переходного процесса

tпер.пр.=3τ=3∙2,8∙10-6=8,4 мкс

Рассчитаем значения токов i1t , i2t,  i3t  и напряжения uLt в различные моменты времени (таблица 1) и по результатам расчетов построим графики (рис. 1.5)

Таблица 1

| t | 0 | 0,5 |  | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мкс | 0 | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
| i1t, мА | 3,45 | 3,87 | 4,13 | 4,28 | 4,34 | 4,44 | 4,47 |
| i2t, мА | 1,6 | 2,16 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,93 | 2,97 |
| i3t, мА | 1,85 | 1,71 | 1,63 | 1,58 | 1,54 | 1,51 | 1,5 |
| uLt, В | 3,15 | 1,9 | 1,16 | 0,7 | 0,41 | 0,16 | 0,06 |

Рис. 1.5 – Графики зависимостей i1t , i2t,  i3t и uLt

- Расчет тока i2t операторным методом

Для цепи при  t=0+ составляется операторная схема замещения (рис.1.6), которая учитывает независимые начальные условия в виде дополнительных источников напряжения L∙iL0  в схемах с индуктивностью и uc0/p в схемах с емкостью. В данной задаче таким источником будет источник L∙iL0.

Рис. 1.6 – Операторная схема замещения

Используя закон Ома в операторной форме запишем выражение для изображения тока I2p

I2p=Uabp+L∙i20R2+pL                                         (1.18)

где Uabp может быть найдено по методу узловых напряжений:
Uabp=Ep∙1R1-Li2(0)∙1R2+pL1R1+1R2+pL+1R3+R4                                    (1.19)

Подставляя (1.19) в (1.18) получим

I2p=ER3+R4+Li2(0)R1+R3+R4ppR2+pL∙R3+R4+R1∙R3+R4+R1∙R2+pL         (1.20)

После числовых подстановок получаем изображение второго тока

I2p=40,32∙10-3p+27∙103p(25,2p+9∙106)                                (1.21)

В выражении 1.21 числитель обозначим за F1p, знаменатель обозначим как F2p, т.е.

I2p=F1pF2p                                                   (1.22)

Согласно теореме разложения, оригинал функции определяется

i2t=F1p1F2/p1ep1t+F1p2F2/p2ep2t                                             (1.23)

В выражении 1.22 p1 и p2 – корни функции F2p. В нашем случае p1=0, p2=-357∙103 1/с.

Тогда, после числовых подстановок получаем оригинал тока i2t, которое совпадает с выражением (1.15), полученным классическим методом.

i2t=F10F2/0+F1-357∙103F2/-357∙103e-357∙103t                        1.24

i2t=27∙1039∙106+40,32∙10-3-357∙103+27∙1032∙25,2-357∙103+9∙106e-357∙103t

i2t=3∙10-3-12,605∙1039∙106e-357∙103t=3-1,4e-357∙103t,  мА

- Пример решения задачи 2

Схема цепи, приведенная на рис. 2.1 содержит емкость С = 10 пФ и сопротивления R1 = 1 кОм, R2=3R1 = 3 кОм. На входе цепи действует прямоугольный импульс (рис. 2.2) длительностью tи = 60 нс и амплитудой U1 = 4 В. Требуется: определить переходную g(t) и импульсную h(t)  характеристики цепи по напряжению),  комплексную передаточную функцию цепи  H(jω) по напряжению; рассчитать реакцию цепи в виде выходного напряжения u2(t) (с помощью интеграла Дюамеля и интеграла наложения); построить временные диаграммы входного и выходного напряжений; рассчитать комплексные спектральные плотности входного U1(jω) и выходного U2(jω) сигналов; рассчитать и построить графики модулей U1(ω), U2(ω) и модуля комплексной передаточной функции цепи H(ω), как функций от частоты в диапазоне 0— 3/tи

Рис. 2.1 — Исходная схема

Рис. 2.2 — Входной сигнал

Решение:

- Расчет переходной и импульсной характеристик цепи, расчет комплексной передаточной функции цепи

  - Переходная характеристика цепи

Переходная характеристика цепи рассчитывается, как переходной процесс в виде тока или напряжения, вызванный включением цепи с нулевыми начальными условиями на постоянное напряжение 1 В. В соответствие с этим составляется схема включения (рис.2.3) и определяется выходное напряжение u2(t).

Рис. 2.3 — Схема для определения переходной характеристики

Переходная характеристика по напряжению определяется относительно выходного контура R2C, поэтому можно записать, что:

gt=uR2t+uCt=i2tR2+uCt=R2CduCdt+uCt              (2.1)

Закон изменения напряжения на емкости может быть определен с помощью формулы (1.9) расчета переходных процессов в схемах первого порядка

uCt=uCпр+uCсвt=uCпр+A∙ept                              (2.2)

где  uCпр= uC∞=1 В;

Постоянная интегрирования находится из условия нулевого начального условия (uC0=0 В):

uC0+=uCпр+А=0

Откуда  А=-uCпр=-1 .

Корень характеристического уравнения определим из операторного сопротивления схемы

Zp=R1+R2+1pC=0                                      (2.3)

Решение уравнения дает корень,

p=-1R1+R2C=-11∙103+3∙103∙10∙10-12=-25∙106  1c

Тогда напряжение на емкости

uCt=1-1∙e-25∙106t                                                      (2.4)

Окончательно, переходная характеристика имеет вид

gt=R2Cddt1-1∙e-25∙106t +1-1∙e-25∙106t=1-0,25∙e-25∙106t   (2.5)

1.2 Импульсная характеристика цепи

Импульсная характеристика цепи ht определяется как производная от переходной характеристики цепи gt. Однако следует учесть, что если переходная характеристика отлична от нуля при t = 0, то есть имеет скачок при t = 0, то при дифференцировании появляется дополнительное слагаемое:

ht=g0∙δt+g/t                                                    (2.6)

где δt – импульсная функция (функция Дирака).

Определим значение g0, подставив в выражение (2.5) t = 0

g0=1-0,25∙e-25∙106∙0=0,75

Тогда импульсная характеристика цепи будет иметь вид

ht=0,75∙δt+6,25∙106∙e-25∙106t                                  (2.7)

1.3 Комплексная передаточная функция цепи

Комплексная передаточная функция цепи H(jω) находится как отношение комплексного значения гармонического напряжения U2(jω) к комплексному значению гармонического напряжения на входе цепи U1(jω)

Нjω=U2(jω) U1(jω)                                                    (2.8)

Для схемы, приведенной на рис. 2.1 легко получить:

U2jω=IjωR2+1jωC=R2+1jωCU1(jω)R1+R2+1jωC

Тогда

Нjω=R2+1jωCR1+R2+1jωC=jωCR2+1jωCR1+R2+1                        (2.9)

Анализ выражения (2.9) позволяет сделать вывод о том, что комплексная передаточная функция цепи по напряжению определяется только элементами цепи.

- Расчет выходного напряжения временным методом

  - Интеграл Дюамеля

Из известных четырех формул интеграла Дюамеля наиболее общий характер имеет формула вида

u2t=u10gt+0tu1/(τ)gt-τdτ                         (2.10)

Так как входное напряжение имеет форму прямоугольного импульса (рис.2.2), аналитическая запись может быть представлена как

u1t=U1   при 0≤t<tи0               при t≥tи                                         (2.11)

Из (2.11) следует, что u10=U1, производная u1/t=0 или для переменной τ u1/ τ =0.

Число участков интегрирования в (2.10) определяется числом участков в функции, описывающей входной сигнал, в которых она непрерывна и дифференцируема. Для функции (2.11) таких участков в виде интервалов времени два: 0≤t<tи и tи≤t<∞. Необходимость учета второго участка, когда u1t=0, объясняется тем, что за время действия импульса в реактивных элементах цепи накапливается энергия электрического и магнитного полей, которая после окончания импульса постепенно убывает до нуля, создавая напряжение и токи в цепи. Анализ этих величин и проводится в интервале tи≤t<∞.

Важнейшей характерной особенностью аппарата интеграла Дюамеля является то, что при записи реакции цепи на каждом новом интервале времени наличие скачкообразного изменения входного сигнала в начальный момент рассматриваемого интервала учитывается дополнительным слагаемым вида ∆U∙gt-tk, где ∆U- амплитуда скачка, tk – момент действия скачка.

Учитывая вышесказанное, запишем выходное напряжение цепи в соответствие с (2.5) и (2.10):

Для интервала времени 0≤t<tи

u2t=u10gt+0tu1/(τ)gt-τdτ =41-0,25∙e-25∙106t

u2t=4-e-25∙106t

Для интервала времени  tи≤t<∞

u2t=u10gt+0tиu1/(τ)gt-τdτ +u1tиgt-tи

u2t=4-e-25∙106t-4+e-25∙106t-tи=3,48∙e-25∙106t

Окончательно, аналитическое выражение выходного напряжения цепи можно записать

u2t=4-e-25∙106t            при 0≤t<tи3,48∙e-25∙106t               при t≥tи                                 (2.12)

  - Интеграл наложения

В отличие от интеграла Дюамеля в интеграле наложения не учитываются скачки входного напряжения дополнительными слагаемыми:

u2t=0tu1τht-τdτ                                       (2.13)

С учетом (2.7) реакция (2.13) заданной цепи на прямоугольный импульс будет равна:

Для интервала времени 0≤t<tи

u2t=0tU1 ∙0,75∙δt-τ+6,25∙106∙e-25∙106t-τdτ

Используя фильтрующее свойство импульсной функции δt, получим

u2t=0t4∙0,75∙δt-τ+6,25∙106∙e-25∙106t-τdτ

u2t=4∙0,75+40t6,25∙106∙e-25∙106t-τdτ =3+4∙0,25∙e-25∙106t-τt0

u2t=3+4∙0,25e-25∙106∙0-e-25∙106t=4-e-25∙106t

Для интервала времени  tи≤t<∞

u2t=0tи4∙0,75∙δt-τ+6,25∙106∙e-25∙106t-τdτ

u2t=0+40tи6,25∙106∙e-25∙106t-τdτ 
u2t=4∙0,25∙e-25∙106t-τtи0=1e-25∙106te25∙106tи-1=3,48∙e-25∙106t

В результате получено аналитическое выражение напряжения на выходе цепи

u2t=4-e-25∙106t            при 0≤t<tи3,48∙e-25∙106t               при t≥tи

Сравнение результатов расчетов с (2.12) показывает, что они совпадают между собой.

3. Построение временных диаграмм

Диаграмма выходного напряжения строится с использованием выражения (2.12) путем подстановки в них соответствующих моментов времени.

Для проведения расчетов определим постоянную времени τ. Согласно полученному выражению переходной характеристики цепи (2.4)

τ=1p=1-25∙106=40 нс                                 (2.14)

Результаты расчетов сведем в таблицу 2 и построим временные диаграммы напряжений на входе и выходе цепи (рис. 2.4).

Таблица 2

| t | 0 | 0,3 ∙tи | 0,6 ∙tи | tи- | tи+ | tи+τ | tи+2τ | tи+3τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, нс | 0 | 18 | 36 | 60 | 60 | 100 | 140 | 180 |
| u1, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u2, В | 3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 0,8 | 0,28 | 0,03 | 0,01 |

Рис. 2.4 — Временные диаграммы входного и выходного напряжений

Из таблицы 2 видно, что напряжение на выходе цепи в момент времени tи рассчитывается дважды: при tи-  и  tи+, причем первый результат получен по первому выражению (2.12), а второй – по второму выражению соответственно. Именно при такой методике можно определить будет ли скачкообразное изменение в форме выходного сигнала в момент изменения функции, описывающей входной сигнал, как это и показано в примере

Выбор расчетных точек в интервале t≥tи определяется временем затухающего переходного процесса, которое зависит от постоянной времени цепи τ (см. (2.14)).

4. Расчет комплексной спектральной плотности входного U1(jω) и выходного U2(jω) сигналов

Для расчета комплексной спектральной плотности непериодического сигнала произвольной формы используется прямое преобразование Фурье:

Fjω=-∞∞fte-jωtdt                                                     (2.15)

Для заданного входного сигнала (2.11) преобразование Фурье дает выражение

U1jω=0tиU1e-jωtdt=U1jω 1-e-jωtи                          (2.15)

которое после преобразований принимает следующий вид:

U1jω=U1tиsinωtи2ωtи2 e-jωtи2                                    2.16

Комплексная спектральная плотность выходного сигнала определяется

U2jω=U1jω∙Нjω                                                2.17

где Нjω – комплексная передаточная функция цепи по напряжению

Используя (2.9) и (2.16), находим по (2.17) спектральную плотность выходного сигнала:

U1jω=U1tиjωCR2+1jωCR1+R2+1sinωtи2ωtи2 e-jωtи2             2.18

По известным выражениям спектральной плотности входного и выходного сигналов, а также по известной комплексной передаточной функции определим их модули.

модуль спектральной плотности входного напряжения:

U1ω=2U1ωsinωtи2                                            2.19

Амплитудно-частотная характеристика цепи (модуль комплексной передаточной функции)

Нω=jωCR2+1jωCR1+R2+1=  (ωCR2)2+1ωCR1+R22+1                      (2.20)

Модуль спектральной плотности выходного напряжения

U2ω=2U1ωsinωtи2(ωCR2)2+1ωCR1+R22+1                              2.21

Для построения графиков полученных функций необходимо выбрать расчетные точки по частоте, при этом необходимо помнить, что спектральная плотность одиночного прямоугольного импульса обращается в ноль при частотах f=1tи, 2tи,3tи и т.д. Поэтому дополнительно выберем промежуточные точки между этими частотами. Согласно заданию, максимальная частота соответствует

fmax=3tи=360∙10-9=50 МГц

Результаты расчетов по (2.19), (2.20) и (2.21) сведем в таблицу 3.

Таблица 3

| fmax, МГц | ω∙106, рад/с | U1ω∙10-9, В∙с | Нω | U2ω∙10-9, В∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 240 | 1 | 240 |
| 2 | 12,56 | 234,4 | 0,955 | 223,85 |
| 4 | 25,13 | 218 | 0,883 | 192,49 |
| 6 | 37,69 | 192 | 0,834 | 160,13 |
| 8,3 | 52,15 | 153,4 | 0,803 | 123,18 |
| 16,6 | 104,72 | 0 | 0,766 | 0 |
| 24,9 | 156,45 | 51,13 | 0,757 | 38,71 |
| 33,3 | 209,44 | 0 | 0,754 | 0 |
| 41,6 | 261,38 | 30,6 | 0,753 | 23,04 |
| 50 | 314,159 | 0 | 0,752 | 0 |

По данным таблицы 3  построим графики (рис. 2.5, 2.6 и 2.7)

Рис. 2.5 — Модуль спектральной плотности входного напряжения

Рис. 2.6 — Амплитудно-частотная характеристика цепи

Рис. 2.7 — Модуль спектральной плотности выходного напряжения