Федеральное агентство связи

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и

информатики»

(СибГУТИ)

А.Е. Костюкович,

Н.Ф. Костюкович

- Протоколы транспортных и информационных сетей

Методические указания к лабораторной работе

- Новосибирск-2017

УДК 621.391

- Костюкович А.Е., Костюкович Н.Ф. «Протоколы транспортных и информационных сетей»: методические указания к лабораторной работе/ СибГУТИ. Новосибирск, 2017.

Утверждено РИС СибГУТИ в качестве методических указаний.

В методических указаниях к лабораторной работе «Протоколы транспортных и информационных сетей»: по курсу «Пакетная телефония» приведены стеки протоколов как в интерфейсах ТФОП, так и в элементах IP-сети на примере NGN. Кроме этого даны рекомендации к выполнению работ на ПЭВМ.

Кафедра АЭС

Для специальности 11.03.02 “Сети связи и системы коммутации”

Список лит. - 4 назв.

Рецензент — ст.преп. Лебеденко Л.Ф.

©	Сибирский  государственный  университет

телекоммуникаций  и информатики, 2017.

Лабораторная работа

«Протоколы транспортных и информационных сетей»

- Цели работы

  - Изучение пакетных технологий для передачи речи в IP-сети

  - Изучение стеков протоколов в интерфейсах ТФОП и мобильной сети GSM.

  - Изучение стеков протоколов в элементах IP-сети на примере NGN

- Подготовка к выполнению работы. Используя рекомендуемую литературу и настоящие методические указания, необходимо изучить:

  - Технологии IP- телефонии;

  - Изучить стеки протоколов в IP-сети для передачи информации плоскости C и плоскости U;

  - Изучить стеки протоколов в интерфейсах ТФОП и мобильной сети GSM для передачи информации плоскости C и плоскости U;

  - Рекомендации по выполнению Лабораторной работы на тему «Протоколы информационных сетей»

(читайте также в окне данной ЛР – «О программе»)

Данная работа предназначена для изучения и помощи к выполнению второго задания к контрольной работе по курсу «Системы сигнализации и коммутации в сетях мобильной связи»

Данная работа состоит из двух частей – «ТЕОРИЯ» и «ЗАДАЧИ»

- Теоретическая часть лабораторной работы представлена в виде презентации PowerPoint, которая запускается при нажатии кнопки «ТЕОРИЯ».

В данном исполнении Теоретическая часть наглядно иллюстрирует вопросы соответствующей лекции (используются элементы анимации, навигации, контекстно-выпадающие картинки и т.п.)

ВНИМАНИЕ !!!

Для изучения теоретической части - на Вашем компьютере должна быть программа PowerPoint из пакета MS'Office не ниже 2007.

Все необходимые указания для выполнения раздела «ТЕОРИЯ» вынесены на слайды презентации контекстно, в режиме скрытого показа, переход к которым осуществляется по гиперссылкам, либо в виде всплывающих окон.  При наведении на текст или изображение с использованием гиперссылки вместо стрелки указателя мыши появится рука. Кроме этого приведены примеры решения задач по формированию стеков протоколов в плоскости С и плоскости U. После завершения просмотра презентации происходит возврат к главному окну программы.

- Завершив теоретический раздел, Вам следует переходить в раздел "ЗАДАЧИ".

Для этого следует нажать на кнопку «Задачи» в главном окне программы.

Вам предлагается выполнить две задачи  в следующем порядке:

1.Составить стек протоколов при взаимодействии в плоскости С (управление вызовом);

2.Составить стек протоколов при взаимодействии в плоскости U (обмен речевыми сообщениями).

Также в главном окне представлены кнопки «Результат», «О программе» и «Выход».

С помощью кнопки «Результат» можно узнать полученные оценки по задачам лабораторной работы.

Нажав, кнопку «О программе», Вы прочитаете данные рекомендации по выполнению работы и использованию результатов при выполнении 2-го задания по контрольной работе.

По нажатию кнопки «Выход» выдается предупредительное окно о подтверждении выхода, что защищает программу от случайного закрытия всех результатов.

ВНИМАНИЕ!!!

При выходе из программы (по нажатию кнопки "Выход") все результаты удаляются.

Поэтому КОПИРУЙТЕ и СОХРАНЯЙТЕ нужные Вам окна с результатами выполнения задач в плоскости С и U по мере получения нужного Вам результата с хорошей оценкой (без ошибок).

Окно «Задачи» состоит из трех основных элементов:

1. Рисунок к задаче,

2. № задачи и краткое описание задачи (окно справа от рисунка),

3. Шаблоны для профилей протоколов, которые надо заполнить при выполнении задачи

Предусмотрена возможность регулирования длины и ширины окна задач программы.

Задачи в лабораторной работе представлены двух типов:

- Составить стеки протоколов в плоскости С (управление вызовом)

- Составить стеки протоколов в плоскости U (обмен речевыми сообщениями).

Вам предлагается для одного рисунка в разных плоскостях создать стеки протоколов для каждого устройства, то есть решить две задачи, сначала задачу в плоскости С, потом в плоскости U.

Стеки протоколов приводятся в соответствии с уровнями модели OSI и выделены разными цветами для удобства пользования программой.

Ввод ответов и проверка для каждого устройства происходит поочередно, пока не будет сформирован стек протоколов для одного устройства к другому перейти нельзя.

Ввод протоколов осуществляется с помощью выпадающего списка, который содержит следующие варианты ответов: Z, FE, GE, 10BT, 0, V1,V3, MTP2, ETH, MPLS, LAPD, G.711, MTP3, IP, Q.931, M2UA SCTP, UDP, TCP, ISUP, SIP, RTP, G.729, E1.

Если ответ в ячейку не введен, то это приравнивается к неправильному ответу.

ВНИМАНИЕ!!!

В данной работе приняты следующие упрощения в обозначения протоколов и интерфейсов:

- Для подключения ISDN-телефона к модему NT1 используется S-интерфейс, который в данной работе для упрощения обозначен как V1-интерфейс.

- В цифровых интерфейсах АТС (E1 и PRI – V3) в плоскости U для передачи голосовых данных используется протокол G.711, реализуемый аппаратными средствами данных интерфейсов. По этой причине в качестве протокола физического уровня в плоскости U в данной работе вместо интерфейса Е1 или V3 принято указывать протокол G.711 (аудиокодек со скоростью 64 кбит/с).

- Со стороны шлюза протокол G.711 обычно реализуется программными средствами, поэтому в данной работе в качестве протокола физического уровня в плоскости U принято указывать название соответствующего физического интерфейса (E1 или V3), а протокол аудиокодека G.711 принято обозначать на прикладном уровне.

- В транспортных речевых шлюзах со стороны сети IP могут использоваться различные типы аудиокодеков (G.723, G.729, GSM и т.д., включая и G.711). Однако, в данной работе в качестве аудиокодека в IP-сети задан именно кодек G.729.

При выходе из задач в главное окно введенные ответы сохраняются.

После того как стек одного устройства будет сформирован нужно нажать кнопку «Закончить стек».

Затем появляется предупредительное окно «Закончить текущий стек?» и выдается результат, в котором указывается общее число протоколов для данного устройства и число верных ответов.

Когда будут сформированы стеки всех элементов сети в данной плоскости - выдается результат по решению задачи в данной плоскости: общее число ответов, число верных ответов и оценка.

Т.к. данная лабораторная работа является вспомогательной, для возможности обучиться вопросам формирования стеков протоколов, то отчет по выполнению работы формировать не надо.  Эта работа поможет выполнить графическое задание контрольной работы. Для обучения Вы можете решить произвольное количество задач, пока не научитесь их решать без ошибок.

Из окна «Результат» по нажатию кнопки «ОК» происходит возврат в главное окно программы.

Варианты Задач предлагаются для решения в произвольном порядке, при выходе из программы предлагаются другие задачи.

Для зачета по данной работе достаточно выполнить один (любой) вариант (задачу в плоскости С и в плоскости U)

Решение задач оценивается по следующим критериям:

- 60-70% - «3»;

- 70-80% - «4»;

- 80-100% - «5».

- Задание по лабораторной работе.

  - Вызвать программу для формирования стеков протоколов (файл с именем Lab-стек.exe, или соответствующий ярлык на рабочем столе).

  - Отчет формировать не надо, т.к. это вспомогательный материал для решения 2-й задачи по контрольной работе.

- Литература

  - IP-телефония в компьютерных сетях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Баскаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15859.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

  - Васин, Н. Н. Технологии пакетной коммутации [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов по направлению подготовки бакалавров 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи". Ч. 1. Основы построения сетей пакетной коммутации / Н. Н. Васин. - Электрон. текстовые дан. - Самара : ИНУЛ ПГУТИ, 2015. - 239 с. - Режим доступа: http://elib.psuti.ru/Vasin_Tehnologii_paketnoj_kommutacii_Tsh2_ marshrutizaciya_i_kommutaciya_utshebnoe_posobiye.pdf

  - Лекции по Темам 2, 3, 4 и 6.

- Контрольные вопросы

- Технологии IP-телефонии Н.323,

- Стеки протоколов плоскости С технологии Н.323

- Стеки протоколов плоскости U технологии Н.323

- Технологии IP-телефонии SIP

- Стеки протоколов плоскости С технологии SIP

- Стеки протоколов плоскости U технологии SIP

- Технологии IP-телефонии MGCP/ MEGACO/H.248

- Стеки протоколов плоскости С технологии MGCP/ MEGACO/H.248

- Стеки протоколов плоскости U технологии MGCP/ MEGACO/H.248

- Методические указания

Для формирования стеков протоколов необходимо изучить стеки протоколов для  технологий IP-телефонии. Причем в плоскости C использовать только протоколы  для установления соединения. Из рисунка 6.1 видно, что для технологии Н.323 в качестве сигнального протокола используется протокол Q.931, который передает свои сообщения поверх стека ТСР/IP/Ethernet (на физическом уровне необходимо указывать интерфейс, который показан на схеме). В плоскости U передается речь, которая разбивается на пакеты, кодируется кодеком (в лабораторной работе надо использовать кодек G.729), после чего добавляются заголовки RTP/UDP/IP/Ethernet. Причем, в плоскости U стек протоколов одинаковый для всех  трех технологий (см. рисунки 6.1, 6.2, 6.3).

Рисунок 6.1- Стек протоколов технологии Н.323

Для технологии SIP в качестве сигнального протокола используется протокол SIP, который передает свои сообщения поверх стека UDР/IP/Ethernet.

Рисунок 6.2- Стек протоколов технологии SIP

Для технологии MGCP в качестве сигнального протокола для установления соединения используется протокол ISUP, который передает свои сообщения поверх стека M2UA/SCTP/IP/ Ethernet. На рисунке 6.3 видно, что в качестве транспортных протоколов могут быть использованы и другие варианты протоколов, но в лабораторной работе Вы должны использовать только этот вариант.

Рисунок 6.3- Стек протоколов технологии MGCP

Далее для формирования стеков протоколов необходимо помнить, что абоненты могут быть  включены в АТС (MSC) и тогда на границе ТФОП и IP - сети  необходимо использовать шлюз (GW). Шлюз IP-телефонии реализует следующие основные функции:

- Преобразование речевой информации, поступающей со стороны ТФОП (TDM-трафик), в пакетный трафик, пригодный для передачи по сетям IP (RTP/UDP/IP/Ethernet)

- Преобразование сигнальных сообщений систем сигнализации ТфОП (DSS1, ОКС-7-ISUP) в сигнальные сообщения конкретной технологии  IP- телефонии (Q.931, SIP, ISUP) и обратно.

Надо помнить, что стек в IP-сети зависит, от технологии, а стек в ТФОП, зависит от интерфейса, который используется для подключения шлюза.

На телефонных и мобильных сетях для подключение шлюза могут использоваться два интерфейса: V3 (PRI) в котором сигнализация передается с использованием стека Q.931/LAPD/V3 или Е1, тогда сигнализация передается с использованием технологии ОКС-7, стек протоколов ISUP/MTP3/MTP2/E1 (смотри рисунок 6.4). Передача речи по Е1 или V3 интерфейсам осуществляется по физическому уровню, кодовыми комбинациями закодированными кодеком G.711.

Если абонентский терминал (ТА) подключается  к АТС с использованием Z-интерфейса, то передача сигнальной информации осуществляется по физическому уровню путем замыкания и размыкания шлейфа с помощью рычажного переключателя или импульсного контакта номеронабирателя. Передача речи по Z-интерфейсу осуществляется в аналоговой форме в диапазоне частот от 0,3 до 3,4 кГц так же по  физическому уровню.

Рисунок 6.4 – Стеки протоколов ТФОП

Пример стека протоколов плоскости С, где ТА подключается к АТС по Z-интерфейсу, а шлюз на границе ТФОП и IP- сети по V3-интерфейсу приведен на рисунке 6.5. Из рисунка 6.5 видно, что сигнализация по Z- интерфейсу передается по физическому уровню. На станции она обрабатывается и передается в сторону шлюза с помощью стека протоколов Q.931/LAPD/V3. На входе шлюза сигнализация обрабатывается: на канальном уровне обрабатывается заголовок LAPD (проверяется искажена или нет информация), на сетевом уровне анализируется сообщение протокола Q.931. После чего сообщение Q.931 перекладывается в другой транспорт уже IP-технологии. В данном примере приведен стек Q.931/TCP/IP/Ethernet/FE (это вариант когда на выходе используется технология Н.323), но могут быть и другие варианты стеков протоколов, если будут использованы другие технологии IP-телефонии.

Рисунок 6.5 – Стеки протоколов, когда используется V3-интерфейс

Пример стека протоколов плоскости С, где ТА подключается к АТС по Z-интерфейсу, а шлюз на границе ТФОП и IP- сети по Е1-интерфейсу приведен на рисунке 6.6. Из рисунка 6.6 видно, что сигнализация по Z- интерфейсу передается по физическому уровню. На станции она обрабатывается и передается в сторону шлюза с помощью стека протоколов Q.931/LAPD/V3. На входе шлюза сигнализация обрабатывается: на канальном уровне обрабатывается заголовок МТР2 (проверяется искажена или нет информация), на сетевом уровне обрабатывается заголовок МТР3, а на транспортном уровне анализируется сообщение протокола ISUP. После чего сообщение ISUP конвертируется в сообщение Q.931 и перекладывается в другой транспорт уже IP-технологии. В данном примере приведен стек Q.931/TCP/IP/Ethernet/FE (это вариант когда на выходе используется технология Н.323), но могут быть и другие варианты стеков протоколов, если будут использованы другие технологии IP-телефонии.

Рисунок 6.6 – Стеки протоколов, когда используется Е1-интерфейс

Если абонентский терминал (ТА) подключается  к АТС с использованием V1 (BRI)-интерфейса, то передача сигнальной информации осуществляется c помощью DSS1-цифровой абонентской сигнализации с использованием стека Q.931/LAPD/V1(см. рис. 6.7). На выходе АТС может использоваться интерфейс V3 или Е1 для подключения шлюза так же как показано на рисунках 6.5, 6.6.

Рисунок 6.7 – Стеки протоколов, когда используется V1-интерфейс

Абонентский терминал  (телефонный аппарат - ТА) может быть подключен сразу к шлюзу доступа AGW  с использованием Z-интерфейса, то передача сигнальной информации осуществляется по физическому уровню путем замыкания и размыкания шлейфа с помощью рычажного переключателя или импульсного контакта номеронабирателя. А в шлюзе сигнализация Z-интерфейса преобразуется в сигнальные сообщения конкретной технологии  IP- телефонии (Q.931, SIP, ISUP) и обратно. На рисунке 6.8 сигнализация Z- интерфейса  преобразуется в сообщения SIP- технологии.

Рисунок 6.8 – Стеки протоколов  в AGW

Если у пользователя IP- телефон, то сигнальные и затем речевые пакеты формируются непосредственно в IP-телефоне, а, следовательно, его включают сразу в IP-сеть без использования шлюза. На рисунке  6.9 показаны стеки протоколов в IP-телефоне стандарта Н.323, который включен в Switch Ethernet стандарта 802.3. В IP- телефоне формируется пакет Q.931/TCP/IP/Ethernet/10BT, а в коммутаторе обрабатываются только заголовки Ethernet.

Рисунок 6.9 – Стеки протоколов  в AGW

На рисунке  6.10 показаны стеки протоколов в IP-телефоне использующий технологию SIP, который включен в Switch Ethernet стандарта 802.3. В IP- телефоне формируется пакет SIP/UDP/IP/Ethernet/10BT, а в коммутаторе обрабатываются только заголовки Ethernet.

Рисунок 6.10 – Стеки протоколов  в AGW

Для преобразования стеков протоколов плоскости С одной технологии IP-телефонии в стеки другой технологии используется сигнальный шлюз SG (рисунок 6.11)

Рисунок 6.11 – Стеки протоколов  в SG

В  таких элементах сети,  как Router обрабатываются только IP-адреса заголовка IP (рисунок 6.12), а в Switch-ах только MAC-адреса заголовка Ethernet (рисунок 6.13)

Рисунок 6.12 – Стек протоколов в Router

Рисунок 6.13 – Стек протоколов в Switch

Изобразим  стеки протоколов плоскости С на примере конкретной сети. Фрагмент схемы сети изображен на рисунке 6.14.

Рисунок 6.14 – Фрагмент схемы сети

Из приведенной схемы видно, что абонент А (4) подключен к АТС по Z-интерфейсу, а АТС с шлюзом связан V3-интерфейсом. На выходе шлюза начинается IP-сеть, где абонент получает услуги IP-телефонии, используя технологию Н.323 (Q.931). Т.к. сигнализация обрабатывается в Softswitch (в Proxy-сервере), то сигнализация Q.931 в SG преобразовывается в SIP-сообщения (см. рисунок 6.14)

Рисунок 6.15 – Стек протоколов  плоскости С на участке абонент А – Proxy – сервер

Далее Proxy обрабатывает SIP-сигнализацию (определяет местоположение абонента Б-5) и передает сообщение на сторону абонента Б. Т.к на стороне абонента Б используется технология MGCP (ISUP), то сообщение  SIP передается в сигнальный шлюз, где SIP конвертируется в ISUP. Далее пакет ISUP/M2UA/SCTP/IP/Ethernet передается через Switch в шлюз на границе IP-сети и ТФОП абонента Б, где идет преобразование транспортных протоколов. Стек протоколов на участке Proxy – ТА –Б приведен на рисунке 6.16.

Рисунок 6.16 – Стек протоколов  плоскости С на участке Proxy – ТА –Б

Когда с помощью  сигнальных протоколов проложен маршрут от абонента А к абоненту Б, начинает передаваться речевая информация. Как уже упоминалось раньше, передача речи по Z-интерфейсу осуществляется в аналоговой форме в диапазоне частот от 0,3 до 3,4 кГц по  физическому уровню, на АТС речь преобразуется в цифру и передается через КП и временной канал на вход шлюза. В шлюзе речь накапливается декодируется кодеком G.711, затем кодируется кодеком G.729 и формируется пакет с использованием  протоколов RTP/UDP/IP/Ethernet, который передается в IP-сеть (рисунок 6.17)

Рисунок 6.17 – Стек протоколов плоскости U, с использование шлюза

Если абонентский терминал (ТА) подключается  к АТС с использованием V1 (BRI) - интерфейса, то речь в отличие от Z- интерфейса уже от терминала передается в цифровой форме кодовыми комбинациями, закодированными кодеком G.711. (См. рисунок 6.18)

Рисунок 6.18 – Стек протоколов плоскости U в интерфейсе V1

Если абонентский терминал  (телефонный аппарат - ТА) подключен сразу к шлюзу доступа AGW  с использованием Z-интерфейса, то по Z-интерфейсу речь передается в аналоговой форме. В шлюзе речь режется на куски, кодируется кодеком G.729 и формируется пакет с использованием  протоколов RTP/UDP/IP/Ethernet, который передается в IP-сеть (рисунок 6.19)

Рисунок 6.19 -  Стек протоколов плоскости U в AGW

Если у абонента IP-телефон, то речевой пакет формируется в телефоне, независимо от технологии и передается в IP-сеть в виде пакета. (См. рисунок 6.20)

Рисунок 6.20 -  Стек протоколов плоскости U в IP - телефоне

Пример стеков протоколов плоскости U для рисунка 6.14 приведен на рисунке 6.21

Рисунок 6.21 Пример стеков протоколов плоскости U для рисунка 6.14

7. Используемые сокращения

| Протоколы: |  |
| --- | --- |
| DSS1 IP ISUP LAP-D MGCP MPLS MTP RPR RTP SCTP SDP SIP TCP UDP TDM | Digital Subscriber Signalling System No. 1 Internet Protocol ISDN User Part Link Access Procedure on the D channel Media Gateway Control Protocol Multiprotocol Label Switching Message Transfer Part — Подсистема переноса сообщений ОКС-7 Resilient Packet Ring Real - time Transport Protocol Stream Control Transmission Protocol Session Description Protocol Session Initiation Protocol Transmission Control Protocol User Datagram Protocol Time-division multiplexing |
| Интерфейсы: |  |
| BRI (V1) E1 10BT FE GE PRI (V3) Z | Basic Rate Interface (2B + D16) интерфейс 2028 Кбит/с Ethernet-интерфейс на скорости 10Мбит/с Fast Ethernet (100Мбит/с) Gigabit Ethernet (1000Мбит/с) Primary Rate Interface (30B + D64) с сигнализацией Q.931/LAP-D интерфейс ab – аналоговый интерфейс по 2-х проводной линии |
| Устройства: |  |
| GW MGC NGN SG SSW SW SLA TGW R Tel | Gateway – шлюз Media Gateway Controller Next Generation Network Signaling Gateway Softswitch Switch – Коммутатор Service Level Agreement - Соглашение об уровне обслуживания Trunk-Gateway – транспортный шлюз, например, речевой Router – Маршрутизатор Телефонный терминал |
| Поля сообщений: |  |
| CSRC MAC ToS TTL SSRC | Contributing Source Identifier Media Access Control Тип обслуживания Time To Live Synchronization Source Identifier |

8. Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель работы | 3 |
| 2. | Подготовка к выполнению лабораторной работы | 3 |
| 3. | Задание | 6 |
| 4. | Литература | 6 |
| 5. | Контрольные вопросы | 6 |
| 6. | Методические указания | 7 |
| 8. | Используемые термины и сокращения | 18 |
| 9. | Содержание | 19 |

Анатолий Егорович Костюкович, к.т.н., доцент кафедры АЭС

Наталья Федоровна Костюкович, доцент кафедры АЭС

«Протоколы транспортных и информационных сетей»

Методические указания к лабораторной работе

Редактор: к.т.н., доцент. кафедры АЭС Лизнева Ю.С.

Корректор:

---------------------------------------------------------------------------------

Лицензия N020475, октябрь 2017г., подписано в печать......

Сдано в набор ......., бумага писчая N1.

Формат бумаги 62х84/16. Шрифт N10, печать офсетная,

изд. листов .........  Тираж 300, заказ N ..........

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ

630102, Новосибирск, ул.Кирова,86