Центрально сжатая стойка из двух швеллеров по ГОСТ 8240 длиной l = 3,8 м нагружена силой F = 500 кН и выполнена из стали марки С245. Стойка используется в конструкции для промышленно-гражданского строительства. Схема закрепления стержня приведена на рис. 1.

Требуется запроектировать стержень из условия равноустойчивости (расстояние между планками не рассчитывать).

Решение

Рис. 1. К примеру

Предел текучести стали С245 по табл. П5.2 
Ry = 240 МПа = 24 кН/см2, модуль упругости стали 
Е = 2,06105 МПа. По прил. 2 тип сечения b.

Закрепление стержня во всех плоскостях одинаковое. Для заданного условия закрепления стержня в соответствии с прил. 1 коэффициент х = y =  = 0,7.

Условие равной устойчивости для стержня с одинаковым закреплением концов определяется равенством:

х = у.					(1)

Устойчивость в плоскости x0z (относительно оси y) обеспечивается номером швеллера, т.е. чем больше будет стенка швеллера, тем будет устойчивее конструкция. Устойчивость в плоскости y0z (относительно оси x) обеспечивается номером швеллера и расстоянием между швеллерами.

Поскольку относительно оси у устойчивость определяет только один параметр (номер швеллера), расчет вначале производим относительно этой оси.

Из темы геометрических характеристик плоских сечений известно, что для составного сечения момент инерции

Jy=Jyi+bi2Ai,				(2)

где	Jyi – момент инерции i-ый фигуры относительно собственной 
оси y;

Аi – площадь поперечного сечения i-ый фигуры;

bi – расстояние между осями y i-ый фигуры и центральной осью.

В нашем случае bi = 0. Тогда формула (2) примет вид

Jy=2Jyi,					    (3)

здесь Jyi – момент инерции одного швеллера относительно собственной оси y.

Тогда радиус инерции всего сечения  iy=2Jyi2Ai=JyiAi=iyi, т.е. равен радиусу инерции одного швеллера, который принимается по сортаменту.

При расчете особое внимание следует обратить на положение осей в сортаменте и в расчетной схеме.

Производим подбор сечения методом последовательных приближений (методом итераций).

ПОПЫТКА 1

В первом приближении принимаем 1 = 0,5.

Из условия устойчивости (10) находим требуемую площадь одного швеллера

А1≥N2⋅Ry⋅ϕ1=5002⋅24⋅0,5=20,9 см2,

где 2 – количество швеллеров в сечении.

По сортаменту в зависимости от А1 подбираем сечение, находим фактические радиус инерции iy1 и гибкость 1.

По сортаменту (ГОСТ 8240-97) принимаем швеллер № 20 с фактической площадью А1факт=23,4 см2, iy1=8,08см.

Максимальную гибкость определим по формуле

λ1=μli1=0,7⋅3808,08=33,

здесь 380 – длина стержня в сантиметрах.

Конструкция промышленно-гражданского назначения, следовательно, необходимо найти условную гибкость по формуле

λ1=λ1RyЕ=332402,06⋅105=1,13.

По табл. П3.1 методом интерполяции определяем фактический коэффициент продольного изгиба 1факт = 0,934.

Проверяем условие устойчивости:

σ1=Nϕ1факт⋅A1факт=5000,934⋅2⋅23,4=11,4 кН/см2 < (Ry = 24 кН/см2).

Условие устойчивости выполняется, но имеется большой запас.

Следовательно, требуется 2-е приближение.

ПОПЫТКА 2

Принимаем ϕ2=ϕ1+ϕ1факт2=0,5+0,9342=0,717.

Требуемая площадь одного швеллера

А2≥N2⋅Ry⋅ϕ2=5002⋅24⋅0,717=14,6 см2.

По сортаменту (ГОСТ 8240-97) принимаем швеллер № 14 с фактической площадью А2факт=16,6 см2, iy2=5,61см. Максимальная гибкость

λ2=μli2=0,7⋅3805,61=48.

Условная гибкость

λ2=λ2RyЕ=482402,06⋅105=1,62.

По табл. П3.1 методом интерполяции определяем фактический коэффициент продольного изгиба 2факт = 0,878.

Проверяем условие устойчивости:

σ2=Nϕ2факт⋅A2факт=5000,878⋅2⋅16,6=17,2 кН/см2 < (Ry = 24 кН/см2).

Условие устойчивости выполняется, но имеется большой запас.

Следовательно, требуется 3-е приближение.

ПОПЫТКА 3

Принимаем ϕ3=ϕ2+ϕ2факт2=0,717+0,8782=0,798.

Требуемая площадь одного швеллера

А3≥N2⋅Ry⋅ϕ2=5002⋅24⋅0,798=13,1 см2.

По сортаменту (ГОСТ 8240-97) принимаем швеллер № 12 с фактической площадью А3факт=13,3 см2, iy3=4,79см. Максимальная гибкость

λ3=μli3=0,7⋅3804,79=56.

Условная гибкость

λ3=λ3RyЕ=562402,06⋅105=1,91.

По табл. П3.1 методом интерполяции определяем фактический коэффициент продольного изгиба 3факт = 0,839.

Проверяем условие устойчивости:

σ2=Nϕ2факт⋅A2факт=5000,839⋅2⋅13,3=22,4 кН/см2 < (Ry = 24 кН/см2).

Условие устойчивости выполняется.

Запас незначительный.

Следовательно, подбор номера швеллера окончен. Чтобы убедиться, что мы подобрали минимальный швеллер, удовлетворяющий условию устойчивости, можно проверить ближайший меньший номер в сортаменте (швеллер № 10).

Чтобы стержень являлся равноустойчивым должно выполняться условие (1). Обозначим расстояние между центрами тяжести швеллеров с. По аналогии с осью y можно записать выражение для момента инерции всего сечения относительно оси x:

Jx=Jxi+ai2Ai,				(4)

где	Jxi – момент инерции i-ый фигуры относительно собственной 
оси x;

Аi – площадь поперечного сечения i-ый фигуры;

ai – расстояние между осями y i-ый фигуры и центральной осью.

Тогда условие равноустойчивости (1) с учетом (3) и (4) примет вид

2Jxi+c22Ai=2Jyi,				(5)

где 	Jxi, Jyi, Аi – геометрические характеристики одного швеллера, принимаемые по сортаменту. По сортаменту (ГОСТ 8240-97) для швеллера № 12 А=13,3 см2, Jx=31,2см4, Jy=304см4.

Из выражения (5) можно получить формулу, для вычисления расстояния между центрами тяжести фигуры

с=2Jxi−JyiAi=2304−31,213,3=9,06 см.

Данная величина не представляет практического интереса, т.к. для производства такой конструкции надо знать расстояние между крайними гранями швеллера или величину зазора.

Найдем величину зазора k

k=c+2d−2b=9,06+2⋅1,54−2⋅5,2=1,74см = 1,8 см,

где 	d = 1,54 см – расстояние от грани швеллера до его центра тяжести, принимаемый по сортаменту;

b = 5,2 см – ширина полки швеллера, принимаемой по сортаменту.

Проверка

При правильно подобранном сечении коэффициент запаса устойчивости автоматически будет равен около 1.3, т.к. данный коэффициент уже заложен в коэффициент продольного изгиба . Поэтому при решении проектной задачи вычисление коэффициента запаса устойчивости может использоваться в качестве проверки:

ny=FcrF≥1,3.				(6)

Критическая сила Fcr вычисляется по формуле Эйлера

Fcr=π2EJμl2,				(7)

где 	E − модуль упругости материала;

J − момент инерции сечения;

l − длина стержня;

μ − коэффициент расчетной (приведенной) длины,

или по формуле Ясинского-Тетмайера:

Fcr=Aа−bλ,				(8)

где 	А – площадь поперечного сечения;

а, b – коэффициенты из приложения 4,

в зависимости от предельной гибкости:

λпр=πER,		   	         (9)

Если фактическая гибкость λф≥λпр, то используют формулу Эйлера (7).

Если фактическая гибкость λф<λпр, то используют формулу Ясинского-Тетмайера (8).

Находим предельную гибкость:

λпр=πER=3,14206000240=92.

Фактическая гибкость λф=λ3=56.

Фактическая гибкость λф<λпр, значит использую формулу Ясинского-Тетмайера (8):

Fcr=Aа−bλ=2⋅13,330,75−0,1⋅56=669 кН,

где    а, b – коэффициенты из приложения 4, найденные для стали С245 путем линейной интерполяции между коэффициентами для стали С235 и С275 и переведенные из МПа в кН/см2.

Находим коэффициент запаса устойчивости:

ny=FcrF=669500=1,34>1,3 - верно.

Ответ: два швеллера № 12 по ГОСТ 8240-97 с зазором 1,8 см.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Коэффициенты расчетной (приведения) длины 

| Вид материала | Схема закрепления стержня и вид нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,725 | 1,12 |
| дерево | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 2,2 | 1,0 | 2,2 | 0,73 | 1,2 |

Приложение 2

Типы поперечных сечений

| Обозначение | Форма |
| --- | --- |
| а |  |
| b |  |
| с |  |
| Примечание. Для прокатных двутавров высотой свыше 500 мм при расчете на устойчивость в плоскости стенки следует принимать тип сечения а. |  |

Приложение 3

Коэффициенты продольного изгиба

Таблица П3.1

Коэффициенты устойчивости (продольного изгиба)

при центральном сжатии для стальных конструкций ПГС

| Условная гибкость | Коэффициенты φ для типа сечения |  |  | Условная гибкость | Коэффициенты φ для типа сечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | b | с |  | а | b | с |
| 0,4 | 999 | 998 | 992 | 5,4 | 261 |  | 255 |
| 0,6 | 994 | 986 | 950 | 5,6 | 242 |  | 240 |
| 0,8 | 981 | 967 | 929 | 5,8 | 226 |  |  |
| 1,0 | 968 | 948 | 901 | 6,0 | 211 |  |  |
| 1,2 | 954 | 927 | 878 | 6,2 | 198 |  |  |
| 1,4 | 938 | 905 | 842 | 6,4 | 186 |  |  |
| 1,6 | 920 | 881 | 811 | 6,6 | 174 |  |  |
| 1,8 | 900 | 855 | 778 | 6,8 | 164 |  |  |
| 2,0 | 877 | 826 | 744 | 7,0 | 155 |  |  |
| 2,2 | 851 | 794 | 709 | 7,2 | 147 |  |  |
| 2,4 | 820 | 760 | 672 | 7,4 | 139 |  |  |
| 2,6 | 785 | 722 | 635 | 7,6 | 132 |  |  |
| 2,8 | 747 | 683 | 598 | 7,8 | 125 |  |  |
| 3,0 | 704 | 643 | 562 | 8,0 | 119 |  |  |
| 3,2 | 660 | 602 | 526 | 8,5 | 105 |  |  |
| 3,4 | 615 | 562 | 492 | 9,0 | 094 |  |  |
| 3,6 | 572 | 524 | 460 | 9,5 | 084 |  |  |
| 3,8 | 530 | 487 | 430 | 10,0 | 076 |  |  |
| 4,0 | 475 | 453 | 401 | 10,5 | 069 |  |  |
| 4,2 | 431 | 421 | 375 | 11,0 | 063 |  |  |
| 4,4 | 393 | 392 | 351 | 11,5 | 057 |  |  |
| 4,6 | 359 | 359 | 328 | 12,0 | 053 |  |  |
| 4,8 | 330 | 330 | 308 | 12,5 | 049 |  |  |
| 5,0 | 304 | 304 | 289 | 13,0 | 045 |  |  |
| 5,2 | 281 | 281 | 271 | 14,0 | 039 |  |  |
| Примечание. Значения коэффициентов φ в таблице увеличены в 1000 раз. |  |  |  |  |  |  |  |

Для промежуточных значений условной гибкости коэффициент продольного изгиба определяется линейной интерполяцией.

Для всех типов сечений при λ<0,4 коэффициент φ = 1.

Приложение 4

Коэффициенты для расчета по формуле Ясинского-Тетмайера

| Материал | а, МПа | b, МПа | λ0 | λпр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь Ст2 | 264 | 0,70 | 60 | 105 |
| Сталь Ст3 | 310 | 1,14 | 61 | 100 |
| Сталь Ст4, 20 | 328 | 1,15 | 60 | 96 |
| Сталь Ст5, 30 | 464 | 3,26 | 60 | 90 |
| Сталь 40 | 321 | 1,16 | 60 | 90 |
| Сталь 45 | 449 | 1,67 | 52 | 85 |
| Сталь С235 | 295 | 1,00 | 60 | 102 |
| Сталь С275 | 345 | 1,10 | 63 | 91 |
| Дюралюминий Д16Т | 406 | 1,83 | 30 | 53 |
| Сосна, ель | 29,3 | 0,194 | - | 70 |

Таблица П5.2

Расчетные сопротивления стали Ry по ГОСТ 27772-88 листового,

широкополосного универсального и фасонного проката

| Сталь по ГОСТ 27772 | Толщина проката*,мм | Расчетное сопротивление проката, МПа (кН/см2) |
| --- | --- | --- |
| С235 | От 2 до 8 | 230 (23) |
| С245 | » 2 » 20 | 240 (24) |
|  | Св. 20 » 30 | 230 (23) |
| С255 | От. 2 » 20 | 250 (25) |
|  | Св. 20 » 40 | 230 (23) |
| С275 | От 2 » 10 | 270 (27) |
|  | Св. 10 » 20 | 260 (26) |
| С285 | От 2 » 10 | 270 (27) |
|  | Св. 10 » 20 | 260 (26) |
| С345 | От 2 » 20 | 320 (32) |
|  | Св. 20 » 40 | 300 (30) |
|  | » 40 » 80 | 280 (28) |
|  | » 80 » 100 | 260 (26) |
| С345К | От 4 » 10 | 335 (33,5) |
| С375 | » 2 » 20 | 345 (34,5) |
|  | Св. 20 » 40 | 325 (32,5) |
| С390 | От 4 » 50 | 380 (38) |
| С440 | » 4 » 30 | 430 (43) |
|  | Св. 30 » 50 | 400 (40) |
| С590 С590К | От 10 » 40 | 575 (57,5) |

* За толщину фасонного проката следует принимать толщину полки.

Приложение 6

Сортаменты

Двутавры стальные горячекатаные (по ГОСТ 8239-89)

Обозначения:

h – высота двутавра; b – ширина полки;  
s – толщина стенки; t – средняя толщина полки; R  – радиус внутреннего закругления; r – радиус закругления полки; А – площадь поперечного сечения; I –момент инерции; W – момент сопротивления; S – статический момент полусечения; i – радиус инерции.

Таблица П6.1

| Номер двутавра | Размеры, мм |  |  |  | А, см2 | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12,0 | 198 | 39,7 | 4,06 | 23,0 | 17,9 | 6,49 | 1,22 |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,7 | 350 | 58,4 | 4,88 | 33,7 | 27,9 | 8,72 | 1,38 |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 17,4 | 572 | 81,7 | 5,73 | 46,8 | 41,9 | 11,5 | 1,55 |
| 16 | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 20,2 | 873 | 109 | 6,57 | 62,3 | 58,6 | 14,5 | 1,70 |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,4 | 1290 | 143 | 7,42 | 81,4 | 82,6 | 18,4 | 1,88 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 26,8 | 1840 | 184 | 8,28 | 104 | 115 | 23,1 | 2,07 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 30,6 | 2550 | 232 | 9,13 | 131 | 157 | 28,6 | 2,27 |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,8 | 3460 | 289 | 9,97 | 163 | 198 | 34,5 | 2,37 |
| 27 | 270 | 125 | 6,0 | 9,8 | 40,2 | 5010 | 371 | 11,20 | 210 | 260 | 41,5 | 2,54 |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 46,5 | 7080 | 472 | 12,30 | 268 | 337 | 49,9 | 2,69 |
| 33 | 330 | 140 | 7,0 | 11,2 | 53,8 | 9840 | 597 | 13,50 | 339 | 419 | 59,9 | 2,79 |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,9 | 13380 | 743 | 14,70 | 423 | 516 | 71,1 | 2,89 |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13,0 | 72,6 | 19062 | 953 | 16,20 | 545 | 667 | 86,1 | 3,03 |
| 45 | 450 | 160 | 9,0 | 14,2 | 84,7 | 27696 | 1231 | 18,10 | 708 | 808 | 101 | 3,09 |
| 50 | 500 | 170 | 10,0 | 15,2 | 100 | 39727 | 1589 | 19,90 | 919 | 1043 | 123 | 3,23 |
| 55 | 550 | 180 | 11,0 | 16,5 | 118 | 55962 | 2035 | 21,80 | 1181 | 1356 | 151 | 3,39 |
| 60 | 600 | 190 | 12,0 | 17,8 | 138 | 76806 | 2560 | 23,60 | 1491 | 1725 | 182 | 3,54 |

Швеллеры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок

(по ГОСТ 8240-97)

Обозначения:

h – высота швеллера; b – ширина полки; s – толщина стенки; 
t – средняя толщина полки; R  – радиус внутреннего закругления; r – радиус закругления полки; x0 –  расстояние от оси 
у-у до наружной грани стенки; А – площадь поперечного сечения; I – момент инерции; W – момент сопротивления; 
S – статический момент полусечения; i – радиус инерции.

Таблица П6.2

| Номер швеллера | Размеры, мм |  |  |  | А, см2 | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | х0, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 6,16 | 22,8 | 9,1 | 1,92 | 5,61 | 5,95 | 2,99 | 0,98 | 1,21 |
| 6,5 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 48,8 | 15,0 | 2,55 | 9,02 | 9,35 | 4,06 | 1,12 | 1,29 |
| 8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 89,8 | 22,5 | 3,16 | 13,3 | 13,9 | 5,31 | 1,24 | 1,38 |
| 10 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 175 | 34,9 | 3,99 | 20,5 | 22,6 | 7,37 | 1,44 | 1,53 |
| 12 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 305 | 50,8 | 4,79 | 29,7 | 34,9 | 9,84 | 1,62 | 1,66 |
| 14 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 493 | 70,4 | 5,61 | 40,9 | 51,5 | 12,9 | 1,81 | 1,82 |
| 16 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 18,1 | 750 | 93,8 | 6,44 | 54,3 | 72,8 | 16,4 | 2,00 | 1,97 |
| 16а | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 19,5 | 827 | 103 | 6,51 | 59,5 | 90,5 | 19,6 | 2,15 | 2,19 |
| 18 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 1090 | 121 | 7,26 | 70,0 | 100 | 20,6 | 2,20 | 2,14 |
| 18а | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 1200 | 133 | 7,34 | 76,3 | 123 | 24,3 | 2,35 | 2,36 |
| 20 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 23,4 | 1530 | 153 | 8,08 | 88,0 | 134 | 25,2 | 2,39 | 2,30 |
| 22 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 2120 | 193 | 8,90 | 111 | 178 | 31,0 | 2,58 | 2,47 |
| 24 | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 30,6 | 2910 | 243 | 9,75 | 139 | 248 | 39,5 | 2,85 | 2,72 |
| 27 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 35,2 | 4180 | 310 | 10,9 | 178 | 314 | 46,7 | 2,99 | 2,78 |
| 30 | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 40,5 | 5830 | 389 | 12,0 | 224 | 393 | 54,8 | 3,12 | 2,83 |
| 33 | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 46,5 | 8010 | 486 | 13,1 | 281 | 491 | 64,6 | 3,25 | 2,90 |
| 36 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,4 | 10850 | 603 | 14,3 | 350 | 611 | 76,3 | 3,38 | 2,99 |
| 40 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 61,5 | 15260 | 763 | 15,8 | 445 | 760 | 89,9 | 3,51 | 3,05 |