Расчетно-графическая работа (модуль №1)

Вариант определить по последней цифре номера зачетки

Задача 1. В цепи (рисунок 1) э.д.с. источников питания равны Е1 и Е2, а сопротивления ветвей — r1, r2, r3, r4, r5, r6,. Определить по методу непосредственного применения законов Кирхгофа токи во всех ветвях цепи и режим работы каждого из источников. Составить баланс мощностей.

Рисунок 1

| Вариант | Данные к задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е1, В | Е2, B | r1,Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом | r5 , Ом | r6, Oм |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 120 120 120 125 120 220 210 215 220 225 | 114 106 126 119 115 215 201 207 208 218 | 0,1 0.1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 | 0,1 0,15 0,2 0,1 0,15 0,2 0.1 0,15 0,2 0,25 | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1.5 | 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 | 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |

Задача 2. В цепи (рисунке 2) э.д.с. источников питания равны Е1, Е2, Е3, а сопротивления ветвей соответственно r1, r2, r3, r4 (включая внутренние сопротивления источников питания). Определить токи во всех ветвях цепи и режим работы каждого из источников. Составить баланс мощностей. Задачу решить двумя методами: узлового напряжения и контурных токов.

Рисунок 2

| Вариант | Данные к задаче 2. |  |  |  |  |  |  | Вариант | Данные к задаче 2. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е1, В | Е2, B | Е3, B | r1,Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом |  | Е1, В | Е2, B | Е3, B | r1,Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом |
| 1 2 3 4 5 | 120 220 120 120 220 | 220 150 220 220 150 | 100 120 150 100 120 | 1 5 4 5 2 | 2 4 2 1 4 | 4 2 1 2 5 | 5 1 5 4 1 | 6 7 8 9 0 | 120 300 400 200 200 | 220 200 200 300 400 | 150 120 150 150 120 | 1 5 4 5 2 | 2 4 2 1 4 | 4 2 1 2 5 | 5 1 5 4 1 |

Задача3. В цепи (рисунок 3) э.д.с. источников питания равны Е1 и Е2 а сопротивления ветвей r1, r2, r3, r4, r5, r6 (включая внутренние сопротивления источников питания). Определить по методу наложения (суперпозиций) ток в ветви с сопротивлением r6. Проверить результат, определив этот ток по методу эквивалентного генератора.

Указание. Применить преобразование треугольника сопротивлений r3, r4, r5 в эквивалентную звезду.

Рисунок 3

| Данные к задаче 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Е1, В | Е2, B | r1,Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом | r5 , Ом | r6, Oм |
| 1 | 110 | 104 | 5 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 2 | 115 | 109 | 5 | 6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3 |
| 3 | 120 | 113 | 5 | 6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 |
| 4 | 125 | 118 | 5 | 6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 |
| 5 | 130 | 122 | 5 | 6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2 |
| 6 | 130 | 124 | 6 | 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 |
| 7 | 125 | 119 | 6 | 4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2 |
| 8 | 120 | 111 | 6 | 4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3 |
| 9 | 115 | 106 | 6 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 2 |
| 0 | 110 | 98 | 6 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 |