### Министерство образования и науки Республики Бурятия

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

### «Бурятский колледж технологий и лесопользования»

Профессиональный модуль.01

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

МДК.01.01

### Устройство автомобилей

методические указания и контрольные задания

для студентов заочников образовательных учреждений

среднего профессионального образования

Специальность Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Улан-Удэ

В методических указаниях приведены рекомендации по изучению программного материала, рекомендации по выполнению контрольной работы, задания на контрольную работу.

Предназначены для оказания помощи студентам-заочникам в организации их самостоятельной работы над изучением междисциплинарного курса Устройство автомобилей.

Подлежит возврату на заочное отделение

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка ……………….……………….………………............... | 4 |
| --- | --- |
| Тематический план ……………………………………………………………… | 5 |
| Список рекомендуемой литературы …………………………………………… | 6 |
| Методические указания по изучению междисциплинарного курса …………. | 7 |
| Методические указания по выполнению контрольной работы ………………. | 39 |
| Контрольная работа № 1 ………………………………………………………… | 40 |
| Контрольная работа № 2 ………………………………………………………… | 53 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Междисциплинарный курс 01.01 Устройство автомобилей является базовым курсом для подготовки специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Изучение курса базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении Материаловедения, Технической механики, Электротехники и электроники, Инженерной графики.

Знание этого курса необходимо для последующего изучения междисциплинарных курсов 01.04 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей, 01.05 Технологические процессы капитального ремонта двигателей, дисциплин Правила безопасности дорожного движения, Безопасность жизнедеятельности и др.

В целях закрепления и углубления знаний, полученных на теоретических занятиях, программой предусматриваются лабораторные работы.

В результате изучения междисциплинарного курса

Обучающиеся должны знать:

- классификацию автомобилей, их общее устройство;

- назначение, устройство и работу агрегатов, систем электрооборудования;

- механизмов, приборов и деталей автомобилей базовых моделей, их конструктивные особенности;

- взаимное расположение деталей, узлов и механизмов автомобиля;

- характерные неисправности механизмов, приборов, аппаратов и систем автомобилей, возможные причины их возникновения и признаки проявления;

- специализированный подвижной состав, его конструктивные особенности;

- основы теории двигателя;

- характеристики двигателей;

- эксплуатационные качества автомобиля;

- технические решения, способствующие повышению эксплуатационных качеств автомобилей и двигателей;

- требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию автомобиля.

Обучающиеся должны уметь:

- производить частичную разборку и сборку узлов, механизмов, агрегатов автомобилей;

- определять и устранять характерные неисправности агрегатов, узлов и систем автомобилей, на требующие разборки агрегатов и узлов;

- пользоваться электроизмерительной аппаратурой и технологическим оборудованием.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование разделов и тем | Количество аудиторных часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. лабор. работы |
| 1 | 2 | 3 |
| Введение | 2 |  |
| Двигатель |  |  |
| 1. Общие сведения | 2 |  |
| 2. Рабочие циклы | 6 |  |
| 3. Кривошипно-шатунный механизм | 8 | 4 |
| 4. Механизм газораспределения | 8 | 4 |
| 5. Система охлаждения | 6 | 2 |
| 6. Система смазки | 8 | 2 |
| 7. Система питания карбюраторного двигателя | 18 | 4 |
| 8. Система питания двигателя от газобаллонной установки | 8 | 4 |
| 9. Система питания дизельного двигателя | 18 | 4 |
| Трансмиссия |  |  |
| 10. Общее устройство трансмиссии | 2 |  |
| 11. Сцепление | 6 | 2 |
| 12. Коробка передач | 14 | 4 |
| 13. Карданная передача | 4 | 2 |
| 14. Мосты | 10 | 2 |
| Несущая система, подвеска, колеса |  |  |
| 15. Рама | 4 | 2 |
| 16. Передний управляемый мост | 6 | 2 |
| 17. Подвеска | 6 | 2 |
| 18. Колеса, шины | 4 | 2 |
| 19. Кузов и кабина | 6 | 2 |
| Системы управления |  |  |
| 20. Рулевое управление | 12 | 6 |
| 21. Тормозные системы | 20 | 8 |
| Система электроснабжения |  |  |
| 22. Общие сведения о системе электроснабжения | 2 |  |
| 23. Аккумуляторные батареи | 6 | 2 |
| 24. Генераторные установки | 6 | 2 |
| Система зажигания |  |  |
| 25. Общие сведения. Контактная система зажигания | 4 | 2 |
| 26. Полупроводниковые системы зажигания | 6 | 2 |
| 27. Устройство и характеристика приборов системы зажигания | 4 | 2 |
| Электропусковые системы |  |  |
| 28. Общие сведения. Устройство стартера | 4 | 2 |
| Контрольно-измерительные приборы, системы освещения и световой сигнализации |  |  |
| 29. Контрольно-измерительные приборы | 6 | 2 |
| 30. Осветительные приборы | 4 | 2 |
| Дополнительное электрооборудование, бортовая сеть |  |  |
| 31. Звуковые сигналы, электродвигатели, стеклоочистители | 4 | 2 |

Рекомендуемая литература

Основная

- Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990.

- Вишняков Н.Н. и др. Автомобиль. Основы конструкции. Машиностроение, 1986.

- Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990.

Дополнительная

- НИИАТ. Краткий автомобильный справочник (последнее издание).

- Заводские инструкции изучаемых автомобилей.

- Журнал «За рулем».

- Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобиля (устранение и предупреждение неисправностей). М., Транспорт, 1994.

- Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1982

- Автобус ЛиАЗ-5256. Руководство по эксплуатации. Под общей редакцией В.В.Степаненко и др. Атласы автомобилей. 2001.

- В.В.Селифонов и др. Учебник водителя – устройство и техническое обслуживание автобусов. Изд-во «За рулем», 2004.

- А.Г.Пузанков. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. Академия, 2004.

- Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя. Под ред. А.А.Юрчевского. Академия, 2003.

Методические указания

по изучению междисциплинарного курса

ВВЕДЕНИЕ

Цель и содержание курса. Распределение учебного времени, взаимосвязь с курсами по специальности. Значение курса для специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 4-11)

Методические указания

При изучении данной темы уясните основные этапы развития автомобильной промышленности, значение автомобильного транспорта в народном хозяйстве страны, ознакомьтесь с классификацией автомобилей в соответствии с нормалью ОН 025 270-66. Руководствуясь этой нормалью, каждой новой марке автомобиля и прицепному составу присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые две цифры означают класс автомобиля (прицепа), вторые две цифры – модель.

Модификации автомобилей имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую порядковый номер модификации. Перед цифровым индексом расположены буквенные обозначения завода – изготовителя (КамАЗ-5320, ВАЗ-21063, ГАЗ-33021).

Краткая техническая характеристика автомобилей содержит 6-8 пунктов. К основным относятся:

- вместимость, грузоподъемность;

- тип двигателя, его марка;

- мощность двигателя;

- потребляемое топливо;

- характерная особенность (например, турбонаддув);

- наибольшая скорость;

- расход топлива.

Сюда же следует включить процент выброса вредных веществ, так как в последнее время этому уделяется особое внимание.

При изучении технической литературы могут встретиться противоречивые высказывания, в таких случаях следует обращаться к ГОСТам и соответствующим отраслевым стандартам.

ДВИГАТЕЛЬ

Тема 1. Общие сведения

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, классификацию, общее устройство двигателя.

Содержание учебного материала

Определение понятия «двигатель». Назначение и классификация двигателей. Механизмы и системы двигателя. Преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала двигателя. Термины и определения: верхняя и нижняя мертвые точки, ход поршня, объем камеры сгорания, полный и рабочий объемы цилиндра, литраж, степень сжатия.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 11-13)

Методические указания

При изучении темы уясните, для чего служит двигатель на автомобиле, как подразделяются двигатели по способу смесеобразования, роду применяемого топлива, по числу тактов за цикл, по назначению; по способу преобразования тепловой энергии в механическую, по воспламенению рабочей смеси, охлаждению.

На простейшей схеме одноцилиндрового двигателя нанесите «мертвые точки», покажите ход поршня. Разберитесь в определениях: рабочий и полный объем цилиндра, объем камеры сжатия (сгорания).

Уясните физический смысл степени сжатия и ее влияние на мощность и экономичность двигателя. Выясните, как происходит преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. Проследите взаимодействие деталей кривошипно-шатунного механизма и газораспределительного механизма.

Тема 2. Рабочие циклы

Требования к знаниям студентов

Должны знать: такты, их последовательность, физические параметры.

Содержание учебного материала

Определение терминов: рабочие циклы, такт, четырехтактный двигатель, двухтактный двигатель.

Рабочие циклы четырехтактных карбюраторных и дизельных двигателей.

Преимущества и недостатки карбюраторных двигателей по сравнению с дизельными и газовыми.

Недостатки одноцилиндрового двигателя. Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом двигателе. Порядок работы многоцилиндрового двигателя. Работа четырехтактных двигателей с однорядным расположением и двухрядным V-образным расположением цилиндров.

Преимущества и недостатки многоцилиндровых двигателей.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 13-29)

Методические указания

При изучении темы уясните, каковы преимущества и недостатки карбюраторных, дизельных и газовых двигателей, а также какой основной недостаток одноцилиндрового двигателя.

Обратите внимание, что рабочий цикл карбюраторного и дизельного двигателей состоит из повторяющихся тактов: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Но такты впуска и сжатия отличаются у этих автомобилей.

В карбюраторном двигателе в цилиндры поступает и сжимается смесь бензина и воздуха и воспламеняется принудительно.

Принцип работы двигателей внутреннего сгорания основан на использовании энергии расширяющихся газов, получаемых при сгорании смеси и воздуха. Чем сильнее нагрев газа при сгорании смеси, тем больше его способность совершать работу.

Для получения высокой температуры газа следует соблюдать ряд основных условий:

- Высокую степень наполнения смесью цилиндров двигателя.

- Высокую степень сжатия смеси.

- Компактность камеры сгорания.

- Полноту сгорания смеси.

Рекомендуется начертить простейшую схему одноцилиндрового двигателя для каждого такта и указать на ней направление движения поршня, положение клапанов, описать давление и температуру в начале и конце каждого такта.

Изучите рабочие циклы четырехтактных карбюраторных и дизельных двигателей, их принципиальное отличие, сравните технико-экономические показатели дизельного и карбюраторного двигателей, преимущества и недостатки тех и других двигателей.

Коленчатый вал одноцилиндрового двигателя, несмотря на наличие тяжелого маховика, вращается неравномерно, и в моменты рабочего хода на детали двигателя передаются значительные нагрузки, которые будут способствовать быстрому износу как двигателя, так и автомобиля в целом.

В многоцилиндровом двигателе вращение коленчатого вала из-за чередования рабочих ходов более равномерное, соответственно нагрузки на детали двигателя уменьшаются.

Многоцилиндровые двигатели выпускаются в двух вариантах: рядные и V-образные с углом развала цилиндров 60° и 90°.

V-образные двигатели получили большее распространение, так как вес и длина значительно меньше, чем у рядных при одинаковой мощности.

Тема 3. Кривошипно-шатунный механизм

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу кривошипно-шатунного механизма (КШ).

Должны уметь: практически применять правила сборки КШ, определять характерные неисправности.

Содержание учебного материала

Назначение КШМ, устройство КШ, деталей. Правила сборки деталей КШ.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 29-50)

Методические указания

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) – это основной механизм двигателя. Уясните, из каких двух основных групп деталей состоит механизм, какая деталь является базовой. Выясните назначение кривошипно-шатунного механизма.

При изучении устройства КШМ уясните отличительные особенности деталей рядных и V-образных двигателей. Обратите внимание на правила соединений деталей КШ в различных двигателях.

Тема 4. Механизм газораспределения

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство, работу механизма газораспределения.

Должны уметь: практически применять правила сборки механизма газораспределения, определять характерные неисправности

Содержание учебного материала

Назначение механизма газораспределения, типы механизмов. Установка механизма и деталей. Взаимодействие деталей механизма с нижним и верхним расположением клапанов. Преимущества и недостатки. Тепловой зазор в механизме. Фазы газораспределения, их влияние на работу двигателя.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 29-50)

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на достоинства и недостатки двух типов газораспределительных механизмов: с верхним расположением клапанов и нижнеклапанных.

Применение того или иного типа газораспределительного механизма неразрывно связано с конструкцией кривошипно-шатунного механизма. Двигатели тихоходные с малой степенью сжатия имеют, как правило, нижнеклапанный механизм газораспределения. В этом случае проявляется основное достоинство бокового расположения клапанов – простота конструкции, надежность и долговечность.

Двигатели быстроходные, с высокой степенью сжатия требуют применения верхнеклапанных газораспределительных механизмов.

При верхнем расположении клапанов удается довольно легко получить компактную камеру сгорания и придать ей оптимальные очертания. Кроме того, ввиду спрямления впускного тракта улучшается наполнение цилиндров горючей смесью, что в итоге благоприятно сказывается на мощностных показателях двигателя.

Далее следует обратить внимание на условия работы впускных и особенно выпускных клапанов. Уясните, что тепловой зазор служит не только для гарантии надежного запирания цилиндра, но и для нормального охлаждения клапана.

Если выпускной клапан не будет полностью садиться в гнездо, то условия его охлаждения резко ухудшатся, так как значительную честь тепла (до 80%), получаемого от горючих газов в такте выпуска (t = 1 000°), клапан передает через свою головку непосредственно седлу при условии их плотного контакта. Если же этот контакт нарушится, что возможно при выборе теплового зазора, клапан начинает обгорать, после чего восстановить его невозможно.

Для улучшения охлаждения головки клапанов в современных двигателях применяют натриевый наполнитель, который за счет высокой теплопроводности увеличивает количество тепла, отводимого через стержень клапана в направляющую втулку и далее в головку блока.

Учитывая исключительно тяжелые условия работы клапанов, особенно выпускных, для их изготовления применяют специальные жаропрочные стали, а впускные делают со специальной обработкой рабочей поверхности, например, закалкой ТВЧ, цементацией с закалкой или же с наваркой рабочей поверхности специальными жаростойкими материалами.

Для повышения долговечности клапанов в некоторых случаях применяют механизм проворачивания клапана в процессе работы.

У реального двигателя моменты открытия и закрытия клапанов не совпадают с ВМТ и НМТ. Наглядное представление о работе клапанов дает диаграмма фаз газораспределения.

Изучая фазы газораспределения, необходимо ясно представить смысл каждой из них: опережение открытия впускного клапана позволяет ему к приходу поршня в ВМТ полностью открыться, а запаздывание его закрытия – использовать инерцию движения свежей смеси за счет скоростного напора; опережение открытия выпускного клапана обеспечивает выход отработавших газов за счет избыточного давления. Этим облегчается работа поршня в такте выпуска. Запаздывание закрытия выпускного клапана позволяет использовать скоростной напор для продолжения выпуска. Таким образом, фазы газораспределения учитывают два важных фактора: пульсирующий характер работы двигателя и инерцию газов.

Уясните, какие конструктивные и технологические мероприятия обеспечивают повышение надежности к долговечности деталей газораспределительных механизмов изучаемых деталей.

Тема 5. Система охлаждения

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу системы охлаждения.

Должны уметь: определять характерные неисправности системы охлаждения.

Содержание учебного материала

Назначение системы охлаждения. Влияние на работу двигателя излишнего и недостаточного охлаждения. Типы систем охлаждения. Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения. Значение постоянства теплового режима двигателя. Охлаждавшие жидкости. Устройство узлов системы охлаждения. Подогрев системы перед пуском двигателя. Устройство и работа пускового подогревателя двигателя. Преимущества и недостатки жидкостной и воздушной систем охлаждения.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 64-78)

Методические указания

При сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя температура газов в камере сгорания достигает 2000°–2500°С. Если не охлаждать двигатель, то от действия газов будут сильно нагреваться стенки цилиндров и камер сгорания, головки цилиндров, поршни и клапаны. Этот нагрев неизбежен, но вовсе не желателен. Чтобы нагреваемые детали оставались прочными, а подвижные соединения не заклинивались, эти детали следует охлаждать. Таким образом, система охлаждения отводит часть тепла.

В карбюраторном двигателе эти потери составляют до 35% от общего количества выделившегося тепла сгорания, в дизельном двигателе этот показатель составляет 25%.

Температура разных деталей работающего двигателя различна, поэтому температурный режим в целом по двигателю оценивают усреднение по температуре охлаждающей жидкости, находящейся в головке блока цилиндров. Она должна быть в пределах 80-100°С.

Отклонения от этой температуры в любую сторону нежелательны, так как вызовут перегрев или переохлаждение. Уясните, каковы последствия перегрева и переохлаждения двигателя.

К системе охлаждения предъявляется ряд требований, основными из которых являются следующие:

- Недопустимость перегрева или переохлаждения двигателя на всех режимах его работы при движении в различных дорожных и климатических условиях.

- Небольшие относительные затраты мощности на охлаждение.

- Компактность.

- Эксплуатационная надежность, определяемая сроком службы, безопасностью, простотой и удобством регулирования и обслуживания.

- Небольшой вес системы.

Разберитесь, как в рассматриваемых конструкциях удовлетворяются перечисленные выше требования.

Выясните, из каких составных частей состоит система охлаждения и места их расположения на автомобиле и двигателе.

Обратите внимание, почему в систему охлаждения необходимо заливать только чистую и мягкую воду. Кроме воды, в системе охлаждения в зимнее время могут использоваться жидкости, имеющие низкую температуру замерзания (антифризы). Наибольшее распространение получили жидкости тосол-А-40 и тосол-А-65. Первая жидкость не замерзает до температуры –40°С, а вторая – до –65°С. Эти жидкости ядовиты, поэтому обращаться с ними нужно очень осторожно. При попадании их в человеческий организм возможна потеря зрения, а при сильном отравлении – смертельный исход.

Обратите внимание на устройство клапанов пробки радиатора и расширительного бачка и объясните их работу.

Уточните, для какой цели в системе охлаждения установлен расширительный бачок. Ознакомьтесь с новыми марками охлаждающих жидкостей. Разберитесь в устройстве и работе жидкостного термостата и термостата с твердым наполнителем.

Тема 6. Система смазки

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу системы смазки.

Должны уметь: определять характерные неисправности системы смазки.

Содержание учебного материала

Назначение системы смазки. Применяемые масла. Способы подачи масла к трущимся поверхностям. Общее устройство и работа системы смазки. Фильтрация масла. Сравнение различных видов фильтров по качеству фильтрации и постоянству фильтрующей способности.

Вентиляция картера двигателя. Назначение и типы вентиляций, устройство и работа.

Влияние вентиляции двигателя на загрязнение окружающей среды.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 78-91)

Методические указания

Смазка деталей в зависимости от способа подвода масла к трущимся поверхностям может осуществляться разбрызгиванием, под давлением, самотеком. В современных двигателях используется комбинация всех этих видов, поэтому система смазки двигателя относится к разряду комбинированных систем смазки.

При изучении систем смазки двигателей проследите путь масла от маслоприемника до его возвращения в картер, отмечая при этом, какие детали смазываются под давлением, какие разбрызгиванием и самотеком.

Циркуляция масла в системах смазки осуществляется насосом. Наибольшее распространение из-за простоты устройства и высокой надежности работы получили шестеренчатые насосы. Необходимо изучить их конструкцию, варианты привода и расположение его на двигателе.

Работу системы смазки двигателя регулируют специальные клапаны. Необходимо четко разграничивать их роль. Редукционный клапан ограничивает давление масла, создаваемое насосом, и обычно устанавливается в корпусе масляного насоса или в главной масляной магистрали. Перепускной клапан служит для перепуска масла в главную магистраль при засорении фильтра или при повышении давления перед ним во время пуска холодного двигателя. Клапан включения радиатора ограничивает расход масла через радиатор с целью предотвращения чрезмерного падения давления в системе смазки. В системе смазки некоторых двигателей имеется также сливной клапан, который поддерживает в требуемых пределах давление, в главной магистрали независимо, от износа двигателя.

При работе двигателя масло нагревается, а также загрязняется продуктами износа трущихся деталей и частицами нагара. Поэтому в систему смазки включены масляные радиаторы и фильтры очистки масла. Радиаторы и фильтры могут включаться в системы последовательно или параллельно. Необходимо обратить на это внимание при изучении системы смазки двигателя каждой конкретной модели автомобиля. Необходимо разобраться в способах очистки масла, в преимуществах и недостатках каждой из них.

В систему смазки входят контрольные приборы, с помощью которых осуществляется контроль за уровнем масла в картере, давлением масла в главной магистрале и его температурой, а также вспомогательные устройства, которые осуществляют вентиляцию картера, облегчают заливку масла в систему и его слив. Надо знать конструкцию и принцип работы каждого прибора и устройства, проследить движение воздуха и картерных газов для случаев открытой и закрытой вентиляции картера.

Тема 7. Система питания карбюраторного двигателя

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу системы питания карбюраторного двигателя.

Должны уметь: регулировать систему питания карбюраторного двигателя, определять характерные неисправности.

Содержание учебного материала

Назначение системы питания. Общее устройство и работа системы питания. Топливо для карбюраторных двигателей. Понятие о детонации. Определение понятий: горючая смесь, рабочая смесь, составы горючих смесей, коэффициент избытка воздуха. Пределы воспламенения горючей смеси. Требования к горючей смеси. Влияние смеси на экономичность и мощность двигателя, на загрязнение окружавшей среды.

Простейший карбюратор. Назначение, устройство и работа простейшего карбюратора. Требования к карбюратору. Режимы работы двигателя и составы смесей на этих режимах.

Главная дозирующая система, назначение, типы систем изучаемых карбюраторов, их устройство и работа. Вспомогательные устройства карбюраторов, устройство карбюраторов, ограничители максимальной частоты вращения коленчатого вала. Управление карбюратором.

Устройство и работа узлов системы подачи топлива и воздуха, горючей смеси и отвода отработавших газов. Влияние состава отработавших газов на загрязнение окружающей среды. Способы снижения токсичности отработавших газов. Электронная система впрыскивания топлива.

Устройство и работа каталитических нейтрализаторов.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 78-91)

Методические указания

В системе питания карбюраторного двигателя имеются следующие потоки: топлива, воздуха, горючей смеси, отработавших газов. Достаточно какому-то из них прекратиться, и двигатель остановится. Для организации этих потоков система имеет соответствующие элементы, с которыми и следует ознакомиться.

Изучив назначение всех приборов системы питания карбюраторного двигателя, необходимо установить места расположения каждого из них непосредственно на автомобиле. Основным и самым сложным прибором системы питания является карбюратор. Чтобы разобраться в его устройстве и понять его работу на различных режимах, надо иметь понятие о возможных составах горючей смеси и о ее влиянии на работу двигателя. Необходимо также знать характеристики элементарного и идеального карбюраторов, принципы работы дополнительных систем и устройств карбюратора, обеспечивающих приготовление нужной по составу горючей смеси.

Карбюратор обеспечивает работу ДВС на следующих режимах: пуск, холостой ход, режим средних и максимальных нагрузок и режим резкого открытия дроссельной заслонки (интенсивный разгон). Обеспечивание нормальной работы карбюратора на этих режимах производятся с помощью специальных устройств: пускового устройства, системы холостого хода, главной дозирующей системы, экономайзера (эконостата), ускорительного насоса. Кроме того, карбюраторы для двигателей грузовых автомобилей обычно имеют ограничители максимальных оборотов двигателя.

При рассмотрении конкретной конструкции карбюратора необходимо найти все перечисленные системы и устройства, разобраться в их работе, в путях топлива, воздуха и горючей смеси. Найдя в карбюраторе главное дозирующее устройство, разберитесь в способе компенсации состава горючей смеси при его работе. Обратите внимание на то, что в многокамерных карбюраторах встречается как параллельное (К-90), так и последовательное включение камер в работу (К-151).

Изучая назначение и принцип работы ограничителей максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя ЗИЛ-508.10 или ЗМЗ-511, помните, что ограничитель состоит из датчика числа оборотов и исполнительного мембранного механизма, соединенных между собой трубками. Внимательно разберитесь, когда исполнительный механизм прикрывает дроссельные заслонки, ограничивая тем самым частоту вращения коленчатого вала при полностью нажатой педали управления дроссельными заслонками, т.е. как работает кулачковая муфта, расположенная с противоположной стороны от исполнительного механизма ограничителя.

При изучении системы питания надо разобраться в конструкции топливного бака и его крышки с клапанами, в устройстве и работе топливного насоса диафрагменного типа, воздухоочистителей, глушителей. Следует уяснить принцип автоматического регулирования производительности топливного насоса в зависимости от расхода бензина.

Изучите устройство для подогрева горючей смеси. В качестве топлива для карбюраторных двигателей используются бензины. Свойства бензина и его пригодность для данного конкретного двигателя определяют следующие показатели:

1) Испаряемость, т.е. быстрота перехода жидкости в парообразное состояние (оценивается по температуре выкипания 10, 50 и 90% бензина). Чем ниже эти показатели, тем легче запуск двигателя в холодное время года и тем быстрее его прогрев.

2) Октановое число, которое характеризует склонность получаемой из данного топлива горючей смеси к детонационному (взрывному) сгоранию. Октановое число определяется на специальных моторных установках путем подбора такой смеси эталонных топлив (гептана и изоктана), которая дает при стандартных условиях работы такую же интенсивность детонации, как и испытуемое топливо. При этом за октановое число испытуемого топлива принимается процентное содержание изооктана в подобранной смеси эталонных топлив.

Уясните, какие марки бензинов выпускает промышленность РФ. Проанализируйте, какие неисправности в двигателе могут произойти при работе на другой марке бензина (например, АИ-92 заменен на А-76).

Если все токсичные вещества, выделенные автомобилем, принять за 100%, то отработавшие газы составляют около 60-70%, около 20% составляют картерные газы и 10-15% – пары топлива.

Наибольшее влияние на окружающую среду оказывают отработавшие газы, обладающие токсичностью. Отработавшие газы содержат основные токсичные (вредные для организма человека) вещества: оксиды азота, оксиды углерода, углеводороды, а также канцерогенные вещества, соединения серы, свинца и альдегиды.

Уменьшить содержание вредных веществ можно следующими способами:

- совершенствованием процессов смесеобразования и сгорания;

- организацией рециркуляции отработавших газов;

- применением топлив улучшенных качеств;

- переводом автомобилей на газовые топлива;

- нейтрализацией отработавших газов.

Наиболее доступный, дешевый и эффективный способ обезвреживания отработавших газов – процесс окисления оксида углерода, углеводорода и восстановления оксида азота в каталитических катализаторах.

Наряду с каталитическими нейтрализаторами на западноевропейских, японских и американских автомобилях в выхлопном трубопроводе устанавливают датчик-анализатор, который в случае увеличения вредных примесей подаёт разбалансируюший сигнал в бортовой компьютер (БК). БК обрабатывает данные и передает сигнал для действия дозирующим устройствам. В настоящее время основное распространение получили дозирующие устройства в виде карбюраторов и форсунок прямого действия. Форсунки устанавливаются или во впускном коллекторе, или непосредственно перед впускными клапанами.

Уясните, что эти системы позволяют поддерживать стехиометрический состав смеси в каждый момент работы двигателя.

Тема 8. Система питания двигателя от газобаллонной установки

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу системы питания от газобаллонной установки.

Должны уметь: регулировать систему, определять характерные неисправности.

Содержание учебного материала

Преимущества использования газообразного топлива для автомобилей. Общее устройство и работа газобаллонных установок для сжатых и сниженных газов. Топливо для газобаллонных автомобилей. Устройство узлов и приборов системы питания двигателей от газобаллонных установок. Пуск и работа двигателя на газе.

Основные требования техники безопасности и пожарной безопасности.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 121-131)

Методические указания

Для газобаллонных автомобилей в качестве топлива пригодны природный газ, попутный газ, выделяющийся при добыче нефти, и пропан-бутановая газовая смесь, получаемая при переработке нефти. Наиболее широкое применение имеют двигатели, работающие на сжиженной пропан-бутановой газовой смеси, но поскольку ее получают в процессе нефтепереработки, а запасы нефти ограниченны, более перспективен для использования в качестве топлива на автомобильном транспорте сжатый газ.

Выясните основные свойства газов, применяемые в качестве топлива, запомните величины предельно допустимых давлений в баллонах для сжатого и сжиженного газов.

Разберитесь в схемах газобаллонных установок современных автомобилей.

Изучите назначение, расположение, устройство и взаимодействие всех приборов газобаллонных установок по рекомендованной литературе и непосредственно на действующем автомобиле. Особое внимание обратите на изучение устройства и работы газового редуктора – самого сложного прибора газобаллонной установки. Уясните работу экономайзера и разгрузочного устройства редуктора. Изучите устройство и работу приборов арматуры газобаллонной установки. Разберитесь, как осуществляется пуск и работа двигателя на газе. Необходимо также знать правила техники безопасности при эксплуатации газобаллонных установок.

Тема 9. Система питания дизельного двигателя

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу системы питания дизельного двигателя.

Должны уметь: регулировать систему питания дизельного двигателя, определять характерные неисправности.

Содержание учебного материала

Экономическая целесообразность применения дизелей. Общее устройство и работа системы питания дизельного двигателя. Дизельные топлива. Смесеобразование в дизельных двигателях. Понятие о периоде задержки самовоспламенения топлива. Устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей.

Влияние работы дизельного двигателя на загрязнение окружавшей среды.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 121-131)

Методические указания

Высокая топливная экономичность, надежность, сравнительно низкая стоимость топлива в настоящее время способствует широкому распространению дизельных двигателей на автомобилях.

При изучении темы уясните общую схему системы питания, ознакомьтесь с назначением и расположением отдельных приборов и узлов на автомобиле. Обратите внимание, что подача топлива осуществляется в два этапа:

1) Топливоподкачивающий насос подает топливо через фильтры к насосу высокого давления.

2) Насос высокого давления обеспечивает подачу топлива к форсункам и далее – в цилиндры двигателя.

К особенностям рабочего процесса дизельных двигателей, прежде всего следует отнести воспламенение горючей смеси от соприкосновения с горячим воздухом (t = 500–600°С), который нагревается при такте сжатия. Поэтому дизельные двигатели имеют высокую степень сжатия (ε = 14–24).

В связи с тем, что топливо поступает в цилиндр дизельного двигателя непосредственно перед ВМТ, на весь процесс образования горючей смеси и ее сгорание отводится очень мало времени. Для быстрого и полного сгорания топлива необходимо обеспечить хорошее его прогревание и перемешивание с воздухом. Это достигается за счет очень тонкого распыливания топлива или за счет направления струи на наиболее нагретую часть камеры сгорания, чем обеспечивается прогрев пленки топлива и его интенсивное испарение. Хорошее перемешивание частиц топлива с воздухом получают путем создания сильных вихревых потоков сжимаемого воздуха с помощью специальной формы камеры сгорания.

Прогревание топлива необходимо для быстрого завершения подготовительной стадии горения, во время которой молекулы топлива распадаются на нестойкие радикалы. Когда концентрация радикалов в смеси с воздухом достигнет критического значения, начинается вторая, заключительная фаза горения, сопровождавшаяся выделением тепла и появлением пламени. В случае слишком большой длительности подготовительной фазы горения дизельный двигатель будет работать «жестко», так как вторая фаза горения и выделения тепла будет происходить одновременно в большей части объема камеры сгорания, а не постепенно. Задержка воспламенения дизельного топлива от момента его впрыска в цилиндр зависит как от конструкции двигателя и его теплового режима, так и от химической стойкости топлива. Качества дизельных топлив в смысле склонности к «жесткой» работе оцениваются цетановым числом. Необходимо твердо усвоить, что подразумевается под этим термином.

Характерной особенностью дизельных двигателей является то, что крутящий момент, снимаемый с коленчатого вала при постоянной подаче топлива, практически не изменяется с изменением его оборотов. Это связано с тем, что подача воздуха с увеличением оборотов изменяется очень мало, так как сопротивление во всасывающем тракте много меньше, чем у карбюраторного двигателя (нет карбюратора).

Поэтому величина заряда в цилиндре дизеля мало изменяется с увеличением оборотов коленчатого вала, что обеспечивает почти постоянный по величине крутящий момент.

Последнее приводит к тому, что в реальных эксплуатационных условиях обороты двигателя могут колебаться в значительных пределах при незначительных изменениях внешней нагрузки. Поэтому необходимо применение специального регулятора. На современных двигателях получили широкое распространение всережимные регуляторы, которые автоматически поддерживают обороты двигателя, задаваемые водителем. При этом нагрузка может колебаться в широких пределах. Необходимо уяснить принцип работы всережимного регулятора, взаимодействие его частей в процессе регулирования оборотов двигателя.

Разберитесь в конструкции и работе каждого узла системы питания дизеля. При изучении топливного насоса высокого давления (ТНВД) обратите внимание на конструкцию плунжерной пары и нагнетательного клапана. Необходимо усвоить, чем определяется момент начала и конца впрыска.

Изучите назначение, работу и устройство нагнетательных клапанов дизелей ЯМЗ-236М и КамАЗ-740.10, уясните их отличия.

Рассмотрите конструкции форсунок изучаемых дизелей, топливоподкачивающих насосов и муфт автоматического опережения впрыска топлива.

ТРАНСМИССИЯ

Тема 10. Общее устройство трансмиссии

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, типы трансмиссии, агрегаты и их расположение на автомобилях.

Содержание учебного материала

Назначение трансмиссии, типы трансмиссии. Колесная формула. Схемы механических трансмиссий автомобилей с колесными формулами 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 6x8. Агрегаты трансмиссии, их назначение и расположение на автомобиле.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 175-177)

Методические указания

Трансмиссия автомобиля служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам и изменения величины и направления действия этого момента.

Современные автомобили имеют механическую, электромеханическую или гидромеханическую трансмиссию.

В автомобилях с механической трансмиссией крутящий момент от двигателя к колесам передается и преобразуется только механическим способом, а у автомобилей с гидромеханической трансмиссией – гидравлическим и механическим способами.

Выполните схемы вышеуказанных трансмиссий, укажите, из каких механизмов и узлов они состоят, каково назначение каждого из них и расположение на автомобиле.

Автомобиль может характеризоваться колесной формулой. Например, у автомобиля ЗИЛ-4314.10 колесная формула 4x2, у автомобиля ГАЗ-66-11 – 4x4, где первая цифра показывает общее количество колес, вторая – число ведущих колес. Под колесом понимается опора независимо от числа шин на нем. Трехосные автомобили могут иметь колесную формулу 6x4 (КамАЗ-5320) и 6x6 (КамАЗ-4310).

Наибольшее распространение получили автомобили с механической трансмиссией.

Конструкция трансмиссии зависит от колесной формулы автомобилей. Наибольшее распространение получили двухосные автомобили с задним ведущим мостом, у которого трансмиссия состоит из сцепления, коробки передач, карданной передачи, главной передачи, дифференциала и полуосей. Выясните, какие автомобили имеют такую схему трансмиссии.

Необходимо знать, какие автомобили, кроме перечисленных выше механизмов, имеют гидротрансформаторы.

Особенностью трансмиссии автомобилей с двумя ведущими мостами является наличие дополнительных механизмов: раздаточной коробки, карданной передачи к переднему мосту, в состав которой входят главная передача, дифференциал, полуоси и карданные шарниры привода к передним колесам.

По такой схеме выполнена трансмиссия автомобиля ГАЗ-66-11. Раздаточная коробка позволяет при движении по плохим дорогам включать передний ведущий мост и увеличить крутящий момент путем включения дополнительной передачи.

Трехосные автомобили могут иметь два или три ведущих моста; нужно знать марки автомобилей, имеющих два и три ведущих моста.

Тема 11. Сцепление

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу сцепления.

Должны уметь: определять характерные неисправности, собирать и регулировать сцепление.

Содержание учебного материала

Назначение сцепления. Типы сцеплений. Устройство однодисковых и двухдисковых сцеплений. Гаситель крутильных колебаний. Устройство механического и гидравлического хода сцеплений. Свободный ход педали привода механизма включения сцепления. Устройство усилителей приводов механизмов включения сцепления.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 177-189).

Методические указания

Сцепление – это механизм трансмиссии автомобиля, передающий крутящий момент двигателя и позволяющий кратковременно отсоединять двигатель от трансмиссии и вновь плавно их соединять.

Выясните, из каких деталей состоит сцепление. Какие из них являются ведомыми и ведущими.

Изучение механизма сцепления начните с однодискового, самого простого по устройству. Проследите передачу усилия на все детали сцепления при его включении и выключении.

Уясните работу гасителей крутильных колебаний.

Подробно изучите работу и устройство однодисковых сцеплений автомобилей ГАЗ-3307, ГАЗ-3110, ЗИЛ-4314.10.

На автомобилях КамАЗ, МАЗ установлены двухдисковые сцепления. Изучите особенности их устройства.

Для выключения сцепления применяются приводы механические и гидравлические. Разберитесь в работе и устройстве этих приводов. Уясните работу пневматического (МАЗ-64227) и пневмогидравлического (КамАЗ-5320) усилителей приводов сцеплений.

Подробно изучите, какие требования предъявляются к сцеплениям.

Тема 12. Коробка передач

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу коробки передач.

Должны уметь: определять характерные неисправности, собирать коробку передач.

Содержание учебного материала

Назначение коробки передач. Типы коробок передач. Схема и принцип работы ступенчатой зубчатой коробки передач.

Понятие о передаточном числе. Устройство 4-, 5-, 10-ступенчатых коробок передач. Устройство синхронизатора. Устройство механизмов управления коробкой передач. Гидромеханические коробки передач. Электронные системы управления переключением передач.

Назначение и устройство раздаточной коробки. Назначение и устройство спидометра. Привод спидометра.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 190-208)

Методические указания

Коробка передач автомобиля является агрегатом трансмиссии, преобразующим крутящий момент по величине и направлению. Коробка передач служит для изменения тягового усилия на колесах автомобиля, для получения тягового усилия на колесах автомобиля, а также для получения заднего хода и отъединения двигателя от ведущих колес при работе двигателя на холостом ходу.

Упрощенно можно считать, что величина крутящего момента двигателя примерно постоянна, а на ведущих колесах крутящий момент следует изменять в очень широких пределах – это и обеспечивает коробка передач.

При изучении темы уясните понятия: передаточное число и крутящий момент, от каких величин они зависят и как изменяются (см. Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, с. 191).

Изучение начните с коробки передач автомобиля ГАЗ-3307, принимая во внимание, что большинство автомобильных коробок передач имеют три вала: ведущий (первичный), ведомый (вторичный), промежуточный с набором шестерен. Различные передачи получаются за счет соединения вторичного вала с промежуточным.

Выясните назначение, устройство и работу фиксаторов, замков, синхронизаторов, устройства, исключающего случайное включение заднего хода.

Имейте в виду, что синхронизаторы автомобилей ГАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, МАЗ обеспечивают выравнивание угловых скоростей включаемых шестерен.

Самым сложным в понимании принципа работы синхронизатора является эффект, состоящий в том, что синхронизатор не позволяет зайти в зацепление зубьям включаемых шестерен до того момента, пока угловые скорости не выравнятся.

Когда же угловые скорости включаемых шестерен равны, передача легко включается. Это относится ко всем синхронизаторам. Умейте показать блокирующие поверхности синхронизаторов и объяснить, какие силы действуют, на них при выравнивании угловых скоростей.

Чем больше количество передач, тем лучше используется мощность двигателя и выше топливная экономичность, однако это значительно усложняет коробку передач. Поэтому для увеличения числа передач, кроме основной коробки, устанавливают дополнительную, обычно двухступенчатую. В этом случае общее число передач равно произведению числа передач основной коробки на число передач дополнительной.

Если эта дополнительная коробка устанавливается перед основной, её называют делителем, если за основной, то это раздаточная коробка. Разберитесь в устройстве делителя передач автомобиля КамАЗ и раздаточной коробки ГАЗ-66-11, а также механизмов переключения передач в двигателе (см. инструкцию к автомобилю КамАЗ) и раздаточной коробке.

Изучите работу спидометра с механическим приводом. В каком месте и с помощью чего спидометр соединяется с трансмиссией. Подробно спидометры с электрическим приводом будут изучаться в «Электрооборудовании автомобилей».

На новых моделях автобусов с гидромеханическими передачами применяется электронное управление переключения передач.

Применение электронного управления упрощает конструкцию гидравлических и механических элементов ГМП, что повышает надежность и позволяет оптимизировать законы переключения передач, это в свою очередь резко влияет на расход топлива (уменьшает на 7-9%).

В электронную систему управления входят: датчики скорости, датчик нагрузки, контроллер управления, контактный датчик включения гидрозамедлителя и исполнительные электромагниты включения 1-й, 2-й, 3-й передач.

Сигналы с датчиков поступают в блок компараторов и дешифратор, который выдает определенный сигнал электромагнитам.

При включении гидрозамедлителя обеспечивается принудительная блокировка гидротрансформатора.

В схеме имеется узел контроля, который в случае выхода на аварийный режим снимает напряжение питания с электромагнитов и включает аварийную лампу на щитке приборов.

Тема 13. Карданная передача

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу карданной передачи.

Должны уметь: определять характерные неисправности, собирать карданную передачу.

Содержание учебного материала

Назначение карданной передачи, ее типы. Устройство карданных передач, промежуточных опор, шлицевых соединений, валов, карданных шарниров управляемых ведущих мостов.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 209-214)

Методические указания

Механизм трансмиссии автомобиля, состоящий из одного или нескольких карданных валов и названных шарниров и предназначенный для передачи крутящего момента внутри трансмиссии между агрегатами, оси валов которых не совпадают и могут изменять свое положение, называют карданной передачей.

Карданные передачи различаются:

1) По назначению: для привода механизмов ведущих мостов, которые изменяют свое положение относительно рамы или остова машины во время работы (максимальный угол между осями карданных валов до 15-20°); для привода механизмов, установленных на раме и имеющих малые относительные перемещения (угол 3-5°); для привода ведущих колес с независимыми подвесками (угол до 20°), ведущих и управляемых колес (угол до 30-40°); для привода дополнительных механизмов: лебедок, насосов, опрокидывающих устройств самосвалов и т.д. (угол до 15-20°).

2) По числу карданных шарниров: одинарные (одношарнирные), двойные (двухшарнирные), многошарнирные.

3) По конструкции: открытые и закрытые.

Карданные шарниры по кинематике бывают неравных угловых скоростей (простые, асинхронные) и равных угловых скоростей (синхронные). Карданные шарниры равных угловых скоростей по конструкции подразделяются на шариковые с делительным рычагом, кулачковые (дисковые), сдвоенные простые (сочлененные).

К карданным передачам предъявляются требования:

- равномерное вращение приводимого карданной передачей механизма при равномерном вращении ведущего вала передачи;

- высокий к.п.д.

Следует выяснить, как изучаемые конструкции удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям, в чем преимущества и недостатки каждой конструкции.

Изучение следует начать с рассмотрения конструкций карданных шарниров и принципов их работы. В трансмиссиях автомобилей наибольшее применение нашли карданные шарниры неравных угловых скоростей. Уяснив принцип работы шарнира неравных угловых скоростей, надо изучить его конструкцию, обратив внимание, какие подшипники установлены между вилками и крестовиной, как осуществляется их смазка, герметизация и выход излишней смазки из полости крестовины.

Изучая карданные шарниры равных угловых скоростей, следует обратить внимание на то, что они удовлетворительно работает при сравнительно больших углах между соединяемыми валами (порядка 30-40°), поэтому их обычно устанавливают в приводе ведущих управляемых колес автомобилей со всеми ведущими колесами. Следует уяснить, что в шариковом карданном шарнире с делительными канавками периферийные шарики при любом угле между соединяемыми валами располагаются в биссекторной плоскости. Удержание шариков в биссекторной плоскости обеспечивается за счет делительных канавок в вилках карданного шарнира. Благодаря такому расположению шариков осуществляется равномерное, без пульсаций вращение ведомого вала при равномерном вращении ведущего вала. Обратите внимание на герметизацию и смазку шарниров, устанавливаемых на многоприводных автомобилях для передачи момента от дифференциала к ведущим колесам переднего управляемого моста.

Рассмотрев конструкции и принципы работы карданных шарниров, следует перейти к изучению карданных передач. Для передачи вращения между механизмами, валы которых удалены друг от друга, используются обычно карданные передачи с шарнирами неравных угловых скоростей. Надо знать назначение и конструкцию всех составных частей передачи. Выясните, с какой целью применяют многошарнирные карданные передачи, как устроены и к чему крепятся промежуточные опоры таких передач. Уясните назначение шлицевого соединения на карданном валу, как осуществляется его смазка, герметизация сообщения с атмосферой. Обратите внимание на взаимное расположение карданных шарниров на концах карданного вала и на величины углов между валами карданной передачи и механизмами трансмиссии; выясните, какое влияние оба упомянутых фактора оказывают на равномерность вращения приводимого передачей механизма

Тема 14. Мосты

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу мостов.

Должны уметь: определять характерные неисправности мостов, собирать и регулировать мосты.

Содержание учебного материала

Типы мостов. Ведущий мост, назначение, общее устройство. Балка ведущего моста, назначение, общее устройство. Главная передача, назначение, типы. Устройство одинарных и двойных главных передач. Преимущества и недостатки различных главных передач.

Дифференциал, назначение, типы. Устройство мелколесного простого симметричного дифференциала и дифференциала повышенного трения. Устройство межосевого дифференциала.

Полуоси, назначение, типы, устройство. Управляемый ведущий мост, назначение, устройство.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 214-234)

Методические указания

Мост – это жесткая балка. Балка может бить сплошной, двутаврового сечения или полой, где размещают элементы трансмиссии. Мосты бывают ведущие, управляемые, комбинированное (управляемые и ведущие) и поддерживающие.

Ведущим обычно служит задний мост в двухосном автомобиле и задний и средний мосты в трехосном. Передний неведущий мост называется управляемым, а передний ведущий мост – комбинированным. Задний или средний неведущий мост является поддерживающим.

Ведущий мост автомобиля состоит из главной передачи, дифференциала и привода к ведущим колесам, которые размещены в пустотелой балке.

Балки ведущих мостов автомобилей по конструкции выполняют разрезными и неразрывными. Мосты с разрезными балками применяются при независимой подвеске ведущих колес. Неразрезные балки выполняют разъемными и неразъемными.

Балка моста должна обладать малым весом, иметь высокую прочность и жесткость; надежно зашипеть от пыли, грязи и воды находящиеся в ней механизмы; иметь небольшие размеры в соответствии с требуемой величиной дорожного просвета.

Главные передачи различают:

а) по числу пар зацепления (одинарные, двойные);

б) по конструкции (шестеренчатые, червячные).

Наибольшее распространение получили шестеренчатые главные передачи, которые по конструкции шестерен могут быть коническими с прямыми и криволинейными зубьями. Разновидностью конической передачи является гипоидная передача, оси шестерен которой не пересекаются, а перекрещиваются.

Двойные шестеренчатые главные передачи состоят из двух пар зацепления: одна пара коническая, другая – цилиндрическая.

Двойные главные передачи могут быть неразнесенными (ЗИЛ-4314.10, КамАЗ-5320) и разнесенными (МАЗ-64227).

Запомните требования к главным передачам:

- обеспечение необходимой величины передаточного числа;

- высокий к.п.д.;

- бесшумность работы.

На величину к.п.д. и шумность работы большое влияние оказывает жесткость конструкции. Одним из способов обеспечения необходимой жесткости конструкции главной передачи является создание предварительного натяга подшипников, который создается при сборке специальными регулировками (гайки, прокладки). Разберитесь с этими регулировками. Объясните особенности конструкции гипоидной передачи и необходимость применения специальной смазки для моста с гипоидной передачей. Разберитесь в приспособлении для ограничения осевого перемещения и деформации ведомой шестерни главной передачи автомобилей ГАЗ-3307.

Уясните, каковы преимущества и недостатки различных главных передач.

Очень важно хорошо понимать назначение дифференциала в любом месте его установки.

Дифференциалы классифицируются:

а) по месту установки на автомобиле: межколесные, межосевые;

б) по конструкции: шестеренчатые, червячные, кулачковые;

в) по характеру распределения крутящего момента: симметричные, несимметричные;

г) по принципу работы: простые, с ручной блокировкой, самоблокирующиеся.

Дифференциалы должны удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать различные числа оборотов ведущих колес при поворотах на неровных дорогах и т.д.;

- распределять момент, подводимый от двигателя, по отдельным колесам (межколесные дифференциалы) или мостам (межосевые дифференциалы) в заданном отношении;

- высокий к.п.д.

Если левое и правое колеса ведущего моста автомобиля находятся в разных по сцеплению условиях, то для повышения проходимости следует перераспределять подводимый к колесам момент пропорционально силам сцепления их с опорной поверхностью. Перераспределение достигается за счет внутреннего трения, величина которого зависит от конструкции механизма. Чем больше величина внутреннего трения, тем больше перераспределение моментов по полуосям и выше проходимость автомобиля. Однако высокое внутреннее трение приводит к быстрому износу деталей.

Шестеренчатый дифференциал обладает малым внутренним трением, поэтому при разных по сцеплению условиях работы левого и правого ведущих колес к ним подводятся практически равные по величине моменты, и их величина определяется сцеплением колеса, буксирующего по скользкой опорной поверхности. Это приводит к тому, что автомобиль останавливается, так как одно ведущее колесо буксует, а к другому колесу подводится малый по величине момент, которого недостаточно для преодоления сопротивления движению. Для повышения проходимости шестеренчатые дифференциалы снабжаются устройствами для повышения внутреннего трения или блокировочными муфтами.

При изучении конструкций полуосей ведущих мостов обратите внимание ни форму их наружных и внутренних концов, на способы соединения с шестернями дифференциала и с ведущими колесами, определите типы полуосей, уяснив, как располагаются подшипники ведущих колес у полуразгруженной и полностью разгруженной полуоси.

В случае применения конических роликовых подшипников ведущих колес, обратите внимание на их регулировку.

Изучите устройство и привод двух задних ведущих мостов, а также привод на передние ведущие колеса. При изучении переднего ведущего моста обратите внимание на устройство и работу карданного шарнира равных угловых скоростей.

Изучите устройство и работу ведущих мостов автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, переднего моста ГАЗ-66-11, КамАЗ-4310.

НЕСУЩАЯ СИСТЕМА, ПОДВЕСКА, КОЛЕСА

Тема 15. Рама

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение и устройство рамы.

Должны уметь: определять характерные неисправности рамы автомобилей.

Содержание учебного материала

Назначение и тип рам. Устройство лонжеронных рам. Соединение агрегатов, механизмов, узлов с рамой. Тягово-сцепное устройство.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 234-269)

Методические указания

При изучении конструкций рам автомобилей необходимо представлять их типы (лонжеронные, Х-образные, центральные, периметральные, комбинированные).

X-образные рамы применялись на ГАЗ-14, ЗИЛ-117, они позволяют понизить центр тяжести автомобиля.

Центральные и комбинированные рамы называют еще хребтовыми. При применении хребтовой рамы картер главной передачи, как правило, закрепляют на центральной трубе, при этом появляется возможность применять разрезной ведущий мост с независимой подвеской колес, что позволяет уменьшить вес неподрессорных частей подвески.

При наличии лонжеронной рамы ее поперечины служат опорами для крепления двигателя, радиатора и прочих агрегатов, кроме того, они усиливают раму в местах крепления рессор.

Нужно обратить внимание на то, что при конструировании рам к ним предъявляются следующие требования:

а) лонжеронные рамы должны иметь переменное сечение в целях лучшего использования материала и для обеспечения равномерного распределения напряжения по их длине;

б) средняя часть рамы легкового автомобиля должка быть опушена вниз для снижения центра тяжести автомобиля, над балками мостов делаются выгиб;

в) рама должна обладать высокой изгибной жесткостью при приложении как вертикальных, так и продольных нагрузок, а также высокой крутильной жесткостью, что позволит исключить относительные смешения агрегатов при движении автомобиля по неровным дорогам.

У грузовых автомобилей в задней части рамы на специальной поперечине устанавливается тягово-сцепное устройство с амортизирующим элементом. Выясните, из каких деталей он состоит и как крепится к раме автомобиля. Соединение узлов шасси с рамой подробно рассматривается в теме «Подвеска».

Тема 16. Передний управляемый мост

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение и типы мостов, влияние установки колес на безопасность движения, износ шин и расход топлива.

Должны уметь: устанавливать колеса, определять развал и схождение колес.

Содержание учебного материала

Назначение, типы постов. Устройство неразрезных и разрезных передних мостов. Установка управляемых колес. Развал и схождение колес. Поперечный и продольный наклоны шкворня. Влияние установки колес управляемых мостов на безопасность движения, износ шин и расход топлива.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 229-234)

Методические указания

Передний управляемый мост предназначен для поддержания передней части автомобиля, передачи продольных и боковых сил со стороны колес на раму и, наоборот, для восприятия реактивных моментов и осуществления поворотов.

Управляемый мост может быть ведущим и неведущим, разрезным и неразрезным. Неразрезной мост применяется при зависимой подвеске и состоит из балки, поворотных пальцев (шкворней) и кулачков (цапф), рычагов рулевого привода, поперечной тяги и колес. Разрезной мост выполняется при независимой подвеске. Он может быть независимым агрегатом и иметь поперечину, которая при установке на автомобиль жестко соединяется с рамой или кузовом, а функции моста практически выполняет направлявшее устройство подвески. В случае отсутствия балки направлявшее устройство крепится непосредственно к раме или кузову автомобиля.

Передний мост должен обеспечивать:

- легкость управления и необходимую кинематику поворота при всех режимах движения автомобиля;

- высокую долговечность шин;

- устойчивость (стабилизацию) управляемых колес.

Выполнение указанных требований во многом определяется правильностью установки управляемых колес, которая характеризуется их развалом в вертикальной плоскости и схождением в горизонтальной, а также наклоном шкворней или стоек в продольной и поперечной плоскостях.

Для облегчения поворота колес и уменьшения нагрузки на внешний подшипник ступицы, существует угол развала колес.

Схождение колес обеспечивает их правильное (параллельное) качение при наличии развала, уменьшение износа шин, а, следовательно, повышение их долговечности. Объясняется это тем, что схождение компенсирует разворачивание вращающихся колес, вызванное их наклоном по отношению к вертикальной плоскости (развалом). Поперечный наклон шкворня вызывает подъем центра тяжести автомобиля при повороте. В этом случае стабилизирующий момент возрастает при увеличении угла наклона шкворня и веса автомобиля, приходящегося на переднюю ось. Это весовой или статический стабилизирующий момент.

Продольный наклон шкворня обеспечивает стабилизирующий момент, пропорциональный квадрату скорости автомобиля и чаше называется скоростным или динамическим стабилизирующим моментом.

Разберитесь, как стабилизируют управляемые колеса продольный и поперечный углы наклона шкворней.

Регулировка углов установки колес осуществляется только для легковых автомобилей. У грузовых автомобилей и автобусов регулируется лишь одно схождение. Но это не означает, что в процессе эксплуатации величины этих углов не изменяются. Деформации балки и других сопрягаемых с ней элементов вызывают изменение углов установки шкворня и колеса. Все это приводит к тому, что плоскость качения колеса начинает не совпадать с продольной осью автомобиля, сопротивление качению увеличивается, а это вызывает увеличенный расход топлива и износ шин.

Изучите схемы, объясняющие углы установки колес и шкворней, и умейте самостоятельно изображать их.

Тема 17. Подвеска

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство, принцип действия подвески.

Должны уметь: определять характерные неисправности подвески.

Содержанке учебного материала

Назначение подвески. Типы подвесок. Устройство зависимых и независимых подвесок. Задняя подвеска трехосного автомобиля.

Рессоры, назначение, типы, устройство. Амортизаторы, назначение, типы, устройство. Стабилизатор поперечной устойчивости, назначение, устройство.

Передача подвеской сил и моментов. Влияние подвески на безопасность дорожного движения.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 237-247)

Методические указания

Подвески осуществляют соединение рамы или кузова с мостами (колесами) автомобиля и состоят из упругих элементов, направляющих устройств и амортизаторов, т.е. подвеска представляет собой совокупность элементов, связывающих колеса и раму (или кузов) автомобиля.

Каждый из этих элементов выполняет свои функции: упругий элемент смягчает удары и воспринимает вес автомобиля, приходящийся на данное колесо; направлявшее устройство передает усилия от колес на раму (кузов); гасящее устройство способствует быстрому гашению колебаний за счет превышения механической энергии колебаний в тепловую энергию с последующим ее рассеиванием.

В некоторых подвесках функции элементов совмещаются. Например, листовые рессоры способны быть одновременно упругим элементом и направлявшим устройством, а за счет межлистового трения гасят колебания. Поэтому, чтобы хорошо понять данную тему, разберитесь с усилиями и крутящими моментами, действующими на подвеску.

Подвеска воспринимает следующие усилия и моменты:

- тяговое (толкающее) усилие, возникающее между ведущим колесом и дорогой;

- реактивный момент, возникающий на ведущем мосту как реакция крутящего момента, подведенного к шестерням главной передачи (реактивный момент выворачивает мост в сторону, противоположную направлению вращения колес);

- тормозной момент, который стремится повернуть мост в сторону вращения колес и возникает от инерции массы автомобиля при торможении;

- боковые усилия, возникающие на колесах при поворотах и движении по неровной дороге;

- вес автомобиля.

Угловые элементы бывают:

а) по конструкции: металлическими (листовые рессоры, спиральные пружины, упругие стержни-торсионы); резиновыми, работающими на сжатие, на срез, на кручение; пневматическими (резинокордные баллоны, диафрагменные, телескопические и комбинированные); гидравлическими и комбинированными (гидропневматические, металлические в комбинации с резиновыми и т.д.);

б) по виду упругой характеристики с линейной и нелинейной характеристикой.

Направляющие устройства по характеру кинематических связей бывают зависимыми, независимыми (индивидуальными). При неразрезной конструкции моста автомобиля применяется зависимая подвеска, при разрезной конструкции – независимая.

Изучая конструкции металлических упругих элементов, обратите внимание на профили их сечений, способы крепления к подрессорным и неподрессорным частям, расположение в подвеске, а в конструкциях листовых рессор – на способы соединения листов между собой. Выясните, с какой целью устанавливаются дополнительные упругие элементы в подвесках, каковы их особенности и способы крепления на колеблющихся деталях.

Рассматривая конструкции направляющих устройств, обратите внимание на число, расположение и способы соединения между собой рычагов, штанг и балансиров, входящих в конструкции направляющих устройств с подрессорными и неподрессорными частями, а также с упругими и гасящими элементами.

При изучении гидравлических амортизаторов уясните, как они крепятся в подвеске, обратите внимание на число и расположение клапанов сжатия и отбоя, а также на конструкцию уплотнений в крышке корпуса.

Разберитесь в устройстве стабилизаторов поперечной устойчивости, выясните, на каких отечественных автомобилях они устанавливаются и в какой подвеске (передней или задней) располагаются.

После изучения конструкций подвесок следует рассмотреть их работу. В конструкции рессорной подвески выясните, как компенсируется изменение длины листов при вертикальных колебаниях мостов и рамы. Уясните, как и в какой момент включаются в работу дополнительные упругие элементы (подрессорные, корректирующие пружины, резиновые буфера) при изменении нагрузки на ось.

Рассматривая работу направляющих устройств, уясните, в какой плоскости относительно продольной оси машины перемешается центр колеса при вертикальных колебаниях подрессорных и неподрессорных масс, а также через какие детали направляющего устройства передаются горизонтальные силы и моменты от колес на кузов автомобиля.

Разберитесь в работе гидравлического амортизатора при медленном и быстром перемещении колес (мостов) относительно кузова (рамы) автомобиля. Следует также уяснить работу стабилизатора поперечной устойчивости при кренах кузова.

В изучаемых конструкциях найдите расположение точек смазки и регулировочных устройств и выясните, как осуществляется смазка трущихся поверхностей и регулировка.

Разберитесь в особенностях балансирной подвески промежуточного и заднего мостов трехосного автомобиля.

Тема 18. Колеса, шины

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение и устройство колес, маркировку шин.

Должны уметь: определять характерные неисправности колес, шин.

Содержание учебного материала

Назначение колес. Типы колес. Устройство колес с глубоким и плоским ободом. Способы крепления покрышки на ободе колеса. Крепление колес на ступицах, полуосях.

Назначение шин. Типы шин. Устройство камерных и бескамерных шин. Понятие о диагональных и радиальных шинах. Маркировка шин. Нормы давления воздуха в шинах. Влияние конструкции и состояния шин на безопасность движения.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 247-256)

Методические указания

При изучении этой темы обратите внимание на назначение и устройство колес, их крепление на легковых и грузовых автомобилях. Уясните обозначения шин согласно ГОСТу 5513-36 (грузовые автомобили) и ГОСТу 4754-80 (легковые автомобили).

Рисунок шин зависит от условий эксплуатации (по возможности следует устанавливать покрышку, соответствующую категории эксплуатации).

Согласно ГОСТу 25478-82 минимально допустимое значение высоты рисунка протектора:

- грузовые автомобили – 1 мм;

- автобусы – 2 мм;

- легковые автомобили – 1,6 мм.

Несоблюдение ГОСТа 25478-82 влечет за собой повышенную меру ответственности при катастрофах.

Тема 19. Кузов и кабина

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение и устройство кузовов, кабин.

Должны уметь: регулировать запиравшие устройства кузовов и кабин.

Содержание учебного материала

Назначение кузова. Типы кузовов легковых автомобилей и автобусов. Устройство несущего кузова легкового автомобиля и автобуса.

Устройство кабин и платформы грузового автомобиля. Уплотнение кузова и кабины, зашита от коррозии. Устройство сидений. Способы крепления запасного колеса. Устройство дверных механизмов, замков, дверей, багажника, стеклоподъемников, стеклоочистителей, зеркал, противосолнечных козырьков. Вентиляция и отопление кузова и кабины. Оперение, капот, облицовка радиатора, крылья, подножки. Защита от коррозии.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 256-269)

Методические указания

В этой теме основным вопросом является устройство кузова легковых автомобилей и автобуса. Современные кузова представляют собой пространственные конструкции, выполненные из отдельных элементов. Для технологичности при сборке этих элементов широко применяется сварка. В сборке получается единый кузов, но следует знать составляющие элементы этого единого целого.

В учебнике «Устройство автомобилей» приводятся общие сведения о кузовах легковых автомобилей разных типов, но нет поэлементного разбора хотя бы одного из них. Поэтому для более подробного ознакомления с конструкциями кузовов рекомендуется ознакомиться с содержанием каталогов для различных автомобилей (в соответствующих разделах).

Выясните, какие бывают типы кузова легковых автомобилей, и дайте характеристику кузова седан, лимузин, фаэтон, кабриолет, пикап, универсал; как различают кузова легковых автомобилей по конструкции.

Современные автобусы большей частью имеют цельнометаллические каркасные кузова вагонного типа, которые позволяют наиболее рационально использовать площадь салона для размещения пассажиров. Изучите устройство цельнометаллического каркаса кузова вагонного типа и его арматуры (завесы, замки дверей кузова и крышки багажника, стеклоподъемники, стеклоочистители, стеклоомыватели, зеркала и т.д.).

Выясните, как устроены сидения и спинки, способы их крепления и расположения в автобусах, как устроена и работает вентиляция салона.

У стандартных грузовых автомобилей впереди на раме закрепляется отдельная цельнометаллическая двухдверная двух- или трехместная кабина. За кабиной располагается платформа с бортами. Ознакомьтесь с этими конструкциями.

Выясните, как и при помощи каких материалов происходит уплотнение кузова и кабины, как устроены сидения водителя и пассажиров. Изучите способы крепления запасного колеса.

Пользуясь указанной литературой, изучите устройство и работу дверных механизмов, замков дверей и багажника, стеклоподъемников, стеклоочистителей и зеркал, их влияние на безопасность движения.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Тема 20. Рулевое управление

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу систем рулевого управления, перспективы развития систем рулевого управления.

Должны уметь: определять и устранять характерные неисправности рулевого управления.

Содержание учебного материала

Назначение рулевого управления. Основные части рулевого управления. Схема поворотов автомобиля. Назначение рулевой трапеции.

Рулевой механизм, назначение, типы, устройство, работа.

Рулевой привод, назначение, типы, устройство, работа.

Понятие о люфтах рулевых тяг и люфте рулевого колеса.

Усилители рулевого привода, назначение, типы, устройство, работа.

Влияние состояния рулевого управления на безопасность движения.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 273-287)

Методические указания

Изучение рулевых управлений начните с автомобиля ГАЗ-3307, затем – ГАЗ-3110 и ЗИЛ-4314.10.

Рулевое управление служит для изменения направления движения автомобиля путем поворота его управляемых колес.

Совокупность механизмов, служащих для поворота управляемых колес, называется рулевым управлением.

В рулевое управление входят: рулевой механизм, рулевой привод, усилитель рулевого привода (в большинстве – гидроусилитель).

Каждый из названных механизмов имеет свое назначение.

Рулевой механизм уменьшает усилие, затрачиваемое водителем при повороте автомобиля. Для этого рулевой механизм делают в виде замедляющей передачи (редуктора) с передаточным числом i = 12÷25. Конструкции рулевых механизмов отличаются большим разнообразием и должны удовлетворять многим требованиям, в том числе: высокий к.п.д. и минимальное число точек регулировки при обязательной возможности регулировки зазора в зацеплении рулевой пары.

Под рулевым приводом понимается система тяг и рычагов, осуществляющая передачи необходимых для поворота управляемых колес усилий от рулевого механизма и усилителя и обеспечивающая правильную кинематику движения автомобиля на повороте. В зависимости от типа подвески рулевые приводы имеют различные конструкции. Ответственным узлом привода являются шарниры, люфты в которых недопустимы. Изучите конструкцию устройств, обеспечивающих компенсацию износов трущихся поверхностей шарнирных соединений.

Усилитель рулевого привода устанавливается с целью облегчения труда водителя, а также повышения безопасности движения.

В общем случае усилитель включает:

- источник энергии;

- распределительное устройство, которое регулируют подачу жидкости под давлением к исполнительному механизму;

- исполнительный механизм, выполняемый в виде силового цилиндра.

На разных автомобилях, имеющих усилитель рулевого привода, составляющие его элементы могут устанавливаться в разных местах и в различных комбинациях (сравните ГАЗ-66-11 и ЗИЛ-4314.10).

При изучении взаимодействия элементов усилителя, уясните включение усилителя в работу и проследите путь жидкости от насоса до бачка при различных положениях распределительного устройства. Путь жидкости в усилителе должен всегда замыкаться от насоса до бачка.

Тема 21. Тормозные системы

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и работу тормозных систем, перспективы развития тормозных систем.

Должны уметь: определять и устранять характерные неисправности тормозных систем, осуществлять регулировки.

Содержание учебного материала

Назначение тормозной системы. Основные части тормозной системы. Расположение основных элементов тормозной системы на автомобиле. Тормозные механизмы, назначение, типы. Устройство и работа трансмиссионных тормозных механизмов.

Литература

Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, (с. 287-342)

Методические указания

При рассмотрении этой темы обратите внимание на требования ГОСТа 22895-77 (Тур Е.А., Серебряков К.В., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. Машиностроение, 1990, с.288).

Рассмотрите типы тормозных механизмов и требования, предъявляемые к ним, далее перейдите к изучению тормозной системы с гидравлическим приводом автомобилей ГАЗ. Обратите внимание на работу гидровакуумного и вакуумного усилителей.

При изучении пневматического привода особое внимание уделите приводу автомобиля КамАЗ-5320, работе приборов пневматического привода. Досконально изучив работу и устройство привода КамАЗ, рассмотрите работу тормозных систем автомобилей МАЗ-64227, ЗИЛ-1314.10, так как их работа аналогична тормозной системе КамАЗ.

Тормозная система должна быть максимально эффективной при торможении автомобиля с различной нагрузкой и на разных скоростях.

Тормозная система зависит от коэффициента сцепления с дорогой и вертикальной реакции, действующей от дороги на колесо. Запомните, когда колесо блокируется («юзит»), то коэффициент сцепления уменьшается на сухой дороге на 25-30%. Этим объясняется то, что при торможении колесо надо удерживать на грани блокировки, не допуская юза.

Механические системы ограничения тормозного усилия на колесах не способны исключить блокировку колеса. Эту задачу решают антиблокировочные системы (АБС). Система содержит датчик скорости колеса, электронный блок управления, исполнительный элемент. Датчик передает сведения о скорости вращения колеса, блок управления сравнивает его с оптимальной скоростью вращения, заложенной в памяти компьютера, и выдает сигнал на исполнительный механизм – электромагнитный (клапан отсечки), находящийся в приводе.

Таким образом, тормозной путь автомобиля на покрытой льдом дороге уменьшается на 50-60%.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Тема 22. Общие сведения о системе электроснабжения

Требования к знаниям студентов

Должны знать: назначение, основные требования, предъявляемые к системе, приборам, аппаратам; общее устройство системы; основные направления развития системы электроснабжения на современных автомобилях.

Содержание учебного материала

Назначение системы электроснабжения. Основные требования, предъявляемые к системе, приборам и аппаратам.

Принципиальная схема системы. Принцип работы системы электроснабжения.

Литература

Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, (с. 5)

Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобиля (устранение и предупреждение неисправностей). М., Транспорт, 1994, (с. 11-24)

Методические указания

Система электроснабжения и её потребители рассчитаны либо на один уровень напряжения – 12 В или 24 В, либо на два уровня: приборы пуска – на 24 В, а остальные приборы (потребители) – на 12 В (ЗИЛ-133ВЯ, ЗИЛ-133ГЯ, ЗИЛ-4331).

В систему энергоснабжения входят:

- Один или два двенадцативольтовые аккумуляторные батареи.

- Генераторная установка (генератор, выпрямитель, реле-регулятор).

- Трансформаторно-выпрямительный блок (Т.В.Б), если напряжение на два уровня.

- Включатель «массы».

- Приборы контроля заряда.

- Замок – выключатель зажигания и приборов.

Необходимо изучить напряжение и предъявляемые требования к каждому из перечисленных элементов, уяснить потребность двух источников тока – аккумуляторной батареи и генератора.

Эта тема наиболее доступна для изучения в учебнике Электрооборудование автомобиля, Резник А.М., М., Транспорт, 1990. (с. 5).

Тема 23. Аккумуляторные батареи

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: сущность процессов; устройство и принцип действия аккумуляторных батарей, характеристики.

Должны уметь: определять характерные неисправности аккумуляторных батарей; пользоваться технологическим оборудованием.

Содержание учебного материала

Принцип действия свинцового аккумулятора. Стартерные свинцовые аккумуляторные батареи, назначение и требования, предъявляемые к ним. Устройство стартерной аккумуляторной батареи. Маркировка и применение аккумуляторных батарей. ГОСТ на стартерные аккумуляторные батареи.

Основные характеристики аккумуляторов и аккумуляторных батарей, э.д.с, напряжение, внутреннее сопротивление, емкость, степень разряженности.

Основные факторы, влияющие на характеристики. Разрядные и зарядные временные характеристики.

Подготовка аккумуляторных батарей к эксплуатации. Электролит, правила приготовления и исходные материалы. ГОСТы на исходные материалы для приготовления электролита. Величина плотности электролита в зависимости от климатических условий эксплуатации. Средства и правила измерения плотности электролита. Техника безопасности при приготовлении электролита.

Методы заряда аккумуляторных батарей. Заряд при постоянстве напряжения, преимущества и недостатки. Особенности заряда аккумуляторных батарей на автомобиле. Выбор величины напряжения заряда в зависимости от климатических условий и места установки аккумуляторной батареи на автомобиле.

Заряд аккумуляторных батарей при постоянстве силы электрического тока. Выбор силы электрического тока при заряде аккумуляторных батарей.

Подбор аккумуляторных батарей в группы для заряда и расчет количества в зависимости от характеристики зарядного устройства. Контроль за процессом заряда, определение конца заряда, корректировка плотности электролита.

Типы зарядных устройств. Правила техники безопасности при заряде аккумуляторных батарей.

Срок службы аккумуляторных батарей. Основные процессы, ограничивающие срок службы, отказы и неисправности, к которым они приводят.

Литература

Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, (с. 5-30, с.24-36)

Методические указания

Аккумуляторные батареи должны отвечать следующим требованиям:

- отдавать большие разрядные токи при возможно малом падении напряжения;

- иметь малые габариты и массу при максимально возможной ёмкости;

- обеспечивать надежное питание потребителей при значительных колебаниях температуры;

- быстро восстанавливать ёмкость при заряде;

- поддерживать постоянство напряжения при разрядах разной силой тока;

- иметь малое внутреннее сопротивление и наибольший К.П.Д.;

- иметь простую конструкцию и малую трудоёмкость Т.О.;

- быть долговечной и иметь относительную небольшую стоимость.

Исходя из вышеперечисленных требований, при изучении темы советуем придерживаться следующей последовательности:

1) Назначение, принцип действия батареи.

2) Требования, предъявляемые к автомобильным аккумуляторам.

3) ГОСТы на батареи и материалы.

4) Электролит и исходные материалы.

Студенты должны усвоить основные характеристики аккумулятора и всей батареи:

- плотность электролита;

- напряжение;

- ЭДС;

- зарядный и разрядный ток;

- внутреннее сопротивление;

- степени разреженности;

- ёмкость.

Следует четко предоставлять себе химические процессы, происходящие в аккумуляторе, и знать основные неисправности аккумулятора и аккумуляторной батареи:

- ускоренный саморазряд;

- сульфитация;

- внутреннее короткое замыкание;

- изменение плотности электролита.

Свободно владеть технологией контроля и технического обслуживания и ремонта аккумуляторных батарей.

Тема 24. Генераторные установки

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, сущность процессов; устройство и работу генераторных установок.

Должны уметь: определять характерные неисправности генераторных установок; пользоваться технологическим оборудованием.

Содержание учебного материала

Общие сведения о генераторных установках, назначение и требования, предъявляемые к ним. Условия работы генераторных установок на автомобиле.

Краткие сведения о генераторных установках постоянного тока, их недостатки.

Устройство генераторов переменного тока с номинальным напряжением 14 В и 28 В. Принципиальные схемы генераторов. Работа генераторов переменного тока, зависимость изменения напряжения генератора от частоты вращения ротора генератора. Зависимость изменения силы тока генератора от частоты вращения ротора и нагрузки. Самоограниченные силы тока, отдаваемого генератором. Преимущества и недостатки генераторов переменного тока.

Выпрямители, выпрямительные блоки генераторов. Типы современных регуляторов напряжения.

Вибрационный регулятор напряжения, принципиальная схема и работа. Зависимость изменения напряжения и силы тока возбуждения генератора при работе с регулятором напряжения.

Улучшение характеристик генераторных установок при введении в регуляторы напряжения дополнительных элементов.

Уменьшение пульсаций и стабилизация напряжения, способы их устранения.

Принципиальные схемы полупроводниковых регуляторов напряжения: контактно-резисторного и бесконтактного. Уменьшение пульсаций напряжения и температурная компенсация. Обеспечение работы транзисторов в ключевом режиме. Встроенные регуляторы напряжения.

Литература

Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, (с. 31-58)

Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобиля (устранение и предупреждение неисправностей). М., Транспорт, 1994, (с. 37-75, 234-238)

Методические указания

Генераторная установка – это единое функциональное устройство, состоящее из генератора, встроенного выпрямителя и регулятора напряжения.

Устройство и работа генератора наиболее полно изложена в учебнике: Василевский В.И. Автомобильные генераторы. М., Транспорт, 1978.

Все генераторы по конструкции и принципу действия очень близки между собой. Описание работы и устройства типичного генератора см. учебник Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, (с. 33-36)

По вышеуказанной литературе уясните принцип действия генератора, устройство выпрямительных блоков, характеристики генераторов.

Студент должен знать технологию контроля технического обслуживания и ремонта генераторов современных автомобилей.

При изучении устройства и работы реле-регуляторов уясните принцип регулирования напряжения, а далее по упрощенным схемам работу каждого типа регулятора.

Из контактных регуляторов следует ознакомиться с часто встречающимися контактными РР-380 и контактно-транзисторными РР-362М в учебнике Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт.. 1982 (с.55-56, с.59-64).

Уяснив работу контактных регуляторов, следует перейти к изучению транзисторных и интегральных схем регуляторов, придерживаясь одинаковой последовательности, имея в виду, что в регуляторах ярко выделены три основные элемента:

- измерительный, в контактных – это обмотка и сердечник регулятора, в электронных – это делитель напряжения;

- чувствительный элемент – подающий команду на срабатывание регулятора при достижении регулируемого напряжения.

В контактных – это пружина якорька, в электронных – стабилитрон, подключенный к рабочей точке делителя.

- регулирующий  элемент – по команде чувствительного элемента прерывает (или изменяет) цепь тока в обмотке возбуждения генератора.

В контактных реле – это контакты регулятора напряжения, в электронных – выходной транзистор.

Наиболее доходчиво работа электронных регуляторов изложена в учебнике Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт.. 1982 (с.65-77).

Студент должен знать технологию контроля, технического обслуживания и возможные регулировки реле регуляторов современных автомобилей.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Тема 25. Общие сведения. Контактная система зажигания

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: устройство и принцип действия контактной системы зажигания; перспективы развития систем зажигания современных автомобилей.

Должны уметь: определять и устранять характерные неисправности, проводить диагностику системы зажигания.

Содержание учебного материала

Назначение системы зажигания и основные требования, предъявляемые к ней.

Принципиальная схема контактной системы зажигания и принцип ее работы. Назначение приборов контактной системы зажигания и их характеристика. Рабочий процесс системы зажигания.

Факторы, влияющие на напряжение во вторичной цепи: состояние контуров, угол замкнутого состояния контактов, емкость конденсатора в первичной цепи, нагар на изоляторе свечи.

Характеристика контактной системы зажигания, ее недостатки. Улучшение характеристик системы зажигания за счет установки переменного добавочного резистора, изменения параметров катушки зажигания и применения транзисторов.

Литература

Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, (с. 74-131).

Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1982, (с. 93-153).

Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобиля (устранение и предупреждение неисправностей). М., Транспорт, 1994, (с. 114-166).

Тема 26. Полупроводниковые системы зажигания

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: устройство и принцип действия полупроводниковых систем зажигания.

Должны уметь: проводить диагностику и устранять характерные неисправности полупроводниковых систем зажигания.

Содержание учебного материала

Общие сведения о полупроводниковых системах зажигания. Принципиальная схема контактно-транзисторной системы зажигания и принцип работы. Обеспечение работы транзистора в ключевом режиме. Защита транзистора от напряжения, силы тока и температуры.

Принципиальная схема бесконтактной системы зажигания, принцип работы и характеристика.

Тема 27. Устройство и характеристика приборов системы зажигания

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: устройство и принцип действия приборов системы зажигания.

Должны уметь: пользоваться диагностическим оборудованием для снятия характеристик, устранять характерные неисправности.

Содержание учебного материала

Устройство приборов системы зажигания: катушки зажигания, конденсатора, распределителя, датчика-распределителя и коммутаторов.

Влияние момента воспламенения рабочей смеси на работу двигателя в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель.

Устройство и работа центробежного, вакуумного регуляторов и октан-корректора. Характеристики центробежного и вакуумного регуляторов. Характеристики совместной работы устройств, изменяющих угол опережения зажигания.

Назначение и устройство свечей зажигания. Условия работы свечей зажигания. Тепловые характеристики свечей зажигания. Маркировка свечей по ГОСТу.

Литература

Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, (с. 74-131).

Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1982, (с. 93-153).

Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобиля (устранение и предупреждение неисправностей). М., Транспорт, 1994, (с. 114-166).

Методические указания

На изучение системы зажигания отведен весь II раздел программы.

В начале студент должен уяснить назначение, устройство и работу контактной системы зажигания, ее преимущества и недостатки. Этот материал доступно изложен в учебнике Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1982, (с. 93-116) и учебнике Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, (с. 74-85). Обратите внимание на устройство и работу каждого прибора системы и возможное влияние их на величину вторичного напряжения, уясните характеристики системы зажигания (Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, с. 86-90).

Далее следует переходить к изучению контактно-транзисторных и бесконтактно-транзисторных систем (Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, с. 119-133, с.102-104).

В результате изучения раздела студент должен уметь проверить на автомобиле всю систему зажигания и в отдельности каждый прибор (исправность, неисправность).

Следует знать диагностические приборы для проверки, регламентные работы при выполнении ТО, ремонта системы зажигания.

Рассматривая перспективные системы зажигания, следует отметить, что система с эффектом Холла является как бы промежуточной к переходу к электронно-цифровому управлению системой зажигания. Вот почему техник-механик должен четко представлять себе методику диагностирования приборов данных систем, так как их ремонт на автотранспортном предприятии не представляется возможным, а будет производиться замена неисправных приборов.

ЭЛЕКТРОПУСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Тема 28. Общие сведения. Устройство стартера

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и принцип действия стартера; современные и перспективные электропусковые системы.

Должны уметь: определять характерные неисправности, пользоваться технологическим оборудованием, устранять характерные неисправности, проводить испытания стартера.

Содержание учебного материала

Назначение электропусковой системы. Условия пуска двигателей внутреннего сгорания. Основные требования, предъявляемые к электропусковой системе.

Стартеры, назначение и требования, предъявляемые к ним, принцип работы.

Устройство стартеров. Типы электродвигателей. Схемы включения обмоток якоря и возбуждения электродвигателя.

Механизм привода стартера, требования, предъявляемые к нему. Сцепляющий и расцепляющий механизмы привода. Работа роликовой, храповой муфт и механизма с самовыключением шестерни. Преимущества и недостатки сцепляющих механизмов стартеров.

Литература

Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, (с. 133-175).

Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобиля (устранение и предупреждение неисправностей). М., Транспорт, 1994, (с. 76-113).

Методические указания

Изучение раздела следует начинать со структурной схемы электростартерного пуска и общих сведений о ней (Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, с.133-135).

Далее следует переходить к изучению стартера и требованиям, предъявляемым к ним (Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, с.135-148; Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1982, с.155). Ознакомьтесь со схемами включения стартеров (Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, с.152).

Следует изучить схемы соединения приборов системы пуска по инструкциям изучаемых марок автомобилей.

Особое внимание уделите изучению неисправностей стартера, реле и цепей тока. Разберитесь с точками смазки стартера (Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, с.168).

Ознакомьтесь с регламентными работами в системе электропуска при ЕО, Т0-1, ТО-2 и СО.

Изучите стенды и приборы для диагностирования системы и устранения неисправностей (Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1982, с.97-130).

В завершение изучения темы ознакомьтесь с устройствами для облегчения пуска холодного двигателя.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ,

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Тема 29. Контрольно-измерительные приборы

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов.

Должны уметь: определять характерные неисправности, пользоваться технологическим оборудованием.

Содержание учебного материала

Назначение контрольно-измерительных приборов, требования, предъявляемые к ним, классификация.

Принцип действия указывающих приборов. Устройство и работа приборов измерения температуры, давления, уровня топлива, контроля зарядного режима, спидометров и тахометров.

Принцип действия сигнализирующих приборов. Устройство и работа сигнализаторов аварийной температуры, давления, исправности генераторной установки.

Эксплуатация контрольно-измерительных приборов.

Литература

Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, (с. 177-199).

Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобиля (устранение и предупреждение неисправностей). М., Транспорт, 1994, (с. 195-214).

Методические указания

Прежде чем перейти к изучению темы, следует ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к контрольным приборам:

- низкая стоимость;

- простота конструкции, минимальная трудоёмкость в обслуживании;

- надежность и долговечность;

- наглядность информации;

- достаточная точность информации;

- отсутствие радиопомех.

Материал данной темы хорошо изложен в учебнике Боровских Ю.И., Мельникова А.Ф. и др. Автомобильные контрольно-измерительные приборы, М., Транспорт, 1976; Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990; Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобиля (устранение и предупреждение неисправностей). М., Транспорт, 1994.

Вначале следует разобраться (по Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, с. 177-199) со стрелочными приборами, их работой, преимуществами и недостатками. Далее перейти к изучению приборов световой и звуковой сигнализации, с их устройством и назначением (Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, с.184-211).

Наиболее часто встречающиеся неисправности контрольно-измирительных приборов хорошо изложены в учебнике Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, с.205-209.

Тема 30. Осветительные приборы

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство и принцип действия осветительных приборов.

Должны уметь: определять технические характеристики и проверять техническое состояние осветительных приборов.

Содержание учебного материала

Общие сведения о приборах освещения. Требования к приборам освещения. Светораспределение ближнего и дальнего света. Видимость дороги и объектов на ней при ближнем и дальнем свете.

Устройство приборов освещения и их применение. Конструкция оптических элементов фар и назначение основных элементов. Отражатель, рассеиватель и лампы, применяемые в фарах. Маркировка фар по ГОСТу.

Литература

Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, (с. 200-227).

Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобиля (устранение и предупреждение неисправностей). М., Транспорт, 1994, (с. 167-194).

Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1982, (с. 212-240).

Методические указания

Студент должен четко представлять себе назначение системы освещения и назначение системы световой сигнализации, что объединяет их и чем они совершенно отличаются.

Изучите назначение, устройство и принцип действия головного освещения, конструкций оптических элементов фар с американским и европейским светораспределением дальнего и ближнего света (Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, с. 200 и Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1982, с.212); ознакомьтесь с ГОСТами.

Особое внимание следует уделить устройству и работе переключателей типа П-145 ВК 442 и др., прерыватели теплового действия типа РС-57.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,

БОРТОВАЯ СЕТЬ

Тема 31. Звуковые сигналы, электродвигатели, стеклоочистители

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Должны знать: назначение, устройство, работу звуковых сигналов, электродвигателей, стеклоочистителей, их характерные неисправности;

Должны уметь: определять и устранять характерные неисправности звуковых сигналов, электродвигателей и стеклоочистителей.

Содержание учебного материала

Сигналы электрические звуковые: назначение, типы, устройство, работа. Реле сигналов, назначение, устройство, работа.

Стеклоочиститель с электроприводом. Его устройство и работа.

Электродвигатели для привода стеклоочистителя, отопителя, вентилятора и других приборов. Изменение частоты вращения якорей электродвигателей.

Литература

Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, (с. 228-233).

Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобиля (устранение и предупреждение неисправностей). М., Транспорт, 1994, (с. 215-222).

Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1982, (с. 241-253).

Л-3,е. 228-233; Л-7, с. 215-222; Л-8, с. 241-253.

Методические указания

Устройство, работа и схемы управления звуковыми сигналами изложены в учебниках Резник А.М. Электрооборудование автомобиля. М., Транспорт, 1990, с. 288-290; Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1982, c/ 241-244.

Неисправности и регулировка – в учебнике Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобиля (устранение и предупреждение неисправностей). М., Транспорт, 1994, с. 215-217.

Методические указания

по выполнению контрольной работы

- Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, необходимо изучить, материал по всем темам, которые входят в данное контрольное задание.

- Страницы в тетради следует пронумеровать, оставить поля (3 см).

- В тетрадях в клетку писать через строку.

- Выполняя контрольное задание, нужно сначала переписать вопрос из задания, а затем дать на него краткий ответ.

- При описании устройства механизма или прибора нельзя ограничиваться только перечислением деталей, без описания их назначения, взаимосвязи, способов крепления и мест расположения на автомобиле.

- Не следует перерисовывать сложные чертежи и пространственные изображения (например, коробки передач, сцепления, карбюратора и т.д.). Их нужно заменять упрощенными схемами, которые должны выполняться карандашом с соблюдением правил черчения, грамотно и аккуратно, в масштабе.

На схемах и в тексте необходимо проставлять цифровые обозначения.

- После ответа на вопрос нужно оставить место для замечаний рецензента.

- После выполнения задания следует указать использованную литературу, год ее издания, поставить дату выполнения работы и подпись.

- Категорически запрещается переписывание книжного текста.

- Контрольное задание нужно выполнять чернилами одного цвета, аккуратно, без сокращения слов. Необходимо обращать внимание на правильное построение предложений и грамотность изложения.

- В конце работы должен быть оставлен чистый лист для рецензии.

- Ориентировочный объем контрольной работы – 2/3 ученической тетради.

МДК.01.01 Устройство автомобилей

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

Вариант № 1

- Шатуны двигателей.

1.1. Материал и конструкция.

1.2. Правило установки шатунов ЗМЗ-511.

1.3. Почему крышки шатунов не взаимозаменяемые?

- Диаграмма фаз газораспределения.

2.1. Назначение диаграммы.

2.2. Вычертите диаграмму ГАЗ-511.

2.3. Поясните явление динамического наддува.

- Центробежный фильтр системы смазки КамАЗ-740.10.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Принцип действия.

3.3. Вычертите схему и покажите на ней путь масла.

- Топливный насос высокого давления (ТНВД),

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Принцип действия плунжерной пары.

4.3. Вычертите схему плунжерной пары и покажите на ней путь топлива в начале 
        впрыска.

- Рулевое управление Урал-4320.

5.1. Назначение и устройство рулевого механизма.

5.2. Вычертите схему механизма.

5.3. Перечислите, через какие детали передается усилие от рулевого колеса к правому переднему колесу.

Вариант № 2

- Классификация автомобилей.

1.1. Индексация грузовых автомобилей согласно нормам ОН – 025270-66.

1.2. Расшифруйте обозначения: ГАЗ-3309; ЗИЛ-4315; УРАЛ-4320; КамАЗ-5410.

- Система охлаждения.

2.1. Назначение и устройство водяного насоса.

2.2. Принцип действия.

2.3. Вычертите схему уплотнения вала насоса.

- Система смазки ЗМЗ-406.10.

3.1. Назначение и устройство масляного насоса.

3.2. Принцип действия.

3.3. Вычертите схему и покажите на ней путь масла.

- Система питания САТ-3116 ЛиАЗ-525625.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Вычертите схему системы питания и покажите на ней путь топлива.

- Рулевое управление ВАЗ-2112.

5.1. Назначение и устройство рулевого механизма.

5.2. Вычертите схему механизма.

Вариант № 3

- Рабочие циклы двигателя.

1.1. Что называется рабочим циклом двигателя?

1.2. Опишите цикл 4-тактного карбюраторного двигателя.

- Клапанные пружины газораспределительного механизма.

2.1. Назначение и материал.

2.2. Назначение двух пружин, устанавливаемых на один клапан.

2.3. Назначение шайб, расположенных между пружиной и головкой блока цилиндров.

- Система охлаждения КамАЗ-740.10.

3.1. Назначение и устройство расширительного бачка.

3.2. Вычертите схему расширительного бачка и укажите место заливной горловины.

- Горючие смеси.

4.1. Основные требования к бензинам.

4.2. Что называется горючей смесью и чем она характеризуется?

4.3. Режим работы двигателя и составы смеси (α), применяемые в каждом режиме.

- Тормозная система ГАЗ-33097 «Садко».

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Вычертите схему системы.

Вариант № 4

- Кривошипно-шатунный механизм КамАЗ-740.10.

1.1. Назначение и устройство уплотнений коленчатого вала в блоке цилиндров.

1.2. Вычертите схемы уплотнений.

- Система охлаждения КамАЗ-740.10.

2.1. Устройство и принцип действия гидромуфты.

2.2. Вычертите принципиальную схему и покажите на ней путь масла при t = 950.

- Система смазки ЗМЗ-511.

3.1. Общее устройство и принцип действия фильтра.

3.2. Вычертите схему фильтра и покажите на ней пути масла.

- Система питания от газобаллонной установки.

4.1. Устройство и принцип действия газового редуктора низкого давления.

4.2. Вычертите схему радиатора и покажите на ней путь газа при работе двигателя на средних режимах.

- Рулевое управление ЗИЛ-4314.10.

5.1. Назначение и устройство рулевого механизма.

5.2. Вычертите схему механизма и укажите места регулировок.

Вариант № 5

- Кривошипно-шатунный механизм.

1.1. Назначение и принцип действия.

1.2. Условия взаимозаменяемости маховика.

1.3. Правила подбора поршней и шатунов по массе.

- Система смазки Д-245 (автомобиль «Бычок»).

2.1. Назначение системы.

2.2. Опишите путь масла к оси коромыслов.

2.3. Вычертите схему системы и покажите на ней путь масла от насоса до оси 
       коромыслов.

- Главная дозирующая система К-151.

3.1. Устройство и принцип действия.

3.2. Принцип пневматической компенсации состава смеси.

3.3. Вычертите схему системы и покажите на ней пути воздуха, топлива и эмульсии.

- Функции и память блока управления МСУД ЗМЗ-406.10.

4.1. Какую информацию собирает блок?

4.2. Какие встроенные запоминающие устройства имеет электронная память?

- Тормозная система ЛиАЗ-525625.

5.1. Опишите путь воздуха при торможении и растормаживании в камеры тормозных механизмов заднего моста.

5.2. Вычертите схему системы и покажите на ней пути воздуха.

5.3. Вычертите схему пути воздуха.

Вариант № 6

- Втулки клапанов ГРМ

1.1. Назначение и материал.

1.2. Назначение манжет в соединении «втулка-клапан».

1.3.Вычертите схему соединения.

- Система смазки ЗМЗ-511.

2.1. Какими способами смазываются основные детали ДВС?

2.2. Смазка привода датчика-распределителя.

2.3. Вычертите схему смазки привода.

- Система питания ЗМЗ-406.10.

3.1. Назначение регулятора давления.

3.2. Устройство и принцип действия.

3.3. Вычертите схему регулятора и покажите на ней путь топлива.

- Фильтр грубой очистки топлива ЯМЗ-236Н.

4.1. Устройство и принцип действия.

4.2. Вычертите схему и покажите на ней путь топлива.

- Усилитель гидравлического привода тормозных механизмов ГАЗ-3307.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Работа усилителя при торможении.

5.3. Вычертите схему усилителя.

Вариант № 7

- Поршни ЗИЛ-508.10.

1.1. Назначение поршней.

1.2. Конструкция и материал.

1.3. Правило установки поршней.

- Газораспределительный механизм.

2.1. Недостатки механизма с верхним расположением клапанов.

2.2. Назначение изменяющегося шага навивки пружины клапана.

2.3. Правило установки пружины с изменяющимся шагом.

- Система охлаждения КамАЗ-740.10.

3.1. Требования к системе.

3.2. Последствия переохлаждения и перегрева.

3.3. Вычертите схему циркуляции охлаждающей жидкости, покажите путь 
        циркуляции по малому и большому кругу.

- Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) ЗМЗ-406.10.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Принцип действия.

4.3. Вычертите схему ДПКВ.

- Рулевое управление ПАЗ-3205

5.1. Устройство и работа распределителя.

5.2. Вычертите схему распределителя и покажите на ней путь масла при повороте 
       направо.

Вариант № 8

- Блок цилиндров ЗМЗ-511.

1.1. Назначение блока.

1.2. Материал и конструкция.

1.3. Вычертите схему уплотнения гильз.

- Охлаждающие жидкости (ОЖ).

2.1. Марки и состав ОЖ.

2.2. Правила техники безопасности при работе с ОЖ.

2.3. В каком случае при понижении уровня ОЖ следует добавить 
       дистиллированную воду?

- Система смазки ВАЗ-2110.

3.1. Назначение системы.

3.2. Опишите путь масла к клапанному узлу ГРМ.

3.3. Вычертите схему системы и покажите на ней путь масла к клапанному узлу.

- Система холостого хода карбюратора К-151.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Принцип действия.

4.3. Вычертите схему и покажите на ней путь топлива, воздуха и эмульсии в режиме холостого хода.

- Рулевой привод ГАЗ-3110.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Конструктивные отличия приводов ГАЗ-3110 и ГАЗ-33021.

5.3. Вычертите схемы приводов.

Вариант № 9

- Коренные подшипники.

1.1. Материал и конструкция.

1.2. Что означает взаимозаменяемость вкладышей?

1.3. Почему не взаимозаменяемы крышки коренных подшипников?

- Гидротолкатели ЗМЗ-406.10.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Опишите путь масла от насоса к гидротолкателю.

2.3. Вычертите схему подвода масла.

- Водяной насос системы охлаждения ЯМЗ-238ПМ.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Принцип действия.

3.3. Регулировка привода насоса.

- Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) ЗМЗ-406.10.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Принцип действия.

4.3. Вычертите схему датчика.

- Гидроусилитель ГАЗ-2217 «Соболь».

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Принцип действия.

5.3. Вычертите схему усилителя и покажите на ней путь масла при повороте направо.

Вариант № 10

- Блок цилиндров ЗИЛ-508.10.

1.1. Материал, общее устройство.

1.2. Опишите уплотнение гили.

1.3. Вычертите схему усилителя.

- Распределительный вал КамАЗ-740.10.

2.1. Конструкция и материал.

2.2. Фиксация от осевых смещений.

2.3. Вычертите схему фиксации.

- Система питания карбюраторного ДВС.

3.1. Назначение приборов, входящих в систему.

3.2. Типы глушителей.

3.3. Вычертите схему глушителя реактивного типа.

- Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ЗМЗ-406.10.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Принцип действия.

4.3. Вычертите схему датчика.

- Гидроусилитель рулевого управления ЗИЛ-4314.10.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Работа усилителя.

5.3. Вычертите схему усилителя и покажите на ней путь масла при повороте вправо.

Вариант № 11

- Силы, действующие в ДВС.

1.1. Опишите силы от давления газов.

1.2. Вычертите схему.

- Газораспределительный механизм ВАЗ-2110.

2.1. Назначение тепловых зазоров.

2.2. Как регулируются тепловые зазоры.

2.3. Вычертите схему клапанного механизма и покажите на ней места регулировок.

- Система смазки ЗМЗ-511.

3.1. Назначение системы.

3.2. Опишите путь масла к клапанному механизму ГСМ.

3.3. Вычертите схему системы смазки и покажите на ней путь масла к клапанному 
       механизму.

- Топливный насос высокого давления (ТНВД) КамАЗ-740.10.

4.1. Назначение и устройство секции ТНВД.

4.2. Вычертите схему секции и покажите на ней места регулировок.

- Насос гидроусилителя ГАЗ-2217 «Соболь».

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Принцип действия.

5.3. Вычертите схему насоса.

Вариант № 12

- Коленчатый вал КамАЗ-740.10.

1.1. Назначение вала.

1.2. Конструкция и материал.

1.3. Где устанавливается и как фиксируется шестерня привода ГРМ?

- Термостат системы охлаждения КамАЗ-740.10.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Принцип действия.

2.3. Вычертите схему.

- Главная дозирующая система К-96.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Принцип действия.

3.3. Вычертите схему и покажите на ней пути топлива, воздуха и эмульсии.

- Датчик положения дроссельной заслонки ЗМЗ-406.10.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Принцип действия.

4.3. Вычертите схему датчика.

- Вакуумный усилитель ГАЗ-3110.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Вычертите схему усилителя.

Вариант № 13

- Рабочие циклы ДВС.

1.1. Что называется рабочим циклом?

1.2. Опишите рабочий цикл 4-тактного дизельного двигателя с указанием температур и давлений.

- Газораспределительный механизм.

2.1. Какие механизмы, устройства применяются для проворачивания клапанов?

2.2. Укажите марки двигателей, в которых они применяются.

2.3. Вычертите схемы механизмов и устройств.

- Система смазки ЯМЗ-238ПМ.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Принцип действия.

3.3. Вычертите схему и покажите на ней путь масла от насоса до оси коромысел.

- Газобаллонная установка на сжатом газе.

4.1. Устройство и принцип действия наполнительного вентиля.

4.2. Вычертите схему вентиля.

- Рулевое управление МАЗ-54322.

5.1. Назначение и устройство насоса гидроусилителя.

5.2. Принцип действия.

5.3. Вычертите схему насоса.

Вариант № 14

- Кривошипно-шатунный механизм ЗМЗ-406.10.

1.1. Назначение и материал головки блока.

1.2. Конструктивные особенности головки блока.

- Газораспределительный механизм ЗМЗ-406.10.

2.1. Правила установки привода газораспределительных валов.

2.2. Вычертите схему привода с указанием установочных меток.

- Водяной насос системы охлаждения КамАЗ-740.10.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Принцип действия.

3.3. Регулировка привода насоса.

- Система ускорительного насоса К-151.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Регулировка производительности насоса.

4.3. Вычертите схему системы и покажите на ней пути топлива и места регулировок.

- Насос гидроусилителя рулевого управления ЗИЛ-4314.10.

5.1. Назначение и устройство клапанов насоса.

5.2. Вычертите схему клапанного механизма.

Вариант № 15

- Блок цилиндров САТ 3116 ЛиАЗ-525625.

1.1. Общее устройство и материал.

1.2. Вычертите схему расположения цилиндров и клапанов.

- Газораспределительный механизм.

2.1. Конструкция ГРМ.

2.2. Технологические мероприятия, направленные на увеличение срока службы ГРМ.

- Система смазки ЗМЗ-406.10.

3.1. Назначение системы.

3.2. Опишите путь масла от насоса к клапанному узлу ГРМ.

3.3. Вычертите схему смазки на поперечном размере ДВС.

- Газобаллонная установка на сжиженном газе.

4.1. Перечислите агрегаты и узлы, входящие в установку.

4.2 Устройство и принцип действия испарителя.

4.3. Вычертите схему испарителя и покажите на ней пути сжиженного и 
       газообразного топлива.

- Рулевой механизм ГАЗ-3110.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Вычертите схему механизма.

5.3. Через какие детали передается крутящий момент от рулевого колеса к левому 
       переднему?

Вариант № 16

- Кривошипно-шатунный механизм САТ 3116 ЛнА3-525625.

1.1. Общее устройство механизма.

1.2. Особенности конструкции поршней.

- Газораспределительный механизм.

2.1. Преимущества и недостатки механизма с верхним расположением клапанов.

2.2. Вычертите схему привода ГРМ ВАЗ-2110.

- Система охлаждения ЗМЗ-406.10.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему системы и покажите на ней пути охлаждающей жидкости при прогретом двигателе.

- Система питания ЗМЗ-406.10.

4.1. Назначение датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

4.2. Принцип действия пленочного датчика.

4.3. Вычертите принципиальную схему пленочного датчика.

- Установка управляемых колес.

5.1. Назначение схождения колес.

5.2. Вычертите схему.

Вариант № 17

- Кривошипно-шатунный механизм.

1.1. Конструкция и материал маслосъемных колец.

1.2. Вычертите схемы колец.

- Газораспределительный механизм САТ-3116 ЛиАЗ-525625.

2.1. Назначение механизма.

2.2. Устройство и работа.

2.3. Вычертите схему механизма и покажите на ней места регулировки клапанов.

- Система смазки ЗИЛ-508.10.

3.1. Клапаны системы и их назначение.

3.2. Перечислите все места очистки масла.

3.3. Вычертите схему и покажите на ней путь масла к клапанному узлу ГРМ.

- Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора К-151.

4.1. Устройство и принцип действия.

4.2. Вычертите блок-схему ЭПХХ.

- Насос гидроусилителя рулевого управления ЛиАЗ-525625.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Работа насоса.

5.3. Вычертите схему насоса и покажите на ней путь масла.

Вариант № 18

- Шатуны ЯМЗ-238ПМ.

1.1. Конструкция и материал.

1.2. Назначение сквозного канала в теле шатуна и форсунки в верхней головке.

- Газораспределительный механизм КамАЗ-740.10.

2.1. Назначение механизма.

2.2. Опишите, через какие детали передается усилие от поршня до клапана.

2.3. Вычертите схему привода.

- Система смазки САТ-3116 ЛиАЗ-525625.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему системы и укажите на ней путь масла к регулятору частоты 
       вращения коленчатого вата.

- Система питания ГАЗ-33076.

4.1. Работа редуктора низкого давления в режиме холостого хода.

4.2. Вычертите схему работы редуктора в режиме холостого хода и укажите на ней 
       путь топлива.

- Вакуумный усилитель ГАЗ-3110.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Вычертите схему усилителя.

Вариант № 19

- Кривошипно-шатунный механизм КамАЗ-740.10.

1.1. Назначение, конструкция и материал блока цилиндров.

1.2. Опишите уплотнение гильз.

1.3. Вычертите схему уплотнения.

- Газораспределительный механизм ЗМЗ-4021.

2.1. Назначение толкателей и штанг.

2.2. Технологические мероприятия, направленные на увеличение срока службы 
        уплотнительного узла.

- Система охлаждения КамАЗ-740.10.

3.1. Назначение и устройство водяного насоса.

3.2. Технологические мероприятия, направленные на увеличение срока службы.

3.3. Вычертите схему уплотнения вала насоса.

- Газобаллонное оборудование.

4.1. Конструкция баллонов для СНГ.

4.2. Вычертите схему баллона с арматурой.

- Регулятор тормозных сил ГАЗ-3110.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Принцип действия регулятора.

5.3. Вычертите схему регулятора.

Вариант № 20

- Компрессионные кольца двигателей.

1.1. Назначение, конструкция и материал.

1.2. Правила установки колец в канавки поршней.

1.3. Технологические мероприятия, повышающие износостойкость колец.

- Газораспределительный механизм ЗМЗ-406.10.

2.1. Назначение и условия работы клапанов.

2.2. Конструкция и материал.

2.3. Взаимозаменяемость клапанов и пружин с другими марками двигателей.

- Система охлаждения ПАЗ-3205.

3.1. Опишите передачу крутящего момента с шкива коленчатого вала на шкив 
        вентилятора.

3.2. Вычертите схему привода и укажите на ней места регулировки и смазки привода.

- Система смазки КамАЗ-740.10.

4.1. Назначение и общее устройство.

4.2. Назначение каждого клапана системы.

4.3. Вычертите схему системы и покажите на ней путь масла к компрессору.

- Тормозная система ГЛЗ-3110.

5.1. Назначение и устройство главного тормозного цилиндра.

5.2. Вычертите схему цилиндра и покажите на ней путь жидкости при 
       растормаживании.

Вариант № 21

- Коленчатый вал двигателя.

1.1. Назначение и конструкция валов.

1.2. Как фиксируются от осевых смещений валы ЗИЛ, КамАЗ, ВАЗ?

- Газораспределительный механизм ЗИЛ-5301 («Бычок»).

2.1. Назначение механизма.

2.2. Конструкция и принцип действия.

2.3. Перечислите, через какие детали передается усилие от поршня до клапана.

- Система охлаждения ЗИЛ-645, КамАЗ-7468.

3.1. Назначение вязкостной муфты.

3.2. Устройство и принцип действия.

3.3. Вычертите схему.

- Газобаллонное оборудование.

4.1. Назначение экономайзера газового редуктора низкого давления.

4.2. Устройство и принцип действия

4.3. Вычертите схему экономайзера.

- Тормозные механизмы ГАЗ-33021.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Вычертите схемы механизмов.

5.3. Автоматическая регулировка зазоров в тормозных механизмах передних и задних колес.

Вариант № 22

- Блок цилиндров ЗМЗ-4021.

1.1. Назначение и общее устройство.

1.2. Опишите уплотнение гильз цилиндров.

1.3. Вычертите схему уплотнений.

- Система охлаждения ЗИЛ-508.10.

2.1. Устройство и принцип действия термостата.

2.2. Влияние термостата на температурный режим.

2.3. Вычертите схему термостата.

- Система смазки САТ-3116 ЛиАЗ-525625.

3.1. Назначение и общее устройство.

3.2. Вычертите схему системы и покажите на ней путь масла к опорным шейкам 
       распределительного вала.

- Карбюратор ДААЗ-2108-1107.010 (solex).

4.1. Назначение и общее устройство.

4.2. Вычертите схему и покажите на ней путь топлива в системе ускорительного насоса.

- Рулевое управление КамАЗ-5320.

5.1. Назначение и устройство клапана управления гидроусилителями.

5.2. Назначение и количество реактивных плунжеров клапана.

5.3. Вычертите схему клапана управления.

Вариант № 23

- Камеры сгорания карбюраторных двигателей.

1.1. Формы камер.

1.2. Требования к конструкции.

1.3. Показатели оценки камер.

- Распределительный вал ЗМЗ-511.

2.1. Конструкция и материал.

2.2. Назначение распорного кольца.

2.3. Вычертите схему фиксации вала от осевых смещений.

- Система охлаждения КамАЗ-740.10.

3.1. Назначение и принцип действия гидромуфты.

3.2. Вычертите схему и покажите на ней путь масла при работе гидромуфты.

- Система питания САТ-3116 ЛиАЗ-5256.25.

4.1. Назначение и принцип действия форсунки.

4.2. Через какие детали передается усилие от кулачка распредвала на плунжер 
       форсунки?

- Рулевое управление ВАЗ-2112.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Вычертите схему рулевого привода.

5.3. Через какие детали передается крутящий момент от рулевого колеса до левого 
        переднего.

Вариант № 24

- Поршневые кольца ЯМЗ-238.ПМ.

1.1. Конструкция и материал.

1.2. Правила установки.

1.3. Назначение дополнительного маслосъемного кольца.

- Газораспределительный механизм.

2.1. Особенности регулировки клапанов на двигателях с чугунными и алюминиевыми блоками.

2.2. Опишите порядок регулировки клапанов на двигателе ЗМЗ-511.

- Система охлаждения ГАЗ-3110.

3.1. Назначение и принцип действия.

3.2. Вычертите схему системы и покажите на ней путь жидкости по малому и 
       большому кругу.

- Гидроусилитель регулятора частоты вращения САТ-3116 ЛиАЗ-525625.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Вычертите схему регулятора при увеличении подачи топлива.

- Система охлаждения ГАЗ-3110.

5.1. Назначение и принцип действия.

5.2. Вычертите схему системы и покажите на ней путь жидкости по малому и 
       большому кругу.

Вариант № 25

- Кривошипно-шатунный механизм.

1.1. Конструкция и материал поршней ДВС.

1.2. Какие конструктивные мероприятия направлены на компенсацию теплового 
       расширения юбки.

- Газораспределительный механизм ВАЗ-2112.

2.1. Назначение тепловых зазоров.

2.2. Регулировка зазоров.

2.3. Вычертите схему привода клапанного механизма с указанием мест регулировок.

- Система смазки ЗМЗ-402.10.

3.1. Назначение масляного насоса.

3.2. Устройство и принцип действия.

3.3. Вычертите схему и покажите на ней путь масла.

- Система питания САТ-3116 ЛиАЗ-525625.

4.1. Назначение и устройство механизма управления топливными рейками.

4.2. Вычертите схему механизма.

- Стояночная тормозная система Урал-4320.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Принцип действия.

5.3. Вычертите схему системы.

Вариант № 26

- Головка блока цилиндров КамАЗ-740.10.

1.1. Назначение.

1.2. Конструкция и материал.

1.3. Вычертите схему уплотнения (головка – блок цилиндров).

- Газораспределительный механизм ЗМЗ-406.10.

2.1. Вычертите диаграмму фаз газораспределения.

2.2. Для каких целей клапаны открываются и закрываются с опережением и 
      опозданием?

- Система охлаждения ЛиАЗ-525625.

3.1. Вычертите схему системы с ГМП.

3.2. Опишите и покажите на схеме путь жидкости к маслоохладителю ГМП.

- Система питания ЛиАЗ-525625.

4.1. Назначение и принцип действия гидроусилителя регулятора частоты вращения.

4.2. Вычертите схему регулятора в положении уменьшения подачи топлива

- Насос гидроусилителя рулевого управления КамАЗ-5220.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Принцип действия.

5.3. Вычертите схему и покажите на ней путь жидкости в случае наезда одного из 
       колес на препятствие.

Вариант № 27

- Кривошипно-шатунный механизм.

1.1. Основные сведения о крутильных колебаниях.

1.2. Пути снижения влияния крутильных колебаний.

1.3. Конструктивные мероприятия по упрочению вала.

- Газораспределительный механизм.

2.1. Назначение кулачков распределительного вала.

2.2. Методы профилирования кулачков.

- Система питания воздухом двигателя САТ-3116 ЛиАЗ-525625.

3.1. Назначение и устройство системы.

3.2. Вычертите схему системы и покажите на ней путь сжатого воздуха.

- Система питания ЗМЗ-406.10.

4.1. Назначение и устройство регулятора добавочного воздуха.

4.2. Вычертите схему регулятора.

- Стояночная тормозная система ГАЗ-33097 «Садко».

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Вычертите схему механизма и укажите на ней места регулировок.

Вариант № 28

- Газораспределительный механизм.

1.1. Назначение сёдел клапанов.

1.2. Конструкция и материал

1.3. Вычертите схему фиксации сёдел.

- Газораспределительный механизм ЗМЗ-406.10.

2.1. Обоснуйте применение многоклапанных механизмов.

2.2. Вычертите схему клапанного механизма.

- Система охлаждения ВАЗ-2112.

3.1. Назначение системы.

3.2. Вычертите схему и покажите на ней путь охлаждающей жидкости.

- Система питания ЗМЗ-406.10.

4.1. Назначение форсунки (инжектора).

4.2. Устройство и принцип действия.

4.3. Вычертите схему и покажите на ней путь топлива.

- Регулятор давления тормозной системы ВАЗ-2110.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Принцип действия.

5.3. Вычертите схему регулятора и покажите на ней путь жидкости при полной 
       нагрузке.

Вариант № 29

- Кривошипно-шатунный механизм.

1.1. Конструкция цилиндров двигателей с воздушным охлаждением.

1.2. Герметизация газового стыка (головка – цилиндр).

- Система охлаждения ЗИЛ-5301.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему системы и покажите на ней путь охлаждающей жидкости на 
       прогретом двигателе.

- Система смазки Д-245.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему системы и покажите на ней путь масла к турбокомпрессору.

- Система питания ЗМЗ-406.10.

4.1. Назначение регулятора давления

4.2. Устройство и принцип действия.

4.3. Вычертите схему регулятора.

- Насос гидроусилителя рулевого управления ЛиАЗ-525625.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Работа насоса.

5.3. Вычертите схему насоса и покажите на ней путь масла.

Вариант № 30

- Кривошипно-шатунный механизм.

1.1. Конструкция вкладышей коренных и шатунных подшипников.

1.2. Материал вкладышей.

1.3. Что означает «вкладыши взаимозаменяемые»?

- Система охлаждения.

2.1. Опишите приводы вентиляторов ЗМЗ-406.10, ЗИЛ-50810, КамАЗ-740.10, 
       ЯМЗ-238.ПМ.

2.2. Вычертите схемы приводов КамАЗ-740.10 и ЯМЗ-238 ПМ.

- Система смазки ЗМЗ-402.10.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему системы и покажите на ней путь масла к клапанному 
        механизму.

- Система питания КамАЗ-740.10,

4.1. Назначение и устройство фильтра тонкой очистки.

4.2. Вычертите схему и укажите на ней путь топлива.

- Гидроусилитель рулевого управления ЗИЛ-4314.10.

5.1. Назначение и устройство.

5.2. Работа усилителя.

5.3. Вычертите схему усилителя и покажите на ней путь масла при повороте вправо.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

Вариант № 1

- Привод сцепления ПАЗ-3205.

1.1. Устройство привода.

1.2. Вычертите схему.

1.3. Укажите места регулировок.

- Коробка передач ВАЗ-2110.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему коробки и покажите на ней передачу крутящего момента на 
       передаче «задний ход».

- Карданная передача ГАЗ-33097 «Садко».

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Выполните схему передачи.

- Клапан управления с двухпроводным приводом тормозной системы КамАЗ.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Работа клапана при торможении рабочей тормозной системой.

4.3. Вычертите схему с расположением деталей при торможении.

Вариант № 2

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент с маховика на вал привода переднего моста при включенной первой передаче коробки и понижающей – в раздаточной коробке КамАЗ-4310.

- Межколесный дифференциал.

2.1. Назначение, типы дифференциалов.

2.2. Принцип действия каждого типа.

2.3. Вычертите схему шестеренчатого дифференциала.

- Передняя подвеска ЛиАЗ-525625.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему подвески.

- Стояночная тормозная система ЛиАЗ-525625

4.1. Опишите путь воздуха при торможении и растормаживании

4.2. Вычертите схему системы

Вариант № 3

- Механизм переключения передач дополнительной коробки МАЗ-64227.

1.1. Назначение и устройство.

1.2. Принцип действия.

1.3. Вычертите схему механизма.

- Передняя подвеска ВАЗ-2112.

2.1. Назначение и устройства.

2.2. Вычертите схему подвески.

- Рулевое управление ЛиАЗ-525625.

3.1. Назначение и работа механизма управления.

3.2. Вычертите схему механизма.

- Ускорительный клапан тормозной системы ЛиАЗ-525625.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Какие контуры обслуживают ускорительные клапаны.

Вариант № 4

- Привод сцепления ГАЗ-33021.

1.1. Устройство и работа.

1.2. Вычертите схему привода.

1.3. Перечислите, через какие детали передается усилие от педали до диафрагменной пружины.

- Славная передача ГАЗ-33097 «Садко».

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему передачи.

- Передний мост ГАЗ-31105.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему передней подвески и укажите на ней места регулировки.

- Тормозная система КамАЗ.

4.1. Устройство и работа электромагнитного клапана прицепа.

4.2. Вычертите схему клапана.

Вариант № 5

- Сцепление МАЗ-54227.

1.1. Устройство и принцип действия механизма.

1.2. Перечислите, через какие детали передается крутящий момент с коленчатого вала на ведущий вал коробки передач.

- Главная передача ЗИЛ-4314.10.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему главной передачи.

- Рулевое управление ГАЗ-3302 «Газель».

3.1. Назначение, устройство и регулировка рулевого механизма.

3.2. Вычертите схему механизма и покажите на ней места регулировок.

- Стояночная тормозная система ЗИЛ-5301 «Бычок».

4.1. Опишите путь воздуха при торможении.

4.2. Вычертите схему системы.

Вариант № 6

- Пневмогидравлический усилитель сцепления КамАЗ-5320.

1.1. Работа ПГУ при выключении сцепления.

1.2. Вычертите схему следящего механизма.

1.3. Покажите на схеме равновесное состояние всех действующих сил.

- Межосевой дифференциал КамАЗ-5320..

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Принцип действия.

2.3. С какого контура тормозной системы подводится сжатый воздух к механизму 
       блокировки?

- Установка и стабилизация управляемых колес.

3.1. Назначение.

3.2. Влияние на стабилизацию поперечного наклона шкворня.

3.3. Вычертите схему.

- Воздухораспределитель тормозной системы прицепа автопоезда КамАЗ.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Работа при однопроводной схеме подключения.

4.3. Вычертите схему подключения.

Вариант № 7

- Сцепление МАЗ-54227.

1.1. Назначение и устройство.

1.2. Перечислите, через какие детали, передается крутящий момент с коленчатого вала на ведущий вал коробки.

1.3. Вычертите схему механизма.

- Дифференциал ГАЗ-33097 «Садко».

2.1. Назначение и устройство

2.2. Работа при пробуксовке левого колеса.

2.3. Вычертите схему с расстановкой сил действующих в дифференциале.

- Установка и стабилизация управляемых колес.

3.1. Назначение.

3.2. Влияние на стабилизацию продольного наклона шкворня.

3.3. Чем компенсируется рулевой наклон шкворня на легковых автомобилях?

- Тормозной кран КамАЗ-5320.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Работа крана при разгерметизации второго контура.

4.3. Вычертите схему и покажите на ней путь воздуха при торможении.

Вариант № 8

- Привод механизма сцепления КамАЗ-5320.

1.1. Назначение и устройство.

1.2. Опишите работу при разгерметизации четвертого контура пневмосистемы.

1.3. Вычертите схему привода и покажите на ней путь жидкости при выключении 
       сцепления.

- Карданы равных угловых скоростей.

2.1. Опишите конструктивные особенности карданов ГАЗ-33097 «Садко», 
КамАЗ-4310.

2.2. Вычертите кинематические схемы карданов.

- Задняя подвеска ЛиАЗ-525625.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему подвески.

- Стояночная тормозная система КамАЗ-5320.

4.1. Назначение системы.

4.2. Устройство крана системы.

4.3. Вычертите схему крана и покажите на ней путь воздуха при затормаживании.

Вариант № 9

- Механизм сцепления ВАЗ-2110.

1.1. Назначение и устройство.

1.2. Принцип действия.

1.3. Вычертите схему механизма.

- Колесный редуктор заднего моста Raba 118.23.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Опишите передачу крутящего момента с полуоси на ступицу.

2.3. Вычертите схему редуктора.

- Передняя подвеска ЗИЛ-5301 «Бычок».

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему.

- Стояночная тормозная система ГАЗ-3307.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Работа системы.

4.3. Вычертите схему и покажите на ней места регулировки.

Вариант № 10

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент от маховика до ведомого вала дополнительной коробки при включенной передаче заднего хода в коробке передач и прямой – в дополнительной коробке МАЗ-64227.

- Раздаточная коробка КамАЗ-4310.

2.1. Назначение и устройство несимметричного дифференциала.

2.2.Вычертите схему коробки и.укажите на ней передачу крутящего момента на 
      ведомые валы.

- Передняя подвеска ГАЗ-3307.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Фиксация от осевых смещений.

3.3. Вычертите схему подвески.

- Тормозная система ЛиАЗ-525625.

4.1. Опишите путь воздуха при торможении и растормаживании стояночной 
       тормозной системой.

4.2. Вычертите схему системы и покажите на ней путь воздуха при растормаживании.

Вариант № 11

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент от маховика до ведомого вала коробки передач при включенной повышающей передаче в делителе и третьей передаче коробки КамАЗ-5410.

- Передний мост ГАЗ-33097 «Садко».

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему главной передачи и укажите на ней места регулировок.

- Шины автомобиля.

3.1. Назначение и типы шин.

3.2. Вычертите схему основных размеров шин.

3.3. Расшифруйте маркировку: 175/70 R1382 Т.

- Тормозная система КамАЗ-5320.

4.1. Назначение и устройство регулятора давления воздуха.

4.2. Работа регулятора.

4.3. Вычертите схему регулятора и покажите на ней путь воздуха в систему.

Вариант № 12

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент от маховика до ведомого вала дополнительной коробки при включенной третьей передаче в коробке передач и понижающей – в дополнительной МАЗ-64227.

- Шины автомобиля.

2.1. Назначение и устройство камерной шины.

2.2. Вычертите схему покрышки.

2.3. Маркировка шин грузовых автомобилей.

- Рулевое управление.

3.1. Конструкция наконечников рулевых тяг.

3.2. Вычертите схемы наконечников.

- Тормозная система ЗИЛ-5301 «Бычок».

4.1. Опишите передачу усилия от педали до тормозных колодок задних тормозных 
        механизмов.

4.2. Вычертите схему рабочей тормозной системы.

Вариант № 13

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент от коленчатого вала до ведомого вала коробки при включенной пятой передаче ГАЗ-3110.

- Колесная передача МАЗ-64227.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Принцип действия.

2.3. Вычертите схемы передачи.

- Шины автомобиля.

3.1. Конструкция бескамерных шин.

3.2. Маркировка шин.

- Тормозная система КамАЗ.

4.1. Назначение и устройство регулятора тормозных сил.

4.2. Принцип действия регулятора.

4.3. Вычертите схему регулятора и покажите на ней путь воздуха при торможении, при min нагрузке.

Вариант № 14

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент с коленчатого вала на ведомый вал дополнительной коробки при включенной четвертой передаче коробки и понижающей – в дополнительной МАЗ-64227.

- Главная передача среднего моста МАЗ-64227.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему передачи.

2.3. Опишите передачу крутящего момента от ведущего вала до ступицы.

- Рисунок протектора шины.

3.1. Назначение и типы рисунков.

3.2. Вычертите схему рисунков протектора.

- Тормозные механизмы ЛиАЗ-525625.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Вычертите схему механизмов и покажите на ней места регулировок.

Вариант № 15

- Перечислите, через какие детали передастся крутящий момент от маховика до ведомого вала коробки передач при включенной передаче «задний ход» ЗИЛ-4314.10.

- Главная передача ГАЗ-33021.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Опишите передачу крутящего момента от ведущего вала до ступицы колеса.

2.3. Вычертите кинематическую схему передачи момента.

- Задняя подвеска КамАЗ-5320.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему подвески.

- Тройной защитный клапан тормозной системы КамАЗ.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Работа при разгерметизации второго контура.

4.3. Вычертите схему клапана.

Вариант № 16

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент от коленчатого вала до ведомого вала коробки передач при включенной второй передаче ГАЗ-3307.

- Раздаточная коробка ВАЗ-2121 «Нива».

2.1. Назначение и устройство дифференциала.

2.2. Вычертите схему дифференциала с механизмом блокировки.

- Шины автомобиля.

3.1. Назначение и устройство шипов противоскольжения.

3.2. Вычертите схемы шипов.

3.3. Особенности эксплуатации шин с шипами.

- Тормозная система ЛиАЗ-525625.

4.1. Опишите путь воздуха при торможении и растормаживании задних тормозных механизмов.

4.2. Вычертите схему подвода воздуха к механизмам.

Вариант № 17

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент от коленчатого вала до ведомого вала коробки передач при включенной повышающей передаче делителя и передаче «задний ход» коробкиКамАЗ-5410.

- Карданная передача ГАЗ-2217 «Соболь».

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему передачи.

- Пневморессорная подвеска ЛиАЗ-525625.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему передней подвески.

- Тормозная система ЛиАЗ-525625.

4.1. Опишите путь воздуха при торможении и растормаживании передних тормозных механизмов.

4.2. Вычертите схему системы.

Вариант № 18

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент с коленчатого вала на ведомый вал дополнительной коробки при включенной второй передаче в коробке передач и понижающей – в дополнительной МАЗ-64227.

- Шины автомобиля.

2.1. Назначение и устройство камерной шины.

2.2. Вычертите схему покрышки.

2.3. Маркировка шин грузовых автомобилей.

- Рулевое управление.

3.1. Конструкция наконечников рулевых тяг.

3.2. Вычертите схемы наконечников.

- Тормозная система КамАЗ-5320.

4.1. Назначение и устройство клапана ограничения давления.

4.2. Принцип действия клапана.

4.3. Вычертите схему клапана и покажите на ней путь воздуха при давлении 
       Ати (200 кПа).

Вариант № 19

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент с коленчатого вала на ведомый вал дополнительной коробки при включенной передаче в коробке передач и прямой – в дополнительнойМАЗ-64227.

- Главная передача среднего моста КамАЗ-5320.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему передачи.

2.3. Через какие детали передается крутящий момент от ведомого вала на вал привода заднего моста.

- Рулевой механизм КамАЗ-5320.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему механизма и на ней места регулировок.

- Тормозная система КамАЗ-5320.

4.1. Назначение и устройство клапана ограничения давления.

4.2. Принцип действия клапана.

4.3. Вычертите схему клапана и покажите на ней путь воздуха при давлении Ати (200 кПа).

Вариант № 20

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент с коленчатого вала на вал привода переднего моста при включенной второй передаче коробки передач и понижающей – в раздаточной коробке ГАЗ-33097 «Садко».

- Главная передача ЗИЛ-4314.10.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему передачи и покажите нацией места регулировок.

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент от рулевого колеса до левого переднего колеса автомобиля ГАЗ-33021.

- Тормозная система автопоезд КамАЗ.

4.1. Назначение и устройство электромагнитного клапана.

4.2. Вычертите схему и покажите на ней путь воздуха при торможении четвертым 
        контуром.

Вариант № 21

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент с коленчатого вала на ведомый вал коробки при включенной четвертой передаче коробки передач ЗИЛ-4314.10.

- Привод ведущего колеса ВАЗ-2110.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему привода.

- Газораспределительный механизм Урал-4320.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему механизма и покажите на ней места регулировок.

- Тормозная система МАЗ-64227.

4.1. Опишите путь воздуха при торможении к передним тормозным механизмам.

4.2. Вычертите схему подвода воздуха к передним механизмам.

Вариант № 22

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент с коленчатого вала двигателя на ведущий вал раздаточной коробки при включенной четвертой передаче в коробке передач и прямой – в раздаточной ГАЗ-33097 «Садко».

- Задняя подвеска Урал-4320.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему подвески.

- Кузова легковых автомобилей.

3.1. Назначение и типы кузовов.

3.2. Конструктивные особенности различных типов.

3.3. Вычертите схему термостата.

- Тормозная система ЛиАЗ-525625.

4.1. Опишите путь воздуха в системе при растормаживании рабочей тормозной 
        системой.

4.2. Вычертите схему рабочей тормозной системы.

Вариант № 23

- Перечислите, через какие детали передается усилие от педали сцепления до муфты выжимного подшипника КамАЗ-5320.

- Главная передача среднего моста Урал-4320.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему передачи и покажите на ней места регулировки.

- Передняя подвеска ВАЗ-2110.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему подвески и покажите на ней места регулировки.

- Тормозная система автопоезда КамАЗ.

4.1. Назначение и устройство воздухораспределителя прицепа.

4.2. Работа при растормаживании при двухприводной системе соединения.

4.3. Вычертите схему распределителя и покажите на ней путь воздуха.

Вариант № 24

- Гидромеханическая передача модели D851.2. VOITH.

1.1. Назначение ГМП.

1.2. Вычертите кинематическую схему и покажите на ней крутящий момент на первой передаче.

- Поршневые кольца ЯМЗ-238.ПМ.

2.1. Конструкция и материал.

2.2. Правила установки.

2.3. Назначение дополнительного маслосъемного кольца.

- Газораспределительный механизм.

3.1. Особенности регулировки клапанов на двигателях с чугунными и алюминиевыми блоками.

3.2. Опишите порядок регулировки клапанов на двигателе ЗМЗ-511.

- Гидроусилитель регулятора частоты вращения САТ-3116 ЛиАЗ-525625

4.1. Назначение и устройство

4.2. Вычертите схему регулятора при увеличении подачи топлива

Вариант № 25

- Перечислите, через какие детали передаётся усилие от педали сцепления до муфты выжимного подшипника МАЗ-64227.

- Передний мост ВА302121.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите кинематическую схему от ведущего вала главной передачи до ступицы колеса.

2.3. Опишите места регулировок.

- Насос гидроусилителя рулевого управления МАЗ-54322.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Работа клапанов насоса.

3.3. Вычертите схему клапанного механизма.

- Гидроусилитель регулятора частоты вращения САТ-3116 ЛиАЗ-525625.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Вычертите схему регулятора при увеличении подачи топлива.

Вариант № 26

- Гидромеханическая передача модели D851.2. VOITH.

1.1. Назначение ГМП.

1.2. Вычертите кинематическую схему и покажите на ней крутящий момент на второй передаче.

- Полуоси ведущих мостов автомобиля.

2.1. Назначение и типы полуосей.

2.2. Вычертите схему полуосей.

- Главная передача среднего моста Урал-4320.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему и укажите места регулировок.

- Клапан управления тормозными прицепами с однопроводным приводом КамАЗ-320.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Работа при торможении.

4.3. Вычертите схему клапана и покажите на ней путь воздуха при торможении.

Вариант № 27

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент от маховика до ведомого вала коробки передач ЗИЛ-5301 «Бычок» при включенной третьей передаче.

- Главная передача автомобиля.

2.1. Назначение передачи.

2.2. Типы передач.

2.3. Вычертите схемы передач.

- Клапан управления гидроусилителя рулевого привода ЗИЛ-4314.10.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему клапана и покажите на ней путь масла при повороте влево.

- Тормозные механизмы ГАЗ-3110 и ВЛЗ-2110.

4.1. Назначение и конструктивные отличия.

4.2. Как осуществляется регулировка зазоров в механизмах?

Вариант № 28

- Гидромеханическая передача модели D851.2. VOITH.

1.1. Назначение ГМП.

1.2. Вычертите кинематическую схему и покажите на ней крутящий момент на 
        передаче «задний ход».

- Задний мост ЛиАЗ-42021.

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите кинематическую схему передачи крутящего момента от ведомого вала главной передачи до ступицы колеса.

- Карданная передача автомобиля.

3.1. Назначение передачи.

3.2. Типы карданных передач.

3.3. Вычертите схемы передач.

- Клапан управления тормозами прицепа с однопроводным приводом КамАЗ-5410.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Работа при растормаживании.

4.3. Вычертите схему клапана и покажите на ней путь воздуха при растормаживании.

Вариант № 29

- Перечислите, через какие детали передается крутящий момент от коленчатого вала до ведомого вала коробки передач при включенной понижающей передаче делителя и четвертой передаче коробки КамАЗ-4310.

- Карданная передача ГАЗ-22! 7 «Соболь».

2.1. Назначение и устройство.

2.2. Вычертите схему передачи.

- Пневморессорная подвеска ЛиАЗ-525625.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Вычертите схему передней подвески.

- Регулятор давления тормозной системы КамАЗ-5320.

4.1. Назначение и устройство.

4.2. Принцип действия.

4.3. Вычертите схему регулятора и покажите на ней путь воздуха при max нагрузке на оси.

Вариант № 30

- Гидромеханическая передача модели D851.2. VOITH.

1.1. Назначение ГМП.

1.2. Вычертите кинематическую схему и покажите на ней крутящий момент при 
        торможении на третьей передаче.

- Раздаточная коробка КамАЗ-4310.

2.1. Назначение и устройство несимметричною дифференциала.

2.2. Вычертите схему коробки и укажите на ней передачу крутящего момента на 
        ведомые валы.

- Передняя подвеска ГАЗ-3307.

3.1. Назначение и устройство.

3.2. Фиксация от осевых смещений.

3.3. Вычертите схему подвески.

- Тормозная система ЛиАЗ-525625.

4.1. Опишите путь воздуха при торможении и растормаживании передних тормозных механизмов.

4.2. Вычертите схему системы.