### Министерство образования и науки Республики Бурятия

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

### «Бурятский колледж технологий и лесопользования»

Профессиональный модуль.01

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

МДК.01.02

### электрооборудование и

### электроника автомобиля

методические указания и контрольные задания

для студентов заочников образовательных учреждений

среднего профессионального образования

Специальность Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Улан-Удэ

В методических указаниях приведены рекомендации по изучению программного материала, рекомендации по выполнению контрольной работы, задания на контрольную работу.

Предназначены для оказания помощи студентам-заочникам в организации их самостоятельной работы над изучением междисциплинарного курса «Электрооборудование и электроника автомобилей».

Подлежит возврату на заочное отделение

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка ……………….……………….………………................ | 4 |
| --- | --- |
| Общие методические указания ……………….……………….………………... | 4 |
| Тематический план ……………………………………………………………… | 5 |
| Список рекомендуемой литературы …………………………………………… | 6 |
| Методические указания по изучению междисциплинарного курса …………. | 7 |
| Методические указания по выполнению контрольной работы ………………. | 19 |
| Контрольная работа № 1 ………………………………………………………… | 20 |
| Приложение 1 Схема электрооборудования автомобиля ГА-3302 (Газель) … | 29 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Междисциплинарный курс «Электрооборудование и электроника автомобилей» обеспечивает профессиональную подготовку специалистов автомобильного транспорта.

Изучение курса предполагает:

- самостоятельное изучение программного материала по литературе с использованием настоящих методических указаний;

- самопроверку знаний по контрольным вопросам;

- индивидуальные и групповые консультации;

- выполнение домашней контрольной работы;

- прослушивание обзорных лекций во время сессии;

- сдачу зачетов и экзамена.

Студент должен знать:

- основные направления и перспективы развития электрооборудования автомобиля;

- принцип действия и работу приборов электрооборудования автомобиля;

- характеристики приборов и систем электрооборудования автомобиля.

Студент должен уметь:

- производить разборку и сборку узлов и приборов электрооборудования автомобиля;

- производить замену деталей в приборах и системах электрооборудования автомобиля.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой и предназначены для оказания методической помощи студентам.

Изучение курса базируется на знании устройства автомобилей, физики, технической механики и особенно электротехники и электроники. Поэтому перед изучением электрооборудования автомобилей рекомендуется повторить основные разделы, законы, формулы электротехники:

- электрический ток, э.д.с, напряжение, сопротивление, электрическая энергия, мощность; единицы их измерения; измерительные приборы, их включение в цепь;

- электрические цепи постоянного и переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением;

- закон Ома для всей цепи и ее участка;

- расчет цепей с параллельным, последовательным и смешанным соединением как нескольких источников тока, так и нескольких потребителей;

- электромагнетизм и электромагнитная индукция, правило Ленца для э.д.с. самоиндукции;

- правило левой и правой руки для проводника, движущегося в магнитном поле;

- устройство, соединение обмоток и принцип действия трансформаторов, генераторов, электродвигателей;

- трехфазные цепи, соединение фазных обмоток;

- устройство и принцип работы полупроводниковых диодов, стабилитронов, транзисторов, тиристоров, выпрямителей;

- особенности и преимущества выполнения печатных и интегральных электросхем приборов;

- устройство и принцип действия схем для защиты электронных приборов от сгорания или пробоя при перенапряжении или при перегрузке током (такие схемы встретятся при изучении реле-регуляторов, систем зажигания, сигнализации и др.).

Электрооборудование – наиболее быстро меняющийся и все усложняющийся элемент автомобиля, поэтому специалисту по ТО и ТР автомобилей необходимо совершенствовать свои знания и после окончания колледжа.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование разделов и тем | Кол-во часов |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 2 |
| РАЗДЕЛ I. Система электроснабжения | 18 |
| Тема 1.1. Конструкция современных аккумуляторных батарей | 2 |
| Тема 1.2. Основные характеристики стартерных батарей | 2 |
| Тема 1.3. Подготовка батареи к эксплуатации | 2 |
| Тема 1.4. Методы заряда батареи | 2 |
| Тема 1.5. Конструкция современных генераторов переменного тока | 2 |
| Тема 1.6. Основные характеристики генераторов переменного тока | 2 |
| Тема 1.7. Регулирование напряжения бортовой сети автомобиля | 2 |
| Тема 1.8. Схемы генераторных установок | 2 |
| Тема 1.9. Система электроснабжения на два уровня напряжения | 2 |
| РАЗДЕЛ II. Система зажигания | 16 |
| Тема 2.1. Классификация, требования к системам, основные параметры | 4 |
| Тема 2.2. Рабочий процесс и характеристика батарейной системы зажигания | 4 |
| Тема 2.3. Электронные системы зажигания (бесконтактно- транзисторная и с датчиком Холла) | 8 |
| РАЗДЕЛ III. Система пуска | 8 |
| Тема 3.1. Конструкция современных стартерных электродвигателей и механических приводов | 2 |
| Тема 3.2. Электромеханическая характеристика стартерного электродвигателя и анализ работы системы электропуска | 2 |
| Тема 3.3. Средства облегчения пуска двигателя | 2 |
| Тема 3.4. Схемы систем электропуска | 2 |
| РАЗДЕЛ IV. Контрольно-измерительные приборы, система освещения и сигнализация | 14 |
| Тема 4.1. Приборы контроля режима заряда аккумуляторных батарей | 2 |
| Тема 4.2. Электронные спидометры и тахометры | 4 |
| Тема 4.3. Бортовая система контроля | 2 |
| Тема 4.4 Основные принципы формирования светораспределения систем освещения, классификация систем | 2 |
| Тема 4.5 Нормирование светотехнических характеристик головных фар и светосигнальных приборов, источников света | 2 |
| Тема 4.6 Схемы включения внешних световых приборов. Полупроводниковые прерыватели указателей поворотов | 2 |
| РАЗДЕЛ V. Дополнительное электрооборудование. Бортовая сеть. | 12 |
| Тема 5.1. Электронные системы автоматического управления двигателем и трансмиссией | 8 |
| Тема 5.2. Стеклоочистители, фароочистители и смыватели | 2 |
| Тема 5.3. Бортовая электрическая сеть, принцип построения схем электрооборудования и бортовой сети автомобиля | 2 |
| ВСЕГО | 70 |

Список рекомендуемой литературы

- Резник A.M. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1990.

- Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование автомобилей (устранение и предупреждение неисправностей). М, Транспорт, 1994.

- Литвиненко В.В. Неисправности электрооборудования автомобилей «ГАЗель». М.: За рулем, 1997.

- Ютт Д.Е. Электрооборудование автомобилей. М, Транспорт, 1989.

- Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л, Ваняев В.И. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1982.

- Резник A.M., Орлов В.П. Электрооборудование автомобилей. М, Транспорт, 1988.

- Дасаян М.А. и др. Стартерные аккумуляторные батареи (устройство, эксплуатация, ремонт). М., Транспорт, 1978.

- Батареи аккумуляторные свинцовые. ЖЦИЦ 563410.001 и Э.

- Туревский И.С., Соков В.Б., Калинин Ю.Н. Электрооборудование автомобилей М.: ИНФРА-М, 2017.

Электронные учебники

(электронно-библиотечная система BOOK.RU)

- Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей: учебник / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – М.: КноРус, 2022. – 268 с. – ISBN 978-5-406-09283-5. – URL:https://book.ru/book/943027 – Текст: электронный.

- Устройство автомобилей: электрооборудование: учебник / А.Ю. Измайлов, А.С. Амиров, И.А. Пехальский [и др.] ; под ред. А.П. Пехальского. – М.: КноРус, 2022. – 293 с. – ISBN 978-5-406-09801-1. – URL:https://book.ru/book/943681 – Текст: электронный.

- Устройство автомобилей: электрооборудование. Практикум: учебное пособие / И.А. Пехальский, А.Ю. Измайлов, А.С. Амиров [и др.]; под ред. А.П. Пехальского. – М.: КноРус, 2021. – 207 с. – ISBN 978-5-406-07983-6 – URL:https://book.ru/book/938486 – Текст : электронный.

Методические указания

по изучению междисциплинарного курса

ВВЕДЕНИЕ

Цель и содержание изучаемого курса. Назначение и общая характеристика электрооборудования автомобиля. Классификация электрооборудования автомобиля по функциональным признакам и целевому назначению систем.

Краткая характеристика.

Общие тенденции развития и совершенствования электрооборудования автомобилей. Пути совершенствования, эксплуатационной надежности и снижение объемов ТО и ТР.

РАЗДЕЛ I. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Тема 1.1. Конструкции современных аккумуляторных батарей

Студенты должны:

знать:

- конструкции современных аккумуляторных батарей.

уметь:

- по маркировке батареи определять конструктивные особенности и применение аккумуляторной батареи.

Содержание учебного материала

Назначение и принцип действия аккумулятора. Требования, предъявляемые к аккумуляторным батареям. Конструктивные особенности современных аккумуляторных батарей. Применение аккумуляторных батарей. ГОСТ на стартерные аккумуляторные батареи.

Тема 1.2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

Студенты должны:

знать:

- основные характеристики аккумуляторов и аккумуляторных батарей. Э.д.с, напряжение, внутреннее сопротивление, емкость, степень разряженность, саморазряд. Основные факторы, влияющие на характеристики;

уметь:

- определять и различать характеристики. Влиять на факторы для повышения характеристики.

Содержание учебного материала

Основные характеристики аккумуляторных батарей. Основные факторы, влияющие на характеристики. Изменение напряжения заряда и разряда аккумулятора.

Тема 1.3. Подготовка батарей к эксплуатации

Студенты должны:

знать:

- технологический процесс подготовки новой батареи к эксплуатации и бывшей в эксплуатации. ГОСТы на компоненты электролита. Технику безопасности при приготовлении электролита. Расход компонентов электролита в зависимости от его плотности.

уметь:

- выбрать компоненты и согласно техническим условиям приготовить электролит залитый.

- диагностировать состояние аккумуляторной батареи. Правильно применять диагностическое оборудование.

Содержание учебного материала

Подготовка аккумуляторных батарей к эксплуатации. Электролит, правила приготовления и исходные материалы. ГОСТы на исходные материалы для приготовления электролита. Величина плотности электролита в зависимости от климатических условий эксплуатации. Средства и правила измерения плотности электролита. Техника безопасности при приготовлении электролита.

Тема 1.4. Методы заряда

Студенты должны:

знать:

- методы заряда аккумуляторных батарей. Преимущества и недостатки методов. Особенности заряда аккумуляторных батарей на автомобиле. Подбор аккумуляторных батарей в группы и расчет количества батарей.

уметь:

- применять соответствующий метод заряда. Подбирать батареи в группы и подключать к зарядному устройству. Работать с зарядными устройствами различных марок. Вести контроль за зарядом батарей.

Содержание учебного материала

Методы заряда аккумуляторных батарей. Заряд при постоянной силе тока. Выбор силы тока при заряде. Заряд при постоянном напряжении. Особенности заряда батареи на автомобиле.

Подбор аккумуляторных батарей в группы.

Типы зарядных устройств.

Правила техники безопасности при заряде аккумуляторных батарей.

Тема 1.5. Конструкция современных генераторов переменного тока

Студенты должны:

знать:

- условия работы и требования, предъявляемые к генераторным установкам.

- особенности конструкций современных и перспективных генераторов.

- принципиальные схемы генераторов. Конструкции выпрямительных блоков.

уметь:

- определять конструкционные особенности генераторов по их маркировке и марке автомобилей, для которых они предназначены.

Содержание учебного материала

Условия и требования, предъявляемые к генераторным установкам. Конструктивные особенности современных генераторов. Принципиальные схемы генераторов.

Взаимозаменяемость выпрямительных блоков обмоток возбуждения и статорных обмоток.

Тема 1.6. Основные характеристики генераторов

Студенты должны:

знать:

- характеристики генераторов.

уметь:

- применять значение характеристик на практике для возможной замены одной марки генератора на другую.

Содержание учебного материала

Характеристики генераторов, токоскоростная характеристика, характеристика начала отдачи.

Технические данные автомобильных генераторов.

Тема 1.7. Регулирование напряжения в бортовой цепи автомобиля

Студенты должны:

знать:

- процесс регулирования напряжения генератора. Типы современных регуляторов напряжения. Рабочие характеристики генераторов совместно с регуляторами напряжения. Временные характеристики регулирования напряжения.

- принципиальные схемы регуляторов напряжения;

уметь:

- производить подбор регуляторов напряжения. Регулировать напряжение генератора.

Содержание учебного материала

Принцип регулирования напряжения генератора.

Типы современных регуляторов напряжения. Характеристики генераторов в купе с реле-регуляторами.

Регулировки регуляторов напряжения.

Тема 1.8. Схемы генераторных установок

Студенты должны:

знать:

- принципы построения схем, сущность процессов, принцип действия, назначение узлов и деталей;

- характерные неисправности.

уметь:

- читать схемы генераторных установок. Находить и устранять характерные неисправности.

Содержание учебного материала

Схемы систем электроснабжения с генераторными установками переменного тока, применяющиеся на отечественных автомобилях.

Описание работы и назначение узлов и деталей. Применение генераторных установок.

Тема 1.10. Система электроснабжения на два уровня напряжения

Студенты должны:

знать:

- назначение и принцип действия двухуровневой системы электроснабжения. Преимущества и недостатки;

уметь:

- находить характерные неисправности системы и устранять их.

Содержание учебного материала

Назначение и принцип действия. Системы электроснабжения на два уровня напряжения, сущность процесса, назначение узлов и деталей, характерные неисправности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Электрооборудование современных автомобилей по функциональному назначению можно подразделить на 6 систем:

Система электроснабжения – аккумуляторная батарея, генераторная установка, приборы контроля и включения.

Система зажигания – совокупность приборов, позволяющих выработать импульсы тока высокого напряжения и распределить их по цилиндрам двигателя.

Система пуска – стартер, пусковое реле, реле блокировки, включатель, устройства облегчения пуска двигателя.

Система освещения и световой сигнализации – приборы освещения (наружное, внутреннее) и световой информации участникам движения.

Система контрольных приборов и внутренней сигнализации – стрелочные указатели, световые и звуковые индикаторы.

Система дополнительного оборудования – звуковые сигналы, приборы отопления и вентиляции, электромеханические, электрогидравлические и т.д. приводы дистанционного управления различными механизмами.

В соответствии с требованиями мировых стандартов на современных российских автомобилях начала внедряться седьмая – электронная система автоматического управления двигателем и трансмиссии. В нее входят электронные системы управления впрыском топлива в бензиновых автомобилях, экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) с электронным управлением, электронные антиблокировочные системы (АБС) и т.д.

Схемы электрооборудования, разделенные на системы, приведены в Л-4, с. 276-283 и Л-3. Следует следить за новейшими разработками, т.к. не только постоянно увеличивается число потребителей, но и повышается их технический уровень.

Переходя к изучению системы электроснабжения, необходимо уяснить назначение и требования к каждому элементу, входящему в систему.

Например, аккумуляторная батарея должна отвечать следующим требованиям:

- отдавать большие разрядные токи при возможно малом падении напряжения;

- обеспечивать надежное питание потребителей при значительных колебаниях температуры;

- иметь малые габариты и массу при максимально возможной емкости;

- быстро восстанавливать емкость при заряде;

- иметь малое внутреннее сопротивление и наибольший КПД;

- иметь простую конструкцию и малую трудоемкость ТО;

- иметь продолжительный срок службы и относительно небольшую стоимость.

Исходя из вышеперечисленных требований, при изучении рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

  - Назначение и конструкция современных аккумуляторных батарей.

  - Основные характеристики аккумуляторных батарей.

  - Подготовка батареи к эксплуатации.

  - Методы заряда батарей.

  - Диагностика, ТО и ТР аккумуляторных батарей.

Все это изложено в Л-1, с. 5-30; Л-3, с. 10-18; Л-4, с. 36-60; Л-7.

Студент должен хорошо усвоить основные характеристики аккумулятора и всей батареи:

- электродвижущая сила (ЭДС);

- напряжение;

- зарядный и разрядный ток;

- плотность электролита;

- внутреннее сопротивление;

- емкость;

- степень разряженности, выраженная в процентах.

Следует четко знать основные неисправности аккумулятора и аккумуляторной батареи (ускоренный саморазряд, внутреннее короткое замыкание, сульфатация, излишние плотности электролита), свободно владеть технологией контроля, ТО и ТР аккумуляторных батарей (Л-1, с. 59-63).

В заключение изучения аккумуляторной батареи дайте ответы на вопросы:

- Конструкция батареи 6СТ-55АЗ.

- Зарядные и разрядные характеристики.

- Ввод в эксплуатацию сухозаряженной батареи.

- Регламентные работы по диагностике ТО и ТР батареи.

Далее следует перейти к изучению генераторных установок. Генераторная установка – единое функциональное устройство, состоящее из генератора, встроенного выпрямителя и регулятора напряжения.

Конструкция генератора наиболее полно изложена в Л-1, с. 33-36; Л-4, с. 16-32. Требования, предъявляемые к генератору, в Л-4, с. 5-6.

По Л-4, с. 14-15; 19-22 подробно изучите особенности конструкции и принципа действия перспективных генераторов с увеличенными сроками службы. Изучите основные характеристики и технические данные генераторов в Л-1, с. 40-42.

Технология контроля и ремонта генератора хорошо изложена в Л-1, с. 63; Л-3, с. 46-57; Л-4, с. 65.

При изучении устройства и работы реле-регуляторов уясните принцип регулирования напряжения и по упрощенным схемам работу каждого типа регулятора напряжения, имея в виду, что в регуляторах четко выражены три основных элемента:

1. Измерительный. В контактных – это обмотка и сердечник, в электронных – делитель напряжения.

2. Чувствительный, подающий команду на срабатывание регулятора. В контактных – это пружина якорька, в электронных – стабилитрон, подключенный к рабочей точке делителя.

3. Регулирующий – по команде чувствительного элемента прерывает или изменяет цепь тока обмотки возбуждения генератора. В контактных – это контакты регулятора напряжения, в электронных – выходной транзистор.

Наиболее доходчиво работа регуляторов напряжения изложена в Л-1, с. 48.

Изучите наиболее распространенные схемы подключения генераторных установок в Л-1, с. 48-59.

С системами электроснабжения на два уровня (ЗИЛ «Бычок», ЗИЛ-133 ТЯ и т.д.) ознакомьтесь в Л-4, с. 63-65 и в инструкции по эксплуатации вышеперечисленных автомобилей.

Схемы соединения основных приборов электроснабжения отечественных и зарубежных автомобилей имеют много общего. Коренные различия заключаются лишь в уровне напряжения, соединения аккумуляторных батарей, контроля заряда, присутствия дистанционного включателя «массы» и т.д. Следует обратить внимание на то, что в современных схемах электроснабжения применяется независимое питание обмотки возбуждения от трех независимых диодов, исключающих потери во внешней цепи (например, ВАЗ-2110).

Наиболее распространенные схемы подключения изучите в Л-3, с. 46-47.

Диагностика, ТО и ТР систем электроснабжения изложены в Л-1, с. 66-74; Л-3, с.10-18, 52-57; Л-4, с. 111-113.

РАЗДЕЛ II. СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Тема 2.1. Классификация, требования к системам, основные параметры

Студенты должны:

знать:

- классификацию систем зажигания;

- требования, предъявляемые к системам и основные параметры систем.

уметь:

- классифицировать по внешним признакам систему зажигания.

Содержание учебного материала

Принцип и классификация систем зажигания, перспективные системы. Требования к системам. Основные параметры систем.

Тема 2.2. Рабочий процесс батарейной системы зажигания и характеристики

Студент должен:

знать:

- основные этапы рабочего процесса системы зажигания.

уметь:

- по вольт-амперной характеристике и графику переходных процессов объяснить рабочий процесс системы.

Содержание учебного материала

Рабочий процесс системы зажигания.

Первый этап: замыкание контактов прерывателя.

Второй этап: размыкание контактов прерывателя.

Третий этап: пробой искрового промежутка.

Тема 2.3. Электронные системы зажигания (бесконтактно-транзисторная и с датчиком Холла)

Студенты должны:

знать:

- назначение, устройство и принцип действия электронных систем зажигания

уметь:

- проводить диагностику и устранять характерные неисправности полупроводниковых систем.

Содержание учебного материала

Общие сведения о полупроводниковых системах зажигания. Принципиальная схема бесконтактной системы зажигания. Принципиальная схема системы зажигания с датчиком Холла.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Системы зажигания, выпускаемые в нашей стране и за рубежом, классифицируются:

- Батарейная с механическим прерывателем или классическая.

- Контактно-транзисторная.

- Контактно-тиристорная.

- Бесконтактно-транзисторная.

- Цифровая с механическим распределением.

- Цифровая со статическим распределением.

- Микропроцессорная система управления автомобильным двигателем (МСУАД).

Исходя из условий работы ДВС, к системам зажигания предъявляются требования:

  - Система зажигания должна развивать напряжения, достаточные для пробоя искрового промежутка свечи, обеспечивая при этом бесперебойное искрообразование на всех режимах работы двигателя.

  - Искра, образующаяся между электродами свечи, должна обладать достаточной энергией и продолжительностью для воспламенения рабочей смеси при всех режимах работы ДВС.

  - Момент зажигания должен быть строго определённым и соответствовать условиям работы ДВС.

  - Работа всех систем зажигания должна быть надежной при всех перепадах температур и механических нагрузок, которые имеют место в двигателе.

  - Эрозия электродов свечи должна находиться в пределах допуска.

  - Приборы системы должны быть относительно небольшой стоимости.

Исходя из этих требований, любая система зажигания характеризуется следующими основными параметрами:

    - Развиваемым вторичным напряжением U2.

    - Коэффициентом запаса по вторичному напряжению К3.

    - Скоростью нарастания вторичного напряжения dU2dt.

    - Энергией Wp и длительностью индуктивной составляющей τp.

    - Зазором между электродами свечи δ.

    - Углом определения зажигания θ.

Более углубленно с требованиями, предъявляемыми к системам зажигания, ознакомьтесь в Л-1, с. 74-113; Л-4, с.118-121.

Прежде чем переходить к теме 2.2. «Рабочий процесс и характеристики батарейной системы зажигания», следует повторить темы по устройству автомобиля «Контактная система зажигания», «Контактно-транзисторная система зажигания», «Устройство и принцип действия приборов системы зажигания». Сама же тема 2.2. доступно изложена в Л-1, с. 86-92.

При изучении бесконтактных систем и МСУАД (микропроцессорная система управления автомобильным двигателем) следует обратиться к Л-1, с. 102-113; Л-4, с. 173-181.

На примере автомобиля ГАЗ-3302 «ГАЗель», оснащенного двигателем ЗМЗ-4062.10, изучите диагностику МСУАД (Л-3, с. 39-44).

Диагностику систем зажигания, ТО и ТР изучите по Л-1, с. 118-129; Л-4, с. 187-191; Л-2; Л-3, с. 25-38.

РАЗДЕЛ III. СИСТЕМА ПУСКА

Тема 3.1. Конструкции современных стартерных электродвигателей и механических приводов

Студенты должны:

знать:

- конструкции современных электродвигателей и механических приводов

уметь:

- по маркировкам современных стартеров определять принадлежность их к той или иной марке автомобиля.

Содержание учебного материала

Назначение электропусковых систем.

Основные требования, предъявляемые к системе конструкции, и принцип действия современных стартерных двигателей и механических приводов.

Тема 3.2. Электромеханические характеристики стартерного электродвигателя и анализ работы системы электропуска

Студенты должны:

знать:

- электромеханические характеристики и анализ работы систем электропуска;

уметь:

- при испытании системы строить электромеханические характеристики и проводить анализ работы электропусковых систем.

Содержание учебного материала

Электромеханические характеристики стартерного электропуска. Анализ работы системы электростартерного пуска двигателя.

Тема 3.3. Средства облегчения пуска двигателя

Студенты должны:

знать:

- назначение, работу и схемы средств для облегчения пуска двигателя;

уметь:

- пользоваться на практике средствами облегчения пуска, устранять возникшие неисправности.

Содержание учебного материала

Устройство для облегчения пуска холодного двигателя, электрофакельный подогреватель, предпусковой подогреватель.

Тема 3.4. Схемы систем электропуска

Студенты должны:

знать:

- схемы современных электропусковых систем;

уметь:

- правильно подключать приборы электропусковых систем.

Содержание учебного материала

Схемы современных систем электропуска. Расположение приборов системы на автомобилях.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Изучение раздела следует начать со структурной схемы электростартерного пуска (Л-4, с.70) и общих сведений о ней (Л-1, с. 133-135).

Далее перейти к изучению конструкции современных стартеров и требованиям, предъявляемым к ним (Л-1, с. 135-148; Л-4, с. 81-87).

Ознакомьтесь с электрическими схемами включения стартеров (Л-1, с. 148-157; Л-4, с. 96-97).

При изучении характеристик систем пуска (Л-1, с. 148) следует обратить особое внимание на вольт-амперные характеристики батареи при +250С и –200С (Л-4, с. 72).

Далее следует изучить схемы соединения приборов системы пуска по инструкциям изучаемых автомобилей, обратив внимание на индивидуальные особенности подключения систем КамАЗ, ВАЗ, ГАЗ.

На примере автомобиля ГАЗ-3302 «ГАЗель» ознакомьтесь с диагностикой ТО и ТР системы пуска (Л-3, с. 4-24).

Изучите устройства по облегчению пуска холодного двигателя, особое внимание уделив системе ЭФУ КамАЗ (Л-1, с. 159).

Изучите диагностирование и регламентные работы системы электропуска при ТО и ТР (Л-1, с. 167-176; Л-2, с. 97-130; Л-4, с. 111-113).

РАЗДЕЛ IV. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ,

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Тема 4.1. Приборы контроля зарядного режима аккумуляторных батарей

Студенты должны:

знать:

- устройство, принцип действия и схемы приборов контроля;

уметь:

- определять неисправности приборов и схем контроля зарядного режима.

Содержание учебного материала

Назначение контрольно-измерительных приборов. Требования, предъявляемые к ним.

Устройство и работа, схемы подключения приборов режима заряда.

Тема 4.2. Электронные спидометры и тахометры

Студенты должны:

знать:

- принцип действия и схемы приборов;

уметь:

- определять неисправности в приборах и схемах подключения.

Содержание учебного материала

Назначение спидометров и тахометров. Требования, предъявляемые к приборам. Устройство и работа, схемы подключения приборов.

Тема 4.3. Бортовая система контроля

Студенты должны:

знать:

- назначение бортовой системы контроля панели приборов, системы встроенных датчиков;

уметь:

- определять неисправности систем контроля;

- устранять неисправности систем контроля.

Содержание учебного материала

Назначение бортовой системы контроля.

Устройство панелей приборов и систем встроенных датчиков.

Тема 4.4. Основные принципы формирования светораспределения систем освещения. Классификация систем

Студенты должны:

знать:

- основные принципы формирования светораспределення и классификацию систем.

Содержание учебного материала

Назначение светораспределения. Основные принципы формирования светораспределения, классификация систем светораспределения.

Тема 4.5. Нормирование светотехнических характеристик головных фар и светосигнальных приборов, конструкция современных головных фар и светосигнальных приборов, конструкция источников света

Студенты должны:

знать:

- характеристики и конструкции светотехнических приборов и источников света;

уметь:

- правильно подбирать светотехнические приборы и источники света и проверять их техническое состояние.

Содержание учебного материала

Нормирование светотехнических характеристик головных фар и светотехнических приборов. Конструкция источников света.

Тема 4.6. Схемы включения внешних световых приборов. Полупроводниковые прерыватели указателей поворотов

Студенты должны:

знать:

- схемы включения внешних приборов. Назначение, устройство и принцип действия указателей поворота;

уметь:

- правильно подключать внешние световые приборы, производить обслуживание и ремонт приборов и прерывателей поворотов.

Содержание учебного материала

Схемы включения внешних световых приборов. Полупроводниковые прерыватели указателей поворотов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Сначала следует ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к контрольным приборам:

- Наглядность информации.

- Достаточная точность информации.

- Простота конструкции и минимальная трудоемкость в обслуживании.

- Надежность и долговечность.

- Отсутствие радиопомех.

- Низкая стоимость.

Материал этой темы доступно изложен в учебнике Боровских Ю.И., Мельников А.Ф. и др. Автомобильные контрольно-измерительные приборы. М., Транспорт, 1976.

Примеры диагностирования контрольно-измерительных приборов доступно изложены в Л-2, с. 195-210 и Л-3, с. 72.

При изучении приборов освещения и сигнализации следует четко уяснить их назначение, что объединяет их и в чем их различие.

В Л-1, с. 200 и Л-4, с. 191 изложены основные принципы формирования светораспределения, нормирования светотехнических характеристик головных фар и светосигнальных приборов.

Особое внимание следует обратить на электрические схемы включения светотехнических приборов (Л-1, с. 113; Л-3, с.59, 61,65) и работу электронных прерывателей указателей поворотов PC 950, PC 951 и их модификаций (Л-1, с. 215-220; Л-4, с. 211).

При изучении электронных прерывателей помните, что измерителем времени подачи светового сигнала (скважности импульсов) является емкость конденсатора чувствительного каскада схемы.

В Л-2, с. 199-254 изучите диагностические стенды для определения технического состояния приборов освещения и сигнализации, а также регламентные работы при ТО и ТР.

Доходчиво изложена диагностика контрольно-измерительных и световых приборов в Л-3, с. 58; Л-1, с. 198-200,220-228. 22

Следует иметь в виду, что эксплуатация системы освещения и сигнализации оказывает повышенное влияние на безопасность дорожного движения, в связи с чем к ней предъявляются повышенные требования, регламентированные ГОСТ. Их необходимо знать.

Раздел V. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

БОРТОВАЯ СЕТЬ

Тема 5.1. Электронные системы автоматического управления двигателем и трансмиссией

Студенты должны знать:

Назначение, принцип действия систем автоматического управления.

Содержание учебного материала

Электронные системы управления впрыском топлива, карбюраторы с электронным управлением. ЭПХХ с электронным управлением. Электронные системы управления топливоподачей в дизельных двигателях. Электронные антиблокировочные системы. Электронное управление гидромеханических передач.

Тема 5.2. Стеклоочистители, фароочистители и омыватели

Студенты должны:

знать:

- назначение, устройство и принцип действия приборов стеклоочистителей, фароочистителей и омывателей;

уметь:

- определять и устранять возможные неисправности в приборах и схемах.

Содержание учебного материала

Стеклоочистители, фароочистители, стеклоомыватели. Устройство и работа этих приборов; схемы подключения этих приборов.

Тема 5.3. Бортовая электрическая сеть. Принцип построения схем электрооборудования и бортовой сети автомобиля

Студенты должны:

знать:

- принципы построения схем электрооборудования;

уметь:

- разбираться («читать») в схемах электрооборудования.

Содержание учебного материала

Схемы электрооборудования автомобиля. Принцип их построения. Провода и предохранители, коммутационная аппаратура. Устройство для уменьшения радиопомех.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Развитие электроники и микропроцессорной техники привело к созданию электронных систем автоматического управления двигателем и трансмиссией.

На перспективных моделях автомобилей (Мерседес, Вольво) устанавливаются до шести микроЭВМ, отвечающих не только за работу АБС, ЭПХХ, впрыск топлива, угол опережения зажигания и т.д., но и изменяющих усилие на рулевом колесе в зависимости от режима магистрального движения или парковки автомобиля.

Принцип действия электронных систем доступно изложен в Л-4, с. 242-255; Л-3, с. 39; Л-1, с. 234, а также в инструкциях современных автомобилей.

Переходя к изучению бортовой сети автомобиля и принципа построения электрических схем, следует учесть, что эта часть программы является завершающим этапом в изучении курса.

Следует уяснить общие принципы монтажа современного электрооборудования, хорошо знать маркировки клемм приборов. Ознакомьтесь с одноканальным и двухканальным распределением электроэнергии на автомобилях, а также централизованной системой распределения электроэнергии ВАЗ-2109 (Л-4, с. 267-268; Л-1, с. 239-245).

В Л-1, с. 248 изучите типовую коммутационную аппаратуру, монтажный блок ВАЗ-2109 (Л-2, с. 12-17). На примере схем электрооборудования ГАЗ-3302 изучите блок схемы поиска неисправностей (Л-3).

Помните, что на систему электрооборудования автомобиля приходится до 30% всех отказов и неисправностей, поэтому необходимо четко представлять себе устройство отдельных приборов и систем в целом, качественно и грамотно обслуживать системы, что приведет в конечном итоге к повышению коэффициента технической готовности автомобильного парка.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению контрольной работы

- Контрольная работа выполняется по индивидуальным заданиям.

- Объем контрольной работы не должен превышать 8-20 листов ученической тетради; страницы тетради нумеруются, оставляются поля шириной 25-30 мм.

- После переписанного из задания одного вопроса надо написать: «Ответ на вопрос №    », а затем дать конкретные, четкие и полные ответы на каждый пункт вопроса (например, 2.1, 2.2 и т.д)

- Все рисунки, схемы и графики в ответах выполняются карандашом с применением чертежных инструментов и нумеруются порядковыми номерами.

- Описание устройства приборов электрооборудования сопровождается рисунками этих приборов и их схемами. Приведите схемы, поясняющие принципы выполнения проверок технического состояния и подключения проверяемых приборов к стационарным и переносным стендам во время выполнения их регулировок. Необходимо на схемах, рисунках и в тексте ответов проставлять цифровые обозначения. Никаких лишних надписей и перечней частей на схемах (рисунках) не делать. Все пояснения должны быть в тексте ответов.

- Если вопрос задания требует описать приемы проверки технического состояния и способы устранения обнаруженных неисправностей какого-либо прибора, то рекомендуется следующая последовательность пояснений:

а) как проверить состояние контактов (если они есть) в приборе? Чем и как зачистить контакты при необходимости?

б) как и чем проводится проверка регулируемых зазоров в приборах и как производится регулировка этих зазоров?

в) как и чем проверить обмотки прибора на обрыв, витковые замыкания, замыкание обмоток на корпус прибора? Кроме ответа на вопрос, следует привести принципиальную схему выполнения проверки;

г) как и чем проводится проверка исправности резисторов (сопротивлений), если они есть в приборе?

д) как и чем проверить исправность диодов, транзисторов и стабилитронов в приборе?

В ответе должно быть описание приемов устранения неисправности, указанной в задании.

- Если по заданию требуется описать приемы испытания и peгулировки прибора на стационарном или переносном стенде, то в ответах нужно привести схему подключения испытываемого прибора к стенду, указать включенное положение кнопок, включателей, переключателей и других органов управления стендом, а затем в технологической последовательности описать приемы испытания и регулировки прибора.

- После получения работы с проверки необходимо переработать, полнить или уточнить каждый ответ с учетом замечаний на полях и в рецензии.

МДК.01.02 Электрооборудование и электроника автомобиля

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

Вариант № 1

- Система электроснабжения.

1.1. Изменение фактической емкости аккумулятора и всей батареи.

1.2. Принцип нормального саморазряда батареи.

- Система зажигания.

2.1. Устройство и принцип действия датчика-распределителя 24.3706.

2.2. Как отразится на работе системы недостаточно плотное крепление (завальцовка) внутренней обоймы опорного подшипника подвижной пластины распределителя.

- Система пуска.

3.1. Опишите проверку и возможный ремонт щеточно-коллекторного узла стартера СТ230Б4.

3.2. Регламентные работы при СО СТ230Б4.

- Датчик температуры охлаждающей жидкости.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи лампы сигнализатора дальнего света фар.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы их устранения.

Вариант № 2

- Система электроснабжения.

1.1. Назначение, устройство и работа трансформаторно-выпрямительного блока (ТВБ).

1.2. На каких марках автомобилей он применяется?

1.3. Вычертите электрическую схему ТВБ.

- Система зажигания.

2.1. Назначение аварийного вибратора в системе.

2.2. На каких марках автомобилей он устанавливается?

2.3. Вычертите схему подключения и опишите правила подключения вибратора.

- Система пуска.

3.1. Перечислите регламентные работы при ТО-2 и СО стартера.

3.2. Опишите технологический процесс регулировки стартеров СТ230Б и СТ142.

- Датчик расхода воздуха.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5 1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи указателя уровня топлива.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 3

- Система электроснабжения.

1.1. Химические процессы, протекающие при заряде аккумуляторной батареи.

1.2. Напишите формулу заряда.

- Система зажигания.

2.1. Назначение транзисторного коммутатора 13.3704.

2.2. Какими приборами (стендами) диагностируют состояние коммутатора?

2 3. Вычертите схему проверки коммутатора

- Система пуска.

3.1. Назначение и принцип действия устройства блокировки повторного пуска дизельного двигателя.

3.2. Вычертите схему системы пуска автомобиля КамАЗ.

- Датчик абсолютного давления.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи питания катушек зажигания

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 4

- Система электроснабжения.

1.1. Опишите конструкцию и принцип действия генератора 2102.3701.

1.2. Вычертите электрическую схему 2102.3701.

- Система зажигания.

2.1. Диагностика системы зажигания.

2.2. Приборы (стенды), применяемые при диагностировании.

- Система пуска.

3.1. Опишите конструкцию втягивающего реле стартера СТ-230Б

3.2. Назначение втягивающей и удерживающей обмоток

3.3. Вычертите электрическую схему СТ-230Б.

- Датчик положения дроссельной заслонки.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Система электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи электродвигателя стеклоомывателя.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 5

- Система электроснабжения.

1.1. Причины ускоренного саморазряда аккумуляторной батареи.

1.2. Как и чем определить ускоренный саморазряд на автомобиле и в цеху?

1.3. Опишите возможные способы устранения саморазряда батареи.

- Система зажигания.

2.1. Опишите преимущества системы с датчиком Холла

2.2. За счет чего достигнуты перечисленные преимущества?

2.3. Вычертите график вторичного напряжения.

- Система пуска.

3.1. Как выполнена герметизация стартера СТ142Б?

3.2. Как сохранить герметизацию при ремонте и проверить ее надежность?

3.3. Опишите возможные регулировки СТ142Б.

- Датчик кислорода.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи ламп задних габаритных огней.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 6

- Система электроснабжения.

1.1. Назначение регулятора напряжения 201.3702

1.2. Как изменится работа генераторной установки при сгорании стабилитрона VDI?

13. Вычертите схему подключения 201.3702 и генератора 32.3701.

- Система зажигания.

2.1. Причины и последствия образования нагара на электродах и изоляторе свечи.

2.2. Какое оборудование применяется для проверки и очистки свечи?

2.3. Опишите технологический процесс очистки и проверки свечи.

- Система пуска.

3.1. Вычертите схемы соединения и по ним опишите цепи тока в обмотках возбуждения стартеров СТ222 и 29.3708.

3.2. Назначение и принцип действия параллельных обмоток возбуждения (СТ222).

- Датчик детонации.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи лампы сигнализатора указателя поворотов.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контактов и способы устранения неисправностей.

Вариант № 7

- Система электроснабжения

1.1. Внутреннее сопротивление аккумулятора и всей аккумуляторной батареи

1.2. Какими эксплуатационными и конструктивными мероприятиями уменьшают внутреннее сопротивление?

- Система зажигания.

2.1. Конструкция свечей зажигания.

2.2. Маркировка свечей.

2.3. Взаимозаменяемость свечей Российских и зарубежных фирм.

- Система пуска

3.1. Особенности конструкции и принцип действия стартера 29.3708.

3.2. Какие неисправности возникли в стартере, если на прогретом двигателе стартер не работает, а при холодном двигателе – проворачивает коленчатый вал до пусковых оборотов?

- Датчик положения коленчатого вала.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи электродвигателя стеклоочистителя в прерывистом режиме.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности

Вариант № 8

- Система электроснабжения.

1.1. Назначение системы и каждого входящего в нее прибора автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок»

1.2. Вычертите электрическую схему соединения приборов системы (ЗИЛ-5301),

- Система зажигания (СЗ).

2.1. Вычертите и опишите характеристики центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания.

2.2. Система каких приборов и датчиков заменяет механические регуляторы в С3 ЗМЗ-4062.10?

- Система пуска

3.1. Конструкция и принцип действия стартера 20.3708 ЗИЛ-5301.

3.2. Вычертите принципиальную схему системы пуска ЗИЛ-3501.

- Электромагнитная форсунка.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи аварийной сигнализации температуры охлаждающей жидкости

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 9

- Система электроснабжения.

1.1. Опишите различия схем соединения генераторных установок Г 273A с Я 120М и 37.3701 с 17.3702.

1.2. Вычертите схемы генераторных установок.

- Система зажигания.

Назначение и принцип действия коммутатора 13.3704.

Как изменится работа системы при пробое стабилитрона VD-2 (КС515А)?

- Система пуска.

3.1. Опишите соединения катушек в обмотках возбуждения стартеров 29.3708 и 42.3708.

3.2 Назначение параллельной обмотки в 29.3708.

3.3. Вычертите электрическую схему 29.3708.

- Электронный блок управления двигателем.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи звукового сигнала.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

5.3. Опишите регулировку тональности сигнала.

Вариант № 10

- Система электроснабжения

1.1. Химические процессы, протекающие при разряде аккумулятора.

1.2. Напишите формулы разряда.

- Система зажигания.

2.1. Опишите конструктивные отличия генераторного датчика 24.3706 и датчика с элементом Холла 40.3706.

2.2. Какими приборами (стендами) диагностируют датчики 24.3706 и 40.3706?

- Система пуска.

3.1. Назначение, устройство и принцип действия тягового реле CT142.

3.2. Опишите технологический процесс диагностирования обмоток реле.

- Датчик кислорода.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цели питания двигателя отопления кабины.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 11

- Система электроснабжения

1.1. Особенности конструкции и принцип действия генератора 16.3701.

1.2. Вычертите электрическую схему 16.3701.

1.3. Какое оборудование (стенды) применяются при диагностировании генератора?

- Система зажигания

2.1. Опишите конструкцию и принцип действия датчика распределителя 19.3706.

2.2. Опишите проверку и возможный ремонт 19.3706.

- Система пуска.

3.1. Опишите возможные неисправности системы.

3.2. Диагностическое оборудование, применяемое при поиске неисправностей.

- Датчик температуры охлаждающей жидкости.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цели лампы сигнализатора аварийного падения давления в системе смазки.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 12

- Система электроснабжения

1.1. Перечислите основные неисправности аккумуляторных батарей.

1.2. Какие признаки указывают на сульфитацию электродов батареи?

1.3. Опишите возможные способы восстановления засульфитированных батарей.

- Система зажигания.

2.1. Влияние емкости конденсатора на индуктивную фазу искрообразования.

2.2. На графике изменения тока и напряжения укажите индуктивную фазу.

- Система пуска.

3.1. Опишите технологический процесс испытания стартера на стенде.

3.2. Диагностические параметры технического состояния стартера

3.3. Вычертите принципиальную схему проверки.

- Датчик расхода воздуха.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи лампы освещения номерного знака.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 13

- Система электроснабжения.

1.1. Опишите цепь тока возбуждения генератора ВАЗ-2109 до и после пуска двигателя.

1.2. Вычертите электрическую схему цепи.

1.3. Особенности и преимущества этой схемы.

- Система зажигания.

2.1. Опишите последовательно все операции при установке зажигания на двигателе ЗМЗ-402.

2.2. Диагностика системы зажигания.

2.3. Какие приборы (стенды) применяются.

- Система пуска.

3.1. Вычертите схему системы ВАЗ-2110.

3.2. Опишите поиск неисправностей, если стартер не выключается после пуска двигателя.

- Датчик абсолютного давления.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи указателя температуры охлаждающей жидкости.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 14

- Система электроснабжения.

1.1. Опишите возможные неисправности, если при включении стартера слышны многократные щелчки тягового реле.

1.2. Вычертите блок-схему поиска неисправностей.

- Система зажигания.

2.1. Назначение каждого прибора в бесконтактно-транзисторной системе.

2.2. Как отразится на работе системы:

а) сгорание резистора 14.3729;

б) отсоединение массового конца статорной обмотки распредели теля.

- Система пуска.

3.1. Устройство и принцип действия стартера 2110.3708 (ВАЗ-2112).

3.2. Вычертите электрическую схему стартера.

- Датчик положения дроссельной заслонки.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи указателя напряжения.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 15

- Система электроснабжения.

1.1. Причина, вызывающая короткое замыкание электролитом разноименных групп электродов двух соседних аккумуляторов.

1.2. Диагностика неисправности, какие приборы применяются при этом?

- Система зажигания.

2.1. Последовательность операций при установке зажигания на двигателе ЗМЗ-511.

2.2. Диагностика системы.

2.3. Применяемые приборы (стенды).

- Система пуска.

3.1. Вычертите схему системы ВАЗ-2110.

3.2. Стартер не выключается после пуска двигателя. Опишите поиск неисправностей.

- Датчик кислорода.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи лампы сигнализатора габаритных огней.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 16

- Система электроснабжения.

1.1. Назначение регулятора напряжения 201.3702.

1.2. Как изменится работа системы при сгорании стабилитрона VP1?

1.3. Вычертите схему подключения генератора 32.3701 и регулятора 201.3702.

- Система зажигания.

2.1. Причины и последствия образования нагара на электродах и изоляторе свечи.

2.2. Какое оборудование применяется для проверки и очистки свечи?

2.3. Опишите технологический процесс очистки и проверки свечи.

- Система пуска.

3.1. Назначение электрофакельного устройства (ЭФУ) КамАЗ.

3.2. Последовательность срабатывания приборов ЭФУ.

3.3. Регламентные работы при СО.

- Датчик детонации.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи электродвигателя стеклоомывателя.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 17

- Система электроснабжения.

1.1. Электродвижущая сила (ЭДС) аккумулятора.

1.2. Выводы о состоянии аккумулятора при сравнении ЭДС измеренной и ЭДС расчетной.

- Система зажигания.

2.1. Способы статического распределения импульсов тока высокого напряжения по цилиндрам двигателя.

2.2. Вычертите принципиальные схемы распределения.

- Система пуска.

3.1. Принцип действия устройства блокировки повторного пуска дизельного двигателя КамАЗ.

3.2. Вычертите схему системы пуска КамАЗ.

- Датчик положения коленчатого вала.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи питания катушек зажигания.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 18

- Система электроснабжения.

1.1. Назначение системы и каждого входящего в нее прибора ЗИЛ-5301 («Бычок»).

1.2. Вычертите электрическую схему соединения приборов системы (ЗИЛ-5301).

- Система зажигания.

2.1. Конструкции и принцип действия магнитоэлектрического датчика-распределителя.

2.2. По характеристике изменения V, α опишите существенный недостаток бесконтактной системы зажигания.

2.3. Вычертите характеристику изменения V, α.

- Система пуска.

3.1. Конструкция и принцип действия, стартера 29.3708.

3.2. Опишите проверку технического состояния стартера.

3.3. Какие стенды (приборы) применяются при диагностике ТС?

- Электромагнитная форсунка.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи ламп сигнализатора габаритных огней.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 19

- Система электроснабжения.

1.1. Опишите технологический процесс пуска в эксплуатацию батареи 6CT-90ЭM.

1.2. Опишите технологический процесс приготовления электролита для десяти батарей 6CT-90ЭМ, эксплуатируемых в средней полосе.

1.3. Первая медицинская помощь при попадании кислоты (электролита) на кожу человека.

- Система зажигания.

2.1. Назначение и принцип действия коммутатора 131.3734.

2.2. Как изменится работа системы при пробое транзистора VT2 (КТ630Б)?

2.3. Вычертите схему коммутатора.

- Система пуска.

3.1. Конструкция и принцип действия стартера 20.3708 ЗИЛ-5301.

3.2. Вычертите электрическую схему системы пуска ЗИЛ-5301 («Бычок»).

- Электронный блок управления двигателем.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГАЗ-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи питания двигателя отопителя кабины.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Вариант № 20

- Система электроснабжения.

1.1. Конструкция и принцип действия генератора Г286Л.

1.2. Диагностика генератора.

1.3. Приборы (стенды), применяемые при диагностике.

- Система зажигания.

2.1. Конструкция и принцип действия датчика-распределителя 19.3706.

2.2. Диагностика 19.3706.

2.3. Приборы (стенды), применяемые при этом.

- Система пуска.

3.1. Вычертите электрическую схему системы автомобиля «Соболь».

3.2. Опишите последовательность срабатывания всех приборов системы при пуске.

- Датчик кислорода.

4 1. Назначение.

4.2. Устройство и принцип работы.

- Схема электрооборудования ГА3-3302.

5.1. Вычертите неразрывный путь тока в цепи питания тахометра.

5.2. Опишите места возможного ухудшения контакта и способы устранения неисправности.

Приложение 1

Схема электрооборудования автомобиля ГА-3302 (Газель)

Условные обозначения к схеме электрооборудования автомобиля ГА-3302:

1 – передний указатель поворота; 2 – фара (габаритный, ближний и дальний свет); 3 – контроллер; 4 – плафон; 5 – подкапотный фонарь; 6 – лампа головного света; 7 – лампа габаритного света; 8 – электродвигатель стеклоомывателя; 9 – повторитель указателя поворота; 10 – реле стартера; 11 – электромагнитный клапан; 12 – датчик температуры; 13 – переключатель противотуманного заднего фонаря; 14 – нижний блок предохранителей; 15 – звуковой сигнал; 16 – повторитель указателей поворота; 17 – генератор; 18 – блок предохранителей; 19 – микровыключатель; 20 – датчик начала отсчета; 21 – датчик угловых импульсов; 22 – переключатель освещения; 23 – стартер; 24 – реле разгрузки выключателя зажигания; 25 – коммутатор транзисторный; 26 и 27 – катушки зажигания; 28 – свеча зажигания; 29 – аккумуляторная батарея; 30 – выключатель зажигания; 31 – прерыватель ручного тормоза; 32 – выключатель стояночного тормоза; 33 – датчик сигнализатора неисправности тормозов; 34 – датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 35 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 36 – датчик указателя давления масла; 37 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; 38 – переключатель указателей поворота; 39 – верхний блок предохранителей; 40 – зуммер сигнала водителю; 41 – розетка переносной лампы; 42 – плафон платформы; 43 – выключатель сигнала водителю; 44 – переключатель аварийной световой сигнализации; 45 – прерыватель указателей поворота; 46 – комбинация приборов; 47 – сигнализатор остатков топлива; 48 – указатель напряжения; 49 – указатель уровня топлива; 50 – сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости; 51 – сигнализатор неисправности рабочих тормозов и включения стояночного тормоза; 52 – сигнализатор указателей поворота; 53 – резервный сигнализатор; 54 – резервный сигнализатор; 55 – сигнализатор дальнего света фар; 56 –сигнализатор габаритный огней; 57 – лампа подсветки; 58 – сигнализатор аварийного давления масла; 59 – указатель давления масла; 60 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 61 – тахометр; 62 – реле управления стеклоочистителя; 63 – переключатель электродвигателя отопителя; 64 – прикуриватель; 65 – выключатель сигнала торможения; 66 – выключатель света заднего хода; 67 – электродвигатель стеклоочистителя; 68 – переключатель стеклоочистителя; 69 – резистор электродвигателя отопителя; 70 – электродвигатель отопителя; 71 – радиоприемник; 72 – датчик указателя уровня топлива в левом баке; 73 – задний фонарь; 74 – фонарь света заднего хода; 75 – фонарь освещения номерного знака; 76 – задний противотуманный фонарь; 77 – лампа сигнала торможения; 78 – лампа заднего габаритного света; 79 – лампа указателя заднего поворота; 80 – датчик указателя уровня топлива в правом баке; 81 – переключатель датчиков бензобаков.