### Министерство образования и науки Республики Бурятия

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

### «Бурятский колледж технологий и лесопользования»

Профессиональный модуль.01

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

МДК.01.07

### Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и

### электронных систем автомобилей

методические указания и контрольные задания

для студентов заочников образовательных учреждений

среднего профессионального образования

Специальность Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Улан-Удэ

В методических указаниях приведены рекомендации по изучению программного материала, рекомендации по выполнению контрольной работы, задания на контрольную работу.

Предназначены для оказания помощи студентам-заочникам в организации их самостоятельной работы над изучением междисциплинарного курса Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей.

Подлежит возврату на заочное отделение

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка ……………….……………….………………................ | 4 |
| --- | --- |
| Общие методические указания ……………….……………….………………... | 4 |
| Тематический план ……………………………………………………………… | 5 |
| Список рекомендуемой литературы …………………………………………… | 5 |
| Методические указания по изучению междисциплинарного курса …………. | 7 |
| Методические указания по выполнению контрольной работы ………………. | 10 |
| Контрольная работа № 1 ………………………………………………………… | 11 |
| Приложение 1 Коды неисправностей системы управления двигателя ЗМЗ-4062 ... | 13 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Междисциплинарный курс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей» обеспечивает профессиональную подготовку специалистов автомобильного транспорта.

Изучение курса предполагает:

- самостоятельное изучение программного материала по литературе с использованием настоящих методических указаний;

- самопроверку знаний по контрольным вопросам;

- индивидуальные и групповые консультации;

- выполнение домашней контрольной работы;

- выполнение лабораторных работ и прослушивание обзорных лекций во время сессии;

- сдачу зачетов и экзаменов.

Студент должен знать:

- характерные неисправности, причины их возникновения, признаки неисправностей;

- современные методы диагностирования;

- устройство и работу современных стендов для проверки электрооборудования;

- виды работ при техническом обслуживании электрооборудования автомобиля.

Студент должен уметь:

- определять и устранять неисправности;

- организовывать и контролировать технологический процесс ТО и ремонта электрооборудования автомобиля.

Формируемые профессиональные компетенции:

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей.

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации.

ПК 2.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой и предназначены для оказания методической помощи студентам.

Изучение данного курса базируется на знании курса 01.02 Электрооборудование и электроника автомобилей. Поэтому перед изучением курса рекомендуется повторить:

- устройство и принцип работы аккумуляторных батарей;

- устройство и принцип работы генераторов переменного тока;

- устройство и принцип работы реле-регуляторов;

- устройство и принцип работы электрических стартеров;

- устройство и принцип работы приборов системы зажигания;

- устройство и принцип работы приборов систем освещения и световой сигнализации;

- устройство и принцип работы датчиков систем управления двигателем.

Электрооборудование – это наиболее быстро меняющийся и все усложняющийся элемент автомобиля, поэтому специалисту по ТО и ремонту автомобилей необходимо постоянно совершенствовать свои знания и после окончания обучения.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование разделов и тем | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч лаб.раб |
| ВВЕДЕНИЕ | 2 |  |
| РАЗДЕЛ I. Техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения | 6 | 8 |
| Тема 1.1. Обслуживание аккумуляторных батарей (АКБ) | 2 |  |
| Тема 1.2. Способы заряда АКБ | 2 |  |
| Тема 1.3. Определение технического состояния АКБ |  | 2 |
| Тема 1.4. Неисправности генераторов и реле регуляторов | 2 |  |
| Тема 1.5. Проверка состояния обмоток ротора и стартера |  | 2 |
| Тема 1.6. Определение технических характеристик генератора |  | 2 |
| Тема 1.8. Проверка выпрямительного блока и реле-регуляторов |  | 2 |
| РАЗДЕЛ II. Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания | 2 | 4 |
| Тема 2.1. Неисправности приборов системы зажигания | 2 |  |
| Тема 2.2. Проверка технического состояния контактно-транзисторной системы зажигания со снятием характеристик |  | 2 |
| Тема 2.3. Испытание бесконтактной системы зажигания |  | 2 |
| РАЗДЕЛ III. Техническое обслуживание и ремонт системы пуска | 2 | 2 |
| Тема 3.1. Неисправности узлов и приборов системы электропуска | 2 |  |
| Тема 3.2. Проверка технического состояния и испытания стартеров |  | 2 |
| РАЗДЕЛ IV. Техническое обслуживание и ремонт приборов освещения и световой сигнализация | 4 | 4 |
| Тема 4.1. Неисправности контрольно-измерительных приборов | 2 |  |
| Тема 4.2. Неисправности системы освещения и световой сигнализации | 2 |  |
| Тема 4.3. Проверка и регулировка головного освещения |  | 2 |
| Тема 4.4. Проверка технического состояния светосигнальных приборов |  | 2 |
| РАЗДЕЛ V. Техническое обслуживание и ремонт дополнительного электрооборудования и бортовой сети. | 6 | 2 |
| Тема 5.1. Неисправности системы автоматического управления двигателем | 2 |  |
| Тема 5.2. Методы определения неисправностей микропроцессорной системы управления двигателем (МСУД) | 2 |  |
| Тема 5.3. Неисправности электрооборудования двигателя, дополнительного оборудования и бортовой сети автомобиля | 2 |  |
| Тема 5.4. Проверка технического состояния бортовой сети автомобиля |  | 2 |
| ВСЕГО | 22 | 20 |

Список рекомендуемой литературы

- Туревский И.С. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021.

- Туревский И.С., Соков В.Б., Калинин Ю.Н. техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей М.: ИНФРА-М, 2017.

- Резник A.M. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 1990.

- Литвиненко В.В. Неисправности электрооборудования автомобилей «ГАЗель». М.: За рулем, 1997.

Электронные учебники

(электронно-библиотечная система BOOK.RU)

- Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей: учебник / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – М.: КноРус, 2022. – 268 с. – ISBN 978-5-406-09283-5. – URL:https://book.ru/book/943027 – Текст: электронный.

- Устройство автомобилей: электрооборудование: учебник / А.Ю. Измайлов, А.С. Амиров, И.А. Пехальский [и др.] ; под ред. А.П. Пехальского. – М.: КноРус, 2022. – 293 с. – ISBN 978-5-406-09801-1. – URL:https://book.ru/book/943681 – Текст: электронный.

- Устройство автомобилей: электрооборудование. Практикум: учебное пособие / И.А. Пехальский, А.Ю. Измайлов, А.С. Амиров [и др.]; под ред. А.П. Пехальского. – М.: КноРус, 2021. – 207 с. – ISBN 978-5-406-07983-6 – URL:https://book.ru/book/938486 – Текст : электронный.

Методические указания

по изучению междисциплинарного курса

Изучение курса 01.07 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей базируется на знании устройства узлов и приборов электрооборудования автомобиля. Поэтому перед изучением данного курса рекомендуется повторить устройство и принцип работы узлов и приборов электрооборудования автомобиля.

Необходимо изучить неисправности по всем системам электрооборудования автомобиля, которые возникают в процессе эксплуатации и способы их определения и устранения. Изучить приборы и инструменты, которые применяются при обслуживании и ремонте аккумуляторных батарей, генераторов, стартеров. Неисправности узлов и приборов электрооборудования автомобиля разделяют на механические и электрические.

Особое внимание стоит уделить изучению неисправностей системы автоматического управления двигателем и методы определения этих неисправностей.

При самостоятельном изучении данного курса можно использовать рекомендуемые источники, а также другие информационные источники.

Для закрепления материала можно в условиях предприятия или в последующем в колледже выполнить лабораторно-практические работы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Определение технических характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных батарей

Измерение ЭДС и напряжения отдельных аккумуляторов и батареи в целом. Проверка технического состояния аккумуляторной батареи внешним осмотром. Определение степени разряженности отдельных аккумуляторов батареи по плотности электролита и пусковых возможностей по напряжению под нагрузкой. Определение внутреннего сопротивления аккумуляторов.

Расчет числа аккумуляторных батарей для подключения на заряд при заданной мощности зарядного устройства.

Подключение аккумуляторных батарей к зарядному устройству и наблюдение за процессом заряда.

Перед выполнением лабораторных работ студенты знакомятся с оборудованием лаборатории, правилами внутреннего распорядка, проходят общий инструктаж по технике безопасности.

Перед выполнением каждой лабораторной работы со студентами проводится инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Определение технических характеристик генераторных установок

Снятие характеристики зависимости изменения силы тока возбуждения и напряжения генератора от частоты вращения ротора генератора.

Определение начальной частоты вращения ротора генератора без нагрузки и под нагрузкой.

Снятие характеристики зависимости изменения силы тока, отдаваемого генератором, от частоты вращения ротора генератора при работе генератора с регулятором напряжения.

Определение величины регулируемого напряжения и ее изменение на контактном и контактно-транзисторном регуляторе напряжения.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Проверка технического состояния узлов генераторов

Проверка обмоток возбуждения и обмоток статора генераторов на обрыв, межвитковые замыкания и замыкания на корпус.

Проверка технического состояния диодов выпрямителя и диодов выпрямительного блока омметром.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Проверка технического состояния регулятора напряжения

Регулировка зазоров между контактами, якорьком и сердечником контактных регуляторов напряжения. Проверка технического состояния транзисторов и диодов в контактно-транзисторных и бесконтактных регуляторах напряжения при помощи омметра. Проверка исправности резисторов и обмоток омметром.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Проверка технического состояния контактно-транзисторной системы зажигания.

Снятие характеристик

Проверка технического состояния элементов коммутатора, испытание коммутатора.

Снятие зависимости изменения силы тока управления, силы тока разрыва в первичной цепи и напряжения во вторичной цепи от частоты вращения вала прерывателя, зазора между контактами с дополнительным резистором, имитирующим нагар на изоляторе свечи, и дополнительной емкости в первичной цепи.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Проверка технического состояния приборов и аппаратов,

испытание бесконтактных систем зажигания

Проверка датчиков-распределителей, аварийных вибраторов, коммутаторов, датчиков Холла.

Испытание системы на бесперебойность искрообразования.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Проверка технического состояния

электропусковой системы и испытание стартеров

Проверка состояния подшипников, щеток, коллектора, пружин, щеткодержателя, контактов тягового поля. Регулировка механизмов стартера.

Испытание стартера на холостом ходу и при полном торможении.

Проверка состояния обмоток якоря и возбуждения на обрыв, межвитковое замыкание и замыкание на корпус. Проверка тяговых реле и реле включения. Проверка вспомогательных приборов системы пуска.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Определение технических характеристик

и проверка технического состояния осветительных приборов

Проверка силы света головных и противотуманных фар в контрольных направлениях (по ГОСТ 25478-82).

Освоение методов регулирования направления светового тучка фар с помощью контрольного экрана и специальных приборов (типа К-310).

Определение технического состояния фар (оптических элементов, ламп, патронов), замена ламп.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

Определение технических характеристик и проверка технического состояния светосигнальных приборов

Проверка силы света фонарей в контрольных направлениях (по ГОСТ 25478-82).

Проверка параметров работы прерывателей поворота (времени до первого проблеска, частоты проблесков, коэффициента заполнения сигнала).

Определение технического состояния светосигнальных приборов.

Проверка технического состояния фонарей освещения кабины, моторного отсека и ламп освещения контрольно-измерительных приборов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

Проверка технического состояния

бортовой сети и коммутационной аппаратуры

Проверка проводов на обрыв и замыкание на корпус, падения напряжения на выводах предохранителей, выключателей и переключателей, устройств для снижения радио- и телепомех, поиск обрывов и мест короткого замыкания в электрических цепях общих схем электрооборудования автомобилей с помощью контрольной лампы и вольтметра.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению контрольной работы

- Контрольная работа выполняется по индивидуальным заданиям.

- Объем контрольной работы не должен превышать 8-20 листов ученической тетради; страницы тетради нумеруются, оставляются поля шириной 25-30 мм.

- После переписанного из задания одного вопроса надо написать: «Ответ на вопрос №    », а затем дать конкретные, четкие и полные ответы на каждый пункт вопроса (например, 2.1, 2.2 и т.д)

- Все рисунки, схемы и графики в ответах выполняются карандашом с применением чертежных инструментов и нумеруются порядковыми номерами.

- Описание устройства приборов электрооборудования сопровождается рисунками этих приборов и их схемами. Приведите схемы, поясняющие принципы выполнения проверок технического состояния и подключения проверяемых приборов к стационарным и переносным стендам во время выполнения их регулировок. Необходимо на схемах, рисунках и в тексте ответов проставлять цифровые обозначения. Никаких лишних надписей и перечней частей на схемах (рисунках) не делать. Все пояснения должны быть в тексте ответов.

- Если вопрос задания требует описать приемы проверки технического состояния и способы устранения обнаруженных неисправностей какого-либо прибора, то рекомендуется следующая последовательность пояснений:

а) как проверить состояние контактов (если они есть) в приборе? Чем и как зачистить контакты при необходимости?

б) как и чем проводится проверка регулируемых зазоров в приборах и как производится регулировка этих зазоров?

в) как и чем проверить обмотки прибора на обрыв, витковые замыкания, замыкание обмоток на корпус прибора? Кроме ответа на вопрос, следует привести принципиальную схему выполнения проверки;

г) как и чем проводится проверка исправности резисторов (сопротивлений), если они есть в приборе?

д) как и чем проверить исправность диодов, транзисторов и стабилитронов в приборе?

В ответе должно быть описание приемов устранения неисправности, указанной в задании.

- Если по заданию требуется описать приемы испытания и peгулировки прибора на стационарном или переносном стенде, то в ответах нужно привести схему подключения испытываемого прибора к стенду, указать включенное положение кнопок, включателей, переключателей и других органов управления стендом, а затем в технологической последовательности описать приемы испытания и регулировки прибора.

- После получения работы с проверки необходимо переработать, полнить или уточнить каждый ответ с учетом замечаний на полях и в рецензии.

МДК.01.07 Техническое обслуживание и ремонт

электрооборудования и электронных систем автомобилей

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

Вариант № 1

- Обслуживание аккумуляторных батарей (АКБ). Оборудование и приборы для обслуживания АКБ. Неисправности АКБ

- Оборудование применяемое для технического облуживания и ремонта системы зажигания.

- Регламентные работы выполняемые при ЕО по электрооборудованию автомобилей.

- Диагностика МСУД (микропроцессорная система управления двигателем) двигателя ЗМЗ 4062.10.

4 1. КОД 23 Условия. Что проверять? Как проверять?

4.2. Вычертите электрическую схему проверки.

Вариант № 2

- Неисправности генераторных установок. Методы определения и устранения неисправностей генераторных установок.

- Проверка свечей зажигания и регулировка зазоров между электродами.

- Регламентные работы выполняемые при ТО-1 по электрооборудованию автомобилей.

- Диагностика МСУД (микропроцессорная система управления двигателем) двигателя ЗМЗ 4062.10.

4.1. КОД 24. Условия. Что проверять? Как проверять?

4.2. Вычертите электрическую схему проверки.

Вариант № 3

- Проверка обмоток возбуждения и обмоток стартера генератора на обрыв. Межвитковое замыкание и замыкание на массу.

- Основные отказы и неисправности приборов системы электропуска.

- Регламентные работы выполняемые при ТО-2 по электрооборудованию автомобилей.

- Диагностика МСУД (микропроцессорная система управления двигателем) двигателя ЗМЗ 4062.10.

4.1. КОД 32. Условия. Что проверять? Как проверять?

4.2. Вычертите электрическую схему проверки.

Вариант № 4

- Проверка технического состояния выпрямительного блока. Применяемое оборудование и приборы.

- Техническое обслуживание и методы диагностирования системы пуска двигателя.

- Регламентные работы выполняемые при СО по электрооборудованию автомобилей.

- Диагностика МСУД (микропроцессорная система управления двигателем) двигателя ЗМЗ-4062.10.

4.1. КОД 35. Условия. Что проверять? Как проверять?

4.2. Вычертите электрическую схему проверки.

Вариант № 5

- Виды работ выполняемые при ТО по аккумуляторным батареям (АКБ).

- Техническое обслуживание устройств для облегчения пуска холодного двигателя.

- Регламентные работы выполняемые при ЕО по электрооборудованию автомобилей.

- Диагностика МСУД (микропроцессорная система управления двигателем) двигателя ЗМЗ-4062.10.

4.1. Код 36. Условия. Что проверять? Как проверять?

4.2. Вычертите электрическую схему проверки.

Вариант № 6

- Виды работ выполняемые при ТО по генераторам.

- Устранение неисправностей системы электропуска.

- Регламентные работы выполняемые при ТО-1 по электрооборудованию автомобилей.

- Диагностика МСУД (микропроцессорная система управления двигателем) двигателя ЗМЗ-4062.10.

4.1. КОД 54. Условия. Что проверять? Как проверять?

4.2. Вычертите электрическую схему проверки.

Вариант № 7

- Снятие характеристики работы генератора на стенде без реле-регулятора и с рыле-регулятором.

- Оборудование и приборы для обслуживания и ремонта электрических стартеров.

- Регламентные работы выполняемые при ТО-2 по электрооборудованию автомобилей.

- Диагностика МСУД (микропроцессорная система управления двигателем) двигателя ЗМЗ-4062.10.

4.1. КОД 131. Условия Что проверять? Как проверять?

4.2. Вычертите электрическую схему проверки.

Вариант № 8

- Основные отказы и неисправности приборов системы зажигания.

- Основные отказы и неисправности приборов системы освещения.

- Регламентные работы выполняемые при СО по электрооборудованию автомобилей.

- Диагностика МСУД (микропроцессорная система управления двигателем) двигателя ЗМЗ-4062.10.

4.1. КОД 133. Условия. Что проверять? Как проверять?

4.2. Вычертите электрическую схему проверки.

Вариант № 9

- Техническое обслуживание приборов системы зажигания.

- Основные отказы и неисправности приборов системы световой сигнализации.

- Регламентные работы выполняемые при ЕО по электрооборудованию автомобилей.

- Диагностика МСУД (микропроцессорная система управления двигателем) двигателя ЗМЗ-4062.10.

4.1. КОД 162. Условия. Что проверять? Как проверять?

4.2. Вычертите электрическую схему проверки.

Вариант № 10

- Проверка технического состояния, испытания и регулировка приборов системы питания.

- Проверка правильности установки и регулировки приборов головного освещения (фар) и силы света приборов освещения и световой сигнализации.

- Регламентные работы выполняемые при ТО-1 по электрооборудованию автомобилей.

- Диагностика МСУД (микропроцессорная система управления двигателем) двигателя ЗМЗ-4062.10.

4.1. КОД 162. Условия. Что проверять? Как проверять?

4.2. Вычертите электрическую схему проверки.

Приложение 1

Коды неисправностей системы управления двигателя ЗМЗ-4062

| Код | Неисправность |
| --- | --- |
| 12 | Режим начала диагностики (работоспособность самодиагностики) |
| 13 | Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха |
| 14 | Высокий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха |
| 17 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (короткое замыкание) |
| 18 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (обрыв в цепи) |
| 21 | Низкий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (короткое замыкание в цепи) |
| 22 | Высокий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт в цепи) |
| 23 | Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (короткое замыкание в цепи) |
| 24 | Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (обрыв, плохой контакт в цепи) |
| 25 | Низкое напряжение бортовой сети автомобиля (менее 10 В) |
| 26 | Высокое напряжение бортовой сети автомобиля (более 18 В) |
| 31 | Низкий уровень сигнала с корректора (потенциометра) СО |
| 32 | Высокий уровень сигнала с корректора (потенциометра) СО |
| 41 | Неисправность в цепи датчика детонации |
| 51 | Неисправность блока управления |
| 52 | Неисправность блока управления |
| 53 | Неисправность датчика положения коленчатого вала (синхронизации) |
| 54 | Неисправность датчика положения распределительного вала |
| 61 | Неисправность блока управления |
| 62 | Неисправность оперативной памяти (ОЗУ, RAM) блока управления |
| 63 | Неисправность постоянной памяти (ПЗУ, ROM) блока управления |
| 64 | Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока |
| 65 | Неисправность при записи в энергонезависимую память |
| 71 | Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
| 72 | Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
| 81 | Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 1-м цилиндре |
| 82 | Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации во 2-м цилиндре |
| 83 | Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 3-м цилиндре |
| 84 | Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 4-м цилиндре |
| 91 | Неисправность в цепи зажигания 1-го цилиндра |
| 92 | Неисправность в цепи зажигания 2-го цилиндра |
| 93 | Неисправность в цепи зажигания 3-го цилиндра |
| 94 | Неисправность в цепи зажигания 4-го цилиндра |
| 131 | Неисправность форсунки 1-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) |
| 132 | Неисправность форсунки 1-го цилиндра (обрыв в цепи) |
| 133 | Неисправность форсунки 1-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) |
| 134 | Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) |
| 135 | Неисправность форсунки 2-го цилиндра (обрыв в цепи) |
| 136 | Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) |
| 137 | Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) |
| 138 | Неисправность форсунки 3-го цилиндра (обрыв в цепи) |
| 139 | Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) |
| 141 | Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) |
| 142 | Неисправность форсунки 4-го цилиндра (обрыв в цепи) |
| 143 | Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) |
| 161 | Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание в цепи) |
| 162 | Неисправность обмотки 1 РДВ** (обрыв) |
| 163 | Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание на корпус) |
| 164 | Неисправность обмотки 2 РДВ** (короткое замыкание в цепи) |
| 165 | Неисправность обмотки 2 РДВ** (обрыв) |
| 166 | Неисправность обмотки 2 РДВ** (короткое замыкание на корпус) |
| 167 | Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание в цепи) |
| 168 | Неисправность цепи реле топливного насоса (обрыв) |
| 169 | Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание на корпус) |
| 177 | Неисправность цепи разгрузочного реле (короткое замыкание в цепи)*** |
| 178 | Неисправность цепи разгрузочного реле (обрыв)*** |
| 179 | Неисправность цепи разгрузочного реле (короткое замыкание на корпус)*** |
| 181 | Короткое замыкание в цепи лампы сигнализатора*** |
| 182 | Обрыв цепи лампы сигнализатора*** |
| 183 | Короткое замыкание на корпус в цепи лампы сигнализатора*** |
|  | * УОЗ – угол опережения зажигания. ** РДВ – регулятор дополнительного воздуха. *** Проверяется внешним диагностическим оборудованием. |