Тема 6.

Практическая работа №1  по разделу

Асинхронные машины.

При анализе данного материала студенту необходимо повторить

конспект лекций - асинхронные машины, который выложен на портале.

В представленной работе содержатся примеры решения задач по асинхронным машинам и задачи для самостоятельного решения.

- Каждому студенту необходимо  решить две  задачи (задачи для самостоятельного  решения), согласно номеру вашего варианта смотрите таблицу. Задача №21 является общей для всех студентов, но имеет 10 вариантов условий задачи. Если у вас вариант 11, то выполняете вариант №1.

- Работа, которую вы отправляете на проверку преподавателю, должна содержать (указан вклад в оценку содержимого работы)

- Условие задачи. (10%)

- Решение, т.е. определение необходимых величин, согласно условию задачи.(90%)

- Работу вы можете выполнить любым способом, даже вручную, отсканировать, перевести в PDF и прислать преподавателю.

- Таблица вариантов задач. ( см. задачи для самостоятельного решения)

| - Номер - варианта | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Номера задач | - 1, - 21 | - 2, - 21 | - 3. - 21 | - 4. - 21 | - 5. - 21 | - 6, - 21 | - 7, - 21 | - 8, - 21 | - 9, - 21 | - 10, - 21 | - 11, - 21 | - 12, - 21 | - 13, - 21 | - 14, - 21 | - 15, - 21 | - 16, - 21 | - 17, - 21 | - 18, - 21 | - 19, - 21 | - 20, - 21 |

Примеры решения задач.

Задача 1. Трехфазный асинхронный двигатель общепромышленного назначения с фазным ротором имеет следующие данные: напряжение  В; схема соединения обмотки статора – «треугольник»; числа витков фаз обмоток статора и ротора соответственно  и ; обмоточные коэффициенты  и ; активные и индуктивные сопротивления на фазу  Ом,  Ом,  Ом,  Ом; число пар полюсов . Определить: 1) ток статора  и ротора , вращающий момент  и коэффициент мощности при пуске двигателя с замкнутой накоротко обмоткой ротора; 2) ток статора  и ротора , электромагнитный момент при работе двигателя со скольжением % (обмотка ротора замкнута накоротко); 3) величину добавочного сопротивления , которое необходимо ввести в цепь ротора, чтобы получить пусковой момент , равный максимальному значению , а также пусковые токи в обмотках при этом сопротивлении; 4) критическое скольжение и максимальный момент при условии . Током холостого хода пренебречь.

Решение

Коэффициенты трансформации двигателя:

;

.

Сопротивление короткого замыкания и его составляющие, Ом:

;

;

;

;

.

1. Рассматриваем асинхронный двигатель с замкнутой накоротко обмоткой ротора при пуске как трансформатор.

Пусковой ток обмоток статора и ротора, А:

;   .

Синхронная частота вращения магнитного поля статора, об/мин:

.

Пусковой момент двигателя, Нм:

или

.

Коэффициент мощности при пуске:

.

2. Режим работы двигателя при скольжении %.

Cопротивление короткого замыкания двигателя, Ом:

;

;

.

Токи обмоток статора и ротора, А:

;     .

Электромагнитный момент, Нм:

или

.

3. Пусковой момент достигает максимального значения при условии

, что равносильно .

Добавочное сопротивление, Ом:

;   .

Пусковой ток при введении в цепь ротора добавочного сопротивления, А:

;

.

Пусковой момент при введении добавочного сопротивления, Нм:

или

.

Коэффициент мощности при пуске двигателя с добавочным сопротивлением:

.

При введении добавочного сопротивления в цепь ротора пусковой момент двигателя увеличился в 3.82 раза, при этом пусковой ток уменьшился в 1.45 раза.

4. Критическое скольжение двигателя при условии :

или

.

Максимальный электромагнитный момент при условии , Нм:

.

Задача 2. Асинхронный трехфазный двигатель при напряжении сети  В развивает номинальную мощность  кВт, вращаясь с частотой  об/мин и потребляя ток  А при коэффициенте мощности . В режиме холостого хода двигатель потребляет из сети мощность  Вт при токе  А. Активное сопротивление обмотки статора  Ом, механические потери мощности  Вт. Схема соединения обмотки статора – «звезда». Определить потери мощности в меди статора и ротора, потери в стали, добавочные потери при нагрузке, коэффициент полезного действия, электромагнитный момент, момент на валу для номинального режима работы двигателя.

Решение

При решении задачи принято допущение, что сумма потерь в стали и механических потерь – величина постоянная.

Потери в стали, Вт:

.

Потери в меди статора, Вт:

.

Потребляемая из сети мощность, Вт:

.

Электромагнитная мощность, Вт:

.

Потери в меди ротора, Вт:

, где при частоте вращения магнитного поля статора  об/мин скольжение .

Добавочные потери, Вт:

.

Суммарные потери мощности, Вт:

= .

Коэффициент полезного действия, о.е.:

.

Электромагнитный момент, Нм:

.

Момент на валу двигателя, Нм:

.

Задача 3. Трехфазный восьмиполюсный асинхронный двигатель в номинальном режиме имеет следующие данные: напряжение  В, ток А, частота вращения 
= 725 об/мин, перегрузочная способность , кратность пускового момента . Определить критическое и рабочее скольжение, перегрузочную способность и кратность пускового момента при неизменном моменте нагрузки и уменьшении напряжения до значения 350 В.

Решение

Синхронная частота вращения магнитного поля статора, об/мин:

.

Номинальное скольжение,о.е:

.

Критическое скольжение определяется на основании формулы Клосса:

;    ; .

Решение неприемлемо из физических соображений в силу неравенства , .

Перегрузочная способность двигателя при напряжении  В и неизменном моменте нагрузки (электромагнитный момент изменяется пропорционально квадрату напряжения):

.

Кратность пускового момента двигателя при напряжении  В и неизменном моменте на валу:

.

При данном понижении напряжения пуск двигателя невозможен.

Рабочее скольжение двигателя при напряжении  В и неизменном моменте на валу:

;

;     .

Скольжение  соответствует режиму торможения, поэтому рабочим является скольжение .

Задача 4. Трехфазный асинхронный двигатель с обмоткой статора, соединенной по схеме «треугольник», и короткозамкнутым ротором в номинальном режиме имеет следующие данные: мощность  кВт, напряжение  В, ток А, частота вращения  об/мин, коэффициент мощности . При непосредственном подключении к сети кратность пускового тока , кратность пускового момента . Определить пусковой ток и пусковой момент двигателя при пуске способом «переключения схемы со звезды на треугольник».

Решение

Номинальный момент двигателя, Нм:

.

Пусковой момент при непосредственном пуске от сети, Нм:

.

Пусковой ток при непосредственном пуске от сети, А:

.

При пуске двигателя переключением схемы со звезды на треугольник пусковой ток в фазе обмотки статора уменьшается в раз, пусковой момент – в 3 раза, потребляемый из сети ток – в 3 раза:

А;  Нм;

.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Шесть катушек, оси которых сдвинуты в пространстве одна относительно другой на угол , питаются трехфазным током частотой  Гц. Определить частоту вращения магнитного поля .

Задача 2. Магнитное поле, созданное трехфазным током частотой  Гц, вращается с частотой  об/мин. Сколько полюсов  имеет это магнитное поле?

Задача 3. Три катушки обмотки статора асинхронной машины питаются от сети трехфазного тока частотой  Гц. Ротор вращается с частотой  об/мин. Определить скольжение .

Задача 4. Частота тока питающей сети  Гц. Скольжение асинхронного двигателя  %. Определить частоту тока в обмотке ротора .

Задача 5. Магнитное поле относительно ротора перемещается с частотой  об/мин. Определить частоту тока в обмотке ротора , если число пар полюсов .

Задача 6. При скольжении  % электродвижущая сила в фазе обмотки ротора  В. Чему равна ЭДС этой обмотки  при неподвижном роторе?

Задача 7. Активное сопротивление фазы обмотки неподвижного ротора  Ом, индуктивное сопротивление рассеяния –  Ом. Как изменятся величины этих сопротивлений при скольжении  %?

Задача 8. На заводской табличке асинхронного двигателя указано: . Двигатель подключают к сети напряжением . Какой должна быть схема обмотки статора?

Задача 9. На какой угол повернется за четверть периода: а) двухполюсное вращающееся магнитное поле; б) шестиполюсное вращающееся магнитное поле?

Задача 10. Частота трехфазного тока обмотки статора  Гц. Определить частоту вращения: а) двухполюсного магнитного поля; б) шестиполюсного магнитного поля.

Задача 11. На какую мощность должен быть рассчитан генератор, питающий асинхронный двигатель, который развивает на валу механическую мощность = 5 кВт, если известно, что коэффициент мощности двигателя , а его коэффициент полезного действия ?

Задача 12. Пусковой момент асинхронного двигателя при номинальном напряжении = 100 Нм. Возможен ли запуск двигателя при снижении напряжения на 10 %, если момент нагрузки на валу = 90 Нм?

Задача 13. Максимальный момент асинхронного двигателя = 100 Нм, номинальный – = 50 Нм. Как изменится перегрузочная способность двигателя при снижении напряжения на 10 %?

Задача 14. Сопротивление фазы ротора трехфазного асинхронного двигателя с контактными кольцами  Ом. Определить сопротивление пускового реостата, обеспечивающее при включении в цепь ротора запуск двигателя с максимально возможным моментом, если известно, что критическое скольжение  о.е.

Задача 15. Паспортные данные асинхронного двигателя:  кВт,  В,  %, , n = 2960 об/мин. Определить номинальный ток, номинальный момент, скольжение и частоту тока в роторе, если частота потребляемого из сети тока  Гц.

Задача 16. Для трехфазного асинхронного двигателя известны следующие данные: номинальная частота вращения  об/мин, частота напряжения питающей сети  Гц, электромагнитная мощность  Вт, механические потери  Вт. Определить номинальный и электромагнитный момент двигателя.

Задача 17. Определить пусковой момент асинхронного двигателя, если электрические потери в роторной цепи при пуске составляют 6.25 кВт, частота тока питающей сети  Гц, номинальная частота вращения  об/мин.

Задача 18. Значение ЭДС, индуцируемой в фазе ротора асинхронной машины при скольжении , равно 6 В. Определить ток в обмотке неподвижного ротора, если активное сопротивление фазы обмотки ротора  Ом, индуктивность рассеяния Гн, частота сети  Гц.

Задача 19. Асинхронный двигатель с фазным ротором имеет активное сопротивление фазы ротора  Ом, индуктивное сопротивление неподвижного ротора Ом. Известно, что ЭДС фазы неподвижного ротора  В, частота вращения ротора  об/мин. Определить ЭДС при вращающемся роторе , ток в фазе ротора  при указанной частоте вращения и в момент пуска.

Задача 20. Для трехфазного асинхронного двигателя известны следующие данные: номинальное напряжение  В, номинальный ток  А, активное сопротивление фазы обмотки статора  Ом, потери в стали статора  Вт, коэффициент мощности , частота вращения ротора  об/мин, схема соединения обмотки статора – «звезда». Определить: потребляемую мощность, электромагнитную мощность, электрические потери в цепи ротора.

Задача №21 является второй задачей.

Задача 21. ( Общая для всех студентов, параметры двигателя определяются номером варианта)

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором серии 4А имеет технические данные, приведенные в табл. 2.4. Определить высоту оси вращения , число полюсов , скольжение при номинальной нагрузке , момент на валу , начальный пусковой  и максимальный  моменты, номинальный и пусковой токи  и  в питающей сети при соединении обмоток статора звездой и треугольником.

Таблица 2.4

| номер варианта | Тип двига- теля | Величины |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pн, кВm | об/мин |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4А100S2У3 | 4.0 | 2880 | 86.5 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 220/380 |
| 2 | 4А160S2У3 | 15 | 2940 | 88.0 | 0.91 | 7.0 | 1.4 | 2.2 | 220/380 |
| 3 | 4А200М2У3 | 37 | 2945 | 90.0 | 0.89 | 7.5 | 1.4 | 2.5 | 380/660 |
| 4 | 4А112М4У3 | 5.5 | 1445 | 85.5 | 0.85 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 220/380 |
| 5 | 4А132М4У3 | 11 | 1460 | 87.5 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 3.0 | 220/380 |
| 6 | 4А180М4У3 | 30 | 1470 | 91.0 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 2.3 | 380/660 |
| 7 | 4А200М6У3 | 22 | 975 | 90.0 | 0.9 | 6.5 | 1.3 | 2.4 | 220/380 |
| 8 | 4А280М6У3 | 90 | 985 | 92.5 | 0.89 | 5.5 | 1.4 | 2.2 | 380/660 |
| 9 | 4А315М8У3 | 110 | 740 | 93.0 | 0.85 | 6.5 | 1.2 | 2.3 | 380/660 |
| 10 | 4А355М10У3 | 110 | 590 | 93.0 | 0.83 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 380/660 |

- ЛИТЕРАТУРА

1. Чичечян В.И. Электрические машины: (сборник задач):Учеб. пособие для спец. «Электромеханика». – М.: Высш. шк., 1988. – 231 с.

2. Электрические машины: Сборник задач и упражнений / Пер. с венг.; А. Данку, А. Фаркаш, Л. Надь. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 360 с.